MINISTERUL  EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII

PROGRAMUL PHARE TVET RO 2003.005-551.05.01.02

AUXILIAR CURRICULAR

LICEU TEHNOLOGIC

DOMENIUL: Protecţia mediului

CALIFICAREA: Tehnician ecolog şi protecţia calităţii mediului

NIVELUL: 3

MODULUL : Analiza chimică calitativă şi cantitativă

2006

AUTOR:

LUCICA MICĂLĂCIAN - prof. grad didactic I - Colegiul Tehnic de Construcţii şi Protecţia Mediului, Arad

CONSULTANŢĂ:

Ioana Cîrstea - expert CNDIPT

Catinca Scrioşteanu – expert curriculum

CUPRINS

1.    Introducere………………………………………….........................pag 3

2 .   Competenţe specifice. Obiective.................................................pag 4

3.    Fişă de descriere a activităţii.......................................................pag 5

4.    Fişă de progres............................................................................pag 7

5.    Glossar.........................................................................................pag 8

# 6.    MATERIALE DE REFERINŢĂ PENTRU PROFESOR...............pag 9

6.1.  Competenţa 12.1: Execută analiza preliminară ..............pag

Fişă conspect nr. 1.............................................................................pag10

Folie transparentă nr. 1......................................................................pag 11

Folie transparentă nr. 2......................................................................pag 12

Folie transparentă nr. 3......................................................................pag 13

Activitatea nr. 1 .................................................................................pag 14

Activitatea nr. 2 .................................................................................pag 14

Activitatea nr. 3 .................................................................................pag 14

6.2.  Competenţa 12.2: Execută identificarea cationilor şi anionilor..............................................................................................pag 15

Fişă conspect nr. 2.............................................................................pag 15

Folie transparentă nr. 4......................................................................pag 18

Folie transparentă nr. 5......................................................................pag 19

Activitatea nr. 4 .................................................................................pag 20

Activitatea nr. 5 .................................................................................pag 20

Activitatea nr. 6 .................................................................................pag 20

6.3. Competenţa 12.4: Execută determinări volumetrice.........pag 21

Fişă conspect nr. 3..............................................................................pag 21

Folie transparentă nr. 6.......................................................................pag 22

Folie transparentă nr. 7.......................................................................pag 23

Activitatea nr. 7 ...................................................................................pag 24

Activitatea nr. 8 ...................................................................................pag 24

Activitatea nr. 9 ...................................................................................pag 24

7.    MATERIALE DE REFERINŢĂ PENTRU ELEVI........................pag 25

7.1.  Competenţa 12.1: Execută analiza preliminară ............pag 27

Fişă de documentare nr. 1.................................................................pag27

Fişă de lucru nr. 1..............................................................................pag 28

Fişă de lucru nr. 2..............................................................................pag 29

Fişă de evaluare nr. 1........................................................................pag 30

Fişă de evaluare nr. 2........................................................................pag 31

7.2.  Competenţa 12.2: Execută identificarea cationilor şi anionilor.............................................................................................pag 32

Fişă de documentare nr. 2.................................................................pag 32

Fişă de lucru nr. 3..............................................................................pag 33

Fişă de evaluare nr. 3........................................................................pag 34

Fişă de evaluare nr. 4........................................................................pag 35

Fişă de autoevaluare nr. 1.................................................................pag 36

7.3. Competenţa 12.4: Execută determinări volumetrice........pag 37

Fişă de documentare nr. 3.................................................................pag 37

Fişă de lucru nr. 4..............................................................................pag 38

Fişă de evaluare nr. 5........................................................................pag 40

Fişă de evaluare nr. 6........................................................................pag 41

Exerciţiu.............................................................................................pag 43

Fişă de autoevaluare nr. 2.................................................................pag 44

8.  Sugestii metodologice.................................................................pag 46

9.   Bibliografie.................................................................................pag 50

INTRODUCERE

Prezentul auxiliar se referă la modulul 4 ANALIZA CHIMICĂ CALITATIVĂ ŞI CANTITATIVĂ, studiat în clasa a XI-a de către elevii care se pregătesc pentru calificarea  TEHNICIAN ECOLOG ŞI PROTECŢIA CALITĂŢII MEDIULUI.

Conform Standardului de Pregătire Profesională pentru această calificare, pentru parcurgerea şi dobândirea cunoştinţelor şi abilităţilor corespunzătoare acestui modul, elevii vor dobândi 2 credite. În Standardul de Pregătire Profesională, ANALIZA CHIMICĂ CALITATIVĂ ŞI CANTITATIVĂ este Unitate de Competenţă Tehnică Generală. Conform Curriculum-ului acestui modul îi sunt alocate 90 ore, din care 54 ore laborator tehnologic. Orientativ, în curriculum aceste ore au fost repartizate astfel : Analiza preliminară – 10 ore (din care 6 ore laborator tehnologic); Identificarea cationilor şi anionilor – 20 ore (din care 12 ore laborator tehnologic); (din care 6 ore laborator tehnologic); Gravimetria – 20 ore (din care 12 ore laborator tehnologic); Volumetria – 30 ore (din care 18 ore laborator tehnologic); Analiza compuşilor organici – 10 ore (din care 6 ore laborator tehnologic).

Materialele prezentate în acest auxiliar se doresc a fi exemple pentru profesorii de specialitate, urmând ca aceştia să-şi elaboreze materiale similare pentru toate cerinţele din Standardul de Pregătire Profesională şi Curriculum.

AUXILIARUL SE VA UTILIZA ÎMPREUNĂ CU STANDARDUL DE PREGATIRE PROFESIONALA  ŞI CURRICULUM-UL SPECIFIC CALIFICARII

ATENŢIE !

Auxiliarul nu acoperă toate cerinţele din Standardul de Pregătire Profesională pentru această Unitate de Competenţă Tehnică Generală. Obţinerea celor 2 credite presupune satisfacerea tuturor cerinţelor şi promovarea tuturor probelor de evaluare specificate pentru fiecarea competenţă în parte.

# MODULUL 4

ANALIZA CHIMICĂ CALITATIVĂ ŞI CANTITATIVĂ

COMPETENŢE :

Unităţi de competenţă tehnice generale :

Analiza chimică calitativă şi cantitativă (UTG 12)

C 12.1. Execută analiza preliminară

C 12.2. Execută identificarea cationilor şi anionilor

C 12.3. Execută determinări gravimetrice

C 12.4. Execută determinări volumetrice

C 12.5. Execută analiaza compuşilor organici

OBIECTIVE :

După parcurgerea acestui modul elevii vor fi capabili să :

- identifice  materialele şi ustensilele necesare fiecărui experiment în parte;

- identifice necesari determinărilor;

- utilizeze echipamentul de protecţie a muncii specific laboratorului;

- respecte normele specifice de protecţie a muncii şi mediului înconjurător;

- execute probele analizei preliminare (coloraţia flăcării, formarea perlelor, topirea oxidantă, proba cu NaOH, proba cu H2SO4);

- identifice cationi (grupa I, grupa II, grupa III, grupa IV, grupa V);

- identifice anioni;

- execute determinări gravimetrice( CO22-, Ba2+, Fe3+, Ni2+);

- prepare soluţii de concentraţie normală;

- determine factorii de corecţie ai soluţiilor preparate;

- execute determinări volumetrice;

- identifice funcţiuni organice şi elemente chimice existente în compuşii organici;

- execute analiza cantitativă a compuşilor organici;

- să stabilească formulele chimice ale compuşilor organici pe baza rezultatelor analizei cantitative a acestora.

FIŞA DE DESCRIERE A ACTIVITĂŢII

Tabelul următor detaliază exerciţiile incluse în unitatea de competenţă (modulul) ANALIZA CHIMICĂ CALITATIVĂ ŞI CANTITATIVĂ

Numele cadidatului:                                                                         Nr. reg.

Data începerii unităţii de competenţă:

Data promovării unităţii de competenţă:

| COMPETENŢA | SARCINA DE LUCRU | SUBIECT / OBIECTIV | REZOLVAT |
| --- | --- | --- | --- |
| 12.1. | A1,A2, A3, FL1, FL2, FE1 | 1.identificarea materialelor şi ustensilelor necesare experimentului |  |
|  | A1,A2, A3, FL1, FL2, FE1 | 2.identificarea reactivilor necesari determinării |  |
|  | A1,A2, A3, FL1, FL2, FE1 | 3.utilizarea echipamentului de protecţia muncii specific laboratorului |  |
|  | A1,A2, A3, FL1, FL2, FE1 | 4.respectarea regulilor de protecţia muncii şi a mediului specifice laboratorului |  |
|  | FT1, FT2, FT3, A1,A2, A3, FL1, FL2, FE1 | 5. executarea probelor analizei preliminare |  |
|  | FT3, A2, FL2 | 6.scrierea ecuaţiilor reacţiilor chimice care au loc la determinare |  |
| 12.2. | A4, A5, A6, FL3, FE4, FAE1 | 1.identificarea materialelor şi ustensilelor necesare experimentului |  |
|  | A4, A5, A6, FL3, FE4,FAE1 | 2.identificarea reactivilor necesari determinării |  |
|  | A4, A5, A6, FL3, FE4, FAE1 | 3.utilizarea echipamentului de protecţia muncii specific laboratorului |  |
|  | A4, A5, A6, FL3, FE4, FAE1 | 4.respectarea regulilor de protecţia muncii şi a mediului specifice laboratorului |  |
|  | A4, A5, FL3, FE3, FAE1 | 6.scrierea ecuaţiilor reacţiilor chimice care au loc la determinare |  |
|  | FT4, FT5, A4, A5, A6, FL3, FE3, FE4, FAE1 | 7. identificarea cationilor |  |
| 12.3. | FT6, FT7, A7, A8, A9, FL4, FE5, FAE2 | 1.identificarea materialelor şi ustensilelor necesare experimentului |  |
|  | FT6, FT7, A7, A8, A9, FL4, FE5, FAE2 | 2.identificarea reactivilor necesari determinării |  |
|  | FT6, FT7, A7, A8, A9, FL4, FE5, FAE2 | 3.utilizarea echipamentului de protecţia muncii specific laboratorului |  |
|  | FT6, FT7, A7, A8, A9, FL4, FE5, FAE2 | 4.respectarea regulilor de protecţia muncii şi a mediului specifice laboratorului |  |
|  | FT7, A7, A8, A9, FL4, FE5, FE6, FAE2 | 6.scrierea ecuaţiilor reacţiilor chimice care au loc la determinare |  |
|  | FT6, FT7, A7, A8, A9, FL4, FE5, FE6, FAE2 | 10. rezolvarea exemplelor de calcul (probleme) |  |
|  | FT6, A7, A9, FL4, FAE2 | 11. prepararea soluţiilor de concentraţie normală |  |
|  | FT7, A7, A9, FL4, FAE2 | 12. determinarea factorilor de corecţie ai soluţiilor preparate |  |
|  | A8, FE5 | 13. executarea determinărilor volumetrice |  |

###### FIŞĂ DE PROGRES  ŞCOLAR

Acest format de fişă este un instrument detaliat de înregistrare a progresului elevilor. Pentru fiecare elev se poate realiza mai multe astfel de fişe pe durata derulării modulului, acesta permiţând evaluarea precisă a evoluţiei elevului, furnizând în acelaşi timp informaţii relevante pentru analiză.

MODULUL (UNITATEA DE COMPETENŢĂ)

Numele elevului: ______________________

Numele profesorului: ______________________

| Competenţe care trebuie dobândite | Data | Activitîţi efectuate şi comentarii | Data | Aplicare în cadrul unităţii de competenţă | Evaluare |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Bine | Satisfă cător | refacere |
| Comentarii |  |  | Priorităţi de dezvoltare |  |  |  |  |
| Competenţe care urmează să fie dobândite pentru fişa următoare |  |  | Resurse necesare |  |  |  |  |

Competenţe care trebuie dobândite. Această fişă de înregistrare este făcută pentru a evalua, în mod separat, evoluţia legată de diferite competenţe. Acest lucru înseamnă specificarea competenţelor tehnice generale şi competenţe pentru abilităţi cheie, care trebuie dezvoltate şi evaluate.

Activităţi efectuate şi comentarii. Aici ar trebui să se poată înregistra tipurile de activităţi efectuate de elev, materiale utilizate şi orice alte comentarii suplimentare care ar putea fi relevente pentru planificare sau feedback

Aplicare în cadrul unităţii  de competenţă. Aceasta ar trebui să permită profesorului să evalueze măsura în care elevul şi-a însuşit competenţele tehnice generale, tehnice specializate şi competenţele pentru abilităţi cheie, raportate  la cerinţele pentru întreaga clasă. Profesorul poate indica gradul de îndeplinire a cerinţelor prin bifarea uneia din cele trei coloane.

Priorităţi pentru dezvoltare. Partea inferioară a fişei este concepută pentru a menţiona activităţile pe care elevul trebuie să le efectueze în perioada următoare ca parte a viitoarelor module. Aceste informaţii ar trebui să permită profesorilor implicaţi să pregătească elevul pentru ceea ce va urma.

##### Competenţe care urmează a fi dobândite. Profesorul înscrie competenţele care urmează a fi dobândite.

Resurse necesare. Aici se pot înscrie orice fel de resurse speciale solicitate: manuale, seturi de instrucţiuni, fişe de lucru, care ar putea reprezenta o sursă de informare suplimentară pentru un elev ce nu a dobândit competenţele cerute.

# GLOSAR DE TERMENI/CUVINTE CHEIE

| TERMEN | DEFINITIA |
| --- | --- |
| Anliză calitativă | Etapă a analizei care urmăreşte identificarea componentelor (atomi, grupe de atomi, ioni, grupări funcţionale) substanţei de analizat |
| Analiză cantitativă | Etapă a analizei care urmăreşte să stabilească ce proporţii din componentele identificate de analiza calitativă intră în alcătuirea substanţei analizate |
| Analiză preliminară | Prima etapă a analizei calitative care are rolul de a oferi indicaţii privind componenţii substanţei de analizat, fără a putea înlocui, în totalitate analiza calitativă |
| Cationi | Ioni mono sau poliatomici, cu sarcină pozitivă |
| Anioni | Ioni mono sau poliatomici,cu sarcină negativă |
| Volumetrie (titrimetrie) | Metodă de analiză chimică cantitativă, bazată pe măsurarea exactă a volumelor soluţiilor de reactivi de concentraţie cunoscută, utilizaţi în determinări |
| Titrare | Operaţia de adăugare treptată, în fracţiuni mici de volum, a soluţiei de reactiv |
| Titrant | Soluţia de reactiv folosită la titrare |
| Punct de echivalenţă | Momentul care corespunde adăugării unei cantităţi de reactiv echivalentă cu cantitatea de substanţă analizată |
| Indicatori | Substanţe care îşi modifică o anumită proprietate în apropierea punctului de echivalenţă |
| Substanţe etalon | Substanţe din care se pot obţine soluţii de concentraţie exactă |
| Factor de corecţie | Un număr care arată de câte ori o soluţie de concentraţie aproximativă este mai concentrată sau mai diluată decât soluţia de concentraţie exactă |
| Curbă de pH (de neutralizare, de titrare acido-bazică) | Reprezentarea grafică a variaţiei pH-ului în funcţie de volumul de titrant adăugat |
| Reacţii redox | Reacţii care au loc cu transfer de electroni |
| Reacţii de precipitare | Reacţii în urma cărora se formează compuşi greu solubili (precipitate) |
| Reacţii de complexare | Reacţii în urma cărora se formează combinaţii complexe |
| Complexoni | Acizi amino-policarboxilici care formează cu majoritatea cationilor săruri stabile, numite complexonaţi |

#### MATERIALE DE REFERINŢĂ PENTRU PROFESOR

În această secţiune  a ghidului sunt prezentate câteva exemple de folii transparente (FT), fişe conspect (FC).

Foliile transparente se pot utiliza atât în activitatea de predare a cunoştinţelor noi, dar vor putea fi prezente şi pe parcursul determinărilor experimentale executate de către elevi, uşurându-le formularea unor concluzii privind rezultatele determinărilor.

Fişele conspect sunt, de fapt, sinteze ale informaţiilor necesare elevilor pentru formarea abilităţilor corespunzătoare fiecărei competenţe.

### Fişe conspect (FC)

FC1-Analiza preliminară.............................................................................................pag 10

FC 2-Identificarea cationilor........................................................................................pag 15

FC 3-Analiza volumetrică............................................................................................pag 21

Folii transparente(FT)

FT 1-Coloraţia flăcării..................................................................................................pag 11

FT 2-Formarea perlelor...............................................................................................pag 12

FT 3-Proba cu H2SO4 2N............................................................................................pag 13

FT 4-Grupa I analitică.................................................................................................pag 18

FT 5-Grupa IV analitică..............................................................................................pag 19

FT 6-Prepararea soluţiilor normale.............................................................................pag 22

FT 7-Determinarea factorilor de corecţie ai soluţiilor normale....................................pag 23

Activităţi (A)

A1-Coloraţia flăcării....................................................................................................pag 14

A2-Proba cu H2SO4 2N..............................................................................................pag 14

A3-Proba cu H2SO4 concentrat..................................................................................pag 14

A4-Grupa IV analitică.................................................................................................pag 20

A5-Grupa I analitică...................................................................................................pag 20

A6-Identificarea cationilor...........................................................................................pag 20

A7-Prepararea soluţiei de Na2S2O3 0,1 N şi determinarea factorului de corecţie......pag 24

A8-Determinarea volumetrică a ionului Fe2+..............................................................pag 24

A9-Prepararea soluţiei de NaOH 0,1 N şi determinarea factorului de corecţie..........pag 24

### COMPETENŢA 12.1: EXECUTĂ ANALIZA PRELIMINARĂ

FIŞĂ CONSPECT NR.1

| Proba analizei preliminare | Mod de execuţie |
| --- | --- |
| COLORAŢIA FLĂCĂRII | - substanţa de analizat se mărunţeşte şi se umezeşte cu HCl - mina de creion se umezeşte cu HCl şi se arde în flacără până când culoarea flăcării nu se mai modifică - mina fierbinte se atinge de substanţa de analizat şi apoi se introduce în flacăra becului de gaz, de la baza spre vârful acesteia - se observă culoarea imprimată flăcării de substanţa de analizat |
| FORMAREA PERLELOR | - substanţa de analizat se mărunţeşte - pe mina de creion se topeşte borax până la obţinerea unei perle transparente, incolore - se atinge perla de borax de substanţa de analizat şi se introduce în flacăra oxidantă - se repetă determinarea pentru flacără reducătoare - se observă culoarea perlei obţinute în flacără oxidantă şi flacără reducătoare, la cald şi la rece |
| TOPIREA OXIDANTĂ | - substanţa de analizat se mărunţeşte - se prepară un amestec oxidant Na2CO3 : KNO3 = 3 : 1 - într-un creuzet de porţelan se pune amestec oxidant şi aproximativ de 3 ori mai puţină substanţă de analizat - se încălzeşte creuzetul - se observă culoarea rezultată în urma topirii amestecului |
| PROBA CU NaOH 2N | - substanţa de analizat se introduce într-o eprubetă - se adaugă soluţie diluată de NaOH şi se încălzeşte eprubeta - se apropie de gura eprubetei o hârtie de filtru îmbibată cu fenolftaleină şi se observă culoarea - se apropie de gura eprubetei o hârtie de filtru îmbibată cu reactiv Nessler şi se observă culoarea - se identifică gazul degajat după miros |
| PROBA CU H2SO4 | - se execută în 3 variante: cu acid diluat, cincentrat şi cu acid concentrat şi etanol - probele cu acid diluat, respectiv concentrat, se execută în eprubete în care, peste cantităţi mici din substanţa de analizat se adaugă 1-2 ml H2SO4 - se observă fenomenele care au loc (degajări de gaze) - proba cu acid concentrat şi etanol se aplică pentru identificarea ionilor acetat şi borat |

FOLIE TRANSPARENTĂ NR. 1

COLORAŢIA FLĂCĂRII

| Cation prezent în substanţa de analizat | Culoarea imprimată flăcării |
| --- | --- |
| Na+ | Galben intens |
| K+ | Roz - violet |
| Ca2+ | Roşu cărămiziu |
| Sr2+ | Roşu carmin |
| Ba2+ | Galben verzui |
| Cu2+ | Verde albastru |
| BO33- | Verde |

FOLIE TRANSPARENTĂ NR.2

FORMAREA PERLELOR

| Cation prezent | Culoarea pe flacără | rlei în oxidantă | Culoarea pe flacără | rlei în reducătoare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| în substanţa de analizat | La cald | La rece | La cald | La rece |
| Co2+ | albastră | albastră | albastră | albastră |
| Cu2+ | verde | albastru verzui | roşie | roşie |
| Cr3+ | verde | verde | verde | verde |
| Mn2+ | violet | violet | violet | violet |
| Ni2+ | galben | galben | verde | verde |

FOLIE TRANSPARENTĂ NR.3

PROBA CU   H2SO4  2N

| Anion | Caracteristicile Gazului degajat | Gaz degajat | Ecuaţia reacţiei chimice la identificare |
| --- | --- | --- | --- |
| S2- | Incolor, cu miros caracteristic de ouă stricate | H2S | S2- + H2SO4 H2S+ SO42- |
| SO32- | Incolor, cu miros de sulf ars | SO2 | SO32- + H2SO4 SO2+ H2O+ SO42- |
| CO32- | Incolor, care nu întreţine arderea | CO2 | CO32- + H2SO4 CO2+ H2O+ SO42- |
| NO2- | Galben-brun, cu miros sufocant | NO2 | 2 NO2-+ H2SO4NO +NO2 +H2O+ SO42- |
| CH3COO- | Miros specific de oţet | CH3COOH | 2 CH3COO- + H2SO4 2 CH3COOH + SO42- |

ACTIVITATEA NR. 1

Este un experiment, care urmăreşte identificarea, prin coloraţia flăcării, a cationilor Na+, K+, Ba2+, Cu2+, Ca2+, Sr2+. Profesorul va pune la dispoziţia elevilor Fişa de lucru nr. 1, care descrie toate etapele ce trebuie parcurse în realizarea experimentului. De asemenea, va proiecta Folia transparentă nr. 1, care va permite elevilor desprinderea concluziilor ce vor fi notate în tabelul conţinut în fişa de lucru. Probele vor fi numerotate pentru fiecare elev în altă ordine, pentru a ne asigura de corectitudinea determinărilor. Înainte de începerea lucrării practice, profesorul va verifica dacă toţi elevii au echipamentul de protecţie corespunzător, iar pe parcursul lucrării va urmări atât abilităţile practice ale elevilor, cât şi respectarea regulilor de protecţie a muncii şi mediului specifice laboratorului de analize chimice.

ACTIVITATEA NR. 2

Este o activitate experimentală, care urmăreşte identificarea, prin proba cu acid sulfuric 2N a  anionilor SO32-, NO2-, S2-. Profesorul va pune la dispoziţia elevilor Fişa de lucru nr. 2, care descrie toate etapele ce trebuie parcurse în realizarea experimentului. De asemenea, va proiecta Folia transparentă nr. 3, care va permite elevilor desprinderea concluziilor ce vor fi notate în tabelul conţinut în fişa de lucru. Probele vor fi numerotate pentru fiecare elev în altă ordine pentru a ne asigura de corectitudinea determinărilor. Înainte de începerea lucrării practice, profesorul va verifica dacă toţi elevii au echipamentul de protecţie corespunzător, iar pe parcursul lucrării va urmări atât abilităţile practice ale elevilor, cât şi respectarea regulilor de protecţie a muncii şi mediului specifice laboratorului de analize chimice.

ACTIVITATEA NR. 3

Este o activitate experimentală, care urmăreşte evaluarea abilităţilor practice şi a cunoştinţelor teoretice ale elevilor, activitate cu tema: Identificarea, prin proba cu acid sulfuric concentrat a  anionilor CO32-, NO3-, CH3COO-, I-, Br-. Profesorul va pune la dispoziţia elevilor Fişa de evaluare nr. 1, care descrie toate etapele ce trebuie parcurse în realizarea experimentului. Probele vor fi numerotate pentru fiecare elev în altă ordine pentru a ne asigura de corectitudinea determinărilor. Înainte de începerea lucrării practice, profesorul va verifica dacă toţi elevii au echipamentul de protecţie corespunzător, iar pe parcursul lucrării va urmări atât abilităţile practice ale elevilor, cât şi respectarea regulilor de protecţie a muncii şi mediului specifice laboratorului de analize chimice.

COMPETENŢA 12.2 : EXECUTĂ IDENTIFICAREA CATIONILOR ŞI ANIONILOR

FIŞA CONSPECT NR.2

Grupa I analitică

Reactiv de grupă: HCl 0,3 – 1 N

Cationii grupei: Ag+, Pb2+, Hg22+

Reacţii comune:

- Reacţia cu HCl

- Reacţia cu KI

- Reacţia cu K2CrO4

- Reacţia cu H2S

Racţii specifice:  Ag+

- Reacţia Tananaev

Pb2+

- Reacţia cu H2SO4

Hg22+

- Reacţia clorurii de mercur cu amoniac

- Activarea aluminiului

| Grupa II analitică Reactiv de grupă: H2S Cationii grupei: a. Subgrupa sulfobazelor : Hg2+, Bi3+, Cu2+, Cd2+ b. Subgrupa sulfoacizilor: As( III, V), Sb(III, V), Sn(II, IV) Reacţii comune: Reacţia cu H2S Racţii specifice: Hg2+ - Reacţia cu KI - Reacţia cu SnCl2 - Reacţia cu Co(NO3)2 - Reacţia cu NH4SCN Bi3+ - Reacţia cu NH3 - Reacţia cu Na2[Sn(OH)4] - Reacţia cu KI Cu2+ - Reacţia cu NH3 - Reacţia cu piridină - Reacţia cu KI Cd2+ - Reacţia cu KCN As III - Reacţia cu AgNO3 - Reacţia cu SnCl2 As V - Reacţia cu AgNO3 Sb(III, V) - Reacţia cu metale Sn2+ - Reacţia cu HgCl2 - Reacţia cu Bi(NO3)3 Sn4+ - Reacţia cu metale | Grupa III analitică Reactiv de grupă: (NH4)2S Cationii grupei : Co2+, Ni2+, Mn2+, Fe2+, Fe3+, Cr3+, Al3+, Zn2+ Reacţii comune: - Reacţia cu (NH4)2S - Reacţia cu NH3 - Reacţia cu NaOH Racţii specifice: Ni2+ - Reacţia cu ά dimetil glioximă Co2+ - Reacţia cu KSCN - Reacţia cu (NH4)2[Hg(SCN)4] Fe2+ - Reacţia cu K3[Fe(CN)6 Fe3+ - Reacţia cu K4[Fe(CN)6 - Reacţia cu KSCN Mn2+ - Topirea oxidantă - Formarea perlelor Cr3+ - Reacţia cu H2O2 - Reacţia cu BaCl2 Al3+ - Formarea albastrului lui Thenard Zn2+ - Reacţia cu H2S - Formarea verdelui lui Rinmann |
| --- | --- |

| Grupa IV analitică Reactiv de grupă: (NH4)2CO3 Cationii grupei: Ca2+, Sr2+, Ba2+ Reacţii comune: - Reacţia cu (NH4)2CO3 - Reacţia cu H2SO4 - Reacţia cu (NH4)2C2O4 Racţii specifice: Ca2+ - În soluţie saturată reacţia cu K2CrO4 Sr2+ - În soluţie concentrată reacţia cu K2CrO4 Ba2+ - Reacţia cu K2CrO4 - Reacţia cu K2Cr2O7 | Grupa V analitică Reactiv de grupă: nu există Cationii grupei: Na+, K+, NH4+, Mg2+ Reacţii comune: nu există Racţii specifice: Na+ - Reacţia cu UO2(CH3COO)2 - Reacţia cu K[Sb(OH)6] K+ - Reacţia cu HClO4 - Reacţia cu acid tartric - Reacţia cu Na3[Co(NO2)6] NH4+ - Reacţia cu reactiv Nessler Mg2+ - Reacţia cu NaOH - Reacţia cu Na2CO3 - Reacţia cu Na2HPO4 - Reacţia cu K[Sb(OH)6] |
| --- | --- |

|  | FOLIA TRANSPARENTĂ NR.4 GRUPA I ANALITICĂ |
| --- | --- |

Reactiv de grupă : HCl  0,3 – 1 N

Cationii grupei : Ag+, Pb2+, Hg22+

Reacţii comune:

- cu HCl diluat

- cu soluţie diluată de KI

- cu soluţie diluată de K2CrO4

- cu H2S

Reacţii specifice :

  - Ag+

Reacţia Tananaev

  - Pb2+

Reacţia cu H2SO4 2N

  - Hg22+

1. Reacţia clorurii de mercur cu amoniacul

2. Activarea aluminiului

FOLIA TRANSPARENTĂ NR.5

GRUPA IV ANALITICĂ

Reactiv de grupă : (NH4)2CO3

Cationii grupei : Ca2+, Sr2+, Ba2+

Reacţii comune:

- cu (NH4)2CO3

- cu H2SO4 sau soluţia unui sulfat

- cu (NH4)2C2O4

Reacţii specifice :

- Ca2+ în soluţie saturată

Reacţia cu K2CrO4

- Sr2+  în soluţie concentrată

Reacţia cu K2CrO4

- Ba2+

1. Reacţia cu K2Cr2O7

2. Reacţia cu K2CrO4

ACTIVITATEA NR. 4

Este o activitate experimentală, care urmăreşte identificarea cationilor grupei IV analitice, prin reacţiile comune tuturor cationilor grupei şi prin reacţiile specifice cationilor identificaţi.  Profesorul va pune la dispoziţia elevilor Fişa de lucru nr. 3, care descrie toate etapele ce trebuie parcurse în realizarea experimentului. Dacă elevii întâmpină dificultăţi în scrierea ecuaţiilor reacţiilor chimice care au loc la identificări, rezolvarea acestora se va realiza la tablă.  Probele vor fi numerotate diferit pentru a ne asigura de corectitudinea determinărilor. Înainte de începerea lucrării practice, profesorul va verifica dacă toţi elevii au echipamentul de protecţie corespunzător, iar pe parcursul probei va urmări atât abilităţile practice ale elevilor, cât şi respectarea regulilor de protecţie a muncii şi mediului specifice laboratorului de analize chimice.

ACTIVITATEA NR. 5

Este o activitate experimentală, care urmăreşte autoevaluarea abilităţilor practice şi a cunoştinţelor teoretice ale elevilor, activitate cu tema: Identificarea cationilor Ag+ şi Pb2+. Profesorul va pune la dispoziţia elevilor Fişa de autoevaluare nr. 1, care descrie toate etapele ce trebuie parcurse în realizarea experimentului. Înainte de începerea lucrării practice profesorul va verifica dacă toţi elevii au echipamentul de protecţie corespunzător, iar pe parcursul probei va urmări atât abilităţile practice ale elevilor, cât şi respectarea regulilor de protecţie a muncii şi mediului specifice laboratorului de analize chimice. Elevii vor fi punctaţi atât pentru corectitudinea rezolvării sarcinilor de lucru, cât şi pentru încadrarea în timpul recomandat în fişă pentru fiecare sarcină în parte.

ACTIVITATEA NR. 6

Este o activitate experimentală, care urmăreşte evaluarea abilităţilor practice şi a cunoştinţelor teoretice ale elevilor, activitate cu tema: Identificarea cationilor Ag+, Hg2+, Ni2+, Ba2+ şi NH4+. Profesorul va pune la dispoziţia elevilor Fişa de evaluare nr. 4, care descrie etapele ce trebuie parcurse în realizarea experimentului. De asemenea, va pune la dispoziţia elevilor cei  cinci reactivi folosiţi pentru identificare (KI, K2CrO4, ά dimetilglioximă, (NH4)2C2O4 şi reactiv Nessler), precum şi ustensilele necesare. Rezultatele determinărilor vor fi trecute de către elevi în tabelul din fişa de evaluare. Notarea elevilor se va face ţinând cont atât de rezultatele obţinute şi precizate în fişe, cât şi corectitudinea execuţiilor. Înainte de începerea lucrării practice profesorul va verifica dacă toţi elevii au echipamentul de protecţie corespunzător, iar pe parcursul probei va urmări atât abilităţile practice ale elevilor, cât şi respectarea regulilor de protecţie a muncii şi mediului specifice laboratorului de analize chimice.

COMPETENŢA 12.4 : EXECUTĂ DETERMINĂRI VOLUMETRICE

FIŞA CONSPECT NR. 3

- Rezultatele analizelor volumetrice se calculează pe baza legii echivelenţei.

- În funcţie de substanţele folosite soluţiile pot fi preparate de concentraţie exactă, sau de concentraţie aproximativă, cărora, ulterior, li se determină concentraţia reală.

- Soluţiile de concentraţie exactă (etalon) se prepară doar din substanţe etalon. O substanţă este etalon dacă:

  - este pură din punct de vedere chimic;

  - compoziţia sa corespunde formulei chimice;

  - este stabilă în condiţiile de lucru;

  - are valoarea echivalentului gram cât mai mare

- Una dintre cele mai utilizate metode de determinare a concentraţiei reale a soluţiilor este metoda factorului de corecţie.

- Factorul de corecţie, F, este un număr care arată de câte ori o soluţie este mai diluată sau mai concentrată decât soluţia de concentraţie exactă, şi se exprimă matematic prin relaţia:

F= Tr/Tt = Cr/Ct = Vt/Vr   ,  în care

Tr, Cr, Vr reprezintă titrul, concentraţia normală respectiv volumul real

Tt, Ct, Vt reprezintă titrul, concentraţia normală respectiv volumul teoretic

- Factorul de corecţie are valori cuprinse între 0,9000 şi 1,1000

- La baza determinărilor volumetrice stă operaţia de titrare  care presupune adăugarea treptată, în fracţiuni mici de volum, a soluţiei de reactiv (titrant) în proba de analizat.

- Titrarea se opreşte întotdeauna la punctul de echivalenţă, care este momentul titrării în care cantitatea de reactiv adăugată este echivalentă cu cantitatea de substanţă analizată.

- Metodele volumetrice se clasifică în funcţie de reacţiile care au loc în:

- Metode acido–bazice (de neutralizare);

- Metode redox;

- Metode de precipitare;

- Metode de complexare (complexometrice);

- Indicarea punctului de echivalenţă se poate realiza:

- Chimic / vizual (presupune utilizarea indicatorilor = substanţe care îşi modifică o anumită proprietate în apropierea punctului de echivalenţă)

- Fizico chimic / instrumental (presupune utilizarea unor aparate specifice)

- În determinările volumetrice se folosesc doar reacţiile care:

- sunt practic totale;

- au viteză suficient de mare pentru ca determinările să fie cât mai rapide;

- permit determinarea precisă a punctului  de ecivalenţă.

|  | FOLIA TRANSPARENTĂ NR. 6 PREPARAREA SOLUŢIILOR NORMALE |
| --- | --- |

- Soluţiile normale se prepară în baloane cotate;

- Cântăririle se fac întotdeauna la balanţa analitică, folosind vase specifice (fiolă de cântărire, sticlă de ceas, etc.);

- Măsurările de volume se fac doar cu ustensile de precizie (pipete, biurete, microbiurete);

- Prima etapă este întotdeauna calculul matematic al necesarului de substanţă pentru prepararea unui anumit voulum de soluţie. Calculele se bazează pe relaţia matamatică a concentraţiei normale:

CN = md/EgxVs

- Cîntărirea substanţei de analizat se face după ce lângă balanţă s-au adus balonul cotat, pâlnia de sticlă, piseta cu apă distilată;

- După cântărire substanţa se trece cantitativ în balonul cotat, prin spălarea cu apă distilată a sticlei de ceas;

- Se pune dopul şi se agită până la dizolvarea completă;

- Se completează cu apă distilată până la semn;

- Se eticheteză sau se transvazează într-un flacon etichetat;

- Dacă pentru prepararea soluţiei se foloseşte o soluţie mai concentrată se va calcula volumul din această soluţie nacesar preparării;

- Se măsoară cu pipeta volumul calculat şi se introduce în balonul cotat;

- Dacă esta vorba de soluţii acide

  - Se lucrează sub nişă;

  - În balon se introduce apă distilată îninte de pipetarea soluţiei concentrate;

- Se completează cu apă distilată până la semn;

- Se eticheteză sau se transvazează într-un flacon etichetat.

|  | FOLIA TRANSPARENTĂ NR.7 DETERMINAREA FACTORILOR DE CORECŢIE AI SOLUŢIILOR NORMALE |
| --- | --- |

- Se aplică în cazul soluţiilor neetalon, sau al soluţiilor substanţelor etalon despre a căror puritate nu suntem siguri;

- Pentru determinarea factorului de corecţie, F, se folosesc soluţii etalon ale unor substanţe care reacţionează cu substanţa dizolvată în soluţia căreia i se determină factorul de corecţie;

- Subsatanţa etalon se utilizează fie în stare solidă, sub formă de probe cântărite la balanţa analitică, fie sub formă de soluţie de concentraţie cunoscută;

- Pentru determinarea factorului de corecţie se pot folosi şi soluţii neetalon, cărora, în prealabil, li s-a determinat factorul de corecţie;

- Calculele se fac pe baza legii echivalenţei:

C1V1F1=C2V2F2

- În general, în biuretă se pune soluţia căreia i se determină factorul de corecţie, după ce a fost spălată cu această soluţie;

- În paharele Erlenmeyer se iau probe exact măsurate de substanţă/soluţie etalon, care se diluează cu apă distilată;

- Se creează condiţiile specifice de reacţie (temperatură, pH, etc.)

- Se adaugă indicator (dacă este necesar);

- Se titreză cu soluţia din biuretă până la viraj;

- Se citeşte volumul de titrant folosit şi se calculează factorul de corecţie;

- Se repetă determinările până când se obţin trei valori apropiate ale factorului de corecţie între care se face media aritmetică;

- Se calculează concentraţia reală a soluţiei cu relaţia:

Cr=FxCt

ACTIVITATEA NR. 7

Este o activitate experimentală, care urmăreşte prepararea soluţiei de tiosulfat de sodiu  0,1 N şi determinarea factorului de corecţie al acestei soluţii cu soluţie de bicromat de potasiu 0,1 N. Profesorul va pune la dispoziţia elevilor Fişa de lucru nr. 4, care descrie toate etapele ce trebuie parcurse în realizarea experimentului, precum şi reactivii necesari lucrării de laborator. Este indicată, de asemenea, proiectarea foliilor transparente nr. 6 şi 7. Înainte de începere lucrării practice profesorul va verifica dacă toţi elevii au echipamentul de protecţie corespunzător, iar pe parcursul probei va urmări atât abilităţile practice ale elevilor, cât şi respectarea regulilor de protecţie a muncii şi mediului specifice laboratorului de analize chimice. Ultima cerinţă a fişei de lucru este întocmirea referatului lucrării de laborator. Referatele vor fi înmânate profesorului la sfârşitul lucrării de laborator.

ACTIVITATEA NR. 8

Este o activitate experimentală, care urmăreşte evaluarea abilităţilor practice şi a cunoştinţelor teoretice ale elevilor, activitate care are ca temă determinarea volumetrică a ionului Fe2+ dintr-o probă oarecare. Pentru această lucrare de laborator profesorul va pune la dispoziţia elevilor toate ustensilele şi reactivii necesari, precum şi Fişa de evaluare nr. 5 în care sunt precizate toate etapele experimentului. Pe cât posibil conţinutul de Fe2+ va fi diferit pentru fiecare elev în parte. Înainte de începere lucrării practice profesorul va verifica dacă toţi elevii au echipamentul de protecţie corespunzător, iar pe parcursul lucrării practice va urmări atât abilităţile practice ale elevilor cât şi respectarea regulilor de protecţie a muncii şi mediului specifice laboratorului de analize chimice.

ACTIVITATEA NR. 9

Este o activitate experimentală care urmăreşte autoevaluarea abilităţilor practice şi a cunoştinţelor teoretice ale elevilor, activitate cu tema Prepararea soluţiei de hidroxid de sodiu 0,1 N şi determinarea factorului de corecţie cu acid oxalic 0,1 N. Pentru această activitate profesorul va pune la dispoziţia elevilor toate ustensilele şi reactivii necesari, precum şi Fişa de autoevaluare nr. 2, în care sunt precizate toate etapele experimentului. La sfârşitul fişei este prezentat un tabel în care fiecare sarcină de lucru este punctată atât din punct de vedere al corectitudinii cu care a fost realizată cât şi al încadrării în timpul recomandat. În acelaşi tabel elevii îşi vor acorda propriul punctaj în funţie de modul în care au lucrat. Pentru ca elevii să fie cât mai obiectivi atunci când îşi acordă punctajul înainte de începerea lucrării de laborator profesorul va preciza că punctajul obţinut nu se va transforma în notă trecută în catalog. Înainte de începere lucrării practice profesorul va verifica dacă toţi elevii au echipamentul de protecţie corespunzător, iar pe parcursul lucrării practice va urmări atât abilităţile practice ale elevilor cât şi respectarea regulilor de protecţie a muncii şi mediului specifice laboratorului de analize chimice.

MATERIALE DE REFERINŢĂ PENTRU ELEVI

În această secţiune  a ghidului sunt prezentate câteva exemple de fişe de documentare (FD), fişe de lucru (FL), fişe de evaluare (FE) fişe de autoevaluare (FAE).

### Fişe de documentare (FD)

FD 1-Analiza preliminară............................................................................................pag 27

FD 2-Identificarea cationilor........................................................................................pag 32

FD 3-Analiza volumetrică............................................................................................pag 37

Fişe de lucru (FL)

FL 1-Coloraţia flăcării..................................................................................................pag 28

FL 2-Proba cu H2SO4 2N............................................................................................pag 29

FL 3-Grupa IV analitică...............................................................................................pag 33

FL 4-Prepararea soluţiei de Na2S2O3 şi determinarea factorului de corecţie cu K2Cr2O7

0,1 N............................................................................................................................pag 38

Fişe de evaluare (FE)

FE 1-Evaluare experimentală – proba cu H2SO4 conc...............................................pag 30

FE 2-Evaluarea cunoştinţelor teoretice – analiza preliminară....................................pag 31

FE 3- Evaluarea cunoştinţelor teoretice – identificarea cationilor..............................pag 34

FE 4- Evaluare experimentală – identificarea cationilor.............................................pag 35

FE 5 -Evaluare experimentală – Dozarea volumetrică a ionului Fe2+........................pag 40

FE 6- Evaluarea cunoştinţelor teoretice – Analiza volumetrică..................................pag 41

Fişe de autoevaluare (FAE)

FAE 1-Autoevaluare experimentală – grupa I analitică.............................................pag 36

FAE 2- Autoevaluare experimentală – Prepararea soluţiei de NaOH 0,1 N şi determinarea factorului de corecţie..................................................................................................pag 44

- Pe masa de laborator nu va exista altceva decât caietul de laborator şi ustensilele şi substanţele necesare lucrării;

- Nu se manâncă în laborator! Înainte de a ieşi în pauza de masă spălaţi-vă pe mâini!

- Vasele şi ustensilele de laborator folosite trebuie să fie perfect curate şi uscate;

- Este obligatorie purtarea halatului şi a celorlalte mijloace de protecţie (mănuşi, ochelari, etc.)

- În determinările care necesită încălzire se vor folosi cleştii de laborator;

- Mirosirea gazelor degajate din reacţii se face aducând în dreptul nasului cantităţi mici de gaz cu ajutorul mâinii;

- Nu se aspiră niciodată lichide în pipete cu gura, ci cu ajutorul unei pere de cauciuc;

- După terminarea lucrărilor este obligatorie curăţenia la locul de muncă; deconectaţi toate aparatele electrice şi stingeţi becurile de gaz;

- Înainte de părăsirea laboratorului verificaţi robinetele de apă şi gaz.

### COMPETENŢA 12.1: EXECUTĂ ANALIZA PRELIMINARĂ

FIŞA  DE  DOCUMENTARE  NR. 1

- Probele analizei preliminare se execută cu substanţa în stare solidă, mărunţită foarte fin;

- Pentru analiza compuşilor aflaţi în soluţie aceasta se evaporă şi se lucrează cu reziduul rămas;

- Determinările analizei preliminare se numesc determinări pe cale uscată;

| Probele analizei preliminare | Componenţii care se pot identifica |
| --- | --- |
| Coloraţia flăcării | Cationi (Na+, K+, Cu2+, Ca2+, Sr2+, Ba2+), H3BO3 |
| Formarea perlelor | Cationi (Cu2+, Co2+, Mn2+, Cr3+, Ni2+, Fe2+) |
| Topirea oxidantă | Cationi (Cr3+, Mn2+) |
| Proba cu NaOH | NH4+ |
| Proba cu H2SO4 | Anioni ( CO32-, I-, Br-, S2-, SO32-, Cl-, CH3COO-, BO33-, NO2-, NO3- ) |

- Identificarea  componenţilor substanţei de analizat se face în urma observării fenomenelor care au loc în timpul determinării: culoarea imprimată flăcării, culoarea perlelor obţinute în flacără oxidantă sau reducătoare, culoarea topiturii, caracteristicile gazelor degajate;

- Rezultatele analizei preliminare nu pot înlocui în totalitate analiza calitativă; aceste rezultate dau doar indicaţii asupra mersului în continuare al acestei analize

- Coloraţia flăcării şi formarea perlelor se realizează cu ajutorul unei mine de creion sau al unui fir de platină;

- Topirea oxidantă se realizează în creuzete de porţelan;

- Probele cu hidroxid de sodiu şi cu acid sulfuric se execută în eprubete, fie la temperatură obişnuită, fie la cald, funcţie de componentul identificat;

FIŞA DE  LUCRU NR. 1

Tema lucrării: Identificarea cationilor prin coloraţia flăcării

Sarcini de lucru:

- Alege ustensilele şi materialele necesare experimentului: mojar cu pistil, sticlă de ceas, pahar Berzelius, fir de platină sau mină de creion, bec de gaz.

- Mojarează o cantitate mică din substanţa de analizat şi pune-o pe o sticlă de ceas.

- Umezeşte substanţa de analizat cu HCl.

- Umezeşte firul de platină (mina de creion) cu HCl şi arde-o în flacără. Repetă operaţiile până când flacăra nu îşi mai schimbă culoarea.

- Atinge firul (mina) fierbinte de substanţa de analizat şi introdu-o în flacără, mişcând mina de la baza flăcării spre vârful acesteia.

- Observă culoarea imprimată flăcării de către substanţa de analizat.

- Repetă operaţiile pentru celelalte substanţe de analizat.

- Completeză următorul tabel cu observaţiile efectuate:

| Numărul probei | Culoarea imprimată flăcării | Cation identificat |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |

FIŞA  DE  LUCRU NR. 2

Tema lucrării: Identificarea unor anioni prin proba cu H2SO4 2N

Sarcini de lucru:

- Alege ustensilele şi materialele necesare experimentului: eprubete, stativ pentru eprubete, spatulă, mojar cu pistil, bec de gaz.

- Alege sustanţele necesare determinării: H2SO4 2N, substanţele de analizat.

- Pune în eprubete câte un vârf de spatulă din substanţele de analizat.

- Adaugă în fiecare eprubetă câte 1 – 2 ml H2SO4 2N.

- Observă cu atenţie fenomenele care au loc.

- Pentru accelerarea reacţiilor eprubetele se pot încălzi agitându-le continuu.

- În funcţie de fenomenele observate, trage concluzii şi completează tabelul următor:

| Nr. probei | Fenomene observate | Ecuaţia reacţiei chimice la identificare | Anion identificat |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

Numele şi prenumele:_________________________________

FIŞA  DE  EVALUARE NR. 1

Tema lucrării: Identificarea unor anioni prin proba cu H2SO4 concentrat

Sarcini de lucru:

- Alege ustensilele şi materialele necesare experimentului.

- Alege sustanţele necesare determinării.

- Pune în eprubete câte un vârf de spatulă din substanţele de analizat.

- Adaugă în fiecare eprubetă reactivul de identificare.

- Observă cu atenţie fenomenele care au loc.

- Pentru accelerarea reacţiilor, eprubetele se pot încălzi agitându-le continuu.

- În funcţie de fenomenele observate, trage concluzii şi completează tabelul următor:

| Nr. probei | Fenomene observate | Gaz degajat | Anion identificat |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Degajare gaz brun, cu miros sufocant, la cald |  |  |
|  |  | CO2 |  |
|  | Miros de oţet |  |  |
|  |  |  | Br- |
|  |  | I2 |  |

Numele şi prenumele:_________________________________

FIŞĂ  DE  EVALUARE NR. 2

Sarcini de lucru:

A. Alegeţi varianta corectă:

1. Probele analizei preliminare se execută cu substanţa : a. în soluţie;

b. în topitură;

c. în stare solidă;

d. în stare gazoasă.

2. Coloraţia flăcării se aplică pentru identificarea: a. cationilor unor metale;

b. anionilor;

c. ionului amoniu;

d. substanţelor organice.

3. Topirea oxidantă se aplică pentru identificarea cationilor: a. Ca2+ şi Mg2+

b. Cu2+ şi Co2+

c. Cr3+ şi Mn 2+

d. Na+ şi K+

4. Prezenţa manganului în substanţa de analizat colorează perlele în: a. verde;

b. albastru;

c. violet;

d. galben.

4 x 0,5=2p

B. Precizaţi dacă următoarele afirmaţii sunt adevărate sau false:

1. Proba cu NaOH se aplică pentru identificarea ionului amoniu.                              A / F

2. Formarea perlelor se aplică pentru identificarea anionilor.                                    A / F

3. Prezenţa ionului Cu2+ în substanţa de analizat colorează flacăra în roşu.             A / F

4. Ionul acetat se poate identifica prin topire oxidantă.                                               A / F

4 x 0,5=2p

C. Completaţi spaţiile libere:

1. Gazul violet degajat în urma probei cu H2SO4 concentrat este................., ceea ce înseamnă că substanţa analizată conţine...........................

2. Prezenţa ionului NO2- în substanţa de analizat se pune în evidenţă prin proba ............, în urma acestei probe observându-se degajarea unui gaz......................................................

3. Prin proba cu acid sulfuric concentrat şi etanol se pot identifica ionii...............................

4. Flacăra se colorează în ......................................., dacă substanţa de analizat conţine ionul Cu2+.

4 x 0,5=2p

D. Asociaţi probele analizei preliminare precizate în coloana A cu ionii ce pot fi identificaţi prin acestea, din coloana B:

A                                                                                  B

1. Coloraţia flăcării                                                          a. NH4+

2. Proba cu H2SO4 conc.                                                b. Na+

3. Proba cu NaOH 2N                                                     c. Mn2+

d. I-

e. K+

f. CO32-

1p

COMPETENŢA 12.2 : EXECUTĂ IDENTIFICAREA CATIONILOR ŞI ANIONILOR

FIŞA  DE  DOCUMENTARE  NR. 2

- Cationii au fost clasificaţi în 5 grupe analitice, în funcţie de modul în care reacţionează cu un anumit reactiv, numit reactiv de grupă;

- Reactivii de grupă sunt: HCl, H2S, (NH4)2S, (NH4)2CO3; grupa V nu are reactiv de grupă;

- Cationii fiecărei grupe sunt:

Grupa I: Ag+, Pb2+, Hg22+

Grupa II: Hg2+, Pb2+, Bi3+, Cu2+, Cd2+,As( III, V), Sb(III, V), Sn(II, IV)

Grupa III: Co2+, Ni2+, Mn2+, Fe2+, Fe3+, Cr3+, Al3+, Zn2+

Grupa IV: Ca2+, Sr2+, Ba2+

Grupa V: Na+, K+, NH4+, Mg2+

- Identificările  se realizează în eprubete, în care, peste soluţia diluată a substanţei de analizat se adaugă, în cantităţi mici, reactivii necesari;

- Pentru identificări se vor folosi acele reacţii în urma cărora au loc fenomene uşor de sesizat, de cele mai multe ori formarea unor precipitate;

- Cationii pot fi identificaţi atât prin reacţii comune tuturor cationilor grupei, cât şi prin reacţii specifice fiecărui cation în parte.

FIŞA  DE  LUCRU NR. 3

Tema lucrării: Identificarea cationilor grupei IV analitice

Sarcini de lucru:

- Alegeţi ustensilele necesare experimentului: eprubete, stativ pentru eprubete, spatulă, pahar Berzelius.

- Alegeţi reactivii necesari identificărilor: soluţii de carbonat de amoniu, acid sulfuric, oxalat de amoniu.

- Dizolvaţi în paharul Berzelius o cantitate mică de substanţă de analizat în apă distilată.

- Puneţi în eprubete câte 2 -3 ml din soluţia substanţei de analizat.

- Numerotaţi eprubetele.

- Adăugaţi în prima eprubetă câteva picături soluţie (NH4)2CO3. Observaţi şi notaţi fenomenele care au loc.

- În a doua eprubetă adăugaţi soluţie diluată de acid sulfuric ( sau soluţia unui sulfat). Observaţi şi notaţi fenomenele care au loc.

- În a treia eprubetă adăugaţi soluţie (NH4)2C2O4. Observaţi şi notaţi fenomenele care au loc.

- Întocmiţi referatul lucrării de laborator.

- Pe baza observaţiilor efectuate completaţi următorul tabel:

| Nr. eprubetă | Reactiv folosit | Fenomene observate | Cation identificat | Ecuaţia reacţiei chimice |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Numele şi prenumele:

FIŞA  DE  EVALUARE NR. 3

Sarcini de lucru:

A. Alegeţi varianta corectă:

1. Reactivul de grupă pentru grupa I analitică este: a. H2S

b. H2SO4

c. HCl

d. NaOH

2. Reacţia Tananaev este specifică pentru identificarea cationului: a. Cu2+

b. Ag+

c. Pb2+

d. Na+

3. Cationii grupei IV analitice sunt: a. Cu2+, Sn2+, Pb2+, Ba2+

b. Co2+, Ag+, Hg2+

c. Hg22+, Sr2+, Al3+

d. Ca2+, Sr2+, Ba2+

4. Pentru identificarea cationilor substanţa de analizat se foloseşte: a. în stare solidă

b. în stare gazoasă

c. în soluţie

d. în topitură

4x0,5=2p

B. Precizaţi dacă următoarele afirmaţii sunt adevărate sau false:

1. Cationul Ag+ poate fi identificat prin reacţia cu (NH4)CO3.                               A / F

2. Cationul Sr2+ reacţionează cu K2CrO4 doar în soluţie saturată.                       A / F

3. Reactivul grupei I analitice este HCl concentrat.                                              A / F

4. Reacţia Tananaev se execută pe hârtie de filtru.                                             A / F

4x0,5=2p

C. Scrieţi reacţiile de identificare ale cationilor:

1. Ag+ cu KI

2. Hg22+ cu K2CrO4

3. Ca2+ cu (NH4)2C2O4

Caracterizaţi precipitatele rezultate din reacţii.

1x3=3p

Notă: Se acordă 3 puncte din oficiu.

Numele şi prenumele:

FIŞA  DE  EVALUARE NR. 4

Tema lucrării: Identificarea unor cationi

Sarcini de lucru:

- Alege ustensilele necesare experimentului.

- Dizolvă cantităţi mici din fiecare substanţă de analizat în câte 5 eprubete.

- Numerotează eprubetele de la 1 la 5 pentru prima substanţă de analizat, de la 6 la 10 pentru a doua, de la 11 la 15 pentru a treia, de la 16 la 20 pentru a patra şi de la 21 la 25 pentru a cincea.

- În fiecare din cele 5 eprubete adaugă câte 1 – 2 picături de reactiv, conform precizărilor din tabel.

- Observă fenomenele care au loc la adăugarea primelor picături de reactivi şi apoi la adăugare de exces de reactivi.

- Notează în tabel fenomenele observate şi precizează cationii identificaţi în fiecare probă.

| Nr. probă | Nr. eprubetă | Reactiv folosit | Fenomene observate | Cation identificat |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | 1 | KI |  |  |
|  | 2 | K2CrO4 |  |  |
|  | 3 | άdimetilglioximă |  |  |
|  | 4 | reactiv Nessler |  |  |
|  | 5 | (NH4)2C2O4 |  |  |
| II | 6 | KI |  |  |
|  | 7 | K2CrO4 |  |  |
|  | 8 | άdimetilglioximă |  |  |
|  | 9 | reactiv Nessler |  |  |
|  | 10 | (NH4)2C2O4 |  |  |
| III | 11 | KI |  |  |
|  | 12 | K2CrO4 |  |  |
|  | 13 | άdimetilglioximă |  |  |
|  | 14 | reactiv Nessler |  |  |
|  | 15 | (NH4)2C2O4 |  |  |
| IV | 16 | KI |  |  |
|  | 17 | K2CrO4 |  |  |
|  | 18 | άdimetilglioximă |  |  |
|  | 19 | reactiv Nessler |  |  |
|  | 20 | (NH4)2C2O4 |  |  |
| V | 21 | KI |  |  |
|  | 22 | K2CrO4 |  |  |
|  | 23 | άdimetilglioximă |  |  |
|  | 24 | reactiv Nessler |  |  |
|  | 25 | (NH4)2C2O4 |  |  |

FIŞA  DE  AUTOEVALUARE NR. 1

Tema lucrării: Identificarea cationilor grupei I analitice

Sarcini de lucru:

- Alegeţi ustensilele necesare experimentului.

- Alegeţi reactivii necesari identificărilor: soluţii diluate de acid clorhidric, iodură de potasiu, cromat de potasiu.

- Puneţi în câte 3 eprubete cantităţi mici din cele două substanţe de analizat şi dizolvaţi-le în apă distilată.

- Numerotaţi eprubetele.

- Adăugaţi în eprubetele 1 şi 4 căteva picături de soluţie HCl.

- Observaţi şi notaţi fenomenele care au loc.

- Precizaţi cationii identificaţi şi scrieţi ecuaţiile reacţiilor chimice.

- Adăugaţi în eprubetele 2 şi 5 căteva picături de soluţie KI.

- Observaţi şi notaţi fenomenele care au loc.

- Precizaţi cationii identificaţi şi scrieţi ecuaţiile reacţiilor chimice.

- Adăugaţi în eprubetele 3 şi 6 căteva picături de soluţie K2CrO4.

- Observaţi şi notaţi fenomenele care au loc.

- Precizaţi cationii identificaţi şi scrieţi ecuaţiile reacţiilor chimice.

- Întocmiţi referatul lucrării de laborator.

- Pe baza observaţiilor efectuate şi în funţie de modul în care aţi rezolvat sarcinile de lucru completaţi următorul tabel:

| Sarcina de lucru | Timp de execuţie | Corectitudinea execuţiei |  | Încadrare în timp |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Punctaj maxim | Punctaj acordat | Punctaj maxim | Punctaj acordat |
| 1 | 10 min | 7 |  | 10 |  |
| 2 | 10 min. | 5 |  | 10 |  |
| 3 | 15 min. | 5 |  | 15 |  |
| 4 | 5 min. | 3 |  | 5 |  |
| 5 | 5 min. | 5 |  | 5 |  |
| 6 | 10 min. | 10 |  | 10 |  |
| 7 | 15 min. | 20 |  | 15 |  |
| 8 | 5 min. | 5 |  | 5 |  |
| 9 | 10 min. | 10 |  | 10 |  |
| 10 | 15 min. | 20 |  | 15 |  |
| 11 | 5 min. | 5 |  | 5 |  |
| 12 | 10 min. | 10 |  | 10 |  |
| 13 | 15 min. | 20 |  | 15 |  |
| 14 | 30 min. | 25 |  | 30 |  |
| TOTAL | 180 min. | 150 |  | 180 |  |

Notă: 1. Depăşirea timpului precizat pentru fiecare sarcină de lucru se penalizează cu câte un punct pentru fiecare 2 minute de depăşire.

2. Punctajul obţinut nu va fi folosit de către profesor pentru notare.

COMPETENŢA 12.4: EXECUTĂ DETERMINĂRI VOLUMETRICE

FIŞA  DE  DOCUMENTARE  NR. 3

- La baza analizei volumetrice stă legea echivalenţei: substanţele reacţionează între ele în cantităţi echivalente.

- Substanţele etalon (standard) sunt acele substanţe din care se pot prepara soluţii de concentraţie exactă.

- Soluţiilor substanţelor care nu sunt etalon li se va determina, după preparare, concentraţia reală.

- Factorul de corecţie, F, este un număr care arată de câte ori o soluţie este mai diluată sau mai concentrată decât soluţia de concentraţie exactă.

- Titrarea este operaţia de adăugare treptată, în fracţiuni mici de volum, a soluţiei reactiv în proba de analizat.

- Ponctul de echivalenţă este momentul titrării care corespunde adăugării unei cantităţi de reactiv echivalentă cu cantitatea de substanţă de analizat.

- Indicarea punctului de echivalenţă se poate realiza:

- Chimic (vizual) prin utilizarea indicatorilor

- Fizico – chimic (instrumental) prin utilizarea unor aparate specifice

- Indicatorii sunt substanţe care îşi schimbă o anumită proprietate (culoare, turbiditate, fluorescenţă, etc.), în funcţie de valoarea unei anumite mărimi variabile (pH, etc.) a sistemului de analizat. Această schimbare are loc în apropierea punctului de echivalenţă.

- În funcţie de reacţiile chimice care au loc la titrare determinările volumetrice pot fi

- Acido- bazice

- Redox

- De precipitare

- De complexare

- Ori care ar fi tipul reacţiei care stă la baza unei determinări volumetrice aceasta poate fi folosită doar dacă îndeplineşte condiţiile:

- Să fie practic totală.

- Să existe posibilitatea stabilirii punctului de echivalenţă.

- Viteza de reacţie să fie suficient de mare astfel încât determinările să fie cât mai rapide.

FIŞA  DE  LUCRU NR. 4

Tema lucrării: Prepararea soluţiei de tiosulfat de sodiu 0,1 N şi determinarea factorului de corecţie cu soluţie de bicromat de potasiu 0,1 N

Sarcini de lucru:

- Pregăteşte ustensilele necesare: baloane cotate, sticlă de ceas, pâlnie de sticlă, spatulă, pisetă, biuretă, pipetă, pară de cauciuc, pahare Berzelius şi Erlenmeyer, balanţă analitică.

- Alege sustanţele necesare experimentului: tiosulfat de sodiu, iodură de potasiu, acid sulfuric concentrat, bicromat de potasiu 0,1 N, amidon 1 %, apă distilată fiartă şi răcită (sau apă bidistilată).

- Calculeză cantitatea de tiosulfat de sodiu necesară preparării soluţiei ştiind că echivalentul – gram al tiosulfatului de sodiu este egal cu masa sa moleculară.

- După ce te-ai asigurat că lângă balanţa analitică ai toate ustensilele necesare preparării soluţiei (balon cotat, pâlnie, pisetă) cântăreşte cantitatea de tiosulfat de sodiu rezultată din calcule.Prin intermediul pâlniei de sticlă trece substanţa cântărită în balonul cotat spălând mai întâi sticla de ceas ţi apoi pâlnia cu apă distilată fiartă şi răcită (sau apă bidistilată).

- Pune dopul şi agită până la dizolvarea compeltă a substanţei solide.

- Completează până la semn cu apă distilată fiartă şi răcită (sau apă bidistilată), pune dopul şi omogenizează soluţia.

- Etichetează balonul sau transvazează soluţia într-un flacon etichetat.

- Umple biureta cu soluţia preparată, după ce ai clătit-o cu această soluţie.

- Într-un pahar Erlenmeyer pipetează 10 -15 ml soluţie etalon de bicromat de potasiu. Notează volumul probei  care va constitui vlumul teoretic, Vt.

- Adaugă în probă 1-2 g iodură de potasiu (un vârf de spatulă), acidulează cu acid sulfuric concentrat şi diluează proba cu 25 – 30 ml apă distilată.

- Titrează cu soluţia din biuretă până la culoare galben pal.

- Adaugă câteva picături soluţie de amidon 1 % şi titrează în continuare cu soluţia de tiosulfat până la dispariţia culorii albastre. Notează volumul folosit la titrare, care reprezintă volumul real, Vr.

- Calculează valoarea factorului de corecţie cu relaţia: F= Vt / Vr.

- Repetă determinarea pentru încă 2 probe.

- Dacă ai obţinut trei valori apropiate ale factorului de corecţie cuprinse între 0,9000 – 1,1000 calculează media aritmetică a celor trei valori care va constitui factorul de corecţie al soluţiei preparate:  Fmediu = (F1+F2+F3) / 3

- Dacă nu ai obţinut valori apropiate repetă determinările până când obţii cele trei valori cu care vei calcula media aritmetică.

- Cu valorile obţinute completează tabelul:

| Numărul probei | Volumul teoretic (Vt) ml | Volumul real (Vr) ml | F= Vt / Vr | Fmediu = (F1+F2+F3) / 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

- Întocmeşte referatul lucrării de laborator în care vei cuprinde şi ecuaţiile reacţiilor redox care au loc la titrare:

K2Cr2O7 + ....... + H2SO4 = Cr2(SO4)3 +.........+ I2 + H2O

I2 + .......... = NaI +Na2S4O6

Completează şi egalează ecuaţiile reacţiilor chimice!!!

Numele şi prenumele:

FIŞA  DE  EVALUARE NR. 5

Tema lucrării: Dozarea volumetrică a ionului Fe2+

Sarcini de lucru:

  - Alege şi pregăteşte ustensilele necesare determinării.

  - Alege reactivii necesari determinării.

  - Căntăreşte proba de substanţă de analizat (A g).

  - Trece proba cantitativ într-un pahar Erlenmeyer şi dilueaz-o la 30 – 40 ml cu apă distilată.

  - Adaugă în probă 15 ml H2SO4 20 %sau 2 ml  H2SO4 98 %.

  - Încălzeşte proba la 70 – 80 ºC.

  - Limpezeşte biureta cu soluţia de KMnO4 pe care o vei folosi la titrare.

  - Umple biureta cu soluţia de KMnO4 0,1 N.

  - Titrează proba caldă cu soluţia din biuretă până la culoarea roz pal persistent în timp.

  - Din când în când spală pereţii paharului Erlenmeyer cu apă distilată pentru ca întraga cantitate de reactiv să ajungă în pahar.

  - Dacă proba se răceşte în timpul titrării încălzeşte-o din nou.

  - Citeşte şi noteză volumul de titrant folosit în detrminare.

  - Completează şi egalează ecuaţia reacţiei chimice care are loc la titrare:

FeSO4 + KMnO4 + ................ Fe2(SO4)3 + .................... + K2SO4 + H2O

  - Calculează cantitatea de Fe2+ din proba de analizat:

1000 ml sol. KMnO4 0,1 N...................................................5,585 g Fe2+

V x F ml sol. KMnO4 0,1 N...................................................x g Fe2+

V = volumul de  KMnO4 0,1 N folosit la titrare

F = factorul de corecţie al soluţiei  KMnO4 0,1 N

  - Calculează procentul de Fe2+ din proba de analizat:

A g probă ...................................................x g Fe2+

100 g probă................................................y g Fe2+

y =100 · x / A

x = cantitatea de  Fe2+ calculată anterior

A = masa probei luată în lucru

  - Întocmeşte referatul lucrării de laborator.

Numele şi prenumele:

FIŞĂ  DE  EVALUARE NR. 6

Sarcini de lucru:

A. Alegeţi varianta corectă:

1. Soluţiile mai diluate decât soluţia de concentraţie exactă au factorul de corecţie:

a. F>1

b. F<1

c. F=1

d. nici una din aceste valori

2. La determinarea factorului de corecţie al soluţiei de hidroxid de sodiu cu acid oxalic are loc o reacţie: a. de precipitare

b. redox

c. de neutralizare

d. de complexare

3. La determinarea factorului de corecţie al soluţiei de acid clorhidric se utilizeză ca indicator: a. murexid

b. amidon

c. metiloranj

d. negru eriocrom T

4. Indicatorii acido bazici îşi schimbă culoarea funcţie de variaţia: a. pH - ului

b. turbidităţii

c. absorbanţei

d. potenţialului redox

4x0,25=1p

B. Precizaţi dacă următoarele afirmaţii sunt adevărate sau false:

1. Formula de calcul a factorului de corecţie este:

F = Vr / Vt = Ct / Cr                                                                        A / F

2. La determinarea factorului de corecţie al soluţiei de permanganat de potasiu se utilizeză ca indicator fenolftaleina.                                                                       A / F

3. Factorul de corecţie al soluţiilor etalon este 1.                                              A / F

4. Determinarea factorului de corecţie al soluţiei de EDTA se face în mediu bazic.

A / F

4x0,25=1p

C. Rezolvaţi problema:

O soluţie de amoniac  de concentraţie 2,5 N corespunde unei concentraţii procentuale de 4,35 %. Care este densitatea soluţiei ?

3p

D. Completaţi şi egalaţi reacţiile la care participă permanganatul de potasiu:

1. În mediu puternic acid:

KMnO4  +  H2SO4  K2SO4 + ................. + H2O +  [ O ]

2. În mediu slab acid:

KMnO4  +  H2SO4  K2SO4 + ................. + H2O +  [ O ]

3. În mediu bazic:

KMnO4  +  KOH  .................... + H2O +  [ O ]

3x1=3p

D. În reacţiile de mai sus precizaţi în care caz permanganatul de potasiu are cel mai puternic efect oxidant şi de ce.

1p

Notă : Se acordă 1 punct din oficiu.

Numele şi prenumele:

EXERCIŢIU

Sarcină de lucru: Pe baza definiţiilor completaţi următorul aritmogrif:

|  |  |  |  |  |  |  |  | A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Definiţii : Verticala A – B : Metodă de analiză chimică cantitativă bazată pe măsurarea exactă a volumelor soluţiilor de reactivi de concentraţii cunoscute.

Orizontal:

  - Lege a chimiei aplicată în calculele analizei volumetrice.

  - Substanţe chimice utilizate pentru vizualizarea punctului de echivalenţă.

  - Substanţe cu ajutorul cărora se pot obţine soluţii de concentraţie exactă.

  - Reacţie chimică care are loc la titrarea unui acid cu o bază.

  - Mod de exprimare a concentraţiei unei soluţii care reprezintă numărul de moli de substanţă dizolvaţi într-un litru de soluţie.

  - Număr care arată de câte ori o soluţie este mai diluată sau mai concentrată decât soluţia de concentraţie exactă.

  - Operaţie de adăugare treptată, sub formă de picături, a unui reactiv cu ajutorul biuretei.

  - Mod de exprimare a concentraţiei unei soluţii care reprezintă numărul de echivalenţi – gram de substanţă dizovaţi într-un litru de soluţie.

  - Schimbarea culorii unui indicator în apropierea punctului de echivalenţă.

  - Tip de reacţie chimică care are loc la determinarea factorului de cotrecţie al soluţiei de permanganat de potasiu cu acid oxalic, în mediu puternic acid.

Notă: Pentru fiecare răspuns corect se acordă căte un punct.

FIŞĂ  DE  AUTOEVALUARE NR. 2

Tema lucrării: Prepararea soluţiei de NaOH 0,1 N şi determinarea factorului de corecţie cu acid oxalic 0,1 N

Sarcini de lucru:

- Alege şi pregăteşte ustensilele necesare experimentului.

- Alege reactivii necesari.

- Calculează cantitatea de NaOH necesară preparării soluţiei ştiind că ANa=23, AO=16 şi AH=1.

- Cântăreşte la balanţa analitică puţin mai mult decât cantitatea rezultată din calcule.

- Spală granulele de NaOH cu puţină apă distilată pe care o arunci rapid, pentru a evita dizolvarea unei cantităţi prea mari de substanţă.

- Trece cantitativ substanţa în balonul cotat.

- Pune dopul şi agită până la dizolvarea completă.

- Completează cu apă distilată până la semn, pune dopul şi omogenizează soluţia. Etichetează balonul.

- Spală biureta, clăteşte-o cu apă distilată şi apoi cu soluţia preparată. Umple biureta cu soluţie.

- În trei pahare Erlenmeyer pipetează probe de volum cunoscut de soluţie etalon C2H2O4 0,1 n. Notează volumele în tabel.

- Diluează fiecare probă cu apă distilată şi adaugă câte 1 – 2 picături de fenolftaleină.

- Titrează fiecare probă cu soluţia din biuretă până la virajul indicatorului de la incolor la roz pal persistent în timp. Noteză în tabel volumele de titrant folosite.

- Pentru fiecare probă în parte calculează valoarea factorului de corecţie şi noteaz-o în tabel.

- Dacă cele trei valori ale factorului de corecţie sunt apropiate şi cuprinse între 0,9000 şi 1,1000 calculează F prin media aritmetică a celor trei valori.

- Dacă între primele trei valori există diferenţe mari repetă determinările până când obţii cele trei valori apropiate între care se face media aritmetică.

- Cu datele obţinute completează tabelul:

| Nr. probă | Vt (ml) | Vr (ml) | F=Vt / Vr | F=(F1+F2+F3)/3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

- Întocmeşte referatul lucrării de laborator în care nu uita să scrii şi ecuaţia reacţiei chimice care are loc la titrare.

Punctaj:

| Sarcina de lucru | Timp de execuţie | Corectitudinea | execuţiei | Încadrare în | timp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Punctaj maxim | Punctaj acordat | Punctaj maxim | Punctaj acordat |
| 1 | 10 | 5 |  | 10 |  |
| 2 | 10 | 5 |  | 10 |  |
| 3 | 10 | 5 |  | 10 |  |
| 4 | 10 | 10 |  | 10 |  |
| 5 | 5 | 10 |  | 5 |  |
| 6 | 10 | 15 |  | 10 |  |
| 7 | 5 | 2 |  | 5 |  |
| 8 | 10 | 3 |  | 10 |  |
| 9 | 10 | 5 |  | 10 |  |
| 10 | 15 | 9 |  | 15 |  |
| 11 | 10 | 1 |  | 10 |  |
| 12 | 30 | 30 |  | 30 |  |
| 13 | 15 | 7 |  | 15 |  |
| 14 | 5 | 3 |  | 5 |  |
| 15 | 20 | 4 |  | 20 |  |
| 16 | 5 | 1 |  | 5 |  |
| 17 | 30 | 25 |  | 30 |  |
| TOTAL | 210 | 140 |  | 210 |  |

Notă: 1. Depăşirea timpului precizat pentru fiecare sarcină de lucru se penalizează cu câte un punct pentru fiecare 2 minute de depăşire.

2.Punctajul obţinut nu va fi folosit de către profesor pentru notare.

SUGESTII METODOLOGICE

Având în vedere că modulul Analiza chimică calitativă şi cantitativă urmăreşte, în special, formarea unor abilităţi practice principala metodă didactică folosită atât în activităţile de predare – învăţare cât şi pentru evaluarea abilităţilor şi cunoştinţelor dobândite de către elevi este experimentul. În acest sens prezentul auxiliar propune o serie de fişe de lucruş fişe de evaluare şi fişe de autoevaluare pentru diferite activităţi experimentale desfăşurate în laboratorul de analize. Pe lângă acestea sunt prezentate şi fişe de evaluare a cunoştinţelor teoretice asimilate de elevi prin parcurgerea acestui modul. În continuare prezentăm rezolvările fişelor de  lucru, evaluare şi autoevaluare propuse.

FIŞA  DE  LUCRU NR. 1

| Numărul probei | Culoarea imprimată flăcării | Cation identificat |
| --- | --- | --- |
| 1 | Galben intens | Na+ |
| 2 | Roz violet | K+ |
| 3 | Galben verzui | Ba2+ |
| 4 | Roşu cărămiziu | Ca2+ |
| 5 | Albastru verzui | Cu2+ |
| 6 | Roşu carmin | Sr2+ |

FIŞA  DE  LUCRU NR. 2

| Nr. probei | Fenomene observate | Ecuaţia reacţiei chimice la identificare | Anion identificat |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gaz incolor, cu miros de sulf ars | Na2SO3+H2SO4SO2+H2O+Na2SO4 | SO32- |
| 2 | Gaz galben brun cu miros sufocant | 2NaNO2+H2SO42HNO2+ Na2SO4 2HNO2NO+NO2+H2O NO+1/2 O2 NO2 | NO2- |
| 3 | Gaz incolor cu miros de ouă stricate | Na2S+ H2SO4H2S+ Na2SO4 | S2- |

FIŞA  DE  LUCRU NR. 3

| Nr. eprubetă | Reactiv folosit | Fenomene observate | Cation identificat | Ecuaţia reacţiei chimice |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (NH4)2CO3 | Precipitat alb amorf | Ca2+ | Ca2++(NH4)2CO3CaCO3+2NH4+ |
| 2 | H2SO4 | Precipitat alb cristalin | Ca2+ Sr2+ Ba2+ | Ca2++ H2SO4CaSO4+ 2H+ Sr2+ + H2SO4 SrSO4+ 2H+ Ba2+ + H2SO4 BaSO4+ 2H+ |
| 3 | (NH4)2C2O4 | Precipitat alb cristalin | Ca2+ Sr2+ Ba2+ | Ca2++(NH4)2C2O4CaC2O4+2NH4+ Sr2++(NH4)2C2O4SrC2O4+2NH4+ Ba2++(NH4)2C2O4BaC2O4+2NH4+ |

FIŞA  DE  LUCRU NR. 4

+1   +6   -2         +1 -1       +1  +6  -2         +3   +6  -2              +1   +6 -2        0             +1  -2

K2Cr2O7 +6 KI +7 H2SO4 = Cr2(SO4)3 + 4 K2SO4+3 I2 + 7 H2O

2Cr+6 +6e 2Cr+3  I 1

2 I-  -2e2I0          I  3

0                +1 +6    -2            +1-1        +1  +2,5 -2

I20 +2 Na2S2O3-2=2 NaI +Na2S4O6

2 I 0 +2e 2 I -1

4 S+2 -2e4 S+2,5

FIŞA  DE  EVALUARE NR. 1

| Nr. probei | Fenomene observate | Gaz degajat | Anion identificat |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Degajare gaz brun, cu miros sufocant, la cald | NO2 | NO3- |
| 2 | Degajare de gaz icolor, care nu întreţine arderea | CO2 | CO32- |
| 3 | Miros de oţet | CH3COOH | CH3COO- |
| 4 | Degajare gaz brun | Br2 | Br- |
| 5 | Vapori de culoare violet | I2 | I- |

FIŞA  DE  EVALUARE NR. 2

A: 1. c; 2. a; 3. c; 4. c

B: 1. A; 2. F; 3. F; 4. F

C: 1. iodul; iodură ( I-);  2. cu H2SO4; brun , cu miros sufocant; 3. acetat (CH3COO-) şi borat (BO33-)

D: 1 – b, e; 2 – d, f; 3 – a

FIŞA  DE  EVALUARE NR. 3

A: 1. c; 2. b; 3. d; 4. c

B: 1. F; 2. F; 3. F; 4. A

C: 1. Ag+ + KI  AgI + K+                                      AgI – precipitat gălbui

2. Hg22+ + K2CrO4  Hg2CrO4 + 2K+               Hg2CrO4 -  precipitat cristalin roşu aprins

3.  Ca2++(NH4)2C2O4CaC2O4+2NH4+            CaC2O4 – precipitat alb cristalin

FIŞĂ  DE  EVALUARE NR. 4

| Nr. Probă | Nr. Eprubetă | Reactiv folosit | Fenomene observate | Cation identificat |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | KI | Precipitat gălbui | Ag+ |
|  | 2 | K2CrO4 | Precipitat roşu brun | Ag+ |
| I | 3 | άdimetilglioximă | - | - |
|  | 4 | reactiv Nessler | - | - |
|  | 5 | (NH4)2C2O4 | - | - |
|  | 6 | KI | Precipitat roşu portocaliu, solubil în exces de reactiv | Hg2+ |
|  | 7 | K2CrO4 | - | - |
| II | 8 | άdimetilglioximă | - | - |
|  | 9 | reactiv Nessler | - | - |
|  | 10 | (NH4)2C2O4 | - | - |
|  | 11 | KI | - | - |
|  | 12 | K2CrO4 | - | - |
| III | 13 | άdimetilglioximă | Precipitat roşu mătăsos | Ni2+ |
|  | 14 | reactiv Nessler | - | - |
|  | 15 | (NH4)2C2O4 | - | - |
|  | 16 | KI | - | - |
|  | 17 | K2CrO4 | - | - |
| IV | 18 | άdimetilglioximă | - | - |
|  | 19 | reactiv Nessler | Precipitat brun amorf | NH4+ |
|  | 20 | (NH4)2C2O4 | - | - |
|  | 21 | KI | - | - |
|  | 22 | K2CrO4 | Precipitat galben | Ba2+ |
|  | 23 | άdimetilglioximă | - | - |
| V | 24 | reactiv Nessler | - | - |
|  | 25 | (NH4)2C2O4 | Precipitat alb cristalin | Ba2+ |

FIŞĂ  DE  EVALUARE NR. 5

+2 +5 -2           +1  +7  -2          +1  +6  -2             +3    +6  -2                 +2  +6 -2       +1   +6 -2           +1  -2

10 FeSO4 + 2 KMnO4 +8 H2SO4 5 Fe2(SO4)3 + 2 MnSO4 + K2SO4 + 8 H2O

Mn+7+5e Mn+2       I 2

2Fe+2-2e2 Fe+3   I 5

FIŞĂ  DE  EVALUARE NR. 6

A: 1. b; 2. c; 3. c; 4. a

B: 1. F; 2. F; 3. A; 4. A

C: ρs = ms / Vs

Cp = (md / ms)x100  ms = 100xmd / Cp

CN = md / Eg Vs  Vs = md / CN  Vs

ρs = (100xmd / Cp) / (md / CN  Vs) = (100CNEg) / Cp = (1002,517) / 4,35

ρs = 977,011  g / l =0,977 g / cm3

+1  +7   -2             +1  +6 -2          +1  +6 -2            +2  +6  -2            +1  -2                  0

D: 1. 2 KMnO4  + 3 H2SO4  K2SO4 + 2 MnSO4 + 3 H2O + 5  [ O ]

Mn+7+5e Mn+2  I 2

O-2 -2e O0       I 5

+1  +7  -2           +1  +6 -2         +1  +6 -2             +4    -2        +1  -2                0

2.  2 KMnO4  +  H2SO4  K2SO4 + 2 MnO2 + H2O + 3 [ O ]

Mn+7+3e Mn+4  I 2

O-2 -2e O0      I 3

+1  +7  -2             +1 -2 +1           +1  +6    -2        +1   -2              0

3. 2 KMnO4  + 2 KOH  2 K2MnO4 + H2O +  [ O ]

Mn+7+1e Mn+6  I 2

O-2 -2e O0

D. Cracterul oxidant al permanganatului de potasiu se manifestă ce mai puternic în mediu puternic acid, numărul de atomi liberi de oxigen puşi în libertate fiind celmai mare (5)

EXERCIŢIU

|  |  |  |  |  |  |  |  | A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | E | C | H | I | V | A | L | E | N | T | E | I |  |  |
| 2 | I | N | D | I | C | A | T | O | R | I |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  | E | T | A | L | O | N |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  | N | E | U | T | R | A | L | I | Z | A | R | E |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  | M | O | L | A | R | A |  |  |  |  |
| 6 | F | A | C | T | O | R | D | E | C | O | R | E | C | T | I | E |  |
| 7 |  |  |  |  |  | T | I | T | R | A | R | E |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  | N | O | R | M | A | L | A |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  | V | I | R | A | J |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  | R | E | D | O | X |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

BIBLIOGRAFIE

Croitoru, V., Cismaş, R., (1982), CHIMIE ANALITICĂ, cl IX – X, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti.

www.google.ro

www.edu.ro

www.tvet.ro