MINISTERUL EDUCAŢIEI CERCETĂRII ŞI TINERETULUI

# Proiectul Phare TVET RO 2005/017-553.04.01.02.04.01.03

MEdCT–CNDIPT / UIP

AUXILIAR CURRICULAR

clasa a XI-a

Domeniul: CHIMIE INDUSTRIALĂ

Nivelul: 3

Modulul:

ANALIZA INSTRUMENTALĂ

Acest material a fost elaborat prin finanțare Phare în proiectul de Dezvoltare instituțională a sistemului de învățământ profesional și tehnic

Noiembrie 2008

Autori:

ing. Daniela STĂNESCU - prof. grad did.I, Colegiul Tehnic „Lazăr Edeleanu”, Ploieşti

ing. Cornelia ARDELEAN - prof. grad did.I, Grup Şcolar C. D. Neniţescu, Baia  Mare

Consultanţă

ing. Paula POSEA, expert curriculum, CNDIPT- MEdC

ing. Aurelia Buchman - prof. grad did.I, Grup Şcolar C. D. Neniţescu, Baia  Mare

CUPRINS

| - Introducere ......................................................................................................... - Lista unităţilor de competenţă şi a obiectivelor pentru modulul ,,Analiza instrumentală” .................................................................................... - Informaţii pentru profesori ............................................................................ - Fişa de rezumat...................................................................................... - Fişa de feedback a activităţilor ........................................................ - Plan de acţiune ....................................................................................... - Fişa de lucru în echipă ......................................................................... - Cuvinte cheie/glosar ......................................................................................... - Materiale de referinţă pentru profesori ..................................................... - Prezentări PowerPoint ......................................................................... - Fişe conspect ......................................................................................... - Materiale de referinţă pentru elevi .............................................................. - Fişa de descriere a activităţilor ....................................................... - Activităţi de învăţare .......................................................................... - Sugestii privind evaluarea ................................................................................ - Soluţiile exerciţiilor .......................................................................................... Bibliografie ................................................................................................................ | 4 6 8 9 11 12 13 14 16 17 19 33 33 35 68 70 90 |
| --- | --- |

SIMBOLURI GRAFICE UTILIZATE

Cuvinte    Definiţii    Materiale     Lucrare       Exerciţii     Teme de     Obiectiv/

cheie/                  de referinţă    practică		  creativitate      Ţintă

glosar de

termeni

1. INTRODUCERE

“ Tipul de individ pe care-l avem ca profesor influenţează

tipul de învăţământ şi rezultatele pe care le vom obţine. ”

Coffman

Prezentul auxiliar se adresează profesorilor care predau la ciclul superior al liceulul, clasa a XI-a, calificarea de nivel 3, Tehnician chimist de laborator, profilul Resurse naturale şi protecţia mediului, dar şi elevilor care se pregătesc în acest domeniu.

Modulul ‘’ ANALIZA INSTRUMENTALĂ” face parte din curriculumul pentru pregătire de bază şi cuprinde Unitatea de competenţă tehnică specializată ,,ANALIZA INSTRUMENTALĂ“ şi Unitatea de competenţă pentru abilităţi cheie ,,PROCESAREA DATELOR NUMERICE”.

Conform Standardului de Pregătire Profesională în acestă calificare, prin parcurgerea şi dobândirea cunoştinţelor şi abilităţilor corespunzătoare acestui modul, elevii vor acumula 2 credite.

Auxiliarul propune o serie de activităţi diferenţiate, care să permită implicarea maximă a elevilor,  astfel încât să poată beneficia toţi de pe urma discuţiilor şi a interacţiunii cu profesorul şi cu colegii lor. Exemplele de activităţi de învăţare oferite de modul pot să constituie un model pentru dezvoltarea altor activităţi pe care profesorul le va folosi la clasă în demersul didactic în vedrea atingerii competenţelor specifice acestui modul.

Materialul cuprinde recomandări privind proiectarea şi desfăşurarea lecţiilor, competenţele vizate şi obiectivele umărite pe parcursul derulării modulului, materiale de referintă, teste de evaluare, exemple de folii pentru retroproiector, activităti care au la baza învătarea centrată pe elev, activităţi interactive de complexităţi diferite, indicii pentru întocmirea portofoliului elevului, fişe de descriere a activităţilor, fişe de progres, exemple rezolvate de exerciţii şi probleme.

Activităţile, exerciţiile, experimentele propuse şi rezolvate urmăresc atingerea criteriilor de performanţă în condiţiile de aplicabilitate descrise în Standardele de Pregătire Profesională şi în Curriculum în vederea evaluării competenţelor din unităţile de competenţă

Prin conţinuturi, auxiliarul curricular doreşte să  realizeze o mai bună motivare a elevului şi o creştere a interesului acestuia pentru cunoştinţele şi abilităţile ce se formează în domeniul  tehnic.

Acest auxiliar nu îşi propune să epuizeze toate conţinuturile prevăzute de curriculum şi de standardele de pregătire profesională. El are drept scop numai orientarea activităţii profesorului şi stimularea creativităţii lui, cuprinzând informaţii ce vin în sprijinul acestuia .

Obţinerea certificatului de calificare pentru fiecare nivel presupune validarea integrală a competenţelor din standardele de pregătire profesională.

2. LISTA UNITĂŢILOR DE COMPETENŢĂ

ŞI A OBIECTIVELOR PENTRU MODULUL

,,ANALIZA INSTRUMENTALĂ

Unităţi de competenţă pentru abilităţi cheie:

C 7 Procesarea datelor numerice

C 7.1. Planifică o activitate şi culege date numerice în legătură cu aceasta.

C 7.2. Prelucrează datele numerice.

C 7.3. Interpretează rezultatele obţinute şi prezintă concluziile

Unităţi de competenţă tehnică specializată:

C 15 Analiza instrumentală

C 15.1. Descrie metode de analiză instrumentală folosite în industria  chimică

C 15.2. Efectuează analize folosind metode instrumentale

C 15.3. Interpretează rezultatele analizelor instrumentale

Obiective:

După parcurgerea acestor unităţi de competenţă, elevii vor fi capabili:

  - Să colecteze datele numerice corespunzătoare activităţii planificate;

  - Să selecteze datele obţinute din măsurători / alte surse;

  - Să înregistreze datele;

  - Să efectueze calculele în mai multe etape cu numere de mai multe mărimi;

  - Să utilizeze formule de calcul;

  - Să reprezinte grafic datel obţinute;

  - Să citească graficele;

  - Să compare rezultatele cu valori date pentru determinarea erorilor/abaterilor şi tendinţelor;

  - Să formuleze concluziile în baza unei analize critice;

  - Să utilizeze rezultatele în rezolvarea unei probleme şi luarea deciziilor optime;

  - Să clasifice metodele de analiză instrumentală;

  - Să selecteze metoda de analiză în funcţie de scopul obţinut;

  - Să explice aspectele teoretice care stau la baza analizelor;

  - Să identifice proba de analizat şi metoda de analiză;

  - Să selecteze şi să pregătescă reactivii, ustensilele şi aparatura de laborator;

  - Să execute determinările experimentale în conduţii de securitate;

  - Să prezinte rezultatele determinărilor experimentale;

  - Să compare rezultatele determinărilor experimentale cu valorile din standarde;

  - Să estimeze calitatea probelor analizate;

  - Să informeze factorii de decizie privind rezultatele obţinute.

3. INFORMAŢII PENTRU PROFESORI

,,Nu vă mândriţi cu predarea unui număr mare de cunoştinţe.Stârniţi numai curiozitatea. Mulţumiţi-vă să deschideţi minţile, nu le supraîncărcaţi. Puneţi în ele scânteia”.

Anatole France

Auxiliarul propune diverse activităţi care au rolul de a forma la elevi abilităţile cheie specifice şi de a-i ajuta să-şi însuşească cunoştinţele de specialitate necesare dobândirii competenţelor tehnice specializate.

Conform standardelor de pregatire profesională, competenţele din cadrul unităţii de competenţă pentru abilităţi cheie: Procesarea datelor numerice sunt agregate cu competenţa C 15..2. din unitatea de competenţe tehnice specializate: Analiza instrumentală.

Aceasta presupune că respectivele competenţe pentru abilităţi cheie se vor realiza pe baza conţinuturilor tematice aferente unităţii de competenţe tehnice specializate, urmărind criterii de performanţă şi condiţii de aplicabilitate descrise în Standardul de Pregătire Profesională pentru respectiva unitate de competenţă pentru abilităţi cheie.

Activităţile de învăţare propuse permit dobândirea competenţelor agregate prin instruirea în laboratorul tehnologic.

Formarea abilităţilor cheie se va realiza pe toată perioada de instruire prin activităţile propuse, care promovează metodele de predare şi învaţare activ participative, cu următoarele caracteristici:

- Sunt centrate pe elev şi acoperă toate stilurile de învăţare;

- Pun accent pe dezvoltarea gândirii, formarea aptitudinilor şi a deprinderilor;

- Încurajează participarea elevilor, iniţiativa, creativitatea, putând fi aplicate atât pentru elevii cu cerinte educaţionale speciale, cât şi pentru elevii de nivel mediu şi ridicat de cunoştinţe;

- Optimizează comunicarea elev - elev şi profesor-elev asigurând un parteneriat eficient intre părţi;

- Crează provocări pentru elevi în ceea ce priveşte rezolvarea unor situaţii problemă, ceea ce duce la implicarea activă a acestora la lucrul în grup.

Prin activităţile propuse de auxiliar, se exersează şi alte competenţe din unităţile de competenţă pentru abilităţi cheie, cum ar fi: comunicarea, igiena şi securitatea muncii, gândirea critică. Evaluarea acestora se face însă la modulele pentru care constituie competenţe relevante.

3.1 FIŞA DE REZUMAT

Fişele de rezumat ale modulului oferă cadrelor didactice şi elevilor mijloacele de înregistrare a progresului.

Înregistrările exacte reprezintă un aspect important al administrării procesului de învăţare, şi poate, de asemenea, ajuta la informarea şi motivarea elevilor. Elevii ar trebui să fie încurajaţi să-şi evalueze propriul proces de învăţare comentând cu privire la conţinuturile care le-au plăcut sau nu la un anumit subiect. Aceste comentarii pot oferi cadrelor didactice informaţii valoroase referitoare la conţinuturi care cauzează dificultăţi elevilor.

De asemenea, prin înregistrarea progresului, elevii vor fi încurajaţi să îşi asume răspunderea pentru procesul de învăţare.

Exemplul de fişă de rezumat de mai jos poate oferi elevului o indicaţie vizuală clară asupra progresului pe care l-au făcut.

Exemplu de fişă de rezumat

| Titlul modulului |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numele elevului |  |  |  |  |  |
| Data începerii: |  |  |  | Data finalizării: |  |
| Competenţe | Activitate de învăţare |  | Data îndeplinirii |  | Verificat |
| Competenţa 1 Detalii referitoare la competenţa care se dezvoltă | Denumirea sau altă precizare referitoare la activitatea de învăţare |  | Data la care obiectivul învăţării a fost îndeplinit |  | Semnătura profesorului |
| Competenţa 2 Detalii referitoare la competenţa care se dezvoltă |  |  |  |  |  |

Exemplu de fişă de rezumat activitate

O precizare pentru fiecare activitate de învăţare

| Competenţe | Activitate de învăţare | Obiectivele învăţării | Realizat |
| --- | --- | --- | --- |
| Detalii referitoare la competenţa care se dezvoltă | Denumirea sau altă precizare referitoare la activitatea de învăţare | Obiectivul/obiectivele activităţii de învăţare Această activiate va ... | Data la care obiectivul învăţării a fost îndeplinit |
|  | Comentariile elevului De exemplu: - Ce i-a plăcut referitor la subiectul activităţii - Ce anume din subiectul activităţii i s-a părut a constitui o provocare. - Ce mai trebuie să înveţe referitor la subiectul activităţii - Ideile elevilor referitoare la felul în care ar trebui să-şi urmărească obiectivul învăţării |  |  |
|  | Comentariile profesorului: De exemplu: - Comentarii pozitive referitoare la ariile în care elevul a vut rezultate bune, a demonstrat entuziasm, s-a implicat total, a colaborat bine cu ceilalţi - Ariile de învăţare sau alte aspecte în care este necesară continuarea dezvoltării - Ce au stabilit elevul şi profesorul că ar trebui sa facă elevul în continuare luând în considerare ideile elevului despre cum l-ar plăcea să urmeze obiectivele învăţării |  |  |

3.2 FIŞA DE FEEDBACK A ACTIVITĂŢII

Numele candidatului:

Clasa:

Detalii legate de activitate:

Perioada de predare:

Activitate acceptată:

Activitate de referinţă:

Este nevoie de mai multe dovezi:

Comentarii:

Data de predare după revizuire:

Criteriile de performanţă  îndeplinite:

Semnături de confirmare:

Profesorul								Data

Candidatul								Data

Fişa constituie un document pentru portofoliul elevului, fiind o dovadă a muncii acestuia pe parcursul fiecărui modul. Cu ajutorul acestei fişe se înregistrează progresul unui elev pe parcursul unei unităţi de competenţă sau modul.

3.3 PLAN DE ACŢIUNE

Numele elevului:

| Descrierea activităţii care mă va ajuta să îmi dezvolt abilităţile: |  | Abilităţi cheie asupra cărora îmi planific să mă concentrez: |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Comunicare şi numeraţie |
|  |  |  | Lucrul în echipă |
|  |  |  | Asigurarea calităţii la locul de muncă |
| Cum planific să realizez acest lucru: |  |  |  |
| De ce anume voi avea nevoie: |  |  |  |
| Cine altcineva este implicat: | Până la ce dată va fi realizat: |  | Unde anume se va realiza: |
| „Confirm că am planificat ce anume trebuie să fac şi am convenit acest lucru cu profesorul meu” |  |  |  |
| Semnături: Elev: | Profesor: |  | Data: |

Acestea sunt exemple de acţiuni şi planuri efectuate de elevi care vor fi folositoare în cadrul procesului de evaluare din timpul şi de la finalul unei unităţi de competenţă sau al unui modul.

3.4 FIŞĂ DE LUCRU ÎN ECHIPĂ

(în pereche sau grup)

Această fişă stabileşte sarcinile membrilor grupului de lucru, precum şi modul de organizare  a activităţii. Se ataşează în portofoliul elevului.

| Care este sarcina voastră comună? (ex. obiectivele pe care vi s-a spus că trebuie să le îndepliniţi) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Cu cine vei lucra? |  |  |
| Ce anume trebuie făcut? | Cine va face acest lucru? | De ce fel de materiale, echipamente, instrumente şi sprijin va fi nevoie din partea celorlalţi? |
| Ce anume vei face tu? |  |  |
| Organizarea activităţii: Data/Ora începerii: Data/Ora finalizării: Cât de mult va dura îndeplinirea sarcinii? |  | Unde vei lucra? |
| „Confirm faptul că elevii au avut discuţii privind sarcina de mai sus şi: - s-au asigurat că au înţeles obiectivele - au stabilit ceea ce trebuie făcut - au sugerat modalităţi prin care pot ajuta la îndeplinirea sarcinii - s-au asigurat că au înţeles cu claritate responsabilităţile care le revin şi modul de organizare a activităţii” Martor/evaluator (semnătura): Data: (ex.: profesor, şef catedră) Nume elev: |  |  |

4. CUVINTE CHEIE / GLOSAR

Această listă va fi folositoare la absolvirea unităţilor de competenţă. Dacă elevii găsesc şi alţi termeni care nu sunt incluşi, îi vor adăuga la sfârşitul listei. Dacă elevii vor găsi şi alte sensuri ale cuvintelor de mai jos le vor adăuga de asemenea la sfârşitul listei.

Anod – s.m. Electrod pozitiv al unei pile electrice, al unui aparat de electroliză etc., care captează electroni dintr-o baie de electroliză sau emişi de catod. Din fr. Anode.

Catod – s.m. 1. (în opoziţie cu anod) Electrod negativ al unei pile electrice, al unui aparat de electroliză etc. 2. Electrod al unui tub electronic care emite electroni. Din fr. Cathode; cf. gr. κάτω- în jos, όδός- drum.

Conductanţă – s.f. Mărime egală cu raportul dintre intensitatea curentului electric continuu care străbate un conductor şi tensiunea continuă aplicată la capetele lui, fiind mărimea inversă rezistenţei electrice. Din fr. Conductance.

Conductivitate – s.f. Mărime ce caracterizează conductibilitatea electrică a corpurilor, egală cu inversul rezistivităţii. – Din fr. Conductivité

Conductometríe - s.f. Metodă de analiză electrochimică bazată pe variaţia conductibilităţii electrice a soluţiei substanţei analiazate, în funcţie de cantitatea de reactiv adăugată. – Din fr. Conductomètrie, germ. Konduktometrie.

Cromatografie – s.f. Metodă de separare şi purificare a componenţilor unui amestec în stare lichidă sau gazoasă, pe baza adsorbiţiei lor diferite pe anumiţi absorbanţi sau pe baza coeficientului lor de repartiţie între două faze lichide nemiscibile sau parţial miscibile. Din fr. Chromatographie; cf. gr. χρώμα, ατος ,,culoare”,  γράφω ,,a scrie”.

Cromatográmă – s.f. Diagramă obţinută prin cromatografie. Din fr. Chromatogramme.

Electrod – s.m. Conductor electric prin care intră sau iese curentul electric dintr-un mediu conductor (solid, lichid sau gazos) sau din vid. Din fr. Électrode.

Electrogravimetrie - s.f. Metodă electrochimică de analiză cantitativă, care se bazează pe depunerea prin electroliză a metalului la catod şi pe cântărirea catodului înainte şi după electroliză. - Din fr. électrogravimétrie.

Electrolit – s.m. Orice compus chimic care conduce curentul electric cu transport de materie. Din fr. Électrolyte.

Electroliză – s.f. Descompunere a unui compus chimic (în stare naturală, în soluţie sau în topitură) cu ajutorul curentului electric, prin dirijarea componenţilor la cei doi electrozi, care reprezintă o metodă preparativă şi de purificare. Din fr. Électrolyse.

Electron – s.m. Particulă elementară stabilă, care intră în alcătuirea atomilor tututror substanţelor fiind purtătoare a unei sarcini electrice egale cu a protonului, dar negativă şi cu masa de 1836 de ori mai mică. – Din fr. Électron; cf. gr.  ήλεκτρον ,,chihlimbar”.

Potenţiometrie – s.f. Metodă de analiză chimică cantitativă volumetrică, ce foloseşte ca indicator pentru pentru observarea sfârşitului reacţiei variaţia potenţialului electric al unui electrod cufundat în soluţia de analizat; electrometrie – din fr. Potentiomètrie.

5. MATERIALE DE REFERINŢĂ PENTRU PROFESORI

Această secţiune a auxiliarului conţine câteva exemple de folii videoproiector, fişe conspect, prezentări Power Point, obţinute prin valorificarea adecvată a materialelor de învăţare.

Sugerăm, de asemenea, utilizarea de către profesori şi elevi a unor site-uri:

http://ferl.becta.org.uk

//www.umr.edu/~wlf.

http://www.referateweb.com

http://encarta.msn.com/

http://www.mtn-education.eu/Materiale/

precum şi căutarea altor informaţii prin utilizarea Internetului.

Motoare de căutare :

- www.ask.com

- www.google.com

- www.yahoo.com

- www.eycos.co.uk

- www.excite.co

- Utilizaţi câteva litere din cuvânt pentru a găsi ceea ce căutaţi. De exemplu, calcu -va găsi referiţe pentru calculatoare şi pentru calcul

- Încercaţi să efectuaţi căutarea, folosind cuvinte care să caracterizeze cât mai specific subiectul pe care îl căutaţi. În cazul în care căutaţi o frază, puneţi-o între ghilimele.

5.1 PREZENTĂRI POWERPOINT

Prezentările PowerPoint următoare pot fi utile pentru sistematizarea noţiunilor fundamentale pe care elevii trebuie să le deţină pentru asimilarea competenţelor cheie şi tehnice specializate.

Prezentările pot fi completate sau reformulate în funcţie de interesul profesorului, adaptate sau individualizate în funcţie de specificul clasei şi nivelul iniţial de cunoştinţe al elevilor, de materialul didactic existent în laboratorul în care se efectuează lucrările practice şi constituie prima etapă în realizarea competenţelor cerute de standarde.

Pe baza schemelor şi imaginilor prezentate, se vor face comentarii, profesorul va interacţiona cu elevul şi invers,  pentru lămurirea noţiunilor aduse în discuţie.

Elevii vor face cunoştinţă cu aparatura necesară efectuării lucrărilor, cu metodele de lucru, cu operaţiile de bază pe care le vor efectua în condiţii de maximă securitate şi sănătate în muncă şi respectând normele de protecţie a mediului. De asemenea, se vor face cunoscute rezultatele pe care trebuie să le obţină elevii în urma efectuării analizelor de laborator.

Prezentările PowerPoint sunt realizate într-o formă captivantă pentru elevi, fiind evitată monotonia din timpul învăţării, ţinând trează atenţia elevilor pe toată perioada de desfăşurare a activităţii.

Pentru a putea deschide aceste materiale, se va da dublu clic pe ele. Se vor utiliza pentru predarea conţinuturilor cu aceleaşi titluri.

P1 PREZENTAREA 1

UNITATEA DE COMPETENŢĂ 15 - ANALIZA INSTRUMENTALĂ

C 15.1. Descrie metode de analiză instrumentală folosite în industria  chimică

P2 PREZENTAREA 2

UNITATEA DE COMPETENŢĂ 15 - ANALIZA INSTRUMENTALĂ

C 15.1. Descrie metode de analiză instrumentală folosite în industria  chimică

C 15.2. Efectuează analize folosind metode instrumentale

C 15.3. Interpretează rezultatele analizelor instrumentale

UNITATEA DE COMPETENŢĂ 7 – PROCESAREA DATELOR NUMERICE

C 7.2. Prelucrează datele numerice.

P3 PREZENTAREA 3

UNITATEA DE COMPETENŢĂ 15 - ANALIZA INSTRUMENTALĂ

C 15.1. Descrie metode de analiză instrumentală folosite în industria  chimică

C 15.2. Efectuează analize folosind metode instrumentale

C 15.3. Interpretează rezultatele analizelor instrumentale

UNITATEA DE COMPETENŢĂ 7 – PROCESAREA DATELOR NUMERICE

C 7.2. Prelucrează datele numerice.

5.2 FIŞE CONSPECT

F1 FIŞA CONSPECT 1 – METODE ELECTROCHIMICE DE ANALIZĂ

UNITATEA DE COMPETENŢĂ 15 - ANALIZA INSTRUMENTALĂ

C 15.1. Descrie metode de analiză instrumentală folosite în industria chimică

1.1 ELECTROCHIMIA

Studiază legătura dintre energia chimică şi cea electrică şi transformările lor reciproce.

ENERGIE CHIMICĂ

ENERGIE

ELECTRICĂ

Pile

Electroliză

A. ELEMENTELE GALVANICE (PILE ELECTRICE) –

permit transformarea energiei chimice în energie electrică.

Zn  Zn2+ + 2e-

oxidare

Cu2+ + 2e-  Cu

reducere

Vas cu 2 compartimente

Figura 1 Pila Daniel

Perete poros

Apă acidulată cu acid sulfuric

B. ELECTROLIZA – Procesul care se petrece la trecerea curentului electric continuu prin soluţia sau topitura unui electrolit.

Reacţiile de la electrozi:

Catod (-): 4H3O+ + 4e- 2H2(g) + 4H2O

Anod (+): 4HO-  O2(g) + 2H2O +4e-

Concluzii:

- la catod se degajă hidrogen

- la anod se degajă oxigen

Sursă de curent

Figura 2 Voltametrul Hoffmann

Anod

Catod

+

-

APLICAŢIILE ELECTROLIZEI

OBŢINEREA UNOR PRODUSE IMPORTANTE: HIDROGEN, OXIGEN, CLOR, HIDROXIZI ETC

OBŢINEREA METALELOR PURE: ZINC, NICHEL, ARGINT, AUR.

COMBATEREA COROZIUNII PRIN ACOPERIRI METALICE:

CROMARE, NICHELARE, COSITORIRE

1.2 ELECTROGRAVIMETRIA

Este o metodă de analiză cantitativă care combină principiile electrolizei cu cele ale metodei gravimetrice.

Principiul analizei gravimetrice:

Separarea componentului de analizat prin electroliză

Cântărirea electrodului înainte şi după terminarea procesului de electrliză

F2 FIŞA DE LUCRU - DETERMINAREA ELECTROGRAVIMETRICĂ A CUPRULUI DIN ALAMĂ

ACTIVITATE PRACTICĂ

UNITATEA DE COMPETENŢĂ 15 - ANALIZA INSTRUMENTALĂ

C 15.2. Efectuează analize folosind metode instrumentale

C 15.3. Interpretează rezultatele analizelor instrumentale

UNITATEA DE COMPETENŢĂ 7 – PROCESAREA DATELOR NUMERICE

C 7.2. Prelucrează datele numerice.

... realizează activitatea practică numai sub supravegherea profesorului !

... îndepărtează obiectele inutile de pe mesele de lucru !

... evită contactul direct cu părţile metalice ale instalaţiilor aflate sub tensiune !

... instalează aparatele şi dispozitivele de măsurat care folosesc curent electric numai în camere curate şi uscate !

... racordează părţile componente ale montajului unui aparat prin cordoane bune, perfect izolate şi corespunzătoare tensiunilor folosite la lucrarea respectivă !

... verifică aparatele, legăturile, izolaţiile etc., înainte de conectarea instalaţiei la sursa de curent electric !

... scoate de sub tensiune montajul după terminarea lucrării !

... nu manipula cu mâna umedă aparatele şi instalaţiile electrice (comutatoare, prize etc.) din laborator !

ATENŢIE !

| Etape | Acţiuni desfăşurate | Reactivi | Aparatură şi ustensile | Cerinţe: Completaţi spaţiile punctate |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. ORGANIZAREA LOCULUI DE MUNCĂ – PREGĂTIREA APARATURII | - se spală cuva de electroliză şi electrozii de platină cu HNO3, apă distilată, alcool etc. - Se usucă până la masă constantă catodul şi se cântăreşte la balanţa analitică, m1 - Se verifică sursa de curent, se fac contactele şi se reglează caracteristicile | - soluţie HNO3, - apă distilată - alcool etilic | - electrozi - cuva de electroliză - etuvă - balanţă analitică - sursa de curent | Masa catodului înainte de electroliză, m1= ................. |
| 2. PREGĂTIREA SOLUŢIEI | - Proba de alamă, exact cântărită în prealabil, se aduce în soluţie prin dezagregare - Se măsoară exact cu pipeta 10-25 cm3 de soluţie şi se trec într-un pahar Berzelius de 250 cm3. - Se adaugă 5 cm3 de H2SO4 şi se introduce în pahar un agitator. | - proba de alamă - H2SO4 0,2 n | - Balanţă analitică - pipetă - pahar Berzelius - agitator | Masa probei, mp=.............. |
| 3. EXECUTAREA ELECTROLIZEI | - Se montează electrozii astfel încât să rămână neacoperiţi cca 1 cm - Se urmăresc permanent caracteristicile curentului, temperatura, agitarea, culoarea soluţiei - Se verifică sfârşitul electrolizei | - soluţia de analizat | - instalaţia de electroliză alcătuită din: anod, catod, pahar cu soluţie de anlizat, ampermetru, voltmetru, sursă de curent, agitator magnetic | 1. La catod se observă ................................... de culoare .............. 2. Culoarea soluţiei se modifică de la ............. la ....... .................. 3. Sfârşitul electrolizei s-a verificat astfel: .................................... ................................... .................................... |
| 4. STABILIREA CANTITĂŢII DE METAL DEPUS | - Se spală catodul fără întreruperea curentului electric, prin înlocuirea cuvei de electroliză cu un alt pahar cu apă distilată - Se usucă în etuvă catodul la 80 – 900C - Se răceşte 20-30 min. în exsicator - Se recântăreşte catodul, m2 | - apă distlată | - pahar Berzelius - etuvă - exsicator - balanţă analitică | Masa catodului după electroliză, m2 =...............g |
| 5. CALCULUL REZULTATELOR | Formula de calcul este: P%=, unde: m1 = masa catodului înainte de electroliză, în grame m2 = masa catodului după electroliză, în grame mp = masa probei de analizat (minereu, aliaj), în grame |  |  | Conţinutul procentual în cupru al alamei, p%= ..............% |

F3 FIŞA CONSPECT 2 - CROMATOGRAFIA

UNITATEA DE COMPETENŢĂ 15 - ANALIZA INSTRUMENTALĂ

C 15.1. Descrie metode de analiză instrumentală folosite în industria  chimică

2.1 CROMATOGRAFIA

Metodă de analiză fizico-chimică, constând în separarea componenţilor unui amestec (soluţie, amestec gazos etc.) prin trecerea lui peste un mediu în care substanţele se deplasează cu viteze diferite.

| PRINCIPIILE CROMATOGRAFIEI | Trecerea continuă a unei faze mobile peste o fază care rămâne fixă (faza staţioară) Figura 3 |
| --- | --- |
|  | Proba (care conţine componenţii de separat) este introdusă în faza mobilă. |
|  | Componenţii amestecului participă la repetate echilibre de distribuţie între faza staţionară şi faza mobilă, numite în general sorbţie-desorbţie Figura 4 |
|  | Fiecare component are un coeficient propriu de distribuţie între faze. |
|  | Coeficienţii diferiţi de distribuţie contribuie la separarea componenţilor datorită vitezei diferite de migrare |

Figura 4 Solutul suportă repetate echilibre de distribuţie

Cuvinte cheie:   Solut

Faza mobilă

Faza staţionară

Cromatogramă

Solut

Fază mobilă

Fază staţionară

Solut 1

Solut 2

Faza mobilă

Faza staţionară

C

Figura 3 Mecanismul separarii cromatografice

  - CLASIFICAREA METODELOR CROMATOGRAFICE

1. CLASIFICARE ÎN FUNCŢIE DE NATURA FAZELOR

Faza mobilă-un fluid

Faza staţionară

Gaz

Lichid

Solid

Film lichid depus pe suport solid

În stare supercritică

În stare

normală

2. CLASIFICARE DUPĂ MODUL DE CONTACT ÎNTRE FAZA MOBILĂ ŞI FAZA STAŢIONARĂ

Cromatografia pe

coloană

Cromatografia

plană

Pe strat subţire

Pe hârtie

3. CLASIFICARE ÎN FUNCŢIE DE MECANISMUL DE SEPARARE

Cromatografia de adsorbţie

Rezultă din interacţiunea grupărilor funcţionale polare ale solutului cu zone discrete ale suprafeţei adsorbante;

- Solutul este adsorbit în funcţie de :

  - Configuraţia spaţială a funcţiunilor;

  - Abilitatea solutului de a forma legături de hidrogen.

- Este caracteristică cromatografiei pe strat subţire

- Nu poate fi utilizată pentru substanţe cu poalritate mare

Cromatografia de repartiţie

- Repartiţia solutului între două lichide nemiscibile

- Faza staţionară – film lichid depus pe un suport solid inert

- Caracteristică cromatografiei pe hârtie şi celei clasice pe coloană

- Dezavantaj: instabilitatea lichidului ,,legat” pe suport.

Cromatografia cu schimb ionic

Separarea se bazează pe afinitatea diferită a unei faze staţionare fată de ionii solutului

Răşini cationice:

Matrice-A-Y+ + M+     Matrice-A-M+ + Y+

Răşini anionice:

Matrice-A+Y- + X-

Matrice-A+X- + Y-

Pentru ca schimbul ionic să se producă, ionul Y trebuie să fie mai puţin atras de răşină faţă de ionul solutului

Cromatografia de excludere

Separarea se bazează pe dimensiunile şi formele diferite ale moleculelor

Porii fazei staţionare nu permit accesul moleculelor mari

Moleculele mici sunt reţinute în interiorul porilor.

DEZAVANTAJ:

Moleculele cu ,,formă” identică şi ,,funcţiuni chimice” diferite se comportă asemănător.

Matrice-A+

X-

CLASIFICARE DUPĂ MODUL DE CONTACT ÎNTRE FAZE

FAZA MOBILĂ

FAZA

STAŢIONARĂ

PROCESUL

CROMATOGRAFIC

TIPUL

GAZ

SOLIDĂ

LICHIDĂ

Organic solidă

REPARTIŢIE

EXCLUDERE

ADSORBŢIE

Lichid volatil

Organic solidă

Anorganic solidă

Anorganic solidă

Lichid nevolatil

TIPUL

FAZA MOBILĂ

FAZA

STAŢIONARĂ

PROCESUL

CROMATOGRAFIC

Cromatografie de afinitate

ADSORBŢIE

Anorganic solidă

SOLIDĂ

Organic solidă

Separări polare

EXCLUDERE

Separări nepolare

Ion cromatografie

LICHID

SCHIMB

IONIC

Răşini chelatante

Fază adsorbită normală sau inversă

LICHIDĂ

REPARTIŢIE

Fază legată normală sau inversă

Cromatografie în contracurent

6. MATERIALE DE REFERINŢĂ PENTRU ELEVI

6.1 FIŞA DE DESCRIERE A ACTIVITĂŢILOR

Tabelul următor detaliază sarcinile incluse în:

Modulul 3	Analiza instrumentală

Tabelul va fi folositor în procesul de colectare a dovezilor pentru portofoliul elevilor.

| Numele candidatului: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Data începerii unităţii de competenţă |  |  |
| Data promovării unităţii de competenţă |  |  |

Bifaţi în rubrica „Rezolvat”  sarcinile de lucru pe care le-aţi efectuat.

| Compe-tenţa | Sarcina de lucru | Obiectiv | Rezol-vat |
| --- | --- | --- | --- |
| C 15 Analiza instrumentală |  |  |  |
| C 15.1 | F1, F3, P1, P2, P3, A1, A2, A8, A9, A10, A12, A13, A14 | Clasificarea metodelor de analiză instrumentală; |  |
|  | F1, F3, P1, P2, P3, A1, A2, A8, A9, A10, A12, A13, A14 | Selectarea metodei de analiză în funcţie de scopul obţinut; |  |
|  | F1, F3, P1, P2, P3, A1, A2, A9, A10, A12, A13, A14 | Explicarea aspectelor teoretice care stau la baza analizelor; |  |
| C 15.2 | F2, P1, P2, P3, A2, A3, A5, A6, A9, A12, A13. | Identificarea probei de analizat şi metodei de analiză; |  |
|  | F2, P1, P2, P3, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A9, A12, A13. | Selectarea şi pregătirea reactivilor, ustensilelor şi aparaturii de laborator; |  |
|  | F2, P1, P2, P3, A2, A3, A4, A11, A12, A13. | Executarea determinărilor experimentale în conduţii de securitate; |  |
|  | F2, P1, P2, P3, A2, A3, A4, A9, A10, A12, A13. | Prezentarea rezultatelor determinărilor experimentale; |  |
| C 15.3 | F2, P2, P3, A2, A3, A4, A11, A12, A13. | Compararea rezultatelor determinărilor experimentale cu valorile din standarde; |  |
|  | F2, P2, P3, A2, A3, A4. | Estimarea calităţii probelor analizate; |  |
|  | F2, P2, P3, A2, A3, A4. | Informarea factorilor de decizie privind rezultatele obţinute. |  |
| C 7 Procesarea datelor numerice |  |  |  |
| C 7. 1 | F2, P2, P3, A3, A4, A7, A8, A10, A11, A12, A13. | Colectarea datelor numerice corespunzătoare activităţii planificate |  |
|  | F2, P2, P3, A3, A4, A8, A10, A11, A12, A13. | Selectarea datelor obţinute din măsurători/alte surse |  |
|  | F2, P2, P3, A3, A4, A8, A11, A12, A13. | Înregistrarea datelor |  |
| C 7. 2 | F2, P2, P3, A3, A4, A11, A12, A13. | Efectuarea calculelor în mai multe etape cu numere de mai multe mărimi |  |
|  | F2, P2, P3, A3, A11, A12, A13. | Utilizarea formulelor de calcul |  |
|  | F2, P2, P3, A3, A4, A11, A12, A13. | Reprezentarea grafică a datelor obţinute |  |
|  | F2, P2, P3, A4, A11, A12, A13. | Citirea graficelor |  |
| C 7. 3 | F2, P2, P3, A4, A11, A12, A13. | Compararea rezultatelor cu valori date pentru determinarea erorilor/abaterilor şi tendinţelor |  |
|  | F2, P2, P3, A3, A4, A11, A12, A13. | Formularea concluziilor în baza unei analize critice |  |
|  | F2, P2, P3, A3, A4, A11, A12, A13. | Utilizarea rezultatelor în rezolvarea unei probleme şi luarea deciziilor optime |  |

Bifaţi în rubrica „Rezolvat”  sarcinile de lucru pe care le-aţi verificat!

6.2 ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE PENTRU ELEVI

ACTIVITATEA 1

ELECTROCHIMIA

TEST DE EVALUARE DIAGNOSTIC

C 15.1. Descrie metode de analiză instrumentală folosite în industria  chimică

Acest exerciţiu te va ajuta să identifici în ce măsură cunoştinţele tale anterioare pot fi valorificate în activităţile următoare.

Numele şi prenumele elevului:			Data:

................................		...................................

Rezolvaţi sarcinile următoare şi comparaţi răspunsurile voastre cu rezolvarea dată de profesor.

Autoevaluaţi-vă conform punctajului acordat.

Timp de lucru: 20 min.				Lucrează individual !

Subiectul 1								20 puncte

Încercuiţi litera corespunzătoare răspunsului corect.

- Oxidarea se defineşte ca :

    - fenomenul în care o particulă cedează electroni;

    - fenomenul în care o particulă acceptă electroni;

    - fenomenul prin care are loc o creştere de sarcină negativă;

    - fenomenul prin care are loc o scădere de sarcină pozitivă.

- Substanţele în stare elementară au numărul de oxidare:

    - egal cu sarcina electrică

    - pozitiv;

    - egal cu zero;

    - egal cu numărul grupei din care face parte elementul.

- Anodul este electrodul la nivelul căruia are loc:

    - reducerea;

    - oxidarea;

    - procesul de oxido-reducere:

    - descărcarea ionilor pozitivi şi negativi

- În seria activităţii, metalele cele mai active sunt:

    - cele situate înaintea hidrogenului;

    - cele situate după hidrogen;

    - cele care nu scot hidrogenul din acizi;

    - cele care dezlocuiesc din combinaţiile lor, metalele care îl preced.

- Electroliza este:

    - fenomenul prin care energia chimică se trensformă în energie electrică;

    - fenomenul prin care energia chimică se transformă în energie termică;

    - fenomenul prin care energia chimică se transformă în energie radiantă;

    - fenomenul prin care energia electrică se transformă în energie chimică

Subiectul 2								24 puncte

Numiti părţile componente numerotate şi identificaţi rolul în funcţionarea  elementului galvanic următor, completând Tabelul 6.1

5

6

3

2

4

NaNO3

Zn(NO3)2

CuSO4

Zn

Cu

Figura 6.1 Schema unui element galvanic

1

Tabelul 6.1

| Nr. crt. | Denumire | Rolul în funcţionarea elementului galvanic |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |

Subiectul 3							16 puncte

Numiţi aplicaţiile celulelor galvanice sau ale electrolizei, ilustrate de imaginile de mai jos, completând spaţiile punctate.

Figura 6.2 Utilizările celulelor galvanice

1. ………………….    2. …………………….     3. ………………………       4. ……………………….

Subiectul 4								30 puncte

Relaţia :

se utilizează pentru calculul masei elementului depus la electrod.

Specificaţi semnificaţia termenilor şi numiţi unitatea de măsură, completând Tabelul 6.2

.

Tabelul 6.2

| Termenul | Semnificaţie | Unitate de măsură |
| --- | --- | --- |
| A |  |  |
| n |  |  |
| F |  |  |
| I |  |  |
| t |  |  |

Bifaţi răspunsurile corecte şi calculaţi punctajul total

Tabelul 6.3  AUTOEVALUARE

| Nr. item | Răspunsul ales | CORECT | PUNCTAJ |
| --- | --- | --- | --- |
| I.1 |  |  | 4 puncte |
| I.2 |  |  | 4 puncte |
| I.3 |  |  | 4 puncte |
| I.4 |  |  | 4 puncte |
| I.5 |  |  | 4 puncte |
| II.1 |  |  | 2+2 puncte |
| II.2 |  |  | 2+2 puncte |
| II.3 |  |  | 2+2 puncte |
| II.4 |  |  | 2+2 puncte |
| II.5 |  |  | 2+2 puncte |
| II.6 |  |  | 2+2 puncte |
| III.1 |  |  | 4 puncte |
| III.2 |  |  | 4 puncte |
| III.3 |  |  | 4 puncte |
| III.4 |  |  | 4 puncte |
| IV.1 |  |  | 3+3 puncte |
| IV.2 |  |  | 3+3 puncte |
| IV.3 |  |  | 3+3 puncte |
| IV.4 |  |  | 3+3 puncte |
| IV.5 |  |  | 3+3 puncte |
| Oficiu |  | 10 puncte | 10 puncte |
| Total |  |  | 100 puncte |

Dacă punctajul obţinut la acest test este mai mic de 50 puncte, consultă materialul bibliografic [11] şi [12].

ACTIVITATEA 2

ELECTROGRAVIMETRIA

FIŞĂ DE LUCRU

C 15.1. Descrie metode de analiză instrumentală folosite în industria  chimică

C 15.2. Efectuează analize folosind metode instrumentale

Această activitate vă va ajuta să identificaţi părţile componente ale unui aparat utilizat în analize electrochimice în vederea utilizării ulterioare a acestui aparat în determinări conductometrice.

Numele şi prenumele elevului:				Data:

................................		...................................   Timp de lucru: 20 min.		Lucraţi în echipe de 3-4 elevi !

Cu ajutorul instalaţiei din Figura 6.3 se poate efectua o determinare electrogravimetrică. Completaţi Tabelul 6.4, răspunzând cerinţelor de mai jos.

Autoevaluaţi-vă, comparând răspunsurile voastre cu rezolvarea dată de profesor!

Figura 6.3

Schema unei instalaţii pentru determinări electrogravimetrice

6

2

1

7

3

5

4

Cerinţe:

- Analizaţi cu atenţie imaginea din Figura 6.3 şi identificaţi părţile componente notate cu 1,2,3,4,5,6,7

- Identificaţi elementul care lipseşte şi precizaţi rolul acestuia în instalaţie.

- Descrieţi în cuvinte sau desenaţi elementul care lipseşte din instalaţie

Tabelul 6.4  AUTOEVALUARE

| Nr. item | Răspunsul ales | CORECT | PUNCTAJ |
| --- | --- | --- | --- |
| I.1 | 1. |  | 10 puncte |
| I.2 | 2. |  | 10 puncte |
| I.3 | 3. |  | 10 puncte |
| I.4 | 4. |  | 10 puncte |
| I.5 | 5. |  | 10 puncte |
| I.6 | 6. |  | 10 puncte |
| I.7 | 7. |  | 10 puncte |
| II. | Elementul care lipseşte din imagine este ........., iar rolul său în instalaţie este ............. |  | 5+5 puncte |
| III. | Descrierea sau schema ........ |  | 10 puncte |
| Oficiu |  | 10 puncte | 10 puncte |
| Total |  |  | 100 puncte |

ACTIVITATEA 3

DETERMINAREA ELECTROGRAVIMETRICĂ

A CUPRULUI DIN ALAMĂ - LUCRARE PRACTICĂ

C 15.1. Descrie metode de analiză instrumentală folosite în industria  chimică

C 15.2. Efectuează analize folosind metode instrumentale

C 15.3. Interpretează rezultatele analizelor instrumentale

C 7.2. Prelucrează datele numerice.

Acest exerciţiu te va ajuta să execuţi analiza chimică de laborator în condiţii de securitate, să prelucrezi datele colectate în urma măsurătorilor efectuate şi să prezinţi rezultatele determinării experimentale.

Numele şi prenumele elevului:					Data:

................................				...................................

Timp de lucru: 6 ore.				Lucraţi în echipă !

Citiţi cu atenţie Fişa de laborator F2.

Dacă întâmpinaţi greutăţi cu înţelegerea sau rezolvarea sarcinilor de lucru, consultaţi-vă cu profesorul vostru!

Profesorul va analiza activităţile pe care le-aţi desfăşurat şi va evalua progresul realizat de fiecare în parte!

Cerinţe:

Determinaţi conţinutul procentual de cupru dintr-o probă de alamă (aliaj de Cu-Zn)., lucrând în grupe de 4 elevi

Tabel 6.5     Organizarea echipei

| Elevul 1 |  | Elevul 2 | Elevul 3 | Elevul 4 |  | Timp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Completează fişa de lucru în echipă |  | Completează fişa de lucru în echipă | Completează fişa de lucru în echipă | Completează fişa de lucru în echipă |  | 10 min. |
| Identifică aparatura şi ustensilele | Usucă la masă constantă catodul şi îl cântăreşte la balanţa analitică |  | Realizează montajul instalaţiei |  | Verifică sursa de curent şi reglează caracteristicile curentului | 20 min |
| Pregătiţi soluţia de analizat conform fişei de lucru |  |  | - Montaţi electrozii - Porniţi agitatorul - Conectaţi electrozii la curent |  |  | 20 min. |
| 1. Urmăriţi caracteristicile curentului, temperatura, agitarea, culoarea soluţiei 2. Verificaţi sfârşitul electrolizei 3. Stabiliţi cantitatea de metal depus prin electroliză 4. Calculaţi conţinutul procentual în Cu al probei |  |  |  |  |  | 4 ore |
| 5. Redactaţi referatul lucrării într-o formă cât mai atractivă şi care să cuprinda: - Principiul lucrării. - Ustensile, aparatură şi reactivi. - Mod de lucru. - Prezentarea rezultatelor. - Norme de SSM, PSI şi protectia mediului |  |  |  |  |  | 1 oră |

ACTIVITATEA 4

Analize electrochimice

FIŞĂ DE LUCRU

C 7.2. Prelucrează datele numerice.

C 7.3. Interpretează rezultatele obţinute şi prezintă concluziile

C 15.1. Descrie metode de analiză instrumentală folosite în industria  chimică

C 15.3. Interpretează rezultatele analizelor instrumentale

Această activitate vă va ajuta să interpretaţi datele obţinute în urma analizelor instrumentale, pentru ca apoi, să puteţi trage conculziile privind analiza efectuată

Numele şi prenumele elevului/elevilor:		        Data:

................................		      ...................................

Timp de lucru: 20 min.           Lucraţi împreună cu colegul de bancă !

În Tabelul 6.7 sunt prezentate diagramele rezultate prin prelucrarea datelor obţinute în urma unor analize instrumentale

Cerinţe:

- Scrieţi în coloana C asocierile corecte dintre fiecare cifră din coloana A şi litera corespunzătoare din coloana B.

- Extrageţi valoarea volumului la echivalenţă în cazul metodelor ilustrate de diagramele 1,2,4.

- Precizaţi primele trei etape principale în analiza ilustrată prin diagrama de la punctul 1.

Etapa 1..............................................................................

Etapa 2 .............................................................................

Etapa 3 .............................................................................

- Definiţi principiul metodei ilustrată de diagrama 1

Autoevaluaţi-vă, comparând răspunsurile voastre cu rezolvarea dată de profesor!

Tabelul 6.7  Diagramele rezultate prin prelucrarea datelor obţinute în urma unor analize instrumentale

| A. Diagrama | B. Metoda de analiză instrumentală | C. Asocierea (Exemplu:2-c) |
| --- | --- | --- |
| 1. | a. Cromatogramă |  |
| 2. | b. Titrarea pH-metrică a unui acid tare cu o bază tare |  |
| 3. | c. Titrarea conductometrică a unui acid slab cu o bază slabă |  |
| 4. | d. Titrarea pH-metrică a unei baze tari cu un acid tare |  |
|  | e. Titrarea conductometrică a unui acid tare cu o bază tare |  |

ACTIVITATEA 5

METODE ELECTROCHIMICE DE ANALIZĂ

C 15.2. Efectuează analize folosind metode instrumentale

Această activitate vă va ajuta să identificaţi părţile componente ale unui aparat utilizat în analize electrochimice în vederea utilizării ulterioare a acestui aparat în determinări conductometrice.

Numele şi prenumele elevului/elevilor:		        Data:

................................		      ...................................

Timp de lucru: 10 min.           Lucraţi împreună cu colegul de bancă !

1. Analizaţi cu atenţie imaginea de mai jos, numiţi aparatul prezentat în Figura 6.4 şi identificaţi părţile componente, completând spaţiile punctate.

Figura 6.4 ..................................

5...........................................

4....................................

3....................................

2....................................

1.................................

2. Completaţi tabelul de mai jos pentru cele cinci elemente identificate.

Tablel 6.8 Denumirea elementelor identificate şi rolul acestora

| Nr. crt | Denumire | Rolul elementului identificat în funcţionarea aparatului |
| --- | --- | --- |

Comparaţi rezolvarea voastră cu rezolvarea prezentată de profesor, unde veţi găsi răpunsurile corecte!

ACTIVITATEA 6

Analize electrochimice

FIŞĂ DE LUCRU

C 15.1. Descrie metode de analiză instrumentală folosite în industria  chimică

C 15.2. Efectuează analize folosind metode instrumentale

Această activitate vă va ajuta să identificaţi etapele realizării unei analize electrochimice.

Numele şi prenumele elevului/elevilor:		Data:

................................		...................................

Timp de lucru: 20 min.	Rezolvaţi sarcinile de lucru împreună cu colegul de bancă!

Citiţi cu atenţie sarcina de lucru înainte de a trece la rezolvarea ei !

Dacă întâmpinaţi greutăţi cu înţelegerea sau rezolvarea sarcinilor de lucru, consultaţi-vă cu profesorul vostru!

Etapele de analiză ale unei metode instrumentale sunt ilustrate în mod aleoatoriu în imaginile de mai jos.

- Asociaţi operaţiile enumerate în coloana A, cu imaginile din coloana B.

Tabel 6.9 Ilustrarea etapelor de analiză ale unei metode instrumentale

| A. Operaţia | B. Imaginea | Corespondenţa (Exemplu:2-c) |
| --- | --- | --- |
| 1.Se conectează agitatorul magnetic la sursa de curent electric. 2. Se umple biureta cu titrant 3. Se conectează celula conductometrică la borna conductometrului 4.Se citeşte conductanţa soluţiei înainte de începutul titrarii şi apoi se adaugă volume mici de titrant 5. Soluţia de analizat diluată se aşază pe agitatorul magnetic 6. Se aşază agitatorul magnetic care va asigura omogenizarea soluţiei | a |  |
|  | b |  |
|  | c |  |
|  | d |  |
|  | e |  |
|  | f |  |
|  | g |  |

- Precizaţi alte două etape care lipsesc din lista prezentată în coloana A şi numerotaţi etapele lipsă cu cifrele 7 şi respectiv, 8

7. ..................................................................

8. ................................................................

- Aranjaţi în ordine logică etapele de lucru din coloana A (trecând în cercurile de mai jos cifrele cu care au fost numerotate), inserând şi cele două etape care lipsesc

- Identificaţi metoda elecrochimică de analiză, numiţi mărimea  care se determină şi precizaţi unitatea de măsură

Metoda electrochimică: ...........

Mărimea care se determină: .......

Unitatea de măsură: ...........

Autoevaluaţi-va comparând răspunsurile voastre cu rezolvarea dată de profesor!

ACTIVITATEA 7

Analize electrochimice

FIŞĂ DE LUCRU

C 15.1. Descrie metode de analiză instrumentală folosite în industria  chimică

C 15.2. Efectuează analize folosind metode instrumentale

Această activitate vă va ajuta să vă familiarizaţi cu una dintre metodele de analiză instrumentală

Numele şi prenumele elevului/elevilor:		Data:

................................		...................................

Timp de lucru: 20 min.	Rezolvaţi sarcinile de lucru împreună cu colegul de bancă!

Citiţi cu atenţie sarcina de lucru înainte de a trece la rezolvarea ei !

Dacă întâmpinaţi greutăţi cu înţelegerea sau rezolvarea sarcinilor de lucru, consultaţi-vă cu profesorul vostru!

Figura 6.5 jos prezintă montajul experimental utilizat în titrări conductometrice

Figura 6.5 Montajul experimental

4

al unei titrări conductometrice

3

2

1

6

5

- Alegeţi din lista de mai jos elementele componente ale instalaţiei din figură şi precizaţi rolul fiecăreia în determinare, completând Tabelul 6.10

Listă: pahar cu soluţie de analizat, conductometru, agitator magnetic, biuretă, stativ, celulă conductometrică

Tabel 6.10 Elementele componente ale instalaţiei unei titrări conductometrice

| Nr. elementului | Denumirea elementului din listă | Rolul elementului identificat în funcţionarea aparatului |
| --- | --- | --- |

- Precizaţi primele trei etape principale în titrarea conductometrică

Etapa 1..............................................................................

Etapa 2 .............................................................................

Etapa 3 .............................................................................

- Precizaţi următoarele:

- Metoda de analiză instrumentală din care face parte titrarea conductometrică este .........

- Mărimea fizica măsurată .................

- Unitatea de măsură pentru mărimea fizică măsurată ................

Autoevaluaţi-va comparând răspunsurile voastre cu rezolvarea dată de profesor!

ACTIVITATEA 8

Analize electrochimice

FIŞĂ DE LUCRU

C 15.1. Descrie metode de analiză instrumentală folosite în industria chimică

Această activitate vă va ajuta să vă familiarizaţi cu metodele electrochimice de analiză

Numele şi prenumele elevului/elevilor:		        Data:

................................		      ...................................

Timp de lucru: 20 min.			Lucraţi individual !

Diagrama de mai jos conţine câteva metode electrochimice de analiză şi mărimile măsurate.

Masa

Potenţial de electrod

Electrogravimetrie

Refractometrie

Conductometrie

pH-metrie

pH-ul

Absorbanţă

Potenţiometrie

Polarografie

Conductibilitate

Polarimetrie

Realizaţi următoarele conexiuni:

- Cu o linie trasată cu marker roşu, uniţi între ele metodele electrochimice

- Cu o linie trasată cu marker albastru, uniţi între ele mărimile măsurate prin metode electrochimice

- Cu o săgeată, realizaţi corespondenţa dintre metoda electrochimică şi mărimea măsurată

Autoevaluaţi-va comparând răspunsurile voastre cu rezolvarea dată de profesor!

ACTIVITATEA 9

Analize electrochimice

CONCURS

C 15.1. Descrie metode de analiză instrumentală folosite în industria chimică

Această activitate vă va ajuta să vă familiarizaţi cu metodele electrochimice de analiză

Numele şi prenumele elevului/elevilor:		Data:

......................................	      ...................................

Timp de lucru: 20 min.			Lucraţi în echipe de 3–4 elevi

Realizaţi o digramă tip ,,ciorchine" având ca temă titrarea pH-metrică. Scrieţi tot ce vă trece prin minte despre această temă, realizând conexiuni între ideile ce par a fi conectate. Nu vă opriţi decât atunci vi se epuizează ideile sau timpul pus la dispoziţie.

Puteţi să porniţi de la exemplul de mai jos.

Titrare

pH-metrică

Adăugarea din biuretă a câte 0,5 ml  soluţie

Soluţie NaOH 0,1n

Biuretă

NaOH solid

Apă distilată

Activitatea poate fi organizată sub forma unui concurs între echipe. Echipa care realizează numărul cel mai mare de conexiuni corecte este câştigătoare

ACTIVITATEA 10

Analize electrochimice

DIAGRAMA VENN

C 15.1. Descrie metode de analiză instrumentală folosite în industria chimică

Această activitate vă va ajuta să vă familiarizaţi cu metodele electrochimice de analiză

Numele şi prenumele elevului/elevilor:		Data:

......................................	      ...................................

Timp de lucru: 20 min.		  Lucraţi împreună colegul de bancă !

Realizaţi o comparaţie între următoarele metode de analiză electrochimică: titrarea conductometrică şi titrarea pH-metrică. Prezentaţi comparaţia sub formă de diagramă, ca în exemplul de mai jos.

Comparaţie între

titrarea pH-metrică şi conductometrică după:

-principiu;

-aparatura folosită;

-mărimea măsurată;

-unitatea de măsură.

Titrare conductometrică

Deosebiri

Titrare pH-metrică

Deosebiri

Asemănări

Autoevaluaţi-va, comparând răspunsurile voastre cu rezolvarea dată de profesor!

ACTIVITATEA 11

Analize electrochimice

FIŞĂ DE LUCRU

C 7.1 Planifică o activitate şi culege date numerice în legătură cu aceasta.

C 7.2 Prelucrează datele numerice.

C 7.3 Interpretează rezultatele obţinute şi prezintă concluziile

C 15.3 Interpretează rezultatele analizelor instrumentale

Această activitate vă va ajuta să prelucraţi şi să interpretaţi datele obţinute în urma unei analize instrumentale, pentru ca apoi, să puteţi trage conculziile privind analiza efectuată

Numele şi prenumele elevului/elevilor:		        Data:

................................		      ...................................

Timp de lucru: 20 min.           Lucraţi împreună cu colegul de bancă !

În Tabelul 6.11 sunt prezentate datele obţinute în urma unei titrari efectuate printr-o metodă electochimică

Tabelul 6.11

| V, ml | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pH | 12 | 12 | 12 | 12 | 11,8 | 11,5 | 11 | 10 | 4 | 3,5 | 3,5 |

0

2

4

6

8

10

12

14

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Volum, ml

pH

Cerinţe:

- Numiţi metoda electrochimică utilizată;

- Trasaţi curba de titrare conform datelor din Tabelul 6.11  ;

- Explicaţi ce reprezintă diagrama obţinută;

- Extrageţi valoarea volumului la echivalenţă.

Autoevaluaţi-vă, comparând răspunsurile voastre cu rezolvarea dată de profesor!

ACTIVITATEA 12

Analize instrumentale

PREZENTARE POWER POINT

C 7.1. Planifică o activitate şi culege date numerice în legătură cu aceasta.

C 7.2. Prelucrează datele numerice.

C 7.3. Interpretează rezultatele obţinute şi prezintă concluziile

C 15.1. Descrie metode de analiză instrumentală folosite în industria  chimică

C 15.2. Efectuează analize folosind metode instrumentale

C 15.3. Interpretează rezultatele analizelor instrumentale

Această activitate se poate realiza fie la sfărşitul unui capitol, fie la sfârşitul modului şi vă va ajuta să realizaţi recapitulare a noţiunilor acumulate şi o evaluare finală a nivelului de realizare a competenţelor.

Numele şi prenumele elevului/elevilor:		        Data:

................................		      ...................................

Timp de lucru:3 ore 		     Lucraţi în echipe de 3-4 elevi !

Utilizaţi portofoliul personal şi realizaţi o prezentare PowerPoint cât mai originală având ca temă o metodă de analiză utilizată de voi în laborator (Ex. Determinarea refractometrică a concentraţiei unei soluţii de alcooli). Utilizaţi datele din fişele de lucru elaborate de voi, poze realizate în timpul efectuării unor operaţii importante, comentaţi rezultatele şi eventualele erori !

Prezentarea va avea următoarea structură:

- Principiul lucrării;

- Aparatură, ustensile, reactivi utilizate;

- Etapele metodei de analiză;

- Prezentarea rezultatelor şi a eventualelor erori;

- Prelucrarea datelor;

- Concluzii;

- Norme de securitate şi sănătate în muncă specifice.

Evaluare:

- Fiecare echipă va prezenta în faţa clasei tema aleasă prin intermediul liderului echipei. Timpul de prezentare nu trebuie să depăşească 15-20 min.

- Elevii şi profesorul vor adresa întrebări (min. 3)

- Evaluarea se va realiza conform fişei de evaluare prezentată de profesor.

ACTIVITATEA 13

Analize OPTICE

FIŞĂ DE LUCRU

C 7.1. Planifică o activitate şi culege date numerice în legătură cu aceasta.

C 7.2. Prelucrează datele numerice.

C 7.3. Interpretează rezultatele obţinute şi prezintă concluziile

C 15.1. Descrie metode de analiză instrumentală folosite în industria  chimică

C 15.2. Efectuează analize folosind metode instrumentale

C 15.3. Interpretează rezultatele analizelor instrumentale

Această activitate vă va ajuta să vă familiarizaţi cu una dintre metodele optice de analiză.

Numele şi prenumele elevului/elevilor:		        Data:

................................		      ...................................

Timp de lucru:20 min. 		    	 Lucraţi individual !

În schema bloc din Figura 6.6 sunt reprezentate părţile componente ale unui spetrometru.

Figura 6.6 Schema bloc a unui spectrometru

S

M

P

R

I

Cerinţe:

1. Secificaţi semnificaţia notaţiilor S, M, P, R, I din schema bloc din Figura 6.6

S- ................................;

M-.................................;

P- .................................;

R-..................................;

I-...................................

2. Realizaţi conexiunile dintre etapele prin care se determină concentraţia probei necunoscute din Figura 6.7  obţinând ordinea logică a acestora.

Figura 6.7  Etapele analizei spectrometrice

Alegerea şi fixarea lungimii de undă

Măsurarea absorbanţei soluţiilor etalon

Trasarea dreptei de etalonare

Măsurarea absorbanţei soluţiei de concentraţie necunoscută

Prepararea seriei de soluţii etalon

Determinarea concentraţiei de component din soluţia de analizat

3.Precizaţi mărimile care sunt prezente pe axele de coordonate al curbei de etalonare.

Axa Ox-..................; Axa Oy-..................

- Precizaţi ce reprezintă curba din Figura 6.8

Figura 6.8 .

Autoevaluaţi-vă, comparând răspunsurile voastre cu rezolvarea dată de profesor!

ACTIVITATEA 14

Metode optice de analiză

FIŞĂ DE LUCRU

C 15.1. Descrie metode de analiză instrumentală folosite în industria  chimică

Această activitate vă va ajuta să vă familiarizaţi cu una dintre metodele de analiză instrumentală

Numele şi prenumele elevului/elevilor:		Data:

................................		...................................

Timp de lucru: 20 min.

Citiţi cu atenţie sarcina de lucru înainte de a trece la rezolvarea ei !

Rezolvaţi sarcinile de lucru împreună cu colegul de bancă!

Folosind silabele de mai jos, definiţi Refractometria

TO, NA, RE, IN, FRAC

DA, CA, MA, E, LOR

DE, STA, CI, STAN

ME, CON, IN, DI, TI, TE

TI, LI, RA, DE,  AI

OP, ZA, SU, RE, n

CA, A, REA, LOR, SUB

2. Găsiţi cheia aritmogrifului de mai jos

| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- ... de radiaţii, ca de exemplu, lămpi de incandescenţă;

- Metode de analiză care au la bază proprietăţile optice ale materialului supus analizei;

- Ochiul omenesc a fost primul ..... utilizat în spectroscopie;

- Reprezintă numărul de oscilaţii complete efectuate în unitatea de timp;

- Colorimetria este o metodă analitică de determinare ..... care se bazează pe compararea vizuală a intensităţii culorii unor soluţii;

- Reprezintă raportul dintre intensitatea radiaţiei transmise şi intensitatea radiaţiei incidente;

- .... de etalonare, ca de exemplu, A = f(C).

Autoevaluaţi-vă, comparând răspunsurile voastre cu rezolvarea dată de profesor!

ACTIVITATEA 15

Metode instrumentale

EVALUARE FINALĂ

C 7.1. Planifică o activitate şi culege date numerice în legătură cu aceasta.

C 7.2. Prelucrează datele numerice.

C 7.3. Interpretează rezultatele obţinute şi prezintă concluziile

C 15.1. Descrie metode de analiză instrumentală folosite în industria  chimică

C 15.2. Efectuează analize folosind metode instrumentale

C 15.3. Interpretează rezultatele analizelor instrumentale

Acest exerciţiu te va ajuta să identifici în ce măsură ţi-ai însuşit competenţele necesare promovării Modulului Analiza instrumentală.

Numele şi prenumele elevului/elevilor:		Data:

................................		...................................

Timp de lucru: 50 min.

Citiţi cu atenţie sarcina de lucru înainte de a trece la rezolvarea ei !

Rezolvaţi sarcinile de lucru individual!

Subiectul I									30 puncte

I.1 Pentru fiecare din cerinţele de mai jos, bifaţi litera corespunzătoare răspunsului corect:

- La electroliza cuprului din alamă, la anod are loc:

- oxidarea;

- reducerea;

- depunerea metalului;

- neutralizarea.

- Curba de titrare conductometrică a unei soluţii de NaOH cu soluţie de HCl este corect ilustrată dacă:

- conductanţa este pe ordonată;

- potenţialul este pe ordonată;

- conductanţa este pe abscisă;

- potenţialul este pe abscisă.

- Legea Lambert-Beer se exprimă prin relaţia:

  - ;

  - ;

  - .

- Unitatea de măsură pentru conductivitate este:

- ohm-1;

- ohm-1·cm-1;

- siemens;

- siemens-1.

- Refractometria se bazează pe măsurarea:

- pH-ului;

- potenţialului;

- diferenţei de potenţial;

- indicelui de refracţie.

I.2 În coloana A sunt indicate mărimile de măsurat, iar în coloana B, unităţile de măsură. Scrieţi în coloana C asocierile corecte dintre fiecare cifră din coloana A şi litera corespunzătoare din coloana B

| A. Mărimea de măsurat | B. Unitatea de măsură | Corespondenţa (Exemplu: 2-c) |
| --- | --- | --- |
| - Conductanţă - Rezistenţă - Transmitanţă - Tensiune electromotoare - Conductivitate | - volţi (V) - adimensională - ohmi (Ω) - Mililitri (ml) - Siemens |  |

I.3 Citiţi cu atenţie enunţurile următoare. Apreciaţi valoarea de adevărat (A) sau fals (F), bifând căsuţa corespunzătoare.

|  |  | A |  | F |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Refractometria este o metodă electrochimică de analită |  |  |  |  |
| 2. Metoda de analiză bazată pe măsurarea indicelui de refracţie se numeşte nefelometrie |  |  |  |  |
| 3. Transmitanţa se măsoara ca raportul dintre intensitatea radiaţiei transmise şi intensitatea radiaţiei incidente. |  |  |  |  |

Reformulează enunţurile false, astfel încât să devină adevărate:

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Subiectul II									30 puncte

II. 1 Alegeţi informaţia corectă care completează spaţiile libere, selectând din lista de mai jos: acizii, oscilaţii, optică, electroliţii

- ..........................sunt substanţe care conduc curentul electric atunci când se află în stare topită sau în soluţie.

- Frecvenţa reprezintă numărul de .................. complete efectuate în unitatea de timp

- .................. au pH mai mic decât 7.

II.2 Figura de mai jos reprezintă curba de titrare conductometrică a unei baze tari cu un acid tare.

    - Completaţi curba de titrare conductometrică cu cele două mărimi de pe axele de coordonate. Numiţi aceste mărimi precum şi mărimea indicată de Ve.

    - Enumeraţi primele trei etape ale titrării conductometrice

Subiectul III									30 puncte

O proba de alamă cu masa de 10 g a fost adusă în soluţie prin dezagregare, obţinându-se 1l soluţie, din care s-au supus electrolizei 100 ml soluţie. Cantitatea de Cu determinată prin cântărirea catodulul înainte şi după electroliză a fost mCu=0,6 g.

a. Calculaţi masa de Cu conţinută într-un litru de soluţie

b. Calculaţi conţinutul procentual în Cu al alamei.

7.SUGESTII PRIVIND EVALUAREA

Evaluarea trebuie să fie corelată cu criteriile de performanţă şi cu tipul  probelor care sunt precizate în Standardul de Pregătire Profesională.

În parcurgerea  modulului, se va utiliza evaluare de tip diagnostic la începutul modului, formativ pe tot parcursul desfăşurării activităţii şi, la final, evaluare de tip sumativ pentru verificarea atingerii competenţelor.

Elevii trebuie evaluaţi numai în ceea ce priveşte dobândirea competenţelor specificate în cadrul acestui modul. O competenţă se va evalua o singură dată.

În parcurgerea modulului elevii exersează şi alte competenţe din unităţile de competenţă de abilităţi cheie şi din unităţile de competenţă tehnică generală necesare atingerii competenţelor modulului, urmând ca acestea să fie evaluate în cadrul modulelor care le includ.

Cum evaluăm?

Prin stabilirea clară şi transparentă a parcursului: scopuri – obiective – instrumente de evaluare – rezultate – interpretare – comunicare.

Când evaluăm?

La începutul unui proces (predictivă) pe parcursul acestuia (formativă sau continuă), la finalul său (sumativă).

Cu ce evaluăm?

Cu instrumente de evaluare orală /scrisă/ practică;

Prin observaţie directă pe parcursul procesului;

Prin exerciţii, probleme, eseuri, teme pentru acasă;

Prin proiecte, referate, teme pentru investigaţiile individuale sau de grup;

Prin proceduri de autoevaluare, evaluare pe perechi şi de grup, cu scopul creşterii reflecţiei metacognitive şi al socializării;

Prin portofolii individuale;

Portofoliul  face parte din categoria metodelor şi instrumentelor alternative de evaluare, fiind numit şi ,,cartea de vizită a elevului”.

Portofoliul se compune din materiale obligatorii şi opţionale, selectate de elev şi/sau profesor şi care reflectă participarea la derularea şi soluţionarea temei date; cuprinde o selecţie dintre cele mai bune lucrări sau realizări personale ale elevului, cele care îl reprezintă, care pun în evidentă progresele sale, care permit aprecierea aptitudinilor, talentelor, pasiunilor, contribuţiilor personale. Alcătuirea portofoliului este o ocazie unică pentru elev de a se autoevalua, de a-si descoperi valoarea competenţelor şi eventualele greşeli. Portofoliul este un instrument care îmbină învăţarea cu evaluarea.

Conţinutul unui portofoliu poate fi următorul:

- Lista conţinutului acestuia (sumarul, care include titlul fiecărei lucrări, fişe etc. şi numărul paginii la care se găseşte);

- Argumentaţia care explică ce lucrări sunt incluse în portofoliu, de ce este importantă fiecare lucrare, cum se articulează între ele într-o viziune de ansamblu a elevului/grupului cu privire la subiectul respectiv;

- Lucrările pe care le realizează elevul individual sau în grup:

  - Rezumate;

  - Eseuri;

  - Articole, referate, comunicări;

  - Temele de zi cu zi;

  - Fişe individuale de studiu;

  - Proiecte si experimente;

  - Rapoarte scrise – de realizare a proiectelor;

  - Teste şi lucrări semestriale;

  - Chestionare de aptitudini, stiluri de învăţare;

  - Înregistrări video, fotografii care reflectă activitatea desfăşurată de elevi individual sau în grup;

  - Observaţii, reflecţii proprii ale elevului asupra a ceea ce lucrează

  - Autoevaluări ale elevului / grupului;

  - Alte materiale care reflectă participarea elevului / grupului la derularea şi soluţionarea temei date

    - Comentarii suplimentare şi evaluări ale profesorului, ale altor grupuri de învăţare şi / sau ale altor parţi interesate ( ex. Părinţi).

8.SOLUŢIILE EXERCIŢIILOR

ACTIVITATEA 1

| Nr. item | Răspunsul corect |  |  | CORECT | PUNCTAJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I.1 | a |  |  |  | 4 puncte |
| I.2 | c |  |  |  | 4 puncte |
| I.3 | b |  |  |  | 4 puncte |
| I.4 | a |  |  |  | 4 puncte |
| I.5 | d |  |  |  | 4 puncte |
| II.1 | Semicelula zincului | Permite desfăşurarea procesului de oxidare |  |  | 2+2 puncte |
| II.2 | Semicelula cuprului | Permite desfăşurarea procesului de reducere |  |  | 2+2 puncte |
| II.3 | Catod | Permite contactul electric între soluţie şi circuitul exterior şi desfăşurarea procesului de reducere |  |  | 2+2 puncte |
| II.4 | Anod | Permite contactul electric între soluţie şi circuitul exterior şi desfăşurarea procesului de oxidare |  |  | 2+2 puncte |
| II.5 | Punte de sare | Realizează contactul electric între soluţii prin intermediul ionilor, împieducând amestecarea soluţiilor |  |  | 2+2 puncte |
| II.6 | Voltmetru | Permite măsurarea diferenţei de potenţial dintre cei doi electrozi |  |  | 2+2 puncte |
| III.1 | Baterii |  |  |  | 4 puncte |
| III.2 | Acumulator electric |  |  |  | 4 puncte |
| III.3 | Acoperiri metalice |  |  |  | 4 puncte |
| III.4 | Purificarea metalelor |  |  |  | 4 puncte |
| IV.1 | Masa atomică |  | g/atom gram |  | 3+3 puncte |
| IV.2 | Numărul de electroni implicaţi în proces |  | e- |  | 3+3 puncte |
| IV.3 | Faraday |  | C |  | 3+3 puncte |
| IV.4 | Intensitatea curentului electric |  | A |  | 3+3 puncte |
| IV.5 | Timp |  | s |  | 3+3 puncte |
| Oficiu |  |  |  | 10 puncte | 10 puncte |
| Total |  |  |  | 100 puncte | 100 puncte |

ACTIVITATEA 2

| Nr. item | Răspunsul ales | CORECT | PUNCTAJ |
| --- | --- | --- | --- |
| I.1 | 1. Soluţia de analizat |  | 10 puncte |
| I.2 | 2. Anod |  | 10 puncte |
| I.3 | 3. Ampermetru |  | 10 puncte |
| I.4 | 4. Voltmetru |  | 10 puncte |
| I.5 | 5. Sursă de curent electric |  | 10 puncte |
| I.6 | 6. Bucată de fier izolată |  | 10 puncte |
| I.7 | 7. Agitator magnetic |  | 10 puncte |
| II. | Elementul care lipseşte din imagine este catodul de Pt, iar rolul său în instalaţie este de a permite depunerea metalului de analizat în urma reducerii electrochimice |  | 5+5 puncte |
| III. | Descriere: Catodul este sub forma unui cilindru cu pereţii de sită de fir de platină. De cilindrul de sită este lipit un fir de Pt care face legătura la sursa de curent sau schema |  | 10 puncte |
| Oficiu |  | 10 puncte | 10 puncte |
| Total |  | 100 puncte | 100 puncte |

ACTIVITATEA 3

Lucrarea practică se execută în grupe de 3-4 elevi numai sub supravegherea profesorului.

| Elevul 1 |  | Elevul 2 | Elevul 3 | Elevul 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifică aparatura şi ustensilele | Usucă la masă constantă catodul şi îl cântăreşte la balanţa analitică |  | Realizează montajul instalaţiei | Verifică sursa de curent şi reglează caracteristicile curentului |
| Pentru sarcina corect realizată se acordă câte 10 puncte; pentru sarcina parţial corect sau incomplet realizată se acordă 5 puncte; pentru sarcina incorect realizată sau nerealizată se acordă 0 puncte |  |  |  |  |
| Pregătiţi soluţia de analizat conform fişei de lucru |  |  | - Montaţi electrozii - Porniţi agitatorul - Conectaţi electrozii la curent |  |
| Pentru sarcina corect realizată se acordă câte 10 puncte; pentru sarcina parţial corect sau incomplet realizată se acordă 5 puncte; pentru sarcina incorect realizată sau nerealizată se acordă 0 puncte |  |  |  |  |
| 1. Urmăriţi caracteristicile curentului, temperatura, agitarea, culoarea soluţiei 2. Verificaţi sfârşitul electrolizei 3. Stabiliţi cantitatea de metal depus prin electroliză 4. Calculaţi conţinutul procentual în Cu al probei |  |  |  |  |
| Pentru sarcina corect realizată se acordă câte 20 puncte; pentru sarcina parţial corect sau incomplet realizată se acordă 10 puncte; pentru sarcina incorect realizată sau nerealizată se acordă 0 puncte |  |  |  |  |
| 5. Redactaţi referatul lucrării într-o formă cât mai atractivă şi care să cuprinda: - Principiul lucrării. - Ustensile, aparatură şi reactivi. - Mod de lucru. - Prezentarea rezultatelor. - Norme de SSM, PSI şi protectia mediului |  |  |  |  |
| Pentru fiecare cerintă corect realizată se acordă câte 10 puncte; pentru cerinţă parţial corect sau incomplet realizată se acordă 5 puncte; pentru cerinţă incorect realizată sau lipsa acesteia, se acordă 0 puncte |  |  |  |  |

Se acordă 10 puncte din oficiu

ACTIVITATEA 4

EVALUARE

- 1-b; 2-e; 3-a; 4-d.

Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 5 puncte; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia, 0 puncte

Titrarea conductometrică a unui acid tare cu o bază tare.Ve=4ml

Titrarea pH-metrică a unui acid tare cu o bază tare.Ve=4ml

Titrarea conductometrică a unui acid tare cu o bază tare

Ve=7,5 ml

Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 5 puncte; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia, 0 puncte

- Etapa 1: Introducerea într-un pahar Berzelius a soluţiei de analizat şi diluarea acesteia cu apă distilată pentru a acoperi complet partea sferică a electrodului de sticlă

Etapa 2: Umplerea biuretei cu soluţia de titrant

Etapa 3: Introducerea electrozilor (electrodului) şi agitatorului în soluţie

Pentru răspuns corect se acordă câte 10 puncte; pentru răspuns parţial corect sau incomplet se acordă 5 puncte; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia se acordă 0 puncte

- Principiul metodei PH-metria constă în măsurarea tensiunii electromotoare a unei pile formate din soluţia de analizat, un electrod indicator al cărui potenţial depinde de activitatea ionilor de hidrogen aflaţi în soluţie şi un electrod de referinţă

Pentru răspuns corect se acordă câte 10 puncte; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia se acordă 0 puncte

Se acordă 10 puncte din oficiu

ACTIVITATEA 5

1.Figura 6.4  CONDUCTOMETRU

1.Conductor electric

2. Celulă conductometrică

3. Scală

4. Selector de scală

5.Comutator

Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 10 puncte; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia se acordă 0 puncte

2.

| Nr. crt | Denumire | Rolul elementului identificat în funcţionarea aparatului |
| --- | --- | --- |
|  | Conductor electric | Face legătura între celula conductometrică şi conductometru |
|  | Celulă conductometrică | Pune în evidenţă proprietăţile de conductibilitate electrică ale soluţiei electrolit studiate |
|  | Scală gradată | Permite citirea valorii conductivităţii |
|  | Selector de scală | Permite selectarea scalei care să permită înregistrarea valorii specifice soluţiei studiate |
|  | Comutator | Permite pornirea şi oprirea aparatului |

Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 6 puncte; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia se acordă 0 puncte

Se acordă 10 puncte din oficiu

ACTIVITATEA 6

| Nr. item | Răspunsul corect | CORECT | PUNCTAJ |
| --- | --- | --- | --- |
| I.1 | 1-f |  | 5 puncte |
| I.2 | 2-c |  | 5 puncte |
| I.3 | 3-g |  | 5 puncte |
| I.4 | 4-a |  | 5 puncte |
| I.5 | 5-e |  | 5 puncte |
| I.6 | 6-b |  | 5 puncte |
| II.1 | 7.Se etalonează conductometrul pe domeniul de măsură ales |  | 10 puncte |
| II.2 | 8.Rezultatele se trec într-un tabel, se trasează curba de titrare şi se calculează concentraţia speciei titrate |  | 10 puncte |
| III.4 | 6, 2, 5, 3, 7, 1, 4, 8 |  | 8x2 puncte |
| IV.1 | Metoda electrochimică: conductometria |  | 6 puncte |
| IV.2 | Mărimea care se determină: conductivitate |  | 6 puncte |
| IV.3 | Unitatea de măsură: Ω-1·cm-1 sau S·cm-1 |  | 6 puncte |
| Oficiu |  | 10 puncte | 10 puncte |
| Total |  | 100 puncte | 100 puncte |

ACTIVITATEA 7

| Nr. item | Răspunsul corect |  | CORECT | PUNCTAJ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | 1-stativ | Susţine biureta utilizată la titrare |  | 5 + 5 puncte |
| I. | 2-celulă conductometrică | Permite studiul proprietăţilor legate de conductibilitatea electrică a soluţiilor de electroliţi |  | 5 + 5 puncte |
| I. | 3-conductometru | Permite citirea valorilor conductibilităţii |  | 5 + 5 puncte |
| I. | 4-biuretă | Adăugarea unor volume mici de titrant |  | 5 + 5 puncte |
| I. | 5-pahar cu soluţie de analizat | Permite realizarea titrării şi măsurarea conductibilităţii |  | 5 + 5 puncte |
| I. | 6-agitator magnetic | Omogenizarea soluţiei şi creşterea vitezei de reacţie |  | 5 + 5 puncte |
| II. | Etapa 1 Introducerea soluţiei de analizat în paharul Berzelius şi diluarea cu apă distilată |  |  | 10 puncte |
| II. | Etapa 2 Introducerea agitatorului format dintr-o bucăţică de fier învelită în material plastic |  |  | 10 puncte |
| II. | Etapa 3 Introducerea celulei conductometrice în soluţia de analizat avînd grijă ca electrozii să fie acoperiţi cu soluţie |  |  | 10 puncte |
| III.1 | Metodă electrochimică |  |  | 4 puncte |
| III.2 | Mărimea care se determină: conductivitate |  |  | 3 puncte |
| III.3 | Unitatea de măsură: Ω-1·cm-1 sau S·cm-1 |  |  | 3 puncte |
| Oficiu |  |  | 10 puncte | 10 puncte |
| Total |  |  | 100 puncte | 100 puncte |

ACTIVITATEA 8

Masa

Potenţial de electrod

Electrogravimetrie

Refractometrie

Conductometrie

pH-metrie

pH-ul

Absorbanţă

Potenţiometrie

Polarografie

Conductibilitate

Polarimetrie

Evaluare:

Se acordă câte 10 puncte pentru fiecare conexiune corectă între metodele electrochimice de analiză ............5x10=50 puncte

Se acordă căte 5 puncte pentru fiecare conexiune corectă între mărimile măsurate ......................................... 4x5=20 puncte

Se acordă câte 5 puncte pentru fiecare corespondenţă corectă între metodele electrochimice de analiză şi mărimile măsurate ........................................................................................5x4=50 puncte

Se acordă din oficiu ........................................................... 10 puncte

Total : 100 puncte

ACTIVITATEA 9

Clasa se organizează în echipe de 3-4 elevi care vor realiza diagrama cerută, vor prezenta in fata clasei conexiunile realizate şi se va calcula rezultatul. Va fi declarată câştigătoare echipa cu cel mai mare număr de conexiuni corecte realizate.

Profesorul poate premia această echipa câştigătoare.

ACTIVITATEA 10

10p Principiu:

-măsurarea t.e.m. a unei

pile formate din soluţia

de analizat,un electrod

indicator şi un

electrod de referintă

15 p Aparatură:

- pH-metru,

- electrod

indicator,

- electrod de

referinţă

5p Mărimea măsurată :

- pH-ul

Titrare conductometrică

Deosebiri

Asemănări

10p Metode 		       10p Principiu:

electrochimice                     măsurarea

20 p Aparatură:                   variaţiei

- Biuretă			conductivităţi

- Stativ			soluţiei

- pahar Berzelius	     10 p Aparatură:

- agitator magnetic       - conductometru

- celulă

conductometrică

5p Mărime măsurată:

-conductivitate

5p Unitate de măsură:

- Ω-1·cm-1

Titrare pH-metrică

Deosebiri

- Principiu – 30 puncte

Pentru răspuns corect se acordă câte 10 puncte; pentru răspuns parţial corect sau incomplet se acordă 5 puncte; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia se acordă 0 puncte

- Aparatură – 45 puncte

Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 5 puncte; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia, 0 puncte

- Mărimea măsurată – 10 puncte

Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 5 puncte; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia, 0 puncte

- Unitate de măsură – 5 puncte

Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 5 puncte; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia, 0 puncte

Se acordă 10 puncte din oficiu.

ACTIVITATEA 11

1. Metoda electrochimică utilizată este Titrarea pH-metrică

Pentru răspuns corect se acordă câte 10 puncte; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia se acordă 0 puncte

2. Curba de titrare va fi cea reprezentată conform datelor din Tabelul 6.11 este:

Pentru răspuns corect se acordă câte 40 puncte; pentru răspuns parţial corect sau incomplet se acordă 20 puncte; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia se acordă 0 puncte

3. Diagrama obţinută reprezintă Curba de titrare a unei baze tari cu un acid tare

Pentru răspuns corect se acordă câte 20 puncte; pentru răspuns parţial corect sau incomplet se acordă 10 puncte; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia se acordă 0 puncte

4. Ve ≈ 7,5 ml

Pentru răspuns corect se acordă câte 20 puncte; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia se acordă 0 puncte

Se acordă 10 puncte din oficiu.

ACTIVITATEA 12

APRECIEREA PREZENTĂRII PowerPoint

| Criteriul | DA/NU/PARŢIAL | Punctaj |
| --- | --- | --- |
| 1.Lucrarea acoperă întreaga temă |  | Pentru aprecierea cu DA se acordă 10 puncte; pentru aprecierea cu PARŢIAL se acordă 5 puncte. |
| 2.Redactarea demonstrează o bună logică şi argumentare a ideilor |  | Pentru aprecierea cu DA se acordă 10 puncte; pentru aprecierea cu PARŢIAL se acordă 5 puncte. |
| 3.Au fost folosite elemente de originalitate în prezentarea temei |  | Pentru aprecierea cu DA se acordă 10 puncte; pentru aprecierea cu PARŢIAL se acordă 5 puncte. |
| 4.Realizarea lucrării demonstrează că elevii deţin competenţele enumerate, conform SPP-ului |  | Pentru aprecierea cu DA se acordă 10 puncte; pentru aprecierea cu PARŢIAL se acordă 5 puncte. |
| 5.Comunicarea orală a elevului este clară, coerentă, fluentă |  | Pentru aprecierea cu DA se acordă 10 puncte; pentru aprecierea cu PARŢIAL se acordă 5 puncte. |
| 6.Prezentarea a fost structurată echilibrat în raport cu tema aleasă |  | Pentru aprecierea cu DA se acordă 10 puncte; pentru aprecierea cu PARŢIAL se acordă 5 puncte; pentru aprecierea cu NU se acordă 0 puncte |
| 7.Elevii au demonstrat putere de sinteză |  | Pentru aprecierea cu DA se acordă 10 puncte; pentru aprecierea cu PARŢIAL se acordă 5 puncte; pentru aprecierea cu NU se acordă 0 puncte |
| 8.Elevul şi-a susţinut punctele de vedere şi opniile într-un mod personal, a răspuns corect la intrebări |  | Pentru aprecierea cu DA se acordă 10 puncte; pentru aprecierea cu PARŢIAL se acordă 5 puncte; pentru aprecierea cu NU se acordă 0 puncte |
| 9.Elevii au utilizat în prezentare elemente de grafică, ilustraţii etc. în scopul accesibilizării informaţiei şi al creşterii atractivităţii prezentării |  | Pentru aprecierea cu DA se acordă 10 puncte; pentru aprecierea cu PARŢIAL se acordă 5 puncte; pentru aprecierea cu NU se acordă 0 puncte |
| Oficiu |  | 10 puncte |

ACTIVITATEA 13

1. Elementele schemei bloc – 25 puncte

S- sursă de radiaţii;

M-filtru sau monocromator;

P- suport pentru proba de analizat;

R-receptor;

I-înregistrator

Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 5 puncte; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia, 0 puncte

2. Ordinea logică a etapelor de lucru – 50 puncte

Alegerea şi fixarea lungimii de undă

Măsurarea absorbanţei soluţiilor etalon

Trasarea dreptei de etalonare

Măsurarea absorbanţei soluţiei de concentraţie necunoscută

Prepararea seriei de soluţii etalon

Determinarea concentraţiei de component din soluţia de analizat

Pentru fiecare conexiune corectă se acordă câte 10 puncte; pentru conexiune incorectă sau lipsa acesteia, 0 puncte

3.Axa Ox – concentraţie

Axa Oy – absorbanţă

Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 5 puncte; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia, 0 puncte

- spectrul de absorbţie

Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 5 puncte; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia, 0 puncte

Se acordă 10 puncte din oficiu.

ACTIVITATEA 14

1. Definiţia: Metoda optică de analiză care constă în măsurarea indicilor de refracţie, n, ai substanţelor

Pentru răspuns corect se acordă câte 20 puncte; pentru răspuns parţial corect sau incomplet se acordă 10 puncte; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia se acordă 0 puncte

2. Cuvântul cheie: Spectru

Rezolvarea aritmogrifului:

| 1. | S | U | R | S | Ă |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. |  |  | O | P | I | C | E |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | R | E | C | E | P | T | O | R |  |  |  |  |  |  |
| 4. | F | R | E | C | V | E | N | Ţ | A |  |  |  |  |  |
| 5. | C | A | N | T | I | T | A | T | I | V | Ă |  |  |  |
| 6. |  |  | T | R | A | N | S | M | I | T | A | N | T | A |
| 7. |  |  | C | U | R | B | A |  |  |  |  |  |  |  |

Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 10 puncte; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia, 0 puncte

Se acordă 10 puncte din oficiu.

ACTIVITATEA 15

EVALUARE FINALĂ

Subiectul I									30 puncte

I.1 Pentru fiecare din cerinţele de mai jos, bifaţi litera corespunzătoare răspunsului corect:

- La electroliza cuprului din alamă, la anod are loc:

- oxidarea;

  - reducerea;

- depunerea metalului;

- neutralizarea.

- Curba de titrare conductometrică a unei soluţii de NaOH cu soluţie de HCl este corect ilistrată dacă:

- conductanţa este pe ordonată;

- potenţialul este pe ordonată;

  - conductanţa este pe abscisă;

- potenţialul este pe abscisă.

- Legea Lambert-Beer se exprimă prin relaţia:

  - ;

  - ;

  - .

- Unitatea de măsură pentru conductivitate este:

  - ohm-1;

    - ohm-1·cm-1;

  - siemens;

  - siemens-1.

- Refractometria se bazează pe măsurarea:

- pH-ului;

- potenţialului;

- diferenţei de potenţial;

  - indicelui de refracţie.

Pentru fiecare răspuns corect, se acordă câte 2 p. Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0 p.

I.2 În coloana A sunt indicate mărimile de măsurat, iar în coloana B, unităţile de măsură. Scrieţi în coloana C asocierile corecte dintre fiecare cifră din coloana A şi litera corespunzătoare din coloana B

| A. Mărimea de măsurat | B. Unitatea de măsură | Corespondenţa (Exemplu: 2-c) |
| --- | --- | --- |
| - Conductanţă - Rezistenţă - Transmitanţă - Tensiune electromotoare - Conductivitate | - volţi (V) - adimensională - ohmi (Ω) - Mililitri (ml) - Siemens | 1-f 2-c 3-b 4-a 5-d |

Pentru fiecare răspuns corect, se acordă câte 2 p. Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0 p.

I.3 Citiţi cu atenţie enunţurile următoare. Apreciaţi valoarea de adevărat (A) sau fals (F), bifând căsuţa corespunzătoare.

|  |  | A |  | F |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Refractometria este o metodă electrochimică de analită |  |  |  |  |
| 2. Metoda de analiză bazată pe măsurarea tensiunii electromotoare se numeşte nefelometrie |  |  |  |  |
| 3. Transmitanţa se măsoara ca raportul dintre intensitatea radiaţiei transmise şi intensitatea radiaţiei incidente. |  |  |  |  |

Reformulează enunţurile false, astfel încât să devină adevărate.

1. Refractometria este o metodă optică de analiză

2. Metoda de analiză bazată pe măsurarea tensiunii electromotoare se numeşte potenţiometrie

___________________________________________________________________

Pentru fiecare răspuns corect, se acordă câte 2 p. Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0 p.

Pentru fiecare reformulare corectă, se acordă câte 2 p. Pentru reformulările incorecte sau lipsa acestora se acordă 0 p.

Subiectul II									30 puncte

II. 1 Alegeţi informaţia corectă care completează spaţiile libere, selectând din lista de mai jos: acizii, oscilaţii, optică, electroliţii

- Electroliţii.sunt substanţe care conduc curentul electric atunci când se află în stare topită sau în soluţie.

- Frecvenţa reprezintă numărul de oscilaţii complete efectuate în unitatea de timp

- Acizii au pH mai mic decât 7.

Pentru fiecare răspuns corect, se acordă câte 2 p. Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0 p.

II.2 Figura de mai jos reprezintă curba de titrare conductometrică a unei baze tari cu un acid tare.

a.

G, S

V,

G – conductanţă

S-Siemens

V, volum titrant

Pentru fiecare răspuns corect, se acordă câte 2 p. Pentru răspuns parţial corect sau incomplet, se acordă 1 p.Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0 p.

  - Primele trei etape ale titrării conductometrice

Etapa 1 Introducerea soluţiei de analizat în paharul Berzelius şi diluarea cu apă distilată

Etapa 2 Introducerea agitatorului format dintr-o bucăţică de fier învelită în material plastic

Etapa 3 Introducerea celulei conductometrice în soluţia de analizat avînd grijă ca electrozii să fie acoperiţi cu soluţie

Pentru formulare corectă, se acordă câte 6 p. Pentru răspuns parţial corect sau incomplet, se acordă 3 p. Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0 p.

Subiectul III									30 puncte

a. 10 p pentru transformarea: 1l = 1000 ml

10 p pentru calcularea masei de Cu:

100 ml soluţie ....................... 0,6 g Cu

1000 ml soluţie ....................... x

b.

5p pentru formula de calcul :

5 p pentru înlocuire numerică în formula de calcul şi rezultat corect

Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0 p.

Orice altă metodă corectă de rezolvare va fi punctată corespunzător

Se acordă 10 puncte din oficiu.

BIBLIOGRAFIE;

- * * * - Dicţionarul Explicativ Ilustrat al Limbii Române, Ediţia a II-a, Ed. Arc şi Editura Gunivas, Bucureşti, 2007

- * * * - Standarde de Pregătire Profesională, Calificarea Tehnician chimist de laborator, nivel 3,  Chimie industrială, Bucureşti, 2005.

- * * * -  Curriculum clasa a XI-a, An de completare, Bucureşti, 2005.

- Albu, Constantin; Cosma, Ileana; Petrescu, Olga – Chimie organică, Manual pentru clasa a X-a, Editura didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1978

- Buchman A. Lupei E. Marincescu M. – Auxiliar curricular pentru clasa a IX-a SAM, domeniul chimie industrială, elaborat în cadrul CNDIPT-MEC, Bucureşti 2004

- Cicioc, A; Vlăsceanu, N. – Lucrări practice de chimie organică pentru licee ., Editura Scrisul Românesc, Craiova, 1983.

- Dan, Ileana Aurelia; Lupu, Angela; Geană, Felicia Rodica; Tîrnovan, Alexandru – Tehnologie chimică organică. Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti 1981

- Jäntschi, L., - Chimie fizică. Analize chimice şi instrumentale., Editura AcafemicDirect, 2004

- Lupu,A; Drimuş,I.; Petrescu, C. – Tehnologie chimică organică. Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1986

- Luca, C., Magearu, V., Spinulesu, I. – Aparate şi tehnici de laborator. Manual pentru licee de specialitate anii IV şi V. Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1972

- Marcu, Florin, Maneca, Constant – Dicţionar de neologisme, Ediţia a III-a, Editura Academiei României, Bucureşti,1978

- Neniţescu, C. D. – Chimie generală, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1979

- Petrescu, Olga; Dobrescu, Gabriela – Chimie, Manual pentru clasa a XI-a, Editura Aramis Print, Bucureşti 2002

- Stănescu, D., – Auxiliar curricular pentru clasa a X-a SAM, domeniul chimie industrială, elaborat în cadrul CNDIPT-MEC, Bucureşti 2005

- Teodorescu, M; Vlădescu, L. – Tehnica măsurării mărimilor fizico-chimice şi aparatura de laborator. Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1994.