MINISTERUL EDUCAŢIEI CERCETĂRII ŞI TINERETULUI

# Proiectul Phare TVET RO 2005/017-553.04.01.02.04.01.03

MEdCT–CNDIPT / UIP

# Ministerul Educaţiei  şi Cercetării

# AUXILIAR

CURRICULAR

CICLUL  SUPERIOR AL LICEULUI

Domeniul: CONSTRUCŢII, INSTALAŢII  ŞI LUCRĂRI  PUBLICE

Calificarea  profesională: Tehnician desenator pentru  construcţii şi instalaţii

Modulul: DESEN TEHNIC DE INSTALAŢII

Acest material a fost elaborat prin finanțare Phare în proiectul de Dezvoltare instituțională a sistemului de învățământ profesional și tehnic

Noiembrie 2008

AUTOR:

Prof. ing. grad I   DOINA DUMITROF  - Colegiul Tehnic „Tomis” Constanta

Consultanţă CNDIPT :

PAULA  POSEA – expert curriculum CNDIPT – MedC

IVAN MYKYTYN  – expert asistenţă tehnică

## CUPRINS

1. INTRODUCERE	PAG. 4

2. COMPETENTE 	PAG. 5

3. OBIECTIVE	PAG. 6

4.INFORMATII PENTRU PROFESORI                                               PAG. 7

4.1. MATERIALE DE REFERINTA PENTRU PROFESOR                         PAG. 17

5. FISE DE REZUMAT	PAG. 20

6. CUVINTE CHEIE/ GLOSAR	PAG. 24

7. INFORMATII PENTRU ELEVI	PAG. 25

8. ACTIVITATI DE INVATARE	PAG. 27

9. SOLUTII DE ACTIVITATE	PAG. 59

10. BIBLIOGRAFIE	PAG. 74

###### INTRODUCERE

Acest material -auxiliar curricular- este destinat profesorilor care desfăşoara activităţi didactice specifice domeniului Construcţii, instalaţii şi lucrări publice . Informaţiile din acest material sunt destinate celor care pregătesc elevii clasei a XI-a din ciclul superior al liceului pentru calificarea profesională Tehnician desenator pentru construcţii şi instalaţii şi fac referire la:

Partea  I:

- competenţele şi obiectivele ce trebuie atinse la finalul  parcurgerii  modulului Desen tehnic de instalaţii;

- documente elaborate de profesor ce urmăresc derularea activităţilor şi înregistrarea  progresului şcolar (fişa de descriere a activităţii, fişa de progres şcolar);

- evidenţierea conceptelor / cuvintelor cheie;

- glosarul de termeni specifici;

- materiale de referinţă în procesul de predare si evaluare (fişe conspect,fise de lucru, folii, prezentari cu ajutorul tehnologiei – calculatorul, videoproiectorul,etc.);

- îndrumări privind utilizarea metodei proiectului,

- îndrumări  privind  modalităţi  de evaluare.

Partea  a II-a

- exemple de exerciţii şi teste (cu soluţii anexate);

- activităţi individuale sau în grup care vizează diferite stiluri de învăţare;

- activitati interactive (exercitiul aplicativ, studiu de caz, problematizare, etc);

- propuneri de teme pentru proiecte.

ATENŢIE !

Acest auxiliar nu acoperă toate cerinţele din standard, el este  doar un material orintativ având drept scop prezentarea orientărilor conform strategiei dinTVET, a învăţării centrate pe elev şi a corelării competenţelor din SPP cu curiculum şi cu activităţile desfăşurate de elevi.

Activităţile pentru elevi propuse în partea a II-a nu ating toate competenţele specificate în Standardul de pregătire profesională, ele reprezintă un prim pas care să vă ajute în elaborarea propriilor dumneavoastra materiale de învatare. Auxiliarul are drept scop orientarea activităţii profesorului şi stimularea creativităţii lui, cuprinzând informaţii ce vin în sprijinul acestuia.

UNITĂŢI DE COMPETENŢĂ / COMPETENŢE   VIZATE

în parcurgerea modulului

DESEN TEHNIC DE INSTALATII

UNITĂŢI  DE COMPETENŢĂ TEHNICE SPECIALIZATE:

UC.    Desen tehnic de instalaţii

Competenţa 1 : Aplică noţiunile de bază ale desenului industrial

Competenţa 2 : Reprezintă elemente şi asamblări metalice

Competenţa 3:  Realizează planurile de instalaţii tehnico-sanitare şi de gaze

Competenţa 4:  Realizează planuri de instalaţii de încălzire centrală

Competenţa 5: Realizează planuri de instalaţii de ventilare şi de condiţionare

##### OBIECTIVE  URMĂRITE

Pentru atingerea competenţelor prevăzute în standard vă sugerăm să vă propuneţi obiective pentru fiecare competenţă tehnică în concordanţă cu criteriile de performanţă din standard, cum ar fi pentru:

Competenţa 1 : Aplică noţiunile de bază ale desenului industrial

O1.1. Sa utilizeze linii si hasuri conform prescriptiilor standard ale desenului tehnic industrial

O1.2. Sa aplice elemente de cotare şi reguli de notare a vederilor, secţiunilor, rupturilor, haşurilor şi suprafeţelor conform prescriptiilor standard

Competenţa 2 : Reprezintă elemente şi asamblări metalice

O2.1. Sa reprezinte elementele metalice

O2.2. sa reprezinte asamblarile metalice demontabile si nedemontabile din constructii

Competenţa 3:  Realizează planurile de instalaţii tehnico-sanitare şi de gaze

O3.1. 	Sa reprezinte  instalaţiile exterioare tehnico-sanitare şi de gaze  prin: plan de situaţie, profil în lung şi detalii

O3.2. Sa reprezinte  instalaţiile interioare tehnico-sanitare şi de gaze prin: plan subsol , parter şi etaj; schema coloanelor , schema izometrică

O3.3. Sa execute detaliile specifice de montare şi îmbinare   aferente  instalaţiilor tehnico-sanitare şi de gaze

Competenţa 4:  Realizează planuri de instalaţii de încălzire centrală

O4.1. Sa reprezinte reţelele exterioare termice prin: plan de situaţie, profil în lung şi detalii

O4.2.Sa reprezinte instalaţiile interioare de încălzire centrală prin: plan subsol,   parter şi etaj; schema coloanelor , schema izometrică

O4.3. Sa execute detaliile specifice de montare şi îmbinare aferente instalaţiilor de încălzire centrală

Competenţa 5: Realizează planuri de instalaţii de ventilare şi de condiţionare

O5.1.Sa reprezinte  standard instalaţiile de ventilare mecanică prin: vedere în plan şi schemă

O5.2. Sa reprezinte  standard  instalaţiile de condiţionare prin: vedere în plan, schema izometrică şi detalii

O5.3.Sa execute  detaliile specifice de montare şi îmbinare a echipamentelor din centrala de  ventilare si de condiţionare

O5.4. Sa traseze în plan  centrala de ventilare şi de condiţionare a aerului conform reprezentărilor standard

INFORMATII PENTRU PROFESORI

Modulul   “Desen tehnic de instalaţii”  se studiază pe parcursul clasei a XI-a, liceu tehnologic, în vederea asigurării pregătirii tehnice  în calificarea Tehnician desenator pentru construcţii şi instalaţii.

În cadrul modulului Desen tehnic de instalaţii se vor parcurge conţinuturi care vor duce la atingerea şi evaluarea competenţelor din unitatea de competenţă tehnică specializată  Desen tehnic de instalaţii. Acest modul are alocate 66 de ore de teorie,  din care 33 de ore de laborator tehnologic.

Prin parcurgerea programei şcolare se urmăreşte dobândirea competenţelor descrise în Standardele de Pregătire Profesională, documente care stau la baza Sistemului Naţional de Calificări Profesionale.

Programa şcolară se va utiliza împreună cu standardul de pregătire profesională specific, iar cele două documente vor sta la baza materialelor de învăţare elaborate de către fiecare profesor.

FOARTE IMPORTANT!

Activităţile şi exerciţiile propuse elevilor trebuie să urmărească atingerea criteriilor de performanţă din standarde, în condiţiile de aplicabilitate propuse de acestea, în vederea realizării competenţelor ce vor fi evaluate prin tipurile de probe propuse de standard.

Prin exerciţiile propuse sunt vizate, pe lângă atingerea competenţelor tehnice specifice, şi abilităţile cheie , prin modul de organizare a activităţilor (individual, în grup, frontal).

În elaborarea strategiei didactice, profesorul va trebui să ţină seama de următoarele principii moderne ale educatiei:

-elevii învaţă cel mai bine atunci când învăţarea răspunde nevoilor lor;

-elevii învaţă cînd fac ceva şi când sunt implicaţi activ în procesul de învăţare;

-elevii au stiluri diferite de învăţare;

-elevii participă cu cunoştinţele lor, dobândite anterior, la procesul de învăţare;

-elevii au nevoie de timp acordat special pentru asocierea informaţiilor vechi cu cele noi şi pentru ordonarea lor.

Pentru atingerea competenţelor din prezentul modul se vor aplica strategii şi metodologii de învăţare centrate pe elev cu caracter interactiv.

Se recomandă următoarele metode: demonstraţia, proiectul, simularea, exerciţiul aplicativ.

Standarde care stau la baza reprezentarii in desenul tehnic de instalatii:

| Nr. Crt. | Indice standard | Titlu standard |
| --- | --- | --- |
| 1 | SR EN 22553:1995 | Imbinari sudate si lipite, reprezentari simbolice pe desene Traducere |
| 2 | SR EN ISO 128-20:2002 | Desene tehnice. Principii generale de reprezentare. Partea20: Conventii de baza pentru linii |
| 3 | SR EN ISO 5261:2002 | Desene tehnice. Reprezentarea simplificata a barelor si profilelor |
| 4 | SR EN ISO 5455:1997 | Desene tehnice. Scari |
| 5 | SR EN ISO 5457:2002 | Documentatie tehnica de produs. Formate si prezentarea elementelor grafice ale planselor de desen |
| 6 | SR EN ISO 6412-1:2002 | Desene tehnice. Reprezentarea simplificată a conductelor şi sistemelor de conducte. Partea 1: Reguli generale şi reprezentare ortogonală |
| 7 | SR EN ISO 6412-2:2002 | Desene tehnice. Reprezentarea simplificată a conductelor şi a sistemelor de conducte. Partea 2: Proiecţie izometrică |
| 8 | SR EN ISO 6412-3:2002 | Desene tehnice. Reprezentarea simplificată a conductelor şi sistemelor de conducte. Partea 3: Accesorii pentru sistemele de ventilaţie şi drenaj |
| 9 | SR EN ISO 7200:2004 | Documentatie tehnica de produs. Câmpul de date din indicator si capul documentelor |
| 10 | SR EN ISO 9431:2002 | Desene de constructii. Spatii rezervate pentru desen, text si indicator pe plansele de desen |
| 11 | SR ISO 129:1994 | Desene tehnice. Cotare. Principii generale, definiţii, metode de executare şi indicaţii speciale |
| 12 | SR ISO 4067-6:1996 | Desene tehnice. Instalatii. Partea 6: Simboluri grafice pentru sisteme de alimentare cu apa si canalizare îngropate |
| 13 | STAS 1434-83 | Desene tehnice de constructii. Linii, cotare, reprezentari conventionale, indicator |
| 14 | STAS 9796/2-82 | Desene de construcţie şi arhitectură. Metode de proiectare ortogonală |

Proiectul se încadrează în categoria instrumentelor alternative (moderne) de evaluare.

Ce este? Ce cuprinde? Competenţele care se evaluează?

- se încheie tot în clasă prin prezentarea unui raport, în faţa colegilor;

- poate fi individual sau de grup;

- titlul subiectului va fi ales de către profesor sau elevi;

PROIECTUL

Criterii de alegere

a proiectului

Elevii trebuie:

- să aibă un anumit interes pentru subiect

- să cunoască unde îşi pot găsi resursele materiale;

- să nu aleagă subiectul din cărţi vechi sau să urmeze rutina din clasă;

Competenţele evaluate

în timpul realizării proiectului

- metodele de lucru;

- utilizarea corespunzătoare a bibliografiei;

- corectitudinea;

- generalizarea problemei;

- organizarea ideilor şi a materialelor într-un raport;

- acurateţea desenelor, cifrelor, etc.

Ce este?

- activitate mai amplă decât investigaţia;

- începe în clasă prin înţelegerea sarcinii;

- continuă acasă pe parcursul a câtorva zile sau săptămâni (timp în care are permanente consultări cu profesorul)

Proiectul – Metodă de învăţare

Fazele metodei proiect

Activităţile proiectului pot fi grupate în faze.

Paşii care conduc la planificarea proiectului, ca strategie de învăţare sunt următorii:

- comprimarea informaţiei necesare

- motivarea la nivel înalt

- familiarizarea elevilor cu metoda proiect.

- încurajarea lucrului în echipă.

Planificarea

- elevii îşi pregătesc planul de acţiune pe care îl vor utiliza în îndeplinirea sarcinilor

- organizarea la nivel individual

- integrarea intra şi intergrupuri.

Decizia

- elevii, cu ajutorul profesorului, definesc diferite componente ale planului de acţiune

- profesorul poate prezenta sarcinile specifice, cu scopul de a dovedi dacă elevii şi-au dobândit toate cunoştinţele necesare.

Informarea

- elevii îşi colectează şi analizează informaţia necesară planificării şi realizării sarcinii.

- implicarea profesorului şi membrilor grupului

- decizia colectivă

- învăţarea evaluării problemelor

- proces de comunicare

- activităţi creative, independente şi responsabile

Implementarea

- elevii îşi urmează sarcinile, independent, în acord cu planul de acţiune stabilit.

- se vor folosi chestionare, teste.

Controlul

- elevii îşi evaluează ei însuşi, rezultatele muncii

- profesorul îşi asumă rolul de persoană – suport şi de sfătuitor.

- discutarea colectivă a rezultatelor

- mecanisme flexibile şi deschise

- participarea întregului grup.

Evaluarea

- elevii şi profesorul evaluează, în comun, procesul şi rezultatele obţinute; pot fi generate noi obiective şi sarcini.

- Familiarizarea elevilor cu metoda proiect reprezintă o primă sarcină a profesorului;

- Propunerea temei proiectului poate aparţine elevului;

- Obiectivele proiectului / sarcinile, trebuie definite în acord cu experienţa elevilor şi urmărind participarea tuturor membrilor grupului, pentru a asigura un nivel ridicat de motivare.

- Metoda proiect reprezintă o mare oportunitate de a sparge ciclul individualismului şi de a conduce munca în colaborare, pentru găsirea de soluţii la problema propusă. O activitate de succes presupune o atmosferă cordială şi un climat deschis care să faciliteze activităţile.

Rolul profesorului

- Trebuie să pregătească meticulos procesul de învăţare;

- Trebuie să răspundă întrebărilor pe tot parcursul derulării proiectului;

- Trebuie să încurajeze elevii să înveţe ei însuşi şi să formuleze corect întrebări;

- Trebuie să încurajeze elevii să-şi autoevalueze munca;

- Trebuie să acorde o atenţie specială cooperării, organizării sarcinilor şi metodologiilor de lucru în echipă, comunicând permanentă cu elevii.

| FIŞĂ DE MONITORIZARE A PROIECTULUI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Numele şi prenumele elevului |  |  |  |
| 2 | Numele şi prenumele profesorului |  |  |  |
| 3 | Modulul |  |  |  |
| 4 | Tema proiectului |  |  |  |
| 5 | Data începerii activităţii de proiect |  |  |  |
| 6 | Competenţe vizate / implicate în realizarea/execuţia proiectului | 1. 2. . n. |  |  |
| 7 | Stabilirea planului de activităţi individuale ale candidatului | Data | Semnătură elev Semnătura profesor |  |
| 8 | Stabilirea planului de redactare a proiectului –suportul scris | Perioada Revizut Forma finală acceptată de profesor |  |  |
| 9 | Întâlniri pentru monitorizarea proiectului | Semnătură elev |  | Semnătura profesor |
|  | 1. |  |  |  |
|  | 2. |  |  |  |
|  | 3. |  |  |  |
|  | 4. |  |  |  |
|  | n. |  |  |  |

Aprecierea calităţii activităţii elevului

| CRITERIUL | DA / NU | OBSERVAŢII |
| --- | --- | --- |
| 1. Activităţile practice întreprinse în cadrul proiectului se raportează adecvat la tema proiectului. |  |  |
| 2. Abordarea temei proiectului a fost făcută dintr-o perspectivă personală, candidatul demonstrând reflecţie critică. |  |  |
| 3. Activităţile practice au fost întreprinse sub supravegherea îndrumătorului de proiect |  |  |
| 4. Realizarea sarcinilor de lucru stabilite prin planul proiectului a fost făcută conform planificării iniţiale. |  |  |
| 5. Documentarea pentru proiect a fost făcută sub supravegherea îndrumătorului de proiect. |  |  |
| 6. Identificarea bibliografiei necesare redactării părţii scrise a proiectului a fost realizată integral |  |  |
| 7. Referinţele bibliografice utilizate la redactarea părţii scrise a proiectului au fost prelucrate corespunzător şi nu sunt o compilaţie de citate. |  |  |
| 8. Situaţiile problemă cu care s-a confruntat candidatul pe parcursul executării proiectului au fost rezolvate cu ajutorul îndrumătorului. |  |  |
| 9. La realizarea sarcinilor de lucru din cadrul proiectului candidatul a făcut dovada: efortului personal, a originalităţii soluţiilor propuse, a imaginaţiei în abordarea sarcinii. |  |  |
| 10. Soluţiile găsite de către candidat pentru rezolvarea problemelor practice au o bună transferabilitate în alte contexte practice. |  |  |

Profesor îndrumător,

_________________				Data _______________

Aprecierea calităţii proiectului

| CRITERIUL | DA / NU | OBSERVAŢII |
| --- | --- | --- |
| 1. Proiectul / produsul are validitate în raport cu: tema, scopul, obiectivele, metodologia abordată. |  |  |
| 2. Proiectul / produsul demonstrează complectitudine şi acoperire satisfăcătoare în raport de tema aleasă. |  |  |
| 3. Elaborarea proiectului şi redactarea părţii scrise a proiectului au fost făcute într-un mod consistent şi concomitent, conform planificării. |  |  |
| 4. Opţiunea candidatului pentru utilizarea anumitor resurse este bine justificată şi argumentată în contextul proiectului. |  |  |
| 5. Redactarea părţii scrise a proiectului demonstrează o bună consistenţă internă. |  |  |
| 6. Redactarea părţii scrise a proiectului demonstrează o bună logică şi argumentare a ideilor. |  |  |
| 7. Proiectul / produsul reprezintă, în sine, o soluţie practică personală, cu elemente de originalitate în găsirea soluţiilor. |  |  |
| 8. Proiectul / produsul are aplicabilitate practică şi în afara şcolii. |  |  |
| 9. Realizarea proiectului / produsului a necesitat activarea unui număr semnificativ de unităţi de competente, conform S.P.P. – ului pentru calificarea respectivă. |  |  |
| 10. Proiectul / produsul respectă cerinţele de calitate impuse, conform Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului pentru certificarea competenţelor profesionale – nivel 3. |  |  |

Profesor îndrumător,

_________________				Data _______________

EVALUARE

Evaluarea trebuie să fie corelată cu criteriile de performanţă şi cu tipul  probelor de evaluare care sunt precizate în Standardul de Pregătire Profesională.

În parcurgerea  modulului se va utiliza evaluare de tip formativ şi la final de tip sumativ pentru verificarea atingerii competenţelor. Elevii trebuie evaluaţi numai în ceea ce priveşte dobândirea competenţelor specificate în cadrul acestui modul. O competenţă se va evalua o singură dată. În parcurgerea modulului elevii exersează şi alte competenţe din unităţile de competenţă de abilităţi cheie şi din unităţile de competenţă tehnică generală necesare atingerii competenţelor modulului, urmând ca acestea să fie evaluate în cadrul modulelor care le includ.

Cum evaluăm?

- Prin stabilirea clară şi transparentă a parcursului: scopuri – obiective – instrumente de evaluare – rezultate – interpretare – comunicare.

Când evaluăm?

- La începutul unui proces (predictivă) pe parcursul acestuia (formativă sau continuă), la finalul său (sumativă).

Cu ce evaluăm?

- Cu instrumente de evaluare orală /scrisă/ practică;

- Prin observaţie directă pe parcursul procesului;

- Prin exerciţii, probleme, eseuri, teme pentru acasă;

- Prin proiecte, referate, teme pentru investigaţiile individuale sau de grup;

- Prin portofolii individuale;

- Prin proceduri de autoevaluare, evaluare pe perechi şi de grup, cu scopul creşterii reflecţiei metacognitive şi al socializării.

În tabelul următor se prezintă comparativ două forme de evaluare: cea formativă şi cea normativă. Se constată că aceste două forme de evaluare marchează tranziţia de la modelul tradiţional, care urmăreşte evaluarea cantitativă a cunoştinţelor, capacităţilor de reproducere a unor conţinuturi învăţate sau a unor deprinderi formate către modelul evaluării, cu un grad mai ridicat de eficienţă a însuşi procesului învăţării.

| EVALUAREA FORMATIVĂ | EVALUAREA NORMATIVĂ |
| --- | --- |
| Judecă elevul în raport cu el însuşi | Judecă elevul în raport cu o normă exterioară şi în raport cu alţii |
| Procedează la o evaluare permanentă | Evaluarea are loc sumativ |
| Criteriile sunt EXPLICITE TRANSPARENŢA | NONTRANSPARENŢA (criterii implicite în norme şi aplicate asupra rezultatelor finale) |
| Are valoare EDUCATIVĂ, elevul înţelege cum a fost evaluat autoevaluare | Este o CONSTATARE finală |
| Constituie un ajutor efectiv – o încurajare | În funcţie de natura rezultatului şi de personalitatea celui evaluat poate încuraja sau demotiva învăţarea |
| Deschiderea către PROCES, visează modul CUM realizează elevul învăţarea | Deschidere către PRODUS, ce s-a învăţat, cât s-a învăţat |
| Elaborează un diagnostic, stabilind performanţele şi dificultăţile învăţării pentru momentul strict al evaluării; prognozează direcţiile etapelor ulterioare | Elaborează un pronostic încercând să prefigureze viitoarele performanţe posibile în învăţare, prin rapoarte la produsul unei etape a acesteia |
| Act social; presupune un DIALOG între formatori şi formaţi | Este un act individual, al cadrului didactic, chiar dacă acesta se raportează la cel evaluat. |

Demonstrarea unei alte abilităţi (competenţe) în afara celor din competenţele specificate în cadrul acestui modul este lipsită de semnificaţie în cadrul evaluării.

Foarte important !!!

-   Înainte de a trece la rezolvarea exerciţiilor şi/sau a activităţilor propuse, citiţi cu atenţie sau explicaţi elevilor sarcinile de lucru

-  Trebuie să adaptăm practicile de predare şi evaluare la cerinţele educaţionale speciale ale elevilor

-   Asiguraţi-vă că practicile folosite ţin cont de nevoile speciale ale elevului la nivel individual.

-    Oferiţi sprijin elevilor  ori de câte ori este nevoie, în rezolvarea sarcinilor

-    Evaluarea  trebuie să ofere fiecărui elev şansa de a reuşi

-  Profesorul va ţine evidenţa exerciţiilor rezolvate de către elevi şi a activităţilor desfăşurate şi va evalua progresul realizat

- Toate aceste materiale vor ajuta în întocmirea unui portofoliu al elevului

MATERIALE DE REFERINTA PENTRU PROFESOR

Această secţiune, pentru modulul Desen tehnic de instalatii, conţine exemple de:

- fişe de curs (documentare)

- prezentari in Power Point

- fişe de lucru individualizate

- fişe de organizare a lucrului în  echipă

- planuri de acţiune ale elevilor pentru a-i ajuta să-şi planifice şi evalueze eficient munca

Fişele de curs şi fişele de lucru sunt utile pentru:

- a sprijini dezvoltarea abilităţilor cheie

- ca îndrumare pentru activităţile de scris şi luare a notiţelor

- sintetizarea informaţiilor date

- testarea cunoştinţelor

Fişele de documentare vor fi mai utile dacă veţi ţine cont de:

- aşezarea în pagină să fie cât mai simplă

- explicaţiile orale oferiţi-le înainte de a împărţi fişele

- clarificarea cuvintelor tehnice înainte de împărţirea fişelor

- limbaj simplu şi clar

- modul de tipărire uşurează foarte mult citirea textului

Utilizând fişele de lucru şi fişele de documentare, în care sunt cuprinse informaţii despre standarde si normative de proiectare a instalatiilor, semnele conventionale si notatiile specifice desenului de instalatii, elevii vor îndeplini sarcinile referitoare la: reprezentarea tipurilor de instalatii in planuri si scheme aferente cladirilor .

De asemenea, prezentarile in Power Point sunt foarte eficiente in expunerea subiectului de catre profesor asigurand o mare economie de timp in predare si se inscrie in una din metodele moderne , elevii devenind mai interesati de subiect.

###### Reţineţi

Valoarea fişelor documentare sau de conspect şi a fişelor de lucru:

- pentru a sprijini dezvoltarea abilităţilor de scriere;

- ca îndrumare pentru activităţile de scris şi luarea notiţelor;

- ca sprijin pentru recapitulare;

- pentru a da instrucţiuni şi pentru a evalua activităţile practice;

- pentru clarificarea ideilor deja formulate;

- pentru a descrie, de exemplu, utilajele, procedeele, metodele;

- pentru a avea o înregistrare permanentă a informaţiilor date;

- pentru a furniza sau a testa cunoştinţe;

- ca ghid în activităţile orale.

Fişele de lucru şi  fişele conspect vor fi mai utile elevilor dacă veţi lua în considerare următoarele aspecte:

- Aşezarea în pagină – informaţiile şi sarcinile de lucru să fie ordonate şi aşezarea în pagină să fie cât mai simplă.

- Diagramele – nu trebuie să fie prea mici sau prea complexe; încercaţi să le daţi titluri foarte clare folosiţi mai multe diagrame, decât una singură foarte complexă.

- Explicaţiile – dacă oferiţi explicaţii orale înainte de a împărţi fişele de lucru sau fişele conspect, sarcinile şi informaţiile de pe fişe vor fi mai uşor de înţeles. Elevii cu dificultăţi de citire sau cu deficienţe de auz tind să aibă impresia că au înţeles. Este posibil ca elevii să nu dorească să recunoască faptul că nu au înţeles.

- Clarificarea – clarificarea oricăror cuvinte dificile sau tehnice înainte de împărţirea fişelor poate împiedica problemele de înţelegere.

- Limba – folosiţi un limbaj simplu şi clar, subliniaţi cuvintele şi conceptele cheie (pentru toţi elevii şi în special pentru cei cu deficienţe de citire sau cei cu deficienţe intelectuale).

- Calitatea tiparului – tiparul şi reproducerea clară uşurează foarte mult citirea textului de către elevi; mărimea literelor să fie de 12, tipuri de litere cum ar fi Arial sau Comic Sans sunt mai uşor de citit.

- Elevii care au nevoie de sprijin în ceea ce priveşte limbajul folosit – în acest sens, profesorul poate evita densitatea textului prin folosirea unor pasaje cu spaţii goale sau a unor scheme.

- Aplicaţi strategii de predare diferenţiată sau predare individualizată care urmăresc obţinerea performanţei maxim posibile cum ar fi învăţarea pas cu pas şi evolutivă, învăţarea între colegi, lucrul în grup, echipe de învăţare.

- Activităţile, propuse elevilor, se pot desfăşura pe grupe. Lucrul pe grupe îi ajută pe elevi să îşi aplice cunoştinţele în ritm propriu şi să se inspire observând metodele de dobândire a cunoştinţelor de curs ale colegilor.

Cu sprijinul profesorului, această metodă le oferă elevilor posibilitatea de a adresa întrebări şi de a-şi pune la încercare propriile idei într-o situaţie mai puţin intimidantă decât în situaţia în care se lucrează cu întreg colectivul.

Lucrul pe grupe are nevoie, în general, de supraveghere şi impune alegerea cu grijă a grupelor pentru a obţine o structură adecvată a grupei de elevi.

- Constituiţi grupe eterogene (ca nivel de inteligenţă, ca stil de învăţare, ca rezultate şcolare)

Atenţie!

Folosiţi fişa de descriere a activităţii şi fişa pentru înregistrarea progresului şcolar pentru a evidenţia progresul unui elev pe parcursul modulului.

Consultaţi următoarea fişă. Vă veţi familiariza cu stilurile diferite de învăţare ale elevilor.

Caracteristicile celui care învaţă

| Auditiv / Ascultare | Vizual / A vedea | Practic / kinestetic |
| --- | --- | --- |
| Îşi aminteşte ce spune sau ce aude | Îl ajută dacă ia notiţe sau dacă desenează ceva | Îşi aminteşte ce face, împreună cu toate experienţele trecute. |
| Vorbeşte tare cu el / ea însuşi / însăşi | Îl ajută graficele şi imaginile | Îi plac recompensele cu caracter fizic |
| Nu se descurcă întotdeauna cu instrucţiunile scrise | Întâmpină dificultăţi la concentrarea asupra unor activităţi verbale | Îi place să atingă oamenii în timp ce vorbeşte cu ei |
| Îi place să asculte pe alţii citind ceva cu voce tare | Preferă să privească, decât să vorbească sau să treacă la acţiune | Le rezolvă efectiv problemele |
| Şopteşte în timp ce citeşte | Este de multe ori bine organizat | Bate din picior / cu creionul în masă |
| Îi plac discuţiile din clasă | Îşi aminteşte ce vede | Găseşte modalităţi de a se deplasa |
| Are nevoie să vorbească în timp ce învaţă lucruri noi | Aşează informaţiile primite în format vizual | Îşi pierde interesul când nu este implicat în mod activ |
| Îşi aminteşte feţele oamenilor | Îi place să citească şi ortografiază bine | Nu ortografiază bine |
| Fredonează / cântă | Are o personalitate tăcută, liniştită. | Are personalitate deschisă |
| Zgomotol este un element de distragere a atenţiei | Observă detaliile | Nu poate sta liniştit mult timp |

Acum veţi şti ce strategii de predare puteţi să folosiţi pentru a încuraja elevii să înveţe mai eficient.

FISA DE REZUMAT

| Modulul : DESEN TEHNIC DE INSTALATII |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Numele elevului |  |  |  |  |
| Data inceperii |  |  | Data finalizarii |  |
| Competente | Activitate de invatare |  | Data indeplinirii | Verificat |
| C1 Aplică noţiunile de bază ale desenului industrial | Sa utilizeze linii si hasuri conform prescriptiilor standard ale desenului tehnic industrial |  |  |  |
|  | Sa aplice elemente de cotare şi reguli de notare a vederilor, secţiunilor, rupturilor, haşurilor şi suprafeţelor conform prescriptiilor standard |  |  |  |
| C2 Reprezintă elemente şi asamblări metalice | Sa reprezinte elementele metalice |  |  |  |
|  | Sa reprezinte asamblarile metalice demontabile si nedemontabile din constructii |  |  |  |
| C3 Realizează planurile de instalaţii tehnico-sanitare şi de gaze | Sa reprezinte instalaţiile exterioare tehnico-sanitare şi de gaze prin: plan de situaţie, profil în lung şi detalii |  |  |  |
|  | Sa reprezinte instalaţiile interioare tehnico-sanitare şi de gaze prin: plan subsol , parter şi etaj; schema coloanelor , schema izometrică |  |  |  |
|  | Sa execute detaliile specifice de montare şi îmbinare aferente instalaţiilor tehnico-sanitare şi de gaze |  |  |  |
| C4 Realizează planuri de instalaţii de încălzire centrală | Sa reprezinte reţelele exterioare termice prin: plan de situaţie, profil în lung şi detalii |  |  |  |
|  | .Sa reprezinte instalaţiile interioare de încălzire centrală prin: plan subsol, parter şi etaj; schema coloanelor , schema izometrică |  |  |  |
|  | Sa execute detaliile specifice de montare şi îmbinare aferente instalaţiilor de încălzire centrală |  |  |  |
| C5 Realizează planuri de instalaţii de ventilare şi de condiţionare | .Sa reprezinte standard instalaţiile de ventilare mecanică prin: vedere în plan şi schemă |  |  |  |
|  | Sa reprezinte standard instalaţiile de condiţionare prin: vedere în plan, schema izometrică şi detalii |  |  |  |
|  | .Sa execute detaliile specifice de montare şi îmbinare a echipamentelor din centrala de ventilare si de condiţionare |  |  |  |
|  | Sa traseze în plan centrala de ventilare şi de condiţionare a aerului conform reprezentărilor standard |  |  |  |

FISA DE REZUMAT ACTIVITATE

| Competente | Activitate de invatare | Obiectivele invatarii | Realizat |
| --- | --- | --- | --- |
| C3 Realizează planurile de instalaţii tehnico-sanitare şi de gaze | Denumirea sau alte precizari referitoare la activitatea de invatare Reprezentarea standard a instalaţiilor interioare tehnico-sanitare şi de gaze prin: plan subsol , parter şi etaj; schema coloanelor , schema izometrică | Sa reprezinte instalaţiile interioare tehnico-sanitare şi de gaze prin: plan subsol , parter şi etaj; schema coloanelor , schema izometrică | Data la care obiectivul invatarii a fost indeplinit |
|  | Comentariile elevului: - Ce le-a placut referitor la subiectul activitatii. - Ce anume din subiectul activitatii li s-a parut o provocare. - Ce mai trebuie sa invete referitor la subiectul activitatii - Ideile elevilor referitoare la felul in care ar trebui sa-si urmareasca obiectivul invatarii. |  |  |
|  | Comentariile profesorului : - Comentarii pozitive referitoare la ariile in care elevul a avut rezultate bune, a demonstrat entuziasm, s-a implicat total , a colaborat bine cu ceilalti. - Ariile de invatare sau alte aspecte in care este necesara continuarea dezvoltarii. - Ce au stabilit elevul si profesorul ca ar trebui sa faca elevul in continuare luand in considerare ideile elevului despre cum le-ar placea sa-si urmeze obiectivele invatarii. |  |  |

Înregistrările exacte reprezintă un aspect important al administrării procesului de învăţare, şi poate de asemenea ajuta la informarea şi motivarea elevilor. Elevii ar trebui să fie încurajaţi să-şi evalueze propriul proces de învăţare comentând cu privire la arii care le-au plăcut sau nu la un anumit subiect. Aceste comentarii pot oferi cadrelor didactice informaţii valoroase referitoare la arii care cauzează dificultăţi elevilor.

Elevii ar trebui de asemenea să fie încurajaţi să îşi asume răspunderea pentru procesul de învăţare. Elevul care îşi asumă responsabilitatea pentru aspecte ce ţin de înregistrare pot contribui la acest obiectiv.

Fişa de rezumat ajută la motivarea elevilor oferindu-le o indicaţie vizuală clară a progresului pe care l-au făcut.

FIŞA PENTRU ÎNREGISTRAREA PROGRESULUI ELEVULUI

Modulul DESEN TEHNIC DE INSTALATII

Numele elevului_____________________________________   Clasa _________

Profesor __________________________________________

| Competenţe care trebuie dobândite | Data | Activităţi efectuate şi comentarii | Aplicare în cadrul modulului | Evaluare |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Bine | Satisfă cător | Refa cere |
| Activităţi efectuate şi comentarii : deoarece elevul nu a reuşit să rezolve corect exerciţiul ….., se recomandă refacerea acestuia la o dată ce va fi stabilită de comun acord de către elev şi profesor |  |  | ## Priorităţi de dezvoltare : activităţi pe care elevul trebuie să le efectueze în perioada următoare ca parte a modulelor viitoare. Aceste informaţii ar trebui să permită profesorilor implicaţi să pregătească elevul pentru ceea ce va urma, mai degrabă decât pur şi simplu să reacţioneze la problemele care se ivesc. |  |  |  |
| Competenţe care urmează să fie dobândite(pentru fişa următoare): profesorii trebuie să înscrie competenţele care urmează a fi dobândite. Acest lucru poate să implice continuarea lucrului pentru aceleaşi competenţe sau identificarea altora care trebuie avute în vedere. |  |  | #### Resurse necesare - manuale tehnice - fişe de documentare - folii transparente - site-uri INTERNET - standarde (STAS-uri) -aici se pot înscrie orice fel de resurse speciale solicitate (manuale tehnice, seturi de instrucţiuni şi orice fel de fişe de lucru care ar putea reprezenta o sursă suplimentară de informare pentru un elev care nu a dobândit competenţele cerute. |  |  |  |

FIŞA PENTRU ÎNREGISTRAREA PROGRESULUI ELEVULUI

Este un instrument detaliat de înregistrare a progresului elevilor. Pentru fiecare elev se pot realiza mai multe astfel de fişe pe durata derulării modulului, acestea permiţând evaluarea precisă a evoluţiei elevului, furnizând în acelaşi timp informaţii relevante pentru analiză.

Contine urmatoarele rubrici:

Competenţe care trebuie dobândite

Această fişă de înregistrare este făcută pentru a evalua, în mod separat, evoluţia legată de diferite competenţe. Acest lucru înseamnă specificarea competenţelor tehnice generale şi competenţe pentru abilităţi cheie, care trebuie dezvoltate şi evaluate.

Activităţi efectuate şi comentarii

Aici ar trebui să se poată înregistra tipurile de activităţi efectuate de elev, materialele utilizate şi orice alte comentarii suplimentare care ar putea fi relevante pentru planificare sau feedback.

Aplicare în cadrul modulului

Aceasta ar trebui să permită profesorului să evalueze măsura în care elevul şi-a însuşit competenţele tehnice generale,tehnice specializate şi competenţele pentru abilităţi cheie, raportate la cerinţele pentru întreaga clasă. Profesorul poate indica gradul de îndeplinire a cerinţelor prin bifarea uneia din următoarele trei coloane.

Priorităţi pentru dezvoltare

Partea inferioară a fişei este concepută pentru a menţiona activităţile pe care elevul trebuie să le efectueze în perioada următoare ca parte a viitoarelor module. Aceste informaţii ar trebui să permită profesorilor implicaţi să pregătească elevul pentru ceea ce va urma.

Competenţe care urmează să  fie dobândite

În această căsuţă, profesorii trebuie să înscrie competenţele care urmează a fi dobândite. Acest lucru poate să implice continuarea lucrului pentru aceleaşi competenţe sau identificarea altora care trebuie avute în vedere.

Resurse necesare

Aici se pot înscrie orice fel de resurse speciale solicitate: manuale tehnice, reţete, seturi de instrucţiuni şi orice fel de fişe de lucru care ar putea reprezenta o sursă de informare suplimentară pentru un elev ce nu a dobândit competenţele cerute.

Cuvinte cheie

Plan de situatie

Cote

Proiectie izometrica

Profilul in lung

Detalii de montaj

Desene in plan

Schema coloanelor

DESEN TEHNIC DE INSTALATII

Releveu

Scara de reprezentare

Glosar de termeni

- Această listă vă va fi folositoare la absolvirea unităţii de competenţă. Dacă găsiţi şi alţi termeni care nu sunt incluşi, adăugaţi la sfârşitul listei.

- Chenarul – element grafic care delimitează câmpul desenului;

- Convenţional – stabilit printr-o convenţie;

- Cota - valoarea numerică a dimensiunii reperului cotat. Se înscrie la mijlocul liniei de cotă, la 1-2 mm deasupra;

- Cota radier – cota fundului caminului,

- Cota terenului – nivelul terenului in stadiul final al lucrarilor,

- Desen de execuţie – desen definitiv întocmit la scară, care serveşte la executarea produsului reprezentat, cuprinzând toate datele necesare în acest scop;

- Desen de instalatii – mijlocul de reprezentare pentru executia instalatiilor interioare si exterioare aferente cladirilor, pe baza principiilor generale , stabilite prin standarde privind proiectarea si executarea lor,

- Desene de detaliu – reprezentarea elementelor de amanunt care nu par destul de clare pe desenele in plan si schema, la o scara convenabila 1:10,...1:1.

- Desene in plan – vederi ale instalatiilor la fiecare nivel al cladirii , intocmite pe planurile de arhitectura,

- Format – spaţiul necesar executării desenului;

- Hasuri – notari grafice conventionale pentru a pune in evidenta sectiuni prin diferite materiale,

- Indicatorul – zona în care sunt înscrise datele necesare identificării desenului şi cele necesare realizării obiectului desenat;

- Linia de cotă - este linia pe care se înscrie cota respectivă, se trasează cu linie continuă subţire şi se termină la unul sau ambele capete cu săgeţi. Se trasează paralel cu elementul cotat la o distanţă de minim 7 mm de linia de contur;

- Plan de executie – cuprinde punctele de racord, retelele subterane si legatura lor cu cladirile din teren pe care le deservesc la scara 1 ;500 sau 1 :1000,

- Plan de situatie – cuprinde obiectul proiectat in cadrul vecinatatilor lui , cu retele existente si proiectate , executat la scara 1 :500, 1 :1000 sau 1 :5000,

- Profilul in lung – reprezinta la scara elementele necesare pozarii in pamant a conductelor, si cuprinde cotele corespunzatoare fata de repere fixe,

- Proiecţia ortogonală – proiecţia la care proiectantele sunt paralele între ele şi totodată perpendiculare pe planul de proiecţie;

- Proiecţie – reprezentarea pe un plan a unui obiect din spaţiu, a unei figuri etc.

- Proiectie izometrica – reprezentarea prin metodele proiectiei axonometrice, pe directiile axelor de coordonate ( perspectiva cavaliera),

- Releveu – schema intocmita dupa o instalatie existenta

- Scheme de montaj – desene cu precizarea tuturor elementelor materiale ce alcatuiesc reteaua,

- Schiţa – un desen care se întocmeşte cu mîna liberă, respectînd proporţiile între dimensiunile piesei în limitele aproximaţiei vizuale;

- Sectiunea – reprezentarea in proiectie ortogonala pe un plan a obiectului, dupa intersectia cu o suprafata de sectionare si indepartarea imaginara a partii de deasupra planului de sectionare;

- Sectiuni verticale – reprezentarea elementelor verticale ale instalatiilor care deservesc toate nivelurile cladirii,

- Vederea – proiecţia ortogonală care indică partea vizibilă a unui obiect.

INFORMATII PENTRU ELEVI

Informaţii de sprijin şi asistenţă pentru elevi care ar trebui să cuprindă:

#### Informaţii clar prezentate într-un limbaj simplu, care să explice:

#### Scopurile şi Obiectivele pe care le urmăresc. Acestea ar putea fi incluse în fişa de rezumat al activităţii de învăţare descrisă mai sus.

#### Orice criterii care vor fi aplicate în procesul de evaluare a muncii lor. Acestea ar trebui să diferenţieze activităţile ale căror rezultate for fi utilizate în scopul evaluării formale (de. ex. Aceasta va conta la examen sau la certificare) a activităţilor care nu vor fi parte din evaluarea formală.

#### Cum vor primi cursanţii feedback; de exemplu, sub formă de comentarii scrise ataşate lucrărilor pe care le predau sau în Cadrul unui dialog faţă în faţă cu profesorul.

#### Cum vor participa la planificarea şi evaluarea învăţării acestora; de exemplu prin stabilirea obiectivelor de învăţare împreună cu profesorul şi întâlniri cu profesorul acestora pentru a revizui aceste obiective; de exemplu prin discuţii regulate cu profesorul atunci când completează fişa de rezumat a activităţii acestora.

Materialele de referinţă pentru elevi cuprind:

- fişe de lucru, structurate pe principiul informaţie → aplicare → dezvoltare,  prin care se urmăreşte sporirea atractivităţii unui anumit conţinut şi motivarea superioară a elevilor

- fişe de documentare cuprinzând informaţii utile pentru sarcinile de lucru

- fişe pentru activităţi  independente sau în grup

- fişe de evaluare.

Aceste materiale de referinţă pot fi utilizate ca atare în procesul instructiv (pot fi administrate elevilor după xeroxare) prezentând avantajul individualizării instruirii în funcţie de ritmul propriu al fiecărui elev

Se recomandă ca după administrare, elevii să păstreze aceste fişe într-un portofoliu individual, cel puţin din următoarele două motive:

- ca dovezi ale progresului şcolar

- ca resursă în informarea şi formarea iniţială.

# UNITATEA DE COMPETENŢĂ :

# Desen tehnic de instalaţii

# COMPETENŢA 1. Aplică noţiunile de bază ale desenului industrial

# FIŞĂ LUCRU NR.1- Evaluare diagnostic

Rezolvaţi sarcinile următoare şi comparaţi răspunsurile voastre cu rezolvarea dată de profesor.

Autoevaluaţi-vă conform punctajului acordat.

Timp de lucru: 20 min.

- Încercuiţi litera corespunzătoare răspunsului corect.

- Liniile ajutătoare sunt trasate in prelungirea elementului cotat si se execută cu:

  - linie continua groasă

  - linie punct groasă

  - linie continua subţire

  - linie intreruptă subţire

- Pentru  redactarea si interpretarea unitară a desenelor de instalaţii in construcţii, materialele sunt sub formă de :

  - obiecte simetrice secţionate

  - semne convenţionale

  - detalii de execuţie

  - linii si simboluri

- Scrieti in tabelul de mai jos, linii utilizate in desenul reprezentat in figura de mai jos:

| Litera | Denumirea liniei utilizate | Exemple de utilizare |
| --- | --- | --- |
| A |  |  |
| B |  |  |
| C1 |  |  |
| D |  |  |
| E |  |  |
| F |  |  |
| G |  |  |
| H |  |  |

III. Recunoasteti si scrieti in dreptul fiecarui simbol, ce reprezinta hasurile din fiecare dreptunghi:

IV. Sa se scrie elementele de cotare ale piesei reprezentate in desenul de mai jos:

Se acordă 10 puncte din oficiu

Competenţa 2 : Reprezintă elemente şi asamblări metalice

FISA DE LUCRU 2                          Timp de lucru: 10 min

Activitate pe grupe

Rezolvaţi sarcinile următoare :

I. Observati desenele de mai jos si scrieti ce reprezinta:

a.                                                                    b.

c.

II. Scrieti denumirea reprezentarilor de mai jos si elementele lor.

a.                                                                                                    b.

Competenţa 2 : Reprezintă elemente şi asamblări metalice

FISA DE LUCRU 3                      Timp de lucru: 20 min

I. Completati ultima coloana din tabelul de mai jos cu simbolurile aferente.

II. Reprezentati flansa de mai jos dupa planul de sectionare A-A, cunoscand : diametrul gaurilor 12 mm, diametrul axei gaurilor 78 mm, diametrul interior 30 mm, diametrul exterior 50 mm, grosimea flansei15 mm, lungimea flansei 40mm, tesiturile la 450 .

Competenţa 3:  Realizează planurile de instalaţii tehnico-sanitare şi de gaze

FISA DE LUCRU  4

Activitate pe grupe

Prima grupa care termina de completat, va scrie pe flipchart  rezultatele corecte.

Studiati planul de mai jos si scrieti :

- denumirea desenului.

- Precizati notatia, materialul conductei, diametrul acesteia , pentru urmatoarele elemente:

| Elementul desenat | Notatia | Materialul si diametrul |
| --- | --- | --- |
| - conducta publica ( alimentarea de la reteaua de apa) |  |  |
| - colectorul principal al canalizarii menajere |  |  |
| - caminul de racord |  |  |
| - colectorul cladirii racordate |  |  |
| - colectorul canalizarii pluviale |  |  |
| - caminul de apometru |  |  |

Reprezentantul fiecarei grupe va expune reaspunsul pe folii de flipchart. Ceilalti membrii vor fi atenti si vor completa corespunzator , daca este cazul. Va castiga grupa cu cele mai putine completari, deci cu cele mai complete raspunsuri.

Competenţa 3:  Realizează planurile de instalaţii tehnico-sanitare şi de gaze

FISA DE LUCRU      5

Activitate independenta

Analizati  planul de situatie de mai jos si completati tabelul:

| Elementul reprezentat | Denumirea |
| --- | --- |
| Hg |  |
| a |  |
| CP |  |
| Dn |  |
| Hg |  |
| He |  |
| C |  |
| GS |  |
| CR |  |

Competenţa 3:  Realizează planurile de instalaţii tehnico-sanitare şi de gaze

FISA DE DOCUMENTARE – Reprezentarea profilului longitudinal al canalizarii

Profilul longitudinal al retelei de alimentare cu apa si al canalizarii este necesar pentru executarea retelelor exterioare proiectate pe intreg traseul acestora.

Se intocmesc utilizand doua scari :

- scara lungimilor 1:500

- scara inaltimilor 1:50 , mai mare , pentru a evidentia variatiile de nivel ale terenului si panta.

Desenul cuprinde :

- sectiunea prin teren ,

- axa caminului,

- caminele de vizitare, cu linia terenului amenajat,

- cota terenului,

- cota radierului,

- distante partiale si cumulate ,

- diametrele,

- pantele si adancimea caminului.

Pentru planul de situatie dat in fisa 5, sunt prezentate profilele in lung pentru :

a. reteaua de alimentare cu apa intre caminele N1 si N3

Si pe intreg traseul N1 pana la N9

    - pentru canalizarea pluviala intre caminele CP1 si CP4

c. canalizare menajera intre C1 si C4

FISA DE DOCUMENTARE -  Reprezentarea detaliilor- constructii ajutatoare

In planul de situatie si in profilul in lung – se reprezinta prin semene conventionale , constructiile anexe, executate din beton:

-camine de vizitare,

- camine de apometre,

- separator de grasimi,

- camine de canalizare, etc.

Aceste constructii sunt reprezentate prin vederi si sectiuni complet cotate.

Competenţa 3:  Realizează planurile de instalaţii tehnico-sanitare şi de gaze

FISA DE LUCRU 6                                           Activitate de lucru individual

Citiţi cu atenţie sarcina de lucru înainte de a trece la rezolvarea ei! Dacă întâmpinaţi greutăţi cu înţelegerea sau rezolvarea sarcinilor de lucru, consultaţi-vă cu profesorul vostru! Profesorul va analiza exerciţiile pe care le-aţi rezolvat şi activiăţile pe care le-aţi desfăşurat şi va evalua progresul realizat de fiecare în parte!

1. Reprezentati la o scara convenabila, caminul de apometru de mai jos.

2. Specificati in tabel semnificatia cotelor de mai jos :

| 80 cm |  |
| --- | --- |
| 150 cm |  |
| 150 cm |  |
| 130 cm |  |
| 130 cm |  |
| Ф1 ¼” |  |
| Rg ½” |  |
| Dn 50 |  |
| A |  |

Timp de lucru: 40 minute

- Elevii îşi schimbă între ei fişa de lucru şi fiecare o corectează pe cea a colegului.

- Apreciaţi munca realizată de colegul vostru cu unul din calificativele: foarte slab, slab, suficient, bine, foarte bine.

- Calificativul propus va fi validat de către profesor.

Competenţa 3:  Realizează planurile de instalaţii tehnico-sanitare şi de gaze

FISA DE LUCRU 7                      Activitate de lucru individual

Timp de lucru  20 min

1. Studiati cu atentie desenul de mai jos:

- Scrieti ce reprezinta desenul?

- Completati tabelul de componenta;

| Numar element pe desen | Denumirea si materialul elementului |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |

2. Studiati cu atentie desenul de mai jos:

- Scrieti ce reprezinta desenul?

- Completati tabelul de componenta;

| Numar element pe desen | Denumirea si materialul elementului |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |

Competenţa 3:  Realizează planurile de instalaţii tehnico-sanitare şi de gaze

FiSA DE LUCRU  8                                          Activitate de lucru individual

Timp de lucru 20 min.

- Desenul de mai jos reprezinta montarea unui apometru pe o derivatie executata din polietilena (PE), racordata la coloana de alimentare cu apa rece din PE.

- Studiati desenul de mai jos :

Precizati elementele componente indicate prin cifre.

- Reprezentati in plan obiectele sanitare si conductele aferente sectiunii date mai jos.

Utilizarea culorilor nu este obligatorie.

Competenţa 3:  Realizează planurile de instalaţii tehnico-sanitare şi de gaze

FISA DE LUCRU 9 – EXERCITIU                               Timp de lucru 30 min

Activitate de grup

Realizati schema coloanelor instalatiilor de alimentare cu apa, si canalizare pentru cladirea reprezentata mai jos, utilizand formatul corespunzator .Se cunosc: conductele de alimentare cu apa calda sunt din otel zincat de 1” cu legaturi de ½”, coloanele de apa rece sunt din PVC-G de 32 cu legaturi de 20 mm, iar coloanele de canalizare sunt de PVC-U 110mm.

Se lucreaza pe grupe de cate 5 elevi care vor indeplini urmatoarele sarcini conform tabelului de mai jos :

Fisa ajutatoare  pentru impartirea sarcinilor in cadrul grupului de elevi.

| Nr. Crt. | Numele si Prenumele elevului | Sarcina de lucru | Autoevaluare |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Analiza imaginilor Stabilirea prezentarii Identificarea instalatiilor |  |
| 2 |  | Alegerea formatului hartiei, trasarea chenarului, a indicatorului Stabilirea si trasarea nivelurilor |  |
| 3 |  | Trasarea conductelor verticale e alimentare cu apa rece si calda si canalizare |  |
| 4 |  | Trasarea conductelor de legatura la obiectele sanitare Notarea cotelor de nivel |  |
| 5 |  | Inscrierea semnelor si notatiilor utilizate pentru coloane , legaturi Completarea indicatorului Verificarea schitei |  |

Competenţa 3:  Realizează planurile de instalaţii tehnico-sanitare şi de gaze

Activitate de invatare – documentare POWER POINT

Daţi dublu clik pe diapozitivul alăturat

pentru a deschide prezentarea.

- Veţi reuşi, la final, să reprezentaţi instalatiile tehnico-sanitare dintr-o cladire.

Competenţa 3:  Realizează planurile de instalaţii tehnico-sanitare şi de gaze

FISA DE LUCRU 10

Timp de lucru 20 min

Activitate de grup

- Completati enuntul de mai jos:

Pentru a evidentia......1.....dintre conducte, ........2........de montaj, se intocmesc detalii de ....3.., la scara......4........

- Completati denumirea tabelul de mai jos:

| Desen detaliu | Denumire | Elemente componente |
| --- | --- | --- |

Competenţa 3:  Realizează planurile de instalaţii tehnico-sanitare şi de gaze

FISA DE LUCRU  11

Activitate de lucru individual

Timp de lucru : 15 minute

1. Examinati cu atentie imaginile de mai jos, recunoasteti elementele si completati tabelul:

| Nr. Crt | Element component al instalatiilor de gaze | Denumire | Semn conventional |
| --- | --- | --- | --- |

2. Asociati denumirea reprezentarii din coloana A  cu simbolul din coloana B:

| Coloana A | Coloana B |
| --- | --- |
| 1. | a. injectie de jos b. conducte care urca c. conducte care coboara d. conducte care urca si coboara (bifurcatie) e. conducte care vin de sus si continua sa coboare f. conducte care vin de jos si continua sa urce |
| 2. |  |
| 3. |  |
| 4. |  |
| 5. |  |

Competenţa 3:  Realizează planurile de instalaţii tehnico-sanitare şi de gaze

Activitate de invatare – documentare POWER POINT

Daţi dublu clik pe diapozitivul alăturat

pentru a deschide prezentarea.

Veţi reuşi,  la final, să reprezentaţi instalatiile de alimentare cu gaze naturale  dintr-o cladire

Competenţa 3:  Realizează planurile de instalaţii tehnico-sanitare şi de gaze

FISA DE LUCRU 12

Activitate pe grupe

Timp de lucru : 20 minute

In desenele de mai jos sunt reprezentate elementele instalatiei de alimentare cu gaze naturale a unei cladiri.

Se fac urmatoarele precizari:

-inaltimea unui nivel este de 2,7 m;

- MG – masina de gatit cu gaze;

- ARISTONAT- 23MFFI este centrala termica de apartament cu camera de ardere etansa

Se cere intocmirea schemei izometrice a instalatiei reprezentata pe planuri , consultand documentatia prezentata.

Competenţa 4:  Realizează planuri de instalaţii de încălzire centrală

FISA DE LUCRU 13

Activitate de lucru individual

Timp de lucru : 20 min.

1. Analizati desenul de mai jos si scrieti ce reprezinta notatiile.

a.

b.

2. Reprezentati prin semnele conventionale corespunzatoare si dimensionati , un corp de incalzire in plan si schema, legat la coloanele de incalzire de aceeasi parte.

Se cunosc :

- Corpul de incalzire se afla la parter in camera 8;

- Temperatura camerei este 20oC;

- Conductele de leatura si ventilul au diametrul 15 mm;

- Coloanele sunt din otel de 20 mm diametrul;

- Corpul de incalzire are 19 elementi, distanta intre axe de 600 mm si 3 coloane;

- Sarcina termica este de 1200W.

Competenţa 4:  Realizează planuri de instalaţii de încălzire centrală

Activitate de invatare – documentare POWER POINT

Daţi dublu clik pe diapozitivul alăturat

pentru a deschide prezentarea.

- Veţi reuşi, la final, să reprezentaţi corpurile de incalzire in schema coloanelor instalatiei , dintr-o cladire.

Competenţa 4:  Realizează planuri de instalaţii de încălzire centrală

FISA DE LUCRU  14

Activitate pe grupe                Timp de lucru: 30 min

Se dau planurile instalatiei de incalzire pentru o cladire de locuit unifamiliala.

Sa se intocmeasca schema coloanelor si sa se dimensioneze corespunzator planurilor date.

- Se observa ca atat la parter cat si la etaj sunt distribuitoare/colectoare, iar conductele din PEXAL sunt pozate ingropat in pardoseala.

- Se va considera inaltimea nivelului h= 3m.

- Corpurile de incalzire: 3 la parter si 4 la etaj ; sunt montate suspendate pe peretele baii.

Precizari:

  - Pentru eventuale neclaritati sau situatii problema in intelegerea sau intocmirea schitei, se va solicita indrumarea profesorului.

  - La final , fiecare grupa va analiza schema prezentata de profesor si vor nota sau completa scheme lor, iar liderul de grupa va prezenta in fata clasei ce completari au adus .

  - Grupa castigatoare este cea cu cele mai putine completari.

Plan parter

Plan etaj

Competenţa 5: Realizează planuri de instalaţii de ventilare şi de condiţionare

FISA DE LUCRU  15

Activitate pe grupe        Timp de lucru: 15 min

1.Analizati schema de mai jos.

a..Denumiti reprezentarea din desenul de mai jos.

- Asociati elementele din tabelul de mai jos cu elementele din desenul dat.

| Elementul | Denumire |
| --- | --- |
| H1 |  |
| CV |  |
| RF |  |

2. Recunoasteti reprezentarea de mai jos si explicati ce reprezinta cele doua fractii .

Competenţa 5: Realizează planuri de instalaţii de ventilare şi de condiţionare

FISA DE LUCRU  16

Activitate pe grupe                Timp de lucru : 15 min

Studiati desenul de mai jos si raspundeti la urmatoarele cerinte:

a. ce reprezinta desenul?

b. ce element reprezentat va ajuta sa determinati ca  desenul este in elevatie?

c. Scrieti ce reprezinta fractia

d. ce fel de tronson este cel notat cu A ? dar cel notat cu D?

elevatie

plan

Competenţa 5: Realizează planuri de instalaţii de ventilare şi de condiţionare

FISA DE LUCRU    17              Activitate de lucru individual

Timp de lucru : 20 minute

Reprezentati la scara,  tronsoanele canalelor de aer dimensionate , din desenul de mai jos .

Se cunosc: debitul de aer 0,8 m3/h, iar viteza aerul evacuat de 0,6 m/s

# Competenţa 1 : Aplică noţiunile de bază ale desenului industrial

# 1. Fişă de autoevaluare

I. 1 c  ; 2 b                                                                                                     4p x  2 =    8 p

II. Pentru fiecare raspuns corect se acorda 2p                                             2p x 16 = 32p

| Litera | Denumirea liniei utilizate | Exemple de utilizare |
| --- | --- | --- |
| A | Linie continua groasa | Contururi, muchii reale vizibile |
| B | Linie continua subtire | Linia de fund a filetelor. Hasuri, muchii fictive, contur sectiuni suprapuse |
| C1 | Linie continua subtire | Linii de ruptura pentru delimitarea vederilor si sectiunilor |
| D | Linie intrerupta subtire | Contururi si muchii reale acoperite |
| E | Linie punct subtire | Linii de axa, suprafata de rostogolire |
| F | Linie punct mixta | Trasee de sectionare |
| G | Linie punct groasa | Indicarea suprafetelor cu prescriptii speciale |
| H | Linie doua puncte subtire | Contur piese invecinate, pozitii in miscare ale pieselor |

III. Pentru fiecare raspuns corect se acorda cate 2p                                       3p x10 =30p

IV. Pentru fiecare raspuns corect se acorda  5p                           5p x 4= 20p

Se acordă 10 puncte din oficiu

Competenţa 2 : Reprezintă elemente şi asamblări metalice

Fisa de lucru 2

I.

a. Asamblare demontabila cu surub si piulita.

b. Asamblare nedemontabila cu nituri cu cap semirotund

c. Asamblari nedemontabile prin sudura

II

a.

b. Elementele componente ale nitului

1- capul initial

2- tija

3- capul de inchidere

Competenţa 2 : Reprezintă elemente şi asamblări metalice

Fisa de lucru 3

I.

II.

Competenţa 3:  Realizează planurile de instalaţii tehnico-sanitare şi de gaze

Fisa de lucru 4

- planul de situatie in care este amplasata vila NEAGU

| Elementul desenat | Notatia | Materialul si diametrul |
| --- | --- | --- |
| - conducta publica ( alimentarea de la reteaua de apa) | Fp 150 | fonta de presiune cu diametrul de 150 mm |
| - colectorul principal al canalizarii menajere | Dn 400 | diametrul nominal de 400 mm |
| - caminul de racord | CR50 | beton armat |
| - colectorul cladirii racordate | Dn 110 | tub din PVC – U cu diametrul de 110 mm |
| - colectorul canalizarii pluviale | Dn 110 | tub din PVC – U cu diametrul de 110 mm |
| - caminul de apometru | Dn 50 | beton |

Competenţa 3:  Realizează planurile de instalaţii tehnico-sanitare şi de gaze

Fisa de lucru 5

| Elementul reprezentat | Denumirea |
| --- | --- |
|  | Retea de canalizare pluviala |
|  | Conducta de canalizare menajera si pluviala |
| Hg | Conducta de alimentare cu apa a hidrantilor de gradina |
| a | Conducta de apa rece de la bransament |
| CP | Camin de canalizare pluviala |
| N | Camin de vizitare (nod de retea de apa) |
| Dn | Diametrul nominal al conductei |
| Hg | Hidrant de gradina |
| He | Hidrant exterior de combatere a incendiilor |
| C | Camin de canalizare menajera |
| GS | Gura de scurgere |
| CR | Camin de racord la canalizare |

Competenţa 3:  Realizează planurile de instalaţii tehnico-sanitare şi de gaze

Fisa de lucru 6

-     reprezentarea corecta a proiectiilor

- respectarea grosimii liniilor

- inscrierea corecta a cotelor

- respectarea scarii alese

- precizarea scarii alese

- reprezentarea corecta a hasurilor

- reprezentarea corecta a elementelor componente

- acuratetea desenului

2.

| 80 cm | Latura caminului (ramei) la fata carosabilului |
| --- | --- |
| 150 cm | Adancimea interioara a caminului |
| 150 cm | Latura sectiunii caminului |
| 130 cm | Latura sectiunii caminului sub carosabil |
| 130 cm | Adancimea la care se afla conducta in camin , fata de suprafata terenului ( carosabil) |
| Ф1 ¼” | Diametrul conductelor 11/4” , implicit al robinetelor de trecere |
| Rg ½” | Robinet de golire cu diametrul de ½” |
| Dn 50 | Diametrul 50 mm al conductei de canalizare a apei din caminul de apometru spre canalizarea exterioara (camin de canalizare) |
| A | Apometru |

Fisa de lucru 7

1.

- Coloane de alimentare cu apa rece si calda pentru un etaj (nivel)

| Numar element pe desen | Denumirea si materialul elementului |
| --- | --- |
| 1 | Coloana de alimentare cu apa rece din tuburi de PVC-G cu diametrul 25 mm sau 32mm, 40mm |
| 2 | Coloana de apa calda din otel zincat cu diametrul de ¾” sau 1” sau de 1 1/4" |
| 3 | Compensator de dilatare pe coloane de apa rece din PVC-G de acelasi diametru ca si coloana |
| 4 | Punct fix pentru conducerea coreta a dilatarii |

- a.derivatii la coloanele de alimentare cu apa rece si calda

b. Completati tabelul de componenta;

| Numar element pe desen | Denumirea si materialul elementului |
| --- | --- |
| 1 | Derivatie de la coloana, conducta apa calda din otel ½” |
| 2 | Derivatie, conducta apa rece din mase plastice cu diametrul 20mm |

Fisa de lucru   8

1.

1- coloana de alimentare de apa

3. teu de derivatie

7.  cot

8. robinet cu ventil drept

9. apometru

2.

1-conducta de legatura de la coloana de apa rece la obiectele sanitare

2- coloana de apa rece din PVC-G de diametru 25 mm

3- conducta de legatura de la coloana de apa calda la obiectele sanitare

4- coloana de apa calda

5- coloana de canalizare executata din PVC U cu diametrul 110 mm

3.

Fisa de lucru 9

Fisa de lucru 10

1.

Pentru a evidentia distanta dintre conducte, pantele de montaj, se intocmesc detalii de montare, la scara.1:10...1:20.

2.

| Desen detaliu | Denumire | Elemente componente |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Cotarea detaliilor de montaj fata de un colt al constructiei | PVC40 | Conducta de canalizare din PVC cu diametrul 40mm |
|  |  | Dn32 | Conducta apa calda cu diametrul 32 mm |
|  |  | Dn25 | Conducta apa calda cu diametrul 25 mm |
|  |  | F100 | Conducta canalizaredin fonta cu diametrul 100mm |
|  | Cotarea detaliilor de montaj fata de un stalp | F75 | Conducta canalizaredin fonta cu diametrul 75mm |
|  |  | Dn 40 | Conducte de alimentare cu apa cu diametrul de 40 mm |
|  | Cotarea detaliilor de montaj intr-o nisa verticala | Conducta de canalizare, alimentare cu apa calda, si de alimentare cu apa rece |  |
|  | Cotarea detaliilor de montaj in canale nevizitabile | Conducte izolate montate pe suport din otel |  |
|  | Detaliu pentru sustinerea conductelor | 1- garnitura elastica |  |

Competenţa 3:  Realizează planurile de instalaţii tehnico-sanitare şi de gaze

Fisa de lucru   11

Examinati cu atentie imaginile de mai jos, recunoasteti elementele si completati tabelul:

| Nr. Crt | Element component al instalatiilor de gaze | Denumire | Semn conventional |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Contor volumetric Cu inregistrare |  |
|  |  | Robinet de inchidere pentru gaz |  |
|  |  | Regulator de presiune |  |
|  |  | Masina de gatit |  |
|  |  | Soba cu gaze naturale |  |

2.

1d

2b

3c

4f

5e

Competenţa 3:  Realizează planurile de instalaţii tehnico-sanitare şi de gaze

Fisa de lucru12

Competenţa 4:  Realizează planuri de instalaţii de încălzire centrală

Fisa de lucru 13

1.

a.

Rg6-70x3-1,5    -  registru cu 6 tevi incalzitoare orizontale, diametrul exterior 70 mm si grosime perete 3 mm;

1480- V15- RG10  - sarcina termica de 1480 W, robinet dublu reglaj Dn15 si robinet de golire cu diametrul de 10 mm.

b.

TV- tevi incalzitoare netede cu 2 tevi verticale cu Dn= 50 mm cu lungimea 2,5 m, cu sarcina termica de 680 W, teu de reglare TR cu diametrul 10 mm, robinet de golire RG cu diametrul e 10 mm.

2.

Competenţa 4:  Realizează planuri de instalaţii de încălzire centrală

Fisa de lucru 14

Schema coloanelor

Competenţa 5: Realizează planuri de instalaţii de ventilare şi de condiţionare

Fisa de lucru15

1.

a. Schema izometrica a instalatiei de aspiratie locala cu hota

b.

| Elementul | Denumire |
| --- | --- |
|  | 1 – ventilator centrifugal industrial monoaspirant |
|  | 2 – canal pentru evacuarea aerului aspirat 3 – canal de evacuare a aerului in atmosfera |
|  | CR – clapeta de reglare fara maneta cu diametrul de 450 mm |
| H1 | Hota de aspiratie |
| CV | Caciula de ventilare pentru canale rectangulare |
| RF | Record flexibil pentru canale de aer |

2. canal cu sectiune circulara

R=550  raza de curbura de 550 mm la 900

0,5 = grosimea tablei,  canalul are diametrul de 350 mm, iar debitul de aer evacuat este de 0,27 m3/s.

Competenţa 5: Realizează planuri de instalaţii de ventilare şi de condiţionare

Fisa de lucru 16

a.Reprezentarea pentru schimbarea directiei unui canal de aer din tabla

b. Cota de nivel a axului canalului de aer de 4,80 m.

c.

- 0,5 =  grosimea tablei

- 600 = dimensiunea, in mm, pentru  latura vazuta a canalului in desen

- 700 = dimensiunea , in mm, pentru latura nevazuta a canalului in desen

- 0,80 = debitul de aer ce trece prin canalul de aer , in m3/s

d.

tronsonul A = tronson drept al tubulaturii de evacuare a aerului

tronsonul D = curba utilizata pentru schimbarea directiei canalului de tabla la 900,  cu o raza R= 600 mm.

Competenţa 5: Realizează planuri de instalaţii de ventilare şi de condiţionare

Fisa de licru 17

-     reprezentarea corecta a proiectiilor

- respectarea grosimii liniilor

- inscrierea corecta a cotelor

- respectarea scarii alese

- precizarea scarii alese

- reprezentarea corecta a elementelor componente

- acuratetea desenului

BIBLIOGRAFIE

- Şt. Vintilă – Materiale de instalaţii, Editura didactică şi pedagogică, Bucureşti, 1993

- Adriana Ţibrea ş.a. – Studiul materialelor, Editura economică Preuniversitaria, 2000

- Petre Trofin – Alimetări cu apă, Editura didactică şi pedagogică, Bucureşti, 1983

- Aurel Simonetti – Agenda instalatorului de apă şi canal, Editura tehnică, Bucureşti, 1984

- Michel Galy – Larousse Bricolaj, ghid comple, Editura Rao 2003

- * * *  Sudarea ţevilor din polietilenă , ISIM Timişoara 1997

- * * *  Colecţia revistei „Instalatorul” ,Editura Artecno

- * * *  Catalog Tehnic Tubulatură din polietilenă de înaltă densitate, Plastunion Grup 1997 !?

- * * * Catalog „Rotenberger” 2004

- * * * Catalog „Romstal” 2004

11.  Florea V.          – Desen tehnic de instalaţii, manual   pentru licee şi şcoli profesionale cu profil de construcţii, Editura   Didactică şi Pedagogică  Bucureşti, 1995

12 ********                              - Colecţie de cataloage, reviste, pliante şi proiecte de profil şi  colecţie de STAS-uri în vigoare

13 *******                               -  Documente elaborate în Programul PHARE-TVET RO 0108. 01 (Standarde de Pregătire Profesională, Curriculum)

14. Vintilă Şt.- colectiv               - Manualul de instalaţii , Editura ARTECNO Bucureşti 2002

15.  I 9-94 Normativ privind proiectarea si executarea instalatiilor sanitare. 
16.  I 22-99 Normativ pentru proiectarea si executarea conductelor de aductiune si a retelelor de alimentare cu apa si canalizare ale localitatilor.

17. I 13-02 Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor de incalzire centrala.
18. I 13/1-02 Normativ privind exploatarea instalatiilor de incalzire centrala.
19. NP029-02 Normativ de proiectare, executie si exploatare pentru retele termice cu conducte preizolate. 
 20. GP 051-00 Ghid de proiectare, executie si exploatare a centralelor termice mici. 
 21. I 36-01 Ghid pentru proiectarea, automatizarii instalatiilor din centrale si puncte termice.