MINISTERUL EDUCAŢIEI CERCETĂRII ŞI TINERETULUI

# Proiectul Phare TVET RO 2005/017-553.04.01.02.04.01.03

MEdCT–CNDIPT / UIP

AUXILIAR CURRICULAR

CLASA a XII-a

MODULUL:

PROFILUL: Tehnic

NIVELUL: 3

SPECIALIZAREA: Tehnician telecomunicaţii

Acest material a fost elaborat prin finanțare Phare în proiectul de Dezvoltare instituțională a sistemului de învățământ profesional și tehnic

Noiembrie 2008

AUTORI:

PROF. REMUS EMANOIL CAZACU

Colegiul Tehnic de  Comunicaţii  „ Nicolae Vasilescu-Karpen” Bacău

PROF. GABRIELA BUJOR

Colegiul Tehnic de  Comunicaţii  „ Nicolae Vasilescu-Karpen” Bacău

CONSULTANŢĂ:

POPESCU ANGELA, EXPERT CNDIPT

ASISTENŢĂ TEHNICĂ:

IVAN MYKYTYN, EXPERT  WYG INTERNATIONAL

CUPRINS

| 1. Introducere…………………………………………………………….… | 4 |
| --- | --- |
| 2. Competenţe …………………………………………………….............. | 6 |
| 3. Obiective…………………………………………………………………. | 8 |
| 4. Materiale de referinţă pentru profesori Glosar de termeni, fişe documentare, folii transparente…………… | 12 |
| 5. Materiale de referinţă pentru elevi Fişa de descriere a activităţii, fişa de laborator, fişe de lucru, fişe de evaluare ….………………………………………………………... | 40 |
| 6. Soluţii şi sfaturi metodologice……………………..………………… | 80 |
| 7. Bibliografie…………………………………………………….………… | 82 |

1.  INTRODUCERE

Prezentul auxiliar curricular a fost realizat cu scopul principal de a oferi un sprijin în activitatea de învăţare a elevilor, având ca referinţă unităţile de competenţă din Standardul de Pregătire Profesională pentru specializarea Tehnician telecomunicaţii. Suplimentar, auxiliarul îşi propune să orienteze şi să ajute cadrul didactic în activitatea de proiectare, desfăşurare şi evaluare a procesului de învăţare, pentru obţinerea unor rezultate cât mai bune.

Fiecare material din auxiliarul curricular (activităţi de învăţare, documente de evaluare, anexe, glosar, bibliografie) îşi aduc o contribuţie diferenţiată la realizarea competenţelor tehnice specifice modulului „ Tehnici şi sisteme de comutaţie ”.

Modulul „ Tehnici şi sisteme de comutaţie ” se desfăşoară pe durata anului şcolar astfel :

- 31 ore teorie

- 46 ore laborator tehnologic

Auxiliarul nu acoperă integral, toate cerinţele din Standardul de Pregătire Profesională. Pentru obţinerea Certificatului de atestare profesională, este necesară validarea tuturor competenţelor conform criteriilor de performanţă şi a probelor de evaluare cuprinse în SPP.

În contextul vârstei elevilor din clasa a XII-a, având în vedere că aceştia încep să devină „adulţi”, profesorul trebuie să admită că pentru aceşti elevi creşte importanţa învăţării selective, creşte importanţa unei existenţe relativ independente, creşte dorinţa de a lua decizii şi de a-şi asuma responsabilităţi. Prin urmare este obligatoriu ca activităţile de învăţare să fie structurate cu finalitate vizibilă, să nu existe aparenţa inutilităţii, să promoveze pragmatismul educaţional.

În elaborarea strategiilor didactice, profesorul trebuie să aibă în vedere următoarele cerinţe:

- elevii învaţă eficient atunci când o activitate de învăţare este considerată utilă;

- elevii învaţă când rezolvă o sarcină şi când sunt implicaţi activ în procesul de învăţare;

- elevii au stiluri proprii de învăţare, cu viteze deosebite şi în moduri diferite;

- elevii participă cu cunoştinţele lor (dobândite pe diverse căi anterior), în procesul de învăţare;

- elevii au nevoie de timp suplimentar acordat special, pentru ordonarea informaţiilor noi şi pentru asocierea lor cu cunoştinţele mai vechi.

Prezentul ghid auxiliar a fost realizat cu intenţia de a înlătura pe cât posibil eventualele momente de apatie ale elevilor de-a lungul unei ore de curs. În acest sens s-a urmărit :

- durata de concentrare intelectuală a unei activităţi de învăţare să nu depăşească 20 minute;

- activităţile de învăţare să beneficiaze de o varietate de forme de prezentare (explicaţii ascultate, demonstraţii scrise, proiecţii video, jocuri de rol simulate etc.);

- folosirea multiplă a imaginilor oferite de tehnologia comunicaţiilor INTERNET şi utilizarea graficelor şi a schemelor bloc intuitive;

- accentuarea aspectelor pragmatice prin propunerea unor activităţi de învăţare care dezvoltă abilităţi şi competenţe utile întrun viitor posibil loc de muncă.

Din perspectiva predării, profesorul devine organizator al unor experienţe de învăţare relevante pentru elevi şi poate spori această relevanţă prin utilizarea unui larg evantai de instrumente şi resurse didactice (problematizarea, descoperirea, experimentul, exerciţiul, demonstraţia, observaţia, simularea, concurs de întrebări, etc.) care să stimuleze imaginaţia creatoare, gândirea inteligentă, interesele, atitudinea, nivelul de aspiraţie, asigurând dezideratele unui învăţământ formativ-informativ.

Auxiliarul curricular are în centrul atenţiei şi activitatea de evaluare, ca proces prin care se stabileşte dacă demersul didactic a reuşit şi dacă au fost realizate obiectivele propuse. Pentru evaluare sunt recomandate teste, fişe de evaluare, proiecte, referate precum şi examinări orale şi lucrări scrise. În final rezultatele evaluării se raportează la criteriile de performanţă putându-se astfel concluziona asupra eficienţei activităţilor de învăţare, concretizată în rezultatele obţinute de elevi.

Chiar dacă materialele din auxiliar se vor dovedi a fi „captivante”, rezultatele nu vor putea fi optime dacă fiecare elev nu devine conştient că fiecare vârstă are atu-urile ei, iar un elev ceea ce poate să facă la modul superlativ pe durata vârstei şcolare este să se instruiască temeinic !

2.  COMPETENŢE

  - Analizează unităţile funcţionale ale unui sistem de comutaţie

  - Explică tehnicile de comutaţie spaţiale şi temporale

  - Analizează principiile comenzii în sistemele de comutaţie

27.4. 	Analizează principiile semnalizǎrii specifice sistemelor de comutaţie

| Unităţi de competenţă | Competenţe | Conţinuturi tematice |
| --- | --- | --- |
| 27. Tehnici şi sisteme de comutaţie | 27.1 Analizează unităţile funcţionale ale unui sistem de comutaţie | - Schema bloc a sistemului de comutaţie - Câmpul de comutaţie - Unitatea de comandǎ - Unitatea de semnalizare - Tipurile de legături care se pot stabili prin sistemul de comutaţie: -legǎtura localǎ -legǎtura distantǎ - Etapele de tratare a unui apel în sistemul de comutaţie. -preselecţie -recepţie cifre -selecţie -semnalizare -convorbire |
|  | 27.2 Explică tehnicile de comutaţie spaţiale şi temporale | - Clasificarea câmpurilor de comutaţie (după tehnica de comutaţie, formatul semnalului de convorbire şi natura punctelor de conexiune) - Câmpuri de comutaţie spaţiale (structură, concentrator-distribuitor, comutatoare spaţiale în trepte) - Câmpuri de comutaţie digitale (principiul comutaţiei digitale, structura şi funcţionarea comutatorului temporal-digital, structura şi funcţionarea comutatorului spaţial-digital, comutatoare digitale în trepte) |
|  | 27.3 Analizează principiile comenzii în sistemele de comutaţie | - Funcţiile unităţii de comandă - Arhitectura unităţii de comandă - Principii de comandă:centralizată, distribuită - Programarea centralelor de abonat. |
|  | 27.4 Analizează principiile semnalizării specifice sitemelor de comutaţie | - Tipuri de semnalizǎri telefonice funcţie de tipul apelului. - Proceduri de semnalizare conform recomandǎrilor - CCITT - Particularitǎţi ale semnalizǎrii pe canal semafor. - Echipamente necesare semnalizǎrii |
| Igiena şi securitatea muncii | Aplică legislaţia şi reglementările privind securitatea şi sănătatea la locul de muncă, prevenirea şi stingerea incendiilor. | - Reguli specifice de protecţia muncii, de sănătate la locul de muncă şi prevenirea şi stingerea incendiilor la executarea lucrărilor de întreţinere a centralelor telefonice. |
| Lucrul în echipă | Identifică sarcinile şi resursele necesare pentru atingerea obiectivelor. Îşi asumă rolurile care îi revin în echipă. Colaborează cu membrii echipei pentru îndeplinirea sarcinilor. | - Colaborarea cu membrii unei echipe, asumarea rolului, identificarea sarcinilor şi resurselor la executarea lucrărilor de întreţinere a centralelor telefonice. |

3.  OBIECTIVE

  - Analizează unităţile funcţionale ale unui sistem de  comutaţie

  - Explică tehnicile de comutaţie spaţiale şi  temporale

  - Analizează principiile comenzii  în sistemele de comutaţie

27.4. 	Analizează principiile semnalizǎrii specifice sistemelor de comutaţie

După parcurgerea  unităţii de competenţă, veţi fi capabili să:

- Analizaţi unităţile funcţionale ale unui sistem de comutaţie .

- Stabiliţi tipurile de legături prin sistemele de comutaţie.

- Explicaţi structura câmpurilor de comutaţie spaţiale.

- Descrieţi structura şi funcţionarea câmpurilor de comutaţie digitale.

- Analizaţi principiile comenzii în sistemele de comutaţie.

- Descrieţi arhitectura unităţii de comandă CTA

- Analizaţi principiile semnalizării specifice sistemelor de comutaţie

- Utilizaţi metodele de testare nedistructivă respectând normele de sănătatea şi securitatea muncii.

4. MATERIALE DE REFERINŢĂ

În această secţiune sunt prezentate câteva exemple de folii transparente (FT).

Foliile transparente sunt o alternativă viabilă pentru prezentarea frontală a informaţiilor de către profesor.

Fişele de lucru(FL) sunt prezentate ca exemplu pentru modalitatea de organizare a instruirii, folosind retroproiectorul sau prezentări digitale, pentru secvenţele în care elevului nu i se pun la dispoziţie materiale scrise.

Elevii vor rezolva exerciţiile propuse în fişele de lucru(FL) folosind informaţiile sintetizate în foliile transparente, în fişele de documentare şi în indicaţiile profesorului şi pot consulta manuale de specialitate, pliante, fişe tehnice, prospecte, precum şi site-urile de specialitate.

Fişele de lucru şi evaluare au fost concepute astfel încât să acopere o parte din criteriile de performanţă ale competenţelor stabilite în Standardul de Pregătire Profesională şi anume – cele corespunzătoare competenţelor 27.1, 27.2, 27.3 şi 27.4.

Au fost întocmite fişe de evaluare care să atingă competenţele vizate după parcurgerea conţinuturilor aferente acestora, astfel:

Competenţa 27.1. – Analizează unităţile funcţionale ale unui sistem de comutaţie

FL1 –  Schema bloc a unei centrale telefonice de abonat(CTA)

FL2, FL5 – SISTEME DE COMUTAŢIE

FL3 – CATEGORII DE APEL

FL4 – FAZE DE APEL

FL6 – SISTEM DE COMUTAŢIE ALCATEL

FE1 - SISTEME DE COMUTAŢIE

FE2 - FAZE DE APEL

Competenţa 27.2. – Explică tehnicile de comutaţie spaţiale şi  temporale

FL7 – Principiul comutaŢiei telefonice

FL8 – reprezentarea schematică a matricelor de comutaţie

Competenţa 27.3  - Analizează principiile comenzii  în sistemele de comutaţie

FL9 – UNITĂŢI DE COMANDĂ CTA

FL10 - UNITĂŢI DE COMANDĂ

Competenţa 27.4 - Analizează principiile semnalizǎrii specifice sistemelor de comutaţie

FL11 – SEMNALIZAREA PE CANAL COMUN

FL12 - SEMNALIZAREA

FE3 - SEMNALIZAREA

GLOSAR DE TERMENI

Următoarea listă de termeni vă va fi folositoare la înţelegerea şi dobândirea competenţelor vizate.

În cazul în care găsiţi şi alţi termeni care nu au fost incluşi, adăugaţi-i la sfârşitul acestei liste.

| Centrale telefonice | sisteme inteligente care au structura de multiport, la care sunt conectate linii de abonat sau joncţiuni |
| --- | --- |
| Interfaţa | subsistem distribuit realizat din circuite identice, câte unul pentru fiecare linie sau joncţiune |
| CÂMPUL DE COMUTAŢIE | realizează comutaţia propriu-zisă , adică interconectarea între două linii sau două joncţiuni sau între o linie şi o joncţiune |
| UNITATEA DE COMANDA | asigură logica necesară pentru stabilirea , menţinerea sau eliberarea legăturilor |
| Unitatea de semnalizare | are rolul de a schimba informaţii cu postul telefonic sau cu alte centrale în vederea stabilirii, menţinerii sau întreruperii unei legături telefonice, împreună cu gestiunea generală a sistemului |
| Organigrama | schemă logică pe care se pot urmări etapele de prelucrare a unui apel şi care se compune din blocuri de decizie şi blocuri de execuţie |
| Câmpurile spaţiale | se caracterizează prin existenţa unui circuit fizic bifilar (traseu conductor care se stabileşte şi se menţine pe toată durata convorbirii) |
| Câmpurile temporale | se caracterizează prin prelucrarea semnalelor de convorbire sub forma unor impulsuri intercalate în timp (multiplexare în timp) |
| Câmpurile de comutaţie digitală | se caracterizează prin interconectarea în timp a canalelor de convorbire şi prelucrarea semnalelor prin tehnica modulaţiei impulsurilor în cod (PCM – PULSE CODE MODULATION). |
| PRESELECŢIA | este faza de identificare a liniei abonatului chemător şi de conectare a acesteia la un receptor de numerotare |
| selecţia | se realizează totdeauna printr-un ansamblu de operaţii de alegere comandată a unei ieşiri dorite, alegere ce se execută în cadrul reţelei de conexiune, corespunzător codului de selecţie. |
| curent de sonerie | un semnal de 50 Hz la o tensiune alternativă de 75-80 Vef, ce este transmis de centrala de destinaţie a apelului şi care este recepţionat de aparatul telefonic al chematului într-un dispozitiv specializat |
| Multiplare | intreconectarea prin fire de legatură a bornelor omoloage de la mai multe contacte. |
| link-uri | trasee conductoare care realizează interconectarea matricilor din două trepte |
| SEMNAL | mărime fizică utilizată pentru transmiterea unei informaţii |
| SemnalUL analogic | este proporţional în permanenţă cu mărimea fizică pe care o reprezintă semnalul electric |
| Semnalul digital | conţine o succesiune de simboluri ,fiecare simbol putând lua o valoare dintr-un număr finit de valori posibile |
| SEMNALIZARE | ansamblul de operaţii care au ca efect declanşarea unor semnale de alarmă (optică, acustică) pentru a atrage atenţia asupra apariţiei unor situaţii normale - anormale în funcţionarea procesului. |
| semnalizarea de abonat | utilizează linia abonatului ca suport fizic pentru transmiterea semnalelor; acest tip de semnalizare este realizat pentru orice apel |
| semnalizarea între centrale | foloseşte joncţiunile dintre centralele implicate într-un apel ca suport fizic al schimbului de semnale; o asemenea semnalizare se desfăşoară numai pentru apelurile distante |
| Matricea de conexiune | elementul de bază al oricărei reţele de conexiune(RCX), este un ansamblu de puncte de conexiune, realizate în tehnologii diverse de-a lungul evoluţiei tehnicilor şi sistemelor de comutaţie (electromagnetice cu menţinere electrică sau magnetică, electronice cu componente discrete sau integrate) |
| Punctul de conexiune | are o intrare şi o ieşire şi este caracterizat de două stări : repaus (neacţionat) şi lucru (acţionat). |
| structură sau câmp pătrat | o structură de câmp de amestec la care numărul de intrări este egal cu numărul de ieşiri |
| structură sau câmp dreptunghiular | o structură de concentrator-distribuitor, la care numărul de intrări diferă de numărul de ieşiri |
| Reţeaua Clos | reţea spaţială în 3 trepte cu structură simetrică în care numărul de intrări într-o matrice primară este n, acelaşi cu numărul ieşirilor dintr-o matrice terminală, iar k este numărul matricelor din etajul median. |
| Microsincronismul | constă în cuplarea a 2 procesoare care execută simultan aceleaşi instrucţiuni, comparând-se rezultatele obţinute pe tot parcusul acţiunii lor |
| Canalul comun(semafor) | este un circuit de date specializat prin care informaţiile numerice se transmit sub forma de mesaje, standardul fiind pentru reţeaua digitală şi ISDN |

GLOSARUL – poate fi completat pe măsura parcurgerii modulului şi ar fi indicat ca fiecare elev să aibă în portofoliu o listă cu cuvintele cheie pe care le consideră importante.

MATERIALE DE REFERINŢĂ PENTRU PROFESOR

Competenţa nr.1

Analizează unităţile funcţionale ale unui sistem de comutaţie

#### fişa dOCUMENTARE    fD1

#### Sisteme de comutatie

Centralele telefonice sunt sisteme inteligente care au structura de multiport, la care sunt conectate linii de abonat sau joncţiuni. Rolul centralei este de a stabili legătura, la cerere , între oricare două linii de abonat sau joncţiuni, adică poate realiza trei tipuri de de legături:

-legături locale (între două linii ale aceleiaşi centrale)

-legături externe (între două linii de abonat conectate la centrale diferite). Acestea pot fi:

-de ieşire (de la o linie locală către o joncţiuni de ieşire)

-de intrare (de la o joncţiuni de intrare către o linie locală).

-de tranzit (între joncţiuni)

Clasificarea centralelor

1.Dupa modul de stabilire al legăturilor:

-centrale manuale (legatura se stabileşte de către operator)

-centrale automate (legătura se face fără intervenţia factorului uman)

2. După tipul legăturilor:

-centrale locale (stabilesc legături locale şi externe); pot fi urbane sau rurale.

-centrale de tranzit (stabilesc legături între joncţiuni); pot fi urbane sau interurbane.

Centralele de tranzit interurban se clasifică după gradul lor ierarhic astfel:

-centrale de grup care fac legătura  între reţeaua locală şi cea interurbană asigurâd accesul la centrele de distribuţie

-centrale de distribuţie care fac legătura între centralele de grup din acelaşi judeţ asigurând accesul la centrele centrale din zonă.

-centralele de zonă care fac legătura între centralele de distribuţie dintr-o anumită regiune asigurând accesul la celelalte centre de zonă şi către reţeaua internaţională.

3. Dupa aria deservită de o centrală:

-centrale publice (din reţeaua ROMTELECOM)

-centrale de instituţie sau private (folosite pentru a interconecta sectoarele unei instituţii sau întreprinderi. Acestea sunt desemnate cu acronimul P.B.X. (Private Branch eXchange). De regulă centralele de institutie sunt conectate la centralele publice prin joncţiuni numite triunghiuri.

#### fOLIA TRANSPARENTĂ    FT1

Schema bloc a unei centrale telefonice de abonat(CTA)

Interfaţa

Câmp de comutaţie

Unitatea de comandă

LA

J

Interfaţa cu LA şi J  este un subsistem distribuit realizat din circuite identice, câte unul pentru fiecare linie sau joncţiune. Indeplineşte două funcţii:

-realizarea schimbului de semnalizări între U.C. şi L.A. sau J, transmiţând comenzile între acestea.

-prelucrarea semnalelor de convorbire în formatul corespunzător câmpului de comutaţie

Câmpul de comutaţie(C.C.) realizează comutaţia propriu-zisă , adică interconectarea între două linii sau două joncţiuni sau între o linie şi o joncţiune.; se mai numeşte reţea de comutaţie sau conexiune.

Unitatea de comandă(U.C.) asigură logica necesară pentru stabilirea , menţinerea sau eliberarea legăturilor.

#### fOLIA TRANSPARENTĂ    FT2

##### Organigrama de tratare a unui apel prin CTA

Organigrama este o schemă logică pe care se pot urmări etapele de prelucrare a unui apel şi care se compune din blocuri de decizie şi blocuri de execuţie.

Apelul abonatului catre CTA

CTA identifica linia chemaoare

Exista circuit de cordon liber?

Nu

Da

Conecteaza linia la circuitul de cordon

CTA transmite ton de disc

CTA receptioneaza numarul de apel

CTA realizeaza comutatia (conexiunea)

Transmite apel la chemat si revers apel la chemator

Este libera linia cautata?

Nu

Da

Raspunde abonatul chemat ?

Nu

Da

Convorbirea

Sfarsitul convorbirii

Eliberarea echipamentelor

Transmite semnalizare corespunzatoare

Explicarea organigramei:

Apelul abonatului către centrală se face prin ridicarea receptorului din furcă, moment în care se stabileşte o buclă de curent continuu, centrala sesizând apelul printr-un element de semnalizare, propriu fiecarei linii. In continuare centrala se pune la dispoziţia liniei chemătoare , în vedera stabilirii legăturii printr-un circuit specializat al unităţii de comandă (registru sau receptor de numerotare). Dacă se găseşte un asemenea circuit liber el este conectat la linia chemătoare prin intermediul unui circuit cordon. Abonatul este informat că poate transmite numărul de apel prin tonul de disc. Numărul de apel va fi memorat şi pe baza unităţii de comandă va coordona stabilirea legăturii, care presupune stabilirea unui drum conductor prin câmpul de comutaţie de la chemător către chemat (valabil pentru comutaţia spaţială).Dacă abonatul chemat este liber se transmite apel către acesta şi revers apel la chemător. In momentul în care abonatul chemat va răspunde se poate efectua convorbirea. La sfârşitul convorbirii,  lanţul de conexiune care a fost acţionat va fi eliberat.

#### fişa DOCUMENTARE    FD2

CATEGORII DE APEL

1. CATEGORII DETERMINATE DE LOCUL SURSEI ŞI DESTINAŢIEI

Apelurile pot fi împărţite, în funcţie de distanţa care separă sursa şi destinaţia lor, în mai multe categorii:

Îndrumarea prin reţea a diferitelor categorii de apel. 1-apel local; 2-apel de ieşire(din A); 3-apel de intrare(în B); 4-apel de tranzit(prin C).

♦ apel local - un apel iniţiat de un abonat oarecare, fie el abonatul a racordat în centrala A, are ca destinaţie un alt abonat, fie el a', racordat în aceeaşi centrală. Pentru a prelucra un asemenea apel sunt angajate echipamente şi circuite aparţinând exclusiv centralei de origine {în cazul de faţă centrala A);

♦ apel de plecare (de ieşire) - abonatul chemător a doreşte o legătură cu abonatul b racordat într-o altă centrală B. În acest caz sunt angajate echipamente de comutaţie din cele două centrale implicate (centrala A de origine a apelului şi centrala B de destinaţie), precum şi un circuit din fasciculul de joncţiuni A  B , împreună cu terminaţiile corespunzătoare: jonctor de plecare (de ieşire) din A şi jonctor de sosire (de intrare) în B;

♦   apel de intrare (de sosire) - un apel iniţiat în exteriorul unei centrale este adresat unui abonat propriu (este de fapt situaţia apelului anterior dar privit din punctul de vedere al centralei B de destinaţie);

♦   apel de tranzit - un apel primit pe o joncţiune de intrare nu este destinat unui abonat al centralei de primire. Acest apel constă în a lega o joncţiune de intrare cu o joncţiune de ieşire, ambele aparţinând centralei de primire a apelului.

#### fişa DOCUMENTARE    FD3

CATEGORII DE APEL

2. CATEGORII DETERMINATE DE REZULTATUL PRELUCRĂRII

Dacă se consideră rezultatul prelucrării unui apel, atunci se definesc alte categorii de apel, şi anume:

- apel satisfăcut - legătura solicitată de abonatul chemător este stabilită şi are loc schimbul de informaţii cu abonatul chemat. Un asemenea apel este taxat în funcţie de durata convorbirii şi de distanţa care îi separă pe cei doi abonaţi, ceea ce aduce evident un beneficiu operatorului reţelei. Este în acest caz un "succes" de prelucrare a apelului şi se poate vorbi despre un trafic eficace (taxabil).

- apel nesatisfăcut - legătura solicitată de chemător nu a putut fi stabilită. Cauzele de nesatisfacere a apelurilor sunt variate: lipsa răspunsului la chemat, angajarea chematului într-un apel anterior, blocarea reţelei sau a uneia din centralele implicate în apel etc. În asemenea situaţii, caracterizate printr-un "eşec" de prelucrare, se poate aprecia totuşi durata apelului, ea fiind formată din intervalele de prelucrări tehnice. Apelurile nesatisfăcute constituie un trafic ineficace (netaxabil), adică neaducător de profit. Pentru diminuarea traficului  ineficace se procedează la:

  - introducerea în lista serviciilor oferite abonaţilor a "mesageriei vocale", a "apelurilor în aşteptare", a "reapelului" sau a "intrării peste ocupat", eventual cu semnalizarea identităţii chemătorului (toate aceste servicii sunt disponibile în centralele electronice);

  - convingerea abonaţilor de a-şi instala la domiciliu roboţi telefonici, care permit răspunsul la chemat în absenţa fizică a abonatului şi înregistrarea unor mesaje din partea chemătorului;

  - (şi nu în ultimul rând) dimensionarea, organizarea şi întreţinerea optimă a reţelei în ansamblul ei, pentru diminuarea sau eliminarea situaţiilor de blocaj sau de deranjament.

#### fişa DOCUMENTARE    FD4

Traficul prin centrală

Se recurge la tranzitarea apelurilor în diferite situaţii, şi anume: când terminalele implicate în apel sunt îndepărtate şi ruta de îndrumare a apelului urmează o cale cu tranzite succesive în conformitate cu structura şi organizarea reţelei, când ruta directă de conexiune între centralele implicate este blocată sau în deranjament, iar reţeaua prevede rute suplimentare (de ajutor sau de siguranţă).

Înseamnă că o centrală oarecare este traversată de volume de trafic de diferite categorii, ce corespund acestor tipuri de apel şi anume: trafic intern (local-local), trafic de ieşire, trafic de intrare, trafic de tranzit. În plus, trebuie precizat că volumul traficului oferit de abonaţii proprii însumat cu cei al traficului de sosire de la alte centrale (care are ca destinaţie fie abonaţi locali, fie abonaţi din alte centrale), trebuie să egaleze suma traficului destinat abonaţilor proprii şi a traficului de plecare spre alte centrale dacă se face ipoteza că sunt nule pierderile de trafic în centrală.

CENTRUL DE COMUTAŢIE

Abonaţi          Trafic oferit                         Trafic intern                  Trafic

proprii           de abonaţii                                                              destinat

chemători                                                               abonaţilor

Trafic de ieşire                            chemaţi

Trafic de intrare

Trafic

Alte           de sosire                                                                  Trafic

centrale                                                Trafic de tranzit           de plecare

Îndrumarea traficului prin centrală

#### fişa DOCUMENTARE    FD5

FAZE DE APEL

Chiar dacă fiecare dintre noi putem intuitiv să descriem modul de derulare a unui apel, folosind practica pe care o avem ca utilizatori ai serviciului telefonic, se impune totuşi aici să se definească, din punct de vedere tehnic, fazele unei comunicaţii (ale unui apel). Această definire are ca scop final înţelegerea rolului şi principiului de funcţionare pentru fiecare echipament care conlucrează la realizarea unui apel.

Fazele succesive ale unui apel sunt următoarele:

(1)    Preselecţie

Un utilizator, dorind să stabilească o comunicaţie, solicită acest lucru reţelei. El îşi exprimă solicitarea într-o manieră adecvată categoriei comunicaţiei dorite şi evident tipului de terminal pe care îl are la dispoziţie; în cazul unei comunicaţii telefonice este vorba de simpla deschidere a aparatului telefonic (ridicarea microreceptorului de pe furcă). Este iniţiat în acest mod un apel, în care utilizatorul în cauză are o poziţie de "chemător" (sursă de apel).

Centrul de comutaţie, la care este racordat chemătorul, sesizează apariţia apelului şi verifică dacă îl poate trata. în caz afirmativ (când blocul de comandă dispune de cel puţin un receptor de numerotare liber), se efectuează o conexiune unidirecţională de la auxiliarul generator al tonalităţii "invitaţie la transmiterea numerotării" (numită şi "ton de disc") către unitatea terminală a liniei chemătoare respective. Transmiterea acestei tonalităţi se face tocmai pentru a informa abonatul chemător despre faptul că în centrala proprie există resurse (dispozitive) care sunt pregătite să prelucreze apelul iniţiat de el.

Înseamnă că, într-o definire concisă, preselecţia este faza de identificare a liniei abonatului chemător şi de conectare a acesteia la un receptor de numerotare.

(2)    Numerotare

Utilizatorul chemător transmite adresa terminalului pe care doreşte să-l cheme (numărul de apel al chematului). Raportat la apelul de faţă, acest al doilea terminal este destinaţia, adică "abonat chemat". Din momentul recepţiei în centrală a primei cifre de adresă este întreruptă conexiunea cu generatorul de tonalităţi. Cifrele, pe măsură ce sunt recepţionate, sunt memorate, astfel încât adresa chematului va fi cunoscută şi menţinută în întregime în unitatea de comandă, pe toată durata de prelucrare a apelului.

(3)    Traducere

Adresa chematului, formată dintr-o succesiune de cifre zecimale, este convertită într-un cod (comandă) de selecţie. Conversia se face pe baza logicii interne proprie fiecărei centrale, aceasta depinzând de structura şi dimensiunile reţelei de conexiune, de numerotarea abonaţilor proprii, dar şi de conţinutul planului genera! de numerotare, de locul şi de rolul centrului de comutaţie în ansamblul reţelei, precum şi de topologia întregii reţele.

(4)    Selecţie

Se identifică (se selectează), corespunzător codului de selecţie stabilit în faza anterioară, linia de ieşire din centrală: aceasta este chiar linia abonatului chemat, dacă apelul este local, sau este o joncţiune de ieşire spre o altă centraiâ, dacă apelul este distant.

Dacă linia chematului este disponibilă (abonatul chemat nu este angajat într-un alt apel), atunci se alege un drum, accesibil şi disponibil în întregime, de-a lungul reţelei de conexiune, între cele două linii implicate în apelul respectiv: linia chemătoare, identificată şi marcată prin preselecţie, şi linia chemată, identificată şi marcată prin selecţie.

În cazul apelului distant, testul de disponibilitate a joncţiunii de ieşire se face în momentul alegerii acestei joncţiuni din ansamblul fasciculului de legătură cu următoarea centrală de pe lanţul comunicaţiei (care poate fi chiar centrala de destinaţie), aleasă conform structurii reţelei şi planului de îndrumare a traficului.

Trebuie precizat că selecţia se realizează totdeauna printr-un ansamblu de operaţii de alegere comandată a unei ieşiri dorite, alegere ce se execută în cadrul reţelei de conexiune, corespunzător codului de selecţie.

În urma operaţiilor de selecţie se poate depista (şi nu de puţine ori) o situaţie de blocare, ceea ce face ca prelucrarea apelului să se încheie prematur şi fără nici o şansă de stabilire a legăturii solicitate :

-   blocarea externă (pentru apelul local) - dacă linia chemată nu este liberă,

-   blocarea reţelei de joncţiuni (pentru apel distant) - dacă nu există nici o joncţiune liberă spre centrala distantă ce urmează pe lanţul comunicaţiei în direcţia solicitată,

-   blocarea internă - dacă de-a lungul reţelei de conexiune a centralei nu există un drum disponibil în acel moment între extremităţile marcate prin selecţie.

În oricare din aceste situaţii, centrala de origine a apelului stabileşte o legătură unidirecţională între generatorul de "tonalitate de ocupat sau sursa de mesaje înregistrate şi linia abonatului chemător. Chemătorul este astfel informat că apelul său nu poate fi finalizat, constituind pentru reţea un "eşec" de prelucrare. Totodată această informaţie reprezintă şi o "rugăminte" exprimată de centrală, ca abonatul să renunţe la apel, eliberând linia (prin închiderea aparatului). Abonatul chemător se află, pe toată perioada de recepţie a tonului de ocupat sau a oricărui mesaj înregistrat, în starea de "apel fals", din care nu poate ieşi decât prin închiderea aparatului său. Trebuie observat că tonul de ocupat informează chemătorul doar despre eşecul apelului, în timp ce mesajul ; înregistrat, care este oferit de o centrală electronică modernă, aduce şi lămuriri suplimentare, exprimând clar şi cauza de nesatisfacere a apelului (direcţia solicitată este momentan ocupată, număr inexistent, numerotare incompletă etc).

Observaţie: În cazul unui apel distant, fazele (2), (3) şi (4) se repetă în mod similar şi obligatoriu în fiecare centrală traversată.

(5)    Sonerie

În orice situaţie cu "succes" de selecţie, abonatul chemat este avertizat că este solicitat pentru o comunicaţie: în cazul apelului telefonic avertizarea se execută prin intermediul aşa numitului "curent de sonerie" (un semnal de 50 Hz la o tensiune alternativă de 75-80 Vef, ce este transmis de centrala de destinaţie a apelului şi care este recepţionat de aparatul telefonic al chematului într-un dispozitiv specializat). În acelaşi timp, centrala de destinaţie transmite şi abonatului chemător o tonalitate de "revers apel, prin care i se confirmă faptul că a fost identificat chematul şi că acesta este disponibil; chemătorul este invitat în acest mod să aştepte răspunsul chematului.

(6)    Convorbire

Din momentul în care abonatul chemat răspunde la "apel", se stabileşte conexiunea bidirecţională între cei doi utilizatori, adică de la un cap la celălalt al comunicaţiei. Tot în acelaşi moment se întrerup şi circuitele de transmitere a semnalizărilor pe cele două linii ale utilizatorilor implicaţi (curentul de sonerie şi tonalitatea de revers apel) şi intră în funcţiune contorul pentru taxarea comunicaţiei. Până de curând taxarea se făcea în mod exclusiv la partea chemătoare, dar recent a început să se folosească în anumite cazuri taxarea la partea chemată, anume în reţelele telefonice ce dispun de serviciul "apei verde". Acest serviciu este folosit de diferite firme particulare, care doresc să încurajeze pe potenţialii beneficiari ai serviciilor oferite de ele, în a le contacta telefonic, angajându-se astfel să suporte costul convorbirilor respective,

(7)    Eliberare

La cererea unuia dintre utilizatorii participanţi la apei (chemătorul sau chematul), comunicaţia este întreruptă (în cazul apelului telefonic, comanda de eliberare este dată prin simpla închidere a aparatului telefonic); celălalt utilizator este invitat să renunţe şi el la comunicaţie, transmiţându-i-se, după expirarea unei temporizări anumite (de exemplu 30 secunde), o tonalitate de avertizare (eventual sub forma "tonului de ocupat"). În acelaşi moment, taxarea încetează şi ansamblul resurselor angajate în comunicaţie sunt eliberate; de asemenea, sunt şterse din memoriile centralei toate informaţiile referitoare la apelul în cauză şi care au fost folosite numai pentru prelucrarea lui.

#### fOLIA TRANSPARENTĂ    FT3

FAZELE UNEI COMUNICAŢII

solicitare

(1)Preselecţie

alocare de resurse

invitaţie la transmisie

cifre succesive

(2)Numerotare

(3)Traducere                                      traducerea adresei

(4)Selecţie                                          selecţia circuitelor

revers apel                                 apel

(5)Sonerie                                                                             răspuns

(6)Conversaţie                            conexiune de la un cap la altul

şi iniţiere a taxării convorbirii

(7)Eliberare                   închidere                         invitaţie la închidere

oprirea taxării

Abonat chemător

Abonat

chemat

Reţea

Competenţa nr.2

Explică tehnicile de comutaţie spaţiale şi  temporale

#### fişa DOCUMENTARE    FD6

Clasificarea câmpurilor de comutaţie

Se face după mai multe criterii:

a) după modul de realizare a cordoanelor de convorbire, există:

-câmpuri cu distribuţie spaţială a cordoanelor (spaţiale)

-câmpuri cu distribuţie temporală (temporale)

Câmpurile spaţiale se caracterizează prin existenţa unui circuit fizic bifilar (traseu conductor care se stabileşte şi se menţine pe toată durat convorbirii).

Câmpurile temporale se caracterizează prin prelucrarea semnalelor de convorbire sub forma unor impulsuri intercalate în timp (multiplexare în timp). În acest caz nu mai există un circuit fizic permanent între liniile aflate în convorbire, legătura stabilindu-se periodic şi pentru intervale foarte scurte de timp.

b) după formatul semnalului de convorbire, există:

-câmpuri de comutaţie pentru semnale analogice

-câmpuri de comutaţie pentru semnale digitale

Semnalele analogice sunt proporţionale în permanenţă cu mărimea fizică pe care o reprezintă semnalul electric. De exemplu, semnalul electric produs de un microfon este un semnal analogic, fiind proporţional cu presiunea acustică exercitată asupra membranei acestuia.

t

S

Semnalul digital conţine o succesiune de simboluri ,fiecare simbol putând lua o valoare dintr-un număr finit de valori posibile. De exemplu, un semnal telegrafic este compus din simboluri binare care pot avea două valori posibile : prezenţa sau absenţa de semnal.

t

S

1

1

1

1

1

1

0

0

0

0

0

c) după tipul punctelor de conexiune, avem:

-câmpuri de comutaţie cu puncte de conexiune metalice.

-câmpuri de comutaţie cu puncte de conexiune electronice.

#### fişa DOCUMENTARE    FD7

Principiul comutaŢiei telefonice

Există două tipuri de comutaţie electronică:

- Comutaţia spaţială: stabilirea unui drum fizic continuu între intrare şi ieşire, independent de altele asemenea lui, pe care se transmite semnalul analogic

- Comutaţie temporală: se aplică unor căi multiplexate în timp şi este specifică semnalului digital. Fiecare drum stabilit printr-o reţea de conexiune spaţială, necesar în utilizare individuală fiecărui apel, este constituit dintr-un lanţ de puncte de conexiune, organizate în matrice.

Pentru a ilustra principiul comutaţiei telefonice vom considera cazul unei centrale de mică capacitate având n-linii de abonat, r-joncţiuni şi m-circuite de cordon unde m , n si r sunt de ordinul zecilor.

Presupunem câmpul de comutaţie realizat din matrici de comutatie, în care se face o comutaţie de tip spaţial. Un comutator matriceal are o structură formată din linii şi coloane, reprezentate prin perechi de conductoare, la intersecţia cărora se găsesc puncte de conexiune pe 2 fire (câte un contact normal deschis între fiecare fir orizontal şi fiecare fir vertical). Prin convenţie vom numi liniile matricei intrări şi coloanele ieşiri . Punctele de conexiune sunt dispozitive cu două stări stabile:

închis – de trecere

deschis – de blocare

În practică structura matricială  axb se întâlneşte sub forma:

- a=b comutator pătrat

- a>b concentrator (nr. IN > nr. OUT)

- a<b distribuitor   (nr. IN < nr. OUT)

Scopul funcţionării unui comutator este de a stabili legătura între orice intrare şi orice iesire (accesibilitate totală). Pentru aceasta se stabileste un punct de conexiune la intersecţia între orizontala ce corespunde intrării şi verticalei ce corespunde ieşirii(adică coordonatele intrării şi ieşirii).

În reţelele de conexiune spaţiale există un traseu (un drum fizic, un circuit) stabilit anume pentru o comunicaţie dată şi care este menţinut pe toată durata ei.

Matricea de conexiune, elementul de bază al oricărei reţele de conexiune(RCX), este un ansamblu de puncte de conexiune, realizate în tehnologii diverse de-a lungul evoluţiei tehnicilor şi sistemelor de comutaţie (electromagnetice cu menţinere electrică sau magnetică, electronice cu componente discrete sau integrate).

Un comutator matricial se reprezintă ca în figura următoare(pentru simplificare circuitele sunt desenate unifilar) :

I

E

Detaliu punct de conexiune

În legătură cu comutatoarele interesează următoarele probleme:

- Economicitate – numărul punctelor de conexiune

- Probabilitatea de blocaj intern

- Simplitatea comenzii

- Uşurinţa de implementare

- Existenţa de drumuri alternative (fiabilitate)

Punctul de conexiune, pcx, are o intrare şi o ieşire şi este caracterizat de două stări : repaus (neacţionat) şi lucru (acţionat). Legarea împreună a intrărilor de la un grup de n pcx-uri conduce la realizarea unui selector cu o intrare şi n ieşiri; el funcţionează ca o matrice triunghiulară 1xn. Dacă m asemenea selectoare îşi leagă împreună ieşirile omoloage, atunci se obţine o matrice dreptunghiulară cu m intrări şi n ieşiri, sau exprimat simplu, o matrice

mxn.

Ideea de principiu a comutaţiei spaţiale este de stabilire a unui traseu conductor prin câmpul de comutaţie de la linia chemătoare către cea chemată.

În cazul unei legături locale, stabilirea traseului conductor decurge astfel:

-la ridicarea receptorului, interfaţa sesizează apelul abonatului şi unitatea de comandă declanşează preselecţia, care presupune conectarea liniei chemătoare la un circuit de cordon liber. Pentru aceasta se stabileşte un punct de conexiune în CL la intersecţia între orizontala care corespunde liniei chemătoare şi verticala care corespunde capătului de intrare al cordonului ales. Abonatul este informat că poate transmite numărul de apel prin ton de disc.

-după recepţionarea numărului, pe baza acestuia se identifică linia chemată şi traseul de conexiune este prelungit prin DL . Aici se stabileşte un punct de conexiune la intersecţia între verticala, ce corespunde capătului de ieşire al cordonului ales şi orizontala ce corespunde liniei chemate. De exemplu, traseul la conectarea abonatului ”n” cu abonatul “2” prin cordonul K1 arată ca în figura de mai sus.

În cazul unei legături de ieşire se procedează asemănător şi, după recepţia prefixului de acces la reţeaua publică, se comandă stabilirea unui punct de conexiune în CDJ la intersecţia între orizontala ce corespunde liniei chemătoare şi verticala ce corespunde joncţiunii alese. De exemplu: pentru o legatură de ieşire a abonatului 1 prin joncţiunea 2 traseul este ca in figura de mai sus.

ŞTIAŢI CĂ…

- Reţelele de conexiune spaţială diferă între ele datorită punctelor de conexiune utilizate, însă gruparea lor este analoagă: punctele de conexiune sunt grupate în comutatoare, iar comutatoarele în etaje de selecţie.

- Diodele cu gaz cu catodă rece, trioda p-n-p-n, perechile de tranzistoare complementare au constituit în trecut solutii de realizare a punctelor de conexiune spaţiale, care au fost însă abandonate din cauza caracteristicilor nesatisfăcătoare de transmisune sau a lipsei de fiabilitate.

- Posedând o calitate excelentă a contactului, punctele de conexiune cu contacte metalice constituie în prezent soluţia adoptată în majoritatea sistemelor spaţiale actuale. Ele se pot prezenta sub diferite forme:

- selectoare electromecanice rotative sau crossbar;

- comutatoare crossbar îmbunătăţite, ca: ca minibar în sistemul canadian SP 1, codbar în sistemul suedez AKE, cu menţinere mecanică;

- miniselectoare, în forma crossbar, dar de dimensiuni reduse şi cu menţinere mecanică (spre exemplu, miniselectorul în sistemul Metaconta L 11A sau în sistemul japonez D 10);

- relee trestie cu menţinere magnetică, formate din trei contacte sigilate, înconjurate de un solenoid (în sistemul 10 C şi sistemul englez TXE 2);

- relee trestie cu menţinere magnetică, formate din două contacte sigilate asociate unui magnet al cărui flux magnetic poate fi inversat prin aplicarea unui impuls de curent într-un solenoid (spre exemplu, ferreed-ul în sistemul ESS 1, contactul releului în sistemul german EWS 1 sau în Metaconta L 10R).

#### fOLIA TRANSPARENTĂ    FT4

Principiul comutaŢiei telefonice

Schema unui câmp de comutaţie, realizat din matrici de comutaţie, arata ca in figura următoare:

J1

J2

Jr

K2

K1

CLL

DL

CDJ

1

2

Traseu legătura locală

n

Traseu legătura externă

Km

Câmpul conţine trei matrice multiplate pe orizontală:

-CL concentrator local

-DL distribuitor local

-CDJ concentrator distribuitor de jonctiuni

La  multiplii orizontali se conectează liniile de abonat; multiplii verticali din CL si DL sunt conectati prin circuitele de cordon K ;multiplii verticali din CDJ  sunt conectati la jonctiuni.

Observaţie: Multiplare-intreconectarea prin fire de legatură a bornelor omoloage de la mai multe contacte.

Având in vedere traficul redus pe liniile de abonat s-a introdus un câmp concentrator  CL, având multe intrări şi puţine ieşiri şi care asigură accesul la circuite de stabilire a legăturii. Câmpul distribuitor DL asigură dispersia legăturilor către toate liniile (are puţine intrări şi multe ieşiri). CDJ-ul se foloseşte ca un câmp concentrator pentru legături de ieşire şi ca un câmp distribuitor pentru legături de intrare.

#### fOLIA TRANSPARENTĂ    FT5

reprezentarea schematică a matricelor de comutaţie

Pentru reprezentarea schematică a matricelor de comutaţie se folosesc următoarele simboluri:

C

n

n

D

n

n

CDL+

CDJ

Ki

Concentrator

Distribuitor

Schema simplificată a C.C.

Vom calcula numărul punctelor de conexiune necesare pentru structura de câmp prezentată:

Pe baza unor considerente intuitive m si r sunt aproximativ proporţionale cu n:

unde k1 si k2 sunt constante de proporţionalitate.

Rezulta :

Notăm:

Deci numărul punctelor de conexiune variază cu pătratul numărului de abonaţi.

Concluzie:

Din cauza dependenţei pătratice structura de câmp prezentată nu este convenabilă la capacităţi mari (creşte exagerat numărul punctelor de conexiune). Din aceste motive la capacităţi mari se utilizează câmpurile în trepte.

#### fOLIA TRANSPARENTĂ    FT6

##### Campuri de comutatie matriciale

Schema bloc a unui câmp de comutaţie matriceal

KA

KR

CDL

CA

i

l

e

t

JI

JE

LA

LA-linii de abonat

CDL-concentrator distribuitor local

CA-câmp de amestec

KR,KA-cordoane de răspuns şi apel

JI,JE-joncţiuni de intrare şi ieşire

l, e, i, t - traseele pentru legături: locale, de ieşire, de intrare, de tranzit.

Observaţie: Se observă separarea circuitelor de cordon în câte două părţi componente, KR şi KA care nu mai sunt interconectate în mod fix ci prin intermediul CA. Acest nou câmp asigură stabilirea în mod unitar a celor patru tipuri de legături, ceea ce are ca efect o realizare economică şi o utilizare eficientă a punctelor de conexiune.

De asemenea, cordoanele sunt utilizate şi pentru legături externe şi de tranzit, ceea ce duce la o utilizare mai eficientă.

Traseele celor patru tipuri de legături sunt:

-pentru legătura locală: LA chemătoare, CDL(concentrare), KR, CA(l), KA, CDL(distribuţie), LA chemată.

-pentru legătura de ieşire: LA chemătoare, CDL(concentrare), KR, CA(e), JE.

-pentru legătura de intrare: JI, CA(i), KA, CDL, LA chemată.

-pentru legături de tranzit: JI, CA(t), JE.

Observaţie: Pentru realizarea câmpului sunt necesare două tipuri de structuri:

-o structură de câmp de amestec la care numărul de intrări este egal cu numărul de ieşiri şi care se numeşte structură sau câmp pătrat.

-o structură de concentrator-distribuitor, la care numărul de intrări diferă de numărul de ieşiri şi care se numeşte structură sau câmp dreptunghiular.

Ambele structuri pot fi realizate dintr-o singură matrice (adică cu o singură treaptă) sau din mai multe matrici dispuse pe etaje (adică cu mai multe trepte).

#### fişa DOCUMENTARE    FD8

##### CÂmpuri de comutaŢie matriciale

Structuri pătrate:

a)Structura cu o treaptă:

Se prezintă sub forma unei matrici în care numărul de intrări este egal cu numărul de ieşiri.

1

2

n

1

2

n

n

n

Simbol

Avantajele structurii :

-comandă foarte simplă;

-nu se blochează intern şi nici extern;

-este regulată.

Dezavantaje:

-nu este economică la capacităţi mari datorită creşterii exagerate a numărului de puncte de conexiune.

Observatie: Câmpurile matriceale pot fi afectate de două tipuri de blocaje:

-blocaj extern care apare atunci când toate ieşirile sunt ocupate, dar mai există intrări libere. Acest blocaj poate afecta structura de tip concentratror.

-blocaj intern care apare datorită structuri interne a câmpului, adică a lipsei link-urilor de legătură intre treptele ce formează câmpul. Acest tip de blocaj poate afecta structura in trepte. Apariţia blocajului intern este condiţionată de:

- volumul de trafic

- structura comutatorului

b)Structura in două trepte:

Se obţine prin aşezarea pe două etaje a unor matrici elementare de dimensiuni convenabile (8x8 , 8x4 , 8x16). Interconectarea matricilor din cele două trepte se face prin trasee conductoare numite link-uri.

Link-urile se conectează astfel încât să se asigure accesibilitatea totală (orice intrare să aibă acces la orice ieşire). Pentru aceasta fiecare matrice din treapta întâi trebuie să aibă măcar un link de legătură cu fiecare matrice din treapta a doua.

Pentru exemplificare considerăm o structură pătrată cu două trepte cu o capacitate 64x64, realizată cu matrici de tipul 8x8.

(structură cu o treaptă)

(structură cu două trepte şi link-uri simple)

Se observă că, pentru a conecta o intrare cu o ieşire este necesar un link de legătură între matricea ce corespunde intrării şi matricea ce corespunde ieşirii. Odată ce s-a stabilit această legatură, nici una din intrările libere ale matricii respective din treapta întâi nu mai are acces la nici una din ieşirile libere ale matricii respective din treapta a doua, deoarece singurul link de legătură dintre aceste matrici este deja ocupat. In această situaţie, spunem că, apare un blocaj intern.

Avantajul aceste structuri este că reduce foarte mult numărul de puncte de conexiune , faţă de structura cu o treaptă. Se remarcă faptul că, structura cu două trepte şi un singur link reduce cu 75% numărul punctelor de conexiune. Preţul plătit pentru acest avantaj, este probabilitatea mare de blocaj intern. Pentru a reduce blocajul, structura se modifică astfel încât să aibă link-uri duble. În aceast scop vom folosi matrici distribuitoare în treapta întâi şi matrici concentratoare în treapta a doua:

(structura cu două trepte şi link-uri duble)

Structura este mai puţin economică decât varianta cu link-uri simple, dar are avantajul că, reduce la jumătate probabilitatea de apariţie a blocajului intern.

Structura prezentată are o proprietate remarcabilă şi anume: pe baza adreselor intrărilor şi ieşirilor, transcrise în sistemul binar, se pot deduce adresele link-urilor de legătură, adică se pot stabili traseele prin câmp între intrări şi ieşiri.

Se noteaza cu  si cu adresele în sistemul binar ale intrării i şi ieşirii e.

Fie adresa intrării. Se deduce ca unde este adresa matricii din treapta întâi şi  este adresa intrării din acea matrice din treapta întâi .

Fie adresa ieşirii. Se deduce că unde  şi reprezintă adresa matricii din treapta a doua şi  este adresa ieşirii din acea matrice din treapta a doua.

În aceste condiţii, adresa fasciculului de link-uri va fi  iar adresele link-urilor din fascicul vor fi , unde poate lua valorile 0 sau 1.

Structurile cu două trepte prezentate se pot utiliza ca elemente constructive (numite plane de comutaţie), pentru structurile mai complexe (cu patru trepte)

c) Structuri cu trei trepte:

Structura cu număr impar de trepte (3,5,7) se numeşte structura Clos.

Pentru exemplificare, consideram o structura Clos, cu trei trepte având N intrări şi N ieşiri unde , unde   reprezintă numărul de intrări într-o matrice din treapta întâi şi reprezintă numărul de matrici din treapta întâi. Structura fiind pătrată, va fi simetrică faţă de mediana verticală, astfel încât treapta a treia va fi identică cu treapta întâi.

Interconectarea unei matrici din treapta întâi cu o matrice din treapta a treia, se poate face în m moduri diferite adică prin oricare dintre matricele treptei a doua, ceea ce reduce foarte mult probabilitatea apariţiei blocajului intern.

Clos a demonstrat că prin alegerea corespunzatoare a numărului de matrici din treapta a doua structura devine neblocabilă, la fel ca matricea pătrată .

Condiţia de neblocare este: , unde m este numărul de matrici din treapta a doua şi  este numărul de intrări dintr-o matrice din treapta întâi.

Structurile care îndeplinesc condiţia de mai sus sunt numite structuri strict neblocabile. Proprietatea remarcabilă a acestora o constitue costul mult mai redus faţă de structurile cu o treaptă, în condiţiile unor performanţe similare(ambele structuri sunt lipsite de blocaj intern).

Structura Clos prezintă, totuşi ,dezavantajul că necesită conexiuni şi comenzi mai complicate decât structura Clos cu o singură treaptă.

#### fişa DOCUMENTARE    FD9

##### CÂmpuri de comutaŢie matriciale

##### Structuri dreptunghiulare :

Un câmp dreptunghiular se caracterizează printr-un număr diferit de ieşiri faţă de numărul de intrări.

Structura dreptunghiulară poate îndeplini două funcţii:

-de concentrator (când numărul de ieşiri este mai mic decât numărul de intrări)

-de distribuitor (când numărul de ieşiri este mai mare decât numărul de intrări)

La fel ca structura pătrată şi structura dreptunghiulară poate fi cu o singură treaptă sau cu mai multe trepte.

a)Structura cu o treaptă:

Aceasta e o matrice de dimensiuni NxM la care orice intrare poate fi conectată cu orice ieşire liberă indiferent de starea câmpului. Dacă toate ieşirile sunt ocupate apare un blocaj extern.

Numarul puctelor de conexiune va fi :  Npc =NxM

b)Structura cu două trepte:

Se realizează după aceleaşi principii ca şi structurile pătrate. Pentru exemplificare considerăm un concentrator de capacitate  64x32 deci cu un factor de concentrare f=M/N=32/64=1/2.

Acest factor de concentrare poate fi obţinut în fiecare din cele două trepte ale câmpului.

Dacă se aleg matrici de tipul 8x8 în treapta întâi şi 8x4 în treapta a doua se obţine o structură cu link-uri simple.

Dacă se aleg matrici de tip 16x8 în treapta întâi şi 8x8 în treapta a doua se obţine o structură cu link-uri duble.

Ambele structuri sunt la fel de economice, dar varianta a doua e preferabilă deoarece reduce probabilitatea de blocaj intern.

c)Structura cu trei trepte:

La fel ca în cazul câmpurilor pătrate există structuri Clos neblocabile cu 3,5,7 – trepte , ce permit realizarea concentrărilor şi distribuitorilor. Condiţia ca o structură Clos dreptunghiulară să fie strict neblocabilă se determină ca la câmpurile pătrate.

Pentru o structură cu trei trepte această condiţie este:

unde reprezintă numărul de matrici din treapta a doua,  este numărul de intrări într-o matrice din treapta întâi, iar este numărul de ieşiri dintr-o matrice din treapta a treia.

Observaţie :

Extensia unui câmp de comutaţie spaţial e dificilă din cauza unui număr mare de legături între treptele câmpului. Pentru a simplifica efectuarea acestei operaţii se definesc module care să fie cât mai simplu interconectabile şi să permită creşterea în trepte a capacităţii centralei.

Pentru centralele cu capacitate până la 20.000 linii, modulul de câmp se poate obţine prin secţionarea câmpului de amestec şi prin utilizarea unui distribuitor şi concentrator de amestec în cele două secţiuni. Cele două secţiuni trebuie supradimensionate pentru a permite interconectarea viitoare a unui număr cât mai mare de abonaţi.

#### fOLIA TRANSPARENTĂ    FT7

STRUCTURI ÎN TREPTE

Cea mai simplă structură de reţea în trepte o constituie reţeaua spaţială în două trepte. Primul etaj conţine m matrice, având fiecare câte n intrări şi k ieşiri. Etajul secundar conţine s matrice, fiecare cu câte t intrări şi r ieşiri. Interconectarea matricelor se face de regulă într-o manieră ordonată şi anume: cele k ieşiri ale unei matrice primare se distribuie, câte q, tutror matricelor secundare. Fasciculul link-urilor ce leagă două matrice adiacente este reprezentat grafic printr-o linie continuă, pe care se precizează în mod obligatoriu capacitatea q a fasciculului. Dacă această precizare nu există, atunci fasciculul are implicit capacitatea q=1.

Reţea spaţială în două trepte: a-structura detaliată; b-reprezentarea simbolică, c-graful drumurilor X-Y

Reţeaua Clos este o reţea spaţială în 3 trepte cu structură simetrică în care numărul de intrări într-o matrice primară este n, acelaşi cu numărul ieşirilor dintr-o matrice terminală, iar k este numărul matricelor din etajul median. Va exista o accesibilitate totală a intrărilor la ieşiri şi reţeaua nu prezintă nici un fel de blocare dacă la dimensionarea etajului median se respectă condiţia: k2n-1, cu q=1

Reţele Clos: a-structura de bază Clos-3; b-reţea Clos-7

#### fişa DOCUMENTARE    FD10

Principiul comutatiei digitale

Câmpurile de comutaţie digitală se caracterizează prin interconectarea în timp a canalelor de convorbire şi prelucrarea semnalelor prin tehnica modulaţiei impulsurilor în cod (PCM – PULSE CODE MODULATION).

Aşadar, intrările şi ieşirile unui câmp de comutaţie digital (CCD) sunt linii PCM pe care se transmit fluxurile digitale, obtinute prin multiplexare în timp a eşantioanelor de la mai multe semnale de convorbire, eşantioane prelucrate digital, prin cuantizare şi codare. Rolul unui CCD este de a conecta orice canal de intrare cu orice canal de ieşire, fiind prevăzut cu următoarele funcţii:

- comutarea canalelor în timp

- comutarea canalelor în spaţiu

- comutarea combinată a canalelor în timp şi spaţiu

Pentru realizarea acestor funcţii se utilizează comutatoare spaţiale şi temporale precum şi câmpuri de comutaţie în trepte compuse din astfel de comutatoare.

Deoarece transmisia prin CCD este unidirecţională pentru a realiza cele două sensuri de transmisie necesare unei convorbiri se vor aloca câte 2 canale temporale pentru fiecare comunicatie stabilită prin CCD.

Utilizarea CCD presupune prelucrarea semnalelor de convorbire prin tehnica PCM în vederea obţinerii fluxurilor digitale.

ŞTIAŢI CĂ…

- Sistemul de transmisiuni cu modulaţia impulsurilor în cod, MIC {Puise Code Modulation PCM), a fost dezvoltat iniţial pentru transmisiile telefonice pe cablu în audio-frecvenţe?

- Până în anul 1960 nu s-a utilizat practic dect multiplexarea în frecvenţă pe suportul comun a cărui bandă de trecere este foarte largă; prin caracterul lor analogic, aceste sisteme necesită multă atenţie atât la punerea în funcţiune cât şi în exploatare.

- Dupa aceea a apărut sistemul de multiplexare bazat pe modulaţia prin impulsuri şi codificare sau ,,multiplex PCM’’; principiul său este de a produce multiplexarea în timp a semnalelor eşantionate, valoarea fiecarui eşantion fiind apoi codificată sub forma de număr binar din opt cifre (se pot distinge 256 niveluri diferite).

- Semnalul electric provenit din microfon în timpul unei convorbiri telefonice este eşantionat, măsurat şi codificat. Această analiză instantanee, repetată cu o frecvenţă mare (8 kHz), furnizează o serie importantă de numere, al căror ansamblu constituie codificarea numerică a convorbirii. Aceste numere exprimate în cod binar au o formă analoagă aceleia a semnalelor provenite din calculatoare, putând fi transmise în mod identic.

- La capătul opus al legăturii telefonice, frecvenţa de eşantionare (circa 8.000 de ori pe secundă) este suficientă pentru ca reconvertirea acestor valori cuantificate în trepte de curent proporţionale, să permită reconstituirea cuvintelor emise, ca şi cum comunicaţia ar fi fost stabilită printr-o legătură telefonică clasică de înaltă calitate.

- Un număr de canale (căi) telefonice au fost combinate prin diviziune în timp, alcătuind un ansamblu de canale (căi) temporale. Ansamblul constituie un grup multiplex primar, care se poate folosi ca structură de bază în asamblarea unor sisteme multiplex de ordin superior, cu număr sporit de căi. Două structuri de bază sunt astăzi normalizate pe plan mondial, ambele fiind organizate în cadre cu o durată de 125sec: sistemul MIC european, cu 30 de căi, şi sistemul DSI nord-american şi japonez, cu 24 căi.

#### fişa DOCUMENTARE    FD11

Câmpuri de comutaŢie digitalĂ

Câmpurile de comutaţie digitală (CCD) sunt realizate din comutatore temporale sau spaţial digitale simple sau dispuse în trepte.

Comutatorul numeric temporal CNT: (a) principiul comutaţiei; (b) simbolul grafic, (c) schema bloc de principiu

RI registru de intrare, RE-registru de ieşire, MT-memorie tampon, MC-memorie de comandă, UCC-unitate de comandă şi control

Comutaţia numerică temporală constă în a repartiza eşantioanele ce sosesc pe linia multiplex de intrare, MUXI, a comutatorului în căi convenabile ale liniei multiplex de ieşire, MUXE. De aici rezultă necesitatea ca, imediat ce un eşantion se prezintă la intrare, ei să fie pus într-o memorie, unde va fi menţinut până când va trebui să fie retransmis.

Pentru ca acest proces să se desfăşoare, este necesar ca sistemul sâ dispună de o memorie tampon, MT, numită şi memorie a eşantioanelor sau memorie de convorbire (speech memory). In această memorie, cadru dupâ cadru se înscriu "cuvintele" (eşantioane cuantizate şi codificate) provenite din fluxul de intrare, oferit pe MUXI, şi se "citesc" aceste cuvinte pentru a genera fluxul de ieşire, scurs pe MUXE. Conţinutul MT rămâne neschimbat între două operaţii succesive de scriere, adică pe durata unei perioade de 125 sec. În decursul acestei perioade conţinutul fiecărei locaţii de memorie MT poate fi citit în orice moment şi eliberat astfel pe linia de ieşire.

Pentru ca un eşantion să poată fi eliberat pe MUXE trebuie să se ştie cu precizie adresa de unde el se extrage şi pentru aceasta se citeşte o altă memorie a comutatorului, numită memorie de comandă, MC. Această memorie conservă relaţia dintre căile de intrare şi căile de ieşire, ceea ce înseamnă că ea asigură realizarea conexiunii. Se poate spune deci că este o adevărată memorie a conexiunii (connection memory), care furnizează în mod periodic indicaţiile de deschidere a "porţilor" de comutare a impulsurilor binare ce caracterizează căile temporale. Se precizează că cele două .memorii componente ale comutatorului sunt de tip RAM {Random Access Memory), deci cu acces aleator pentru scriere şi pentru citire.

Comutatorului numeric temporal îi sunt asociate elemente auxiliare care realizează transformarea de format a fluxului binar al liniilor multiplex, anume un registru Rl de intrare, care efectuează conversia de format serie-paralel, şi un registru RE de ieşire, pentru conversia complementară paralel-serie.

Din punct de vedere al disciplinei de scriere în şi citire din memoria tampon, se deosebesc două variante ale comutatoarelor numerice temporale: cu comandă la ieşire (cu scriere ordonată şi citire controlată) şi cu comandă la intrare (cu scriere controlată şi citire ordonată).

Competenţa nr.3

Analizează principiile comenzii comutaţiei

#### fişa DOCUMENTARE    FD12

Unităţi de comandă CTA

Definiţie

Unităţile de comandă(UC) dintr-o centrală telefonică reprezintă ansamblul de echipamente care execută funcţii inteligente. Ele memorează informaţiile recepţionate putând controla starea tuturor elementelor materiale (hard) sau logice (soft).

Funcţii realizate de unităţile de comandă

UC îndeplineşte funcţiile de tratare a apelurilor de explorare, întreţinere.

Pentru tratarea apelurilor UC va realiza:

- citirea periodică a stării liniilor şi joncţiunilor prin intermediul unor explorări

- distribuţia comenzilor şi semnalizarilor destinate interfeţelor de linii sau joncţiuni

- analiza semnalelor recepţionate şi realizarea funcţiilor pentru tratarea apelurilor

- supravegherea funcţională, măsurarea şi analiza traficului deservit de centrală

- gestionarea şi localizarea rapidă a echipamentelor defecte pentru înlocuirea operativă a acestora.

In funcţIe de faza de tratare a apelului, UC realizează următoarele acţiuni:

- recepţia numărului abonatului chemat

- funcţii de traducere

- controlul conexiunii prin selecţia traseului de conexiune

- controlul semnalului cu alte centrale

- supervizarea comunicaţiei pentru taxare şi detectarea sfârşitului de convorbire.

Arhitectura unităţii de comandă şi control

In evoluţia sistemului de comunicaţie electronică s-au înregistrat 3 tendinţe de realizare a unităţii de comandă:

- Comanda controlizată presupune utilizarea unui calculator specializat care va realiza toate funcţiile de tratare a apelurilor, exploatare şi intreţinere  un soft deosebit de complex, modificările ulterioare sunt dificil de realizat şi pot apărea probleme răspuns în timp real al sistemului.

- Comanda distribuită - in acest caz funcţiile de comandă sunt distribuite în toate modulele sistemului. Unităţile periferie au autonomie în funcţionalitate şi răspund de toate funcţiile pentru care au fost realizate. Modulele sistemului comunică intre ele prin mesaje transmise prin câmpul de comutaţie. Comanda conexiunii este asigurată de modulul care solicită legături prin transmiterea unei succesiuni de ordine către etajele câmpului de comutaţie. Softul este modularizat devenind flexibil adaptarii la modul telefonic

- Comanda hibridă este utilizată în prezent fiind un compromis convenabil între cele 2 extreme. Utilizarea unor procesoare performante şi accesibile la preţuri mici a condus descentralizarea inteligenţei sistemelor. În această manieră modulele centralei dispun de unităti de comandă proprii care îndeplinesc funcţiile specifice acelor blocuri, iar funcţionarea în ansabmlu este coordonată de o unitate centrală care supervizează funcţionalitatea sistemului.

#### fişa DOCUMENTARE    FD13

Unităţi de comandă

Constrangeri generale pentru unitati de comanda si consecintele lor

Parametri generali ai unitătii generale sunt:

- puterea de tratare în timp real; se apreciază prin numărul maxim de apeluri care pot fi tratate de unitatea centrală în ora de incărcare maximă. Depinde de gradul de descentralizare, de viteza procesorului şi volumul memoriei, de softul sistemului  şi de mediul telefonic.

- permanenţa serviciului care se apreciează prin disponibilitatea acestuia este definită astfel:

D=TB/TB+TD

TB – timpul de buna functionare , TD – timpul de defectiune

- facilităţile de exploatare apreciate prin funcţiile de comandă, de comutaţie, exploatare şi întreţinere care trebuie să fie numeroase şi variate şi prin funcţiile care ţin de evoluţia sistemului pentru introducerea de noi abonaţi şi servicii noi

- costul echipamentelor care condiţionează competitivitatea sistemului.

Aceste constrângeri au următoarele consecinţe asupra softului:

- programele sunt organizate pe mai multe niveluri de prioritate

- softul trebuie optimizat ţinând cont de constrângerile de tip real

- în aceeaşi unitate hard trebuie să existe unităţi soft care realizează funcţii de comutaţie exploatare şi întreţinere

- este necesară introducerea unui soft care să asigure permanenţa serviciului în cazul unor deranjamente hard sau soft

- optimizarea volumului memoriilor în vederea diminuării costurilor.

Consecinţele acestor constrângeri asupra hardului sunt următoarele:

- dezvoltarea unor arhitecturi redundante (care se repetă)

- procesoarele să răspundă cerinţelor de acţiune în timp real

- dezvoltarea unităţi hard cu înalt grad de integrare

- utilizarea unor dispozitive speciale pentru testare şi întreţinere.

Modele arhitecturale de comandă

Deoarece centralele telefonice trebuie să asigure o funcţionalitate permanentă se impune o rezervare la nivelul unităţilor de comandă.

Rezervarea se face prin duplicarea acestei unităţi, funcţionalitatea acestora putând fi de mai multe tipuri: în microsincronism, cu partajarea sarcinilor sau activ/ rezervă.

Microsincronismul constă în cuplarea a 2 procesoare care execută simultan aceleaşi instrucţiuni, comparând-se rezultatele obţinute pe tot parcusul acţiunii lor. Dacă apar neconcordanţe acestea sunt puse în evidenţă de un comparator care va decide trecerea in afara seviciului a procesorului defect şi preluarea sarcinilor de procesorul care funcţionează corect. Cele 2 procesoare recepţionează simultan informaţiile transmise însă numai un singur procesor este activ pentru comandă.

Când sistemul funcţionează normal, un procesor este în starea activă iar celălalt este gata de execuţie. Procesorul în starea gata de execuţie lucrează în paralel şi face toate operaţiile putând prelua în orice moment controlul conexiunii.

Competenţa nr.4

Analizează principiile semnalizării specifice sistemelor de comutaţie

#### fişa DOCUMENTARE    FD14

Semnalizarea

Prelucrarea informaţiilor

Un centru de comutaţie este, înainte de orice, o "maşină" de prelucrare a informaţiilor. Stabilirea oricăror legături, fie cu exteriorul (abonaţii proprii sau alte centrale), fie între organele interne ale centralei, este coordonată prin înlănţuirea unor informaţii complexe, care apar în diferitele interfeţe sub forma semnalelor de semnalizare.

Realizarea conexiunilor între liniile conectate într-o centrală nu este decât rezultatul palpabil al prelucrării unor informaţii care au originea în solicitările de serviciu ce apar ia abonaţi, dar care conduc la un proces de colaborare între informaţiile tranzitorii referitoare la un anumit apel (printre care identitatea chemătorului şi adresa chematului), cu informaţiile permanente (structura centralei şi a programului său de funcţionare) şi informaţiile ocazionale (starea de ocupare a reţelei).

Consultarea tabelelor şi traducerea informaţiilor

În  centralele clasice cu tehnologie electromecanică, informaţiile permanente sunt în general materializate sub forma unor cablaje, ce pot fi modificate mai greu sau mai uşor, dar numai prin intermediul unor repartitoare interne, amplasate între diferite blocuri funcţionale ale echipamentelor. De exemplu, în sistemul Pentaconta 1000A planurile de îndrumare şi de taxare sunt definite prin cablajul intern al traductoarelor.

Taxarea

Taxarea unei comunicaţii este efectuată de către centrala de plecare, ea putând să furnizeze baza de calcul necesară acestei operaţii. în general, costul comunicaţiilor este suportat de către abonatul chemător.

Cel mai simplu sistem de taxare, implică în cazul unei comunicaţii urbane (zonă locală), adăugarea unui impuls de taxă în sarcina chemătorului, atunci când abonatul chemat răspunde la apelul ce-i este adresat. în sistemele care nu sunt supuse unei taxări centralizate, se produce avansarea pas cu pas a unui contor electromagnetic, propriu fiecărei linii de abonat.

Cel mai folosit sistem de taxare, atât pe relaţiile locale, cât şi pe cele distante, este însă sistemul cu impulsuri periodice. Acest sistem constă în a adăuga unităţi de taxă, una după alta pe toată durata comunicaţiei (începând cu răspunsul chematului şi până la eliberarea conexiunii), într-o cadenţă cu atât mai rapidă cu cât distanţa dintre cei doi corespondenţi este mai mare. Un dispozitiv special al centralei, dedicat taxării, este folosit pentru a defini cadenţa adecvată fiecărei comunicaţii şi de a furniza impulsurile corespunzătoare pentru avansarea | contorului. Dispozitivul de taxare este în legătură directă cu registrul care prelucrează apelul şi care a primit de la traductor codul de taxare.

O altă metodă este taxarea centralizată, proprie sistemelor electronice de comutaţie: ea evită contoarele individuale ale abonaţilor şi mai ales citirea lor manuală. Toate informaţiile relative la taxarea unei comunicaţii sunt introduse într-o memorie, de unde pot fi extrase pentru contabilizare şi facturare. Orice eveniment legat de derularea unui apel (determinarea identităţii chemătorului şi a chematului, începutul şi sfârşitul comunicaţiei) este identificat şi el produce un  mesaj care se înregistrează în memorie.

#### fişa DOCUMENTARE    fD15

Semnalizarea telefonică

Schimbul informaţiilor folosite pentru satisfacerea apelurilor telefonice, care se derulează între centrala de origină şi mediul său exterior, necesită definirea unor protocoale grupate sub numele de "semnalizare telefonică" Aceste protocoale sunt diferenţiate după cum apelul este local sau distant, iar dacă este distant trebuie avut în vedere şi modul de funcţionare a centralelor aflate în dialog.

Ţinând seama că mediul exterior al unei centrale este format din abonaţii săi proprii, pe de o parte, şi din centralele direct legate cu ea, pe de altă parte, atunci înseamnă că două categorii de semnalizare trebuie să existe:

- semnalizarea de abonat numită şi semnalizarea pe linia abonatului,

deoarece ea  utilizează  linia abonatului ca suport fizic pentru  transmiterea semnalelor; acest tip de semnalizare este realizat pentru orice apel.

- semnalizarea între centrale, care foloseşte joncţiunile dintre centralele implicate într-un apel ca suport fizic al schimbului de semnale; o asemenea semnalizare se desfăşoară numai pentru apelurile distante.

ŞTIAŢI CĂ…

- Aparatele moderne de semnalizare au claviaturi adaptate unei emisii de frecvenţe vocale, realizând transmisia cifrelor de numerotare în cod DTMF {Dual Tone Multifrequencies). Un semnal, ce corespunde cu apăsarea unei taste a claviaturii, este constituit din 2 frecvenţe, una aparţinând grupei inferioare (697, 770, 852 şi 1941 Hz) şi alta grupei superioare (1209, 1336, 1477 şi 1633 Hz). Se pot forma astfel 16 semnale distincte, dintre care 10 corespund cifrelor zecimale şi restul de 6 unor semnale adiţionale?

- Semnalizarea pe canal semafor SS7 este utilizată pentru canale digitale de 64 Kilobiti pe secundă, dar poate fi folosită şi pe canale analogice pentru realizarea de legături terestre sau de satelit ?

- Mesajele vocale se găsesc sub formă numerică in circuitul de memorare de tip EPROM fiind citită ca pagina unei cărţi sub comanda unui sistem microcontroler?

- Semnalizările transmise între centralele telefonice pot avea semnificaţiile:

- de la centrala telefonică de plecare către centrala de sosire (semnale înainte): cifrele numărului chemat, categoria chemătorului

- de la centrala telefonică de sosire către centrala telefonică de plecare (semnale înapoi): condiţia liniei chemate (ocupată, liberă, inexistentă)?

#### fişa DOCUMENTARE    fD16

Unitati de semnalizare in centralele digitale

Generalitati

Unitatea de semnalizare US are rolul de a schimba informaţii cu postul telefonic sau cu alte centrale în vederea stabilirii, menţinerii sau întreruperii unei legături telefonice, împreună cu gestiunea generală a sistemului.

Semnalizările între centralele telefonice digitale CTAD şi postul telefonic se realizează prin linia de abonat, iar cele dintre CTAD şi centralele electromecanice se realizează prin linia de jonţtiune.

În functie de fazele unei comunicaţii, informaţiile se clasifică astfel:

- informaţii privind starea resurselor (angajare, eliberare)

- informaţia de adresă

- semnal de sfârşit de selecţie

- informaţii de supraveghere .

Dupa scopul urmărit semnalele se impart in:

- informaţii de supravechere care furnizează mecanisme pentru obtţnerea resurselor în vederea stabilirii unei legături

- informaţii de adresă pentru identificarea terminalelor ce participă la un apel

- informatii asupra fazei apelului şi informaţii de gestionare a sistemului.

Dupa tipul canalului prin care se transmit avem:

- semnalizări pe canal individual, care utilizează acelaşi canal fizic cu al canalelor de convorbire. Pot fi în bandă sau în afara benzii.

- semnalizări pe canal comun care utilizează un canal separat de cel de comunicaţie, printr-o legatură de date ce conectează direct unităţile de comandă ale centralelor aflate in comunicare.

Reţeaua de date care interconectează procesoarele unităţii de comandă este specifică centralelor digitale inclusiv ISDN. Sistemul de semnalizare pe canal comun numit şi canal semafor a fost stabilit de CCITT şi poarta numele de SS7.

Avantaje şi dezavantaje

Avantajele semnalizării pe canal comun:

- oferă facilităţi de semnalizare pentru un grup de circuite

- informaţia de semnalizare este transferată direct între procesoarele unităţii de comandă

- semnalul de convorbire este total separat de cel de semnalizare

- stabilirea legăturii se realizează într-un interval de timp foarte mic

Dezavantajele semnalizării pe canal comun:

- cantitatea de semnal şi punctele de conexiune din reţeaua semafor trebuie să ofere o fiabilitate foarte ridicată

- nu permite transmiterea în mod transparent a informaţiei

Dezavantajele semnalizării pe canal individual:

- capacitatea limitată a canalului

- necesită interfeţe specializate pentru introducerea şi extragerea acestor semnalizări

- nu este compatibil cu sistemul de semnale folosite in reţeaua digitală

- determină o durată mare de stabilire a legăturii

- există dificultăti pentru schimbul de mesaje ce au volum mare.

#### fişa DOCUMENTARE    fD17

SemnalizĂri Între CTAD Şi postul telefonic:

Acestea pot fi:

- de la post către centrală , transmiterea apelului, sesizarea sfârşitului de convorbire şi transmiterea informaţiei de selecţie în puls sau în ton.

- de la o centrală către post :

- Receptionarea apelului de pe linia de abonat se face prin sesizarea închiderii unei bucle de curent continuu care se menţine până la sfârşitul convorbirii; întreruperea acesteia va marca sfârşitul convorbirii şi eliberarea întregului lanţ de conexiune

- Recepţionarea de selecţie în puls. Informaţia de selecţie se caracterizează prin: frecvenţa impulsurilor între 8 şi 14 Hz, factorul de umplere între 1, 2 şi 3 şi durata între două cifre succesive de cel puţin 400ms. Această informaţie poate fi recepţionată prin soft sau hard utilizând circuite specializate.

- Recepţionarea informaţiei de selecţie în ton se realizează prin intermediul unui câmp concentrator suplimentar din circuitul de abonat. Constă în recepţionarea de la terminalul telefonic a 2 semnale de frecvenţă vocală din 2 grupe de câte 4 frecvenţe fiecare conform tabelului.

| f \F | F1=1209Hz | F2=1336Hz | F3=1477Hz | F4=1633Hz |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| f1=675 Hz | 1 | 2 | 3 | A |
| f2=770 Hz | 4 | 5 | 6 | B |
| f3=852 Hz | 7 | 8 | 9 | C |
| f4=941Hz | * | 0 | # | D |

- Transmiterea tonurilor. Tonurile transmise abonaţilor sunt:

- tonul de disc

- tonul de ocupat

- tonul de revers apel

- ton inexistent

Aceste tonuri pot fi distribuite abonaţilor prin intermediul câmpului de comutaţie sau prin câmp suplimentar conectat la circuitul de abonat.

- Transmiterea semnalului de apel (75V 25Hz). Se face din circuitul de abonaţi prin intermediul unui releu cadenţă acestuia fiind ,1.6 sec semnal 3.3 secunde pauză.

- Transmiterea semnalului de teletaxă. Transmiterea informaţiei de teletaxă constă din impulsuri obţinute prin inversarea polarităţii sau din impulsuri de 16/60 Hz. Aceste impulsuri se transmit prin circuite de abonaţi către postul chemător.

- Transmiterea mesajelor vocale. Mesajele transmise oferă abonaţilor informaţii clare despre realizarea unei legături, iar în cazul serviciilor telefonice oferă informaţii suplimentare

#### fişa DOCUMENTARE    fD18

Semnalizare pe canal comun (semafor)

Acest tip de semnalizare este specific liniilor digitale. Canalul comun numit şi semafor este un circuit de date specializat prin care informaţiile numerice se transmit sub forma de mesaje, standardul fiind pentru reţeaua digitală şi ISDN.

Semnalizarea pe canal comun este o metodă care transportă pe un canal o formă alcătuită din mesaje pentru mai multe comunicaţii şi care constă din eticheta, informaţia propriu-zisă şi alte informaţii.

Semnalizarea pe canal semafor este reglementată de CCITT prin normative SS7.

Caracteristicile SS7:

- Este optimizat pentru a fi utilizat în reţele digitale alcătuite din centrale digitale cu unitatea de comandă bazată pe sisteme cu logică programată.

- Este sistemul care se utilizează în prezent şi în viitor pentru transportul informaţiei de semnalizare cu scopul stabilirii de legături telefonice şi de date sau telesupravegherea unor obiective.

- Este destinat mai multor servicii (telefonice, transmisii de date, transmisii ISDN)

Exemple de sisteme si aplicatii care au la baza SS7 :

- Serviciul telefonic public cu comutare automată

- ISDN

- Sisteme de comunicaţii mobile

- Accesarea diverselor baze de date

- Exploatarea şi administrarea şi intretţnerea reţelelor.

Avantaje specifice:

- Permite o stabilire rapidă a legăturii.

- Utilizează cu randament maxim sistemele digitale de transmisie şi comutaţie.

- Utilizează pentru comandă procesoare compatibile cu reţeaua.

- Reduce volumul echipamentelor de semnalizare şi a postului

- Permite introducerea unor servici noi.

5. MATERIALE DE REFERINŢĂ PENTRU ELEVI

FIŞĂ DE DESCRIERE A ACTIVITĂŢII

Modulul: Tehnici şi sisteme de comutaţie

Bine ai venit în lumea cunoştinţelor despre sisteme de comutaţie.

După parcurgerea acestui modul:

Aha!

ştii...

schema bloc a sistemului de comutaţie;

etapele de tratare a unui apel în sistemul de comutaţie;

clasificarea câmpurilor de comutaţie;

funcţiile unităţii de comandă;

tipuri de semnalizări telefonice.

înţelegi...

importanţa tehnicilor de comutaţie spaţială şi temporală

modul de analiză a comenzilor, a semnalizării specifice sistemelor de comutaţie;

poţi...

să determini obiectivele tehnicilor în sistemele de comutaţie;

să identifici componentele unui sistem de comutaţie ;

să utilizezi tipuri de legături;

să aplici principiul comenzii comutaţiei ;

să utilizezi tehnici clasice şi moderne de semnalizare;

să realizezi un program promoţional;

să evaluezi activitatea promoţională.

Activităţile propuse în continuare şi altele asemănătoare propuse de cadrele didactice te vor ajuta să atingi competenţele cerute pentru a deveni tehnician în activităţi de comutaţie.

Poţi folosi fişele de lucru, te poţi verifica realizând celelalte activităţi propuse.

Fişele de lucru constau în:

- căutarea de informaţii din diverse materiale

- exerciţii propuse spre rezolvare

- întocmirea unui portofoliu ce cuprinde toate exerciţiile rezolvate şi activităţile desfăşurate

Portofoliul sau mapa elevului ar putea conţine:

    - Rezultate ale lucrărilor şi activităţilor desfăşurate;

    - Rezultate ale activităţilor de autoevaluare şi dovezi ale discuţiilor care au avut loc;

    - Fişe de observaţie completate de colegi şi alte opinii privind activităţile desfăşurate;

    - Fotografii sau alte dovezi privind activitatea desfăşurată;

    - Fişe plan de acţiune, fişe de analiză a activităţilor desfăşurate;

    - Comentarii ale profesorului privind atitudinea şi rezultatele elevului.

Alte activităţi cuprind teme, exerciţii sau aplicaţii care te vor ajuta să îţi evaluezi singur nivelul de cunoştinţe şi de atingere a competenţelor parcurse.

Înainte de a rezolva exerciţiile propuse citeşte-le cu atenţie.

Dacă nu ai înţeles sau dacă nu şti la ce materiale să apelezi întreabă profesorul.

Profesorul va ţine evidenţa exerciţiilor pe care le-ai rezolvat şi va evalua progresul realizat.

FIŞĂ DE DESCRIERE A ACTIVITĂŢII

FIŞA 1

Tabelul următor detaliază exerciţiile incluse în unitatea de competenţă.

Numele elevului: ……………………………. Clasa: ………

Data începerii unităţii de competenţă............ Data promovării unităţii de competenţă ………

| UNITATEA DE COMPETENŢE 27 TEHNICI ŞI SISTEME DE COMUTAŢIE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compe- tenţa | Criteriul de performanţă | Fişa de lucru/ Fişa de evaluare | Întrebarea | Rezolvat |
| 27.1 | -Reprezentarea schemei bloc a unei centrale telefonice de abonat. -Indicarea mărimilor care intervin în schema bloc. -Analizarea rolului funcţional al componentelor unei centrale telefonice de abonat | FL1; FL5; FL6; FE1 | Conform fişei de lucru şi de evaluare |  |
|  | -Analizarea modulului experimental pentru aparate FAX | FL7 | Conform fişei de lucru |  |
|  | -Descrierea categoriilor de apel | FL 3; FE2 | Conform fişei de lucru şi de evaluare |  |
|  | -Descierea etapelor de tratare a unui apel în sistemele de comutaţie | FL 4 | 1,2,3,4 |  |
| 27.2 | -Analiza reţelelor spaţiale într-o structură Clos în 3 trepte | FL7 | Conform fişei de lucru |  |
|  | -Reprezentarea schematică a matricelor de comutaţie | FL8 | Conform fişei de lucru |  |
| 27.3 | -Reprezentarea schemei bloc a unei unităţi de comandă -Indicarea tendinţelor de realizare a unităţii de comandă | FL9 | 1,2,3 |  |
| 27.4 | -Analizarea semnalizării pe canal comun(semafor) | FL11; FE3 | Conform fişei de lucru |  |

UNITATE PROMOVATĂ CU SUCCES............................................................

SEMNĂTURA CANDIDATULUI……….…………………………...................

SEMNĂTURA EVALUATORULUI……….……………….. DATA……….....

FIŞĂ PENTRU ÎNREGISTRAREA PROGRESULUI ELEVULUI

FIŞA 2

Modulul (unitatea de competenţă): 27

Numele elevului: _________________________

Numele profesorului:  _________________________

| Competenţe care trebuie dobândite | Data | Activităţi efectuate şi comentarii | Data | Aplicare în cadrul unităţii de competenţă | Evaluare |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Bine | Satis-făcător | Refacere |
| 27.1.a |  |  |  |  |  |  |  |
| 27.1.b |  |  |  |  |  |  |  |
| 27.1.c |  |  |  |  |  |  |  |
| 27.2.a |  |  |  |  |  |  |  |
| 27.2.b |  |  |  |  |  |  |  |
| 27.2.c |  |  |  |  |  |  |  |
| 27.3.a |  |  |  |  |  |  |  |
| 27.3.b |  |  |  |  |  |  |  |
| 27.3.c |  |  |  |  |  |  |  |
| Comentarii |  |  | Priorităţi de dezvoltare |  |  |  |  |
| Competenţe care urmează să fie dobândite (pentru fişa următoare) |  |  | Resurse necesare |  |  |  |  |

- Competenţe care trebuie dobândite

Această fişă de înregistrare este făcută pentru a evalua, în mod separat, evoluţia legată de diferite competenţe. Acest lucru înseamnă specificarea competenţelor tehnice generale şi competenţelor pentru abilităţi cheie, care trebuie dezvoltate şi evaluate. Profesorul poate utiliza fişele de lucru prezentate în auxiliar şi/sau poate elabora alte lucrări în conformitate cu criteriile de performanţă ale competenţei vizate şi de specializarea clasei.

- Activităţi efectuate şi comentarii

Aici ar trebui să se poată înregistra tipurile de activităţi efectuate de elev, materialele utilizate şi orice alte comentarii suplimentare care ar putea fi relevante pentru planificare sau feed-back.

- Aplicare în cazul unităţii de competenţă

Aceasta ar trebui să permită profesorului să evalueze măsura în care elevul şi-a însuşit competenţele tehnice generale, tehnice specializate şi competenţele pentru activităţi cheie, raportate la cerinţele pentru întreaga clasă. Profesorul poate indica gradul de îndeplinire a cerinţelor prin bifarea uneia din următoarele trei coloane.

- Priorităţi pentru dezvoltare

Partea inferioară a fişei este concepută pentru a menţiona activităţile pe care elevul trebuie să le efectueze în perioada următoare ca parte a viitoarelor module. Aceste informaţii ar trebui să permită profesorilor implicaţi să pregătească elevul pentru ceea ce va urma.

- Competenţele care urmează să fie dobândite

În această căsuţă, profesorii trebuie să înscrie competenţele care urmează a fi dobândite. Acest lucru poate implica continuarea lucrului pentru aceleaşi competenţe sau identificarea altora care trebuie avute in vedere.

- Resurse necesare

Aici se pot înscrie orice fel de resurse speciale solicitate:manuale tehnice, reţete, seturi de instrucţiuni şi orice fel de fişe de lucru care ar putea reprezenta o sursă de informare suplimentară pentru un elev care nu a dobândit competenţele cerute.

Notă: Acest format de fişă este un instrument detaliat de înregistrare a progresului elevilor. Pentru fiecare elev se pot realiza mai multe astfel de fişe pe durata derulării modulului, aceasta permiţând evaluarea precisă a evoluţiei elevului, în acelaşi timp furnizând informaţii relevante pentru analiză.

FIŞĂ DE FEED-BACK A ACTIVITĂŢII

FIŞA 3

Numele candidatului:

Clasa:

Detalii legate de

activitate:

Perioada de predare:

Activitate acceptată:

Activitate de

referinţă:

Este nevoie de mai

multe dovezi:

Comentarii:

Data de predare după revizuire:

Criteriile de performanţă  îndeplinite:

Semnături de confirmare:

Profesorul									Data

Candidatul									Data

ACEASTĂ FIŞĂ VA FI ATAŞATĂ LA DOSARUL ELEVULUI!

Fişa constituie un document pentru portofoliul elevului, fiind o dovadă a muncii acestuia pe parcursul fiecărui modul. Cu ajutorul acestei fişe, se înregistrează progresul unui elev pe parcursul unei unităţi de competenţă sau modul.

FIŞĂ PENTRU VERIFICAREA ABILITĂŢILOR

FIŞA 4

Scrieţi litera corespunzătoare în coloane.

Alegeţi dintre următoarele variante: F = frecvent	 U = uneori	R = rar sau niciodată

| Elevii trebuie să citească: | Să înţeleagă textul în întregime | Să înţeleagă propoziţii | Vocabular/ descifrare | Trebuie să aflu mai mult |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cărţi |  |  |  |  |
| Manuale |  |  |  |  |
| Ziare |  |  |  |  |
| Fişe conspect |  |  |  |  |
| Fişe de activităţi |  |  |  |  |
| Statistici (grafice) |  |  |  |  |
| Table/imagini proiectate |  |  |  |  |
| Literatură de specialitate |  |  |  |  |
| Notiţe |  |  |  |  |
| Semne şi simboluri |  |  |  |  |
| Instrucţiuni |  |  |  |  |
| Referate |  |  |  |  |
| Proiecte |  |  |  |  |
| Site-uri web |  |  |  |  |
| Lucrările altora |  |  |  |  |

Altele: ………………………………………………………………………………………… ..

FIŞĂ DE LABORATOR

FIŞA 5

Nume elev:

ŞCOALA:

clasa:

NORME DE TEHNICA SECURITĂŢII MUNCII

ŞI DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR

ÎN LABORATORUL DE TEHNOLOGIE

Respectarea normelor de tehnica securităţii muncii contribuie Ia asigurarea condiţiilor de muncă nonnale şi Ia înlăturarea cauzelor care pot provoca accidente de muncă sau îmbolnăviri profesionale.

În această direcţie responsabilitatea pe linie tehnică a securităţii muncii şi prevenirea şi stingerea incendiilor, revine atât celor care organizează, controlează şi conduc procesul de muncă, cât şi celor care lucrează direct în producţie.

Conducătorul laboratorului trebuie să ia măsuri pentru realizarea următoarelor obiective:

- Să se asigure iluminatul, încălzirea şi ventilaţia în laborator;

- Să se asigure expunerea vizuală prin afişe sugestive, privitoare atât la protecţia muncii, cât şi la prevenirea şi stingerea incendiilor;

- Instalaţiile din laborator să fie echipate cu instrucţiuni de folosire;

- Să se asigure legarea la pământ şi la nul a tuturor echipamenelor acţionate electric;

- În laborator să se găsească la locuri vizibile mijloace pentru combaterea incendiilor;

- Să se efectueze instructaje periodice pe linie de protecţie a muncii, de prevenire şi stingere a incendiilor;

- Înainte de începerea orei se va verifica dacă atmosfera nu este încărcată cu vapori de benzină sau cu gaze inflamabile;

- Dacă s-a utilizat benzină sau alte produse uşor inflamabile pentru spălarea mâinilor, acestea trebuie din nou spălate cu apă şi săpun şi şterse cu un prosop;

- Machetele sau exponatele trebuie să fie bine fixate în suport, iar utilizarea lor se va face numai în prezenţa inginerului sau laborantului;

- Materialele utilizate se vor manevra cu grijă, pentru a nu se produce accidente precum: răniri ale măinilor, răniri ale ochilor, insuficienţe respiratorii, etc.

- Manevrarea instrumentelor, a mijloacelor de lucru, a machetelor mai grele se va face cu atenţie pentru a evita riscul de lovire.

- Prezenţa  tensiunii electrice se va verifica cu instrumente de măsură.

Elevii:

- Vor utiliza materialul didactic doar sub supravegherea profesorului, iar în timpul pauzelor vor aerisi sala de clasă pentru a păstra un microclimat corespunzător de lucru;

- Nu vor folosi în joacă instrumentele puse la dispoziţie;

- Nu vor introduce obiecte în prizele electrice;

- Vor avea grijă de mobilierul şi mijloacele didactice din dotarea laboratorului;

- Vor semnala  toate defectele instalaţiilor sau apariţia de situaţii periculoase;

- Vor efectua lucrările de laborator în prezenţa profesorului sau laborantului;

- Vor păstra o atmosferă de lucru în timpul orelor, în linişte şi cu seriozitate.

Nerespectarea regulilor mai sus menţionate poate conduce la accidente nedorite, de aceea, abaterile vor fi sancţionate conform prevederilor legale şi ale regulamentului de ordine interioară.

FIŞĂ DE LABORATOR

FIŞA 6

Proces-verbal,

Încheiat astăzi ……………. cu elevii clasei …………… cu ocazia efectuării instructajului pentru protecţia muncii.

| Nr. crt. | NUMELE ŞI PRENUMELE | SEMNĂTURA |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |
| 5. |  |  |
| 6. |  |  |
| 7. |  |  |
| 8. |  |  |
| 9. |  |  |
| 10. |  |  |
| 11. |  |  |
| 12. |  |  |
| 13. |  |  |
| 14. |  |  |
| 15. |  |  |
| 16. |  |  |
| 17. |  |  |
| 18. |  |  |
| 19. |  |  |
| 20. |  |  |
| 21. |  |  |
| 22. |  |  |
| 23. |  |  |
| 24. |  |  |
| 25. |  |  |
| 26. |  |  |
| 27. |  |  |
| 28. |  |  |
| 29. |  |  |
| 30. |  |  |

Profesor,

FIŞĂ DE EVALUARE

FIŞA 7

Cum sunt evaluate învăţarea şi rezultatele obţinute

| Metoda de evaluare | Da | Nu | Evaluarea este iniţială, formativă şi/sau sumativă? | Este nevoie de informaţii suplimentare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Teste prestabilite |  |  |  |  |
| Examinări pe parcurs |  |  |  |  |
| Examinări finale |  |  |  |  |
| Teme stabilite |  |  |  |  |
| Proiecte |  |  |  |  |
| Teste practice |  |  |  |  |
| Prezentări orale |  |  |  |  |
| Evaluare a unor activităţi de lucru |  |  |  |  |
| Mapele de lucrări |  |  |  |  |
| Evaluare continuă |  |  |  |  |
| Analize /rapoarte formale |  |  |  |  |
| Demonstraţii |  |  |  |  |

Altele: ...........................................................................................................................................

Comentarii: ..................................................................................................................................

Fişele 6 şi 7 sunt utile pentru a verifica modul în care se face evaluarea şi care sunt tipurile de evaluări ce vor fi utilizate.

FIŞA 8

ŞCOALA:

DISCIPLINA :

DATA:	;

CLASA

TITLUL LECTIEI:

TABEL DE EVALUARE ŞI DE NOTARE

| Nr.crt | Nume şi Prenume | Punctaj obţinut la |  | Total puncte | Nota obţinută |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Aplicaţii PPRACTICEPRACTICE | Aritmogrif |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |  |
| 9. |  |  |  |  |  |
| 10. |  |  |  |  |  |
| 11. |  |  |  |  |  |
| 12. |  |  |  |  |  |
| 13. |  |  |  |  |  |
| 14. |  |  |  |  |  |
| 15. |  |  |  |  |  |
| 16. |  |  |  |  |  |
| -17. |  |  |  |  |  |
| 18. |  |  |  |  |  |
| 19. |  |  |  |  |  |
| 20. |  |  |  |  |  |
| 21. |  |  |  |  |  |
| 22. |  |  |  |  |  |
| 23. |  |  |  |  |  |
| 24, |  |  |  |  |  |
| 25. |  |  |  |  |  |
| 26. |  |  |  |  |  |
| 27. |  |  |  |  |  |
| 28. |  |  |  |  |  |
| 29. |  |  |  |  |  |
| 30. |  |  |  |  |  |

Notă: La 10 puncte corespunde nota zece, fracţiunile sub 0,5 puncte nu se adună, iar cele peste 0,5 puncte se majorează la un punct.

Competenţa nr.1

Analizează unităţile funcţionale ale unui sistem de comutaţie

#### fişa DE LUCRU nr. 1    (FL1)

Schema bloc a unei centrale telefonice de abonat(CTA)

  1. Schema bloc a unei centrale telefonice automate arată ca în figura alăturată:

a) Indicaţi elementele componente notate cu 1,2,3;

b) Precizaţi ce reprezintă LA şi respectiv J;

c)Precizaţi rolul elementului notat cu 2.

J

LA

1

2

3

#### fişa DE LUCRU nr. 2    (FL2)

SISTEM DECOMUTAŢIE

 Vrei să te relaxezi învăţând?

Rezolvă următorul

Aritmogrif

| 1 |  |  |  |  |  | C |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |  |  |  |  |  | O |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  | M |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  | U |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  | T |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  | A |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  | T |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  | I |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  | E |  |  |  |  |  |  |  |  |

Orizontal:

- Se pune la dispoziţia liniei chemătoare, în vederea stabilirii legăturii printr-un circuit specializat al unităţii de comandă

- Discuţie.

- Comunicare prin semnale.

- Asigură logica necesară pentru stabilirea, menţinerea sau eliberarea legăturilor.

- Tip de semnal utilizat în electronică.

- Linii de ….

- Este circuit de legătură între centralele telefonice.

- Ansamblu de elemente.

- Faze de ….

#### fişa DE LUCRU nr. 3    (FL3)

CATEGORII DE APEL

 Într-o centrală telefonică electronică sunt realizate următoarele tipuri de conexiuni



Completaţi tabelul următor:

| Nr. crt. | Tip apel | Descriere |
| --- | --- | --- |

#### fişa DE LUCRU nr. 4    (FL4)

FAZE DE APEL

ŞTIAŢI CĂ…

- Preselecţia reprezintă ansamblul de operaţii necesare stabilirii conexiunii apelantului la un receptor al numărului chemat, iar conexiunile realizate în faza de preselecţie arată astfel?

- Recepţia numărului este controlată de un sistem de temporizare? La expirarea temporizării asociate, centrala telefonică abandonează apelul, eliberează receptorul de numerotare şi conexiunea către acesta şi transmite ton de ocupat.

Cunoscând etapele de tratare a unui apel în sistemul de comutaţie realizaţi un scurt rezumat în care să:

1. Precizaţi ce determină primele cifre din numărul chemat. Ce semnificaţie au cifrele în cazul apelului de ieşire şi a apelului local?

2. Apelul şi revers apelul se transmit din centrala la care este conectat chematul. Ce se întâmplă dacă abonatul chemat este ocupat?

3. Arătaţi conexiunile din faza de apel precum şi conexiunile între abonaţi pe durata comunicaţiei

4. Precizaţi rolul centralei telefonice pe durata transmiterii apelului.

#### fişa DE LUCRU nr. 5    (FL5)

#### Sisteme de comutatie

 Grupaţi-vă în echipe de lucru (câte trei) şi realizaţi diferite materiale promoţionale (pliant, broşură, catalog, fluturaşi) pentru unitatea în care vă desfăşuraţi practica.

Prezentaţi materialele realizate.

Completaţi fişe de observare pentru materialele realizate de alte echipe (după modelul dat).

Fişa de observare

Tema: Realizarea materialelor promoţionale despre centrale telefonice

Numele echipei observate:

| Conţinut: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| S-au respectat criteriile | - Pliantul | - prezintă oferta unei firme, pe o foaie cu mai multe feţe, care se împătureşte. |  |
|  |  | - hârtia utilizată este de bună calitate |  |
|  |  | - sunt eficiente prin informaţiile oferite |  |
|  | - Broşura | - oferă mai multe detalii despre produsele oferite |  |
|  |  | - prezintă oferta specială a firmei |  |
|  | - Catalogul | - este un rezumat al tuturor articolelor oferite |  |
|  |  | - prezintă caracteristicile produselor |  |
|  |  | - precizează preţurile de vânzare |  |
|  | - Fluturaşii | - cuprind mai puţine informaţii, dar esenţiale pentru atragerea potenţialilor clienţi |  |
|  |  | - anunţă un eveniment |  |

| Estetica: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Impactul personal | - Aspect de ansamblu deosebit |  |
|  | - Culorile sunt folosite adecvat fără să obosească privirea |  |
|  | - Atrag atenţia asupra mesajului şi produselor |  |

Alte comentarii:

Semnătura observatorului: Data:

#### fişa DE LUCRU nr. 6    (FL6)

Temă – proiect



După studierea noţiunilor privind caracteristicile generale ale unui sistem de comutaţie, realizaţi un miniproiect pentru unitatea în care vă desfăşuraţi activitatea practică, cu tema: Sisteme de comutaţie ALCATEL

Proiectul trebuie să cuprindă:

- Obiectivele utilizării unei centrale telefonice ALCATEL

- Planul de acţiune care va include:

- caracteristicile generale ale sistemului

- modalităţi de realizare(blocuri componente)

- caracteristici hardware(unitatea de racordare a multiplexului –URM, centre satelit numerice/digitale –CSN)

- Funcţiile de comandă şi conexiune

- Unităţi de comandă OCB(subsistemele HARD şi SOFT care asigură funcţiile de comandă şi control al apelurilor, conexiunea şi generarea tactului, conectarea la multiplexul de acces, la reţeaua de comutaţie, gestionarea alarmelor, exploatare şi întreţinere.

PLAN DE ACŢIUNE

Nume:

| Descrierea activităţii care mă va ajuta să îmi dezvolt abilităţile: |  | Abilităţi cheie asupra cărora îmi planific să mă concentrez: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Îmbunătăţirea performanţei |  |
|  |  |  | Lucrul în echipă |  |
|  |  |  | Rezolvarea de probleme |  |
|  |  |  | Comunicarea |  |
|  |  |  | Utilizarea calculatorului |  |
|  |  |  | Abilităţi de calcul |  |
| Cum planific să realizez acest lucru: |  |  |  |  |
| De ce anume voi avea nevoie: |  |  |  |  |
| Cine altcineva este implicat: | Până la ce dată va fi realizat: |  |  | Unde anume se va realiza: |
| „Confirm că am planificat ce anume trebuie să fac şi am convenit acest lucru cu profesorul meu” |  |  |  |  |
| Semnături: Elev: | Profesor: |  |  | Data: |

FIŞA DE ANALIZĂ

Nume:

| Activitatea: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ce am făcut: |  | Ce a mers bine: |  |
| Ce modificări am adus planului: |  | Ce ar fi putut merge mai bine: |  |
| Cine m-a ajutat: | Dovezi pe care le am în mapa de lucru: | Abilităţile cheie pe care le-am folosit: |  |
|  |  |  | Îmbunătăţirea performanţei |
|  |  |  | Lucrul în echipă |
|  |  |  | Rezolvarea de probleme |
|  |  |  | Comunicarea |
|  |  |  | Utilizarea calculatorului |
|  |  |  | Abilităţi de calcul |

“Confirm că informaţiile de mai sus sunt corecte şi au fost convenite cu profesorul meu”. Semnături: Elev: Profesor: Data:

Fişa de înregistrare a progresului şcolar

Modulul: TEHNICI ŞI SISTEME DE COMUTAŢIE                                                                   Elevul:

Unitatea de competenţă 27                                                                                                      Clasa:

| Competenţe | Criterii de performanţă | Evaluare 1 Proba/data | Rezultatul evaluării Calificativ | Evaluare 2 Proba/data | Rezultatul evaluării Calificativ | Atingerea competenţei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C1. Analizează unităţile funcţionale ale unui sistem de comutaţie | 1. Identifică componentele sistemului de comutaţie | Practică |  |  |  |  |
|  | 2. Determină obiectivele utilizării unei centrale telefonice ALCATEL | Practică |  |  |  |  |
|  | 3. Identifică tipurile de legături care se ot stabili în sistemul de comutaţie | Practică |  |  |  |  |
| C2. Explică tehnicile de comutaţie | 1. Utilizează diferite tipuri de media | Practică |  |  |  |  |
|  | 2. Identifică caracteristicile generale ale sistemului | Practică |  |  |  |  |
|  | 3.Precizează modalităţi de realizare(blocuri componente) | Practică |  |  |  |  |
|  | 4. Identifică caracteristici hardware(unitatea de racordare a multiplexului, centre satelit numerice/digitale) | Practică |  |  |  |  |
|  | 5. Identifică tehnici moderne de promovare | Practică |  |  |  |  |
| C3. Analizează principiile comenzii comutaţiei | 1. Formulează principii de comandă | Practică |  |  |  |  |
|  | 2. Analizează programarea centralelor de abonat | Practică |  |  |  |  |
|  | 3. Fundamentează funcţiile unităţii de comandă | Practică |  |  |  |  |
|  | 4. Evaluează gestionarea alarmelor, exploatarea şi întreţinerea | Practică |  |  |  |  |
| C4. Analizează principiile semnalizării specifice sistemelor de comutaţie | - Identifică tipuri de semnalizări telefonice | Practică |  |  |  |  |
|  | 2. Utilizează proceduri de semnalizare conform recomandărilor | Practică |  |  |  |  |
|  | 3. Evaluează echipamente necesare semnalizării | Practică |  |  |  |  |

Comentariile profesorului/evaluat

#### fişa DE EVALUARE nr. 1    (FE1)

I. Pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos scrieţi, pe foaie litera corespunzătoare răspunsului corect: (10puncte)

- Centralele telefonice sunt:

  - joncţiuni

  - legături între joncţiuni

  - interfeţe

  - sisteme inteligente

  - legături între circuite

- După modul de stabilire al legăturilor există:

  - centrale manuale şi automate

  - centrale de grup

  - centrale publice

  - centrale de zonă

  - centrale private

- Câmpul de comutaţie realizează:

  - interconectarea între doua linii de abonat si o joncţiune

  - interconectarea între doua joncţiuni si o linie de abonat

  - interconectarea între doua linii sau două joncţiuni

  - interconectarea între joncţiuni

  - interconectarea între linii

- Câmpurile spaţiale se caracterizează prin:

  - existenţa unui circuit fizic bifilar

  - impulsuri intercalate în timp

  - succesiune de simboluri

  - absenţa de semnal.

  - prezenţa unui semnal

5. Centralele de instituţie sunt conectate la centralele publice prin:

        - linii de abonat;

        - interfeţe;

        - triunghiuri

        - linii şi joncţiuni

        - interfeţe şi joncţiuni

6. Adresa chematului, formată dintr-o succesiune de cifre zecimale, este convertită într-un cod de:

- selecţie;

- numerotare;

- preselecţie

- interconectare

- măsură

7. În cazul apelului satisfăcut se poate vorbi despre un: trafic

- ineficace

- eficace

- de ieşire

- de intrare

- de tranzit

8.În cazul apelului telefonic avertizarea se execută prin intermediul aşa numitului:

  - revers de apel

  - mesaj înregistrat

  - protocol de dialog

  - apel

  - curent de sonerie

#### fişa DE EVALUARE nr. 2    (FE2)

II. 10 puncte

1. În cazul în care apreciaţi că afirmaţia este adevărată, notaţi în dreptul ei litera A,  dacă  apreciaţi că afirmaţia este falsă, notaţi în dreptul ei litera F.

1. Rolul centralei este de a stabili legătura, la cerere, între oricare două linii de abonat sau joncţiuni.

2. Legăturile locale se stabilesc între două linii de abonat conectate la centrale diferite.

3. Centralele de institutie nu sunt conectate la centralele publice prin joncţiuni numite triunghiuri.

4. Interfaţa este faza de identificare a liniei abonatului chemător şi de conectare a acesteia la un receptor de numerotare

.	 2. Scrieţi informaţia corectă care completează spaţiile libere:

1. Apelurile nesatisfăcute constituie un ……………..ineficace (netaxabil), adică neaducător de profit.

2. Categoriile de apel determinate de rezultatul prelucrării sunt: apel …………………şi apel nesatisfăcut.

3. După formatul semnalului de convorbire există câmpuri de comutaţie pentru semnale analogice şi câmpuri de comutaţie pentru semnale ……………………

4. Organigrama este o ……………. logică pe care se pot urmări etapele de prelucrare a unui apel şi care se compune din blocuri de decizie şi blocuri de execuţie

3. Enumeraţi fazele unui apel.

#### fişa DE LUCRU nr. 7    (FL7)

LUCRARE DE LABORATOR



- Această lucrare se va desfăşura în laborator.

- Se va lucra în grupe de 4 – 5 elevi.

- Pregătirea

Se vor respecta normele de protecţia şi securitatea muncii în laborator

( FIŞA 5, 6 );

# Tema: B4640 – MODUL EXPERIMENTAL PENTRU APARATE FAX

- Obiectivele lucrării:

- Elevul să poată lucra practic cu modul experimental pentru aparate FAX, obişnuindu-se cu configuraţiile, conexiunile, utilizarea ca scanner optic şi imprimantă.

- Se studiază punctele de testare şi simbolurile semnificative.

3.  Cunoştinţe teoretice necesare:

Terminal Facsimil, Telefax, Telecopiator, Fax, etc. sunt termeni folosiţi în practică pentru a desemna ceeea ce este numit oficial, conform CCITT, "Aparate pentru Telegrafie Facsimil".

GENERALITĂŢI DESPRE APARATELE FAX

O maşină telefax este un dispozitiv capabil să se conecteze, prin intermediul unei reţele telefonice, cu o altă maşină de acelaşi tip (se mai spune “compatibilă”) şi să transmită/primească conţinutul grafic al unui document.

Pentru a realiza acest lucru, o maşină telefax include următoarele subsisteme de bază:

Observaţi că Figura 1 arată schema bloc a maşinii fax din modulul B4640 pentru a vă ajuta să identificaţi diferitele elemente menţionate.

- Interfaţa cu linia telefonică, pentru transmiterea/recepţia informaţiei codificate referitoare la documentul în curs de procesare, şi de asemenea pentru executarea unor funcţiuni cum ar fi obţinerea şi  păstrarea unei linii, generarea pulsurilor/tonurilor de apel pentru a ajunge la cealaltă maşină şi detectarea apelurilor de sosire.

- Scanner optic : aparatele fax sunt standardizate pentru prelucrarea doar a documentelor de mărimea ISO A4 (210 mm lăţime x 297 mm lungime). Totusi, majoritatea aparatelor pot prelucra documente având lăţimea fixă de 210 mm şi o lungime de la câţiva centimetri până la peste un metru.

Documentul este plasat într-un mecanism care îl trage cu o viteză constantă pe sub un Scanner Optic. Acest dispozitiv “citeşte” punct cu punct documentul şi “traduce” (transformă) informaţia alb/negru a fiecărui punct într-o informaţie codată care va fi transmisă prin linia de legatură către receptorul de la celălalt capăt.

În mod convenţional, documentul este scanat pe linii orizontale, de la stânga la dreapta şi de la liniile de sus către cele de jos ale documentului.

Senzorii optici din scanner sunt în zilele noastre exclusiv de tipul CCD (Charge Coupled Devices). Aceste dispozitive au apărut pe piaţă la mijlocul anilor ’60 şi în principiu constau în niste dispozitive (circuite) integrate monolitice, realizate în tehnologia CMOS.

Structura internă a acestor circuite integrate este o succesiune de celule de tranzistoare CMOS (dimensiunile obişnuite sunt de 1024, 2048, 9192 celule) interconectate în aşa fel încât fiecare celulă poate să îşi transfere (translateze) sarcina, în urma unei comenzi exterioare. Încărcarea electrică a primei celule este prin urmare regăsită la capătul dispozitivului după 1024, 2048, 9192 ... impulsuri care comandă translaţia.

Acesta este motivul pentru care se spune că aceste dispozitive  acţionează în modul "Bucket Brigade" (aşa cum pompierii dădeau găleata cu apă din mână în mână pentru a stinge focul). Ele sunt adesea utilizate ca regiştri de deplasare analogici, pentru a implementa linii de întârziere şi pentru multe şi variate alte întrebuinţări. Pentru a fi întrebuinţat ca scanner optic, circuitul CCD este oferit împreună cu o fereastră de sticlă (sau cuarţ) deasupra. Lumina care vine de la această fereastră generează în celulele CCD o încărcare cu sarcină electrică prin efect fotovoltaic. Sarcina este proporţională cu intensitatea luminii incidente.  Sarcina fiecărei celule este apoi translatată spre ieşire, oferind astfel un semnal electric care reproduce punct cu punct linia de lumină “captată” (de pe documentul original).

Tot mai multe şi mai avansate dispozitive de acest fel apar pe piaţă. Este suficient să menţionăm doar camerele de filmat pentru amatori în construcţia cărora s-a abandonat practic utilizarea tuburilor optice vidate în favoarea acestor dispozitive de tip CCD.

- Imprimanta (Printer) : În modul Recepţie, informaţia codificată care vine de la linia telefonică este decodificată şi re-transformată în puncte alb/negru pe foaia de hârtie, reconstituind astfel punct cu punct documentul original.

În principiu, poate fi folosită orice tip de tehnică de imprimare. În practică, aproape toate aparatele fax până relativ de curând erau echipate cu imprimante termice, datorită simplitătii părţii mecanice, robusteţei şi compacteţei permise de principiul imprimării termice.

În imprimantele termice o rolă de hârtie termosensibilă este trasă pe sub capul de imprimare termică. Hârtia termosensibilă este o hârtie tratată aşa încât să se înnegrească în punctele în care este încălzită. Cum hârtia este prin natura ei o slabă conductoare de căldură, este posibil să se încălzească selectiv puncte de pe hârtie foarte apropiate unele de altele.

Capul termic de imprimare poate fi descris ca o bandă de material ceramic având o lungime corespunzătoare lăţimii imprimării.

Banda are pe lungimea ei o muchie în contact cu hârtia. Pe această muchie a benzii,  a fost realizată prin metoda depunerii în film subţire, o structură de conductori paraleli, asemănători unui piaptăn.

Conductorii sunt făcuţi din aur şi sunt la distanţă de doar câteva sutimi de milimetru unul de altul. Între doi conductori consecutivi există un substrat de material rezistiv (crom sau tantal) care poate fi încălzit instantaneu de către un impuls electric aplicat “degetelor” conductoare care îl încadrează. Răcirea instantanee a aceluiaşi material este obţinută prin dispersia căldurii în banda ceramică şi în hârtie.

În acest fel, capul termic de imprimare, comandat în mod corespunzător de partea electronică poate scrie pe hârtia care trece pe sub el.

Imprimantele mai moderne care pot scrie pe hârtie obişnuită folosesc o tehnică asemănătoare, dar în loc să încălzească direct hârtia, interpun între capul termic şi hârtie un film din material termosensibil. Capul încălzeşte filmul iar acesta depune pe hârtie cerneala pentru imprimare.  Apoi cerneala se răceşte şi rămâne lipită permanent de hârtie. Aparatul fax din aceasta versiune a echipamentului de învăţare (a modulului) foloseşte această tehnică.

- Interfaţa operator : include butoane de tip push-buttons, taste, alte elemente care permit operatorului să exploateze sistemul şi să selecteze diferite funcţii. Este oferit şi un afişaj numeric pentru a da mesaje scrise către operator.

- Partea de comandă : este evident că complexitatea unui aparat fax necesită un sistem de comandă bazat pe un microcomputer.

De fapt tendinţa industriei producătoare de astfel de echipamente este orientată spre o divizare a funcţiilor de comandă din aparat şi spre folosirea câtorva microcontrolere dedicate.

O subdiviziune tipică este cea a microcontrolerului dedicat interfeţei cu operatorul (tastatura şi afisajul). Un alt controler este specializat în comanda părţii mecanice iar un al treilea le supraveghează pe cele două şi oferă suport pentru unele caracteristici ale aparatelor fax de nivel înalt.

2 – CONEXIUNILE FAX

Figura 2 arată principiul general al conexiunii fax prin intermediul reţelei telefonice. În funcţie de situaţie, linia telefonică la care este conectat aparatul fax poate fi dedicată exclusiv comunicaţiilor fax sau poate fi împărţită între comunicaţiile fax şi cele de voce. În oricare situaţie, aparatul fax este echipat cu un telefon care serveşte ca mijloc auxiliar de comunicare între cei doi operatori fax.

Aparatul fax de tip B4640 este echipat cu microfon şi difuzor intern, dar şi cu un microreceptor,  aşadar nu mai este nevoie de un telefon auxiliar.

Ca o alternativă, aparatul de tip B4640 poate fi conectat la centrala telefonică B4622-B DIGITAL TELEPHONE EXCHANGE. Acest din urmă modul de instruire este un model de centrală cu o capacitate de 6 linii şi prin urmare este potrivită pentru a demonstra funcţionarea a două aparate fax conectate la două din cele 6 terminaţii.

Această soluţie elimină necesitatea unor linii telefonice exterioare costisitoare.

FIG.2 Fax connection through the network 4640F1.DWG

4. Materiale necesare

- Modulul B4640;

- Cordoane de legătură(reţea telefonică, tel.-fax)

- Cordon de alimentare 230V, 50Hz

5. Indicaţii de lucru

Se va urmări cu multă atenţie să se verifice corectitudinea legăturilor.

Procedura experimentală de lucru şi inregistarea datelor obţinute

A. Alegerea modului de trimitere

a. Transmisiune automată.Trimiterea unui fax din ADF

Acesta este modul cel mai confortabil de a trimite un fax. Nu ridicaţi receptorul

- Apăsaţi butonul (Fax), dacă acesta nu este luminat în culoarea verde.

- Puneţi documentul în ADF cu faţa în jos.

- Formaţi numărul de fax.

- Apăsaţi Start. Aparatul începe să scaneze documentul.

b. Transmisiune manuală

- Apăsaţi butonul (Fax), dacă acesta nu este luminat în culoarea verde.

- Puneţi documentul în ADF cu faţa în jos.

- Ridici receptorul .

- Formaţi numărul de fax.

- Apăsaţi Start. Aparatul începe să scaneze documentul.

B. Alegerea modului de primire

Aparatul are patru moduri diferite de primire.

| Ecran LCD | Cum funcţionează | Când să îl utilizaţi |
| --- | --- | --- |
| Fax Only(primire automată) | Aparatul răspunde automat a fiecare apel în calitate de fax. | Pentru linii dedicate de fax. |
| Fax/Tel(fax și telefon) (cu un telefon extern sau de interior) | Aparatul controlează linia și răspunde automat la fiecare apel. Dacă apelul este un fax, va primi faxul. Dacă apelul nu este fax, va suna (pseudo-apelare/apelare dublă) pentru ca dumneavoastră să răspundeţi la apel. | Utilizaţi acest mod dacă vă așteptaţi să primiţi multe mesaje fax și puţine apeluri telefonice. Nu puteţi utiliza un robot telefonic pe aceeași linie, chiar dacă acesta este conectat la o priză telefonică separată de pe aceeași linie. În acest mod de primire, nu puteţi utiliza mesageria vocală telefonică a companiei. |
| External TAD (numai cu un robot telefonic extern) | Robotul telefonic extern (TAD) răspunde automat la fiecare apel. Mesajele vocale sunt memorate de robotul telefonic extern. Dacă este un apel fax, aparatul primește faxul. | Utilizaţi acest mod dacă doriţi să utilizaţi un robot telefonic conectat la aparat. Setarea TAD extern funcţionează numai dacă există un robot telefonic extern. Cu această setare, opţiunea Ring Delay (Prelungire sonerie) nu funcţionează |
| Manual (primire manuală) (cu un telefon extern sau de interior) | Aveţi controlul liniei și trebuie să răspundeţi personal la fiecare apel | Utilizaţi acest mod dacă nu primiţi multe mesaje fax sau dacă utilizaţi un calculator pe aceeași linie. Dacă răspundeţi și auziţi un ton de fax, așteptaţi ca aparatul să preia apelul și apoi închideţi. (Consultaţi Fax Detect (Detectare fax) la pagina 4-2.) |

C. Particularizarea Raportului de verificare a transmisiunii

Setările și activitatea faxului

Trebuie să configuraţi în meniu Raportul de verificare a transmisiunii și Perioada jurnalului.

Apăsaţi Menu/Set (Meniu/Set), 2, 4, 1.

1.XMIT Report

—SAU—

Apăsaţi Menu/Set (Meniu/Set), 2, 4, 2.

2.Journal Period

D. Utilizarea aparatului ca și copiator

Înainte de a face copii, asiguraţi-vă că butonul (Copy (Copiere)) este luminat în culoarea verde. Dacă nu este, apăsaţi (Copy (Copiere)) pentru a intra în modul de funcţionare Copiere. În mod implicit, aparatul este setat în modul de funcţionare Fax. Puteţi schimba numărul de secunde sau de minute care definește intervalul în care aparatul stă în modul Copiere.

E. Comentaţi şi comparaţi diferenţele apărute în cele două cazuri de trimitere a faxului.

F. Comentaţi  şi comparaţi diferenţele apărute în cazurile de primire a faxului.

Competenţa nr.2

Explică tehnicile de comutaţie spaţiale şi  temporale

#### fişa De lucru nr. 8    (Fl8)

Principiul comutaŢiei telefonice

Să se justifice relaţia k2n-1, cu q=1, care stabileşte condiţia de dimensionare a etajului median într-o structură Clos în 3 trepte.

ŞTIAŢI CĂ…

- În anul 1953 Charles Clos, cercetător în cadrul laboratoarelor Bell, a publicat o analiză a reţelelor cu 3 etaje, precizând câte matrice trebuie să fie în etajul central pentru a se asigura o operare fără blocare internă?

- Structurile Clos sunt cunoscute şi ca reţele nonblocante în sens strict?

- Reţelele reale, ce sunt constituite mai economic şi sunt folosite în sistemele publice de comutaţie, acceptă o anumită probabilitate de blocare, în limitele impuse de normele de calitate a serviciului(reţele nonblocante în sens larg)?

#### fişa DE LUCRU nr. 9    (FL9)

reprezentarea schematică a matricelor de comutaţie

ŞTIAŢI CĂ…

- În comutaţia spaţială, între liniile corespondente este stabiltă o legătură fizică permanentă în tot timpul comunicaţiei. Acest itinerar constă din racordarea link-urilor (legăturilor) elementare cu ajutorul punctelor de conexiune, adică al organelor care lasă să treacă sau blochează curenţii de convorbire. Punctul de conexiune cel mai utilizat constă dintr-o pereche de contacte metalice.

        1. Să se deducă adresele link-urilor care fac legătura între intrarea 60 şi ieşirea 7.

2. Vrei să te relaxezi învăţând?

Rezolvă următorul

Aritmogrif

| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | S |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | T |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | L |  |  |  |  |  |  |  |  |

Orizontal:

- … de câmp de amestec la care numărul de intrări este egal cu numărul de ieşiri se numeşte structură sau câmp pătrat.

- Câmp spaţial sau … .

- Digital sau … .

- La capacităţi mari se utilizează câmpurile în …

- Punctul de … , pcx, are o intrare şi o ieşire şi este caracterizat de două stări.

- Având in vedere traficul redus pe liniile de abonat s-a introdus un …local  CL

- Câmpul de amestec asigură stabilirea în mod unitar a celor patru tipuri de … .

Competenţa nr.3

Analizează principiile comenzii comutaţiei

#### fişa DE LUCRU nr. 10    (FL10)

Unităţi de comandă CTA

 Cunoscând schema bloc a unei centrale telefonice

 a. Definiţi unitatea de comandă;

b. Precizaţi funcţiile unităţii de comandă;

c. Enumeraţi tendinţele de realizare a unităţii de comandă(din evoluţia sistemului de comunicaţie electronică)

#### fişa DE LUCRU nr. 11    (FL11)

Unităţi de comandă

Vrei să te relaxezi învăţând?

Rezolvă următorul

Aritmogrif

| 1 |  |  |  |  |  | C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |  |  |  |  |  | O |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  | M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  | A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  | N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  | D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  | A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Orizontal:

- O acţiune a unităţii de comandă în funcţIe de faza de tratare a apelului.

- O tendinţă de realizare a unităţii de comandă.

- Mărime fizică utilizată pentru transmiterea unei informaţii.

- Asamblu de căi de comunicaţie.

- Rol.

- O altă  tendinţă de realizare a unităţii de comandă.

- Aspect, structură.

Competenţa nr.4

Analizează principiile semnalizării specifice sistemelor de comutaţie

#### fişa DE LUCRU nr. 12    (FL12)

Semnalizarea pe canal comun

ŞTIAŢI CĂ…

- Orice reţea de telecomunicaţii este alcătuită din noduri care sunt interconectate prin circuite de transmisie (nodurile sunt reprezentate prin centrale telefonice, centrale de exploatare şi întreţinere, baze de date ,etc)

- Într-o CTA situată la capătul unei secţiuni internaţionale vor exista cel puţin 2 puncte de semnalizare distincte, unul pentru reţeaua internaţională şi unul pentru reţeaua naţională.

- Reţeaua de semnalizare SS7 este alcătuită din noduri care conţin echipamente şi programe specializate pentru funcţionarea centralei ca puncte de semnalizare şi care comunică între ele prin legături organizate pe circuite de transmisie existente între noduri.

- În SS7 circuitul de date este alcătuit dintr-un canal de 64 Kbiţi/s dintr-un multiplex PCM care lucrează cu debitul de 2048 K/s.

1. Completaţi spaţiile libere din frazele următoare care descriu modul de semnalizare la SS7

a.  Modul de semnalizare se referă la existenţa sau ……………… punctelor de transfer pe traseul prin care se realizează o relaţie de ……………… .

b.  Modurile de …………… pot fi : asociate şi cvasiasociate.

c.  În nodul asociat schimbul de …………… se face prin intermediul setului de legături care interconectează cele 2 puncte de semnalizare aflate în relaţie.

d.  Modul de semnalizare cvasiasociat presupune că schimbul de informaţie se poate realiza şi …………… prin intermediul punctelor de transfer.

2. Completaţi spaţiile libere din frazele următoare care descriu protocolul de semnalizare la SS7

a. Definirea protocolului de semnalizare SS7 constă în specificarea tuturor ……………

cuprinse în modelul de referinţă OSI (organizaţia internaţională de standardizare). Arhitectura este structurată în …………… şi nivele funcţionale.

b. Protocolul SS7 este utilizat într-o reţea pentru a …………… mesajele de informaţii în vederea stabilirii, administrării şi eliberării apelurilor telefonice, prin asigurarea semnalizărilor de reţea. Nodurile de reţea SS7 sunt echipate cu funcţii şi facilităţi pentru a deveni …………… sau elemente de reţea SS7.
          c. SS7 este un canal …………… de semnalizare în reţea, în care toate informaţiile de semnalizare sunt transmise pe un singur plan de semnalizare. Planurile de semnalizare şi circuitele de voce sunt separate ……………
          d. Reţelele SS7 au …………… elemente de semnalizare: Service Switching Point (SSP), Signal Transfer Point (STP) şi Service Control Point (SCP)

#### fişa DE LUCRU nr. 13    (FL13)

SEMNALIZAREA

Vrei să te relaxezi învăţând?

Rezolvă următorul

Aritmogrif

| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | A | S | O | C | I | A | T |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | S | E | M | A | F | O | R |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  | P | C | M |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | N | O | D | U | R | I |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  | T | R | A | N | S | F | E | R |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | B | L | O | C | U | R | I |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | N | I | V | E | L | E |  |  |
| 8 |  | C | E | N | T | R | A | L | I | Z | A | T | A |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  | D | I | G | I | T | A | L | E |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | P | R | O | T | O | C | O | L |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  | T | R | E | I |  |  |  |  |  |

Orizontal:

- Mod de transfer.

- Altă denumire pentru canalul comun.

- Pulse Code Modulation

- Conţin echipamente şi programe specializate pentru funcţionarea centralei ca puncte de semnalizare

- Aceste moduri pot fi asociate şi cvasiasociate.

- Arhitectura este structurată în astfel de elemente.

- Un element funcţional al arhitecturii.

- O metodă de taxare a unei comunicaţii.

- Semnalizarea pe canal comun este specifică acestor tipuri de linii.

- SS7

- Numărul elementelor de semnalizare la reţelele SS7

#### fişa DE EVALUARE nr. 3    (FE3)

Semnalizarea

10 Puncte

1. Unitatea de semnalizare US are rolul de a schimba ................... cu postul telefonic sau cu alte centrale în vederea stabilirii, menţinerii sau întreruperii unei legături telefonice, împreună cu gestiunea generală a sistemului.

2. Semnalizările între CTAD şi postul telefonic se realizează prin linia de ............. , iar cele dintre CTAD şi centralele electromecanice se realizează prin linia de ...................... .

3. In funcţie de fazele unei comunicaţii, informaţiile se clasifică astfel: - .................................................................... - .................................................................... - .................................................................... - ....................................................................

4. Enumeraţi semnalele după scopul urmărit: - ....................................................................... - ...................................................................... - ......................................................................

5. Enumeraţi semnalizările după tipul canalului: - ....................................................................... - ...................................................................... - ......................................................................

6. Sistemul de semnalizare pe canal comun numit şi canal semafor a fost stabilit de CCITT şi poartă numele de SS7. - A - F

7. Enumeraţi 3 avantaje ale semnalizării pe canal comun: - ............................................................................... - .............................................................................. - ..............................................................................

8. Tonurile transmise abonatilor sunt: tonul de disc, tonul de ocupat, tonul de revers apel, ton inexistent - A - F

9. Aceste tonuri pot fi distribuite abonaţilor prin intermediul câmpului de .................. sau prin câmp suplimentar conectat la circuitul de abonat.

10 Mesajele vocale găsite în circuitul de memorare de tip EPROM citite ca pagina unei carţi sub comanda unui sistem microcontroler pot fi: a. sub forma numerică b. sub formă analogică

Nume şi prenume …………………………………………..

Clasa : .....................................

SOLUŢII LA SARCINILE DE LUCRU

FL 1:: Conform FT1

FL 2:

| 1 |  |  |  |  |  | C | E | N | T | R | A | L | A |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |  |  |  |  | C | O | N | V | O | R | B | I | R | E |
| 3 |  |  |  | S | E | M | N | A | L | I | Z | A | R | E |
| 4 |  |  |  |  |  | U | N | I | T | A | T | E | A |  |
| 5 |  | D | I | G | I | T | A | L |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  | A | B | O | N | A | T |  |  |  |
| 7 |  | J | O | N | C | T | I | U | N | E |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  | S | I | S | T | E | M |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  | A | P | E | L |  |  |  |  |  |  |  |

FL3: Conform FD2

| Nr. crt. | Tip apel | Descriere |
| --- | --- | --- |
| 1 | apel local | - un apel iniţiat de un abonat oarecare, fie el abonatul a racordat în centrala A, are ca destinaţie un alt abonat, fie el a', racordat în aceeaşi centrală. Pentru a prelucra un asemenea apel sunt angajate echipamente şi circuite aparţinând exclusiv centralei de origine {în cazul de faţă centrala A); |
| 2 | apel de plecare (de ieşire) | - abonatul chemător a doreşte o legătură cu abonatul b racordat într-o altă centrală B. În acest caz sunt angajate echipamente de comutaţie din cele două centrale implicate (centrala A de origine a apelului şi centrala B de destinaţie), precum şi un circuit din fasciculul de joncţiuni A B , împreună cu terminaţiile corespunzătoare: jonctor de plecare (de ieşire) din A şi jonctor de sosire (de intrare) în B; |
| 3 | apel de intrare (de sosire) | - un apel iniţiat în exteriorul unei centrale este adresat unui abonat propriu (este de fapt situaţia apelului anterior dar privit din punctul de vedere al centralei B de destinaţie); |
| 4 | apel de tranzit | - un apel primit pe o joncţiune de intrare nu este destinat unui abonat al centralei de primire. Acest apel constă în a lega o joncţiune de intrare cu o joncţiune de ieşire, ambele aparţinând centralei de primire a apelului |

FL4:

- Primele cifre din numărul chemat permit determinarea tipului de apel. Dacă apelul este unul de ieşire, prin analiza primelor cifre se defineşte direcţia şi tipul semnalizării utilizate. Dacă apelul este local se aşteaptă recepţia tuturor cifrelor pentru selecţia traseului către linia chemată.

- Dacă chematul este liber se trece în faza de apel. Apelul şi revers apelul se transmit din centrala la care este conectat chematul.  Dacă abonatul chemat este ocupat, linia chemătoare va fi conectată la un generator de ton de ocupat, iar conexiunile realizate anterior se eliberează.

- Conexiunile din faza de apel sunt.

Conexiunea între abonaţi pe durata comunicaţiei este:

- -Centrala telefonică supervizează starea liniei deservite pe durata transmiterii apelului

-Centrala telefonică sesizează sfârşitul comunicaţiei şi informează centrala telefonică corespondentă eliberarea conexiunii.

FL5: Conform FD1

FL6: Conform FD4

FL8: Conform FT6

Cazul cel mai defavorabil care poate împiedica stabilirea unei legături  între intrarea X conectată în matricea i din etajul 1, şi ieşirea Y, conectată în matricea; din etajul 3, apare când:

a)  toate celelalte n -1 intrări în matricea / sunt deja ocupate cu legături anterior stabilite şi care implică n - 1 matrice mediane diferite;

b)  toate celelalte r -1 ieşiri din matricea j sunt deja ocupate cu legături anterior stabilite şi care implică r -1 matrice mediane diferite;

c) nici una din intrările menţionate la punctul a) nu se conectează cu nici una din ieşirile precizate la punctul b).

Conform ipotezei c), numărul matricelor din etajul 2, ce nu pot fi folosite pentru conexiunea X Y este k = n + r - 2. înseamnă că pentru a permite stabilirea noii conexiuni este necesar ca etajul median să conţină cel puţin încă o matrice, în plus faţă de cele deja implicate în conexiunile existente, adică să aibă cel puţin k = n + r-1 matrice. Dacă reţeaua are o structură simetrică, (n = r), atunci rezultă că relaţia k2n-1, cu q=1  este pe deplin corectă.

FL9: Conform FD 8

1. Transcriem în binar cele două adrese:

Deci,  si

Prin identificare deducem :

si

Rezultă si adicăsau

Prin trecere în sistem zecimal, rezultă  sau

Observaţie: Folosind acest algoritm, unitatea de comandă poate deduce, prin calcul, adresele punctelor de conexiune ce trebuie comutate, pentru a conecta intrarea dată cu ieşirea dorită.

2.

| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | S | T | R | U | C | T | U | R | A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |  |  |  |  |  |  | T | E | M | P | O | R | A | R |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A | N | A | L | O | G | I | C |  |
| 4 |  |  |  |  |  | T | R | E | P | T | E |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  | C | O | N | E | X | I | U | N | E |  |  |  |  |  |
| 6 |  | C | O | N | C | E | N | T | R | A | T | O | R |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | L | E | G | A | T | U | R | I |  |

FL10: conform FD 12

FL11:

| 1 |  |  |  | R | E | C | E | P | T | I | A |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |  |  |  |  | C | O | N | T | R | O | L | I | Z | A | T | A |
| 3 |  |  |  | S | E | M | N | A | L |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | R | E | T | E | A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  | F | U | N | C | T | I | E |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  | D | I | S | T | R | I | B | U | I | T | A |
| 7 |  |  |  |  |  | A | R | H | I | T | E | C | T | U | R | A |

FL12:

1.

a.Modul de semnalizare se referă la existenţa sau absenţa punctelor de transfer pe traseul prin care se realizează o relaţie de semnalizare.

b.Modurile de transfer pot fi : asociate şi cvasociate.

c. În nodul asociat schimbul de informaţie se face prin intermediul setului de legături care interconectează cele 2 puncte de semnalizare aflate în relaţie.

d.Modul de semnalizare cvasiasociat presupune că schimbul de informaţie se poate realiza şi indirect prin intermediul punctelor de transfer.

2.

a. Definirea protocolului de semnalizare SS7 constă în specificarea tuturor aspectelor cuprinse în modelul de referinţă OSI (organizaţia internaţională de standardizare). Arhitectura este structurată în blocuri şi nivele funcţionale.

b Protocolul SS7 este utilizat într-o reţea pentru a comuta mesajele de informaţii în vederea stabilirii, administrării şi eliberării apelurilor telefonice, prin asigurarea semnalizărilor de reţea. Nodurile de reţea SS7 sunt echipate cu funcţii şi facilităţi pentru a deveni puncte sau elemente de reţea SS7.
          c. SS7 este un canal comun de semnalizare în reţea, în care toate informaţiile de semnalizare sunt transmise pe un singur plan de semnalizare. Planurile de semnalizare şi circuitele de voce sunt separate logic.
          d. Reţelele SS7 au trei elemente de semnalizare: Service Switching Point (SSP), Signal Transfer Point (STP) şi Service Control Point (SCP)

fl13:

| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | A | S | O | C | I | A | T |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | S | E | M | A | F | O | R |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  | P | C | M |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | N | O | D | U | R | I |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  | T | R | A | N | S | F | E | R |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | B | L | O | C | U | R | I |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | N | I | V | E | L | E |  |  |
| 8 |  | C | E | N | T | R | A | L | I | Z | A | T | A |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  | D | I | G | I | T | A | L | E |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | P | R | O | T | O | C | O | L |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  | T | R | E | I |  |  |  |  |  |

6.  SOLUŢII ŞI SUGESTII METODOLOGICE

Implicaţiile diferitelor modalităţi de utilizare a materialelor didactice pentru profesori şi elevi

- Rezultatele activităţilor desfăşurate şi ale evaluărilor, colectate atât de către profesor cât şi de către elev, trebuie strânse şi organizate într-un anumit loc, astfel încât informaţiile să poată fi regăsite cu uşurinţă.

- Pentru elevi, aceste tipuri de dovezi, alături de alte experienţe pe care le pot avea, precum practica la locul de muncă, pot fi colectate într-o „mapă a elevului”

Mapa elevului ar putea conţine:

    - Rezultate ale lucrărilor de evaluare efectuate pentru teme din domeniul profesional sau abilităţi cheie

    - Rezultate ale activităţilor de autoevaluare şi dovezi ale discuţiilor care au avut loc

    - Opiniile elevilor privind activităţile desfăşurate

    - Planuri de acţiune /evaluări /activităţi viitoare planificate şi efectuate de către elev

    - Comentarii ale profesorului privind atitudinea şi rezultatele elevului

Recomandări:

Pe baza fişelor de documentare prezentate s-au elaborat modele de fişe de lucru, teme, fişe de observare, exerciţii, simulări, pe care le găsiţi la Activităţi pentru elevi. Folosind aceste modele, puteţi crea propriile fişe de lucru şi pentru conţinuturile ce nu au putut fi atinse în acest material.

Fişele se vor introduce în mapa de lucru a elevilor.

Sarcina suplimentară îi învaţă să citească şi alte articole de specialitate şi să se documenteze. Această sarcină poate fi realizată foarte uşor şi de elevii cu cerinţe educaţionale speciale. În felul acesta pot fi stimulaţi.

Elevii creativi pot fi încurajaţi să elaboreze mesaje promoţionale, prin sarcina specială propusă. Pot lucra şi în echipe la sarcina specială.

Propuneţi elevilor să caute informaţii pe internet.

Activităţile practice propuse duc nu numai la atingerea competenţelor privind reclama şi publicitatea, ci şi a celor privind comunicarea. Mai mult, îi stimulează pe elevi să participe activ la acţiunile şcolii şi să se implice şi în viitor în organizarea manifestărilor deosebite ale acesteia, îi învaţă să aplice activităţi de relaţii publice în activitatea lor viitoare. În general, aceste tipuri de acţiuni sunt uitate la nivelul firmelor mici.

Proiectul este propus este o lucrare pentru care se va oferi o perioadă de realizare mai mare. Se vor discuta punctele ce trebuie atinse, se va realiza un plan al proiectului. Se pot detalia subpunctele prezentate.

Se vor evidenţia lucrările realizate anterior care îi pot sprijini pe elevi în elaborarea proiectului.

7.  BIBLIOGRAFIE

- Rădulescu T - Telecomunicaţii , Editura Teora 1997

- Duma P - Centrale telefonice electronice, Editura MatrixROM 1998

- Vasilescu A - Iniţiere în telefonia digitală , Editura Tehnică 1981

- Airinei Ghe - Echipamente electronice pentru telecomunicaţii, Editura Didactică şi Pedagogică 1987

- Rădulescu T - Centrale telefonice automate Pentacross, Editura Tehnică 1984

- Niculescu  G - Principii ale comutaţiei telefonice electronice, Editura Media Publishing 1995

- Bujor T. - Intreţinerea liniilor şi cablurilor pentru telefonie şi telegrafie, Editura Didactică  şi Pedagogică 1981

- Băjenescu T - Managementul reţelelor moderne de telecomunicaţii, Editura Teora 1998

- Nissim S - Comutaţia electronică în centralele telefonice automate, Editura Tehnică 1977