MINISTERUL EDUCAŢIEI CERCETĂRII ŞI TINERETULUI

# Proiectul Phare TVET RO 2005/017-553.04.01.02.04.01.03

MEdCT–CNDIPT / UIP

MATERIALE DE ÎNVĂŢARE

Pentru clasa a XI-a

Domeniul: Fabricarea produselor din lemn

Calificarea: Tehnician proiectant produse finite din lemn

Modulul: Materii prime şi materiale pentru produse din lemn

Acest material a fost elaborat prin finanțare Phare în proiectul de Dezvoltare instituțională a sistemului de învățământ profesional și tehnic

Noiembrie 2008

AUTORI:

| Ing. MUNTEANU ECATERINA ALUNIŢA | - prof. - Grup Şcolar Forestier - Curtea de Argeş |
| --- | --- |
| Ing. POPESCU MINODORA ELENA | - prof. - Grup Şcolar Forestier - Curtea de Argeş |
| Dr. Ing. GRIGORESCU ANDREI | - prof. - Grup Şcolar Forestier - Curtea de Argeş |
| Ing. GRÎNEA RUXANDRA SORELA | - prof. – Grup Şcolar de Industrializarea Lemnului - Piteşti |
| Ing. IONESCU ELENA | - prof. – Grup Şcolar de Industrializarea Lemnului - Piteşti |
| Ing. BUTNARIU LILIANA | - prof. - Grup Şcolar Forestier - Câmpeni |
| Ing. HRIMIUC CORINA | - prof. - Colegiul Tehnic „Petru Muşat” - Suceava |
| Ing. CONSTANTINESCU GEORGETA | - prof. - Colegiul Tehnic „Petru Muşat” - Suceava |

COORDONATOR:

Dr. Ing. GRIGORESCU ANDREI – prof. Grup Şcolar Forestier  - Curtea de Argeş

CONSULTANŢĂ:

| CATINCA SCRIOŞTEANU | - Expert curriculum – CNDÎPT |
| --- | --- |
| CLAUDIA CĂLINESCU | - Expert – CNDÎPT |
| IVAN MYKYTYN | - Expert asistenţă tehnică |

# Cuprins

- Introducere……………………………………………………………………………….4

- Competenţe  ……………………………….…………………................................... 6

- Obiective .............................................................................................................. 7

- Informaţii pentru elevi…………………………………………………….................... 8

- Cuvinte cheie/Glosar  …………………………………………………….…….….…11

- Activităţi de învăţare ……………………………………………...............................14

  - Exerciţii (UC9  C1 – Analizează speciile lemnoase după structură şi caracteristici) ………………………………………………………………….......................… 15

  - Exerciţii (UC9  C2 – Asigură materiile prime necesare în construcţia produselor din lemn) …………………………………………………….........................… 27

  - Exerciţii (UC9  C3 – Analizează proprietăţile lemnului) ……………………......... 34

  - Exerciţii (UC9  C4 – Alege materiale tehnologice) …………………………......... 42

  - Exerciţii (UC9  C1 – Selectează materiale netradiţionale) …………………........ 55

- Informaţii pentru profesori ……………………………………...……………........... 70

- Fişe de rezumat ………………………………………………………………............ 72

  - Fişă de rezumat copertă ……………………………………………………….......... 72

  - Fişă de rezumat activitate ……………………………………………………........... 76

- Soluţii de activitate……………………………………………………………………. 77

- Bibliografie……………………………………………………………………………... 87

- Site–uri utile     .................................................................................................... 88

1. Introducere

Acest material de învăţare este destinat elevilor care se pregătesc în domeniul Fabricarea produselor din lemn, nivelul 3 de calificare, clasa a XI–a, calificarea: Tehnician proiectant produse finite din lemn .

Prin calificările de la nivelul 3, elevii trebuie să dobândească suficiente abilităţi, cunoştinţe şi deprinderi care le vor permite să îşi găsească un loc de muncă, integrându-se în viaţa socială, să-şi deschidă propria afacere sau să-şi continue pregătirea la un nivel avansat.

O pondere mare în pregătirea elevilor o are formarea abilităţilor cheie, şi anume: comunicare în limba modernă, gândire critică şi rezolvare de probleme, managementul relaţiilor interpersonale, utilizarea calculatorului şi prelucrarea informaţiei, comunicare, dezvoltarea carierei profesionale, procesarea datelor numerice, iniţierea unei afaceri.

Elaborarea materialului de învăţare s-a făcut pe baza Standardului de pregătire profesională, pentru nivelul 3 de calificare, tehnician  proiectant produse finite din lemn, şi a curriculumului şcolar pentru clasa a XI-a liceu tehnologic – ciclul superior.

Modulul Materii prime şi materiale pentru produse din lemn este integrat în pregătirea din clasa a XI-a, alături de modulele: Desen tehnic, Tehnologia mobilei, Structuri din lemn, Construcţia produselor din lemn, Securitate şi sănătate în muncă, PSI şi protecţia mediului.

Modulul Materii prime şi materiale pentru produse din lemn oferă posibilitatea dobândirii de către elevi a cunoştinţelor tehnice de specialitate privind structura macroscopică a speciilor lemnoase, proprietăţile lemnului, materiile prime,  materiale tehnologice şi alte materiale netradiţionale folosite în construcţia produselor din lemn.

Materialul de învăţare propus  constituie un îndrumar  atât pentru elaborarea şi rezolvarea diferitelor exerciţii de evaluare cât şi pentru pregătirea profesorului de specialitate în vederea desfăşurării unei activităţi didactice de calitate.

Acest material de învăţare cuprinde exemple de exerciţii, activităţi teoretice şi practice, activităţi de laborator, în grup, activităţi care vizează diferite stiluri de învăţare. Toate acestea au menirea să ajute în aprofundarea şi verificarea cunoştinţelor asimilate de către elevi. Sarcinile de lucru sunt propuse în ordine crescătoare de dificultate, iar rezolvarea acestora se va face sub îndrumarea profesorului, în funcţie de nivelul de cunoştinţe la care a ajuns fiecare elev.

2. Competenţe

1. Analizează speciile lemnoase după structură şi caracteristici.

2. Asigură materiile prime necesare în construcţia produselor din lemn.

3. Analizează proprietăţile lemnului.

4. Alege materiale tehnologice.

5. Selectează alte materiale netradiţionale.

Pentru evaluarea acestor competenţe se pot folosi:

- Probe scrise/practice prin care elevul demonstrează că este capabil să aleagă speciile de răşinoase şi foioase după structura lemnului, să selecteze speciile lemnoase după caracteristicile fizice, să analizeze defectele lemnului.

- Probe orale/scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să aleagă  materii prime pe bază de lemn, să specifice domeniile de utilizare ale acestora, să specifice proprietăţile lemnului, să selecteze materiale tehnologice.

- Probe scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să precizeze sortimentele şi caracteristicile materiilor prime, să specifice proprietăţile şi caracteristicile materialelor de finisare, să analizeze avantajele utilizării materialelor netradiţionale în realizarea produselor din lemn.

- Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să selecteze speciile lemnoase după caracteristicile fizice, să analizeze defectele lemnului, să determine proprietăţile lemnului prin calcule matematice, prin măsurări şi încercări, să precizeze şi să argumenteze modul de utilizare a materialelor tehnologice, să selecteze semifabricate superioare pe bază de lemn şi materiale netradiţionale pentru realizarea produselor din lemn.

3. Obiective

- Alegerea speciilor de răşinoase şi foioase după structura macroscopică.

- Selectarea speciilor lemnoase după caracteristicile fizice.

- Analizarea defectelor lemnului.

- Alegerea materiilor prime pe bază de lemn.

- Precizarea sortimentelor, caracteristicilor dimensionale şi calitative pentru materiile prime.

- Specificarea principalelor domenii de utilizare a materiilor prime.

- Specificarea proprietăţilor lemnului.

- Determinarea proprietăţilor lemnului.

- Selectarea materialului lemnos în funcţie de destinaţie.

- Selectarea materialelor tehnologice.

- Specificarea proprietăţilor şi caracteristicilor materialelor tehnologice.

- Argumentarea utilizării materialelor tehnologice.

- Alegerea tipurilor de materiale netradiţionale.

- Analizarea avantajelor utilizării materialelor netradiţionale.

4. Informaţii pentru elevi

Prin calificările de la nivelul 3, elevii trebuie să dobândească abilităţi şi cunoştinţe generale despre domeniul de pregătire care să le permită să continue pregătirea, sau să se integreze pe piaţa muncii.

Pentru acest lucru o pondere mare în pregătirea elevilor o au formarea abilităţilor cheie în comunicare, în igienă şi securitatea muncii, în lucrul în echipă, în organizarea şi pregătirea pentru integrarea la locul de muncă  şi în rezolvarea de probleme.

Pentru evaluare veţi folosi ca instrumente de lucru următoarele:

Fişe de observare şi fişe de lucru

Exerciţiul practic (proba practică)

Fişe de evaluare şi autoevaluare

Activităţi interactive (miniproiecte)

Activităţi care vizează diferite stiluri de învăţare (vizual, auditiv, practic)

- O prezentare PowerPoint: „Materiale de tapiţerie”.

Toate activităţile îndeplinite pot fi folosite drept dovezi suplimentare pentru portofoliul de calificări profesionale al fiecărui elev, iar informaţiile din acest ghid pot fi utilizate în elaborarea ghidului elevului.

Portofoliul reprezintă o metodă complementară de evaluare, care permite evaluarea elevilor pe baza unui ansamblu de rezultate. El reprezintă o culegere de documente în care fiecare elev poate să prezinte într-un mod sistematic calificativele, rezultatele, experienţele, precum şi lucrări personale, pe care le-a dobândit de-a lungul unei perioade de învăţare.

Structura portofoliului poate fi stabilită împreună cu elevii, odată cu anunţarea tematicii, dar vor fi obligatorii anumite elemente care oferă posibilitatea elevilor de a-şi monitoriza progresul şi de a lua parte la propriul proces de învăţare.

Consultaţi profesorul pentru a vă indica bibliografia de studiat, cu folosirea resurselor (bibliotecă, internet).

Evaluarea va scoate în evidenţă măsura în care se formează abilităţile cheie şi competenţele tehnice specializate din standardul de pregătire profesională.

Elevul va păstra permanent acest portofoliu, îl va completa la zi cu ultimele dovezi ale evaluării şi însuşirii noilor competenţe şi-l va prezenta atât evaluatorilor externi cât şi la susţinerea examenelor finale pentru trecerea la un alt nivel.

# Cum se învaţă mai eficient- punctele tari ale stilurilor de învăţare.

| Vizual/Vedere | Auditiv/Ascultare |
| --- | --- |
| Vederea informaţiei în formă tipărită vă va ajuta să o reţineţi mai bine. Verificaţi dacă notiţele sunt copiate corect. Folosiţi culorile, ilustraţiile şi schemele ca ajutor în procesul de învăţare. Subliniaţi cuvintele cheie. Folosiţi creioanele colorate în cazul scrierii cuvintelor dificile sau pe care le greşiţi de obicei. Alcătuiţi scheme de învăţare. Transformaţi notiţele în benzi desenate. | Ascultaţi pe cineva care vă explică un anumit lucru care trebuie învăţat. Discutaţi ideile noi şi explicaţi-le folosind propriile dumneavoastră cuvinte. Discutaţi problemele care apar. Rugaţi să vi se explice din nou noţiunile neclare. Ascultaţi lecţii înregistrate pe bandă. Împărţiţi cuvintele dificile în silabe,în gând. Citiţi cu voce tare. Utilizaţi un casetofon pentru a vă înregistra observaţiile şi gândurile. Învăţaţi cu voce tare. |
| Practic |  |
| Efectuaţi personal activităţi practice care vă ajută să înţelegeţi mai bine. Scrieţi lucrurile în ordinea lor, pas cu pas. Descrieţi lucrurile cu propriile cuvinte. Transformaţi notiţele în imagini sau benzi desenate. Urmăriţi cu degetul titlurile, cuvintele dificile, apoi încercaţi memorarea acestora. Scrisul la tastatură vă avantajează. |  |

# 5. Cuvinte cheie / Glosar

| Cuvinte cheie | Explicaţii |
| --- | --- |
| Alburn | - Zona din apropierea cojii, formatã din celule în stare de funcţionare, servind pentru circulaţia sevei brute şi pentru depozitarea substanţelor de rezervã cu conţinut ridicat de apã; |
| Caracteristici fizice | - Aspecte caracteristice fiecărei specii (culoare, luciu, textura, desen, miros, gust); |
| Cheie de identificare | - Fişǎ cu ajutorul căreia se pot identifica speciile lemnoase pe baza structurii macroscopice a lemnului |
| Cherestea | - Piesã din lemn de formã paralelipipedicã rezultatã prin ferãstruire longitudinalã a buştenilor, având feţele paralele; |
| Defect | - Abatere de la creşterea normalã a arborelui, de la structura, aspectul şi compoziţia chimicã a lemnului; |
| Duramen | - Lemn matur având culoare mai închisã decât alburnul; |
| Epruvete | - Piese de lemn confecţionate pentru determinarea unor caracteristici având anumite dimensiuni; |
| Furnir | - Foaie subţire de lemn obţinutã prin diverse procedee; |
| Inele anuale | - Creşterea anualã a lemnului sub forma unor inele concentrice măduvei; |
| Lemn matur | - Zona centralã, inactivã fiziologic, care serveşte pentru rezistenţa arborelui la solicitări mecanice; |
| Materie primã | - Produs natural sau material semifabricat, destinat prelucrării sau transformării în alte obiecte; |
| Materiale tehnologice | - Produse utilizate la prelucrarea materiei prime (la îmbinare, şlefuire, finisare, prelucrarea peliculelor, tapiţare etc.); |
| Masa volumicã a lemnului | - Raportul dintre masa şi volumul lemnului; |
| Măduva lemnului | - Ţesut moale, afânat din celule parenchimatice, situat în mijlocul cilindrului lemnos; |
| Panel | - Material compozit sub formã de placã format dintr-un miez de şipci, acoperit pe ambele feţe cu câte o foaie de furnir gros cu fibrele orientate perpendicular pe direcţia fibrelor miezului; |
| Placaj | - Material compozit sub formã de placã, obţinut prin încleierea unui numãr impar de furnire tehnice, având direcţia fibrelor perpendicularã între ele; |
| Placã celularã | - panou alcătuit dintr-o ramã de lemn acoperitã pe ambele feţe cu placaj sau plãci din fibre de lemn, având în interior un miez realizat din diverse materiale; |
| Placã din aşchii de lemn (PAL) | - produs sub formã de panou, obţinut prin aglomerarea aşchiilor cu un adeziv sintetic, sub acţiunea simultanã a temperaturii şi presiunii; |
| Placã din fibre de lemn (PFL) | - material compozit sub formã de placã obţinut prin împâslirea şi încleierea fibrelor realizate prin debitare mecanicã, apoi prin reasamblare şi presare la cald; |
| Placã din fibre de lemn cu densitate medie (MDF) | - placã din fibre de lemn având grosimi de la sub 2 mm pânã la peste 40 mm şi densitãţi cuprinse între 600 – 850 kg/m3 ; |
| Porii lemnului | - Aspectul vaselor pe secţiunea transversalã; |
| Proprietãţi mecanice ale lemnului | - Capacitatea lemnului de a se opune la acţiunea forţelor exterioare care tind sã-i schimbe forma, sã pătrundă în masa sa sau să-l rupă; |
| Raze medulare | - Ţesuturi alcătuite din şiruri de celule de parenchim radial; |
| Secţiune | - Zona rezultatǎ după tăierea lemnului; |
| Structurã macroscopicã a lemnului | - Mod de grupare şi organizare a elementelor anatomice componente, observabile cu ochiul liber sau cu ajutorul unei lupe cu putere de mărire de 10 ori; |
| Textura | - Aspectul structurii lemnului, determinat de mărimea si aşezarea elementelor anatomice; |
| Umiditatea lemnului | - Cantitatea totalã de apã conţinutã în lemn, exprimatã în raport cu masa acestuia; |
| Zone de fibre | - Grupări de diferite forme şi mărimi ale fibrelor lemnului de foioase; |
| Zone de parenchim | - Celule de parenchim lemnos longitudinal dispuse sub formã de ţesuturi mai puţin dense şi mai deschise la culoare decât lemnul înconjurător. |

6. Activităţi de învăţare

- Citiţi cu atenţie toate cerinţele fişelor de lucru, fişelor de evaluare sau de autoevaluare înainte de a încerca să le rezolvaţi.

Dacă aveţi neclarităţi legate de cerinţe, cereţi lămuriri suplimentare evaluatorului înainte de a începe rezolvarea.

Înainte de începerea evaluării asiguraţi-vă că dispuneţi de echipamentul, instrumentele, materialele necesare rezolvării cerinţelor.

Rezolvaţi toate cerinţele cerute.

6.1. Exerciţii ( UC 9, C 1, Analizeazã speciile lemnoase dupã structurã şi caracteristici)

FIŞÃ CONSPECT 1 - Caracteristicile fizice ale lemnului

Modul: Materii prime şi materiale pentru produse din lemn

Competenţa 9.1 prezintă următorul aspect, care constituie criteriul de performanţă pe care va trebui să-l atingeţi:

- Selectarea speciilor lemnoase dupã caracteristicile fizice.

Verificaţi dacă aveţi noţiuni despre:

Caracteristici fizice

Culoare

Miros

Desen

Luciu

Unicolore

Bicolore

Vărgate

Aromat

De tananţi

De răşină

Neplăcut

“Ochi de pasăre”

“Piele de şarpe”

Dungat

Ondulat

Moarat

Mătăsos

Argintiu

Auriu

Textură

Fină

Grosieră

Dacă nu informaţi-vă !

FIŞÃ CONSPECT 2 - Defectele lemnului

Modul: Materii prime şi materiale pentru produse din lemn

Defectele lemnului

Defecte de formã

Defecte de structurã

Noduri

Crăpături

Găuri şi galerii de insecte

Coloraţii anormale

DEFECTE DE FORMÃ

| 1. Curbura | 2. Conicitatea anormalã | 3. Înfurcirea |
| --- | --- | --- |
| 4. Ovalitatea trunchiului | 5. Canelura | 6. Excreşcenţa |

Exerciţiul 1 - FIŞĂ DE EVALUARE – Alegerea speciilor după structura macroscopicã

Această activitate vă va ajuta să selectaţi speciile lemnoase după structura macroscopicã.

| Modul: Materii prime şi materiale pentru produse din lemn |  |
| --- | --- |
| Numele elevului: | Data: |
| Timp de lucru: 20min. | Evaluator: |

I. Încercuiţi răspunsurile corecte:                                                           50p.

1. Frasinul este o specie lemnoasã:

a. fãrã duramen

b. cu duramen

c. fãrã lemn târziu

2. Inelele anuale la fag sunt:

a. ondulate fin

b. ondulate grosolan

c. uşor retrase în dreptul razelor medulare

3. Inelele anuale din desenul alăturat sunt prezentate în:

        - secţiune tangenţială

        - secţiune radială

        - secţiune transversală

4. Inelele anuale din imaginea alăturatã sunt prezentate în:

        - secţiune tangenţială

        - secţiune radială

        - secţiune transversală

5. Încercuiţi specia care are razele medulare late:

a. plop

b. molid

c. carpen.

II. Completaţi spaţiile libere cu cuvintele care lipsesc:                    40p.

1. Duramenul fals este caracteristic speciei: ……………………………………………………;

2. Zonele de parenchim lemnos se găsesc în proporţie mai mare la lemnul de ……………………………………….

3. Stejarul şi frasinul sunt specii lemnoase cu porii dispuşi ………………………………

4. Petele medulare apar la anumite specii de foioase, mai ales cele cu porii …………………………

Se acordã 10p. din oficiu.

Exerciţiul 2 – PROBÃ PRACTICÃ – Structura macroscopicã a lemnului

Această activitate vă va ajuta să selectaţi speciile lemnoase dupã structura macroscopicã..

| Modul: Materii prime şi materiale pentru produse din lemn |  |
| --- | --- |
| Numele elevului: | Data: |
| Timp de lucru: 20 min |  |

Profesorul pune la dispoziţia elevului 10 epruvete numerotate, de formă prismatică din diverse specii lemnoase.

Priviţi cu atenţie epruvetele şi efectuaţi următoarele sarcini:

| Nr. crt. | Sarcina de lucru | Probe nr. | Sigur | Nesigur |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Grupaţi epruvetele cu duramen. |  |  |  |
| 2 | Grupaţi epruvetele fără pori. |  |  |  |
| 3 | Grupaţi epruvetele cu porii aşezaţi inelar |  |  |  |
| 4 | Grupaţi epruvetele cu porii împrăştiaţi. |  |  |  |

Exerciţiul 3 - FIŞĂ DE OBSERVARE – Selectarea speciilor lemnoase după caracteristicile fizice

Această activitate vă va ajuta să selectaţi speciile lemnoase dupã caracteristicile fizice.

| Modul: Materii prime şi materiale pentru produse din lemn |  |
| --- | --- |
| Numele elevului: | Data: |
| Timp de lucru: 10 min |  |

Profesorul înmânează fiecărui elev câte o epruvetă pentru analiza caracteristicilor fizice şi îi cere îndeplinirea următoarelor sarcini:

1. După culoarea care apare în secţiunea transversală la epruveta pe care o aveţi în faţă, încercuiţi grupa din care face parte:

a – lemn unicolor

b – lemn bicolor

c – lemn vărgat

2. Având în vedere clasificarea lemnului după culoare încercuiţi specia din care face parte epruveta ce o aveţi în faţă:

a – salcâm

b – abanos

c – molid

| Sarcina de lucru | Sigur | Nesigur | Evaluator |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Precizare culoare |  |  |  |
| 2. Precizare specie lemnoasã |  |  |  |

Exerciţiul 4 – PROBÃ PRACTICÃ – Identificarea speciilor lemnoase dupã caracteristicile fizice

Această activitate vă va ajuta să selectaţi speciile lemnoase dupã miros şi luciu.

| Modul: Materii prime şi materiale pentru produse din lemn |  |
| --- | --- |
| Numele elevului: | Data: |
| Timp de lucru: 20min |  |

Evaluatorul prezintă elevului trei epruvete notate de la 1 la 3 ( molid, brad, paltin) şi îi cere:

1. Identificaţi după miros care din cele trei epruvete este de molid. Bifaţi în coloana „molid” indicând epruveta respectivã:

| Epruveta | Molid | Sigur | Nesigur | Evaluator |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. 1 |  |  |  |  |
| Nr. 2 |  |  |  |  |
| Nr. 3 |  |  |  |  |

2. Deosebiţi epruvetele în funcţie de luciu şi notaţi-le în dreptul cifrei cu care au  fost notate:

| Epruveta | Specia | Sigur | Nesigur | Evaluator |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. 1 |  |  |  |  |
| Nr. 2 |  |  |  |  |
| Nr. 3 |  |  |  |  |

Exerciţiul 5  - LUCRARE DE LABORATOR NR. 1

IDENTIFICAREA MACROSCOPICÃ A LEMNULUI

Această activitate vă va ajuta să identificaţi speciile lemnoase în funcţie de caracterele structurii macroscopice şi unele proprietăţi fizico-mecanice ale lemnului.

Identificarea macroscopicã a lemnului vizează determinarea speciei forestiere căreia îi aparţine o piesã din acest material, prin examinarea lemnului cu ochiul liber sau cu ajutorul unei lupe cu putere de mărire de 10 X.

Timp de lucru: 40 min.

Materiale necesare:

- Epruvete prismatice din specii diferite

- Cuţit cu lama ascuţitã sau daltã cu lama tăietoare bine ascuţitã;

- Chei de identificare;

- Lupã cu puterea de mărire de 10 X (lentilã):

- O sursă de lumină.

Mod de lucru:

1. Priviţi cu atenţie epruveta şi identificaţi cele trei secţiuni principale ale lemnului;

2. Pregătiţi epruveta astfel: - Umeziţi uşor suprafaţa care urmează a fi tăiatã (secţiunea transversalã); - Fixaţi epruveta în dispozitivul de strângere (fig. 1) sau ţineţi-o cu fermitate în mânã astfel încât secţiunea transversalã a lemnului sã fie deasupra; Fig. 1. Fixarea epruvetelor în dispozitivul de strângere

ATENŢIE! Lucraţi cu atenţie! Obiectele ascuţite vã pot provoca răni! - Executaţi tăierea localã superficialã a suprafeţei epruvetei, folosind cuţitul sau dalta; în fig. 2 este prezentat modul corect de realizare a tăieturii iar în fig. 3, modul incorect! Fig. 2. Poziţia corectã Fig. 3. Poziţia incorectã a mâinilor a mâinilor

Tăierea se face pe o suprafaţã micã dar cel puţin pe lăţimea unui inel anual. 3. Ridicaţi cu o mãna lupa aproape de ochi şi apropiaţi epruveta cu cealaltă mânã, până la o distanţã ce permite obţinerea unei imagini cât mai clare (fig. 4). Dacã aveţi o surã de luminã, puteţi lumina suprafaţa lemnului pentru a obţine o vizibilitate mai bunã. Fig. 4. Modul de utilizare a lentilei

4. Examinaţi cu atenţie epruveta din lemn! 5. Determinaţi specia lemnoasã folosind cheia de identificare. Caracterele şi proprietăţile lemnului sunt notate cu numere pentru intrare în partea stângã şi cu numere de ieşire în partea dreaptã. Citiţi ambele alternative din paragraful 1 al cheii de identificare, comparaţi cu caracterele epruvetei şi alegeţi alternativa corectã al cãrei număr de ieşire reprezintă numărul pentru intrare al următorului criteriu de cercetat. 6. Comparaţi rezultatele grupului vostru cu rezultatele celorlalte grupe.

Exerciţiul 6 – STUDIU DE CAZ – Analiza defectelor lemnului

Această activitate vă va ajuta să analizaţi defectele lemnului.

| Modul: Materii prime şi materiale pentru produse din lemn |  |
| --- | --- |
| Numele elevului: | Data: |
| Timp de lucru : 30 minute | Evaluator: |

Priviţi cu atenţie imaginea de mai sus şi completaţi tabelul următor:

| Defect | Denumirea defectului | Tipul defectului | Formulă de calcul | Unitate de măsură |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |

Exerciţiul 7 - FIŞĂ DE AUTOEVALUARE - Analizează speciile lemnoase dupã structurã şi caracteristici

Această activitate vă va ajuta să analizaţi în ce măsurã stăpâniţi cunoştinţele corespunzătoare competenţei 9.1.

Această fişă este importantă deoarece: a) vă reaminteşte ce aţi atins deja b) vă ajută să aprofundaţi

Bifează pe coloana lui „DA” acele activităţi pe care le faci bine sau pentru care ai competenţe. Bifează pe coloana „NU” acele activităţi pe care nu le stăpâneşti

|  | DA | NU |
| --- | --- | --- |
| - Pot să recunosc cele trei secţiuni principale ale lemnului |  |  |
| - Pot să grupez speciile lemnoase pe baza caracterelor structurii macroscopice |  |  |
| - Pot să identific caracterele structurii macroscopice ale lemnului |  |  |
| - Pot să recunosc speciile după caracteristicile fizice |  |  |
| - Pot să analizez defectele lemnului |  |  |

Următoarea listă de verificare subliniază problemele importante care trebuie reamintite pentru identificarea macroscopicã a lemnului. Asiguraţi-vă că aţi reţinut:

Ce trebuie să avem obligatoriu PENTRU IDENTIFICAREA MACROSCOPICÃ A LEMNULUI?

- Lupă

- Epruvete

ce trebuie permanent să avem în atenţie?

  - să analizăm atent sarcina de lucru înainte de a începe

  - să alegem epruvetele reprezentative

  - să utilizăm corect lupa

  - să folosim cheia de identificare macroscopică

Ce să ne amintim mereu?

  - lucrurile învăţate trebuie perfecţionate tot timpul.

Alegeţi starea sufletească pe care o simţiţi în urma  rezolvării tuturor  fişelor de lucru din această unitate de competenţă:

6.2. Exerciţii ( UC 9, C 2, Asigurã materiile prime necesare în construcţia produselor din lemn)

Exerciţiul 8 - STUDIU DE CAZ – Alegerea materiilor prime pe bazã de lemn şi specificarea domeniilor de utilizare

Această activitate vă va ajuta să analizaţi materiile prime necesare pentru construcţia produselor din lemn.

| Modul: Materii prime şi materiale pentru produse din lemn |  |
| --- | --- |
| Numele elevului: | Data: |
| Timp de lucru : 15 min | Evaluator: |

Elevii sunt împărţiţi în grupe de câte 5. Fiecare grupă primeşte câte o fişă.

Priviţi cu atenţie imaginile prezentate mai jos şi rezolvaţi următoarele sarcini de lucru :

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |

- Indicaţi materiile prime utilizate la realizarea măsuţelor

| Măsuţa 1 |  |
| --- | --- |
| Măsuţa 2 |  |
| Măsuţa 3 |  |

2. Precizaţi pentru fiecare materie primă identificată trei domenii de utilizare.

| Material | Domeniul de utilizare |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Exerciţiul 9 - FIŞĂ DE LUCRU – Sortimente de materii prime necesare în construcţia produselor din lemn

Această activitate vă va ajuta să analizaţi materiile prime necesare în construcţia produselor din lemn.

| Modul: Materii prime şi materiale pentru produse din lemn |  |
| --- | --- |
| Numele elevului: | Data: |
| Timp de lucru: 30 min | Evaluator: |

| 1. | 2. | 3. | 4. |
| --- | --- | --- | --- |
| 5. | 6. |  | 7. |

Priviţi cu atenţie sortimentele de materii prime din imaginile de mai sus.

1. Denumiţi şi definiţi sortimentele de materii prime în tabelul următor:

| Imagine nr. | Denumirea sortimentului | Definiţie |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |
| 5. |  |  |
| 6. |  |  |
| 7. |  |  |

2. Indicaţi în tabelul de mai jos, caracteristicile dimensionale şi calitative ale sortimentelor indicate.

| Imagine nr. | Denumirea sortimentului | Caracteristici |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Dimensiuni standardizate | Clase de calitate |
| 2. |  |  |  |
| 5. |  |  |  |

Exerciţiul 10 – REFERAT – Materii prime necesare în construcţia produselor din lemn

Această activitate vă va ajuta să puteţi descrie materiile prime folosite pentru realizarea unui produs din lemn.

Pentru portofoliul vostru vă propun să întocmiţi un referat cu tema :

„Descrierea materiilor prime necesare în construcţia produselor din lemn”

Alegeţi un anumit produs de mobilier. Alegeţi materialele pe bază de lemn necesare pentru realizarea produsului şi precizaţi sortimentele, caracteristicile dimensionale şi calitative pentru acestea.

Folosiţi ca sursă de informare: reviste, pliante, informaţii din reţeaua Internet, informaţii de la agenţii economici unde vă desfăşuraţi practica etc.

Acest exerciţiu este facultativ şi se adresează elevilor cu bune capacităţi de învăţare.

Exerciţiul 11 - FIŞĂ DE AUTOEVALUARE – Specificarea principalelor domenii de utilizare

Această activitate vă va ajuta să analizaţi în ce măsurã stăpâniţi cunoştinţele corespunzătoare competenţei 9.2.

| Modul: Materii prime şi materiale pentru produse din lemn |  |
| --- | --- |
| Numele elevului: | Data: |
| Evaluator: |  |

Alege din paranteză cuvântul potrivit astfel încât propoziţiile de mai jos să fie adevărate:

1. Plãcile din aşchii de lemn reprezintã materia primã pentru (industria mobilei/ fabricarea furnirelor estetice).

2. Uşile interioare se executã din (produse mulate din furnire/plãci celulare), iar pardoselile folosesc ca materie primã ( plãcile din aşchii de lemn/placajul).

3. Plãcile din fibre de lemn cu densitate medie, simbolizate cu (EMAL/PDF),  înlocuiesc materialele compozite clasice şi se utilizeazã la (fabricarea mobilei/fabricarea traverselor de cale feratã).

4. Instrumentele muzicale sunt executate din (produse aglomerate /cherestea), iar mobilierul şcolar se realizează din (produse mulate din furnire/plãci celulare).

5. Plãcile din aşchii orientate OSB se folosesc pentru construcţia (caselor prefabricate/articolelor sportive).

6.  Mobilierul curbat poate fi executat din (panel/cherestea).

7.  Panourile de spate pentru mobilier se executã din (cherestea/placaj).

8.  Lemnul stratificat foloseşte ca materie primã (OSB/furnirele tehnice).

9.  Cadrele şi centurile care intrã în componenţa pieselor de mobilier nu folosesc ca materie primã (cheresteaua/PAL).

Atenţie !

- Autoevaluaţi-vã individual comparând propriile rãspunsuri cu răspunsurile corecte prezentate de către profesor pe folie retroproiectoare.

- Bifaţi în rubrica „Realizat” dacă aţi dat un răspuns corect sau în rubrica „Nerealizat” dacă aţi dat un răspuns greşit.

- Fiecare răspuns corect va fi notat cu câte 1p. şi veţi primi din oficiu încă 1p. putând realiza la acest exerciţiu 10 puncte.

| Nr. crt. | ###### Răspuns ales | Realizat | Nerealizat | Punctaj |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| Se acordă din oficiu |  |  |  | 1p |
| Total punctaj obţinut din 10 p |  |  |  |  |

6.3. Exerciţii ( UC 9, C 3, Analizezã proprietãţile lemnului)

Exerciţiul 12 - LUCRARE DE LABORATOR NR. 2

DETERMINAREA UMIDITÃŢII LEMNULUI

Această activitate vă va ajuta să determinaţi umiditatea lemnului prin metoda uscării şi cântăririi epruvetelor din lemn.

| Modul: Materii prime şi materiale pentru produse din lemn |  |
| --- | --- |
| Numele elevului: | Data: |
| Timp de lucru: 50 min | Evaluator: |

| Metoda uscării şi cântăririi epruvetelor presupune determinarea, prin cântărire, a pierderii de masã a probei de lemn, între momentele de luare a probei şi starea sa după uscare. |  |
| --- | --- |
| Materiale necesare: | - epruvete de orice formã, care se taie la 300-500 mm de la capătul piesei de cherestea; - pensete; - recipiente din sticlã cu capac sau exicatoare cu clorurã de calciu anhidrã, pentru preluarea şi răcirea probelor. |
| Aparatura necesarã: | - balanţã de cântărire cu precizia de 0,01 g; - etuvã cu circulaţie de aer care sã asigure temperatura de 103±2˚C. |
| Mod de lucru: | - Imediat după debitare, cântăriţi epruveta în stare umedã la balanţa de cântărire; |
|  | - Notaţi masa iniţialã a epruvetei (mu) exprimatã în g; |
|  | 3. Introduceţi epruveta în etuva pentru uscare la temperatura de 103±2˚C timp de 20 ore; |
|  | 4. Folosind penseta, introduceţi rapid epruvetele în exicator pentru răcire; |
|  | 5. Cântăriţi epruveta şi reintroduceţi-o în exicator. Se considerã cã masa epruvetei în stare anhidrã este constantã dacã ea nu diferă cu mai mult de 0,1% faţã de cântărirea anterioarã; în caz contrar reintroduceţi proba în etuvã pentru 6 ore, repetând operaţiile de mai înainte. |
|  | 6. Notaţi masa epruvetelor în stare anhidrã (m0) exprimatã în g. |
| Calcul: | x 100 [%] |
| Reţineţi: | Rezultatele obţinute prin aceastã metodã sunt exacte, având dezavantaj durata mare necesarã uscării epruvetelor. |

Prelucrarea şi interpretarea rezultatelor obţinute:

| Proba | m0 (g) | mu (g) | U (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |

Exerciţiul 13 - LUCRARE DE LABORATOR NR. 3

DETERMINAREA MASEI VOLUMICE A LEMNULUI

Această activitate vă va ajuta să determinaţi masa volumicã a lemnului.

| Modul: Materii prime şi materiale pentru produse din lemn |  |
| --- | --- |
| Numele elevului: | Data: |
| Timp de lucru: 50 min | Evaluator: |

| Masa volumicã a lemnului este datã de raportul dintre masa şi volumul lemnului. |  |
| --- | --- |
| Materiale necesare: | - epruvete de lemn de formã prismaticã, (minim 3 epruvete debitate din fiecare piesã de lemn); - şubler cu precizia de 0,1mm; - recipiente din sticlã cu capac sau exicatoare cu clorurã de calciu anhidrã, pentru preluarea şi răcirea probelor. |
| Aparatura necesarã: | - balanţã de cântărire cu precizia de 0,01 g; - umidometru. |
| Mod de lucru: | - Determinaţi masa epruvetei prin cântărire la balanţã. |
|  | - Notaţi masa epruvetei (mu) exprimatã în g; |
|  | 3. Măsuraţi cu şublerul cele trei dimensiuni ale epruvetei; |
|  | 4. Notaţi dimensiunile epruvetei (L, l, g) exprimate în cm. |
|  | 5. Determinaţi umiditatea epruvetei folosind umidometrul. |
|  | - Calculaţi volumul epruvetei (Vu) exprimat în cm3; |
|  | 7. Calculaţi masa volumicã a lemnului (ρu) exprimatã în g/cm3. |
| Calcul: | Volumul epruvetei la umiditatea U: Vu= Lxlxg [cm3] Masa volumicã a lemnului: ρ= mu/Vu [g/cm3] |
| Reţineţi: | Masa volumicã a lemnului variază de la o specie la alta, iar în cadrul aceleiaşi specii depinde de structura lemnului, de condiţiile de vegetaţie, de partea din arbore, de vârsta arborilor şi mai ales de umiditate. |

Prelucrarea şi interpretarea rezultatelor:

| Proba | mU (g) | Dimensiunile epruvetei (mm) |  |  | Vu [cm3] | U (%) | ρu [g/cm3] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | L | l | g |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |

Exerciţiul 14 - LUCRARE DE LABORATOR NR. 4

DETERMINAREA REZISTENŢEI LA COMPRESIUNE PARALELÃ CU FIBRELE

Această activitate vă va ajuta să determinaţi rezistenţa la compresiune a lemnului.

| Modul: Materii prime şi materiale pentru produse din lemn |  |
| --- | --- |
| Numele elevului: | Data: |
| Timp de lucru: 50 min | Evaluator: |

| Rezistenţa la compresiune reprezintă efortul unitar la care materialul solicitat la compresiune se rupe. Sarcina care acţionează asupra lemnului poate avea direcţia de acţionare paralelã sau perpendicularã pe fibre. Rezistenţa la compresiune paralelã cu fibrele: Sarcina care acţionează asupra lemnului are direcţia de acţionare paralelã cu fibrele lemnului. |  |
| --- | --- |
| Materiale necesare: | - epruvete de lemn de formã prismaticã cu secţiunea pătratã (cu latura de 20±1 mm), din lemn sănătos, fãrã defecte; - şubler cu precizia de 0,1 mm; - riglă gradată. |
| Aparatura necesarã: | - maşină universală de încercat; |
| Mod de lucru: | - Măsuraţi şi marcaţi pe epruvetă mijlocul acesteia, folosind rigla gradată (intersecţia diagonalelor unei feţe care conţine lungimea); |
|  | - Măsuraţi dimensiunile secţiunii transversale ale epruvetei, folosind şublerul, la mijlocul lungimii epruvetei; |
|  | 3. Notaţi dimensiunile secţiunii transversale (l1, l2) exprimate în cm; |
|  | 4. Aşezaţi epruveta pe platanul maşinii, cu axa longitudinală pe direcţia de acţionare a forţei. |
|  | 5. Purtaţi ochelari de protecţie pe toată durata funcţionării maşinii pentru a preveni accidentele! 6. Aplicaţi progresiv sarcina P până când epruveta din lemn se rupe. |
|  | 7. Citiţi şi notaţi sarcina maximă de rupere (P) exprimată în daN; |
| Calcul: | Aria secţiunii iniţiale a epruvetei: A= l1 x l2 [cm2] Rezistenţa la compresiune paralelã cu fibrele: σc¦¦= P/A [daN/cm2] |
| Reţineţi: | Rezistenţa la compresiune paralelã cu fibrele creşte proporţional cu masa volumică, iar rezistenţa maximă este la umiditatea de 0% şi scade până la punctul de saturaţie al fibrei, după care rămâne constantă. |

| Proba | Dimensiunile epruvetei (mm) |  | A=l1xl2 [cm2] | P [daN/cm] | σc¦¦= P/A [daN/cm2] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | l1 | l2 |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |

Prelucrarea şi interpretarea rezultatelor:

Exerciţiul 15 - STUDIU DE CAZ - Selectarea materialului lemnos în funcţie de destinaţie

Această activitate vă va ajuta să selectaţi materialul lemnos în funcţie de destinaţia ulterioarã.

| Modul: Materii prime şi materiale pentru produse din lemn |  |
| --- | --- |
| Numele elevului: | Data: |
| Timp de lucru : 30 minute | Evaluator: |

| Fig. 1 | Fig. 2 | Fig. 3 | Fig. 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Fig. 5 | Fig. 6 | Fig. 7 | Fig. 8 |

Analizaţi cu atenţie produse de lemn prezentate şi completaţi tabelul urmãtor:

| Figura | Destinaţie | Proprietăţi ale lemnului vizate | Specii |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| 5. |  |  |  |
| 6. |  |  |  |
| 7. |  |  |  |
| 8. |  |  |  |

Exerciţiul 16 - FIŞĂ DE AUTOEVALUARE – Analiza proprietãţilor lemnului

ATENŢIE!!

Această fişă este importantă deoarece:

a) vă reaminteşte ce aţi atins deja

b) vă ajută să aprofundaţi.

Bifează pe coloana lui „DA” acele activităţi pe care le faci bine sau pentru care ai competenţe. Bifează pe coloana „NU” acele activităţi pe care nu le stăpâneşti:

|  | DA | NU |
| --- | --- | --- |
| Pot să specific proprietãţile fizice, mecanice şi tehnologice ale lemnului. |  |  |
| Pot sã determin proprietãţile lemnului prin calcule matematice? |  |  |
| Pot sã determin proprietãţile lemnului prin mãsurãri şi încercãri? |  |  |
| Pot să selectez materialul lemons în funcţie de specie, proprietãţi şi rezistenţe? |  |  |

Alegeţi starea sufletească pe care o simţiţi în urma  rezolvării tuturor  fişelor de lucru din această unitate de competenţă:

6.4. Exerciţii ( UC 9, C 4, Alege materiale tehnologice)

Exerciţiul 17 - PROBĂ SCRISĂ - Selectarea materialelor tehnologice

Această activitate vă va ajuta să selectaţi materialele tehnologice utilizate pentru anumite produse din lemn.

| Modul: Materii prime şi materiale pentru produse din lemn |  |
| --- | --- |
| Numele elevului: | Data: |
| Timp de lucru: 15 min | Evaluator: |

| Fig. 1. | Fig. 2. |
| --- | --- |

Analizaţi cu atenţie imaginile şi răspundeţi următoarelor cerinţe:

a. Precizaţi materialele de încleiere utilizate pentru realizarea taburetului tapiţat (Fig. 1) şi a panoului din PAL bordurat cu lemn masiv (Fig. 2).

| Materiale de încleiere | - pentru asamblarea cadrului |  |
| --- | --- | --- |
|  | - pentru fixarea tapiţeriei pe şezut |  |
|  | - asamblarea panoului de PAL cu bordura de lemn masiv |  |

b. Indicaţi materialele abrazive utilizate pentru şlefuirea cadrului din lemn masiv prezentat la fig. 1, dacă acest cadru se execută din foioase tari.

| Materiale abrazive | - pentru şlefuirea cadrului |  |
| --- | --- | --- |

Exerciţiul 18 - PROBĂ ORALĂ – Descrierea adezivilor

Această activitate vă va ajuta să specificaţi proprietăţile materialelor tehnologice.

| Modul: Materii prime şi materiale pentru produse din lemn |  |
| --- | --- |
| Numele elevului: | Data: |
| Timp de lucru: 15 min. |  |

Realizaţi o scurtă prezentare a adezivilor polivinilici (tip aracet) în care să precizaţi:

- domeniul de utilizare;

- avantaje în utilizarea adezivilor tip aracet;

- dezavantaje în utilizarea adezivilor tip aracet;

- aspectul adezivului.

| Nr. crt. | Sarcina de lucru | Sigur | Nesigur | Evaluator |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Domeniul de utilizare |  |  |  |
| 2 | Avantaje |  |  |  |
| 3 | Dezavantaje |  |  |  |
| 4 | Aspect |  |  |  |

Exerciţiul 19 – PROBÃ ORALÃ – Materiale de tapiţerie

Această activitate vă va ajuta să precizaţi şi sã argumentaţi modul de utilizare a materialelor tehnologice.

| Modul: Materii prime şi materiale pentru produse din lemn |  |
| --- | --- |
| Numele elevului: | Data: |
| Timp de lucru: 15 min |  |

Realizaţi o prezentare a materialelor de susţinere şi arcuire pentru tapiţerii ţinând cont de denumirea şi destinaţia lor.

| Nr. crt. | Sarcina de lucru | Sigur | Nesigur | Evaluator |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Materiale de susţinere |  |  |  |
| 2 | Materiale de arcuire |  |  |  |

Exerciţiul 20 – PROBÃ PRACTICÃ  - Argumentarea utilizării materialelor tehnologice

Această activitate vă va ajuta să precizaţi şi sã argumentaţi modul de utilizare a materialelor tehnologice.

| Modul: Materii prime şi materiale pentru produse din lemn |  |
| --- | --- |
| Numele elevului: | Data: |
| Timp de lucru: 15 min. | Evaluator: |

|  | Cadrul cu picioare din imaginea alăturatã are următoarele caracteristici: - este executat din lemn masiv specia tei; - asamblarea reperelor este fixã; - finisarea este transparentã. |
| --- | --- |
| Priviţi cu atenţie materialele tehnologice puse la dispoziţie de cadrul didactic. Selectaţi materialele tehnologice care se pot utiliza pentru realizarea cadrului. Desemnaţi un elev din grupul vostru care va preciza şi argumenta modul de utilizare a materialelor selectate. |  |

Exerciţiul 21 - TEST DE EVALUARE – Proprietăţile şi caracteristicile materialelor de finisare

Această activitate vă va ajuta să selectaţi materialele tehnologice şi sã  argumentaţi modul de utilizare a acestora.

| Modul: Materii prime şi materiale pentru produse din lemn |  |
| --- | --- |
| Numele elevului: | Data: |
| Timp de lucru 25 min. | Evaluator: |

I. Alegeţi varianta corectă de răspuns pentru afirmaţiile de mai jos:     20p

1. Scopul aplicării materialelor peliculogene pe suprafaţa produselor din lemn este:

a. eliminarea denivelărilor de la prelucrările anterioare;

b. îmbinarea a două repere;

c. sporirea confortului mobilierului;

d. protejarea şi mărirea valorii estetice.

2.  Lacurile şi emailurile nitrocelulozice se recunosc după mirosul lor:

a. aromat;

b. de răşină;

c. de acetonă;

d. de tanin.

3. Vâscozitatea lacurilor nitrocelulozice se determină cu ajutorul cupei Ford, cu un diametru al orificiului de:

a. 3 mm;

b. 4 mm;

c. 5 mm;

d. 6 mm.

4. Lacurile şi emailurile poliuretanice se aplică prin:

a. pulverizare;

b. pensulare;

c. imersie;

d. turnare.

II. Completaţi cuvintele care lipsesc din afirmaţiile următoare:          15p.

- Lacurile poliesterice se obţin prin amestecarea răşinii poliesterice cu iniţiator de reacţie şi …………………………………

- Durata de uscare a materialelor peliculogene reprezintă timpul scurs de la aplicarea materialului de finisare în fază ………………………….. până la obţinerea peliculei solide.

- Finisarea …………………………… se utilizează pentru valorificarea speciilor cu desen şi colorit mai puţin plăcut.

III. Realizaţi corespondenţa dintre cifrele din prima coloană şi literele din coloana a doua:                                                                15p.

| 1. lacuri poliesterice | a. Soluţii vâscoase, incolore, cu uşoară tentă gălbuie şi miros de acetonă |
| --- | --- |
| 2. lacuri carbamidice | b. soluţii de amestec a răşinilor poliuretanice cu solvenţi şi întăritori |
| 3. lacuri poliuretanice | c. două componente (roz şi galbenă) |
| 4. lacuri nitrocelulozice |  |

IV. Răspundeţi următoarelor cerinţe:                                        40p.

1.   Comparaţi materialele de finisare ecologice cu cele tradiţionale.

2. Explicaţi diferenţele dintre următoarele caracteristici ale materialelor peliculogene: uscarea la praf, uscarea la amprentă şi uscarea completă.

Se acordă 10p. din oficiu.

Exerciţiul 22 – VIZITĂ DE DOCUMENTARE – Materialele de finisare

Această activitate vă va ajuta să identificaţi materialele tehnologice folosite la fabricarea mobilierului.

Evaluatorul execută cu elevii o vizită de documentare în cadrul unei fabrici de mobilier. El prezintă elevilor o fişă cu sarcinile de lucru şi le explică modul de completare. Sarcinile a sau b se pot selecta în funcţie de cerinţele educaţionale ale fiecărui elev. După îndeplinirea sarcinii evaluatorul va completa una din cele două foi de evaluare, în funcţie de sarcina dată (a sau b).

a.  Enumeraţi materialele tehnologice observate pe fluxul tehnologic.

b. Specificaţi proprietăţile şi caracteristicile materialelor de finisare şi răspundeţi următoarelor întrebări:

- Care sunt materialele folosite pentru pregătirea suprafeţelor în vederea finisării ?

- Definiţi materialele peliculogene utilizate în industria lemnului?

- Clasificaţi materialele peliculogene.

- Ce materiale peliculogene utilizate în procesul de fabricaţie recunoaşteţi?

- Precizaţi principalele caracteristici ale materialelor peliculogene.

FIȘĂ DE EVALUARE – Sarcina a

Nume elev………………………………..                                           Data.................

| Cerinţe | Răspunsul | Nota |
| --- | --- | --- |
| 1. Identificarea tuturor materialelor tehnologice | Corect, incorect, etc. |  |
| 2. Claritatea explicaţiilor | Prezentarea a fost clară, corectă si uşor de înţeles? |  |

Evaluator......................................

FIȘĂ DE EVALUARE – Sarcina b

Nume elev………………………………..                                 Data: ……………………………….

| Cerinţe | Sigur | Nesigur |
| --- | --- | --- |
| 1. Care sunt materialele folosite pentru pregătirea suprafeţelor în vederea finisării ? |  |  |
| 2. Definiţi materialele peliculogene utilizate în industria lemnului? |  |  |
| 3. Clasificaţi materialele peliculogene după natura şi modernitatea acestora. |  |  |
| 4. Ce materiale peliculogene utilizate în procesul de fabricaţie recunoaşteţi ? |  |  |
| 5. Precizaţi principalele caracteristici ale materialelor peliculogene |  |  |

Evaluator......................................

Exerciţiul 23 – PREZENTARE POWER POINT – Materiale de tapiţerie

Această activitate vă va ajuta să recunoaşteţi materialele utilizate pentru tapiţarea mobilierului.

Evaluatorul pune la dispoziţia elevilor o prezentare PowerPoint: „Materiale de tapiţerie”.

Analizaţi materialele prezentate şi răspundeţi următoarelor întrebări:

- Care sunt materialele utilizate pentru tapiţarea mobilei?

- Enumeraţi materialele de susţinere şi arcuire folosite la tapiţarea mobilei.

- Realizaţi o clasificare a materialelor de umplere.

- Indicaţi trei materiale de decorare folosite pentru tapiţarea mobilei.

- Precizaţi materialele de legătură utilizate la tapiţarea mobilierului.

Exerciţiul 24 – METODA TRANSFORMÃRII – Traducerea unor termeni în româneşte

Această activitate vă va ajuta să analizaţi informaţiile date şi să prezentaţi rezultatele într-un alt format.

| Modul: Materii prime şi materiale pentru produse din lemn |  |
| --- | --- |
| Numele elevului: | Data: |
| Timp de lucru: 15 min. | Evaluator: |

Traduceţi termenii din imagine, din limba engleză în limba română, utilizând dicţionarul englez-român sau diverse site-uri (ex.: www.w1.ro; http://dictionar-englez-roman.ro; http://hallo.ro ).

| Termen în limba engleză | Termen în limba română | Sigur | Nesigur |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Wooden frame |  |  |  |
| 2. Elastic webbing |  |  |  |
| 3. High tensile continuous coil spring |  |  |  |
| 4. Spring protector - foam |  |  |  |
| 5. 100 % Natural latex foam |  |  |  |
| 6. Ultra resilient foam |  |  |  |
| 7. Polyester fibre |  |  |  |

Exerciţiul 25 – FIŞĂ DE LUCRU – Accesorii utilizate la fabricarea mobilierului

Această activitate vă va ajuta să identificaţi tipurile de accesorii metalice utilizate la fabricarea mobilierului.

| Modul: Materii prime şi materiale pentru produse din lemn |  |
| --- | --- |
| Numele elevului: | Data: |
| Timp de lucru 20 min. | Evaluator: |

Priviţi imaginile de mai jos şi precizaţi denumirea fiecărui accesoriu:

| 1. ................................... | 2. ...................................... | 4. ..................................... |
| --- | --- | --- |
| 5 ........................................ | 6........................................ | 7........................................ |
| 8....................................... | 9...................................... | 10.......................................... |
| 11......................................... | 12......................................... | 13....................................... |
| 14...................................... | 15................................. | 16.......................................... |

Exerciţiul 26 - FIŞĂ DE AUTOEVALUARE – Alegerea materialelor tehnologice

ATENŢIE!!

Această fişă este importantă deoarece:

a) vă reaminteşte ce aţi atins deja

b) vă ajută să aprofundaţi.

Bifează pe coloana lui „DA” acele activităţi pe care le faci bine sau pentru care ai competenţe. Bifează pe coloana „NU” acele activităţi pe care nu le stăpâneşti:

|  | DA | NU |
| --- | --- | --- |
| Pot să selectez materialele de încleiere |  |  |
| Pot să selectez materialele abrazive |  |  |
| Pot să selectez materialele de finisare |  |  |
| Pot să selectez materialele de tapiţerie |  |  |
| Pot să selectez accesoriile |  |  |
| Pot să specific proprietăile şi caracteristicile materialelor de finisare |  |  |
| Pot să precizez modul de utilizare a materialelor tehnologice |  |  |

Alegeţi starea sufletească pe care o simţiţi în urma  rezolvării tuturor  fişelor de lucru din această unitate de competenţă:

6.5. Exerciţii ( UC 9, C 5, Selecteazã materiale netradiţionale)

FIŞĂ DE DOCUMENTARE 3 – Materiale netradiţionale

STICLÃ

| Avantaje : - Substanţã durã, omogenã, nealterabilã - Rezistentã la intemperii, umiditate, zgârieturi, acizi, baze - Oferã senzaţia de spaţialitate - Permite trecerea luminii naturale în proporţie de 50-70 % - E igienicã, se spalã ușor - Nu are miros şi nu reţine mirosuri - Poate fi obţinutã în diverse forme şi culori |  |  |
| --- | --- | --- |

FIŞĂ DE DOCUMENTARE 4 – Materiale netradiţionale

MATERIAL PLASTIC

| Avantaje : - Produs sintetic de naturã organicã, anorganicã sau mixtã - Material anticoroziv, electroizolant, cu proprietãţi mecanice bune - Aspect exterior plãcut - Cost redus, greutate redusã, flexibilitate ridicatã - Se poate prelucra uşor în diverse forme şi culori - Permite executarea de gãuri şi presare de filete - Poate fi metalizat, vopsit. |  |  |
| --- | --- | --- |

FIŞĂ DE DOCUMENTARE 5 – Materiale netradiţionale

BAMBUS

| Avantaje : - Resursă uşor regenerabilă (bambusul ajunge la maturitate în 4-5 ani) şi viabilă pe termen lung - Material călduros, rezistent, cu fibre şi textură frumoase, uşor de întreţinut, rezistent la apă - Material stabil (parchetul nu se zgârie şi nu capătă patină atât de repede ca lemnul masiv) - Aspect atractiv, inconfundabil |  |  |
| --- | --- | --- |

FIŞĂ DE DOCUMENTARE 6 – Materiale netradiţionale

| FIER FORJAT |  |  |
| --- | --- | --- |
| Avantaje : - Rezistenţă ridicată, întreţinere uşoară - Poate fi modelat luând orice formă - Se poate combina cu diverse materiale - Iese din tiparele convenţionale şi monotonia mobilierului - Durată de folosire maximă - Se poate patina în diverse culori |  |  |

FIŞĂ DE DOCUMENTARE 7 – Materiale netradiţionale

PIELE ECOLOGICÃ

| Avantaje : - Rezistenţă ridicată la uzură - Curăţare uşoară - Nu se impregnează cu mirosuri neplăcute din aer - Se fabrică în culori diverse - Dă senzaţia de lux - Preţ inferior pielei naturale |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

FIŞĂ DE DOCUMENTARE 8 – Materiale netradiţionale

| MARMURÃ |  |
| --- | --- |
| Avantaje : - Material natural rezistent la murdărie, la apă şi grăsime - Se poate folosi în interior si exterior - Material elegant, durabil, disponibil în multe culori - Se poate obţine o mare varietate de forme, dimensiuni şi culori - Se poate şlefui obţinându-se suprafeţe foarte netede şi lucioase - Este mediu impropriu dezvoltării microorganismelor patogene şi alergene |  |

FIŞĂ DE DOCUMENTARE 9 – Materiale netradiţionale

PAIE DE OREZ

Avantaje :

- Material natural ieftin din care se obţin panouri de PAL plane, cu densitate mare, uşor de şlefuit

- Utilizarea lor elimină incinerarea terenurilor

- Se folosesc sub formă de baloţi pentru dublarea zidurilor (izolare termică) sau pentru obţinerea brichetelor pentru producerea căldurii

- Material ieftin, nepoluant

RATAN

FIŞĂ DE DOCUMENTARE 10 – Materiale netradiţionale

RATAN

Avantaje :

- Material natural lucrat manual, ceea ce-i conferă unicitate

- Se poate combina cu diverse materiale (piele, metal, lemn)

- Material uşor, rezistent în timp

- Se întreţine uşor

FIŞĂ DE DOCUMENTARE 11 – Materiale netradiţionale

MATERIALE RECICLATE

| Bicicletă reciclată | Doape de plută reciclate | Lemn reciclat |
| --- | --- | --- |
| Pungi de plastic reciclate | Cadă de baie reciclată | Material plastic reciclat |
| Hârtie reciclată | Hârtie reciclată | Hârtie şi lemn reciclat |
| Butoaie reciclate | Lăzi din plastic reciclate | Paie de băut reciclate |

Exerciţiul 27 - PROBĂ PRACTICĂ - Alegerea tipurilor de materiale netradiţionale

Această activitate vă va ajuta să selectaţi semifabricatele superioare pe bază de lemn şi materiale netradiţionale.

| Modul: Materii prime şi materiale pentru produse din lemn |  |
| --- | --- |
| Numele elevilor: | Data: |
| Timp de lucru: 15 min. | Evaluator: |

Elevii clasei sunt grupaţi câte 3 (fiecare grup având în componenţă elevi cu stiluri diferite de învăţare şi elevi cu cerinţe educaţionale speciale). Profesorul pune la dispoziţia fiecărui grup mai multe eşantioane numerotate cu tipuri de semifabricate superioare pe bază de lemn şi materiale netradiţionale.

Precizaţi în tabelul următor numărul eşantionului corespunzător materialului din care este executat:

| Eşantion nr. | Denumire material | Sigur | Nesigur |
| --- | --- | --- | --- |
|  | PAL furniruit |  |  |
|  | PAL melaminat |  |  |
|  | Placaj |  |  |
|  | Marmură |  |  |
|  | Material plastic |  |  |
|  | Sticlă |  |  |

Exerciţiul 28  - PROBĂ PRACTICĂ - Alegerea tipurilor de materiale netradiţionale

Această activitate vă va ajuta să selectaţi semifabricatele superioare pe bază de lemn şi materiale netradiţionale.

| Modul: Materii prime şi materiale pentru produse din lemn |  |
| --- | --- |
| Numele elevului: | Data: |
| Timp de lucru: 15 min. | Evaluator: |

Cadrul didactic prezintă elevilor produse de mobilier în construcţia cărora sunt utilizate diverse tipuri de materiale.

Analizaţi obiectul şi indicaţi denumirea semifabricatelor superioare pe bază de lemn şi a materialelor netradiţionale utilizate.

Piesa de mobilier:  …………………………………………..

| Denumire |  |  | Sigur | Nesigur |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Reper | Semifabricat superior pe bază de lemn | Material netradiţional |  |  |

Exerciţiul 29 - FIŞĂ DE LUCRU – Avantajele utilizării materialelor netradiţionale

Această activitate vă va ajuta să analizaţi avantajele utilizării materialelor netradiţionale.

| Modul: Materii prime şi materiale pentru produse din lemn |  |
| --- | --- |
| Numele elevului: | Data: |
| Timp de lucru: 15 min. | Evaluator: |

| 1. | 2. |
| --- | --- |
| 3. | 4. |

Priviţi cu atenţie imaginile de mai sus şi precizaţi materialele netradiţionale utilizate pentru construcţia obiectelor de mobilier şi câte două avantaje ale  utilizării acestora:

| Imagine nr. | Denumire material | Avantaje | Sigur | Nesigur |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

Exerciţiul 30 - MINIPROIECT – Materii prime şi materiale pentru produse din lemn

Această activitate vă va ajuta să realizaţi un proiect parcurgând mai multe etape

Realizaţi un miniproiect având ca temă „Materii prime şi materiale pentru un produs de mobilier”, urmând ca produsul de mobilă să vă fie indicat de către cadrul didactic (macheta, imagine etc.).

Grupul vostru de elevi va trebui să îndeplinească următoarele obiective:

- Denumiţi piesa de mobilier şi categoria din care face parte

- Stabiliţi materiile prime din care se executată piesa de mobilier

- Precizaţi sortimentele, caracteristicile dimensionale şi calitative pentru materiile prime selecţionate

- Selectaţi materialele tehnologice necesare pentru realizarea produsului de mobilier

- Indicaţi materiale netradiţionale care pot fi utilizate pentru realizarea produsului de mobilier şi avantajele acestora.

- Completaţi fişa de lucru şi păstraţi-o în portofoliul vostru.

Stabiliţi un purtător de cuvânt al grupului care să relateze modul de lucru în echipă (un scurt eseu). Rezolvarea poate fi prezentată verbal, în scris sau sub formă de schemă.

7. Informaţii pentru profesori

Întreg demersul didactic depus de profesor în procesul de predare-învăţare trebuie să se axeze pe formarea competenţelor cheie şi a competenţelor tehnice generale şi specializate cerute de calificarea Tehnician proiectant produse finite din lemn. Acesta se poate realiza numai printr-o proiectare riguroasă a activităţii didactice, prin îmbinarea metodelor şi mijloacelor de învăţământ necesare formării competenţelor urmărite, prin folosirea celor mai adecvate metode, în care activitatea este centrată pe elev.

În planul de învăţământ pentru calificarea Tehnician proiectant produse finite din lemn – domeniul Fabricarea produselor din lemn, la modulul Materii prime şi materiale pentru produse din lemn au fost alocate un număr de 99 ore/an din care, pentru laborator tehnologic 36 ore/an.

Numărul de ore alocat temelor este repartizat de profesor în funcţie de :

- complexitatea şi varietatea materialului didactic existent în şcoală;

- dificultatea temelor;

- nivelul de cunoştinţe anterioare ale grupului instruit;

- ritmul de asimilare al cunoştinţelor şi de formare a deprinderilor proprii grupului instruit.

În activitatea de predare-învăţare pot fi utilizate metode active/interactive: analiza, maparea, studiul de caz, compilarea, brainstorming, dezbateri, exerciţiul practic, rezolvare de probleme, discuţii tip piramidă, reconstrucţie, autoevaluare, problematizarea, exerciţiul practic, observaţia dirijată , întocmirea de portofolii etc.

Organizarea clasei va fi făcută, pe grupe de elevi astfel încât să se poată realiza şi formarea abilităţilor cheie legate de comunicare, rezolvarea de probleme, prin asumarea responsabilităţii, colaborarea cu colegii, coordonarea activităţii unei grupe, asigurarea calităţii, lucrul în echipă şi asigurarea igienei şi protecţiei muncii.	 Probele de evaluare şi autoevaluare pot fi concepute sub formă de fişe de observaţie, fişe de evaluare, fişe de autoevaluare, teste cu diferite tipuri de itemi.

Lucrările de laborator în scopul identificării şi analizei speciilor lemnoase, a defectelor lemnului, determinării proprietăţilor lemnul este esenţial pentru ca elevii să execute corect şi eficient sarcinile de lucru.

Probele practice trebuie să demonstreze că elevul este capabil să utilizeze în practică informaţiile acumulate, conform criteriilor de performanţă şi a condiţiilor de aplicabilitate.

Nu uitaţi să demonstraţi elevilor cum se execută o identificare sau o sarcină, înainte să-i solicitaţi pe ei să lucreze efectiv !

În strategia didactică materialul didactic este deosebit de important. Astfel, profesorul va asigura materialul didactic necesar desfăşurării lecţiei, va elabora fişe de lucru pentru fiecare examinare, precum şi probe şi instrumente de evaluare şi autoevaluare.

Materialele şi fişele de lucru se repartizează elevilor, în funcţie de forma de activitate (pe grupe de elevi sau individual) şi în funcţie de materialul didactic şi aparatura de laborator existentă.

Elevilor li se solicită citirea sarcinilor de lucru din fişe şi rezolvarea acestora, în ordinea înscrisă. În acest fel, elevii vor fi antrenaţi să participe la lecţie desfăşurând activităţi practice/aplicative.

|  | # Informaţi-vă din surse bibliografice de specialitate! - Înainte de a trece la rezolvarea exerciţiilor şi/sau a activităţilor |
| --- | --- |
| - propuse, citiţi cu atenţie sau explicaţi elevilor sarcinile de lucru! - Adaptaţi practicile de predare şi evaluare la cerinţele educaţionale ale elevilor, la stilurile de învăţare ale fiecărui elev! - Oferiţi sprijin elevilor ori de câte ori este nevoie, în rezolvarea sarcinilor! - Evaluarea trebuie să ofere fiecărui elev şansa de a reuşi! |  |

# 8. Fişă de  rezumat

# 8.1.  Fişă de  rezumat  copertă

# 8.1.  Fişă de  rezumat  copertă

| # Titlul modulului: Materii prime şi materiale pentru produse din lemn |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Numele elevului |  |  |  |  |  |  |  |
| # Data începerii |  |  |  | # Data finalizării |  |  |  |
| # Competenţa |  | # Activitatea de învăţare |  |  | # Data # îndeplinirii |  | # Verificat |
| # Competenţa 1. Analizeazã speciile lemnoase dupã structurã şi caracteristici |  | # Fişă conspect 1 – Caracteristicile fizice ale lemnului Fişă conspect 2 – Defectele lemnului # 1. Fişă de evaluare – Alegerea speciilor după structura macroscopică 2. Probă practică – Structura macroscopică a lemnului 3. Fişă de observare – Selectarea speciilor lemnoase după caracteristicile fizice ale lemnului 4. Probă practică – Identificarea speciilor lemnoase după caracteristicile fizice ale lemnului 5. Lucrare de laborator – Identificarea macroscopică a lemnului 6. Studiu de caz – Analiza defectelor lemnului 7. Fişă de autoevaluare – Analiza speciilor lemnoase după structură şi caracteristici |  |  | # Data la care obiectivul învăţării a fost îndeplinit |  | # Semnătura profesorului |
| # Competenţa 2. Asigurã materiile prime necesare în construcţia produselor din lemn |  | # 8. Studiu de caz – Alegerea materiilor prime pe bază de lemn şi specificarea domeniilor de utilizare # 9. Fişă de lucru – Sortimente de materii prime necesare în construcţia produselor din lemn # 10. Referat – Materii prime necesare în construcţia produselor din lemn 11. Fişă de autoevaluare – Domenii de utilizare a materiilor prime pe bază de lemn |  |  |  |  |  |
| # Competenţa 3. Analizeazã proprietãţile lemnului |  | # 12. Lucrare de laborator 2 – Determinarea umidităţii lemnului 13. Lucrare de laborator – Determinarea masei volumice a lemnului 14. Lucrare de laborator – Determinarea rezistenţei la compresiune paralelă cu fibrele 15. Studiu de caz – Selectarea materialelor lemnoase în funcţie de destinaţie 16. Fişă de autoevaluare – Analiza proprietăţilor lemnului |  |  |  |  |  |
| # Competenţa 4. # Alege materiale tehnologice |  | # 17. Probă scrisă – Selectarea materialelor tehnologice 18. Probă orală – Proprietăţile adezivilor 19. Probă orală – Materiale de tapiţerie 20. Probă practică – Argumentarea utilizării materialelor tehnologice 21. Test de evaluare – Proprietăţile şi caracteristicile materialelor de finisare 22. Vizită de documentare – Materiale de finisare 23. Prezentare PowerPoint – Materiale de tapiţerie 24. Metoda transformării – Traducerea unor termeni în româneşte 25. Fişă de lucru – Accesorii pentru fabricarea mobilierului 26. Fişă de autoevaluare – Alegerea materialelor tehnologice |  |  |  |  |  |
| # Competenţa 5. Selecteazã alte materiale netradiţionale |  | # Fişă de documentare 3 – Materiale netradiţionale – Sticla Fişă de documentare 4 – Material plastic Fişă de documentare 5 – Bambus Fişă de documentare 6 – Fier Forjat Fişă de documentare 7 – Piele ecologică Fişă de documentare 8 – Marmură Fişă de documentare 9 – Paie de orez Fişă de documentare 10 – Ratan Fişă de documentare 11 – Materiale reciclate # 27. Probă practică – Alegerea tipurilor de materiale netradiţionale # 28. Probă practică - Alegerea tipurilor de materiale netradiţionale 29. Fişă de lucru – Avantajele utilizării materialelor netradiţionale # 30. Miniproiect – Materii prime şi materiale pentru produse din lemn |  |  |  |  |  |

| # Competenţă | # Activitatea de învăţare | # Obiectivele învăţării | # Realizat |
| --- | --- | --- | --- |
| # Competenţa 1. Analizeazã speciile lemnoase dupã structurã şi caracteristici | Exerciţiul 6. Studiu de caz – Analiza defectelor lemnului | # Data la care obiectivul învăţării a fost îndeplinit | # Semnătura profesorului |
|  | # Comentariile elevului - Ce le-a plăcut referitor la subiectul activităţii. - Ce anume din subiectul activităţii li s-a părut a constitui o provocare. - Ce mai trebuie să înveţe referitor la subiectul activităţii. - Ideile elevilor referitoare la felul în care ar trebui să-şi urmărească obiectivul învăţării. Comentariile profesorului - Comentarii pozitive referitoare la ariile în care elevul a avut rezultate bune, a demonstrat entuziasm, s-a implicat total, a colaborat bine cu ceilalţi. - Ariile de învăţare sau alte aspecte în care este necesară continuarea dezvoltării. - Ce au stabilit elevul şi profesorul că ar trebui să facă în continuare luând în considerare ideile elevului despre cum ar dori să-şi urmeze obiectivele învăţării |  |  |

# 8.2.  Fişă de  rezumat  activitate

Se întocmeşte pentru fiecare activitate de învăţare

9. Soluţii de activitate

Exerciţiul 1 - FIŞĂ DE EVALUARE – UC 9, C 1

  - 1 – b;  2 – c;  3 – b;  4 – a;  5 – c

  - 1 – fag;  2 – foioase;  3 – inelar;  4 – împrãştiaţi

Pentru fiecare rãspuns corect se acordã câte 10 p.

Se acordã 10p. din oficiu.

Exerciţiul 2 – PROBÃ PRACTICÃ – UC 9, C 1

| Nr. crt. | Sarcina de lucru | Exemple de specii lemnoase |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Rãşinoase | Foioase |
| 1 | Grupaţi epruvetele cu duramen. | duglas, larice, pin negru, pin silvestru, tisã | Stejar, nuc, ulm, frasin, cireş, castan, plop negru, plop alb, salcie, mahon, abanos, palisandru |
| 2 | Grupaţi epruvetele fãrã pori. | - |  |
| 3 | Grupaţi epruvetele cu porii aşezaţi inelar | - | Stejar, ulm, frasin, castan, salcâm, dud |
| 4 | Grupaţi epruvetele cu porii împrăştiaţi. | - | Fag, paltin, carpen, mesteacãn, anin, plop, salcie, tei, nuc |

Exerciţiul 3 - FIŞĂ DE OBSERVARE – UC 9, C 1

1.    a – lemn unicolor: fãrã duramen (ex.: molid, brad, fag, paltin, carpen, mesteacãn etc.

b – lemn bicolor: cu alburn şi duramen (ex.: duglas, larice, tisa, stejar, nuc, ulm, frasin, cireş, salcie etc.)

c – lemn vărgat: lemnul târziu de culoare diferitã de cea a lemnului timpuriu.

Exerciţiul 4 – PROBÃ PRACTICÃ – UC 9, C 1

- molid: miros de rãşinã

- paltin: luciu pronunţat; molidul este mai lucios decât bradul.

Exerciţiul 5– LUCRARE DE LABORATOR NR. 1 – UC 9, C 1

Pentru deprinderea tehnicii de identificare macroscopicã a lemnului se folosesc epruvete special confecţionate, care se supun unei examinãri atente în raport cu anumite criterii, specia rezultând în urma confruntãrii elementelor observate cu prescripţiile cheilor de identificare.

Epruvetele au de preferinţã forma de prismã (triunghiularã sau dreptunghiularã). Ele se debiteazã din partea perifericã a trunchiului, pentru a include şi zona ultimelor inele anuale, executându-se de aşa manierã încât sã prezinte cele trei secţiuni fundamentale ale lemnului: transversalã, radialã şi tangenţialã. Bazele prismei trebuie sã fie perpendiculare pe axa longitudinalã a trunchiului, cu vârfurile triunghiurilor orientate cãtre mãduvã, iar feţele acesteia trebuie sã fie paralele cu aceeaşi axã. Epruvetele se realizeazã din lemn fãrã defecte, cunoscându-se cã alterarea, precum şi orice alte defecte conduc la modificãri profunde de culoare, luciu, densitate şi duritate, ca şi la modificãri de structurã, care pot cauza pierderea caracterului de reprezentativitate în ceea ce priveşte specia.

Secţiunea transversalã a lemnului este prima examinatã, caracterele structurii remarcându-se prin gradul cel mai înalt de relevanţã. Pentru ca ele sã fie bine vizibile, este necesar ca suprafaţa supusã observaţiei sã fie perfect netedã şi curatã.

Exerciţiul 6 – STUDIU DE CAZ – UC 9, C 1

| Defect | Denumirea defectului | Tipul defectului | Formulă de calcul | Unitate de măsură |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Înfurcire | Defect de formã | Distanţa de la capãtul gros al trunchiului pânã la locul înfurcirii | m |
| 2 | Nod | Nod | Distanţa dintre tangentele la conturul nodului, duse paralel cu axa longitudinalã a piesei | mm |
| 3 | Curburã | Defect de formã | C=Smax/L Smax-sãgeata maximã L- lungimea buşteanului | cm/m sau % |
| 4 | Fibrã rãsucitã | Defect de structurã | Se mãsoarã unghiul de deviere sau raportul dintre mãrimea devierii faţã de linia dreaptã şi lungimea pe care s-a mãsurat | ° sau % |
| 5 | Gãuri şi galerii de insecte | Gãuri şi galerii de insecte | Se mãsoarã diametrul, adâncimea de pãtrundere şi numãrul lor pe lungimea sau suprafaţa piesei | mm |
| 6 | Gelivurã | Crãpãturi | Diametrul, adâncimea de pãtrundere şi numãrul gãrilor pe lungimea sau suprafaţa piesei |  |

Exerciţiul 8 - STUDIU DE CAZ – UC 9, C 2

1. Materii prime: 1 – cherestea;  2 – PAL;  3 - Elemente mulate din furnire

2. Domenii de utilizare :

Cherestea : fabricarea mobilei, pentru lãzi, traverse de cale feratã, doage pentru butoaie, pentru parchet, instrumente muzicale etc.

PAL : industria mobilei, constructii (pardoseli, pereţi despãrţitori, cãptuşeli, lambriuri, cofraje)

Elemente mulate din furnire: spãtare, şezuturi pentru scaune şi fotolii, rame, elemente pentru mãsuţe, mobilier şcolar, mobilier pentru spaţii comerciale, culturale etc.

Exerciţiul 9 - FIŞĂ DE LUCRU - UC 9, C 2

1.

| Imagine nr. | Denumire sortiment | Definiţie |
| --- | --- | --- |
| 1. | Cherestea | Piesã din lemn de formã paralelipipedicã rezultatã prin ferãstruirea longitudinalã a buştenilor, având feţele paralele |
| 2. | Placaj | Material compozit din lemn sub formã de placã, obţinut prin încleierea unui numãr impar de furnire tehnice, având direcţia fibrelor perpendicularã între ele. |
| 3. | PFL | Materiale compozite sub formã de plãci obţinute prin împâslirea şi încleierea fibrelor sau fasciculelor de fibre realizate prin debitare mecanicã, apoi prin reasambalre şi presare la cald |
| 4. | Panel | Material compozit din lemn, sub formã de placã format dintr-un miez de şipci sau miez-bloc de rãşinoase sau foioase moi acoperit pe ambele feţe prin încleiere cu foi de furnir gros cu fibrele orientate perpendicular pe direcţia fibrelor miezului |
| 5. | PAL | Panouri obţinute prin aglomerarea aşchiilor cu ajutorul unui adeziv sintetic, sub acţiunea simultanã a temperaturii şi presiunii |
| 6. | OSB | Plãci rigide stratificate, presate, alcãtuite din aşchii de lemn orientate |
| 7. | Plãci celulare | Panouri alcãtuite dintr-o ramã din lemn de rãşinoase sau foioase moi acoperitã pe ambele feţe cu placaj sau PFL, cuprinzând în interior un miez din şipci, lamele din PFL, din hârtie sub formã de fagure etc. |

| Imagine nr. | Denumirea sortimentului | Caracteristici |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Dim. standardizate | Clase de calitate |
| 2. | Placaj | Formate: - 2000x1220mm - 2000x1250mm Grosimi: - 3;4;5;6;8;10;12 mm | Cinci clase de calitate: E, I, II, III, IV. |
| 5. | PAL | Formate: - 3660x1830 mm - 3600x1800 mm Grosimi: - 8; 12; 16; 18; 22; 25mm | Trei clase de calitate: A;B; C. |

2.

Exerciţiul 11 - FIŞĂ DE AUTOEVALUARE – UC 9, C 2

1.  industria mobilei ;

2. plãci celulare ; plãcile din aşchii de lemn.

3. PDF ;  fabricarea mobilei.

4. cherestea; produse mulate din furnire

5. caselor prefabricate

6.  cherestea

7.  placaj

8.  furnirele tehnice

9.  PAL

Exerciţiul 12 - LUCRARE DE LABORATOR NR. 2 - UC 9, C 3

Lucrarea de laborator se executã pe parcursul a douã ore datoritã duratei mari necesare uscãrii probelor de lemn (24h). Elevii pot executa lucrarea de laborator în paralel cu alte grupe de elevi de la alte clase (elevii unei grupe vor extrage din etuvã epruvetele numerotate ale celeilalte grupe şi vor gãsi la rândul lor epruvetele în exicatoare).

Exerciţiul 15 - STUDIU DE CAZ - UC 9, C3

| Figura | Destinaţie | Proprietăţi ale lemnului vizate | Specii |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Doage | Încovoiere prin lovire (şoc), despicare | Stejar, salcâm |
| 2. | Mobilier curbat | Plasticitatea lemnului | Fag, ulm, stejar, frasin |
| 3. | Traverse cale ferată | Compresiune perpendiculară pe fibre, durabilitate, încovoiere prin lovire | Stejar, larice, fag, carpen, specii exotice |
| 4. | Mânere pentru unelte | Încovoiere prin lovire (şoc), elasticitate | Carpen, frasin |
| 5. | Instrumente muzicale | - proprietăţi acustice | Lemn de rezonanţă (molid, brad, paltin de munte), specii exotice |
| 6. | Lemn de foc | Proprietăţi termice |  |
| 7. | Construcţii | Încovoiere statică |  |
| 8. | Pardosele | Rezistenţă la uzură, durabilitate | Salcâm, stejar, nuc, frasin etc. |

Exerciţiul 17 - PROBĂ SCRISĂ - UC 9, C 4

a. Materiale de încleiere:

- pentru asamblarea cadrului: adezivi polivinilici tip aracet

- pentru fixarea tapiţeriei pe şezut: adezivi pe bazã de cauciuc tip prenadez

- asamblarea panoului de PAL cu bordura de lemn masiv: adezivi ureoformaldehidici – urelit R

b. Materialele abrazive pentru şlefuirea cadrului din foioase tari:

- granule abrazive: electrocorindon nobil (En), electrocorindon semifriabil (Es), carbură de siliciu neagră (Cn), carbură de siliciu verde (Cv).

- distribuţie deasă

- liantul materialului abraziv (tipul încleierii): tip 10- 39

- granulaţia: şlefuirea grosieră 60 - 80; şlefuirea de finisare 120 (150, 180)

Exerciţiul 18 - PROBĂ ORALĂ – UC 9, C 4

Adezivi polivinilici (tip aracet)

- domeniul de utilizare: asamblarea fixă a reperelor şi subansamblurilor, aplicarea elementelor masive şi a bordurilor cu ajutorul CIF, furniruire la rece sau la cald a panourilor de PAL aplicarea PFL pe rame etc.

- avantaje în utilizarea adezivilor tip aracet: solubili în apă şi realizează încleieri elastice; nu sunt toxici; nu sunt inflamabili.

- dezavantaje în utilizarea adezivilor tip aracet: rezistenţă scăzută la umiditate şi îngheţ.

- aspectul adezivului: soluţie vâscoasă, de culoare alb-lăptoasă, cu miros specific.

Exerciţiul 19 – PROBÃ ORALÃ – UC 9, C 4

  - Materiale de susţinere: cadre de lemn, cadre metalice, combinaţii de cherestea cu PAL pentru mobilier de şedere şi odihnă.

  - Materiale de arcuire: chingi; arcuri sinusoidale (tapiţare şezut şi spătar), arcuri bitronconice, arcuri cilindrice, plase elastice, împletituri de arcuri, elemente elastice din lemn stratificat (paturi)

Exerciţiul 20 – PROBÃ PRACTICÃ  - UC. 9, C 4

Materiale de încleiere: adezivi polivinilici tip aracet;

Materiale abrazive:

- granule abrazive: electrocorindon nobil (En)

- distribuţie deasă

- liantul materialului abraziv (tipul încleierii): tip 10 - 39

- granulaţia: şlefuirea grosieră 60 - 80; şlefuirea de finisare 120 (150, 180)

Materiale de finisare: lacuri nitrocelulozice; lacuri poliesterice; lacuri poliuretanice; lacuri carbamidice.

Exerciţiul 21 - TEST DE EVALUARE – UC 9, C 4

I. 1 - d; 2 – c; 3 – b; ‚4 – a.

Se acordă câte 5 p. pentru fiecare răspuns corect (4x5p=20p)

II. 1 – întăritor; 2 – lichidă; 3 – opacă.

Se acordă câte 5 p. pentru fiecare răspuns corect (3x5p=15p)

III. 1 – b; 3 – c; 4 – a.

Se acordă câte 5 p. pentru fiecare răspuns corect (3x5p=15p)

IV.

1. Materialele de finisare ecologice nu prezintă, prin compoziţia lor chimică, efectele toxice ale materialelor de finisare tradiţionale dar au ca dezavantaje gama restrânsă de sortimente şi preţul ridicat.

Se acordă 10 p. pentru răspuns corect.

2. Uscarea la praf – timpul scurs de la aplicare până în momentul în care pelicula uscatã superficial nu mai prinde praf.

Uscarea la amprentã – timpul necesar până când pe suprafaţa peliculei se poate aplica o anumitã presiune fãrã ca sã rãmânã urme pe suprafaţa apăsatã.

Uscarea completã – timpul scurs de la aplicarea peliculei de finisare până la întărirea ei în adâncime până la suportul lemnos.

Se acordă câte 10 p. pentru fiecare răspuns corect.

Se acordã 10 p din oficiu.

Exerciţiul 22 – VIZITĂ DE DOCUMENTARE – UC 9, C 4

FIȘĂ DE EVALUARE – Sarcina b

1. Materiale folosite pentru pregătirea suprafeţelor în vederea finisării:

- materiale tehnologice pentru remedierea suprafeţelor (chituri, mase de şpaclu)

- materiale tehnologice pentru decolorarea suprafeţelor (perhidrol în amestec cu o soluţie de amoniac)

- materiale tehnologice pentru albirea suprafeţelor (soluţie de albire, grunduri transparente)

- materiale tehnologice pentru umplerea porilor (pe bază de uleiuri vegetale, răşini alchidice, derivaţi nitrocelulozici, răşini sintetice)

- materiale tehnologice pentru grunduirea suprafeţelor ( grunduri)

- materiale tehnologice pentru colorarea suprafeţelor (coloranţi solubili în apă, coloranţi pe bază de săruri metalice; lacuri şi grunduri colorate)

2. Materiale peliculogene: materiale tehnologice care se aplică pe suprafaţa pieselor prelucrate sau a produselor din lemn, cu scopul de a le proteja şi a le mări valoarea estetică.

3. Clasificarea materialelor peliculogene după natura şi modernitatea lor:

- materiale peliculogene tradiţionale (uleiuri naurale şi sintetice, vopsele, lacuri, emailuri etc.)

- materiale peliculogene moderne (melaminarea, caşerarea, texturarea)

- materiale peliculogene ecologice

5. Principalele caracteristici ale materialelor peliculogene:

- durata de uscare

- uscarea la praf

- uscarea la amprentă

- uscarea completă

- puterea de acoperire

Exerciţiul 23 – PREZENTARE POWERPOINT – UC 9, C4

1. Materialele utilizate pentru tapiţarea mobilei: cadre de susţinere, materiale de susţinere şi arcuire, materiale de umplere, materiale de acoperire, materiale de decorare, materiale de legătură.

2. Materialele de susţinere şi arcuire: chingi, arcuri sinusoidale, arcuri bitronconice, arcuri cilindrice, plase din arcuri

3. Clasificare a materialelor de umplere:

După provenienţă:

- materiale de  umplere de origine vegetală

- materiale de  umplere de origine animală

- materiale de  umplere de natură sintetică

- Materiale de decorare folosite pentru tapiţarea mobilei: borduri, ciucuri, franjuri, nasturi îmbrăcaţi, cuie decorative etc.

- Materiale de legătură: cuie, cuie scoabă, capse, sfoara de cânepă, aţă de bumbac, cuie albastre etc.

Exerciţiul 24 – METODA TRANSFORMĂRII – UC 9, C4

| 1. Wooden frame | - cadru din lemn |
| --- | --- |
| 2. Elastic webbing | - ghingi elastice |
| 3. High tensile continuous spring | - împletitură elastică din arcuri |
| 4. Spring protector - foam | - spumă de protejare a arcurilor |
| 5. 100 % Natural latex foam | - spumă din latex natural |
| 6. Ultra resilient foam | - spumă cu elasticitate foarte mare |
| 7. Polyester fibre | - fibre de poliester |

Exerciţiul 25 – FIŞĂ DE LUCRU – UC 9, C 4

| 1 – colţar pentru corpuri suspendate | 5 – glisiere | 9 – butoni pentru poliţe |
| --- | --- | --- |
| 2 – balama | 6 – rotile | 10 – agăţător cuier |
| 3 – suport bară haine | 7 – mâner | 11 – cheie |
| 4 – bucşe dublu filetate | 8 – buton trăgător | 12 – balama trapezoidală |
| 13 – picior | 14 – şild | 15 - şuruburi |

Exerciţiul 29 - FIŞĂ DE LUCRU – UC 9, C 5

1. Pat - bambus

2. Bancă – marmură

3. Pat - fier forjat

4. Scaun – material plastic

Se enumeră oricare două avantaje din fişele de documentare UC9, C5

Exerciţiul 30 – Miniproiect

Completaţi următoarea fişă după realizarea sarcinilor de către grupurile de elevi:

| Care a fost sarcina comună? ……………………………………………………………………………………………………… |  |
| --- | --- |
| Elevul …………………………… |  |
| A înţeles obiectivele? DA NU | Comentarii/Exemple…………………………. …………………………………………… |
| A înţeles sarcina de lucru prin participarea la discuţiile de grup? DA NU | Comentarii/Exemple…………………………. ………………………………………………… ………………………………………………… |
| Şi-a asumat sarcinile? DA NU | Comentarii/Exemple…………………………. ………………………………………………… |
| Şi-a îndeplinit sarcinile la timpul stabilit de comun acord? DA NU | Comentarii/Exemple…………………………. ………………………………………………… ………………………………………………… |

10. Bibliografie

1. Avram, D., ş.a., Standard de pregătire profesională, Nivelul 3, Calificarea: Tehnician proiectant produse finite din lemn, MECT, 2007

2. Grigorescu, A., Zamfira, A., Munteanu, A., Tehnologia cherestelei, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2001

3.  Grigorescu, A., Auxiliare curriculare, Domeniul: Fabricarea produselor din lemn, Nivel 1şi Nivel2,  Bucureşti, CNDIPT, 2004-2007.

4.  Ionescu, M., Chiş, V., Strategii de predare – învăţare, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1992

5. Marin, N., Isar, L., Utilajul şi tehnologia lucrãrilor de tapiţerie, Editura Didacticã şi pedagogicã, Bucureşti, 1980

6. Murari, M., Murari, M., Fabricarea produselor din lemn, Lucrãtor în tâmplãrie, Şcoala de Arte şi Meserii, Modulul 1: Materiale tehnologice folosite în industria lemnului, Manual pentru clasa X-a, Editura Niculescu, 2005

7.  Neacşu, F., Auxiliar curricular, Clasa a - IX- a pentru elevii cu cerinţe educaţionale speciale, Domeniul: Fabricarea produselor din lemn, nivelul  1, Modulul :  Studiul lemnului, MEC, 2001

8. Pentilescu, M., Georgescu, E., Fabricarea produselor din lemn, Manual pentru cultura de specialitate, clasa a IX-a, Şcoala de Arte şi Meserii, Editura Economicã Preuniversitaria, Bucureşti, 2004

9. Pescãruş, P., Moţoiu, I., Studiul materialelor din industria lemnului, Manual pentru liceele industriale cu profil de prelucrarea lemnului, clasa a IX-a, Editura Didacticã şi Pedagogicã, Bucureşti, 1985

# Site-uri utile

www.my3366.com

www.rattanland.com

http://waynesword.palomar.edu

www.coateshomecentre.com

www.decks.com

www.jamiltonupholstery.co.uk

www.beaconfabric.com

www.orsayfurniture.com

www.upholsteryshop.co.uk

www.southwoodfurn.com

www.lyndendoor.com

http://waynesword.palomar.edu

www.kenobi.ro

http://en.wikipedia.org