MINISTERUL EDUCAŢIEI CERCETĂRII ŞI TINERETULUI

# Proiectul Phare TVET RO 2005/017-553.04.01.02.04.01.03

MEdCT–CNDIPT / UIP

Auxiliar curricular

Modulul:Tehnologia altor produse din lemn

Domeniul:    Fabricarea produselor din lemn

Calificarea:  Tehnician proiectant produse finite din lemn

Nivelul III – clasa a XII-a

Acest material a fost elaborat prin finanțare Phare în proiectul de Dezvoltare instituțională a sistemului de învățământ profesional și tehnic

Noiembrie 2008

Autori:

Prof. Grînea Ruxandra Sorela    – Grup Şcolar de Industrializarea

Lemnului - Piteşti

Prof. Ionescu Elena		 – Grup Şcolar de Industrializarea Lemnului –Piteşti

Prof. Grigorescu Andrei 	– Grup Şcolar Forestier – Curtea de Argeş

Prof. Popescu Minodora  	– Grup Şcolar Forestier – Curtea de Argeş

Prof. Munteanu Aluniţa	 – Grup Şcolar Forestier – Curtea de Argeş

Prof. Butnariu Liliana			 –  Grup Şcolar Câmpeni

Prof. Constantinescu Georgeta   – Colegiul Tehnic „Petru Muşat” Suceava

Prof. Hrimiuc Corina – Colegiul Tehnic „Petru Muşat” Suceava

Consultanţă:                                                                                                                  Catinca Scrioşteanu – Expert curriculum – CNDIPT-UIP

Ivan Mykytyn – Expert AT

CUPRINS

| Nr. crt. | Conţinuturi | Pag. |
| --- | --- | --- |
|  | Introducere | 4 |
|  | Competenţe | 7 |
|  | Obiective | 8 |
|  | Informaţii pentru elevi | 9 |
|  | Cuvinte cheie/Glosar | 11 |
|  | Activităţi de învăţare | 13 |
|  | Informaţii pentru profesori | 52 |
|  | Fişe de rezumat | 55 |
|  | Soluţii de activitate | 59 |
|  | Bibliografie | 64 |

Notă: Imaginile din acest auxiliar au fost preluate din surse de domeniu public.

1. Introducere

Acest ghid  este destinat profesorilor de specialitate care predau în domeniul Fabricarea produselor din lemn, nivelul III de calificare – Tehnician proiectant produse finite din lemn, clasa a XII-a.

Calificarea Tehnician proiectant produse finite din lemn oferă posibilitatea dobândirii de către elevi a cunoştinţelor tehnice de specialitate privind tehnologiile de fabricaţie a principalelor produse finite din lemn şi prefabricate, a competenţelor de deservire, exploatare şi întreţinere a utilajelor pentru prelucrarea lemnului, a abilităţilor de organizare şi coordonare a producţiei şi a muncii, de coordonare a activităţilor de control a calităţii.

Modulul Tehnologia altor produse din lemn  este integrat în pregătirea din clasa a XII-a, alături de modulele: Estetica produselor din lemn, Marketing şi antreprenoriat, Calitatea produselor din lemn, Proiectarea asistata de calculator, Întocmirea documentaţiei tehnice.

Parcurgerea acestui modul formează elevilor abilităţi, cunoştinţe, deprinderi care le vor permite să îşi găsească un loc de muncă, integrându-se în viaţa socială, fie să-şi deschidă propria afacere, sau să-şi continue pregătire la un nivel avansat prin accederea în învăţământul superior.

Modulul Tehnologia altor produse din lemn este constituit din unitatea de competenţă tehnică specializată cu aceeaşi denumire, iar numărul de ore alocat este de 124 ore/an, din care laborator tehnologic 93 ore/an.

Materialul constituie un îndrumar, atât pentru elaborarea şi rezolvarea diferitelor exerciţii de evaluare, cât şi pentru pregătirea profesorului de specialitate în vederea desfăşurării unei activităţi didactice de calitate.

În prima parte, veţi găsi enumerate criteriile de performanţă pe care trebuie să le atingeţi după parcurgerea programei prevăzute la unitatea de competenţă tratată. De asemenea sunt incluse o serie de materiale de învăţare, precum:

- competenţele care vor fi dezvoltate de modul

- obiectivele modulului

- informaţii pentru profesori

- exemplu de fişe rezumat

- cuvinte cheie/glosar

Partea a doua conţine:

- informaţii pentru elevi

- activităţi de învăţare

- soluţiile activităţilor de învăţare

- bibliografie

Exemplele de exerciţii, activităţile teoretice şi practice, activităţile în perechi, în grup, activităţile vizează toate stilurile de învăţare.

Toate acestea au menirea să vă ajute în aprofundarea şi verificarea celor învăţate de elevi.

Sarcinile de lucru sunt propuse în ordine crescătoare de dificultate, iar rezolvarea acestora se va face sub îndrumarea profesorului, în funcţie de nivelul de cunoştinţe la care a ajuns fiecare elev.

Trebuie să obţineţi informaţii din surse bibliografice de specialitate.

Metodele de predare-învăţare propuse pot fi adaptate astfel încât să răspundă şi nevoilor elevilor cu cerinţe educaţionale speciale.

Compilarea – elevii trebuie să obţină informaţii din mai multe surse, să le selecteze prin analiză şi să prezinte rezultatele sub forma unui eseu sau raport; se poate aplica grupurilor mici finalizând prin broşuri, fluturaşi, postere, prezentarea unui produs, proces.

Maparea conceptelor – elevii transformă informaţiile dintr-un text într-un alt format cum ar fi: prezentare sub formă de diagramă, de concept/mindmap; prezentare pe calculator; transformare în scheme, tabele.

Reducerea – elevii reduc un text la un  număr dat de cuvinte sau propoziţii reţinând punctele cheie.

Concursuri de întrebări – pot fi individuale, în grup sau cu toată clasa; se pot desfăşura sub forma unor jocuri pe echipe sau rebusuri, profesorul ţinând scorul.

Pelmanismul – constă în realizarea perechilor (cuvinte, imagini, numere, diferenţe, asemănări.

Vă propunem utilizarea unor metode active/ interactive: problematizarea, brainstorming-ul, panel, etc. Probele practice trebuie să demonstreze că elevul este capabil să aplice cunoştinţele cerute conform criteriilor de performanţă şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate.

Accesul fiecărui elev în laborator, la identificarea şi analiza materiei prime, precum şi pentru identificarea şi cunoaşterea utilajelor, a operaţiilor este esenţială pentru ca elevii să execute sarcinile de lucru. Nu uitaţi să demonstraţi elevilor cum se execută o identificare sau o sarcină înainte să-i puneţi s-o execute sau s-o aplice!

Foarte important !

-   Înainte de a trece la rezolvarea exerciţiilor şi/sau a activităţilor propuse, citiţi cu atenţie sau explicaţi elevilor sarcinile de lucru

-  Trebuie să adaptăm practicile de predare şi evaluare la cerinţele educaţionale speciale ale elevilor, la stilurile de învăţare ale fiecărui elev

-  Asiguraţi-vă că practicile folosite ţin cont de nevoile speciale ale elevului la nivel individual.

-    Oferiţi sprijin elevilor  ori de câte ori este nevoie, în rezolvarea sarcinilor

-    Evaluarea  trebuie să ofere fiecărui elev şansa de a reuşi

- Profesorul va ţine evidenţa exerciţiilor rezolvate de către elevi şi a activităţilor desfăşurate şi va evalua progresul realizat

-   Toate aceste materiale vor ajuta în întocmirea unui portofoliu al elevului

# 2. COMPETENŢE

Titlul unităţii 15:            TEHNOLOGIA ALTOR PRODUSE DIN LEMN

Competenţe:

15.1. Investighează modul de execuţie a uşilor şi ferestrelor

15.2. Asigură elemente de construcţie prefabricate din lemn şi pentru amenajări interioare

15.3. Stabileşte forma, construcţia şi funcţionalitatea articolelor sportive

15.4. Monitorizează tehnologia de prelucrare a instrumentelor muzicale

Prezentul modul îşi propune:

- cunoaşterea de către elevi a formei viorii, a părţilor componente cât şi dimensiunile părţilor principale.

- cunoaşterea de către elevi a formei chitarelor, mandolinelor, a părţilor componente cât şi dimensiunile părţilor principale.

- încadrarea articolelor sportive pe categorii de solicitări.

- proiectarea structurii de ansamblu a unei case prefabricate, cât şi alegerea de soluţii constructive optime.

- selectarea materiilor prime şi materialelor pentru diferite tipuri de uşi şi ferestre.

- descompunerea subansamblurilor şi ansamblurilor în elemente componente la uşi şi ferestre.

- elaborarea documentaţiei tehnice pentru uşi şi ferestre.

- însuşirea cunoştinţelor despre caracteristicile materiilor prime folosite în fabricarea produselor din lemn propuse pentru studiu.

3. OBIECTIVE

- Stabilirea datelor necesare tehnologiei de prelucrare a reperelor pentru uşi şi ferestre din fişele planului de operaţii

- Descompunerea subansamblurilor şi ansamblurilor în elemente componente

- Selectarea materiilor prime şi materialelor pentru diferite tipuri de uşi şi ferestre

- Elaborarea documentaţiei tehnice pentru uşi şi ferestre

- Proiectarea structurilor de ansamblu pentru case prefabricate

- Alegerea solutiilor constructive pentru case prefabricate

- Corectarea dezavantajelor specifice utilizării semifabricatelor superioare în construcţii

- Incadrarea produselor sportive pe categorii de solicitări şi condiţii seciale

- Fabricarea schiurilor

- Selectarea structurilor optime pentru asigurarea rezistenţei rachetelor de tenis

- Identificarea părţilor componente ale viorii

- Cunoaşterea caracteristicilor viorii

- Fabricarea instrumentelor muzicale

# 4. INFORMAȚII PENTRU ELEVI

# Cum se învaţă mai eficient-punctele tari ale stilurilor de învăţare

| Vizual/Vedere | Auditiv/Ascultare |
| --- | --- |
| Vederea informaţiei în formă tipărită vă va ajuta să o reţineţi mai bine. Verificaţi dacă notiţele sunt copiate corect. Folosiţi culorile, ilustraţiile şi schemele ca ajutor în procesul de învăţare. Subliniaţi cuvintele cheie. Folosiţi creioanele colorate în cazul scrierii cuvintelor dificile sau pe care le greşiţi de obicei. Alcătuiţi scheme de învăţare. Transformaţi notiţele în benzi desenate. | Ascultaţi pe cineva care vă explică un anumit lucru care trebuie învăţat. Discutaţi ideile noi şi explicaţi-le folosind propriile dumneavoastră cuvinte. Discutaţi problemele care apar. Rugaţi să vi se explice din nou noţiunile neclare. Ascultaţi lecţii înregistrate pe bandă. Împărţiţi cuvintele dificile în silabe, în gând. Citiţi cu voce tare. Utilizaţi un casetofon pentru a vă înregistra observaţiile şi gândurile. Învăţaţi cu voce tare. |
| Practic |  |
| Efectuaţi personal activităţi practice care vă ajută să înţelegeţi mai bine. Scrieţi lucrurile în ordinea lor, pas cu pas. Descrieţi lucrurile cu propriile cuvinte. Transformaţi notiţele în imagini sau benzi desenate. Urmăriţi cu degetul titlurile, cuvintele dificile, apoi încercaţi memorarea acestora. Scrisul la tastatură vă avantajează. |  |

# PROBE DE EVALUARE

Pentru evaluare se recomandă utilizarea următoarelor probe:

PROBE ORALE/SCRISE prin care elevul demonstrează că este capabil să:

- utilizeze conceptele de bază ale esteticii

- clasifice şi să identifice stilurile de mobilier

- definească şi să caracterizeze stilurile româneşti

- utilizeze metodele de decorare plană şi în relief

- decoreze suprafeţele prin alte tehnici neconvenţionale

PROBE PRACTICE/SCRISE prin care elevul demonstrează că este capabil să:

- respecte principiile de elaborare a formei şi să aplice legile compoziţiei

- descrie ornamente şi aranjamente şi să realizeze ornamentarea produselor de mobilă, cu diferite motive decorative

- aplice regulile de stilizare la realizarea ornamentaţiei produselor din lemn

- recunoască tipul de finisaj aplicat pe produse de mobilier

- reprezinte obiecte de mobilier şi construcţii specifice stilurilor româneşti

PROBE ORALE/PRACTICE prin care elevul demonstrează că este capabil să:

-   evidenţieze contribuţia cromaticii la realizarea esteticii produsului

REALIZAREA FEEDBACK-ULUI

Elevii vor primi feedback prin comentarii scrise ataşate lucrarilor realizate de ei sau în cadrul unui dialog faţă în faţă cu profesorul.

EVALUAREA ÎNVĂŢĂRII

Elevii vor stabili obiectivele de învăţare împreună cu profesorii, acestea putând fi revizuite de comun acord prin discuţii cu profesorul pe baza completării periodice a fişei de rezumat a activităţii lor.

# 5. Cuvinte cheie – glosar

Pentru ferestre:

Canat: foaia ferestrei, ca parte mobilă.

Cercevele: ramă formată din traverse şi montanţi care se fixează în tocul ferestrei pentru a oferi posibilitatea iluminării naturale a încăperilor şi de a proteja interioarele de intemperii; reprezintă partea mobilă a ferestrei.

Cremon: sistem de închidere – deschidere a ferestrelor.

Geam armat: foi de sticlă în masa cărora s-au introdus plase metalice.

Geam termopan: geam format prin îmbinarea a două sau trei foi de sticlă obişnuită.

Geam termolux: este constituit ca şi geamul termopan, însă stratul de aer dintre foile de sticlă este umplut cu fibre de sticlă sau ţesături de sticlă, are rezistenţă termică mărită şi proprietăţi de izolaţie acustică.

Glaf: element realizat din lemn masiv sau semifabricate pe bază de lemn, dispus la partea inferioară a tocului spre interiorul construcţiei.

Glasvanduri: pereţi despărţitori între încăperi, executaţi în rame de lemn cu geamuri.

Lăcrimarul: element realizat din lemn masiv de stejar (cu rezistenţă bună la atacul ciupercilor şi mucegaiului) dispus la partea inferioară a cercevelei sau tocului, spre exteriorul construcţiei, cu rolul  de a dirija apa din averse în afara planului ferestrei;

Materiale luminotehnice: materiale care prezintă caracteristici importante din punct de vedere al trecerii luminii, de exemplu: geamuri de diferite tipuri.

Materiale de impregnare: uleiuri naturale sau sintetice (oxol, lacol, aromol, petrolatum).

Materiale tehnologice: adezivi, uleiuri, chituri, grunduri.

Ochi de ventilaţie: reper complex sub formă de ramă, de dimensiuni reduse, fixat la partea superioară a unei cercevele, cu rol de aerisire;

Pervaz: şipcă profilată executată din lemn masiv cu rol de acoperire a rosturilor ce pot apărea între tocuri şi construcţie, cu rol de îmbunătăţire a esteticii produselor;

Solux: geam absorbant de căldură, cu nuanţe verzui care reduc transparenţa;

Supralumină: parte de fereastră amplasată deasupra cercevelelor normale, în construcţie fixă sau cu deschidere;

Tocul ferestrei: ramă formată din traverse şi montanţi care se fixează într-un gol de construcţie; reprezintă partea fixă a ferestrei.

Pentru uşi:

Batantă: uşi cu două canaturi şi cu deschidere în ambele sensuri; foile se montează pe toc folosindu-se balamale speciale cu arc.

Canatul uşii: foaia uşii ca parte mobilă este un subansamblu sub formă de panou care poate fi format din repere masive, plăci aglomerate, plăci celulare, panel, rame cu tăblii, rame dublu placate cu PFL sau placaj;

Tocul uşii: subansamblu rezultat din asamblarea montanţilor cu traversele, în care se montează  foaia de uşă.

6. Activităţi de învăţare.

Exerciţii (UC 15.1, Investighează modul de execuţie a uşilor şi ferestrelor)

Data……………………………….Nume elev……………………………..

Exerciţiul nr.1 – Fişă de lucru –(scris, practic) –Componenţa ferestrelor: 20 min

Completând pe orizontală cerinţele, pe verticala AB veţi obţine denumirea  părţilor mobile ale ferestrelor:

|  |  |  |  |  | A |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | B |  |  |  |  |  |  |  |  |

1: foaia ferestrei, ca parte mobilă.

2: geam format prin îmbinarea a două sau trei foi de sticlă obişnuită;

3: complex format din traverse şi montanţi;

4: reprezintă partea fixă a ferestrei.

5: este constituit ca şi geamul termopan, însă stratul de aer dintre foile de sticlă  este umplut cu fibre de sticlă sau ţesături de sticlă;

6: reper simplu orizontal parte componentă a ramei;

7: formată din toc şi cercevele;

8: uşi şi ferestre;

9: uşă cu două canate.

Data……………………………….Nume elevi……………………………..Evaluator……………………….

Exerciţiul nr.2 – Fişă de lucru – (scris, practic)- Recunoaştere tip ferestre.

Elevii se împart în grupe de câte 6 și li se înmânează câte o fiși de lucru numerotată (de la 1 la 6), cu una dintre cerinţele următoare:

1: reprezentaţi grafic o fereastră simplă cu deschidere exterioară;

2: reprezentaţi grafic o fereastră simplă cu deschidere interioară;

3: reprezentaţi grafic o fereastră dublă cu deschidere obişnuită;

4: reprezentaţi grafic o fereastră dublă cu deschidere interioară;

5: reprezentaţi grafic o fereastră cu deschidere pivotantă;

6: reprezentaţi grafic o fereastră cu deschidere basculantă.         Timpul de lucru este de 20 minute.

Fiecare grup lipeşte foile completate individual sub forma prezentată alăturat, formând, prin îndoire, câte un cub având faţetele completate. Grupa care completează prima, corect, în timpul dat este câştigătoare.

Se dau:-  forma desfăşurată a cubului

Atenţie: se poate da fiecărui grup acelaşi tip de fereastră  sau se pot alege spre reprezentare mai multe forme.

|  | 5. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
|  | 6. |  |  |

Data……………………………….Nume elev…………………………….. Evaluator……………………………….

Exerciţiul nr.3 – Studiu de caz –(scris, practic)– Componenţa ferestrelor

Elevii se împart în grupe de câte 6. Fiecare grupă primește o fișă de lucru numerotată (de la 1 la 6), cu una dintre cerinţele următoare:

1: specificaţi denumirea ferestrei din schemă;

2: denumiţi părţile componente numerotate cu 1,13 şi 2 de pe schemă;

3: denumiţi părţile componente numerotate cu 3, 11 şi 4 de pe schemă;

4: denumiţi părţile componente numerotate cu 5, 12 şi 6 de pe schemă;

5: denumiţi părţile componente numerotate cu 7, 14 şi 8 de pe schemă;

6: denumiţi părţile componente numerotate cu 9, 15 şi 10 de pe schemă.

Timpul de lucru este de 20 minute.

Fiecare grup lipeşte foile completate individual sub forma prezentată alăturat, formând prin îndoire câte un cub având faţetele completate. Grupa care completează prima corect în timpul dat este câştigătoare.

Se dau: a) forma desfăşurată a cubului;

b) schema unei ferestre.

Atenţie: se poate da fiecărui grup aceeaşi cerinţă sau se pot alege spre rezolvare mai multe reprezentări.

a) 				             b)

|  | 5. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
|  | 6. |  |  |

Data……………………………….Nume elev…………………………….. Timp lucru: 15min

Exerciţiul nr.4 – Studiu de caz – (scris, practic)

Notaţi în tabelul următor denumirile  schemelor din figură:

| Notaţie | Denumirea schemei |
| --- | --- |
| a |  |
| b |  |
| c |  |

Data……………………………….Nume elev…………………………….. Timp lucru: 15min

Exerciţiul nr. 5 – Fişă de lucru – (studiu de caz)

Identificaţi părţile componente şi accesoriile vizibile în imaginea de mai jos:

| Nr. crt. | Denumire repere, accesorii |
| --- | --- |

Data……………………………….Nume elev…………………………….. Timp lucru: 15min

Exerciţiul nr. 6 – Fişă de lucru –(studiu de caz)

Denumiţi imaginea de mai jos, apoi identificaţi părţile componente şi accesoriile:

______________________________________________________________________________________________________________________________________

| Nr. | Denumirea reperelor, accesoriilor. |
| --- | --- |

Data……………………………….Nume elev…………………………….. Timp lucru: 15min

Exerciţiul nr. 7 – Fişă de lucru – (studiu de caz)

Identificaţi şi numiţi tipurile de uşi din imaginile alăturate:

c

b

a

| Nr. | Tipuri de uşi |
| --- | --- |

Data……………………………….Nume elev…………………………….. Timp lucru: 15min

Exerciţiul nr. 8 – Fişă de lucru – (studiu de caz)

Denumiţi accesoriile din imaginile alăturate şi specificaţi rolul lor:

a

b

| Nr. | Denumire | Rol |
| --- | --- | --- |
| a |  |  |
| b1 |  |  |
| b2 |  |  |
| b3 |  |  |
| b4 |  |  |
| b5 |  |  |
| b6 |  |  |

Data……………………………….Nume elev…………………………….. Timp lucru: 15min

Exerciţiul nr. 9 – Fişă de lucru – (studiu de caz)

Analizaţi imaginile de mai jos şi răspundeţi următoarelor cerinţe:

- denumiţi părţile componente numerotate de la 1 la 7

- precizaţi tipurile de închidere a uşilor din fig. a şi b

- soluţii ale miezului celular prezentat în figura c.

Data……………………………….Nume elev……………………………Evaluator…………………………….. Timp lucru: 30min

Exerciţiul nr. 10 – Fişă de evaluare – (studiu de caz)

Analizaţi imaginea de mai jos şi răspundeţi următoarelor cerinţe:

- denumiţi utilajele numerotate de la 1 la 7

- precizaţi operaţiile din sectorul de debitare, în succesiune logică.

U15. C2: Asigură elemente de construcţie prefabricate din lemn şi pentru amenajări interioare.

Data……………………………….Nume elev…………………………….. Timp lucru: 20min

Exerciţiul nr. 11 – Fişă de lucru: Proiectarea structurii de ansamblu a unei case prefabricate.

- Identificaţi conţinutul imaginilor următoare.

- Notaţi corespondenţa dintre imagini şi descrierile propuse.

- Specificaţi materialele din care se pot realiza părţile componente.

Data……………………………….Nume elev…………………………….. Timp lucru: 15min

Exerciţiul nr. 12 – Fişă de lucru, C15.2: Proiectarea structurii de ansamblu a unei case prefabricate.

- Identificaţi conţinutul imaginilor următoare.

- Notaţi corespondenţa dintre imagini şi descrierile propuse.

- Specificaţi materialele din care se pot realiza părţile componente

Data……………………………….Nume elev…………………………….. Timp lucru: 20min

Exerciţiul nr. 13 – Fişă de lucru, C15.2: Alegerea de soluţii constructive şi structuri rezistente.

- Identificaţi conţinutul imaginilor următoare.

- Notaţi corespondenţa dintre imagini şi descrierile propuse.

- Specificaţi materialele din care se pot realiza părţile componente

Data……………………………….Nume elev…………………………….. Timp lucru: 15min

Exerciţiul nr. 14 – Fişă de lucru, C15.2: Alegerea de soluţii constructive şi structuri rezistente.

- Identificaţi conţinutul imaginilor următoare.

- Notaţi corespondenţa dintre imagini şi descrierile propuse.

- Specificaţi materialele din care se pot realiza părţile componente

Data……………………………….Nume elev…………………………….. Timp lucru: 15min

Exerciţiul nr. 15 – Fişă de lucru, C15.2: Alegerea de soluţii constructive şi structuri rezistente.

- Identificaţi conţinutul imaginilor următoare.

- Notaţi corespondenţa dintre imagini şi descrierile propuse.

- Comentaţi asemănările şi diferenţele dintre cele două structuri.

x)                                            y)

1) Pereţi exteriori din grinzi (bârne) stratificate cu termoizolaţie interioară, peste care se montează lambriu orizontal (imitaţie de grindă), rigips sau Wood Panels (panou din lemn).

2) Pereţi exteriori din grindă stratificată (lamelară) cu dublu şi triplu nut, cu grosimea grinzii (bârnei) de 70 mm, 90 mm, 100 mm, 120 mm, 140 mm, 160 mm. Acest sistem nu are nici un fel de termoizolaţie.

Data……………………………….Nume elev…………………………….. Timp lucru: 15min

Exerciţiul nr. 16 – Fişă de lucru, C15.2: Alegerea de soluţii constructive şi structuri rezistente.

- Identificaţi conţinutul imaginilor următoare.

- Notaţi corespondenţa dintre imagini şi descrierile propuse.

- Comentaţi asemănările şi diferenţele dintre cele două structuri.

x)                                                                        Y)

- Pereţi din grinzi stratificate (bârne) de grosimi diferite: 42 mm, 70 mm, 90 mm, 100 mm, 120 mm, 140 mm, 160 mm, fără izolaţie.

- Pereţi din grindă lamelară (stratificată) cu termoizolaţie inclusă (lemn stratificat cu palisandru/TIP Polycea).

Data……………………………….Nume elev…………………………….. Timp lucru: 15min

Exerciţiul nr. 17 – Fişă de evaluare, C15.2.Histogramă

Analizaţi graficul de mai jos şi răspundeţi următoarelor cerinţe:

- La ce se referă graficul?

- Care sunt semifabricatele din lemn, notate în grafic?

- Ce concluzie reiese în urma analizei graficului?

Data……………………………….Nume elev…………………………….. Timp lucru: 15min

Exerciţiul nr. 18 – Fişă de lucru, C15.2: Corectarea dezavantajelor specifice utilizării semifabricatelor superioare în construcţii prin detalii de execuţie.

- Analizaţi imaginile de mai jos şi specificaţi utilitatea lor.

- Numiţi sistemele notate cu a, b, c.

- Identificaţi părţile componente de la punctul c.

Data……………………………….Nume elev…………………………….. Timp lucru: 15min

Exerciţiul nr. 19 – Fişă de lucru, C15.2 Sisteme de fixarea pereţilor despărţitori dintr-o casă.

- Analizaţi imaginile de mai jos şi specificaţi utilitatea lor.

- Numiţi sistemele notate cu a şi b.

- Identificaţi părţile componente ale celor două sisteme.

Data……………………………….Nume elev…………………………….. Timp lucru: 15min

Exerciţiul nr. 20 – Fişă de lucru, C15.2

- Analizaţi imaginile de mai jos şi specificaţi utilitatea lor.

- Numiţi sistemele notate cu a, b, c.

- Identificaţi părţile componente ale celor trei soluţii constructive.

Data……………………………….Nume elev…………………………….. Timp lucru: 15min

Exerciţiul nr. 21 – Fişă de lucru, C15.2

- Analizaţi imaginea de mai jos şi specificaţi destinaţia ei.

- Denumiţi imaginea prezentată.

- Identificaţi părţile componente notate.

| Nr. | Denumire reper |
| --- | --- |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |
| 5 |  |
| 6 |  |
| 7 |  |
| 8 |  |

Data……………………………….Nume elev…………………………….. Timp lucru: 15min

Exerciţiul nr. 22 – Fişă de lucru, C15.2: Tipuri de pardoseli

- Analizaţi imaginile de mai jos şi specificaţi utilitatea lor.

- Numiţi sistemele notate cu a, b, c.

- Identificaţi părţile componente ale celor trei soluţii constructive.

| Nr. | Denumire reper |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |
| 5 |  |
| 6 |  |
| 7 |  |
| 8 |  |

Data……………………………….Nume elev…………………………….. Timp lucru: 15min

Exerciţiul nr. 23 – Fişă de lucru, C15.2

- Analizaţi imaginile de mai jos şi specificaţi utilitatea lor.

- Numiţi sistemele notate cu a, b.

- Identificaţi părţile componente ale celor două soluţii constructive.

| Nr. | Denumire reper |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |
| 5 |  |
| 6 |  |

Data……………………………….Nume elev…………………………….. Timp lucru: 15min

Exerciţiul nr. 24 – Fişă de lucru, C15.2: Tipuri de încheieri între pardosea şi pereţi laterali.

- Analizaţi imaginile de mai jos şi specificaţi utilitatea lor.

- Numiţi sistemele notate cu a, b.

- Identificaţi părţile componente ale celor două soluţii constructive.

Data……………………………….Nume elev…………………………….. Timp lucru: 15min

Exerciţiul nr. 25 – Fişă de lucru, C15.2: Modalităţi de ascunderea conductoarelor electrice.

- Analizaţi imaginile de mai jos şi specificaţi utilitatea lor.

- Numiţi sistemele notate cu c, d, e.

- Identificaţi părţile componente ale celor trei soluţii constructive.

Exerciţii pt. UC 15, C 3 – Stabileşte forma, construcţia şi funcţionalitatea articolelor sportive

Data……………………………….Nume elev…………………………….. Timp lucru: 15min

Exerciţiul nr.26 – Fişă de documentare:Tipuri de schiuri

Identificaţi tipurile şi părţile componente din structurile schiurilor fabricate în România:

a) Tipul……………………………………..                         b) Tipul…………………………………………………

9

9

8

8

7

7

6

6

5

5

4

4

3

3

2

2

1

1

a)                                                                  b)

| Nr. | Denumire reper |
| --- | --- |
| 1 | Bloc lamelat |
| 2 | Folie faţă ABS |
| 3 | Laminat peradur |
| 4 | Laminat fibră de sticlă |
| 5 | Folie talpă PE |
| 6 | Fâşie cauciuc |
| 7 | Cant metalic continuu |
| 8 | Cant lateral ABS |
| 9 | Furnir |

| Nr. | Denumire reper |
| --- | --- |
| 1 | Bloc lamelat |
| 2 | Folie faţă ABS |
| 3 | Laminat fibră de sticlă |
| 4 | Laminat peradur |
| 5 | Fâşie cauciuc |
| 6 | Cant lateral ABS |
| 7 | Cant metalic continuu |
| 8 | Folie talpă PE |
| 9 | Furnir |

Data……………………………….Nume elev…………………………….. Timp lucru: 15min

Exerciţiul nr. 27 – Fişă de documentare: C 15.3, (a),(b).

Tipuri de schiuri.

Identificaţi tipurile şi părţile componente din structurile schiurilor fabricate în România:

a) Tipul……………………………………..                           b) Tipul……………………………………..

2

1

3

3

2

1

a)                                                                 b)

| Nr. | Denumire reper |
| --- | --- |
| 1 | Bloc lamelat |
| 2 | Canturi superioare, |
| 3 | Canturi metalice |

| Nr. | Denumire reper |
| --- | --- |
| 1 | Bloc lamelat |
| 2 | Folie talpă |
| 3 | Folie faţă ABS |

Data……………………………….Nume elev…………………………….. Timp lucru: 15min

Exerciţiul nr. 28 – Fişă de documentare: C 15.3, (a),(b).

Tipuri de schiuri

Identificaţi tipurile şi părţile componente din structurile schiurilor fabricate în România:

a) Tipul……………………………………..                     b) Tipul……………………………………..

5

2

4

1

3

5

4

3

3

1

a)                                                                   b)

| Nr. | Denumire reper |
| --- | --- |
| 1 | Bloc lamelat |
| 2 | Folie talpă PE |
| 3 | Folie faţă ABS |
| 4 | Cant metalic |
| 5 | Cant superior |

| Nr. | Denumire reper |
| --- | --- |
| 1 | Bloc lamelat |
| 2 | Folie faţă ABS |
| 3 | Laminat fibră de sticlă |
| 4 | Folie talpă PE |
| 5 | Cant metalic fragmentat |

Exerciţiul nr. 29 – Fişă de documentare: C 15.3:

Identificaţi  părţile componente din construcţia schiurilor fabricate în România:

| Nr | Denumire reper |
| --- | --- |
| 1 | Suprafaţa superioară |
| 2 | Talpa (suprafaţa inferioară) |
| 3 | Laterala (suprafaţa laterală) |
| 4 | Suprafaţa de alunecare |
| 5 | Vârful |
| 6 | Spatula |
| 7 | Talonul |
| 8 | Terminaţia (călcâiul) |
| 9 | Arcuirea |
| 10 | Linia lateralei |
| 11 | Profilul |
| 12 | Şanţul de direcţie |
| 13 | Cantul |
| 14 | Cant de rezistenţă |
| 15 | Suprafaţa de alunecare |

Data……………………………….Nume elev…………………………….. Timp lucru: 15min

Exerciţiul nr. 30 – Fişă de lucru: C 15.3 (c): Componenţa rachetei de tenis

Analizaţi imaginile de mai jos şi răspundeţi următoarelor cerinţe:

- denumiţi produsul din imagine;

- numiţi părţile componente ale produsului numerotate de la 1 la 9;

- indicaţi soluţii noi constructive ale produsului.

| Nr. | Denumire reper |
| --- | --- |
| 1 | Ovalul |
| 2 | Adaos racordare oval |
| 3 | Adaos lateral |
| 4 | Inima |
| 5 | Miezul |
| 6 | Structura lamelată |
| 7 | Adaos lateral mâner |
| 8 | Manşon |
| 9 | Cordaj |

Data……………………………….Nume elev…………………………….. Timp lucru: 15min

Exerciţiul nr. 31 – Fişă de lucru: C 15.3 (c): Tipuri de articole sportive

Analizaţi imaginile de mai jos şi răspundeţi următoarelor cerinţe:

- denumiţi produsele din imagine;

- numiţi părţile componente ale unui produs, la alegere.

- indicaţi soluţii noi constructive ale produsului.

………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………

..................................               ....................................................................................

# Exerciţii pt. U15, C 4: Monitorizează tehnologia instrumentelor muzicale

Data............................. Elev..................................................Evaluator.............................

Exerciţiul nr. 32 – Fişă de documentare: Construcţia viorilor.

Identificaţi  părţile componente şi dimensiunile viorilor fabricate în România din studiul desenului următor:

Timp de lucru: 20 min.

1- placă faţă; 2- placă fund; 3- eclise sau marginale; 4- contraeclise; 5- butuci, 6- căluş;7- pop, 8- fileu sau incrustaţii; 9- gât, melc, locaşul cheilor; 10- chei;

11- corzi; 12- cordar; 13- prăguş; 14- buton; 15- buclă; 16- limbă;

17- bară de rezistenţă.

Data............................. Elev..................................................Evaluator.............................

Exerciţiul nr. 33 – Fişă de documentare: Construcţia viorilor.

- Numiţi partea componentă a viorii din desenul de mai jos.

- Identificaţi  părţile componente din studiul desenului următor:

Timp de lucru: 20 min.

| # Nr. | # Denumire reper |
| --- | --- |
| # 1 |  |
| # 2 |  |
| # 3 |  |
| # 4 |  |

# a)………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Data............................. Elev..................................................Evaluator.............................

Exerciţiul nr. 34 – Fişă de documentare: Construcţia viorilor.

a)Numiţi partea componentă a viorii din desenul de mai jos.

b)Identificaţi  părţile componente din studiul desenului următor:

Timp de lucru: 20 min.

| # Nr. | # Denumire reper |
| --- | --- |
| # 1 |  |
| # 2 |  |
| # 3 |  |
| # 4 |  |
| # L |  |

a)……………………………………………………………………………………………………………………………..

Data............................. Elev..................................................Evaluator.............................

Exerciţiul nr. 35 – Fişă de documentare: Construcţia chitarelor.

a)Identificaţi  părţile componente din studiul desenului următor:

Timp de lucru: 20 min.

Cutia de rezonanţă

Sistemul mecanic

Şaua (pragul)

Bare metalice

Gâtul

Griful

6 coarde

Rozetele

Cordarul

Data............................. Elev..................................................Evaluator.............................

Exerciţiul nr. 36 – Fişă de documentare: Construcţia mandolinelor..

a)Identificaţi  părţile componente din studiul desenului următor;

b) numiţi instrumentul muzical prezentat.

Timp de lucru: 20 min.

a)

b)…………………

Data............................. Elev..................................................Evaluator.............................

Exerciţiul nr. 37 – Fişă de lucru: Caracteristicile acustice ale instrumentelor muzicale.

a)Identificaţi conţinutul imaginilor următore;

b)Specificaţi materiile prime folosite în fabricarea acestor instrumente;

c)Precizaţi condiţiile şi calităţile materialelor  lemnoase utilizate.

Timp de lucru: 20 min.

Data……………………………….Elev..................................................Evaluator.............................

Exerciţiul nr. 38 – Fişă de lucru: Caracteristicile acustice ale instrumentelor muzicale.                                        Timp de lucru: 20 min

- Numiţi instrumentele muzicale din figurile următoare;

- Enumeraţi fazele asamblării acestora.

# Exerciţiul 39: Fişă de autoevaluare- Alte produse din lemn.

Pe CD-ul ataşat (anexa 1) sunt prezentate alte produse din lemn.

Analizaţi slide-urile  şi rezolvaţi următoarele cerinţe:

a) Denumiţi produsele din imaginile notate de la 1 la 5;

b) Concepeţi un eseu după următoarea structură:

- istoricul produselor din imagini;

- materii prime folosite;

- caracteristici tehnice;

Instrucţiuni privind fişa de autoevaluare:

- eseu tehnoredactat cu Arial 12 la 1,5 rânduri, maxim o pagină.

- se  parcurge bibliografia recomandată.

- prezentarea materialelor se poate face în faţa clasei.

# Exerciţiul 40: Fişă de autoevaluare - Alte produse din lemn.

Pe CD-ul ataşat (anexa 2) sunt prezentate alte produse din lemn.

Analizaţi slide-urile  şi rezolvaţi următoarele cerinţe:

a) Denumiţi produsele din imaginile notate de la 1 la 4;

b) Concepeţi un eseu după următoarea structură:

- istoricul produselor din imagini;

- materii prime folosite;

- zonele geografice de unde provin;

Instrucţiuni privind fişa de autoevaluare:

- eseu tehnoredactat cu Arial 12la 1,5 rânduri, maxim o pagină.

- se  parcurge bibliografia recomandată.

- prezentarea materialelor se poate face în faţa clasei.

# 7.INFORMAŢII PENTRU PROFESORI

Pentru formarea competenţelor tehnice specializate prevăzute în programă, profesorul propune elevilor probe practice, completate de cele scrise, prin care aceştia demonstrează că sunt capabili să analizeze elementele care stau la baza proiectării ferestrelor şi uşilor, cât şi să aprovizioneze hala de fabricaţie cu materialele necesare.

De asemenea, elevii vor fii puşi în situaţia de a executa operaţii de montare, selectare şi fabricare în condiţii de maximă  securitate a muncii.

Se va asigura corelarea instrumentelor de evaluare continuă cu criteriile de performanţă, condiţiile de aplicabilitate şi probele de evaluare menţionate în Standardele de Pregătire Profesională la fiecare competenţă.

Vor fi evaluate numai competenţele menţionate în modul.

Evaluarea elevilor trebuie să fie formativă, pe trepte de cunoaştere, cât şi sumativă, la sfârşitul fiecărui capitol.

În cazul evaluării formative, utilizarea fişelor de lucru este oportună, ele putând să-şi găsească utilitatea în diferite momente ale lecţiei. Prin aceste fişe nu se urmăreşte ierarhizarea elevilor, ci o mai bună însuşire a cunoştinţelor transmise pe baza unui efort concret de muncă din partea fiecărui elev. În acelaşi scop, se pot completa fişele de lucru în grup atunci când există elevi cu deficienţe de vedere sau auz. Astfel se pot dezvolta capacităţile pentru dobândirea competenţelor cheie. Tot în cazul evaluării formative se poate aplica metoda cubului, care constă în împărţirea elevilor pe grupuri de 6 persoane. Fiecare elev primeşte o foaie care va fi o faţă a cubului. Fiecare foaie are o cerinţă scrisă, care trebuie rezolvată. La sfârşit se formează cuburile şi se poartă discuţii despre subiectul lecţiei.

Fişele de lucru pot fi completate în urma observaţiei din ateliere, unde elevii sunt împărţiţi pe grupe, li se înmânează fişele care trebuie rezolvate. Sunt încurajaţi să discute între ei despre subiectul respectiv şi în cadrul grupului, fără a se perturba atmosfera de studiu. La sfârşit se pot roti fişele între grupe pentru evaluare.

În cazul evaluării sumative, utilizarea fişelor de evaluare este oportună. Prin aceste fişe se urmăreşte notarea elevilor.

Fişele conţin itemi diferiţi:

- întrebări cu răspuns din grilă (numai un răspuns este valabil);

- enunţuri la care trebuie să se aleagă adevărat sau fals;

- împerecheri de enunţuri pe două coloane dintre care una are cel puţin un enunţ în plus.

- eseuri cu cerinţe stabilite.

- diagramele care sunt reprezentate printr-un careu în care sunt înscrise litere ce formează cuvinte care denumesc noţiuni din lecţie, numai pe orizontală sau numai pe verticală şi care trebuie căutate.

- anagramele care pe orizontală trebuie completate conform cerinţelor; în urma completării corecte rezultă pe verticală un cuvânt cheie.

- completări ale enunțurilor cu termenii care lipsesc.

Aceşti itemi se pot folosi în cadrul fişelor de evaluare sau separat, în funcţie de caz.

Analiza mini proiectelor realizate în grup sau individual reprezintă o bună metodă de evaluare.

Autoevaluarea este una dintre cele mai importante metode de evaluare, care permite elevilor să conştientizeze care este propriul nivel de cunoştinţe şi competenţe.

În cazul elevilor cu cerinţe educaţionale speciale activităţile de învăţare conţin un minim de sarcini care pot fi abordate de către aceştia. Gradul de complexitate este crescător de la notaţia a) spre finalul exerciţiului.

Pentru reuşita procesului de predare – învăţare ţineţi seama de cadrul de asigurare a calităţii şi verificaţi dacă:

- locul/ sala/ organizarea sălii sunt adecvate;

- echipamentele sunt pregătite şi funcţionale;

- toate materialele/ resursele sunt la îndemână;

- explicaţi în mod clar scopul, metodele şi obiectivele lecţiei;

- oferiţi informaţii pentru a promova egalitatea şanselor în rândul elevilor;

- ţineţi cont de cunoştinţele şi experienţa anterioară;

- ţineţi cont de alcătuirea/ nevoile/ capacităţile grupului/ elevilor;

- aţi adaptat lecţia pentru a răspunde nevoilor elevilor;

- aţi stabilit ţinte individuale de învăţare;

- aţi împărţit sarcina de învăţare în paşi mici de realizare;

- încurajaţi concentrarea şi eforturile elevilor,

- încurajaţi învăţarea autonomă, centrată pe elev;

- folosiţi strategii pentru a răspunde stilurilor individuale de învăţare;

- comunicaţi eficient cu elevii (ton, ritm, stil);

- formulaţi în mod clar întrebările;

- asiguraţi existenţa materialelor care sporesc claritatea informaţiilor;

- încurajaţi elevii să participe activ la lecţie;

- răspundeţi informaţiilor suplimentare ale elevilor,

- explicaţi scopurile şi rezultatele aşteptate ale exerciţiilor,

- oferiţi la timp feedback constructiv privind învăţarea şi progresul,

- asiguraţi o evaluare formativă regulată, corectă, riguroasă şi exactă;

- implicaţi elevii în evaluare;

- puneţi la dispoziţia elevilor diferite tipuri de activităţi de evaluare,

- învăţaţi elevii să îşi asume responsabilitatea pentru procesul de învăţare;

- alocaţi timp pentru discutarea unor aspecte sau nevoi suplimentare;

- folosiţi în mod eficient temele pentru acasă;

- aţi atins scopurile şi obiectivele lecţiei;

- obţineţi feedback pentru propria dezvoltare profesională.

8. Fişe rezumat

Copertă de fişă rezumat

| Titlul modulului: Tehnologia altor produse din lemn |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numele elevului: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data începerii |  |  |  |  |  | Data finalizării |  |  |
| Competente | Activitate de învăţare |  |  | Data îndeplinirii |  |  | Verificat (Semnătura profesorului |  |
| Competenţa 1 Investighează modul de execuţie al uşilor şi ferestrelor | 1.Fişă de lucru-Componenţa ferestrelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Fişă de lucru- Recunoaşterea tipurilor de ferestre |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Studiu de caz-Componenţa ferestrelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. Studiu de caz-Tipuri de ferestre. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5. Fişă de lucru- Părţi componente ale uşilor. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6. Studiu de caz- Părţi componente ale uşilor. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7. Studiu de caz-Tipuri de uşi. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8. Fişă de lucru- Tipuri de accesorii |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9. Studiu de caz- Tipuri de închidere a uşilor |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10. Studiu de caz- Amenajarea sectorului de debitare. |  |  |  |  |  |  |  |
| Competenţa 2 Asigură elemente de construcţie prefabricate din lemn şi pentru amenajări interioare. | 11. Fişă de lucru- Proiectarea structurii de ansamblu a unei case prefabricate. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12. Fişă de lucru- Proiectarea structurii de ansamblu a unei case prefabricate |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13. Studiu de caz- Alegerea de soluţii constructive şi structuri rezistente. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14. Studiu de caz- Alegerea de soluţii constructive şi structuri rezistente. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15. Fişă de lucru- Alegerea de soluţii constructive şi structuri rezistente. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16. Fişă de lucru- Alegerea de soluţii constructive şi structuri rezistente. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 17. Fişă de lucru-Histogramă. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 18. Fişă de lucru- Corectarea dezavantajelor specifice utilizării semifabricatelor superioare în construcţii prin detalii de execuţie. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 19. Fişă de lucru- Sisteme de fixarea pereţilor despărţitori dintr-o casă. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20. Fişă de lucru-Soluţii constructive pt. lambriu |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 21. Fişă de lucru- Tipuri de lambriu |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 22. Fişă de lucru-Tipuri de pardoseli |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 23. Fişă de lucru- Tipuri de pardoseli |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 24. Fişă de lucru- Tipuri de încheieri între pardosea şi pereţi laterali. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 25. Fişă de lucru-Modalităţi de protejarea conductoarelor electrice. |  |  |  |  |  |  |  |
| Competenţa 3: Stabileşte forma, construcţia şi funcţionalitatea articolelor sportive | 26. Fişă documentare- Tipuri de schiuri |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 27. Fişă documentare- Tipuri de schiuri |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 28. Fişă documentare- Tipuri de schiuri |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 29. Fişă documentare- Părţi componente ale schiurilor. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30. Fişă de lucru- Părţi componente ale rachetelor de tenis. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 31. Fişă de lucru- Tipuri de articole sportive. |  |  |  |  |  |  |  |
| Competenţa 4: Monitorizează tehnologia instrumentelor muzicale | 32. Fişă documentare: Construcţia viorii. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 33. Fişă documentare: Construcţia viorii. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 34.Fişă documentare: Construcţia viorii. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 35.Fişă documentare: Construcţia chitarelor. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 36. Fişă documentare: Construcţia mandolinelor. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 37. Fişă de lucru- Caracteristicile acustice ale instrumentelor muzicale. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 38. Fişă de lucru- Caracteristicile acustice ale instrumentelor muzicale |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 39. Fişă de autoevaluare- Alte produse din lemn. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | .40. Fişă de autoevaluare- Alte produse din lemn. |  |  |  |  |  |  |  |

Fişă de rezumat activitate

| Competenţă | Activitate de învăţare | Obiectivele învăţării | Realizat |
| --- | --- | --- | --- |
| Competenţa4: Monitorizează tehnologia instrumentelor muzicale | 33. Fişă documentare: Construcţia viorii. | Elevii vor fi capabili să recunoască părţile componente ale unei viori. | Data la care obiectivul învăţării a fost îndeplinit |
|  | Comentariile elevului Ce v-a plăcut? .................................................................. Ce părţi ale activităţii v-au stârnit interesul? .................................................................... Ce mai trebuie să învăţaţi referitor la subiectul activităţii? ....................................................................... Cum ar trebuisă vă urmăriţi atiingerea obiecivelor învăţării? ........................................................................... |  |  |
|  | Comentariile profesorului Comentarii pozitive la activităţile elevului: ...................................... Ce aspecte trebuie dezvoltate? ................................................ Care sunt ideile de îmbunătăţire ale elevului? .......................................................... |  |  |

9. Soluţiile exerciţiilor propuse.

Exerciţii pt. U 15,C1. Investighează modul de execuţie al uşilor şi ferestrelor.

Exerciţiul 1:toc, supralumină, batantă, culisantă, pivotantă, montanţi, traversă, ramă, glisante.

Exerciţiul 3: 1 – tocul ferestrei;2 – cerceveaua interioară;3 – cerceveaua exterioară;

4 – ochi de ventilaţie;5 – pervaz;6 – şipcă de acoperire;7 – cremon;

8 – balama;9 – montant toc;10 – traversă superioară toc;11 – traversă inferioară toc;12 – montant cercevea;13 – traversă superioară cercevea;

14 – traversă inferioară cercevea;15 – traversă intermediară.

Exerciţiul 4:   a - fereastră simplă cu deschidere exterioară;

b - fereastră simplă cu deschidere interioară;

c - fereastră dublă cu deschidere obişnuită;

d - fereastră dublă cu deschidere interioară;

e - fereastră cu deschidere pivotantă;

f - fereastră cu deschidere basculantă;

g - fereastră cu deschidere rabatabilă;

h - fereastră glisantă pe verticală;

i - fereastră glisantă pe orizontală (simplă; dublă).

Exerciţiul 5: 1 - ramă; 2 - tăblie; 3 - mânere cu şilduri; 4 - încuietoare.

Exerciţiul 6: ramă cu un canat din panouri celulare; 1 - furnir; 2 - rama tăbliei; 3 - miez de fagure; 4 - toc; 5 - aplică decorativă; 6 - gol în zidărie.

Exerciţiul 7: a) uşă de interior cu un canat, tip ramă cu tăblie; b) uşi de interior cu un canat, tip ramă cu tăblie; c) uşă de interior cu patru canate, tip ramă cu tăblie.

Exerciţiul 8: a) mânere aurii şi argintii pentru uşi cu şilduri şi încuietori; b1) şild; b2) chei; b3) mânere; b4) şild cu mâner; b5) buton trăgător.

Exerciţiul 9:

- traversa ramei;

- montantul ramei

- adaos pentru montarea broaştei

- placare cu PFL dur

- furnir de faţă

- miez celular

- bordură

    - uşi cu închidere fără falţ      b)uşi cu închidere în falţ

c)diverse soluţii ale miezului celular (fagure, PFL frânt, şipci din lemn)

Exerciţiul 10: 1 – ferăstrău circular de retezat şi secţionat piese de cherestea;

2 – ferăstrău circular de spintecat cu o pânză;

3 – ferăstrău circular de spintecat cu mai multe pânze;

4 – ferăstrău circular de retezat cu masă mobilă;

5 – maşină de rindeluit pe două suprafeţe;

6 – masă de însemnat;

7 – ferăstrău panglică.

Exerciţii pt. U 15, C2: Asigură elemente de construcţie prefabricate din lemn şi pentru amenajări interioare.

Exerciţiul 11: a)  Proiectarea structurii de ansamblu a unei case prefabricate.

Exerciţiul 12: a)  Proiectarea structurii de ansamblu a unei case prefabricate.

Exerciţiul 13: Structura unui perete exterior

Exerciţiul 14: Structura unui perete interior dintr-o casă prefabricată.

Exerciţiul 15: a) Structura unui perete exterior;   b)x – 2; y – 1.

Exerciţiul 16: a) Pereţi din grinzi stratificate; b)x – 2; y – 1.

Exerciţiul 17: a) Valoarea produselor din lemn pe 1 mc.

b)aşchii, furnir, cherestea cu defecte, placaj, cherestea cu defecte admisibile, cherestea pentru export, LVL.

c) Produsele din PAL sunt cele mai ieftine, dar şi cele mai puţin rezistente faţă de produsele din LVL care sunt scumpe, dar superioare ca rezistenţă.

Exerciţiul 18: a) se referă la sisteme de îmbinare a panourilor de pereţi.

b) cu lambă şi uluc; cu lambă aplicată; cu şuruburi.

c) 1- panou PAL; 2- bordură; 3- element de distanţare; 4- şurub; 5- dop

Exerciţiul 19: a) se referă la sisteme de con solidare a panourilor ca pereţi despărţitori la montarea lor în interioare.

b)consolidarea panourilor cu pene din lemn; consolidarea panourilor cu şuruburi şi plăcuţe.

c) 1- panou de perete; 2- element de protecţie; 3- pene; 4- grinzi; 5- pervaz; 6- plintă; 7- profil PVC; 8- şurub.

Exerciţiul 20: a) se referă la soluţii constructive ale lambriurilor decorative.

    - variante constructive.

    - 1- lonjeronul ramei din lemn masiv; 2- tăblie din lemn masiv; 3- baghetă profilată pentru prinderea tăbliei; 4- tăblie din placaj sau PFL; 5- baghete de prindere la spate.

Exerciţiul 21:a) Este un lambriu decorativ; b) lambriul este format din ramă cu tăblii; c) 2- traversa suoerioară, 3- traversa intermediară; 4- montant; 5- şipcă de acoperire; 6- tăblie; 7- ramă de încadrare; 8- traversă inferioară.

Exerciţiul 22:  a) se referă la pardoseli din parchet cu strat fonoizolator elastic

b) parchet lamelar lipit pe suport din PAL; parchet lamelar lipit pe strat suport din dală flotantă; parchet clasic lipit pe strat suport din dală flotantă.

- 1- planşeu din beton armat; 2- strat de cauciuc; 3- strat de carton asfaltat,

4- PAL de 12mm grosime hidrofugat; 5- dală flotantă de 3,5 cm grosime din beton; 6- adeziv; 7- parchet lamelar de 10 mm grosime; 8- parchet clasic lambă şi uluc de 17 sau 22 mm grosime.

Exerciţiul 23: a) pardoseli din parchet cu strat fonoizolator semirigid sau rigid.

b)soluţie constructivă a pardoselii la camera mărginită de zid;  soluţie constructivă a pardoselii la trecerea de la o cameră cu parchet, la o cameră cu mozaic.

c) 1- stratul fonoizolator al peretelui; 2- stratul fonoizolator al pardoselii; 3- carton asfaltat; 4- dală flotantă din beton; 5- parchet; 6- friză de perete.

Exerciţiul 24: a) soluţii de montaj şi racordare la pereţi pentru conductoarele electrice. b) cu plintă din PAL 40x10; cu pervaz din lemn masiv.  c) perete lateral, pardosea, plintă, pervaz din lemn, gol pentru conductoarele electrice.

Exerciţiul 25: a) soluţii de montaj şi racordare la pereţi pentru conductoarele electrice. b) cu profil PVC tip b – 40; cu plintă din PVC; cu pervaz din PVC.

Exerciţii pt. UC 15, C 3 – Stabileşte forma, construcţia şi funcţionalitatea articolelor sportive

Exerciţiul 26: a) bloc lamelat  cu laminat peradur un strat; b) bloc lamelat  cu laminat peradur două straturi.

Exerciţiul 27: a) bloc lamelat cu canturi; b) bloc lamelat cu folii faţă şi talpă

Exerciţiul 28: a) bloc lamelat cu folii faţă şi talpă şi canturi; b) bloc lamelat cu folii faţă şi talpă, laminat de sticlă şi canturi.

Exerciţiul 29: A,B – punctele de tangenţă ale tălpii schiului cu suprafaţa plană; C,D – punctele extreme; C',D' – proiecţia punctelor extreme; E,F- punctele de tangenţă ale liniei laterale.

Exerciţiul 30:  a) rachetă de tenis;

Exerciţiul 31: schiuri, rachete de tenis, palete pt. tenis de masă, crose hochei pe gheaţă.

# Exerciţii pt. U15, C 4: Monitorizează tehnologia instrumentelor muzicale

Exerciţiul 33: a) rama cutiei sonore; b) 1- eclise; 2- contraeclise; 3- colţare; 4- butuci.

Exerciţiul 34: a) gâtul viorii; b) 1- voluta (melcul); 2 (A-B)- cutia corzilor; 3- prăguşul;

4- tastiera; 5- suprafaţa de încastrare cu corpul viorii; L- lungimea gâtului până la racordare.

Exerciţiul 36: b) mandolină

Exerciţiul 37: a)instrumente muzicale: nai, bucium, fluiere, ţambal portabil, ţambal mare, chitară, cimbalom(strămoşul  ţambalului).

b)specii de lemn: molid, brad, paltin,fag, carpen, nuc, abanos,palisandru,pernambuc.

- Molidul de rezonanţă trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: altitudinea locului masivului între 800-1500m, climă uniformă, sol umed; doborârea arborelui se face pe zăpadă mare, nu pe ger, vârsta de exploatare 200-300 ani, fără defecte de structură,  culoare sau torsiune; se recomandă ca buşteanul de molid doborât să fie prelucrat în semifabricate cel târziu până în mai, altfel lemnul se deteriorează la periferie. Zona inelelor dese se numeşte zona lemnului fin. dacă zona lemnului târziu depăşeşte 1 mm din grosimea inelului anual, acest lemn se numeşte pietros, fără rezonanţă.

Exerciţiul 38: a) viori, violoncele, mandolină, chitară.

b) -formarea ramei cutiei; -curăţirea; -încleierea spatelui şi a feţei cu ajutorul dispozitivelor de strângere; -uscarea; -curăţirea şi rotunjirea marginilor cu hârtie de şlefuit; -frezarea ulucului pentru fileu şi ornamentaţii; -aplicarea fileului şi ornamentaţiilor prin încleiere; -încleierea gâtului; -găurirea butucului inferior şi montarea nasturelui pt. cordar; -introducerea popicului; -finisarea, prin şlefuire manuală.

### Exerciţiul 39: Fişă de autoevaluare.

### Mic istoric al submarinului

Primele submarine erau bărci subacvatice cu vâsle, făcute din lemn şi din piele. În prezent, submarinul nuclear este o maşină militară puternică, capabilă să parcurgă peste 500000 km cu doar 5 kg de combustibil.

Un submarin a fost pentru prima dată folosit pentru a ataca un vas inamic în anul 1776, în timpul Războiului de Independenţă american (1775-1783). Minisubmarinul Turtle a încercat să ataşeze o mină la fregata britanică Eagle în New York Bay. Planul a eşuat, dar Turtle reuşise să ajungă nedetectat la vasul inamic, arătând că submarinele puteau fi folosite în război. Turtle era propulsat de un bărbat care pedala o elice.
Găsirea unui mijloc potrivit de acţionare a submarinelor nu a fost un lucru uşor. Motoarele electrice pentru bărci fuseseră concepute până în anii 1830 şi erau ideale pentru acţionarea unui vas submersibil pentru că nu eliminau gaze şi nu consumau oxigen. Totuşi, motoarele electrice nu au adus răspunsul complet, pentru că bateriile necesare se descărcau curând.

În anii 1860 s-au conceput baterii electrice reîncărcabile numite acumulatoare sau baterii de acumulatoare şi dinamuri capabile să le reîncarce. Totuşi, în ciuda faptului că un submarin propulsat de un motor electric putea folosi un dinam pentru a-şi reîncărca bateriile electrice, trebuia să se adauge un fel de motor pentru acţionarea dinamului.

Primele submarine ale Marii Britanii erau de tip Holland, numite după constructorul lor american. Aceste ambarcaţii erau lungi de 19,3 m cu o rază (lăţime) de 3,6 m. În timp ce erau la suprafaţă, un motor cu benzină acţiona un dinam care încărca bateriile electrice. Acest motor propulsa de asemenea vasul la suprafaţă, dându-i o viteză maximă de 12 noduri. Când era scufundat, dinamul funcţiona ca motor acţionat de bateriile electrice. Aceasta dădea vasului o viteză subacvatică de până la 8 noduri.

### Exerciţiu 40:
Instrumente populare româneşti.

Muzica este parte organica a existentei taranului român. Sensibilitatea la frumusetea sunetului s-a transmis si în formele si ornamentele bogate ce împodobesc instrumentele muzicale create de mesterii populari.

Mesterii de instrumente muzicale fac, adeseori, o demonstratie de frumusete a instrumentelor construite si de talent în ce priveste extinderea gamei de posibilitati interpretative a melodiilor populare, "perle în sine", cum le considera compozitorul nostru national, George Enescu.S-au pastrat pâna în zilele noastre instrumente vechi ca fluierul, buciumul, cimpoiul, naiul, etc.

Cel mai raspândit instrument muzical este fluierul, aflat în strânsa legatura cu cresterea animalelor, în special cu pastoritul. Sunetul se obtine prin astuparea completa, aproape completa sau deschiderea orificiilor laterale cu degetele, aerul vibrând astfel în tub.

Cimpoiul se compune dintr-un sac de piele de capra numit “burduf”. În acesta se introduce aerul, ca într-un rezervor, printr-o teava mica, confectionata din soc, metal sau os. Pe peretele opus tevii se afla doua fluiere care comunica etans cu interiorul. Cel mai lung dintre ele scoate un sunet fix, care însoteste uniform întregul cântec al cimpoiului.

În timpul cântecului, cimpoierul strânge sub brat burduful, care împinge aerul în fluiere, iar orificiile fluierului scurt sunt manevrate cu degetele, ca la un fluier obisnuit. La cimpoi apar si elemente de sculptura. Burduful de piele al acestuia are fluierele facute din lemn, sculptat adesea în forme geometrice sau în forma capului de animal (de obicei de capra).

Stravechi instrument muzical, naiul este constituit din reunirea usor curbata a mai multor tuburi (în jur de 20) de trestie, soc sau alte esente, având diferite dimensiuni. Aceste tuburi sunt închise la partea inferioara prin dopuri de ceara si sunt deschise în partea superioara, pe unde naistul introduce aerul, emitând astfel sunetul. Cel mai renumit cântãreţ la nai din Romania este Gheorghe Zamfir.

De origine romana, buciumul este un instrument folosit de pastorii din munti (în Apuseni se numeste tulnic) pentru diferite semnale. În unele regiuni se cânta din bucium si la înmormânaari, iar în trecut era folosit si la semnalarea invaziilor straine.

Buciumul este un tub deschis la ambele capete, constituit din reunirea unor doage lungi de brad, frasin, tei, alun sau paltin, bine uscate, strânse din loc în loc cu inele de lemn sau metal.

9. Bibliografie

- Alexandru, St., Cristescu, F., Maşini agregate şi linii automate pentru prelucrarea lemnului, Editura Tehnică, Bucureşti.

- Cotta, N.L., Năstase, V., Pop I., Produse din lemn, Editura Tehnică, Bucureşti.

- Florescu, I.P., Nicoară, D., Tehnologii moderne de fabricarea mobilei, Editura Tehnică, Bucureşti.

- Cotta, N.I., Proiectarea şi tehnologia fabricării produselor industriale din lemn.

- Hinescu, A., (1989), Cartea tâmplarului universal, Editura Tehnică, Bucureşti.

- Mihai, D., Materiale tehnologice pentru industria lemnului, Editura Tehnică, Bucureşti.

- Năstase, V., Zamfira, A., Grigorescu A., (1997), Utilajul şi tehnologia fabricării mobilei şi a altor produse finite din lemn, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti.

- Năstase, V., Ionescu, Fl., Cotta, N., (1977), Desen tehnic în industria lemnului, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti.

- Radu, A., (1977), Maşini pentru prelucrarea lemnului, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti.

- Rambu, I., Tehnologia prelucrării lemnului, Editura Tehnică, Bucureşti.

- Curriculum clasa a XIIa, liceu tehnologic, nivel 3, calificarea: Tehnician proiectant produse finite din lemn.

- Standard de pregătire profesională, nivel 3, calificarea:Tehnician proiectant produse finite din lemn.

- Colecţie STAS – uri.

- Normative în construcţia mobilei.

- Norme unice de protecţie a muncii specifice prelucrării lemnului.

- http://www.poloexpo.ro/

- http://www.infowood.ro/

- http://www.expowood.ro/

- http://www.imageline.ro