MINISTERUL EDUCAŢIEI CERCETĂRII ŞI TINERETULUI

# Proiectul Phare TVET RO 2005/017-553.04.01.02.04.01.03

MEdCT–CNDIPT / UIP

MATERIALE DE ÎNVĂŢARE

PENTRU CLASA a XI-a

DOMENIUL: INDUSTRIE ALIMENTARĂ

CALIFICAREA: TEHNICIAN ÎN PRELUCRAREA PRODUSELOR

DE ORIGINE ANIMALĂ

NIVELUL  3

MODULUL: OBŢINEREA PRODUSELOR LACTATE PROASPETE

Acest material a fost elaborat prin finanțare Phare în proiectul de Dezvoltare instituțională a sistemului de învățământ profesional și tehnic,

Noiembrie 2008

AUTORI

| Viorica ALEMAN | Prof. gr. I, Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară „Terezianum” Sibiu |
| --- | --- |
| Leontina MOISE | Prof. gr. I, Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară „Terezianum” Sibiu |
| Silvia MITEA | Prof. gr. I, Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară „Terezianum” Sibiu |
| Codruta MOLDOVAN | Prof. gr. I, Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară „Terezianum” Sibiu |
| Diana ZAHARESCU | Prof. gr. I, Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară „Terezianum” Sibiu |
| Daniela DIMOIU | Prof. gr. II, Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară „Terezianum” Sibiu |

CONSULTANȚI:

| Ivan MYKYTYN | Expert asistența tehnică |
| --- | --- |
| Catinca SCRIOȘTEANU | Expert CNDIPT |
| Claudia CĂLINESCU | Expert CNDIPT |
| Liliana DRĂGHICI | Expert local - coordonator |

| Nr. crt. |  | pagina |
| --- | --- | --- |
| 1. | Introducere | 4 |
| 2. | Competenţe | 5 |
| 3. | Obiective | 6 |
| 4. | Informaţii pentru elevi | 7 |
| 5. | Activităţi de învăţare | 8 |
| 6. | Cuvinte cheie / Glosar | 24 |
| 7. | Informaţii pentru profesori | 26 |
| 8. | Fişe rezumat | 28 |
| 9. | Soluţiile activităţilor de învăţare | 32 |
| 10 | Anexe | 35 |
| 11 | Bibliografie | 44 |

# Acest material de învăţare este conceput pentru modulul ,,OBŢINEREA PRODUSELOR LACTATE PROASPETE”  modul  care face parte din curriculum-ul pentru clasa  a XI-a prin care se asigură formarea profesională în calificările de nivel 3.

Modulul are alocat 2 credite şi se desfăşoară prin parcurgerea a 90 de ore din care:

- 30 ore pentru teorie

- 60 ore pentru instruire practică.

Acest material de învăţare se adresează elevilor şi profesorilor. Scopul acestui material de învăţare este de a vă ajuta să vă îmbunătăţiţi experienţa în clasă, să profitaţi la maximum de momentele lecţiei pe care o oferiţi şi care va permite tânărului din clasa dumneavoastră să-şi realizeze întregul potenţial.

Materialele realizate, activităţile propuse urmăresc formarea la elevi a abilităţilor tehnice specializate, după absolvirea modulului.  Astfel   fişele de documentare, informaţiile privind curriculumul şcolar, fişele de descriere a activităţii, de urmărire a progresului şcolar, de feed-back, glosarul, activităţile propuse pentru elevi, individuale, de grup, interactive, practice, îndemnul la investigaţie şi informare, se constituie în instrumente de lucru eficiente. Toate acestea, pe care sperăm să le descoperiţi prin parcurgerea auxiliarului curricular, credem că vor contribui la formarea competenţelor elevilor, necesare certificării şi practicării meseriei lor.

Auxiliarul este constituit din Materiale de învăţare pentru elevi şi Materiale pentru profesori  şi sperăm să stimuleze creativitatea formatorilor în demersul didactic centrat pe elev, cât şi în abordarea stilurilor şi strategiilor de învăţare, care să încurajeze elevii să înveţe cât mai eficient.

Elevii sunt astfel antrenaţi să lucreze independent şi în echipă, stimulaţi să folosească bibliografia şi paginile de web, să întocmească referate, eseuri, proiecte, să rezolve probleme, să execute „jocuri de rol“, să-şi împartă sarcinile, dar să şi coopereze să-şi prezinte produsele în faţa evaluatorului, îndrumaţi şi monitorizaţi permanent de profesor.

Elevii îşi întocmesc portofolii din lucrările realizate, învaţă să se autoevalueze şi astfel se responsabilizează. Ei pot atinge performanţele stabilite în standare prin reprogramarea unor activităţi, în acord cu profesorul.

Auxiliarul curricular ajută profesorii să implemeteze curriculumul şi manualele şcolare, dar nu acoperă în totalitate cerinţele Standardului de Pregătire Profesională

- Organizează procesul tehnologic de obţinere a laptelui de consum

  - Analizarea  cantitativă a laptelui

  - Supravegherea curăţirii, răcirii şi depozitării  laptelui

  - Conducerea standardizării şi igienizării laptelui

  - Organizarea ambalării şi depozitării laptelui

- Supraveghează prepararea produselor lactate acide

  - Aplicarea metodelor de preparare a maielelor de producţie

  - Organizarea procesului tehnologic de  obţinere a produselor lactate acide

  - Supravegherea igienizării secţiilor de producţie

- Aplică instrucţiunile tehnologice de preparare a sortimentelor de smântână

  - Supravegherea separării grăsimii din lapte şi standardizării smântânii

  - Aplicarea tratamentului  termic

  - Verificarea maturării, răcirii şi ambalării  smântânii

- Conduce  procesul tehnologic de obţinere a untului

  - Supravegherea operaţiei de batere a smântânii

  - Conducerea operaţiilor  de spălare şi malaxare a untului

  - Supravegherea ambalării şi conservării untului

După parcurgerea unităţii de competenţă OBŢINEREA PRODUSELOR LACTATE PROASPETE, elevii vor fi capabili să:

1. Analizeze cantitativ laptele

2. Supravegheze curăţirea , răcirea şi depozitarea laptelui

3. Conducă standardizarea şi igienizarea laptelui

4. Organizeze ambalarea şi depozitarea laptelui

5. Aplice metodelor de preparare a mielelor de producţie

6. Organizeze procesul tehnologic de obţinere a produselor lactate acide

7. Supravegheze igienizarea secţiilor de producţie

8. Supravegheze separarea grăsimii din lapte şi standardizarea smântânii

9. Aplice tratamentul termic

10. Verifice maturarea, răcirea şi ambalarea smântânii

11. Supravegheze operaţia de batere a smântânii

12. Conducă operaţiile de spălare şi malaxare a untului

13. Supravegheze ambalarea şi conservarea untului

Dragi elevi... Am conceput acest material pentru a vă ajuta să parcurgeţi mai uşor modulul ,, OBŢINEREA PRODUSELOR LACTATE PROASPETE”.

Vă veţi întâlni cu fişe de documentare, fişe de lucru, fişe de evaluare sau autoevaluare  concepute într-un mod cât mai atractiv pentru a vă putea ajuta să vă

pregătiţi cât mai bine.

Am încercat să concepem fişe  de lucru, autoevaluare, evaluare în aşa fel încât  relaţia dintre voi şi profesor să  devină o relaţie  de colaborare. Am conceput fişe de lucru în grup ceea ce vă va ajuta să vă dezvoltaţi capacităţile de lucru în echipă şi vor sprijini efortul vostru de a relaţiona cu ceilalţi colegi din clasă .

Pe parcursul efectuării activităţilor de învăţare propuse vă veţi completa un portofoliu care va cuprinde :

    - Rezultate ale lucrărilor de evaluare efectuate

    - Rezultate ale activităţilor de autoevaluare şi dovezi ale discuţiilor care au avut loc

    - Opiniile elevilor privind activităţile desfăşurate

    - Planuri de acţiune/ evaluări/ activităţi viitoare planificate şi efectuate de către elev

    - Comentarii ale profesorului privind atitudinea şi rezultatele elevului

De asemenea, vă este anexat şi un glosar de termeni pentru a înţelege mai bine termenii noi întâlniţi.

Materialul prezentat cuprinde şi soluţiile activităţilor de învăţare propuse.

Uită-te la ele doar după ce ai încercat să rezolvi singur !!!

Dacă  rezultatele sunt diferite de ceea ce ai răspuns tu :

- repetă activitatea citind cu atenţie sporită cerinţele

- consultă cărţi de specialitate şi Internetul

- consultă-te cu colegii

- cere ajutorul profesorului

MULT SUCCES !!!

FIŞĂ DE DOCUMENTARE NR. 1

Competenţa: Analizarea cantitativă a laptelui

Tema: LAPTELE DE CONSUM

SCOPUL:

MĂSURAREA VOLUMULUI DE LAPTE  ÎN LITRI

#### GALACTOMETRU

ANALIZA CANTITATIVĂ A LAPTELUI

## BAZIN DE COLECTARE

BIDON GRADAT

#### MĂSURĂTORI CU FLOTOR

Nume elev .................

clasa ...........................

data .............................

##### FIŞA DE LUCRU NR. 1

Competenţa: Analizarea  cantitativă a laptelui

Tema: LAPTELE DE CONSUM

Sarcini de lucru:

Realizaţi corespondenţe între imaginile din coloana din stânga tabelului şi denumirile corespunzătoare acestora din coloana din dreapta.

| 1 |  | GALACTOMETRU |
| --- | --- | --- |
| 2 |  | BIDON DE INOX COTAT |
| 3 |  | BAZIN DE COLECTARE |
| 4 |  | MĂSURĂTORI CU FLOTOR |

TIMP DE LUCRU: 10 MIN

FIŞA DE DOCUMENTARE NR. 2

Competenţa: Supravegherea curăţirii, răcirii şi depozitării laptelui

Tema: LAPTELE DE CONSUM

### Filtrarea laptelui

Filtrarea are drept scop îndepărtarea diferitelor impurităţi mecanice (paie, păr, furaje, insecte, etc.) care pătrund în lapte în timpul mulgerii şi manipulării lui. Aceste impurităţi conţin microorganisme care infectează laptele, scăzându-i calitatea şi conservabilitatea.

### Răcirea laptelui

Are ca scop împiedicarea dezvoltării microorganismelor şi păstrarea calităţii iniţiale a laptelui. Se face la temperaturi între 2-5° C în bazine cu apă rece sau gheaţă, în vane cu pereţi dubli sau în răcitoare cu plăci.

Depozitarea laptelui răcit, până în momentul expedierii lui către unităţile de colectare imediat superioară, trebuie să-i asigure menţinerea temperaturii cât mai scăzute. Se face în bazine sau tancuri izoterme.

Nume elev .................

clasa ...........................

data .............................

FIŞA DE LUCRU NR. 2

Competenţa: Supravegherea curăţirii, răcirii şi depozitării laptelui

Tema: LAPTELE DE CONSUM

Sarcini de lucru:

1. Completaţi spaţiile libere din enunţurile de mai jos.

2. Recunoaşteţi utilajele de mai jos ataşând imaginilor numerele corespunzătoare denumirii lor.

Filtrarea are drept scop …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. . Aceste impurităţi conţin …………………………………………………………………………………………… scăzându-i calitatea şi conservabilitatea.

Are ca scop .................................................................................................................. ............................................................................................................................................Se face la temperaturi cuprinse între ......................................................................

1 – bazin de răcire;  2- vană cu pereţi dubli;

3 – tanc izoterm; 4 - bazin vertical de răcire

Timp de lucru: 15

min

FIŞA DE DOCUMENTARE NR. 3

Competenţa: Conducerea standardizării şi igienizării laptelui

Tema: LAPTELE DE CONSUM

SCHEMA TEHNOLOGICĂ DE OBŢINERE A LAPTELUI DE CONSUM

LAPTE INTEGRAL

RECEPŢIE CALITATIVĂ ŞI CANTITATIVĂ

CURĂŢIRE

NORMALIZARE

OMOGENIZARE

PASTEURIZARE - RĂCIRE

DOZARE ÎN RECIPIENTE

DEPOZITARE

LIVRARE

LAPTE DE CONSUM

STANDARDIZAREA  (NORMALIZAREA) LAPTELUI reprezinta operaţia din schema tehnologică de obţinere a laptelui de consum în urma căreia laptele este adus la conţinutul de grăsime dorit.

IGIENIZAREA LAPTELUI  se face prin procedee fizice (pasteurizare adică o încălzire a laptelui sub temperatura de 1000C în urma căreia sunt distruse microorganismele patogene), procedee chimice sau mixte.

FIŞA DE DOCUMENTARE NR. 4

Competenţa: Organizarea ambalării şi depozitării  laptelui

Tema: LAPTELE DE CONSUM

1-bobina ambalaj; 2-material; 3,6-role intindere; 4-baie de apa oxigenata;

5-role de stoarcere;7-banda de polietilenă; 8,11-conductă alimentare cu produs; 9-dispozitiv de termosudare; 10-zonă de sterilizare;

12-termosudură transversală; 13-dispozitiv termosudare transversală;

14-tăiere la jumătatea îmbinării transversale; 15-carton separat cu clape nepliate; 16-clape lipite de corpul ambalajului; 17-carton cu formă de paralelipiped

SCHEMA DE PRINCIPIU A UNEI MAȘINI DE AMBALARE ÎN CARTOANE ASEPTICE DE FORMĂ PARALELIPIPEDICĂ

Nume elev .................

clasa ...........................

data .............................

FIŞA DE AUTOEVALUARE NR. 1

Competenţa: Conducerea standardizării şi igienizării laptelui

Tema: LAPTELE DE CONSUM

Se acordă din oficiu 2 puncte

Sarcini de lucru:

1.Completati spaţiile libere din afirmaţiile de la exerciţiul 1           ( 6 x 0,5=3 puncte)

2. Rezolvati problema de la exerciţiul nr. 2                                     ( 5 puncte )

Exerciţiul 1

STANDARDIZAREA LAPTELUI este operaţia tehnologică prin care ………………………….…

.…………………………………………………………… Aceasta se poate face prin adaos de ……………………    sau …………………………………………. ……………………………………..

IGIENIZAREA LAPTELUI  se face prin ……………………………………………………………. Adică o ……………………………………………………………………………………………….. în urma căreia sunt distruse …………………………………………………………………………………………………

Exerciţiul 2.

Folosind Pătratul lui Pearson, să se normalizeze 1200 litri lapte cu un conţinut de 3,2% grăsime la 2,5% grăsime, prin adios de lapte smântânit cu 0,1% grăsime.

TIMP DE LUCRU 20 MIN

FIŞA DE DOCUMENTARE NR. 5

Competenţa: Aplicarea metodelor de preparare a maielelor de producţie

Tema: PRODUSE LACTATE ACIDE

###### SCHEMA TEHNOLOGICĂ DE PREPARARE A MAIELELOR DE PRODUCŢIE

FIŞA DE DOCUMENTARE NR. 6

Competenţa: Organizarea procesului tehnologic de obţinere a produselor

lactate acide

Tema: PRODUSE LACTATE ACIDE

###### SCHEMA TEHNOLOGICĂ DE PREPARARE A IAURTULUI

Pasteurizare

###### Procedeul clasic

###### Procedeul cu fermentare

în rezervor

RECEPŢIA CALITATIVĂ ŞI CANTITATIVĂ A LAPTELUI

CURĂŢARE

Răcire

Însămânţare

Repartizare în ambalaje mici

Fermentare

Prerăcire

Răcire

Depozitare

Omogenizare

Pasteurizare

Răcire

Însămânţare

Fermentare în rezervoare

Prerăcire

Agitare

Repartizare în ambalaje mici

Răcire

Depozitare

##### CULTURI

Nume elev .................

clasa ...........................

data .............................

FIŞA DE AUTOEVALUARE NR. 2

Competenţa: Organizarea procesului tehnologic de obţinere a produselor

lactate acide

Tema: PRODUSE LACTATE ACIDE

Se acordă din oficiu 3 puncte

Sarcini de lucru:

- Completaţi schema tehnologică de obținere a iaurtului prin procedeul clasic cu operaţiile care lipsesc                                                      (5 p)

- Specificați care este rolul culturilor selecţionate în prepararea iaurtului (2 p)

.............................

###### Procedeul clasic

###### Procedeul cu fermentare

în rezervor

RECEPŢIA CALITATIVĂ ŞI CANTITATIVĂ A LAPTELUI

....................................

Răcire

.............................

Repartizare în ambalaje mici

............................

Prerăcire

...........................

Depozitare

##### CULTURI

TIMP DE LUCRU : 10 MIN

FIŞA DE DOCUMENTARE NR. 7

Competenţa: Supravegherea separării grăsimii din lapte şi

standardizării smântânii

## LAPTE INTEGRAL

Tema: OBŢINEREA SMÂNTÂNII

RECEPŢIE CALITATIVĂ ŞI CANTITATIVĂ

CURĂŢIRE CENTRIFUGALĂ

LAPTE SMÂNTÂNIT

SMÂNTÂNIRE

SMÂNTÂNĂ

NORMALIZARE

PASTEURIZARE - DEZODORIZARE

RĂCIRE

RĂCIRE 18-220 C

RĂCIREA 4-60 C

MAIA DE PRODUCŢIE

# MATURARE FIZICĂ

4-60 C

# MATURARE

# BIOCHIMICĂ

DOZARE ÎN RECIPIENTE

RĂCIRE

10-140 C

DOZARE ÎN RECIPIENTE

DEPOZITAREA

4-60 C

MATURARE FIZICĂ 5-60 C/24 h

SMÂNTÂNĂ DULCE

depozitare

## SMÂNTÂNĂ FERMENTATĂ

FIŞA DE DOCUMENTARE NR. 8

Competenţa: Supravegherea operaţiei de batere a smântânii

Tema: OBŢINEREA UNTULUI

## LAPTE INTEGRAL

RĂCIREA

MATURARE FIZICĂ

MATURARE BIOCHIMICĂ

BATERE

# UNT

SPĂLAREA

MALAXAREA

AMBALAREA

RECEPŢIE CALITATIVĂ ŞI CANTITATIVĂ

LAPTE SMÂNTÂNIT

MAIA

DE

PRODUCȚIE

DEPOZITAREA

CURĂŢIRE CENTRIFUGALĂ

SMÂNTÂNIRE

NORMALIZARE

PASTEURIZARE

ZARĂ

## UNT

FIŞA DE DOCUMENTARE NR. 9

Competenţa: Supravegherea operaţiei de batere a smântânii

Tema: OBŢINEREA UNTULUI

2.PROCEDEE PRIN CONCENTRARE, în care caz globulele de grăsime din smântână sunt concentrate printr-o smântânire suplimentară, concentrarea fiind urmată de un tratament mecanic.

1.PROCEDEE PRIN AGLOMERARE, în care caz globulele de grăsime din smântână sunt reunite şi aglomerate sub formă de granule care se sudează prin malaxare. Procedeele prin aglomerare se pot realiza discontinuu în putine metalice sau continuu în instalaţiile Fritz, Ahlborn, Alfa-Laval, Simon, Westfalia etc.;

Se cunosc trei procedee care permit realizarea inversării de faze :

3.PROCEDEELE PRIN COMBINARE urmăresc ca printr-un tratament mecanic violent să se obţină o smântână destabilizată, care prin centrifugare se separă în două faze: faza grasă cu 80 – 90% grăsime şi plasmă. Faza grasă poate fi tratată termic sub vid, concentrată şi degazată. Untul finit se obţine prin combinarea grăsimii cu apă (se adaugă şi sare) şi în continuare se procedează la solidificarea grăsimii şi la emulsionarea apei adăugate.

FACTORII CARE INFLUENŢEAZĂ BATEREA SMÂNTÂNII

Baterea smântânii depinde de proprietăţile fizico-chimice ale smântânii şi de parametrii tehnologici folosiţi în procesul de batere.

Conţinutul de grăsime al smântânii

Acitatea smântânii.

Temperatura de batere.

Gradul de umplere a putineului

Debitul de smântână

Construcţia putineului şi turaţia lui

Viteza de batere.

proprietăţile fizico-chimice ale smântânii

Parametrii tehnologici

folositi la batere

FACTORII DE BATERE

FIŞA DE DOCUMENTARE NR. 9

Competenţa: Conducerea operaţiilor de spălare şi malaxare a untului

Tema: OBŢINEREA UNTULUI

SCOPUL OPERAŢIEI DE SPĂLARE A UNTULUI

Îndepărtarea picăturilor de zară

Creşterea conservabilităţii

Îndepărtarea mirosului neplăcut

SCOPUL OPERAŢIEI DE SPĂLARE A UNTULUI

PROCEDEE DE SPĂLARE

Spălarea untului în putinei.

Spălarea untului în instalaţiile cu funcţionare continuă.

Temperatura apei de spălare trebuie să fie de 1 – 5oC, maxim 12 oC

SCOPUL OPERAŢIEI DE MALAXARE

transformarea boabelor de unt într-o masă omogenă

dispersarea şi repartizarea uniformă a picăturilor de apă

eliminarea excesului de apă

reglarea conţinutului de apă în unt

Nume elev .................

clasa ...........................

data .............................

FIŞA DE LUCRU NR. 3

Competenţa: Supravegherea operaţiei de batere a smântânii

Tema: OBŢINEREA UNTULUI

Sarcini de lucru :

1. Completaţi schemele de mai jos:

- Factorii care influenţează baterea smântânii

Conţinutul .........................

.....................................

Temperatura .........................

Gradul de ............................

Debitul ...............................

Construcţia ..........................

proprietăţile ................

............................................

Parametrii ........................

.............................................

FACTORII DE BATERE

- Se cunosc trei procedee care permit realizarea inversării de faze :

....................................................................

......................................................................

......................................................................

TIMP DE LUCRU 15 MIN

| BACTERIE | Organism microscopic unicelular de natură vegetală. |
| --- | --- |
| MAIA | Suspensie de celule active într-un mediu nutritiv , utilizată pentru declanşarea proceselor fermentative |
| UPERIZARE | Procedeu de sterilizare a laptelui prin injecţie directă de abur. |
| PUTINEI | Utilaj folosit pentru transformarea smântânii în unt prin aglomerare discontinuă |
| SPOR | Formă de rezistenţă care apare într-un anumit stadiu de dezvoltare a unor microorganisme şi care păstrează în stare latentă, toate caracterele ereditare ale formei vegetative. Nu poate fi distrus prin pasteurizare. |
| STABILIZATOR | Substanţă care asigură stabilitatea unui sistem |
| PASTEURIZARE | Tratament termic la temperaturi sub 100° C care are ca scop distrugerea microorganismelor patogene din produs. Prin pasteurizare nu se distrug decât formele vegetative ale microorganismelor |
| STERILIZARE | Tratament termic la temperaturi peste 100° C care are ca scop distrugerea microorganismelor inclusiv a sporilor acestora |
| TITRARE | Operaţie de laborator utilizată pentru a determina cantitatea de substanţă conţinută într-o soluţie |
| TITRU | Cantitate în grame, dintr-un element sau compus conţinută într-un mililitru de soluţie |
| LAPTE COLOSTRAL | Laptele din primele zile de lactaţie |
| VITAMINE LIPOSOLUBILE | Vitamine solubile în grăsimi |
| VITAMINE HIDROSOLUBILE | Vitamine solubile în apă |
| ZER | Subprodus rezultat la fabricarea brânzeturilor |
| ZARĂ | Subprodus rezultat la transformarea smântânii în unt |
| LECITINĂ | Lipidă fosforată care se găseşte în gălbenuşul de ou şi ţesutul nervos |
| AMINOACIZI | Substanţe organice, componenţi ai proteinelor, care se găsesc liberi în cantităţi mici în organismele vieţuitoarelor |
| PEPTIDE | Substanţe chimice rezultate din desfacerea hidrolitică a proteinelor. |
| DROJDII | Colonii de ciuperci microscopice unicelulare care produc fermentaţia alcoolică |
| MUCEGAIURI | Ciuperci saprofite sau parazite, care se dezvoltă pe suprafaţa unor substanţe organice, |
| BACTERII PATOGENE | Bacterii care pot provoaca boli |
| SIMBIOZĂ | Relaţie între două sau mai multe organisme care se dezvoltă favorabil într-un habitat comun |
| ACTIVITATE BACTERIOSTATICĂ | Activitate de împiedicare a dezvoltării bacterilor |
| ACTIVITATE BACTERICIDĂ | Activitate de distrugere a bacterilor |
| LAPTE CRUD INTEGRAL | Lapte proaspăt muls care nu a suferit nici un tratament termic |
| PROTEINE | Substanţă organică alcătuită din carbon, hidrogen, oxigen, azot, sulf etc., care intră în componenţa protoplasmei celulelor animale şi vegetale, îndeplinind în organism funcţii variate fundamentale. |
| LIPIDE | Substanţe organice din grupa esterilor de acizi graşi şi alcooli, care prin oxidarea lor produc căldura organismului. Se mai numesc şi grăsimi |
| GLUCIDE | Substanţe organice care intră în compoziţia protoplasmei; hidraţi de carbon. Se mai numesc şi zaharuri |
| LACTENINE | Anticorpi care inhibă dezvoltarea microorganismelor din laptele proaspăt muls |
| LAPTE HIPOPROTEIC | Lapte preparat prin concentrarea laptelui smântânit |

# Modulul ,,OBŢINEREA PRODUSELOR LACTATE PROASPETE”  face parte din curriculum-ul pentru clasa  a XI-a prin care se asigură formarea profesională în calificările de nivel 3.

Modulul are alocat 2 credite şi se desfăşoară prin parcurgerea a 90 de ore din care:

- 30 ore pentru teorie

- 60 ore pentru laborator.

Pentru sarcinile ce urmează a fi realizate de elevi, s-au avut în vedere atât competenţele subordonate unităţii de competenţă “OBŢINEREA PRODUSELOR LACTATE PROASPETE”, dar şi competenţe specifice abilităţilor cheie. S-au avut în vedere, de asemenea, şi stilurile de învăţare ale elevilor (auditiv, vizual, practic).

Profesorul trebuie să cunoască particularităţile colectivului de elevi şi stilurile de învăţare ale acestora pentru reuşita centrării pe elev a procesului instructive educativ; el poate adapta materialele în raport cu cerinţele clasei şi cu specificul calificării, utilizând activităţi variate de învăţare şi, în special, cu caracter aplicativ.

Materialele de învăţare propuse sunt uşor de citit şi de înţeles, informaţiile şi cerinţele sunt formulate într-un limbaj adecvat nivelului elevilor, accesibil şi susţinut prin exemple sugestive şi prin imagini.

Folosirea metodelor centrate pe elev ca metode de participare activă a acestora în procesul de învăţare au rolul să genereze contexte în care se manifestă diferenţe ca şi în activitatea reală şi dau posibilitatea participării active la experienţe de viaţă şi lucrul în grup.

Elevilor li se va permite să aplice propriul lor mod de înţelegere a conţinutului realizând proiecte, portofolii, discuţii în grup.

Se pot realiza, individual sau în grup, teme de proiecte specifice modulului.

Elevul poate fi integrat în evaluarea activităţilor sale, consolidând astfel, capacitatea de a se autoevalua şi mărind gradul de transparenţă a acordării notelor.

Procesul de evaluare pe parcursul anului şi evaluarea finală trebuie să urmărească gradul de dobândire a competenţelor şi nu nivelul de cunoştinţe acumulate. Cunoştinţele ştiinţifice nu reprezintă decât cadrul în care se dezvoltă competenţele.

Pe parcursul anului elevul trebuie să fie supus evaluării prin probe de evaluare diferite, în momente diferite, iar rezultatul final al evaluării (atingerea competenţelor) va avea în vedere progresul realizat de acesta.

Evaluarea trebuie să fie un proces continuu şi sumativ referindu-se în mod explicit la criteriile de performanţă şi la condiţiile de aplicabilitate ale acestora, corelate cu tipul de evaluare specificat în Standardul de Pregătire Profesională pentru fiecare competenţă.

Pe parcursul derulării modulului profesorii vor avea următoarele sarcini:

      - îndrumarea activităţii de învăţare

      - oferirea de alternative în rezolvarea problemelor

      - oferirea de informaţii  referitoare la resurse, timp, etc.

      - observarea activităţii elevilor, a abilităţilor dobândite, comunicarea în cadrul grupului

      - evaluarea secvenţială

      - evaluarea finală - dobândirea competenţelor, etc.

Formarea profesională pentru elevii cu cerinţe educaţionale speciale se va realiza prin aplicarea de :

- programe individualizate pe grupe de nivel

- programe care facilitează comunicarea şi relaţionarea în activităţile de la clasă şi instruire practică

- programe suplimentare de instruire pentru atingerea competenţelor

- dotarea suplimentară a atelierelor de lucru (instruire practică, laborator tehnologic) cu mobilier adecvat fiecărui tip de deficienţă

- folosirea limbajelor specifice pentru transmiterea cunoştinţelor pentru elevii cu deficienţe vizuale sau auditive

Recomandări:

Pe baza fişelor de documentare prezentate s-au elaborat modele de fişe de lucru,  fişe de evaluare, studii de caz , fişe de autoevaluare etc, pe care le găsiţi la Activităţi de învăţare. Folosind aceste modele, puteţi crea propriile fişe de lucru şi pentru conţinuturile ce nu au putut fi atinse în acest material.

Fişele se vor introduce în portofoliul elevilor.

ATENŢIE

- Prezentul Auxiliar Didactic nu acoperă toate cerinţele cuprinse în Standardul de Pregătire Profesională al calificărilor pentru care a fost realizat.

- Auxiliarul Didactic poate fi folosit în procesul de predare – învăţare – evaluare al elevilor.

- Evaluarea elevilor trebuie însă efectuată prin validarea integrală a competenţelor din Standardul de Pregătire Profesională prin probe de evaluare conform celor prevăzute în standardul respectiv

ÎN ATENŢIA PROFESORULUI !

Elevul va avea la sfârşitul modulului un portofoliu alcătuit din fişele de lucru, fişe de autoevaluare şi evaluare rezolvate

Fişele de rezumat ale modulului oferă cadrelor didactice şi elevilor mijloace de înregistrare a progresului.

Elevii ar trebui de asemenea să fie încurajaţi să îşi asume răspunderea pentru procesul de învăţare. Elevul care îşi asumă responsabilitatea pentru aspecte ce ţin de înregistrare pot contribui la acest obiectiv.

Fişă de rezumat

| Modulul: OBŢINEREA PRODUSELOR LACTATE PROASPETE |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numele elevului: |  |  |  |  |  |  |  |
| Data începerii: |  |  |  | Data finalizării: |  |  |  |
| Competenţe |  | Activitate de învăţare |  |  | Data îndeplinirii |  | Verificat |
| COMPETENŢA 1. Analizarea cantitativă a laptelui |  | Denumirea sau altă precizare referitoare la activitatea de învăţare |  |  | Data la care obiectivul învăţării a fost îndeplinit |  | Semnătura profesorului |
| COMPETENŢA 2. Supraveghează prepararea produselor lactate acide |  |  |  |  |  |  |  |

FIŞĂ DE REZUMAT DE ACTIVITATE

| Competenţă | Activitate de învăţare | Obiectivele învăţării | Realizat (data) |
| --- | --- | --- | --- |
| COMPETENŢA 1. Organizarea procesului tehnologic de obţinere a laptelui de consum |  | 1. Să analizeze cantitativlaptele |  |
|  |  | 2. Să supravegheze curăţirea, răcirea şi depozitarea laptelui |  |
|  |  | 3. Să conducă standardizarea şi igienizarea laptelui |  |
|  |  | 4. Să organizeze ambalarea şi depozitarea laptelui |  |
|  | Comentariile elevului - Ce ai învăţat cu uşurinţă din această activitate? _____________________________________________________________ - Unde ai întâmpinat dificultăţi ? - Ce consideri că mai ai de învăţat despre această activitate |  |  |
|  | Comentariile profesorului - Aspecte pozitive din activitatea elevului ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ - Aspecte care necesita continuarea învăţării: ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ - Idei ale elevului despre cum i-ar place să-şi urmeze obiectivele învăţării ___________________________________________________________ __________________________________________________________ |  |  |

Înregistrările exacte reprezintă un aspect important al administrării procesului de învăţare, şi poate de asemenea ajută la informarea şi motivarea elevilor. Elevii ar trebui să fie încurajaţi să-şi evalueze propriul proces de învăţare comentând cu privire la arii care le-au plăcut sau nu la un anumit subiect. Aceste comentarii pot oferi cadrelor didactice informaţii valoroase referitoare la arii care cauzează dificultăţi elevilor.

Elevii ar trebui de asemenea să fie încurajaţi să îşi asume răspunderea pentru procesul de învăţare.

Fişa de rezumat ajută la motivarea elevilor oferindu-le o indicaţie vizuală clară a progresului pe care l-au făcut.

## FIŞĂ DE DESCRIERE A ACTIVITĂŢII

UNITATEA DE COMPETENŢĂ TEHNICĂ GENERALĂ  :

OBŢINEREA PRODUSELOR LACTATE PROASPETE

Tabelul următor detaliază exerciţiile incluse în unitatea de competenţă.

Numele elevului ..................................................

Clasa.................................................................

Data începerii unităţii de competenţă               Data promovării unităţii de competenţă

.................................................                            .................................................

| COMPETENŢA | TIPUL/NR. APLICAŢIEI | TITLUL | REALIZAT |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Organizează procesul tehnologic de obţinere a laptelui de consum |  |  |  |
| 2. Supraveghează prepararea produselor lactate acide |  |  |  |
| 3. Aplică instrucţiunile tehnologice de preparare a sortimentelor de smântână |  |  |  |
| 4. Conduce procesul tehnologic de obţinere a untului |  |  |  |

#### FIŞĂ DE PROGRES ŞCOLAR

Este un instrument detaliat de înregistrare a progresului elevilor. Pentru fiecare elev se pot realiza mai multe astfel de fişe pe durata derulării modulului, acestea permiţând evaluarea precisă a evoluţiei elevului, furnizând în acelaşi timp informaţii relevante pentru analiză.

Modulul (unitatea de competenţă)	: OBŢINEREA  PRODUSELOR  LACTATE  PROASPETE

Numele elevului : .....................................

Numele profesorului :......................................................

| Competenţe care trebuie dobândite | Data | Activităţi efectuate | Data | Aplicare în cadrul unităţii de compe-tenţă | Evaluare |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Bine | Satis-făcă-tor | Refa-cere |
| Organizează procesul tehnologic de obţinere a laptelui de consum |  |  |  |  |  |  |  |
| Supraveghează prepararea produselor lactate acide |  |  |  |  |  |  |  |
| Aplică instrucţiunile tehnologice de preparare a sortimentelor de smântână |  |  |  |  |  |  |  |
| Conduce procesul tehnologic de obţinere a untului |  |  |  |  |  |  |  |
| ### Comentarii |  |  |  |  |  |  |  |

REZOLVAREA FIŞEI DE AUTOEVALUARE NR. 1

Competenţa : Conducerea standardizării şi igienizării laptelui

Tema: LAPTELE DE CONSUM

Se acordă din oficiu 2 puncte, timp de lucru 20 min;

Sarcini de lucru:

1.Completati spaţiile libere din afirmaţiile de la exerciţiul 1           ( 6 x 0,5=3 puncte)

2. Rezolvati problema de la exerciţiul nr. 2                                     ( 5 puncte )

Exerciţiul 1

STANDARDIZAREA LAPTELUI este operaţia tehnologică prin care laptele este adus la conţinutul de grăsime dorit. Aceasta se poate face prin adaos de grăsime    sau extragerea grăsimii (smântânii)

IGIENIZAREA LAPTELUI  se face prin ……………………………………………………………. Adică o ……………………………………………………………………………………………….. în urma căreia sunt distruse …………………………………………………………………………………………………

Exerciţiul 2.

- sus, in stanga, continutul de grasime al laptelui integral (ex. 3,5);

- jos, in stanga, continutul de grasime al laptelui smantanit (ex. 0,1);

- in centrul, continutul de grasime dorit (ex.2,8);

- sus, in dreapta, diferenta cifrelor dupa diagonala (2,5-0,1=2,4);

- jos, in dreapta, diferenta cifrelor tot dupa diagonala (ex. 3,2-2,5=0,7);

2,8

3,5                                2,7 	 nr. de parti din lapte integral folosit la                           normalizare;

-			     +

0,1			      0,7  nr. de parti din lapte smantanit folosit la

normalizare

3,4			      3,4  totalul partilor;

1000 l …………. 2,7

x    ………….  0,7

x =  1000×0,7   =260 l lapte smantanit cu 0,1% grasime.

2,7

Cantitatea de lapte normalizat va fi egala cu:

Ln=Li+Ls

Ln=1000+260=1260 l lapte normalizat cu 2,8% grasime.

Ln - cantitatea de lapte normalizat;

Li - cantitatea de lapte integral;

Ls- cantitatea de lapte smantanit.

REZOLVAREA FIŞEI DE AUTOEVALUARE NR. 2

Competenţa : Organizarea procesului tehnologic de obţinere a produselor

lactate acide

Tema: PRODUSE LACTATE ACIDE

Se acordă din oficiu 3 puncte

Sarcini de lucru :

- Completaţi schema tehnologică de obtinere a iaurtului prin procedeul clasic cu operaţiile care lipsesc                                                      (5 p)

- Specificati care este rolul culturilor selecţionate în prepararea iaurtului (2 p)

Pasteurizare

###### Procedeul clasic

###### Procedeul cu fermentare

în rezervor

RECEPŢIA CALITATIVĂ ŞI CANTITATIVĂ A LAPTELUI

#### CURĂŢARE

Răcire

Însămânţare

Repartizare în ambalaje mici

Fermentare

Prerăcire

Răcire

Depozitare

##### CULTURI

- Culturile selecţionate au rolul de a fermenta laptele si de a imprima iaurtului gustul si aroma specifice

PRODUSE LACTATE ACIDE

Definiţia produselor lactate acide.

Produsele lactate acide sunt produse lacto-acide ce se obţin prin fermentarea laptelui cu culturi de bacterii lactice; în unele cazuri, bacteriile  lactice sunt asociate cu anumite specii de drojdii, imprimând produsului o fermentaţie mixtă (lactică şi alcoolică).

Importanţa produselor lactate acide

Consumul de produse lactate acide produce o îmbunătăţire a microflorei intestinale , deoarece  bacteriile  lactice determină o inhibare a bacteriilor de putrefacţie dăunătoare organismului.

În ultimul timp, produsele lactate acide se asociază tratamentului cu antibiotice, deoarece aportul masiv de  bacterii lactice reface microflora intestinală naturală, distrusă de antibiotice.

Sortimente de produse lactate acide.

Cele mai răspândite produse lactate acide sunt:

- Iaurtul

- Laptele bătut( sana)

- Chefirul.

Schema tehnologica de obtinere a iaurtului

#### TEHNICA OBŢINERII CULTURILOR DE PRODUCŢIE

Din cultura selecţionată se obţin, prin treceri succesive, culturi de laborator: cultura primară, cultura secundară şi cultura terţiară după următoarea schemă:

Maia primară

Maia secundară

Maia terţiară

Maia terţiară de producţie

Maia cuaternară de producţie

Maia cuaternară de însămânţare

Maia de ziua a 5-a de producţie

Cultura selecţionată se însămânţează în prima zi în trei eprubete cu lapte pasteurizat. A doua zi prima eprubetă se păstrează ca rezervă, în cazul în care se produce ulterior o infectare; a doua eprubetă se însămânţează în mai multe baloane cu lapte pasteurizat; a treia eprubetă este folosită la însămânţarea altor eprubete cu lapte pentru a putea fi folosite din nou la însămânţare pentru obţinerea culturilor secundare.

Baloanele se termostatează o zi la 40C, după care sunt folosite la însămânţarea culturii terţiare de producţie. Culturile terţiare se obţin în aparatul pentru culturi pure de laborator tip TAPC 4X3 l format din patru recipiente din oţel inoxidabil, cu capacitatea de 2-5 l prevăzut cu dispozitiv automat pentru reglarea temperaturii

Cantităţi mari de culturi de producţie se obţin în aparate cu o capacitate de 100-600 l (fig. 2). Ele au o formă cilindrică, cu pereţi dubli pentru încălzire sau răcire, fiind prevăzute cu agitator şi termometru.

Bacterii starter utilizate în biotehnologia produselor lactate fermentate

Conform noilor concepte moderne privind extinderea producerii pe scară largă a alimentelor funcţionale, numeroşi oameni de ştiinţă, pediatri, fiziologi şi nutriţionişti consideră diferitele tipuri de lapte fermentat ca fiind produse din această categorie, ce beneficiază de activitatea biochimică complexă a culturilor de microorganisme, între care speciile dominante sunt bacteriile lactice.

Numeroase studii au demonstrat că prin consumul de produse lactate fermentate se pot obţine beneficii majore pentru sănătate. Acestea sunt induse atât de celulele microbiene, care ingerate şi menţinute viabil induc modificări şi influenţe pozitive în mediul intestinal, cât şi de metaboliţii formaţi prin activitatea lor fermentativă în laptele utilizat ca substrat.

Produsele lactate fermentate tradiţionale, cum sunt iaurtul sau laptele acidofil, sunt produse a căror tehnologie este bine coordonată beneficiind de activitatea unor bacterii specifice, utilizate în monocultură sau culturi multiple diverse. Taxonomia şi morfologia acestor bacterii sunt bine cunoscute, ceea ce face ca ele să fie uşor de detectat şi diferenţiat.

Recent s-a dezvoltat generaţia nouă de produse lactate acide, pentru realizarea cărora alături de culturile tradiţionale sunt utilizate bacterii lactice cu proprietăţi fermentative şi fiziologice specifice, unele cu proprietăţi profilactice, cum sunt de exemplu specii ale genului Bifidobacterium, Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus casei etc., cunoscute sub denumirea de culturi probiotice.

Ca urmare a particularităţilor metabolice şi tehnologice ale acestor microorganisme, diferite de cele ale culturilor tradiţionale, a fost necesară elaborarea unor proceduri specifice de producţie şi control care prevăd:

  - monitorizarea evoluţiei fiecărei specii pe parcursul procesului de fabricaţie;

  - controlul interacţiunilor dintre diferitele specii aflate în culturi multiple;

  - adoptarea unor proceduri selective şi cât mai eficiente pentru diferenţierea speciilor.

Principalele grupe de bacterii ce se regăsesc în compoziţia culturilor starter utilizate pentru producerea produselor lactate fermentate sunt prezentate în tabelul de mai jos:

Bacterii starter pentru produsele lactate fermentate şi rolul lor biotehnologic                                        (Tzanetaki, 1999)

| Genul | Tip de PLF | Produse de metabolism |
| --- | --- | --- |
| Lactobacillus |  |  |
| L. delbrueckii subsp.delbrueckii | Băuturi fermentate lactic | Acid lactic |
| L. delbrueckii subsp.lactis | Băuturi fermentate lactic | Acid lactic |
| L. delbrueckii subsp.bulgaricus | Iaurt; Produse lactate tradiţionale în Bulgaria | Acid lactic + Aldehidă acetică |
| L. helveticus | Chefir; Cumâs | Acid lactic |
| L. acidophilus | Lapte acidofil; Chefir | Acid lactic |
| L. paracasei subsp. paracasei | Băuturi fermentate lactic | Acid lactic |
| L. rhamnosus | Chefir | Acid lactic |
| L. plantarum | Chefir | Acid lactic |
| L. kefir | Chefir | Acid lactic |
| L. kefiranofaciens | Chefir | Acid lactic |
| L. brevis | Chefir | Acid lactic + CO2 |
| L. fermentum | Chefir | Acid lactic + CO2 |
| Lactococcus |  |  |
| L. lactis subsp. lactis | Lapte bătut; Chefir | Acid lactic |
| L. lactis subsp. cremoris | Lapte bătut; Chefir | Acid lactic |
| L. lactis subsp. diacetylactis | Lapte bătut; Chefir | Diacetil + Acid lactic |
| Streptococcus |  |  |
| S. thermophilus | Iaurt | Acid lactic + Aldehidă acetică |
| Leuconostoc |  |  |
| L. mesenteroides subsp. mesenteroides | Chefir | Diacetil + Acid lactic |
| L. mesenteroides subsp. Cremoris | Chefir | Diacetil + Acid lactic |
| L. mesenteroides subsp. dextranicum | Chefir | Diacetil + Acid lactic |
| Bifidobacterium |  |  |
| B. adolescentis | Băuturi fermentate lactic | Acid lactic + Acid acetic |
| B. bifidum | Produse provenite din iaurt | Probiotic |
| B. breve |  | Probiotic |
| B. infantis |  | Probiotic |
| B. longum |  | Probiotic |
| Pediococcus |  |  |
| P. acidilactici | Biokys | Acid lactic |
| P. pentosaceus |  |  |

PROPRIETĂŢI BIOCHIMICE ALE BACTERIILOR

UTILIZATE LA FABRICAREA PRODUSELOR LACTATE FERMENTATE

Metabolismul glucidelor

Bioconversia lactozei în acid lactic, prin activitatea culturilor starter de bacterii lactice, reprezintă procesul metabolic care iniţiază şirul de transformări biochimice ce concură la

realizarea produselor lactate fermentate.

Acumularea acidului lactic induce consecinţe tehnologice deosebite, atât pentru procesarea materiei prime, cât şi pentru definirea caracteristicilor nutritive şi senzoriale şi a stabilităţii microbiologice a produsului finit, care se concretizează prin stimularea activităţii metabolice a microorganismelor utile şi efectul bioconservant.

Randamentul în acid lactic reprezintă principalul indicator al activităţii culturilor starter. Aceasta este dependentă, în primul rând, de proprietăţile biotehnologice ale culturii starter, dar şi de condiţiile fizico-chimice şi biologice în care aceasta trebuie să acţioneze.

Producerea substanţelor de aromă

Prin activitatea lor metabolică asupra componentelor laptelui, bacteriile lactice produc acizi organici, animoacizi, esteri, peptide, compuşi carbonilici, alcooli, aldehidă acetică, diacetil şi acetoină, care contribuie la definirea caracteristicilor senzoriale ale PLF.

Caracteristici biotehnologice particulare ale unor culturi starter comerciale

Cunoscute de foarte multă vreme produsele lactate fermentate tradiţionale au fost create în principal pentru a stabiliza microbiologic şi biochimic laptele pentru a diversifica gama de produse lactate, care în timp au evoluat şi s-au transformat în alimente funcţionale, cu valoare nutriţională şi proprietăţi deosebite în in vivo.

Alături de microbiota specifică, utilă, culturile starter joacă un rol primordial în definirea caracteristicilor calitative nutriţionale ale produselor lactate fermentate, determinând tipul de proces fermentativ şi produşii finali ai fermentaţiei.

Utilizarea culturilor starter selecţionate, a căror metabolism poate fi coordonat prin dimensiunea inoculului şi reglarea condiţiilor fizico-chimice de activitate, reprezintă garanţia unor procese reproductibile, pentru obţinerea de produse cu proprietăţi care să satisfacă cerinţele de calitate şi preferinţele consumatorilor.

În cele ce urmează se prezintă principalele caracteristici fenotipice şi tehnologice ale unor tulpini industriale ce se regăsesc în compoziţia unor culturi starter comerciale.

#### ALIMENTE FUNCŢIONALE -  probiotice

Probioticele sunt microorganisme vii, care ajung în intestine în formă activă şi într-un număr suficient pentru a exercita beneficii pentru sănătate.

Alimentele probiotice sunt produse alimentare care conţin microorganisme probiotice într-un număr suficient de mare pentru a produce efecte probiotice când aceste alimente sunt ingerate.

Din aceste definiţii rezultă o serie de caracteristici ale microorganismelor probiotice, în special lactobacili şi bifidobacterii, considerate drept criterii de selecţie a tulpinilor utilizate la fabricarea produselor lactate fermentate.

- Microorganismele probiotice trebuie să fie corespunzătoare (nepatogene, netoxice) pentru consumul uman. Testele de toxicitate trebuie efectuate ca pentru produsele farmaceutice.

- Pe de altă parte, microorganismele probiotice trebuie să corespundă tehnologic. Ele nu trebuie să afecteze gustul, aspectul şi/sau textura produsului şi trebuie să supravieţuiască în alimentul probiotic într-o concentraţie suficient de mare până la consum. În mod obişnuit este menţionat un conţinut minim de cel puţin un milion (106) celule de bacterii vii pe gram de produs (respectiv, o doză zilnică de 108 bacterii).

- Microorganismele probiotice trebuie să fie suficient de tolerante la acizii din stomac şi bilă şi să reziste la enzimele digestive astfel încât să supravieţuiască la trecerea prin stomac şi intestinul subţire într-o proporţie adecvată (între 5 şi 50%). Capacitatea de a adera la mucoasa intestinală sau producerea de substanţe care inhibă dezvoltarea bacteriilor dăunătoare, fără a avea efect nociv asupra microflorei intestinale endogene a organismului uman, favorizează adaptarea bacteriilor probiotice la ecosistemul gastro-intestinal.

EFECTELE FIZIOLOGICE ALE PRODUSELOR LACTATE ACIDE

La începutul secolului XX, Mecinikov a evidenţiat importanţa microflorei lactice intestinale în lupta contra diareelor la sugari, unor afecţiuni intestinale ale adultului şi în asigurarea unei stări de sănătate optime. El a emis ipoteza că populaţiile care consumă o cantitate mare de produse lactate acide posedă o sănătate bună şi au o longevitate mai mare. Totuşi, numeroase personalităţi au infirmat aceste ipoteze susţinând că bacteriile lactice exogene nu pot depăşi nivelul stomacului, în special la om. La Congresul al VIII-lea de Nutriţie de la Praga, profesorul Franklin a comunicat ca 30-40% din bacteriile lactice ingerate depăşesc stomacul şi se dezvoltă în prima parte a intestinului pentru a dispare în cecum. Trémolières a ajuns la aceleaşi concluzii folosind bacterii lactice marcate cu 14C. Bacteriile lactice cele mai rezistente la tranzitul stomacal s-au dovedit lactobacilii şi streptococii prezenţi permanent în cavităţile rino-faringiene şi glandele salivare şi care îşi pot datora originea şi microflorei unor legume, fructe sau produse de prelucrare.

Cercetările din ultimele decenii au evidenţiat rolul complex al florei bacteriene intestinale. Ea se află în strânsă interacţiune cu intestinul gazdei, prin competiţia reciprocă de utilizare a substanţelor nutritive, modificări de pH şi potenţial redox, sinteză de factori de creştere, acţiuni enzimatice şi de transmitere a rezistenţei la antibiotice (Brad Segal – Tehnologia alimentelor de protecţie, Editura Ceres). Principalele efecte fiziologice sunt următoarele:

- rol digestiv şi metabolic. Participă la digestia amidonului şi a altor glucide, chiar a celulozei, cu producere de acizi organici şi gaze. În perioada de alăptare, bacteriile lactice, prin producere rapidă a acidului lactic micşorează pH-ul tractului intestinal până la ileon. Animalele tinere, alăptate natural sunt rar victime ale accidentelor digestive deoarece bacteriile lactice se găsesc în permanenţă la suprafaţă şi în canalul mamelelor. Administrarea de antibiotice în primele trei săptămâni de la naştere determină o creştere a mortalităţii animalelor tinere în proporţie de 3-10%, ca urmare a distrugerii microflorei lactice intestinale. Dacă animalele prezintă accidente digestive de tip diareic, prin utilizarea bacteriilor lactice sau a produselor care conţin bacterii lactice, aceste accidente dispar în două, trei zile. Bacteriile intestinale sintetizează toate vitaminele hidrosolubile (cu excepţia vitaminei C) şi vitamina K intervenind în absorbţia şi asimilarea lor. Aceste vitamine asigură totodată o autostimulare a florei lactice şi facilitează dezvoltarea ei în detrimentul germenilor indezirabili;

- flora intestinală produce “turnoverul” acizilor biliari în produşi deconjugaţi, în special în acid dezoxicolic şi acid litocolic şi micşorează absorbţia lipidelor;

- funcţie de apărare şi participare la echilibrul imunologic. Flora normală, care conţine bacterii lactice, se opune dezvoltării anormale a germenilor patogeni sau putrefianţi prin acidifierea mediului sau secreţia de substanţe antibiotice specifice. Lactobacilii au acţiune antagonistă foarte puternică faţă de numeroase bacterii din tubul digestiv, prin acţiunea sinergică a mai multor factori: aciditate, antibiotice, secretarea de vitamine cu rol autostimulant şi prin fenomene imunitare induse la gazdă. Antibioticul produs de Lactobacillus acidophylus a fost numit acidolină şi are o acţiune inhibitoare foarte netă asupra bacteriilor patogene. Streptococii lactici au acţiune inhibitoare marcantă asupra stafilococilor, salmonelelor şi faţă de Candida albicans;

- menţinerea morfologiei normale a intestinului. Animalele axenice prezintă leziuni degenerative cunoscute sub denumirea de "inflamaţie fiziologică";

- modificarea microflorei prin predominarea clostridiilor faţă de bacteriile lactice poate conduce la dereglări fiziologice deosebite, printre care şi dezvoltarea maladiei canceroase. Cercetări epidemiologice au stabilit că există o corelaţie semnificativă între alimentaţia de "tip occidental" care favorizează creşterea densităţii lui Clostridium paraputrificum, mărirea concentraţiei acizilor biliari şi riscul faţă de cancerul colonorectal. Ca urmare a efectelor favorabile demonstrate, bacteriile lactice, au căpătat o largă dezvoltare în produsele lactate fermentate, în special în cazul iaurtului.

Majoritatea culturilor de bacterii lactice au capacitatea de a sintetiza vitaminele din grupa B şi, ca urmare, în produsele fermentate se găsesc cantităţi mai mari de: acid folic, niacină, biotină, acid pantotenic, piridoxină, ciancobalamină, comparativ cu în laptele proaspăt. Acumularea vitaminelor este funcţie de tipul de cultură, temperatura şi durata de fermentare şi alţi factori.

Acidul lactic, nu numai că participă la formarea gustului specific al produselor dar prezintă implicaţii nutriţionale deosebit de interesante. El micşorează pH-ul intestinal, intensifică activitatea pepsinei, activează secreţia enzimelor digestive şi stimulează acţiunea acestora. Totodată exercită un efect cunoscut de inhibare a microflorei intestinale dăunătoare şi previne apariţia unor procese fermentative nedorite. Suplimentar, el măreşte asimilarea fosforului şi calciului. Formarea lactatului de calciu favorizează o mai bună asimilare a calciului în special la copii. Acest efect este favorizat şi de faptul că scade calciul coloidal şi creşte cantitatea de calciu solubil. În acelaşi timp, prin micşorarea pH-ului, începând de la pH 5,2, legătura organică a fosfatului cu grupările carboxilice ale proteinelor se disociază. Totodată, prin fermentare lactică, fosfaţii bibazici trec în fosfaţi monobazici.

În ultimul timp se acordă atenţie activităţii antitumorale exercitată de produsele fermentate lactic. Cercetările efectuate de Kuhl şi Strauss au arătat că folosirea acidului lactic racemic (9-18 g/zi) sau a iaurtului (750 g/zi) a accelerat însănătoşirea bolnavilor de cancer. Dieta a fost constituită din alimente bogate în proteine, legume şi fructe proaspete, a conţinut puţine lipide şi au fost eliminate complet zahărul produselor dulci şi alcoolul. În experimente pe animale s-a constatat că Lactobacilus acidophylus, L. bulgaricus, L. casei au inhibat creşterea a 180 sarcoame şi 57 carcinoame (Rockstein M., Susman L. – Nutrition Longevity and Aging, Academia Pres, 1986).

Cercetători americani au constatat că utilizarea iaurtului în alimentaţia şoarecilor albi conduce, 24 ore după transplantatul tumorii, la inhibarea înmulţirii celulelor tumorale cu 25-32%. Implantarea intraperitoneală a bacteriilor din iaurt a determinat inhibarea dezvoltării tumorilor, evoluţia lor fiind în funcţie de cantitatea de celule implantate. Activitatea inhibitoare se datorează compuşilor cu greutate moleculară mică care se formează în timpul fermentării şi pot fi separaţi prin dializă. Cercetări recente au evidenţiat faptul că microorganismele prezente în produsele fermentate lactic au proprietatea de a stimula procesele imunitare în mod superior microorganismelor din tractul digestiv. Ca urmare, consumul de produse fermentate lactic determină un import de bacterii lactice în organism, ceea ce favorizează imunitatea. Administrarea de lapte acidofil în hrana şoarecilor a provocat creşterea numărului de limfocite T şi B în pancreas şi timus. După cum se ştie, acestea au un rol important în dezvoltarea imunităţii celulare, imunitate care are implicaţii deosebit de mari în prevenirea cancerului.

Pornind de la constatările că produsele obţinute prin fermentaţie lactică posedă proprietăţi hipocolesterolemiante şi au efecte benefice în afecţiunile cardio-circulatorii, s-a obţinut o gamă largă de produse lactate acide.

- Costin M. si colaboratorii, Produse lactate fermentate , Ed. Academica, Galati, 2006

- Costin M. , Macovei Viorica, Laptele aliment medicament, Ed. Academica, Galati, 2006

- Banu C., Vizireanu C., Procesarea industriala a laptelui, Ed. Tehnica, Bucuresti, 1998

- Banu C. şi colaboratorii, Influenţa proceselor tehnologice asupra calităţii produselor alimentare, Ed. Tehnică, Bucureşti, 1974;

- Banu C. şi colaboratorii, Biotehnologii, Ed. Tehnică, Bucureşti, 1993;

- Segal B. şi colaboratorii, Alimente funcţionale, Ed. Academica, Galaţi

- Segal B. şi Segal R., Tehnologia alimentelor de protecţie, Ed. Ceres, 1991;

- internet