MINISTERUL EDUCAŢIEI CERCETĂRII ŞI TINERETULUI

# Proiectul Phare TVET RO 2005/017-553.04.01.02.04.01.03

MEdCT–CNDIPT / UIP

Materiale de învăţare pentru clasa a XI-a

DOMENIUL: Industrie alimentară

SPECIALIZAREA: TEHNICIAN ANALIZE PRODUSE ALIMENTARE

MODULUL: DETERMÎNAREA VALORII NUTRITIVE A PRODUSELOR ALIMENTARE

NIVEL: 3

Acest material a fost elaborat prin finanțare Phare în proiectul de Dezvoltare instituțională a sistemului de învățământ profesional și tehnic

Noiembrie 2008

AUTORI:

Prof ing . Vîjă Ramona   - Grupul Şcolar Agricol Alexandria

Prof ing . Ştefan Tincuţa- Grupul Şcolar Agricol Alexandria

Consultanţă:

Catinca Scrioşteanu – Expert CNDIPT

Claudia Călinescu    – Expert CNDIPT

Liliana Drăghici       – Expert local

Ivan Mykytyn           – Expert asistentă tehnică

CUPRINS

- Introducere ..................................................................................5

- Unitatea de competenţă - Determinarea valorii nutritive a produselor alimentare ...................................................................................7

- Obiective .......................................................................................7

- Auxiliar curricular pentru elevi .....................................................8

  - FIŞA DE DOCUMENTARE 1 ..................................................9

  - FIŞA DE DOCUMENTARE 2 .................................................10

  - FIŞA DE DOCUMENTARE 3 .................................................11

  - FIŞA DE DOCUMENTARE 4 .................................................12

  - FIŞA DE DOCUMENTARE 5 .................................................14

  - FIŞA DE DOCUMENTARE 6 ..................................................15

  - FIŞA DE DOCUMENTARE 7...................................................16

  - FIŞA DE DOCUMENTARE 8...................................................20

  - FIŞA DE DOCUMENTARE 9...................................................21

  - FIŞA DE DOCUMENTARE 10.................................................22

  - FIŞA DE DOCUMENTARE 11.................................................23

  - FIŞA DE DOCUMENTARE 12.................................................24

  - FIŞA DE DOCUMENTARE 13.................................................25

  - FIŞA DE DOCUMENTARE 14.................................................32

  - FIŞA DE DOCUMENTARE 15.................................................33

  - FIŞA DE DOCUMENTARE16.................................................37

  - FIŞA DE DOCUMENTARE 17 ................................................41

  - FIŞA DE DOCUMENTARE 18.................................................42

  - FIŞA DE DOCUMENTARE 19.................................................45

  - ACTIVITATEA 1 ...................................................................... 18

  - ACTIVITATEA 2 ...................................................................... 19

  - ACTIVITATEA 3....................................................................... 26

  - ACTIVITATEA 4....................................................................... 27

  - ACTIVITATEA 5....................................................................... 28

  - ACTIVITATEA 6....................................................................... 30

  - ACTIVITATEA 7....................................................................... 31

  - ACTIVITATEA 8....................................................................... 34

  - ACTIVITATEA 9....................................................................... 35

  - ACTIVITATEA 10 ....................................................................36

  - ACTIVITATEA 11 ....................................................................39

  - ACTIVITATEA 12.....................................................................40

  - ACTIVITATEA 13.....................................................................43

  - ACTIVITATEA 14.....................................................................44

  - ACTIVITATEA 15.....................................................................46

  - ACTIVITATEA 16.....................................................................47

  - ACTIVITATEA 17 ....................................................................48

  - ACTIVITATEA 18.....................................................................49

  - ACTIVITATEA 19.....................................................................50

  - ACTIVITATEA 20 .....................................................................51

  - ACTIVITATEA 21 .....................................................................52

  - GLOSAR DE TERMENI ......................................................... 54

- Auxiliar curricular pentru profesori ............................................. 55

- Bibliografie ................................................................................... 71

INTRODUCERE

Materialul de învăţare prezent, destinat procesului de formare al elevilor claselor a XI-a, din domeniul de pregătire Industrie Alimentară, calificarea: „TEHNICIAN ANALIZE PRODUSE ALIMENTARE“, nivel 3 de calificare, este constituit din „Auxiliare curriculare pentru profesori“ şi „Auxiliare curriculare pentru elevi“.

Acest document reprezintă un model de materiale de lucru pentru profesori şi elevi, necesar parcurgerii unor conţinuturi din programă in scopul formarii unor competenţe. Aceste auxiliare curriculare pot inlocui parţial manualele.

Auxiliarul nu acoperă toate cerinţele din SPP, iar, după cum se ştie pentru obţinerea certificatului este necesara validarea integrală a cerinţelor din SPP.

Rezultatele activităţilor desfăşurate şi ale evaluărilor, colectate atât de profesor cât şi de elev, trebuie strânse şi organizate astfel încât înformăţiile să poată fi regăsite cu uşurinţă.

... sugestii privind evaluarea, aceasta s-a gândit sub forma unei evaluări formative  pentru notare, iar în vederea atingerii competenţelor s-a gândit o evaluare sumativă.

Nu uitaţi !     O competenţă se evaluează o singură dată !

Competenţe specifice:

- C1- Descrie principiile alimentare – glucide, lipide, protide şi rolul lor în obţinerea  produselor alimentare

- C2-Explică influenţa vitaminelor şi enzimelor în procesele catalitice

- C3-Precizează rolul principiilor alimentare în metabolism

- C4-Determînă valoarea nutritivă a produselor alimentare

- C5-Precizează rolul proceselor biochimice asupra calităţii produselor  alimentare

- C6-Analizează influenţa proceselor de degradare asupra calităţii produselor alimentare

Obiective:

După parcurgerea unităţii de competenţa ,,Determinarea valorii nutritive a produselor alimentare” elevii vor fi capabili să:

- Prezinte structura chimică a glucidelor, protidelor şi lipidelor

- Prezinte proprietăţile fizico-chimice ale glucidelor, lipidelor şi protidelor

- Precizeze importanţa glucidelor, lipidelor şi protidelor în obţinerea    produselor alimentare

- Descrie transformările suferite de alimente în organismul uman

- Explice rolul principiilor alimentare în organismul uman

- Descrie compoziţia chimica a materiilor prime şi produselor   alimentare

- Calculeze valoarea nutritive a produselor alimentare

- Prezinte mecanismul fermentaţiilor: lactică, alcoolica, butirică, propionică, acetica

- Precizeze mecanismul maturării

- Enumere procesele de degradare a materiilor prime şi produselor finite în industria alimentară

- Identifice defectele de calitate ale materiilor prime şi produselor finite în industria alimentara

- Prezinte mecanismul reacţiilor de degradare

Auxiliar curricular pentru elevi

FIŞA  DE DESCRIERE A  ACTIVITĂŢII

Tabelul   următor detaliază exerciţiile incluse în unitatea de competenţă 13, competenţele 1, 2, 3, 4, 5, 6.

Unitatea de competenţă 13

| Competenţa | Sarcina de lucru | Subiect/Obiectiv | Realizat |
| --- | --- | --- | --- |
| C1 | FD1, FD2, FD3, FD4,FD5, FD6 | Structura chimică a glucidelor, protidelor şi lipidelor |  |
| C2 | FD7 FE1 FL2 | Influenţa vitaminelor şi enzimelor în procesele catalitice |  |
| C3 | FD8,FD9, FD10 TE3, FL4,FA5 | Rolul principiilor alimentare în metabolism |  |
| C5 | SC6,PROBLEMATIZAREA7,SC8,TE9,LL10, FO11,TE12 | Rolul proceselor biochimice asupra calităţii produselor alimentare |  |
| C6 | SC13, SC14, REZOLV DE PROBLEME 15, SC16, LL17, LL18, FE19, LL20,PROIECT21 | Influenţa proceselor de degradare asupra calităţii produselor alimentare |  |

Elevul şi-a format competenţa

_____________________________

Data	                                                         Semnătura candidatului

_____________________________

Data		Semnătura evaluatorului

- C1- Descrie principiile alimentare –glucide, lipide, protide şi rolul lor în obţinerea     produselor alimentare

FISĂ DE DOCUMENTARE 1

COMPOZIŢIA CHIMICĂ A ALIMENTELOR

- ALIMENTE

- APĂ

- SUBSTANŢĂ USCATĂ

SUBSTANŢE MÎNERALE

SUBSTANŢE  ORGANICE

- GLUCIDE

- LIPIDE

- PROTIDE

- VITAMÎNE

- ENZIME

- ACIZI ORGANICI

- PIGMENŢI

- SUBSTANŢE TANANTE, ULEIURI ETERICE, ETC

FISĂ DE DOCUMENTARE  2

- Sunt subsţante de bază în alimentaţie.(glichis=dulce)

- Sunt subsţante organice ternare , care conţîn în molecula lor carbon, hidrogen şi oxigen

- Conţîn oxigenul şi hidrogenul în proporţia apei , numîndu-se înpropriu hidraţi de carbon

- Au formula generala Cn(H2O)n

GLUCIDELE

CLASIFICAREA GLUCIDELOR:

- După comportarea la hidroliză :

  - Oze(monoglucide;monozaharide), care nu pot fi hidrolizate

  - Ozide, care hidrolizeaza dand nastere la zaharuri simple

OZELE- Sunt compuşi hidroxicarbonilici ce conţin în molecula lor mai multe grupări hidroxil şi o grupare carbonil.

CLAŞIFICAREA OZELOR:

După numărul atomilor de carbon din molecula:

După natura grupelor funcţionale carbonil

Trioze, teroze,

pentoze, hexoze

Aldoze şi cetoze

FISĂ DE DOCUMENTARE 3

HEXOZELE=ozele care conţin în molecula lor şase atomi de carbon şi corespund formulei generale C6H12O6.

Cele mai importante:glucoza, galactoza şi fructoza

Formulele chimice şi caracteristici  ale hexozelor:

| Hexoza | Formula lîniară | Formula ciclică | Formula de perspectivă | Caracteristici |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Glucoza (gluco- piranoza) |  |  |  | -se mai numeşte dextroză -se găseşte în fructele dulci(struguri) -sub formă de combinaţii se găseşte în zaharoză, mal-toză, amidon, celuloză, glicogen |
| Galactoza (galacto- piranoza) |  |  |  | -nu se găseşte în stare liberă ci numai sub formă de lactoză -este fermentată numai de unele drojdii |
| Fructoza (fructo- furanoza) |  |  |  | -se mai numeşte levuloză -în stare liberă se găseşte în amestec cu glucoza în struguri, miere , suc de fructe coapte -sub formă combinată se găseşte în zahar |

FISĂ DE DOCUMENTARE  4

OZIDE

- Prin hidroliză totala se scindează pana la oze.

- Clasificarea ozidelor:

OZIDE

HOLOZIDE

HETEROZIDE

OLIGOGLUCIDE

POLIGLUCIDE

DIGLUCI-

DE

MALTOZA

UNITARE

MIXTE

GLUCO-ZANI

FRUCTO-ZANI

GALAC-TANI

HEMICELULOZE

SUBSTAN

TE

PECTICE

GUME

MUCILA-

GII

LACTOZA

ZAHAROZA

Fişă de documentare 5

Proprietăţile chimice  ale glicerinelor ( grăsimilor )

1. Hidroliză grăsimilor ( acidă sau enzimatică )

CH2 – O – CO – ( CH2 )2 – CH3                                  CH2 - OH

CH – O – CO – ( CH2 )2 – CH3 +3H2O                       CH-OH +  3CH3 – ( CH2)2COOH

CH2 – O – CO – ( CH2 )2 – CH3                                    CH2 - OH

Tributirina                                                                         glicerina           acid butiric

2. Saponificarea grăsimilor

CH2 – O – CO – ( CH2 )14 – CH3                          CH2 - OH

CH – O – CO – ( CH2 )14 – CH3  + 3NaOH           CH - OH +   3CH3 –( CH2 )14COONa

CH2 – O – CO – ( CH2 )14 – CH3                           CH2 - OH

Tripalmitina                                                                glicerina          palmitat de sodiu

(săpun)

3. Descompunerea termică a grăsimilor la temperaturi de peste 100°C , mai ales a trigliceridelor nesaturate duce la formarea acizilor graşi , aldehidelor , cetonelor , dioxidului de carbon .

Glicerina rezultată prin hidroliză grăsimilor se deshidratează formând acroleina.

Atenţie !

- Acroleina este o substanţă urât mirositoare şi toxică.

Fişă de documentare 6

Proprietăţile fizice ale gliceridelor

Densitate mai mica decât 1.

Insolubile în apă formând emulsii

- solubile în eter,  benzene, cloroform

Punctul de topire depinde de natura acizilor graşi (nu este fix).

Substanţe solide (conţin acizi graşi superiori)

Substanţe lichide (conţin acizi graşi nesaturaţi sau saturaţi ) superiori

Proprietăţile fizice ale gliceridelor ( grăşimilor )

Atenţie !

Grăsimile animale sunt în general solide sau semisolide.

Grăşimile vegetale şînt lichide ( uleiuri ) şi solide.

- C2- Explică influenţa vitaminelor şi enzimelor în procesele catalitice

FIŞA DE DOCUMENTARE 7

Constituie:

Enzimele formate din:

- apoenzima- de natură proteica și coenzima- de natura neproteica

(grupare protetica) care poate fi: vitamine, Cu, Fe

Definiţie: biocatalizatori de natura proteică, secretate de protoplasma celulelor vii şi care măresc viteza reacţiilor biochimice.

ENZIME

CLASIFICARE:

- după locul în care actionează

- extracelulare (exoenzime) - părăsesc celula vie (descompun substanţele complexe în substanţe simple)

proteaze

proteine	aminoacizi

lipaze

lipide		acizi graşi + glicerina

carbohidraze

poliglucide		           monoglucide

- intracelulare (endoenzime) - nu părăsesc celula vie (descompun substanţele simple pătrunse în celula în energie).

- după tipul de reacţie catalizat: hidrolaze, transferaze, izomeraze, liaze, oxidoreductaze, esteraze.

Reacţii hidroliză 	hidrolaze

Reacţii de transfer 	transferaze

Reacţii de izomerizare 	izomeraze

Reacţii                                  	liaze

Reacţii de oxidoreducere 	          oxidoreductaze

Reacţii de esterificare 	esteraze

SPECIFICITATEA ENZIMELOR

De substrat								De reacţie

O enzimă poate acţiona asupra 	O enzimă  transformă substratul

unui singur substrat			numai printr-un singur tip de

reacţie

INFLUENŢA FACTORILOR DE MEDIU ASUPRA ACTIVITĂŢII ENZIMELOR

TEMPERATURA				REACŢIA  MEDIULUI

-optimă- activitate normală				pH optim = 6

-minimă (scăzută)- inhiba enzimele

-maximă- distruge enzimele denaturând

apoenzima

SUBSTANŢELE CHIMICE

ACTIVATORI- activează enzimele (ioni de clor, Mg, Zn)

INHIBATORI- inactivează enzimele (alcool, antiseptice, metale grele)

Activitatea  nr.1

FIŞA DE EVALUARE

ENZIME

I. Completaţi spaţiile libere, astfel încât afirmaţiile să fie adevărate:		                                  12p

a) Enzimele sunt...............(1) de natură......................(2), secretate de ................(3) celulelor vii, care .............(4) viteza reacţiilor........................(5)

b) Exoenzimele părăsesc ........................(6)vii şi descompun substanţele .......................(7) în .......................(8) simple.

c) Endoenzimele nu părăsesc..................................... (9)şi descompun substanţele..................................(10) pătrunse în .............................. (11) în .......................(12)

II. Completând aritmogriful de mai jos, între literele A şi B, pe verticală veţi descoperi partea proteică a enzimelor.							16p

2- enzime care descompun proteinele în aminoacizi

3- partea reproteică a enzimelor

4- enzime care catalizează reacţiile de esterificare

5- enzime care catalizează reacţiile de transfer

6- enzime care descompun poliglucidele în monoglucide

7- enzime care catalizează reacţiile de izomerizare

8- denumirea enzimelor intracelulare

9- enzime care catalizează reacţiile de formare a unor substanţe

| A |  |
| --- | --- |
| L | I | P | A |  | Z |  | A |  |
| B |  |

Total punctaj: 28

Timp de lucru: 40mîn

Activitatea  nr. 2

FIŞA DE LUCRU

ENZIME

- Încercuiţi litera care indică răspunsul corect.

- Substanţele care activează enzimele se numesc:

  - inhibitori

  - activatori

  - catalizatori

  - biocatalizatori

- Hidrolazele sunt enzime care catalizează reacţiile de:

  - oxidoreducere

  - izomerizare

  - hidroliză

  - esterificare

- Enzimele acţionează la un pH egal cu:

  - 10

  - 5

  - 8

  - 6

- Alcătuiţi un eseu pe tema “Specificitatea enzimelor”, exemplificând substratul asupra căruia acţionează enzimele şi denumirea enzimelor care catalizează reacţiile (4 exemple).

- Completaţi spaţiile libere, astfel încât afirmaţiile să fie adevărate.

  - Temperatura minimă (scăzută) .....................(1) enzimele, iar temperatura......................(2), distruge enzimele.

  - Ionii de clor, magneziu, zinc......................(3) enzimele, iar alcoolul şi metalele grele..............................(4) enzimele.

- C3-Precizează rolul principiilor alimentare în metabolism

FIŞA DE DOCUMENTARE NR. 8......

CATABOLISM

ANABOLISM

Componentele celulei vii

Substanţe de rezervă

Substanţe simple aşimilabile

Produşi de uzură, uree, acid uric, apă, dioxid de carbon

Energie

METABOLISM=

- totalitatea proceselor biochimice din organismul viu

- schimburi de substanţe şi energie între organism şi mediu

Factori de mediu

( naturali şi sociali)

Reacţii de degradare

Reacţii de şinteză

Pentru alte nevoi ale organismului

METABOLISMUL

1. Metabolismul digestiv (digestia şi absorbţia), cuprinde transformările suferite de alimente sub acţiunea enzimelor din tubul digestiv.

2.  Metabolismul intermediar , cuprinde totalitatea transformărilor suferite de moleculele organice după absorbţia intestinală.

3. Metabolismul bazal reprezintă cheltuielile minime de energie necesare pentru întreţinerea funcţiilor vitale.

Atenţie!   VIAŢA ESTE O ÎNŞIRUIRE DE REACŢII ENZIMATICE ŞI TREBUIE PREŢUITĂ

FIŞĂ DE DOCUMENTARE 9

CORELAŢIA ÎNTRE METABOLISMUL GLUCIDELOR LIPIDELOR ŞI PROTIDELOR

Acid oxalacetic

Acid fumaric

Acid glumatic

Acid succinic

Acid citric

CICLUL

ACIZILOR

TRICARBOXILICI

Acid acetic

Acetil

CoA

Acid piruvic

aminoacizi

PROTIDE

LIPIDE

Acizi graşi

+

glicerînă

GLUCIDE

glucoză

Aldehida

Fosfo-glicerică

Fişă de documentare 10

Transformări suferite de alimente în organismul uman

Omul procură substanţele necesare desfăşurării activității vitale şi menţinerii sănăţii din alimentele consumate zilnic, care conţin: glucide, lipide, protide.

Schimbul permanent de substanţe şi energie dintre organism şi mediu se numeşte metabolism şi constituie funcţia fundamentală a vieţii; încetarea metabolismului determină moartea organismului.

Pentru eliberarea energiei ce se găseşte acumulată în substanţele alimentare, au loc în organism reacţii chimice (enzimatice), în urma cărora rezultă şi substanţe ce vor fi eliberate în mediul extern.

Energia intrată în organism nu se pierde, ci se transformă şi se întoarce în mediu sub alte forme.

Constituie rezervele organismului

Poliglucide

Lipide

Protide

Hidroliză enzimatică în cavitatea bucală şi intestînul subţire

Hidroliză enzimatică

şi acţiunea sărurilor biliare şi a suncului pancreatic

Hidroliză enzimatică

în aparatul digestiv şi acţiunea sucului gastric şi pancreatic

Acizi graşi

Glicerină

aminoacizi

Monoglucide

Absorbţie intestinală

Transport prin limfă şi sânge la ficat

Întreţin viata şi activitatea zilnica

FIŞĂ DE DOCUMENTARE 11

ROLUL PRINCIPIILOR ALIMENTARE ÎN ORGANISM

LIPIDE

9,3 cal/g

GLUCIDE

4,1cal/g

Rol energetic

Rol plastic şi funcţional

PROTIDE

4,1cal/g

Rol catalitic

Formare anticorpi

Pentru apărarea organismului

TEST DE EVALUARE

FIŞA DE DOCUMENTARE 12

Tema: Digestia şi absorbţia glucidelor în organism

Omul nu poate sintetiza glucidele din apa şi dioxid de carbon.

Monoglucidele, oligoglucidele şi poliglucidele sunt furnizate de alimente (pâine cartofi, paste făinoase, etc. ) care conţin amidon , dulciuri care conţin zaharoză şi fructe care conţin glucoză, fructoză şi celuloză.

Poliglucidele şi diglucidele sunt transformate în monoglucide, uşor absorbite în sânge astfel:

- Cavitatea bucala: hidroliză parţială a amidonului:

  - Amidon  amilaza salivara      dextrine + maltoză

(ptialina)

- Intestinul subţire: realizarea hidrolizei glucidelor sub acţiunea enzimelor din sucul pancreatic şi intestinal:

  - Amidon     amilaza         dextrine + maltoza

- Maltoza   maltaza         glucoza ( 2 molecule)

- Zaharoza  zaharaza      glucoza + fructoza

- Lactoza     lactaza          glucoza + galactoza

Important!

Concentraţia glucozei sanguine variază între 80-100mg‰

Creşterea conţinutului de glucoză în sânge produce DIABET.

Conţinutul de zahăr din sânge este reglat de hormonul  INSULINA.

Tema: Metabolismul intermediar al glucidelor

FIŞA DE DOCUMENTARE13

Ficatul joaca un rol important în metabolismul intermediar al glucidelor, fiind

,,furnizorul „ permanent  de glucoză al sângelui.

Etapele metabolismului intermediar al glucidelor:

- Glicoliza

- Glicogenogeneza

- Glicogenoliza

Energie

Glucoză

Glicogen

Atenţie!

Excesul de glucoză se depune ca substanţă de rezervă în ficat sub  formă de  GLICOGEN.

Când alimentaţia este săraca în glucide, GLICOGENUL , se transformă în  glucoza.

Activitatea nr.3

Tema: Digestia şi absorbţia glucidelor:

TEST DE EVALUARE

- Încercuiţi răspunsul corect: ..............................................2p

Transformarea glucozei în energie se realizează prin:

  - Hidroliză

  - Glicoliza

  - Glicogenoliza

  - Glicogenogeneza

2. Realizaţi asocierile între cifrele din coloana A şi literele din coloana B în care sunt enumerate enzime care intervin în digestia glucidelor .................8p

| A ( glucide) | B (enzime) |
| --- | --- |
| - 1.amidon 2.maltoza 3.lactoza 4.zaharoza | a. maltaza b. lactaza c. ptialîna d. lipaza e. zaharaza |

3. Completând aritmograful de mai jos între literele A şi B , pe verticala, veţi descoperii monoglucidul care sta la baza  furnizării energiei necesare activităţii zilnice a omului...................................................................10p

2- Diglucid care prin hidroliză se descompune în doua molecule de glucoza

3-Intestinul în care se desfasoara hidroliza glucidelor

4-Diglucid care prin hidroliză formeaza glucoza şi galactoza .

5- Diglucid care prin hidroliză formeaza glucoza şi fructoza.

6- Monoglucid care rezulta din hidroliza lactozei.

| A |
| --- |
| G | L | I | C | O | G | E |  | N |
| A | M | I | D | O | - TOTAL PUNCTAJ: 20 PUNCTE - TIMP DE LUCRU: 30MINUTE N |  |
| B |

Activitatea  nr.4

Fişă de lucru

- Încercuiţi răspunsul corect:

- Metabolismul reprezintă:

- Totalitatea proceselor biochimice din organismul viu.

- Schimburile de substanţă şi energie între organism şi mediu.

- Totalitatea proceselor biochimice şi a schimburilor de substanţe şi energie între organism şi mediu.

2.Catabolismul reprezintă:

a. Reacţii de sinteza

b. Reacţii de degradare

c. Reacţii de sinteza şi degradare

3. Anabolismul reprezîntă:

a. Reacţii de degradare

b. Formăre de energie

c. Reacţii de sinteza

- Încercuiţi A sau F, după cum enunţul este adevărat sau fals.

- A/F Ciclul acizilor tricarboxilici se numeste ciclul Krebs.

- A/F Metabolismul întermediar cuprinde digestia şi absorbția

- A/F Metabolismul bazal reprezântă cheltuielile de energie necesare întreținerii funcţiilor vitale.

- Glucidele, lipidele şi protidele îndeplinesc diferite roluri în organism.

Realizaţi asocierea prin săgeţi:

| A | B |
| --- | --- |
| 1. Glucide 2. Lipide 3. Protide | a. Rol plastic b. Rol funcţional c. Rol energetic d. Rol de aparare a organismului |

- Calculaţi cantitatea de energie eliberată, dacă un elev consumă la o masa 200g glucide, 100g lipide, 150g protide , ţinând cont de factorul energetic al acestor principii alimentare.

Activitatea nr.5

Fişă de autoevaluare

Punctaj total 10p

Timp de lucru 15 min.

I.  Citiţi cu atenţie şi încercuiţi răspunsul corect:........................................3p

1. Glucidele sunt absorbite numai sub formă de :

- Poliglucide

- Monoglucide

- Diglucide

- Lipidele sunt absorbite numai sub formă de:

- Acizi graşi

- Glicerina

- Acizi graşi şi glicerină

3.Peptidele pot fi absorbite numai sub formă de;

- Aminoacizi

- Polipeptide

- Proteine

II. Încercuiţi litera A dacă enunţul este adevărat şi litera F dacă enunţul este fals:		                                                                                                 .3p

  - A/F Omul îşi asigură substanţele necesare vieţii din alimente

  - A/F Glucidele, lipidele şi protidele sunt hidrolizate în compuşi simpli pentru a fi folosite de organism

  - A/F În ficat nu se depozitează substanţele de rezervă ale organismului.

III.  Completaţi spaţiile libere din enunţurile de mai jos:.............................4p

- Glucidele au rol.....(1)....., eliberând .........(2).....cal/g.

- Alimentele sunt metabolizate cu ajutorul sucului.........(3).......şi a sucului....(4)..........

Activitatea nr.6

STUDIU DE CAZ

TRANSFORMĂRILE BIOCHIMICE CARE AU LOC LA OBŢINEREA PRODUSELOR LACTATE ACIDE

Aveţi la dispoziţie o probă de lapte integral.

- Determinaţi aciditatea laptelui prin titrare cu soluţie de NaOH 0,1N  în prezenţa fenolftaleinei.

- Calculaţi aciditatea conform formulei:

A = 10.V  T

V = volumul soluţiei de NaOH 0,1N  exprimat în ml.

-     Interpretaţi rezultatele făcând referiri la prospeţimea laptelui.

-     Lăsaţi laptele la 35ْ C până a doua zi şi determinaţi aciditatea.

-     Analizaţi rezultatele obţinute.

-     Comparaţi valorile acidităţii din ambele zile.

-     Explicaţi de ce laptele menţinut la 35ْ C timp de 24h are aciditatea mai mare?

-     Cum se numeşte produsul obţinut ?

-     Care fermentaţie stă la baza obţinerii lui?

ÎNFORMĂŢII UTILE!

- Citiţi corect volumul de NaOH, 0,1  pentru a nu denatura rezultatele.

- Citiţi cu atenţie eticheta sticlei cu soluţia de NaOH 0,1N .

- Utilizaţi echipamentul de protecţie în laborator.

- Respectaţi normele de securitate şi sănătate în muncă la efectuarea lucrării.

Activitatea nr.7

PROBLEMATIZAREA

Calculaţi cantitatea de brânză dulce, obţinută prin presarea unei cantităţi de coagul de 0,800 Kg,   dacă randamentul de presare este 92%.

SARCINI DE LUCRU

- Scrieţi formulele de calcul.

- Faceţi notaţiile corespunzătoare.

- Exprimaţi rezultatul în kg.

- Explicaţi de ce randamentul la presare este 92% şi ce reprezintă diferenţa.

INFORMAŢII UTILE!

Brânza dulce se poate obţine în gospodărie, prin fermentarea lactică, spontană a laptelui menţinut la temperatura mediului ambiant, încălzirea coagului la 35-37ْ C şi presarea lui.

Fişa de documentare 14

TRANSFORMĂRILE CARE AU LOC LA OBŢINEREA PRODUSELOR LACTATE ACIDE

Lapte acru

Aciditate mai mare

Iaurt

Lapte integral sau smântânit (degresat)

Lapte acidofil

Aciditate mai mică şi conşistenţă mai fină fată de laptele acru

Chefir

Băutură lactică gazoasă, acidă, puţin alcoolizată

Fermentaţie lactică dirijată cu Lactobacillus acidophilus

Fermentaţie lactică acidă și alcoolică dirijată

FIŞA DE DOCUMENTARE 15

MECANISMUL CHIMIC AL FERMENTAŢIEI LACTICE

C12H22O11   Lactoza    C6H12O6+ C6H12O6

lactoză          Hidroliză            glucoză           galactoză

enzimatică

monoglucide

C6H12O6     bacterii lactice      2 CH3-CHOH-COOH  +18Kcal

Monoglucid      fermentatie                      acid lactic

lactică

Acidul lactic rezultat se combină cu calciul din cazeină formând lactate de calciu solubil, iar cazeina coagulează.

Acidul lactic liber creşte aciditatea produselor.

A = 10.V  T (grade Thorner)

A – aciditatea; V – volumul de NaOH 0,1N  foloşit la titrare.

FOARTE IMPORTANT !

Produsele lactate acide au valoare dietetică deoarece:

- împiedică dezvoltarea bacteriilor de putrefacţie din intestine datorită moidificării pH-ului,

- sunt uşor asimilate de organism.

Activitatea  nr .8

Jocul de rol:

Defectele produselor lactate acide

Faceţi parte din echipa de degustători a unei fabrici de produse lactate şi aveţi la dispoziţie trei probe : lapte bătut , iaurt şi lapte acidofil.

● Efectuaţi analiza senzorială

● Identificaţi defectele celor trei probe şi consemnaţi-le în tabelul de mai jos .

| Defecte | Proba 1 | Proba 2 | Proba 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| de gust |  |  |  |
| de miros |  |  |  |
| de consistenţă |  |  |  |
| Concluzii cu privire la restricţionarea consumului |  |  |  |

Nu degustaţi produsele cu miros şi gust dezagreabil.

Preţuiţi sanatatea !

Atenţie !

Activitatea nr.9

Test de evaluare

Procesele biochimice care au loc la depozitarea făinii

Încercuiţi litera care indica răspunsul corect                         6 puncte

1.1. Procesul biochimic care îmbunătăţeşte calităţile făinii se numeşte :

a. autoîncingere

b. alterare

c. maturare

1.2. În timpul maturării făinii are loc :

- scăderea acidităţii

- închiderea la culoare

- creşterea acidităţii

1.3. Deschiderea la culoare a făinii este rezultatul :

- oxidării pigmenţilor carotenoizi

- oxidării pigmenţilor flavonici

- oxidării vitaminelor

2. Completaţi spațiile libere de mai jos:                               4 puncte

Aciditatea făinii se determină prin titrare cu soluţie de …(1)… , în prezenta …(2)… ca indicator, până la apariţia coloraţiei roz …(3)… , timp de …(4)… .

3. Sa se calculeze aciditatea făinii albe cunoscând ca la titrare se folosesc 2,2 ml NaOH 0,1n .

Interpretaţi rezultatul în condiţiile în care aciditatea făinii, conform standardelor în viguare este 2,2 grade aciditate.                  5 puncte

Activitatea nr: 10

Lucrare de laborator

Aprecierea prospeţimii laptelui prin determinarea acidităţii:

A                 B                 C                    D               E

Cerinţe:

1 - Explicaţi transformarea biochimică din lapte

2 – Precizaţi care este rezultatul acestei transformări

Sarcini de lucru:

- Aveţi la dispoziţie mai multe probe de lapte ;

- Determinaţi aciditatea laptelui

- Interpretaţi şi comparaţi rezultatele

| Nr proba | Valoare aciditate | Concluzii |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |

Atenţie : Hidroxidul de sodiu produce arsuri!

Folosiţi-l corect !

Fişă de documentare 16

Activitatea nr.11

Fişă de observare

Sarcina de lucru : Determinarea acidităţii făinii prin titrare cu                          soluţie de NaOH 0,1n în prezenţa fenolftaleinei

Elevul ………

| Nr. Crt. | Etape | DA | NU |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Alege materialele necesare |  |  |
| 2. | Umple biureta cu soluţie de NaOH 0,1n |  |  |
| 3. | Cântăreşte făina ( 5g ) |  |  |
| 4. | Măsoară apa distilată ( 50 cm³ ) |  |  |
| 5. | Adaugă trei picături fenolftaleînă |  |  |
| 6. | Titrează cu soluţie de NaOH 0,1n |  |  |
| 7. | Notează volumul de NaOH 0,1n |  |  |
| 8. | Calculează aciditatea (A = 2V grade aciditate) |  |  |
| 9. | Repetă proba |  |  |
| 10. | Calculează rezultatul ca medie aritmetică a celor două determinări |  |  |
| 11. | Compară valoare obţinută cu standardul |  |  |
| 12. | Interpretează rezultatele |  |  |
| 13. | Explică fenomenul care stă la baza creşterii acidităţii făinii |  |  |

Activitatea nr.12

Test de evaluare

Procesele biochimice care au loc la depozitarea făinii

Încercuiţi litera care indică răspunsul corect                         6 puncte

1.1. Procesul biochimic care îmbunătăţeşte calităţile făinii se numeşte:

a. autoincingere

b. alterare

c. maturare

1.2. În timpul maturării făinii are loc :

- scăderea acidităţii

- închiderea la culoare

- creşterea acidităţii

1.3. Deschiderea la culoare a făinii este rezultatul:

- oxidării pigmenţilor carotenoizi

- oxidării pigmenţilor flavonici

- oxidării vitaminelor

2. Completaţi spațiile libere de mai jos :                               4 puncte

Aciditatea făinii se determină prin titrare cu soluţie de …(1)… , în prezenta …(2)… ca indicator , până la apariţia coloraţiei roz …(3)… , timp de …(4)… .

3. Să se calculeze aciditatea făinii albe cunoscând că la titrare se folosesc 2,2 ml NaOH 0,1n .

Interpretaţi rezultatul în condiţiile în care aciditatea făinii conform standardelor în vigoare este 2,2 grade aciditate.                  5 puncte

COMPETENŢA 13.5 – PRECIZEAZĂ ROLUL PROCESELOR BIOCHIMICE ASUPRA CALITĂŢII PRODUSELOR ALIMENTARE

FIŞĂ DE DOCUMENTARE 17

MATURAREA ŞI PUTREFACŢIA CĂRNII

MATURAREA: -    Proces biochimic normal

- Urmează după faza de rigiditate

- Proteinele sunt hidrolizate sub acţiunea enzimelor proteolitice până la aminoacizi.

- Carnea devine mai fragedă, mai suculentă şi capătă aroma plăcută, caracteristică.

- Durata maturării depinde de specia, vârsta, sexul animalului şi temperatura, micşorându-se cu creşterea temperaturii.

- Crește digestibilitatea cărnii.

PUTREFACŢIA: - Proces biochimic nedorit de autoliză

- Reprezintă alterarea cărnii sub acţiunea enzimelor secretate de bacteriile de putrefacţie

- aminoacizii rezultaţi din hidroliză proteinelor în prima-faza (maturare) sunt degradaţi prin reacţie de dezamânare, decarboxilare, oxidare şi reducere.

- Se acumulează compuşi toxici şi urât mirositori: putrescenţă, cadaverină, amoniac, hidrogen sulfurat, dioxid de carbon.

- Carnea de vită moale (flasca), culoare cenuşie, miros şi gust neplăcut şi este improprie consumului.

FIŞĂ DE DOCUMENTARE 18

TEMA: MECANISMUL CHIMIC AL PUTREFACȚIEI

ALBUMOZE

PEPTONE

POLIPEPTIDE

PEPTIDE

Amoniac (NH3 )
Acizi graşi saturaţi,
sulfurat(   H2S    )
Hidroxiacizi etc.

Cetoacizi, etc.

dioxid de carbon (CO2)
putrescenţa
cadaverina, etc

NH3, CO2

Hidrogen

Indol, scatol,

AMINOACIZI

PROTEINE

NU UITATI!

Degradarea aminoacizilor prin dezaminare, decarboxilare şi acumularea produşilor toxici conduce la alterarea produselor alimentare.

Activitatea nr.13

STUDIU DE CAZ

MATURAREA ŞI PUTREFACȚIA CĂRNII

Pe baza noţiunilor din fişa de documentare li se propun elevilor un studiu de caz cu tema “Maturarea şi putrefacţia cărnii”.

Aveţi la dispoziţie două probe de carne de porc

- analizaţi organoleptic cele doua probe;

- identificaţi modificările care au apărut şi completaţi tabelul de mai jos.

| Caracteristici | Proba 1 | PROBA 2 |
| --- | --- | --- |
| ASPECT |  |  |
| CULOARE |  |  |
| MIROS |  |  |
| GUST |  |  |
| CONSISTENȚĂ |  |  |
| CONCLUZII |  |  |

ATENŢIE!!

NU GUSTAȚI PROBELE ALTERAȚIE!

Activitatea nr.14

STUDIU DE CAZ

Aveţi la dispoziţie două probe de carne:

- identificaţi amoniacul ce reactiv Nessler

- pregătiţi extractul de carne din fiecare probă

- apreciaţi starea de prospeţime a cărnii în funcţie de culoarea precipitatului format cu reactivul Nessler.

- Păstrati probele, una la frigider, una la temperatura camerei, până a doua zi.

- Identificaţi din nou, amoniacul cu reactiv Nessler şi apreciaţi prospeţimea cărnii.

Analizaţi rezultatele obţiute prin comparaţie

- explicaţi de ce proba menţinută la temperatura camerei prezintă alte caracteristici.

- argumentaţi afirmaţiile făcute.

- exemplificaţi operaţiile tehnologice din industria cărnii unde se întâlnesc aceste transformări.

NU UITATI!

Carnea este uşor alterabilă, datorită compoziţiei chimice care favorizează dezvoltarea bacteriilor de putrefacţie în anumite condiţii de mediu.

Fişă de documentare 19

Degradarea produselor alimentare prin râncezirea grăsimilor

Râncezirea grăsimilor – proces chimic şi biochimic complex provocat de factori fizici, chimici, biochimici.

Cu cât grăsimile conţin acizi graşi nesaturaţi cu multe duble legaturi , cu atât râncezirea este mai intensă.

Prin oxidarea acizilor graşi se formează substanţe urât mirositoare şi toxice ca : acizi graşi cu moleculă mică , aldehide, cetone etc.

Prospeţimea grăsimilor determinată în laborator prin :

Reacţia Kreiss

Indicele de aciditate

Indicele de iod

Indicele de saponificare

Epihidrin- aldehida conţinută de grăsimile râncede reacţionează cu fluoroglucîna dând coloraţie roz sau roşie în funcţie de gradul de râncezire

mg hidroxid de potasiu care neutralizează acizii graşi liberi dintr-un gram de graşime .

Valoare max. 0,5

- grăsimile să fie neuter.

grame iod adiţionate de 100 grame grăsime

- indică gradul de nesaturare al acizilor graşi din molecula de grăsime

mg hidroxid de potasiu care produc saponificarea unui gram de grăsime.

- variază invers proporţional cu masa moleculară a grăsimilor.

Activitatea  nr .15

Rezolvare de probleme pe grupe grupe

Tema:  Degradarea produselor alimentare prin râncezirea grăsimilor

- Se împart elevii în două grupe .

- Fiecare grupă priveşte două probe de cârnaţi de porc afumaţi cu şi fără defecte .

Sarcini de lucru:

● recunoaşteţi proba cu defecte

● identificaţi tipul de defect

● explicaţi cauzele apariţiei defectului

● indicaţi posibilele remedieri ale defectului

● notaţi rezultatele

● schimbaţi probele între voi, comparaţi rezultatele

● apreciaţi dacă aveţi calităţile unui degustător .

Activitatea nr.16

Studiu de caz

Determinarea prospeţimii grăsimilor

Aveţi la dispoziţie două probe de untură de porc , una proaspătă şi una mai veche.

● determinaţi prospeţimea unturii prin metoda Kreiss.

● apreciaţi gradul de râncezire în funcţie de întensitatea coloraţiei dată de epihidrin – aldehidă în prezenţa fluoroglucinei.

● explicaţi procesul care duce la formarea epihidrin – aldehidei în untură.

● analizaţi senzorial cele două probe şi notaţi rezultatele în tabelul de mai jos:

| Nr. crt. | Caracteristici organoleptice | Proba 1 | Proba 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aspect |  |  |
| 2. | Culoare |  |  |
| 3. | Miros |  |  |
| 4. | Gust |  |  |
| 5. | Concluzii |  |  |

Activitatea nr.17

Lucrare de laborator

Identificarea H2S în stare liberă

Apreciaţi starea de prospeţime a cărnii de pui , în funcţie de aspectul hârtiei de filtru îmbibată cu acetat de plumb.

Sarcini de lucru : - Clasa va fi împărţită în 4 grupe .

- Enumeraţi principiul metodei

- Efectuaţi analiza de laborator pe grupe , folosind proba de carne pusă la dispoziţie .

- Interpretaţi rezultatele

- Comparaţi rezultatele între grupe şi trageţi concluziile în legătură cu starea de prospeţime a probelor.

Foarte important !

Prin rezolvarea acestei fişe de lucru deprindeţi abilitatea de a lucra în echipă şi de a interacţiona cu colegii.

Activitatea nr.18

Lucrare de laborator

Identificarea amoniacului ( NH3 ) cu reactiv Nessler.

Principiul metodei:  NH3 în stare liberă din extractul  apos al probei de analizat, formează cu reactivul Nessler ( tetraiodo-mercuriatul dipotasic în soluţie de hidroxid de potasiu) un precipitat brun.

Mod de lucru

- se măsoară 1 ml extract de carne obținut din 10 g carne şi 100 ml apa distilata.

- se introduce într-o eprubetă şi se tratează  cu 1- 10 picături reactive Nessler.

- se agită eprubeta după fiecare picătură, urmărind modificarea culorii şi gradul de limpezire.

Interpretarea rezultatelor

| Starea de prospeţime | Aspectul extractului |
| --- | --- |
| - carne proaspătă | -limpede , nu se colorează în galben |
| - carne în stadiu incipient de alterare | - apare precipitat la adăugarea de minim 6 picături reactiv şi o colorează în galben |
| -carne alterată | - tulbure la adăugarea primelor picături de reactive, apoi apare un precipitat galben-portocaliu |

Activitatea nr.19

Fişa de evaluare

Determinarea acidităţii grăsimilor

Sarcina de lucru: Determinarea acidităţii untului topit prin titrare cu soluţie de NaOH 0,1n în prezenta fenolftaleinei ca indicator.

| Nr. crt. | Etape | Da | NU |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Alege ustensilele de laborator şi materialele |  |  |
| 2 | Cântăreşte proba de unt |  |  |
| 3 | Umple biureta cu soluţie de NaOH 0,1n |  |  |
| 4 | Adaugă trei picături fenolftaleină |  |  |
| 5 | Titrează cu soluţie de NaOH 0,1n |  |  |
| 6 | Întrerupe titrarea la apariţia culorii roz |  |  |
| 7 | Aşteaptă timp de un minut |  |  |
| 8 | Notează volumul de NaOH 0,1n |  |  |
| 9 | Calculează aciditatea |  |  |
| 10 | Exprimă aciditatea în % acid oleic |  |  |
| 11 | Pipeta probă |  |  |
| 12 | Calculează media aritmetica a celor 2 probe |  |  |
| 13 | Interpretează rezultatul |  |  |
| 14 | Compară valoarea obţinută cu standardul |  |  |
| 15 | Trage concluzii privind prospeţimea untului |  |  |

Elevul …..

Activitatea nr.20

Lucrare de laborator

Determinarea acidităţii grăsimilor

Principiul metodei : Neutralizarea acidităţii probei de analizat , prin titrare cu soluţie de hidroxid de sodiu 0,1n, în prezenta fenolftaleinei ca indicator pana la apariţia coloraţiei roz pal, care persista un minut.

Formula de calcul

Aciditatea liberă % = 0,0282 ∙ V ∙ F / m ∙ 100 ( exprimată în acid oleic )

- 0,0282 reprezintă grame acid oleic care corespund la 1 ml hidroxid de sodiu 0,1n ( NaOH )

- V este volumul de NaOH 0,1n folosit la titrare , în ml;

- F este factorul de corecţie al soluţiei de NaOH 0,1n;

- m este masa produsului luat în analiza, exprimată în grame.

Repetabilitate: Se fac două determinări în paralel şi se ia ca rezultat media aritmetica a celor două valori ale acidităţii.

ACTIVITATEA NR.21

STRUCTURA UNUI PROIECT

Realizaţi   PROIECTUL  cu tema:

„VALOAREA NUTRITIVA A CASCAVALULUI TELEORMAN”

În urma discuţiilor cu elevii a fost identificată problema enunţată ca titlu a proiectului:

După identificarea problemei, în realizarea proiectului, vor trebui urmaţi o serie de paşi. Aceştia ar putea fi următorii:

- Startul proiectului - informarea

Aceasta constă în căutarea de informaţii despre problema identificată cum ar fi:

  - Ce condiţii de calitate trebuie să îndeplinească caşcavalul ?

  - Căutarea informaţiilor în standardele de calitate pentru industria alimentara.

  - Identificarea metodelor de analiză care furnizează informaţii despre calitatea organoleptică și fizico-chimică a caşcavalului.

  - Alegerea acelor metode de analiză care sunt mai relevante pentru calitatea acestuia.

  - Vizite la producătorii de caşcaval.

- Formularea obiectivelor

Obiectivele trebuie să fie: verificabile, concrete, pozitive, realizabile prin forţe proprii. Obiectivele proiectului trebuie stabilite împreună cu elevii.

Pentru acest proiect acestea ar putea fi:

  - O1 Stabilirea procesului tehnologic.

  - O2  Efectuarea în laborator a 2 dintre cele mai importante analize, care să fie relevante pentru calitatea  caşcavalului.

  - O3  Întocmirea unei fişe.

  - O4 Compararea rezultatelor obţinute în laborator şi trecute în fişă cuvalorile din standard.

  - O5 Informarea instituţiilor abilitate cu privire la calitatea caşcavalului .

- Planificarea – se va stabili cine? şi ce? sarcini are de îndeplinit.

Elevii vor fi împărţiţi în grupe care vor avea sarcini precise. Elevii îşi vor alege un lider care va coordona întreaga activitate şi care va media eventualele conflicte care ar putea să apară,  care prin consultare cu restul colegilor va rezolva toate problemele legate de buna derulare a proiectului.

GLOSAR DE TERMENI

- Amidon = polizaharid de origine vegetală

- Amiloză= componenta cu structură liniară a amidonului

- Amilopectină= componenta cu structură ramificată a  amidonului

- Acizi graşi  nesaturaţi= acizi monocarboxilici cu catenă liniară, care conţin în molecula lor una sau mai multe duble legături

- Acizi graşi  saturaţ= acizi monocarboxilici cu catenă liniară,care nu conţin în molecula lor duble legături

- Apozimaza=component coloidal proteic, termolabil, nedifuzabil

- Apoenzima=componentă a zimazei de natură proteică

- Antitriptinaza=substanţă cu acţiune antinutritivă

- Coenzima= componentă a zimazei de natură neproteică

- Glicoliza=catabolismul glucozei

- Glicogenoliza=etapa a metabolismului intermediar al glucidelor, care are ca urmare desfacerea glicogenului in glucoză

- Glicogenogeneza= etapa a metabolismului intermediar al glucidelor, care are ca urmareformarea si depozitarea glicogenului

- Glicogen= polizaharid de origine animală

- Holozide=ozide formate numai din monoglucide

- Heterozide=ozide formate dintr-o molecula glucidică şi una neglucidică,  numita aglicon

- Pentoze= monoglucide ce conţin în molecula lor cinci atomi de carbon

- Zimaza= complex de enzime

Activităţi de învăţare  pentru profesori

PROIECT DE LECŢIE

DATA

UNITATEA ŞCOLARA

PROFESOR

Modulul  – Determinarea valorii nutritive a produselor alimentare

TEMA – Modificări ce apar în compoziţia chimică a materiilor prime şi a

produselor alimentare prin procese biochimice

LECŢIA   - Determinarea aciditaţii laptelui

TIPUL LECŢIEI – Formarea de abilităţi şi deprinderi practice

DURATA – 2 ore x 50 minute

COMPETENŢE TEHNICE GENERALE

- Precizează rolul proceselor biochimice asupra calității produselor alimentare

- Propune şi aplică acţiuni de remediere a abaterilor de la normativele în vigoare

COMPETENŢE SPECIFICE VIZATE

- C1- Determină aciditatea laptelui

- C2- Interpretează rezultatele

- C3- Compară rezultatele cu standardele în vigoare şi apreciază calitatea laptelui.

  - Metode si procedee:

conversaţia euristică, explicaţia, observarea dirijată, învaţarea prin descoperire, problematizarea, demonstraţia,  exerciţiul.

- Mijloace de invatamant:

Fişe de lucru (FD), -Determinarea aciditaţii laptelui, fişe de lucru (FL), colecţie de sandarde pentru industrie alimentară, mostre de lapte, cilindru gradat, pipetă, pahare Erlenmayer, biuretă, pâlnie, sol Na OH 0,1N, fenoltaleină

BIBLIOGRAFIE

1.Constanţa Dragănescu  -  Biochimie, Ed.didactică si pedagogică , Bucureşti 				     1993

2. XXXX                           - Standarde române pentru industria alimentara

3.Barna A, Antohe G.  - Curs de pedagogie. Teoria instruirii şi evaluării, Editura Fundaţiei Universitare,, Dunărea de jos “ Galaţi.

| Secvenţa lecţiei | Competenţa | Activitaţi desfaşurate |  | Metode didactice | Mijloace didactice | Modalitaţi de participare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | De profesor | De elev |  |  |  |
| Moment organizatoric |  | - salută clasa şi stabileşte liniştea - face prezenţa, notând elevii absenţi - verifică echipamentul de protecţie - aranjează materialele didactice | - răspund la salut - prezintă elevii absenţi - pregătesc caietele de laborator | - Observarea - Conversaţia |  | - frontal - răspunsuri individuale |
| Instructajul introductiv Verificarea temei de casa |  | - cere elevilor să prezinte probele de lapte menţinute de ei la temperatura de 30 – 350C, 24 ore - adresează intrebarile : Cum se prezintă probele din punct de vedere al structurii? – De ce nu are consistenta laptelui proaspat? | - Analizează senzorial probele pe bază cunoştinţelor anterioare - sesizeaza gustul acrisor al probelor de lapte - raspuns la intrebari | - Conver-sa-ţia - Problema-tizarea - Expune-rea | probe de lapte | -frontal -răspunsuri individuale |
| Captarea atenţiei |  | -prezintă mostre de produse lactate acide: lapte batut ambalat la pungă de polietilenă -explică elevilor că produsul s-a obţinut prin fermentaţia lactică dirijată a laptelui ; -adresează intrebarile; - Ce alt tip de fermentaţie lactică mai cunoaşteţi? -Ce urmări are acumularea de acid lactic liber? -Care analiză de laborator pune în evidenţă acest fenomen? | -privesc atenţi -ascultă explicaţiile profesorului -răspund la intrebări pe baza cunoştinţelor anterioare | Conversaţia | mostre de lapte bătut | -frontal -răspunsuri individuale |

| Transmiterea noilor cunoştinte | C1 | -Enunţa titlul lucrării şi competenţele -Scrie titlul pe tablă “Determinarea acidităţii laptelui” -Relatează principiul metodei:neutralizarea aciditaţii probei de analizat cu NaOH – 0,1 n în prezenţa fenolftaleinei ca indicator până la dispariţia coloraţiei roz pal, care persistă 30 secunde. -Explică formula de calcul a aciditaţii A= 10.V F 0T -defineşte gradul thorner | *asculta si noteaza *participa la dialogul initiat de profesor -fac analogie cu determinarea aciditaţii făinii -notează în caiete | Conversaţia | -mostre de lapte -biureta -pipeta -pahare Erlenmeyer -apa distilata -NaOH -0,1n -fenolftaleina |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Partea aplicativă | C1 C2 C3 | -Execută lucrarea şi explică modul de lucru -Interpretează rezultatele şi le compară cu standardele -Imparte clasa pe grupe antrenând şi elevii cu nevoi speciale -Distribuie fişele de lucru şi se adresează elevilor: -aveţi la dispoziţie probe de lapte proaspat şi lapte bătut (acru) - citiţi cu atenţie fişele de lucru | -urmăresc desfaşurarea lucrarii - citesc fişele de lucru şi incearcă să rezolve sarcinile de lucru | demonstrarea studiul de caz | -standarde -fişe de lucru -mostre de lapte proaspăt şi bătut (acru) | -grupe care includ şi elevii cu nevoi speciale |
| Partea aplicativa |  | -supraveghează cu atenţie modul de lucru al elevilor -adresează intrebarea: - Care sunt normele de sănătate şi securitate în muncă ce trebuie respectate când lucram cu sol.NaOH? - Caracterizează poziţia elevilor la titrare şi greşelile de citire a biuretei. -Verifică rezultatele obţinute de fiecare grupă -Urmăreşte interpretarea rezultatelor comparativ cu standardele şi concluziile privind identificarea proceselor biochimice care au modificat compoziţia laptelui | - fiecare grupa execută lucrarea -notează rezultatele - participă la dialog -realizează sarcinile de lucru din fise -calculează aciditatea conform formulei -compară rezultatele cu standardele -explică creşterea acidităţii laptelui menţinut la cald 24 ore şi a laptelui bătut | observarea Conversaţia -aprecierea verbala | -ustensile de laborator -reactivi standarde | -grupe de elevi |
| Instructajul final | C1 C2 C3 | -strânge fişele de lucru -cere grupelor să se autoevalueze -apreciază grupa cu cele mai bune rezultate -încurajează grupele cu rezultate mai slabe şi în special elevii cu nevoi speciale care au dobândit competenţele vizate -cere elevilor să facă curat în laborator | -predau fişele de lucru completate cu rezultate şi concluzii -se autoevaluează -fac curat la locul de muncă | - aprecierea verbala - autoevaluarea - Conversa-ţia | -fişe de lucru -ustensile de laborator | -grupe de elevi - participare individuală |

ETAPELE REALIZĂRII UNUI PROIECT

SOLUŢIILE ACTIVITAŢILOR

Activitatea  nr.1

FIŞA DE EVALUARE – ENZIME

BAREM DE CORECTARE

I. Pentru fiecare răspuns corect se acordă 1 pct. Pentru lipsa răspunsului sau răspuns incorect se acordă 0 (zero) puncte.

a) 1- biocatalizatori; 2- proteică; 3- protoplasma; 4- măresc; 5- biochimie

b) 6- celula; 7- complexe; 8- substanţe.

c) 9- celula vie; 10- simple; 11- celula; 12- energie

II.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | L |  | I | P | A | Z | E |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P | R | O | T | E | A | Z | E |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C | O | E | N | Z | I | M | A |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | E | S | T | E | R | A | Z | E |  |
|  |  |  |  |  |  |  | T |  | R | A | N | S |  |  |  |  |  |  |  |
| C | A | R | B | O | H | I | D |  | R | A | Z | E |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I | Z | O | M | E | R | A | Z | E |
|  |  | E | N | D | O | E | N |  | Z | I | M | E |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | L | I | A | Z | E |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | B |  |  |  |  |  |  |  |  |

Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 2 puncte. Pentru lipsa răspunsului sau răspuns incorect se acordă 0  puncte.

Convertirea punctajului în notă

| Punctaj | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nota | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Se acordă un punct din oficiu.

Activitatea  nr. 2- Soluţie

FIŞA DE LUCRU

- 1 – b; 2 – c; 3 – d

- Enzimele se caracterizează prin specificitate:

  - de substrat – acţionează asupra unui singur substrat

Substrat			Enzima

amidon			amilaze

lipide				lipaze

lactoză			lactază

proteine			proteaze

  - de reacţie – o enzima transformă substratul numai printr-un singur tip de reacţie.

Reacţii de hidroliză			hidrolaze

Reacţii de izomerizare			izomeraze

Reacţii de oxidoreducere		oxidoreductaze

Reacţii de transfer			transferaze

- 1. inhibă

2. maximă

3. activează

4. inactivează

Activitatea nr.3

Barem de corectare

1-b

2.  1-c ; 2-a; 3-b; 4-e

3.

| A |
| --- |
| G | L | I | C | O | G | E |  | N |
| M | A | L | T | O | Z | A |
| S | U | B | T | I | R | E |  |
| L | A | C | T | O | Z | A |
| Z | A | H | A | R | O | Z | A |
| G | A | L | A | C | T | O | Z | A |
| A | M | I | D | O | N |  |
| B |

Pentru fiecare răspuns corect se acorda cate 2 puncte.

Pentru lipsa răspunsului sau răspuns incorect se acorda zero puncte.

Convertirea punctajului în nota:

| Punctaj | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nota | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Se acorda 1 punct din oficiu.

Activitatea  nr.4

Soluţia fisei de evaluare:

I . 1-c

2-b

3-c

II. 1-A

2-F

3-A

III.1-c

2-a, b, c

3.a,d

IV. W( cal)=200gx4,1cal/g+100gx9,3cal/g+150gx4.1cal/g=2365 cal

Activitatea nr.5

Soluţia fisei de autoevaluare.

- 1-b. 2-c,3-a

- 1-A, 2-A. 3-F

- 1-energetic; 2-4,1; 3-gastric, 4-pancreatic

Activitatea nr. 6

STUDIU DE CAZ- SOLUŢIE

TRANSFORMĂRILE BIOCHIMICE CARE AU LOC LA OBŢINEREA PRODUSELOR LACTATE ACIDE

- Elevii vor determina aciditatea laptelui integral şi vor fi supravegheaţi de profesor, în special cei cu nevoi speciale.

- Calculează aciditatea conform formulei.

- Notează rezultatele şi apreciază prospeţimea laptelui.

- În laptele lăsat 24h la 35ْ C se produce fermentaţia lactică şi va avea aciditate mai mare.

- Produsul se numeşte lapte acru.

- Gustul de acru este dat de acidul lactic format.

- Elevii vor compara valorile acidităţii din cele două determinări, putând sa-şi explice procesele biochimice care s-au produs.

- Procesul poate fi folosit şi în gospodarii.

Activitatea 9              Barem de corectare

1.1 . c       1.2. c    1.3. a

Pentru fiecare răspuns corect s acorda  2 puncte .

Pentru răspuns incorect sau lipsa se acorda 0 ( zero) puncte.

2 . 1 – NaOH 0,1n  ;  2- fenolftaleina ;  3- pal ;  4 – un minut

Pentru fiecare răspuns corect se acorda un punct.

Pentru răspuns incorect sau lipsa se acorda 0 puncte.

3. V = 2,2 ml NaOH 0,1n                                                        1p

A = 2V grade aciditate                                                        1p

A = 2 ∙ 2,2 = 2,2 grade aciditate                                          1p

Concluzia : făina este râncedă pentru ca are aciditatea mai mare.          1p

Convertirea punctajului în nota

14 puncte ………………………. nota 10

X puncte (ale elevului)…………. nota y

y = X ∙ 10 / 14

Activitatea nr 12   -       soluţie

Barem de corectare

1.1 . c       1.2. c    1.3. a

Pentru fiecare răspuns corect s acorda  2 puncte .

Pentru răspuns incorect sau lipsa se acorda 0 ( zero) puncte.

2 . 1 – NaOH 0,1n  ;  2- fenolftaleina ;  3- pal ;  4 – un minut

Pentru fiecare răspuns corect se acorda un punct.

Pentru răspuns incorect sau lipsa se acorda 0 puncte.

3. V = 2,2 ml NaOH 0,1n                                                        1p

A = 2V grade aciditate                                                        1p

A = 2 ∙ 2,2 = 2,2 grade aciditate                                          1p

Concluzia : făina este rânceda pentru ca are aciditatea ai mare.          1p

Convertirea punctajului în nota

14 puncte ………………………. nota 10

X puncte (ale elevului)…………. nota y

y = X ∙ 10 / 14

Activitatea nr 15- Soluţia

Rezolvare de probleme pe grupe

Degradarea produselor alimentare prin râncezirea grăsimilor

● Sarcinile de lucru se vor rezolva sub stricta supraveghere a profesorului.

● Deoarece se folosesc probe de produse alterate , elevii şi în special cei cu nevoi speciale vor fi urmăriţi permanent pentru a nu le degusta.

● Pot să apară defecte de miros , de gust , culoare.

● Mirosul rânced apare datorită râncezirii grăsimilor .

● Dacă mirosul este perceput nu se poate remedia .

● Elevii vor schimba probele , le vor analiza şi vor compara rezultatele .

● Dacă interpretările vor fi asemănătoare la cele două grupe , rezultă că sunt buni degustători .

Activitatea nr.16

Studiu de caz – Soluţie

Determinarea prospeţimii grăsimilor

● Elevii supravegheaţi de profesor vor determina prospeţimea celor două probe de untură prin metoda Kreiss.

● În funcţie de intensitatea culorii roz – roşu vor aprecia gradul de râncezire.

● Epihidrin – aldehida se formează în urma râncezirii unturii.

● În urma analizei senzoriale a celor două probe poate să apară următoarea situaţie :

|  | Caracteristici | Proba 1 | Proba 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aspect | Semisolid | Grunjos |
| 2. | Culoare | Albă | Galbenă |
| 3. | Miros | Plăcut | Neplăcut Rânced |
| 4. | Gust | Plăcut | Rânced |
| 5. | Concluzii | Aptă pentru consum | Improprie consumului |

Foarte important

- Proba de untură râncedă nu va fi degustată.

- Mirosul de rânced induce şi gust de rânced.

- Supravegheaţi atent elevii cu nevoi speciale.

Activitatea . nr 17 - solutie

Lucrare de laborator

Identificarea hidrogenului sulfurat (H2S) în stare   liberă

Putrefacţia

Principiul metodei :

H2S din proba de analizat formează cu acetatul de plumb un compus de culoare brun-negricioasă ( sulfat de plumb ) .

Reactivi : fâşii de hârtie de filtru îmbibată în soluţie alcalină de acetate de plumb 4 % .

Mod de lucru :

Într-un pahar Erlenmeyer cu dop rodat de 200 ml se întroduce 50 g din proba tocată şi omogenizată.

- cu ajutorul dopului de fixează o fâşie de hârtie de filtru imbibată în cu acetate de Pb la o distanţă de 0,5 - 1cm de probă ;

- se lasă 15 minute la temperatura camerei.

Atenţie !

Culoarea hârtiei de filtru de la cafeniu la negru indică prezenţa H2S în proba de analizat.

Interpretarea rezultatelor

Reacţia                                                          Aspectul hârtiei

● negativă                                              ● după 15 minute hârtia rămâne albă

●slab pozitivă                                        ● după 5-10 minute , hârtia capătă 						tentă cafenie , mai 									accentuată pe 	margine

●pozitivă                                             ● la început hârtia devine 									cafenie ,

după 15 minute negricioasă .

………

- Toate grupele vor rezolva sarcinile de lucru , sub îndrumarea şi supravegherea strictă a profesorului

● Elevii cu nevoi speciale vor fi repartizaţi  în toate grupele

● Se vor respecta normele de securitate şi sănătate în muncă la efectuarea lucrării

Activitatea nr.19      Soluţia

- Profesorul urmăreşte desfăşurarea lucrării pe etape

- Notează cu DA etapele  realizate corespunzător

- Notează cu NU etapele nerealizate sau realizate necorespunzător

- Corectează greşelile elevului

BIBLIOGRAFIE

  - CONSTANŢA DRĂGUŞIN, BIOCHIMIE, MANUAL PENTRU CLASA a-XI-a LICEE CU PROFIL DE INDUSTRIE ALIMENTARA , EDITURA DIDACTICĂ ŞI PEDAGIGICĂ  R.A BUCUREŞTI, 1993

  - G. NEAMŢU Ş.A, CHIMIE SI BIOCHIMIE VEGETALĂ, EDITURA DIDACTICĂ ŞI PEDAGIGICĂ  BUCUREŞTI, 1983

  - V. TĂMAŞBIOCHIMIE ANIMALĂ, EDITURA DIDACTICĂ ŞI PEDAGIGICĂ  BUCUREŞTI, 1975

  - D. BĂRZOI, MICROBIOLOGIA PRODUSELOR ALIMENTARE DE ORIGINE ANIMALĂEDITURA CERES, BUCUREŞTI, 1985