MINISTERUL EDUCAŢIEI CERCETĂRII ŞI TINERETULUI

# Proiectul Phare TVET RO 2005/017-553.04.01.02.04.01.03

MEdCT–CNDIPT / UIP

MATERIALE DE ÎNVĂŢARE

clasa a XII-a

Domeniul: Industrie alimentară

Calificarea: Tehnician în prelucrarea produselor de origine animală

Nivelul: 3

# Modulul II: FABRICAREA PREPARATELOR DIN CARNE

Acest material a fost elaborat prin finanțare Phare în proiectul de Dezvoltare instituțională a sistemului de învățământ profesional și tehnic

Noiembrie 2008

Autori:

prof. Cristea Ana Daniela, prof. grd. I, Grupul Şcolar „Elena Doamna” Galaţi

prof. Coman Mariana, prof. grd. I, Grupul Şcolar „Elena Doamna” Galaţi

prof. Dumitru Mihaela, prof. grd. II, Grupul Şcolar „Elena Doamna” Galaţi

prof. Gheorghiu Mihaela, prof. grd. I, Grupul Şcolar „Elena Doamna” Galaţi

prof. Teodor Violeta, prof. grd. I, Grupul Şcolar „Elena Doamna” Galaţi

Consultanţi:

| Ivan MYKYTYN | Expert asistenta tehnica |
| --- | --- |
| Catinca SCRIOSTEANU | Expert CNDIPT |
| Claudia CALINESCU | Expert CNDIPT |
| Liliana DRAGHICI | Expert local - coordonator |

#### CUPRINS

I. IntroducERE	4

II. CompetenŢE	6

III. ObIective	8

IV. InformaŢII PENTRU PROFESORI	9

V. FIŞE DE REZUMAT	13

VI. CUVINTE CHEIE/Glosar	15

VII. InformaŢII PENTRU ELEVI	17

VIII. ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE	18

IX. SOLUŢII DE ACTIVITATE	37

X. BibliograFIE	47

## I. INTRODUCERE

Industria alimentară reprezintă un domeniu de importanţă majoră în cadrul economiei naţionale. Producerea alimentelor se realizează în conformitate cu normele de igiena internă şi internaţională, în concordanţă cu cerinţele consumatorului.

Activitatea din industria alimentară este organizată în 12 subramuri principale: morărit-panificaţie, lapte, carne, conserve de legume şi fructe, uleiuri şi grăsimi vegetale, zahăr şi produse zaharoase, băuturi nealcoolice, bere, vin, alcool şi băuturi alcoolice, peste, amidon-glucoză.

Parcurgerea modulului pentru calificarea Tehnician în prelucrarea produselor de origine animală, nivelul III  presupune achiziţii anterioare de calificare la nivelurile I şi II, optimizate prin dobândirea unor abilităţi cheie şi a unor unităţi de competenţă tehnice generale şi specializate, precum şi înţelegerea lor, care vor permite elevilor să continue pregătirea la nivelul trei avansat şi/sau patru, unii dintre aceştia putând să se angajeze sau să-şi deschidă propria afacere.

Absolvenţii vor putea desfăşura sarcini complexe, care implică planificarea, organizarea, monitorizarea, controlul şi înregistrarea datelor în cadrul proceselor tehnologice din industria alimentară, care implică colaborarea în echipă.

Modulul Fabricarea preparatelor din carne din Standardul de Pregătire Profesională, cu un număr de 2,0 credite, se studiază în clasa a XII-a, la calificarea Tehnician în prelucrarea produselor de origine animală, nivelul trei. Pentru modulul Fabricarea preparatelor din carne sunt alocate un număr de 156 ore din care: instruire teoretică 72 ore,  şi instruire practică 84 ore.

Unităţile de competenţă relevante pentru modul sunt: abilitatea cheie Gândire critică şi rezolvare de probleme şi unitatea de competenţă tehnică specializată Fabricarea preparatelor din carne.

Materialele de învăţare ajută cadrele didactice să implementeze  curriculum-ul, având în vedere că scopul activităţii de predare-învăţare este acela de formare a competenţelor.

Acest deziderat se poate realiza numai printr-o proiectare riguroasă a activităţii didactice, deci prin folosirea celor mai adecvate metode, mijloace de învăţământ, în care activitatea didactică este centrată pe elev. Există numeroase metode şi procedee didactice, dar trebuie alese pentru fiecare unitate de conţinut acelea care conduc la formarea competenţei specifice conţinutului.

# Autorii vă sugerează utilizarea metodelor activ-participative, în care cuplul profesor-elev sunt coparticipanţi, cum ar fi: studiul de caz, descoperirea, problematizarea, brainstorming-ul, jocul de rol, turul galeriilor, mozaicul, lucrul pe grupe. Acestea au eficienţă maximă în procesul de învăţare, permit agregarea unităţilor de competenţă, stimulează gândirea logică, cauzală, analitică cât şi imaginaţia şi creativitatea.

Evaluarea scoate în evidenţă măsura în care se formează competenţele din Standardul de Pregătire Profesională.

Recomandăm utilizarea diferitelor metode care să confere caracterul formativ al evaluării.

Pe lângă metodele clasice (probe orale, probe scrise, probe practice) se pot folosi şi metode alternative de evaluare cum ar fi: observarea sistematică, investigarea, proiectul, portofoliul elevului etc.

Autoevaluarea se poate folosi frecvent datorită faptului că elevii îşi exprimă liber opinii proprii, îşi susţin şi motivează propunerile.

- În acest material veţi găsi modele pentru:

- fişă de descriere a activităţii

- fişă de progres şcolar

- fişă de feedback a activităţii

- fişă de lucru

- fişă de evaluare

- fişă rezumat

- structuri de conţinut accesibile pentru elevi în funcţie de stilurile de învăţare (auditiv, vizual, practic).

|  | Materialele de învăţare nu acoperă toate cerinţele din Standardul de Pregătire Profesionala; pentru obţinerea certificatului de calificare este necesara validarea integrală a competenţelor din SPP, conform probelor de evaluare. |
| --- | --- |

Aceste materiale de învăţare au la bază curriculumul pentru Liceu, calificarea Tehnician în prelucrarea produselor de origine animală, Ruta directă, nivelul 3 de calificare, clasa a XII-a, domeniul de pregătire industrie alimentară.

##### II. COMPETENŢE

###### Modulul II: FABRICAREA PREPARATELOR DIN CARNE

### Abilitatea cheie

| U 2 | GÂNDIRE CRITICĂ ŞI REZOLVARE DE PROBLEME | Nivel: 3 | Valoare credit: 1.0 |
| --- | --- | --- | --- |

2.1. Identifică probleme complexe

| (a) | Anticiparea situaţiilor problemă |
| --- | --- |
| (b) | Definirea problemei |
| (c) | Reflectarea asupra propriilor acţiuni |

2.2. Rezolvă probleme

| (a) | Identificarea soluţiilor posibile |
| --- | --- |
| (b) | Alegerea celei mai potrivite soluţii, în urma reflectării asupra consecinţelor posibile şi a evaluării lor |
| (c) | Întocmirea planului de acţiune |
| (d) | Aplicarea planului de acţiune |

### Unitatea de competenţă tehnică specializată

| U 14 | ##### FABRICAREA PREPARATELOR DIN CARNE | Nivel: 3 | Valoare credit: 2.0 |
| --- | --- | --- | --- |

14.1. Organizează etapele prelucrării  carcaselor  şi materiilor auxiliare

| (a) | Selectarea cărnii tranşate, dezosate şi alese de bovine, porcine şi ovine |
| --- | --- |
| (b) | Repartizarea cărnii tranşate, dezosate, alese în funcţie de destinaţie |
| (c) | Aplicarea indicilor de tranşare |
| (d) | Selectarea materiilor auxiliare |
| (e) | Dozarea materiilor auxiliare |
| (f) | Aplicarea normelor de igienă, securitate şi sănătate în muncă |

14.2. Efectuează calcule şi selectează materiile prime şi auxiliare pentru producerea semifabricatelor

| (a) | Calcularea necesarului de materii prime şi auxiliare conform reţetelor şi a consumurilor specifice |
| --- | --- |
| (b) | Dozarea prin cântărire şi măsurare a materialelor auxiliare necesare |
| (c) | Asigurarea pregătirii componentelor pentru fabricarea şrotului |
| (d) | Asigurarea pregătirii componentelor pentru fabricarea bratului |
| (e) | Asigurarea pregătirii componentelor necesare obţinerii specialităţilor |
| (f) | Aplicarea normelor de igienă, securitate şi sănătate în muncă |

  - Aplică instrucţiunile tehnologice de fabricare a prospăturilor şi semiafumatelor

| (a) | Analiza principalelor caracteristici ale prospăturilor şi semiafumatelor |
| --- | --- |
| (b) | Asigurarea pregătirii semifabricatelor pentru obţinerea prospăturilor şi semiafumatelor |
| (c) | Asigurarea preparării compoziţiei pentru prospături şi semiafumate |
| (d) | Verificarea umplerii – legării |
| (e) | Aplicarea tratamentului termic de fierbere şi afumare |
| (f) | Aplicarea normelor de igienă, securitate şi sănătate în muncă |

14. 4.  Aplică instrucţiunile tehnologice de fabricare a afumăturilor şi specialităţilor

| (a) | # Analiza principalelor caracteristici ale afumăturilor şi specialităţilor |
| --- | --- |
| (b) | # Asigurarea pregătirii semifabricatelor pentru obţinerea afumăturilor şi specialităţilor |
| (c) | Supravegherea fasonării – legării |
| (d) | Aplicarea tratamentului termic de fierbere şi afumare |
| (e) | Aplicarea normelor de igienă, securitate şi sănătate în muncă |

  - Aplică instrucţiunile tehnologice de fabricare a preparatelor crude afumate şi uscate

| (a) | Analiza grupelor de preparate crude, afumate şi uscate |
| --- | --- |
| (b) | # Supravegherea operaţiilor tehnologice caracteristice fabricării preparatelor crude, afumate şi uscate |
| (c) | Urmărirea parametrilor tehnologici ai fiecărei operaţii tehnologice |
| (d) | Aplicarea tratamentului termic la preparate crude, afumate şi uscate |
| (e) | Aplicarea normelor de igienă şi protecţie a muncii |

## III. OBIECTIVE

După parcurgerea acestor unităţi de competenţă, elevii vor fi capabili să:

Selecteze carnea  tranşată, dezosată şi aleasă  de bovine, porcine şi ovine;

Repartizeze carnea  tranşată, dezosată şi aleasă  de bovine, porcine şi ovine;

Calculeze indicii de tranşare;

Compare indicii de tranşare cu valorile din standarde;

Calculeze necesarul de materii prime şi auxiliare conform reţetelor de fabricaţie şi a consumurilor specifice;

Dozeze prin cântărire şi măsurare materiile prime şi auxiliare necesare;

Pregătească componentele  pentru fabricarea şrotului ;

Pregătească componentele  pentru fabricarea bratului;

Pregătească componentele  necesare obţinerii specialităţilor;

Analizeze principalele caracteristici ale prospăturilor şi semiafumatelor;

Pregătească semifabricatele pentru obţinerea prospăturilor şi semiafumatelor;

Pregătească semifabricatele compoziţiei pentru prospături şi semiafumate;

Verifice  realizarea umplerii – legării preparatelor;

Aplice tratamentul  termic de fierbere şi afumare a prospăturilor, semiafumatelor;

Analizeze principalele caracteristici ale afumăturilor şi specialităţilor;

Pregătească semifabricatele pentru obţinerea afumăturilor şi specialităţilor;

Realizeze fasonarea –legarea afumăturilor şi specialităţilor;

Aplice tratamentul  termic de fierbere şi afumare afumăturilor şi specialităţilor;

Analizeze principalele caracteristici ale preparatelor crude, afumate şi uscate;

Realizeze operaţiile tehnologice pentru obţinerea preparatelor crude, afumate şi uscate;

Urmărească parametrii tehnologici;

Aplice  tratamentul  termic la preparate crude, afumate şi uscate;

Aplice normele de igiena, securitate şi sănătate în muncă specifice prelucrării cărnii;

Aplice normele de igiena, securitate şi sănătate în muncă specifice obţinerii semifabricatelor;

Aplice normele de igiena, securitate şi sănătate în muncă specifice tratamentului termic;

Aplice normele de igiena, securitate şi sănătate în muncă specifice obţinerii preparatelor;

Aplice normele de igiena, securitate şi sănătate în muncă specifice obţinerii preparatelor crude, afumate şi uscate.

IV. INFORMAŢII PENTRU PROFESORI

Relaţia dintre competenţele modulului, obiective şi activităţile de învăţare:

| Unitate de competenţă | Competanţe | Obiective | Activităţi de învăţare |
| --- | --- | --- | --- |
| U 2 GÂNDIRE CRITICĂ ŞI REZOLVARE DE PROBLEME | 2.1. Identifică probleme complexe | - să repartizeze carnea tranşată, dezosată şi aleasă de bovine, porcine şi ovine | Fişa evaluare 4 -Fabricarea cârnaţilor trandafir |
|  | 2.2. Rezolvă probleme | - să calculeze indicii de tranşare - să calculeze necesarul de materii prime şi auxiliare conform reţetelor de fabricaţie şi a consumurilor specifice | Fişa evaluare 2-Fabricarea bradtului |
| U 14 FABRICAREA PREPARATELOR DIN CARNE | 14.1. Organizează etapele prelucrării carcaselor şi materiilor auxiliare | - să selecteze carnea tranşată, dezosată şi aleasă de bovine, porcine şi ovine; - să repartizeze carnea tranşată, dezosată şi aleasă de bovine, porcine şi ovine; - să calculeze indicii de tranşare; - să compare indicii de tranşare cu valorile din standarde; - să dozeze prin cântărire şi măsurare materiile prime şi auxiliare necesare; - să aplice normele de igiena, securitate şi sănătate în muncă specifice prelucrării cărnii. | Fişa evaluare 1- Prelucrarea carcaselor |
|  | 14.2. Efectuează calcule şi selectează materiile prime şi auxiliare pentru producerea semifabricatelor | - să calculeze necesarul de materii prime şi auxiliare conform reţetelor de fabricaţie şi a consumurilor specifice; - să dozeze prin cântărire şi măsurare materiile prime şi auxiliare necesare; - să pregătească componentele pentru fabricarea şrotului; - să pregătească componentele pentru fabricarea bratului; - să pregătească componentele necesare obţinerii specialităţilor; - să aplice normele de igiena, securitate şi sănătate în muncă specifice obţinerii semifabricatelor. | Fişa evaluare 2-Fabricarea bradtului Fişa lucru 1- Clasificarea preparatelor Fişa lucru 2- Obţinerea semifabricatelor |

FIŞĂ PENTRU ÎNREGISTRAREA PROGRESULUI ELEVULUI

Această fişă este un instrument detaliat de înregistrare a progresului elevilor. Pentru fiecare elev se pot realiza mai multe astfel de fişe pe durata derulării modulului, acestea permiţând evaluarea precisă a evoluţiei, furnizând în acelaşi timp informaţii relevante pentru analiză.

FIŞA pentru înregistrarea progresului elevului

Modulul (unitatea de competenţă)

Numele elevului _________________________

Numele profesorului  __________________________

| Competenţe care trebuie dobândite | Data | Activităţi efectuate şi comentarii | Data | Aplicare în cadrul unităţii de competenţă | Evaluare |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Bine | Satis-făcător | Refacere |
| Comentarii |  |  | Priorităţi de dezvoltare |  |  |  |  |
| Competenţe care urmează să fie dobândite (pentru fişa următoare) |  |  | Resurse necesare |  |  |  |  |

Competenţe care trebuie dobândite

Această fişă de înregistrare este făcută pentru a evalua, în mod separat, evoluţia legată de diferite competenţe. Acest lucru înseamnă specificarea competenţelor tehnice generale şi competenţe pentru abilităţi cheie, care trebuie dezvoltate şi evaluate.

Activităţi efectuate şi comentarii

Aici ar trebui să se poată înregistra tipurile de activităţi efectuate de elev, materialele utilizate şi orice alte comentarii suplimentare care ar putea fi relevante pentru planificare sau feedback.

Aplicare în cadrul unităţii de competenţă

Aceasta ar trebui să permită profesorului să evalueze măsura în care elevul şi-a însuşit competenţele tehnice generale, tehnice specializate şi competenţele pentru abilităţi cheie, raportate la cerinţele pentru întreaga clasă. Profesorul poate indica gradul de îndeplinire a cerinţelor prin bifarea uneia din următoarele trei coloane.

Priorităţi pentru dezvoltare

Partea inferioară a fişei este concepută pentru a menţiona activităţile pe care elevul trebuie să le efectueze în perioada următoare ca parte a viitoarelor module. Aceste informaţii ar trebui să permită profesorilor implicaţi să pregătească elevul pentru ceea ce va urma.

Competenţe care urmează să  fie dobândite

În această căsuţă, profesorii trebuie să înscrie competenţele care urmează a fi dobândite. Acest lucru poate să implice continuarea lucrului pentru aceleaşi competenţe sau identificarea altora care trebuie avute în vedere.

Resurse necesare

Aici se pot înscrie orice fel de resurse speciale solicitate: manuale tehnice, reţete, seturi de instrucţiuni şi orice fel de fişe de lucru care ar putea reprezenta o sursă de informare suplimentară pentru un elev ce nu a dobândit competenţele cerute.

Fişele de observare nr. 1 şi 2 - instruire practică se completează prin bifarea de fiecare dată a unei căsuţe când s-a demonstrat buna realizare a unei sarcini.

În momentul în care au fost bifate toate căsuţele, evaluarea s-a încheiat cu succes, iar competenţa a fost însuşită.

În cazul în care competenţa nu se validează, se impun recomandări din partea evaluatorului.

Sarcinile de lucru din fişele de evaluare de la instruire practică se realizează numai sub supravegherea maistrului instructor.

Efectuarea operaţiilor pentru fabricarea bradtului şi a cârnaţilor presupune lucrul în grupe de câte 4 elevi. Membrii fiecărui grup execută individual sarcinile de lucru cuprinse în fişa de evaluare şi se observa reciproc, notând realizarea fiecărei sarcini. Discuţia între membrii grupului şi profesor este un instrument pentru îndeplinirea sarcinilor de lucru.

Profesorul observă şi analizează nivelul de cooperare şi atmosfera creată în timpul lucrului în echipă completând fişa – Lucrul în echipă.

Elevul poate dovedi practic că este capabil să execute operaţiile tehnologice. În atelier, elevii trebuie să poarte echipamentul de protecţie corespunzător efectuării lucrării practice.

Lucrul în echipă impune respectarea unor reguli. Această metodă de lucru poate fi folosită în fiecare situaţie în care grupuri restânse de elevi planifică, organizează sau îndeplinesc împreună diverse sarcini.

Se va observa nivelul de interacţiune şi cooperare într-o atmosferă familiară de fiecare dată când elevii lucrează în grupuri. În această activitate accentul cade pe discuţie ca un instrument folosit în îndeplinirea sarcinilor de grup.

La acest nivel elevii pot fi deseori jenaţi de necesitatea alegerii unui lider şi a colaborării cu acesta. De cele mai multe ori nimeni nu vrea să fie lider sau dacă totuşi vrea să o facă s-ar putea să nu fie cea mai indicată persoană.

La început este posibil ca elevii să aibă nevoie de ajutor în aprecierea rolului de lider. O soluţie ar fi ca elevii să fie lăsaţi să încerce să se descurce fără un conducător şi să descopere singuri necesitatea liderului.

Ar fi bine ca fiecare elev să aibe posibilitatea de a conduce un grup. Astfel se cultivă autodisciplina, încrederea în sine, cooperarea şi abilităţile de lider.

Pentru a aprecia necesitatea alegerii unui lider elevii vor completa următorul chestionar:

De ce este nevoie ca grupul să aibă un lider? - Să facă toată munca; - Să-i ajute pe toţi membrii grupului să-şi îndeplinească sarcinile; - Să preia o parte din sarcini. A F Liderul nu are nevoie de cooperarea voastră. A F Lucrul în echipă presupune să-i ascultaţi pe ceilalţi în aceeaşi măsură în care vorbiţi.

Fişa de observaţii şi concluzii se completează individual, utilizând însemnările făcute în urma discuţiilor de grup asupra evaluării.

Fişa de observaţii - Lucrul în echipă

(în pereche sau în grup)

| Care este sarcina voastră comună? (ex. obiectivele pe care vi s-a spus ca trebuie să le îndepliniţi) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Cu cine vei lucra? |  |  |
| Ce anume trebuie făcut? | Cine va face acest lucru? | De ce fel de materiale, echipamente, instrumente şi sprijin va fi nevoie din partea celorlalţi? |
| Ce anume vei face tu? |  |  |

| Organizarea activităţii: Data/Ora începerii: Data/Ora finalizării: Cât de mult va dura îndeplinirea sarcinii? | Unde vei lucra? |
| --- | --- |
| „Confirm faptul ca elevii au avut discuţii privind sarcina de mai sus şi: - s-au asigurat ca au înţeles obiectivele - au stabilit ceea ce trebuie făcut - au sugerat modalităţi prin care pot ajuta la îndeplinirea sarcinii - s-au asigurat că au înţeles cu claritate responsabilităţile care le revin si modul de organizare a activităţii” Martor/evaluator (semnătura) : Data: (ex.: profesor, şef catedră) Nume elev: |  |

Aceasta fişă stabileşte sarcinile membrilor grupului de lucru, precum şi modul de organizare a activităţii.

La utilizarea metodei cubului lucrarea în forma finală va fi afişată pe tablă (foile scrise de elevi se pot lipi pe o coală de hârtie mare sub formă de cub desfăşurat) şi va fi prezentată de elevul ales de grup.

V. FIŞE DE REZUMAT

Fişele de rezumat ale modulului oferă cadrelor didactice şi elevilor mijloace de înregistrare a progresului.

Înregistrările exacte reprezintă un aspect important al administrării procesului de învăţare, şi poate de asemenea ajuta la informarea şi motivarea elevilor. Elevii ar trebui să fie încurajaţi să-şi evalueze propriul proces de învăţare comentând cu privire la arii care le-au plăcut sau nu la un anumit subiect. Aceste comentarii pot oferi cadrelor didactice informaţii valoroase referitoare la arii care cauzează dificultăţi elevilor.

Elevii ar trebui de asemenea să fie încurajaţi să îşi asume răspunderea pentru procesul de învăţare. Elevul care îşi asumă responsabilitatea pentru aspecte ce ţin de înregistrare pot contribui la acest obiectiv.

Exemplu de copertă de fişă de rezumat de mai jos include o primă pagină a rezumatului progresului înregistrat de elev. Acest fapt poate fi folositor atât pentru elev cât şi pentru profesor şi poate ajuta la motivarea elevilor oferindu-le o indicaţie vizuală clară a progresului pe care l-au făcut.

Exemplu de copertă de fişă de rezumat:

| FABRICAREA PREPARATELOR DIN CARNE |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numele elevului: |  |  |  |  |  |
| Data începerii: |  |  |  | Data finalizării: |  |
| Competenţe | Activitate de învăţare |  | Data îndeplinirii |  | Verificat |
| 2.1. Identifică probleme complexe | Fişa evaluare 4 -Fabricarea cârnaţilor trandafir |  | Data la care obiectivul învăţării a fost îndeplinit |  | Semnătura profesorului |
| 2.2. Rezolvă probleme | Fişa evaluare 2-Fabricarea bradtului |  |  |  |  |
| 14.1. Organizează etapele prelucrării carcaselor şi materiilor auxiliare | Fişa evaluare 1- Prelucrarea carcaselor |  |  |  |  |
| 14.2. Efectuează calcule şi selectează materiile prime şi auxiliare pentru producerea semifabricatelor | Fişa evaluare 2-Fabricarea bradtului |  |  |  |  |
|  | Fişa lucru 1- Clasificarea preparatelor |  |  |  |  |
|  | Fişa lucru 2- Obţinerea semifabricatelor |  |  |  |  |

Exemplu de fişă de rezumat activitate

O precizare pentru fiecare activitate de învăţare.

| Competenţă | Activitate de învăţare | Obiectivele învăţării | Realizat |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.2. Rezolvă probleme 14.2. Efectuează calcule şi selectează materiile prime şi auxiliare pentru producerea semifabricatelor | FIŞĂ DE EVALUARE NR. 2 - Instruire practică | Tema: Fabricarea bradtului | Data la care obiectivul învăţării a fost îndeplinit |
|  | Comentariile elevului De exemplu: - Ce le-a plăcut referitor la subiectul activităţii. - Ce anume din subiectul activităţii li s-a părut a constitui o provocare. - Ce mai trebuie să înveţe referitor la subiectul activităţii. - Ideile elevilor referitoare la felul în care ar trebui să-şi urmărească obiectivul învăţării. |  |  |
|  | Comentariile profesorului De exemplu: - Comentarii pozitive referitoare la ariile în care elevul a avut rezultate bune, a demonstrate entuziasm, s-a implicat total, a colaborat bine cu ceilalţi. - Ariile de învăţare sau alte aspecte în care este necesară continuarea dezvoltării. - Ce au stabilit elevul şi profesorul că ar trebui să facă elevul în continuare luând în considerare ideile elevului despre cum le-ar plăcea să-şi urmeze obiectivele învăţării. |  |  |

VI. CUVINTE CHEIE / GLOSAR

Afumare – operaţie prin care preparatele din carne se supun acţiunii fumului produs prin arderea incompletă a lemnului sau a rumeguşului din lemn;

Alegerea carnii – operaţie prin care se îndepărtează grasimea şi ţesuturile cu valoare alimentară redusă 9flaxuri, cheaguri de sânge, ştampile), realizându-se şi împărţirea pe calităţi;

Amestec de sărare tip A – amestecul format din 100 kg sare măruntă, 0.8 kg azotat de sodiu (silitrină), 0.2 kg azotit de sodiu (nitrit), care are efect lent de maturare;

Amestec de sărare tip B – amestecul format din 100 kg sare măruntă, 0.5 kg azotit de sodiu (nitrit), care are efect rapid de maturare;

Azotaţii şi azotiţii – substanţe chimice folosite în amestecurile de sărare pentru revenirea la culoarea roşie a cărnii folosite la obţinerea preparatelor. Utilizarea azotaţilor se recomandă la sărarea de scurtă durată a cărnii sau în cazul salamurilor crude, iar aceea a azotiţilor la sărarea de scurtă durată a cărnii folosite pentru obţinerea preparatelor din carne care suferă un tratament termic mai intens ;

Carne caldă – carnea de la animale de la a căror tăiere a trecut maxim 1 oră;

Carne rece – carnea zvântată, refrigerată, decongelată sau maturată în carcase timp de 4-5 zile, precum şi carnea maturată ca şrot;

Dezosare – operaţie de separare a oaselor de pe carne;

Etuvarea – operaţie care se realizează în scopul îmbunătăţirii consistenţei, culorii şi aromei preparatelor crude. Se execută în tunelele de afumare, fără fum, în regim staţionar, la temperatura de 22-240C şi umiditatea relativă a aerului 95-100% timp de 12-48 ore, în funcţie de grosimea batoanelor;

Fasonare – operaţie caracteristică preparatelor din grupa specialităţilor care se execută cu scopul de a îndepărta, eventual, unele bucăţi de carne sau de slănină care formează franjuri, şi de a da, în final, un aspect cât mai atrăgător preparatului;

Fierbere – tratament termic ce continuă acţiunea de pasteurizare începută la afumare, cu apariţia aromei specifice;

Hiţuire – afumarea cu fum cald (60-1000C)

Legare – operaţie comună atât preparatelor sub formă de batoane sau şiraguri cât şi preparate din grupa specialităţi; se realizează cu sfoară la capetele batonului sau şiragului, iar la unele sortimente şi transversal, şi longitudinal;

Maturare – uscare – cea mai importantă fază a producerii salamurilor crude şi cârnaţilor cruzi, deoarece în produs au loc modificări fizice, coloidale, biochimice şi microbiologice, care determină formarea consistenţei, culorii şi aromei produselor finite;

Mărunţire – Operaţie prin care se realizează tocarea cărnii, grosier sau fin, în funcţie de structura ce se doreşte a se da în secţiune la fiecare sortiment;

Membrane – învelişuri naturale sau artificiale, în care se introduce compoziţia, pentru a-i da o anumită formă, pentru a micşora pierderile în greutate şi a preveni alterarea produselor;

Omogenizare – operaţie prin care se urmăreşte o repartizare unormă a componentelor în întreaga masă a compoziţiei;

Polifosfaţii – substanţe care se utilizează la obţinerea bratului din carne rece pentru proprietatea lor de a reconstitui în bună parte aceleaşi condiţii de hidratare care se întâlnesc la carnea caldă;

Reţetă de fabricaţie – cuprinde elementele de bază ale producerii unui produs alimentar (ex.: sortiment de preparate din carne), precizând cantităţile de materii prime şi auxiliare necesare pentru obţinerea acestuia, parametrii de prelucrare pentru materii, parametrii tehnologici ai tratamentului termic aplicat acestuia;

Semifabricat – produs rezultat în urma producerii unor operaţii tehnologice de prelucrare a materiilor prime şi auxiliare neavând însuşirile produsului finit sau pentru consum (este rezultatul unei prelucrări incomplete);

Slănină – ţesutul gras subcutanat de la porcine;

Ştufuire –înţeparea batoanelor groase după legare şi umplere pentru evitarea plesnirii membranelor în timpul tratamentului termic;

Tranşare – operaţie de secţionare a carcasei (întregi, jumătăţi, sferturi) în porţiuni anatomice mari, în vederea dezosării şi alegerii pe calităţi;

Umplerea - operaţie specifică preparatelor din carne care se prezintă sub formă de batoane (salamuri, cârnaţi, tobe etc.);

Uscare – cea mai veche metodă de conservare a cărnii. Constă în îndepărtarea apei din produs, ceea ce determină inactivarea microorganismelor existente;

Vacuumare – operaţie de dezaerare a amestecului de carne folosit la umplerea în membrane.

VII. INFORMAŢII PENTRU ELEVI

Elevii vor primi feedback-ul sub următoarele forme:

  - comentarii scrise ataşate lucrărilor pe care le predau;

  - fişa de feedback a activităţii (vezi model mai jos);

  - în cadrul unui dialog faţă în faţă cu profesorul.

FIŞA DE FEED-BACK A ACTIVITĂŢII

Numele candidatului:

Clasa:

Detalii legate de activitate:

Perioada de predare:

Activitate acceptată:

Activitate de referinţă:

Este nevoie de mai multe dovezi:

Comentarii:

Data de predare după revizuire:

Criteriile de performanţă  îndeplinite:

Semnături de confirmare:

Profesorul									Data

Candidatul									Data

ACEASTĂ FIŞĂ VA FI ATAŞATĂ LA DOSARUL ELEVULUI!

Fişa constituie un document pentru portofoliul elevului, fiind o dovadă a muncii acestuia pe parcursul fiecărui modul. Cu ajutorul acestei fişe se înregistrează progresul unui elev pe parcursul unei unităţi de competenţă sau modul.

VIII. ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE

|  | Competenţa 14.1: Organizează etapele prelucrării carcaselor şi materiilor auxiliare |
| --- | --- |

Numele elevului: ……………………………………					Data: ……………………

Clasa: ……………									Timp de lucru: 30 min

FIŞĂ DE EVALUARE NR. 1

Temă: Prelucrarea carcaselor

- Încercuiţi răspunsul corect:							20p

1. Operaţia de secţionare a carcasei în porţiuni anatomice mari se numeşte:

a. dezosare;		b. alesul cărnii;		c. tranşare;		d. mărunţire.

2. Carnea de bovină de calitatea a II-a conţine ţesut conjunctiv:

a. până la 6%;		b. până la 20%;		c. peste 20%;	d. peste 6%.

3. Piesa anatomică, rezultată la tranşarea cărnii de porc, care cuprinde osul spetei, osul humerus şi musculatura de acoperire se numeşte:

a. rasolul din faţă;	b. piept;			c. pulpă;		d. spată.

4. Piesa anatomică, rezultată la tranşarea cărnii de bovină, care cuprinde musculatura ce acoperă oasele bazinului şi femurul se numeşte:

a. spată;		b. muşchiul;			c. pulpa;		d. coşul piepturlui.

5. Carnea de porc slabă conţine;

a. 10% grăsime;		b. 30% grăsime;		c. 35% grăsime;	d. 50% grăsime.

- Înscrieţi în dreptul operaţiilor din coloana A litera corespunzătoare utilajelor/uneltelor cu care se realizează acestea, înscrise în coloana B:

A – operaţii						B- utilaje/unelte

1. Tranşare …………………				a. tăvi din oţel inoxidabil;

2. Dezosare …………………				b. ferăstraie electrice;

3. Alesul cărnii ………………				c. malaxor;

d. cuţite de măcelărie.		12p

- Încercuiţi litera A, dacă apreciaţi afirmaţiile de mai jos adevărate sau litera F, dacă le apreciaţi false:								12p

A	F	1. Indicele de tranşare porc opărit pentru industrie, pentru carnea de pulpă este de 17%.

A	F	2. Indicele de tranşare pentru bovina adultă, tranşată pentru conserve, salamuri crude, preparate, pentru carnea lucru calitatea I este 24.5%.

A	F	3. Temperatura încăperii în care se realizează transarea, dezosarea şi alegerea cărnii trebuie să fie de maxim 150C.

- Se dă schema tranşării industriale pentru preparate din carne a jumătăţilor de porc. Cerinţe:

|  | a. identificaţi porţiunile anatomice 1-7 rezultate în urma tranşării jumătăţilor de porc; 21p b. precizaţi produsele pentru care se poate utiliza carnea rezultată la dezosarea pieptului; 9p c. descrieţi modul de dezosare al pieptului în funcţie de produsele pe care dorim să le obţinem; 16p Din oficiu se acordă 10p |
| --- | --- |

Competenţa 14.2: Efectuează calcule şi selectează materiile prime şi auxiliare pentru producerea semifabricatelor

# FIŞĂ DE DOCUMENTARE NR. 1

PREGĂTIREA SEMIFABRICATELOR PENTRU

PREPARATELE DIN CARNE

Semifabricatele sunt toate produsele comestibile obţinute de la secţia de tranşare (carne şi slănină pentru mezeluri, pulpe, spete, piept, muşchi, oase, garf, etc) care au fost pregătite în vederea utilizării lor la fabricarea produselor din carne.

SEMIFABRICATELE folosite la PREPARATELE DIN CARNE sunt:

SEMIFABRICATE

ŞROT

BRADT

PORŢIUNI ANATOMICE pentru SPECIALITĂŢI

PORŢIUNI ANATOMICE pentru PREPARATE

La pregătirea semifabricatelor se utilizează următoarele materii auxiliare:

Materii auxiliare

Amestec de sărare

Dispersie de izolat proteic

Saramură

Sos condimentat

PORŢIUNILE ANATOMICE pentru SPECIALITĂŢI sunt  pulpele, muşchii, spetele, etc., conservate cu amestec de sărare şi maturate la + 40C, timp de 48 ore.

PORŢIUNILE ANATOMICE pentru PREPARATE sunt  porţiunile anatomice cum ar fi capul de porc, slănina tare, plămânii, inima, rinichii, splina, carnea beregăţii, carnea sângerată, ficatul, urechile de vită sau porc, şoriciul, limba de porc sau vită, care sunt supuse fierberii, răcirii şi curăţării pentru a fi  utilizate în reţetele tehnologice respective.

ŞROTUL reprezintă carnea de vită, de porc sau oaie tăiată în bucăţi de 200 - 300 g, malaxată cu amestec de sărare şi maturată la + 40C, timp de 3 – 4 zile.

Materii prime pentru ŞROT

carne vită integrală

carne vită calitatea a II-a

carne vită calitatea a II-a pentru preparate dietetice

carne vită calitatea a III-a

carne cap bovină

carne porc lucru

carne de oaie

carne porc lucru pentru cârnaţi proaspeţi

carne porc pulpă, spată

carne vită calitatea I

Pregătirea ŞROTULUI se realizează după următoarele scheme în funcţie de tipul de sărare aplicat:

| Pregătire ŞROT prin sărare umedă | Pregătire ŞROT prin sărare uscată |
| --- | --- |
| Carne Mărunţire grosieră Saramură Derivat proteic din soia Malaxare Maturare t=2-50C 2-4 zile ŞROT Apă | Carne Mărunţire grosieră Amestec de sărare Zahăr 0.500 kg/100 kg carne Malaxare I Maturare t=2-50C 18 ore ŞROT Malaxare II Polifosfat 0.05 kg/100 kg carne Apă |

BRADT-UL este un sistem coloidal dispers, cu structură păstoasă, format din particule de carne, grăsime, ingrediente şi apă, folosit la prepararea produselor din carne, care asigură legătura componentelor, elasticitatea şi suculenţa produsului finit.

CARNE REFRIGERATĂ de vită calitatea I, a II-a, a III-a, integrală, de porc lucru, de oaie

CARNE CALDĂ VITĂ calitatea I, a II-a, integrală

CARNE DECONGELATĂ de vită calitatea I, a II-a, a III-a, integrală, de porc lucru, de oaie

Materii prime pentru BRADT

ŞROT  din carne maturată cu saramură

Pregătirea BRADTULUI se realizează după următoarele scheme în funcţie de tipul de carne utilizat:

| din carne maturată ca şrot obţinut prin sărare cu saramură | din carne caldă, refrigerată sau decongelată |
| --- | --- |
| Carne Mărunţire Volf Ø 2-3 mm Amestec de sărare 2.4-2.6 kg/100 kg carne Polifosfat *) 0.5 kg/100 kg carne Mărunţire, amestecare la cuter, 2-3 rotaţii BRADT Apă cu gheaţă sau fulgi de gheaţă Depozitare pentru maturare t=2-50C / 20 ore Şrot Mărunţire Volf Ø 3-5 mm Zahăr Apă răcită cu gheaţă Mărunţire, amestecare la cuter Depozitare pentru maturare t=2-50C / 12-24 ore Polifosfat BRADT |  |

* Polifosfatul se utilizează numai la bradtul fabricat din carne refrigerată sau decongelată.

|  | Competenţa 14.2: Efectuează calcule şi selectează materiile prime şi auxiliare pentru producerea semifabricatelor |
| --- | --- |

Numele elevului: ……………………………………					Data: ……………………

Clasa: ……………

FIŞĂ DE EVALUARE NR. 2 - Instruire practică

Tema: Fabricarea bradtului

- Citiţi cu atenţie sarcinile de lucru şi dacă este cazul solicitaţi lămuriri evaluatorului;

- Înainte de începerea lucrării asiguraţi-vă că dispuneţi de echipamentul de protecţie, utilajele, aparatele, instrumentele şi materialele necesare rezolvării sarcinilor;

- Rezolvaţi toate  sarcinile din fişa de lucru.

- Având reţeta de fabricaţie, pregătiţi 100 kg de bradt din carne de vită calitatea a II-a refrigerată. 								15 puncte

Reţeta de fabricaţie:

  - pentru 100kg carne vită calitatea a II-a refrigerată

  - amestec de sărare 2,5 kg;

  - fulgi de gheaţă 36 kg;

  - polifosfat 0,5 kg;

  - adaosuri proteice vegetale 4 kg

Calculaţi necesarul de materii prime şi auxiliare conform reţetei.

2.Sub supravegherea cadrului didactic cântăriţi componentele şi obţineţi bradtul, conform instrucţiunilor tehnologice.						65 puncte

3.Enumeraţi 5 (cinci) instrucţiuni proprii de sănătate şi securitate în muncă ce trebuie respectate la fabricarea bradtului.            					10 puncte

Timp de lucru:     3 ore

Se acordă 10 puncte din oficiu.

Total: 100 puncte

FIŞA DE LUCRU NR. 1

Clasificarea preparatelor din carne

Precizaţi care este criteriul care a stat la baza clasificării preparatele din carne din imagine şi clasificaţi-le în funcţie de gradul de mărunţire al componentelor

cârnaţi afumaţi

slănină afumată

drob

pastă de carne

pentru mici

ruladă

ceafă afumată

şuncă

parizer

ciolan afumat

PREPARATE DIN CARNE COMUNE

preparate din carne crude (nefierte şi neafumate)

cârnaţi cruzi (proaspeţi)

carne tocată

preparate din carne pasteurizate

tobă

caltaboşi

preparate afumate

preparate afumate la cald şi pasteurizate

crenvurşti

preparate afumate la cald, pasteurizate şi afumate la rece

salam de vară

specialităţi

pasteurizate

afumate

afumate la cald şi pasteurizate

piept fiert şi afumat

afumate/uscate

pastramă

|  | Competenţa 14.2: Efectuează calcule şi selectează materiile prime şi auxiliare pentru producerea semifabricatelor |
| --- | --- |

Numele elevului: ……………………………………					Data: ……………………

Clasa: ……………

FIŞA DE LUCRU NR. 2

Tema: Obţinerea semifabricatelor

Sarcina de lucru:

Efectuaţi următorul exerciţiu utilizând „diagrama VENN”  pentru cutter şi volf. Ţineţi cont de indicaţiile de mai jos:

• acestă diagramă este formată din două cercuri mari care se suprapun parţial;

• se va folosi pentru a arăta asemănările şi deosebirile între cele două utilaje de mărunţire;

• asemănările se vor trece în zona de intersecţie a cercurilor;

• deosebirile se vor trece în zona exterioara intersecţiei cercurilor.

Asemănări

VOLF

Deosebiri

CUTTER

Deosebiri

• Lucraţi în perechi: un elev scrie caracteristicile cutterului iar celălalt scrie caracteristicile volfului în cercuri diferite.

• Completaţi împreuna zona de intersecţie a cercurilor cu elementele comune (asemănările) celor doua maşini de tocat.

• Vă grupaţi cu o alta pereche şi comparaţi diagramele!

• Centralizaţi toate asemănările şi deosebirile descoperite de toate echipele pe un poster pe care-l afişaţi.

• Comparaţi diagrama voastră cu cea centralizată. Cu o altă culoare faceţi completări sau tăiaţi de pe diagrama voastră elementele care nu corespund.

• Vă apreciaţi singuri munca realizată prin unul din calificativele: foarte slab, slab, suficient, bine, foarte bine.

Timp de lucru:     15 min

|  | Competenţa 14.3: Aplică instrucţiunile tehnologice de fabricare a prospăturilor şi semiafumatelor |
| --- | --- |

Prezentare Power Point

|  | Competenţa 14.3: Aplică instrucţiunile tehnologice de fabricare a prospăturilor şi semiafumatelor |
| --- | --- |

Numele elevului: ……………………………………					Data: ……………………

Clasa: ……………									Timp de lucru 30 min

FIŞA DE EVALUARE NR. 3

Tema: Fabricarea prospăturilor şi a semiafumatelor

1. Precizaţi materiile prime care alcătuiesc compoziţia prospăturilor.     4p

2. completaţi spaţiile libere:                      				        10p

a. Şrotul reprezintă ……1…… de vită, porc sau oaie tăiată în bucăţi de ……2……, malaxată cu ……3…… şi maturată la ……4…… timp de 3-4 zile.

b. Gradul de mărunţire a componentelor reţetei pentru prospături este ……5………

3. Enumeraţi componentele amestecului de sărare.                           8p

4. Faceţi corespondenţa între coloana A în care sunt precizate tratamentele termice aplicate preparatelor şi temperaturile la care acestea se realizează din coloana B.                                                                        4p

| A. Tratamente termice | B. Temperaturile la care se realizează tratamentele |
| --- | --- |
| 1. hiţuirea | a. 72-75°C |
| 2. fierberea | b. sub 37°C |
| 3. răcirea | c. 22-45°C |
| 4. afumarea rece | d. 95-110°C |
|  | e. 0-4°C |

5. Selectaţi, prin subliniere, cauzele tăierii bradtului.                      6p

Maturarea insuficientă, folosirea cărnurilor de la animale febrile şi obosite, malaxarea insuficientă, adăugarea unei cantităţi prea mari de apă, folosirea membranelor necalibrate, încălzirea cărnii la cuter, neîndepărtarea flaxurilor, umplerea la presiune prea mare.

6. Explicaţi de ce carnea de porc se mărunţeşte la volf printr-o sită cu ochiurile mai mari decât carnea de vită.                                                 4p

7. Precizaţi motivul adăugării apei răcite sau a fulgilor de gheaţă la prepararea compoziţiei.                                                                       8p

8. Stabiliţi valoarea de adevăr a următoarelor propoziţii punând A în dreptul propoziţiei adevărate şi F în dreptul propoziţiei false.                        10p

|  | - Depozitarea prospăturilor se face în tăvi, la o temperatură de 0-15°C |
| --- | --- |
|  | - Depozitarea prospăturilor se realizează în stivă la o temperatură de –12°C |
|  | - Depozitarea prospăturilor agăţate pe beţe se realizează pe stelaje din metal la o temperatură cuprinsă între 2 şi 5°C |
|  | - Depozitarea prospăturilor se realizează la temperaturi între 10 şi 14°C |
|  | - Depozitarea preparatelor se face în spaţii cu temperatură scăzută, umiditate redusă, ventilaţie bună şi lumină puţină. |

Notă:	Toate subiectele sunt obligatorii. Punctaj total 54 puncte. Se acordă 1 punct din oficiu la notă.

|  | Competenţa 14.3: Aplică instrucţiunile tehnologice de fabricare a prospăturilor şi semiafumatelor |
| --- | --- |

Numele elevului: ……………………………………					Data: ……………………

Clasa: ……………

FIŞA DE EVALUARE NR. 4 - Instruire practică

Tema: Fabricarea cârnaţilor trandafir

- Citiţi cu atenţie sarcinile de lucru şi dacă este cazul solicitaţi lămuriri evaluatorului;

- Înainte de începerea lucrării asiguraţi-vă că dispuneţi de echipamentul de protecţie, utilajele, aparatele, instrumentele şi materialele necesare rezolvării sarcinilor;

- Rezolvaţi toate  sarcinile din fişa de lucru.

- Având reţeta de fabricaţie, pregătiţi 80 kg de cârnaţi trandafir.

| Cârnaţi trandafir |  |
| --- | --- |
| Materii folosite | Cantitate, kg |
| carne porc semigrasă | 60 |
| Bradt | 40 |
| Sare | 2 |
| Piper | 0,150 |
| Usturoi | 0,250 |
| Boia de ardei | 0,100 |
| Înveliş: maţe subţiri de porc, diametru 32-36 mm | 2m/kg |
| Consum specific = 0,965kg/kg |  |

Calculaţi necesarul de materii prime şi auxiliare conform reţetei.             10 puncte

2.Sub supravegherea cadrului didactic cântăriţi componentele şi obţineţi cârnaţii, conform instrucţiunilor tehnologice.                                                         75 puncte

3.Enumeraţi 5 (cinci) instrucţiuni proprii de sănătate şi securitate în muncă ce trebuie respectate la fabricarea cârnaţilor.                                                           5 puncte

Timp de lucru:     3 ore

Se acordă 10 puncte din oficiu.

Total: 100 puncte

|  | Competenţa 14.4: Aplică instrucţiunile tehnologice de fabricare a afumăturilor şi specialităţilor |
| --- | --- |

METODA CUBULUI

Tema: Fabricarea  afumăturilor

Activitatea poate fi una de recapitulare a cunoştinţelor din capitolul Fabricarea  afumăturilor.

1

Materii prime şi materiale

2

Schema tehnologică

3

Pregătirea materiei prime

6

Utilajele folosite

5

Tratamentul termic

4

Formarea şi legarea

- Activitatea se desfăşoară sub forma unui concurs între echipele de lucru.

- Profesorul va fi moderatorul şi arbitrul activităţii.

- Etapele metodei sunt următoarele:

• se împarte colectivul în 6 grupe a câte 4 elevi;

• se alege un lider care să controleze derularea acţiunii;

• se împart activităţile între membri grupului: fiecare elev din grup primeşte o foaie

de hârtie de formă pătrată ce va constitui în final o “faţă” a cubului;

• pe foaia de hârtie primită va fi scrisă cerinţa de lucru a fiecărei grupe şi anume:

,,faţa” - 1 = materii prime şi materiale

,,faţa” - 2 = schema tehnologică

,,faţa” - 3 = pregătirea materiei prime, conservarea şi maturarea

,,faţa” - 4 = formarea bucăţilor şi legarea

,,faţa” - 5 = tratamentul termic

,,faţa” - 6 = utilajele folosite în procesul tehnologic

• liderul coordonează şi verifică desfăşurarea acţiunii;

• după rezolvarea sarcinii se construieşte cubul.

Timp de lucru: 15 min.  Prezentare: 5 min de grupă.

Competenţa 14.5: Aplică instrucţiunile tehnologice de fabricare a preparatelor crude afumate şi uscate

FIŞĂ DE DOCUMENTARE NR. 2

FABRICAREA SALAMURILOR CRUDE, USCATE

Salamurile crude, uscate sunt preparate de carne în care materia primă este supusă unor fermentaţii produse de enzimele proprii ale fibrei musculare şi a unor enzime produse de bacterii, mucegaiuri şi drojdii utile.

SALAMURI CRUDE, USCATE

Salamuri şi cârnaţi etuvaţi şi afumaţi

Salamuri crude - afumate

Salamuri crude uscate şi presate

Caracteristicile salamurilor crude, uscate, după procesul tehnologic aplicat, sunt următoarele:

| Grupa | Produse | Caracteristici tehnologice | Caracteristici produs finit |
| --- | --- | --- | --- |
| Salamuri crude-afumate | Salam de Sibiu | Se fabrică din carne de porc şi slănină, zvântate, tocate, amestecate cu ingrediente de conservare, arome şi gust, umplute în membrane, zvântate şi afumate la rece şi apoi supuse maturării şi uscării la rece. | - suprafaţă uscată, cu mucegai alb-uşor cenuşiu; - batoanele drepte, rotunde, fără încreţituri pronunţate de membrană; - pe secţiune să fie compact, lucios, cu aspect mazaicat, uniform, predominând bobul de grăsime ce diametrul de 2x2 mm; - culoarea secţiunii uniformă de la periferie la centru, roşie-rubinie; - gustul şi mirosul caracteristic, plăcut; - o felie subţire privită contra luminii trebuie să fie translucidă; - la masticaţie nu trebuie să lase un gust iute şi nici să se lipească de dinţi. |
| Salamuri şi cârnaţi etuvaţi şi afumaţi | Salam „Danez” Cârnaţi de Parma | Se fabrică din carne de porc şi carne de vită, care după zvântare, tocare, condimentare, umplere, zvântare în membrană, se etuvează la 22-240C şi apoi se afumă la rece, urmate de maturare şi uscare la rece. |  |
| Salamuri crude uscate şi presate | Ghiudem | Sunt produse care nu se afumă, toate procesele biochimice se produc în faza de fabricaţie şi uscare la rece. La noi în ţara se fabrică produsele din carne de oaie babic şi ghiudem. | - aspect exterior: bucăţi în formă de potcoavă de circa 35 cm lungime, turtite datorită presării, legate la ambele capete cu sfoară, suprafaţă de culoare brună deschisă sau albă, datorită unor mucegaiuri albe, învelişul neted, fără mucilagii sau mucegai dăunător; - aspect pe secţiune: compoziţie lucioasă, compactă, fără goluri de aer, de culoare roşie rubinie, uniformă, cu numeroase insule mici de culoare albă, uniform răspândite în masă; - o felie subţire privită contra luminii trebuie să fie translucidă; - consistenţă tare: - miros şi gust caracteristic cărnii de oaie maturate, picante, datorită condimentelor, simţindu-se în special gustul de chimion; - nu se admite gust sau miros străin şi nici gust de seu de oaie sau gust rânced. |
|  | Babic |  | - aspect exterior: bucăţi drepte, turtite, cu suprafaţă întinsă, aderente la compoziţie, cu un strat de mucegai albicios, uscat; - aspect pe secţiune: compoziţie lucioasă, roşie-rubinie, bine legată, fără goluri de aer; - în felie subţire compoziţia trebuie să fie translucidă; - consistenţă tare; - miros şi aromă specifice cu aromă plăcută de condimente, foarte picant de ardei iute, fără gust sau miros străin. |

Competenţa 14.5: Aplică instrucţiunile tehnologice de fabricare a preparatelor crude afumate şi uscate

FOLIE  TRANSPARENTĂ NR. 1

SCHEMA TEHNOLOGICĂ DE FABRICARE A SALAMULUI DE SIBIU

Sare

Piper

Enibahar

Zahăr

Azotat

Usturoi

Semicarcase

Slănină

Membrane

Sfoară

Lemn de fag

Etichete

Talaş

Lăzi, cutii

Pregătire condimente

Recepţie

Depozitare

Tranşare

Carne aleasă

Scurgere

Zvântare-întărire

Pregătire compoziţie

Tocare fină

Umplere în membrane

Legare batoane

Întărire

Afumare

Maturare uscare

Depozitare produs finit

Ambalare

Livrare

|  | Competenţa 14.5: Aplică instrucţiunile tehnologice de fabricare a preparatelor crude afumate şi uscate |
| --- | --- |

Numele elevului: ……………………………………					Data: ……………………

Clasa: ……………									Timp de lucru: 30 min

FIŞA DE EVALUARE NR. 5

Tema: Scheme tehnologice  de obţinere a preparatelor crude afumate şi uscate

Se dă schema tehnologică de obţinere a preparatului „Salam de Sibiu” incompletă. Cerinţe:	1. Completaţi operaţiile tehnologice lipsă din schemă (A, B, C);		9p

2. Precizaţi parametrii tehnologici (durata şi temperatura aerului) corespunzători operaţiilor de scurgere, zvântare, întărire;				18p

3. Specificaţi rolul operaţiei de afumare;					8p

4. Descrieţi cele 3 faze ale procesului de uscare – maturare a salamului de Sibiu.	55p

Sare

Piper

Enibahar

Zahăr

Azotat

Usturoi

Semicarcase

Slănină

Membrane

Sfoară

Lemn de fag

Etichete

Talaş

Lăzi, cutii

Pregătire condimente

Recepţie

Depozitare

……………A……………

Carne aleasă

Scurgere

Zvântare-întărire

………………B…………………

Tocare fină

……………C……………….

Legare batoane

Întărire

Afumare

Maturare uscare

Depozitare produs finit

Ambalare

Livrare

Se acordă 10 puncte din oficiu.

Total: 100 puncte

|  | Competenţa 14.5: Aplică instrucţiunile tehnologice de fabricare a preparatelor crude afumate şi uscate |
| --- | --- |

Numele elevului: ……………………………………					Data: ……………………

Clasa: ……………									Timp de lucru: 15 min

ARITMOGRIF

Tema: Fabricarea preparatelor crude afumate şi uscate

Folosindu-vă de cunoştinţele dobândite în domeniul tehnologiei fabricării salamurilor crude, uscate încercaţi să rezolvaţi următorul ARITMOGRIF.

Soluţia acestuia este denumirea unui preparat din carne crud şi uscat.

|  |  |  |  |  |  |  | A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Definiţii:

Vertical, de la A la B: Preparat din carne crud şi uscat, condimentat, cu formă de potcoavă, care se fabrică în ţara noastră din carne de vită şi oaie.

Orizontal:

1 – operaţie executată după tăierea bucăţilor de carne obţinute prin tranşare.

2 – operaţie de afumare cu fum cald.

3 – materie auxiliară folosită pentru obţinerea gustului picant.

4 – operaţie de conservare prin îndepărtarea apei din produs.

5 – operaţie de îndepărtare a oaselor.

6 – operaţie specifică realizată în prese speciale.

7 – operaţie de introducere a compoziţiei în membrane.

Notă:	- pentru fiecare definiţie orizontală corectă, de la 1 la 7, se acorda câte 1 punct;

- pentru definiţia de pe verticala A-B se acordă 2 puncte;

- din oficiu se acordă 1 punct.

|  | Competenţa 14.5: Aplică instrucţiunile tehnologice de fabricare a preparatelor crude afumate şi uscate |
| --- | --- |

FIŞĂ DE AUTOEVALUARE

Temă: Fabricarea preparatelor crude afumate şi uscate

Completaţi următoarea fişă de autoevaluare cu răspunsurile pe care le consideraţi corecte.

După completarea acestor rubrici, veţi confrunta răspunsurile voastre cu cele prezentate de profesor pe folie. Astfel vă veţi evalua munca prin înscrierea punctajului obţinut în ultima coloana a tabelului!

| Fişa de autoevaluare | Numele si prenumele: Clasa: | Data: |
| --- | --- | --- |
| Tema: Operaţii tehnologice de obţinere a preparatelor crude afumate şi uscate |  |  |

| Nr. crt. | Operaţii tehnologice | Condiţii de realizare |  |  | Punctaj |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Scopul operaţiei | Parametri tehnologici | Utilaje | propus | realizat |
| 1. | Umplerea membranelor |  |  |  | 5 |  |
| 2. | Afumarea |  |  |  | 10 |  |
| 3. | Maturare - uscare |  |  | . | 20 |  |
| Punctaj total |  |  |  |  | 35 |  |

Pentru obţinerea notei de trecere este necesar să realizaţi 18 puncte

|  | Competenţa 14.5: Aplică instrucţiunile tehnologice de fabricare a preparatelor crude afumate şi uscate |
| --- | --- |

# REFERAT

Tema: Realizarea unui referat pe o tema dată şi prezentarea lui în faţa clasei

Realizarea referatului are următoarea desfăşurare:

Profesorul împarte temele elevilor şi cerinţele de întocmire;

Elevii primesc sarcina lor de lucru ce trebuie realizată pe o perioadă de o lună;

Folosind manualul, notiţele din clasă, cărţi de specialitate, ghidul elevului, internetul şi orice alte mijloace de informare disponibile trebuie să alcătuiască referatul după indicaţiile primite;

La termenul stabilit trebuie să prezinte în faţa colegilor referatul pregătit.

Exemple de teme:

  - Afumarea: definiţie, principiile procesului de afumare, modul de afumare, descrierea modurilor de afumare;

  - Fabricarea preparatului ”Costiţă afumată”: materii prime folosite, reţetă de fabricaţie, procesul tehnologic, caracteristicile produsului finit;

  - Fabricarea preparatului „Salam de Sibiu”: materii prime folosite, reţetă de fabricaţie, procesul tehnologic, caracteristicile produsului finit;

  - Utilaje folosite la afumare: clasificare, tipuri de utilaje şi instalaţii, părţi componente, funcţionare, norme de protecţia muncii care trebuie respectate la deservirea acestora.

|  | FOARTE IMPORTANT În timpul prezentării referatului: - Asiguraţi-vă ca toata lumea vă poate vedea şi auzi; - Încercaţi să cuprindeţi cu privirea întregul grup; - Vorbiţi clar, pe cât de normal posibil şi nu foarte repede; - Respiraţi adânc pentru ca vocea să aibă o rezonanţă mai puternică - Evitaţi să vă jucaţi cu materialele sau notiţele în timp ce vorbiţi; - Daca respiraţi adânc vă puteţi controla mai bine emoţiile; - Fiţi atenţi la reacţiile auditoriului pentru a evalua impactul discursului; - Ascultaţi-vă în timp ce vorbiţi pentru a evita să vă bâlbâiţi sau să mergeţi prea repede; - Vă este de folos sa aveţi materiale vizuale pe care auditoriul să se uite astfel încât să nu vă privească tot timpul; - Nu este nici o problemă dacă vă repetaţi sau faceţi pauze atunci când vă ajută să transmiteţi mesajul pe care îl aveţi în minte; - Este util să accentuaţi cuvintele cheie. |
| --- | --- |

## XI. SOLUŢII DE ACTIVITATE

|  | Competenţa 14.1: Organizează etapele prelucrării carcaselor şi materiilor auxiliare |
| --- | --- |

FIŞĂ DE EVALUARE NR. 1

Temă: Prelucrarea carcaselor

SOLUŢIE

- Încercuiţi răspunsul corect:

1 - c;		2 - b;		3 - d.		4 - c;		5 – a.

5 x 4p = 20p

II. 1-b;	2-d;	3-a

3 x 4p = 12p

III. 	1 – A;		2 – F;		3 - F

3 x 4p = 12p

IV.

|  | a. - – spată; - – guşă şi gât; - – garf; - – pulpă; - – ciolan posterior; - – piept; - ciolan anterior. 7 x 3 = 21p b. – preparate de carne comune, salamuri crude, semiconserve de carne. 3 x 3 = 9p c.- pentru preparate comune şi salamuri crude, dezosarea constă în desprinderea cu vârful cuţitului a fiecărei coaste, care apoi se smulge. Carnea obţinută se mărunţeşte în bucăţi de 100-200g. în continuare, pieptul se va curăţa cu atenţie de grăsimea moale; -pentru semiconserve, pieptul după dezosare se taie în tăblii de 18x40 cm, astfel ca marginile să fie drepte. Tăbliile se fasonează apoi de eventualele franjuri. 2 x 8p = 16p |
| --- | --- |

Din oficiu se acordă 10p

Competenţa 14.2:  Efectuează calcule şi selectează materiile prime şi auxiliare pentru producerea semifabricatelor

FIŞA DE OBSERVARE NR. 1.

pentru  FIŞA DE EVALUARE NR. 1

- Instruire practică

Tema: Fabricarea bradtului

Numele şi prenumele elevului:

Data:

Locul de evaluare: atelier preparate carne

| Nr.crt. | Sarcini de lucru | Punctaj propus | Punctaj acordat | Obs. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Calculul necesarului de componente | 15 |  |  |
| 2.1 | Alegerea materiilor prime | 10 |  |  |
| 2.2 | Alegerea materiilor auxiliare | 10 |  |  |
| 3 | Cântărirea componentelor | 10 |  |  |
| 4 | Mărunţirea cărnii la volf Ф 2-3 mm | 5 |  |  |
| 5 | Mărunţire/amestecare la cutter 2-3 rotaţii | 5 |  |  |
| 5.1 | Adăugare amestec de sărare | 5 |  |  |
| 5.2 | Adăugare polifosfat | 5 |  |  |
| 6 | Mărunţire/amestecare la cutter 2-3 rotaţii | 5 |  |  |
| 6.1 | Adăugare fulgi de gheaţă | 5 |  |  |
| 7 | Depozitare pentru maturare | 5 |  |  |
| 8 | Respectarea normelor de igienă, sănătate şi securitate în muncă specifice obţinerii bradtului | 10 |  |  |
| PUNCTE DIN OFICIU |  | 10 |  |  |
| TOTAL |  | 100 |  |  |

Recomandări:

Numele şi prenumele evaluatorului:

Semnătura

Competenţa 14.3: Aplică instrucţiunile tehnologice de fabricare a prospăturilor şi semiafumatelor.

FIŞA DE EVALUARE NR. 3

Tema: Fabricarea prospăturilor şi afumăturilor

###### SOLUŢIE

- bradtul, slănina										4p

- 1-carnea ;2- 200-300 g, 3- amestec de sărare ; 4- +4°C; 5- foarte fin		10p

- Sarea, azotatul de sodiu sau potasiu, azotitul de sodiu sau potasiu şi la unele produse zahărul.										8p

- 1-d; 2-a; 3-b; 4-c										4p

- folosirea cărnurilor de la animale febrile şi obosite, adăugarea unei cantităţi prea mari de apă, încălzirea cărnii la cuter.						6p

- carnea de porc are structură mai fină decât cea de vită;				4p

- pentru scăderea temperaturii compoziţiei şi evitarea tăierii acesteia		8p

| F | - Depozitarea prospăturilor se face în tăvi, la o temperatură de 0-15°C |
| --- | --- |
| F | - Depozitarea prospăturilor se realizează în stivă la o temperatură de –12°C |
| A | - Depozitarea prospăturilor agăţate pe beţe se realizează pe stelaje din metal la o temperatură cuprinsă între 2 şi 5°C |
| F | - Depozitarea prospăturilor se realizează la temperaturi între 10 şi 14°C |
| A | - Depozitarea preparatelor se face în spaţii cu temperatură scăzută, umiditate redusă, ventilaţie bună şi lumină puţină. 10p |

# Competenţa 14.3: Aplică instrucţiunile tehnologice de fabricare a prospăturilor şi semiafumatelor

FIŞA DE OBSERVARE NR. 2

pentru  FIŞA DE EVALUARE NR. 2

- Instruire practică

Tema: Fabricarea cârnaţilor trandafir

Numele şi prenumele elevului:

Data:

Locul de evaluare: atelier preparate carne

| Nr. crt. | Sarcini de lucru | Punctaj propus | Punctaj acordat | Obs. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Calculul necesarului de componente | 10 |  |  |
| 2.1 | Alegerea materiilor prime | 5 |  |  |
| 2.2 | Alegerea materiilor auxiliare | 5 |  |  |
| 2.2 | Cântărirea componentelor | 5 |  |  |
| 3 | Mărunţirea cărnii la volf Ф 8 mm | 5 |  |  |
| 4 | Introducere carne tocată şi bradt în malaxor | 5 |  |  |
| 4.1 | Adăugare sare şi condimente măcinate prin presărare pe toată suprafaţa tocăturii | 5 |  |  |
| 4.2 | Amestecare în malaxor pentru obţinerea unei compoziţii omogene | 5 |  |  |
| 5 | Umplerea membranelor cu şpriţul | 10 |  |  |
| 5.1 | Răsucirea în batoane de circa 20 cm | 5 |  |  |
| 5.3 | Ştufuire | 5 |  |  |
| 6 | Aşezarea şiragurilor pe beţe | 5 |  |  |
| 7 | Afumare la cald / pasteurizare75 ºC - 25 min /afumare la rece 12 ore | 10 |  |  |
| 8 | Depozitare | 5 |  |  |
| 9 | Respectarea normelor de igienă, sănătate şi securitate în muncă specifice obţinerii bradtului | 5 |  |  |
| PUNCTE ACORDATE DIN OFICIU |  | 10 |  |  |
| TOTAL |  | 100 |  |  |

Recomandări:

Numele şi prenumele evaluatorului:

Semnătura

Competenţa 14.4: Aplică instrucţiunile tehnologice de fabricare a afumăturilor şi specialităţilor

METODA CUBULUI

Tema: Fabricarea  afumăturilor

# SOLUŢIE

Lucrarea în forma finala va fi afişată pe tablă (foile scrise de elevi se pot lipi pe o coală mare de hârtie, sub formă de cub desfăşurat).

Tot la final, elevii vor completa următorul chestionar:

De ce este nevoie ca grupul sa aibă un lider?

a) Să facă toata munca

b) Să-i ajute pe toţi membrii grupului să-şi îndeplinească sarcinile

c) Să preia o parte din sarcini

A 	F 	Liderul nu are nevoie de cooperarea voastră

A        F	Lucrul în echipă presupune să-i ascultaţi pe ceilalţi în aceeaşi măsură în care vorbiţi

Competenţa 14.5: Aplică instrucţiunile tehnologice de fabricare a preparatelor crude afumate şi uscate

FIŞĂ DE EVALUARE NR. 5

Tema: Scheme tehnologice  de obţinere a preparatelor crude afumate şi uscate

SOLUŢIE

1.  A – tranşare;	B - Pregătire compoziţie;		C – Umplere membrane.

3 x 3 p = 9 p

2.

| Parametrul tehnologic | Scurgere | Zvântare | Întărire |
| --- | --- | --- | --- |
| Temperatura aerului, 0C | +2…+4 | -1…+1 | -5…-7 |
| Durata operaţiei, h | 48 | 12 | 12 |

6 x 3 p = 18 p

3. Scopul operaţiei de afumare este:

- aromatizarea produsului;

- creşterea conservabilităţii acestuia datorită substanţelor cu acţiune antiseptică din fum care pătrund prin membrană în compoziţie.

2 x 4 p = 8 p

4. În tehnologia de fabricare a salamului tip „Sibiu” procesul de uscare-maturare decurge în 3 faze:	- Faza I – primele 20 zile. Se însămânţează producţia introdusă în depozit cu spori de mucegai, prin pulverizare. Aerul din interiorul depozitului trebuie să aibă taer = 10…120C şi umiditatea relativă 92-89% timp de 24 h. După această perioadă se realizează o ventilaţie uşoară prin ventilaţie 12 h/zi şi repaus 12 h/zi.

La sfârşitul fazei membrana produselor trebuie să fie acoperită cu mucegai. Pentru mucegăirea completă a batoanelor acestea se deplasează, în depozit, de la stânga la dreapta şi de sus în jos.

Pentru răspuns complet şi corect se acordă 20p, pentru răspuns incomplet sau parţial complet se acordă 10p, pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0p.

- Faza a II-a – durează 50 zile, timp în care se realizează perierea. Cu 4-5 zile înainte de periere (35-40 zile de la însămânţare), se reduce umiditatea relativă din depozit de la 85-84 % la 80 % şi chiar la 75 %, iar temperatura aerului se ridică la 13…140C, în vederea „îmbătrânirii” mucegaiului şi uscării acestuia. „Perierea” se realizează pentru îndepărtarea surplusului de miceliu. Se execută prin suflarea batoanelor cu aer comprimat. După terminarea „perierii” (2-3 zile / depozit), se ventilează o zi depozitul şi apoi se lasă în repaus 2-3 zile la taer = 12…140C şi la φ = 84-85%.

Pentru răspuns complet şi corect se acordă 20p, pentru răspuns incomplet sau parţial complet se acordă 10p, pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0p.

- Faza a III-a – 20 de zile, timp în care se realizează uscarea finală a produselor până la 30 % umiditate. Se realizează la taer = 140C şi la φ = 85-75%. Circulaţia aerului este intermitentă:10 ore funcţionare, 14 ore repaus.

Pierderile pe toată durata maturării sunt de 30-34%, iar durata întregului proces este în medie:	- 75 zile – pentru batoane cu diametrul de 60 mm;

- 90 zile – pentru batoane cu diametrul de 75 mm;

- 110 zile – pentru batoane cu diametrul de 90 mm.

Pentru răspuns complet şi corect se acordă 15p, pentru răspuns incomplet sau parţial complet se acordă 8p, pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0p.

Competenţa 14.5: Aplică instrucţiunile tehnologice de fabricare a preparatelor crude afumate şi uscate

ARITMOGRIF

Tema: Fabricarea preparatelor crude afumate şi uscate

SOLUŢIE

|  |  |  |  |  |  |  | A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | S | C | U | R | G | E | R | E |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  | H | I | Ţ | U | I | R | E |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  | P | I | P | E | R |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  | U | S | C | A | R | E |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  | D | E | Z | O | S | A | R | E |  |  |
| 6 |  |  |  |  | P | R | E | S | A | R | E |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  | U | M | P | L | E | R | E |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Notă:	- pentru fiecare definiţie orizontală corectă, de la 1 la 7, se acorda câte 1 punct;

- pentru definiţia de pe verticala A-B se acordă 2 puncte;

- din oficiu se acordă 1 punct.

Competenţa 14.5: Aplică instrucţiunile tehnologice de fabricare a preparatelor crude afumate şi uscate

FIŞĂ DE AUTOEVALUARE

# Temă: Fabricarea preparatelor crude afumate şi uscate

# SOLUŢIE

Este un exerciţiu complex, prin rezolvarea căruia se ating mai multe obiective. Poate constitui un exerciţiu de recapitulare – sistematizare, prin care se evaluează în scris elevii şi poate fi o fişă în portofoliile lor, care să ilustreze progresele realizate. Rezolvarea exerciţiului se găseşte pe folie.

| Nr. crt. | Operaţii tehnologice | Condiţii de realizare |  |  | Punctaj |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Scopul operaţiei | Parametri tehnologici | Utilaje | propus | realizat |
| 1. | Umplerea membranelor | Obţinerea formei specifice produsului | Membrane cu diametrul de 60-75-90 mm, care se taie la lungimea specifică calibrului | Presa de umplere a cilindrilor, parte componentă a liniei Krämer-Grebe | 5 |  |
| 2. | Afumarea | Aromatizarea produsului şi creşterea conservabilităţii | taer = 9…120C; φaer= 85-90%, durata=5-10 zile; viteză moderată a amestecului aer-fum | Camere de afumare, tunele de afumare, instalaţii de afumare cu climatizare | 10 |  |
| 3. | Maturare - uscare | Semifabricatul afumat se transformă în produs finit, cu consistenţă fermă dar elastică, cu o structură granulară dar bine legată, cu gust şi miros caracteristic de maturat. | - Faza I: taer = 10…120C; φaer= 85-92%, durata=20 zile; circulaţia aerului lentă. - Faza a II-a: taer = 12…140C; φaer= 85-90%, durata=50 zile; circulaţia aerului intermitentă; după 20-25 zile se efectuează perierea de mucegai. - Faza a III-a: taer = 140C; φaer= 75-80%, durata=20 zile; circulaţia aerului intermitentă. | Depozite de uscare-maturare special amenajate şi climatizate. | 20 |  |
| Punctaj total |  |  |  |  | 35 |  |

Pentru obţinerea notei de trecere este necesar să realizaţi 17 puncte.

Notă: Fiecare elev se va autoevalua comparând propriile răspunsuri cu răspunsurile corecte prezentate de către profesor pe folie de retroproiector. Profesorul prezintă elevilor folia cu răspunsurile corecte.

Competenţa 14.5: Aplică instrucţiunile tehnologice de fabricare a preparatelor crude afumate şi uscate

REFERAT

Tema: Realizarea unui referat pe o tema dată şi prezentarea lui în faţa clasei

# SOLUŢIE

Activitatea are următoarea desfăşurare:

- Profesorul împarte temele elevilor.

- Se stabilesc regulile de întocmire a referatului.

- Elevii primesc sarcina lor de lucru ce trebuie realizată într-o lună.

- Folosind manualul, notiţele din clasa, cărţi de specialitate, ghidul elevului, internetul şi orice alte mijloace de informare doresc, elevii elaborează referatul.

- La termenul stabilit trebuie să prezinte în faţa colegilor lucrarea.

- În timpul elaborării referatului, elevii vor completa următoarea fişă:

FIŞA PENTRU VERIFICAREA ABILITĂŢILOR DOBÂNDITE ÎN CADRUL UNITĂŢII DE COMPETENŢĂ

Scrieţi litera corespunzătoare în coloane, alegând dintre următoarele variante: F = frecvent, U = uneori, R = rar/niciodată

| Elevii trebuie sa citească: | Să înţeleagă textul în întregime | Să înţeleagă propoziţii | Vocabular/ descifrare | Trebuie să aflu mai mult |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cărţi |  |  |  |  |
| Manuale |  |  |  |  |
| Ziare |  |  |  |  |
| Fişe conspect |  |  |  |  |
| Fişe de activitate |  |  |  |  |
| Statistici (grafice) |  |  |  |  |
| Table/imagini proiectate |  |  |  |  |
| Literatură de specialitate |  |  |  |  |
| Notiţe |  |  |  |  |
| Semne si simboluri |  |  |  |  |
| Instrucţiuni |  |  |  |  |
| Referate |  |  |  |  |
| Proiecte |  |  |  |  |
| Site-uri web |  |  |  |  |
| Lucrările altora |  |  |  |  |

Altele: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

X. BIBLIOGRAFIE

|  | Banu , C. | - Îndrumător în tehnologia produselor din carne, Editura tehnică, Bucureşti, 1985; |
| --- | --- | --- |
|  | Brumar C., Coman M. | # - Auxiliar curricular - ciclul superior al liceului tehnologic. Procese tehnologice în industria alimentară, Ministerul Educaţiei şi Cercetării Programul PHARE TVET RO 2003/005 – 551. 05.01- 02, Bucureşti,2006 |
|  | Coza, A., ş.a | - Curriculum clasa a XII-a, Liceu – filieră tehnologică, Calificarea: Tehnician în prelucrarea produselor de origine animală, nivelul 3, Ministerul Educaţiei şi Cercetării, 2007 |
|  | Coza, A., ş.a | - Standard de Pregătire Profesională, Liceu – filieră tehnologică, Calificarea: Tehnician în prelucrarea produselor de origine animală, nivelul 3, Ministerul Educaţiei şi Cercetării, 2007 |
|  | Oţel I. | - Tehnologia produselor din carne, Editura tehnică, Bucureşti, 1979 |
|  | Pavel O., ş.a | – Utilajul şi tehnologia cărnii şi laptelui, Prelucrarea cărnii, manual pentru clasele a IX-a şi a X-a, licee cu profil de industrie alimentară şi şcoli profesionale, anii I-III, Editura didactică şi pedagogică R.A., Bucureşti, 1993; |
|  | *** | - Instrucţiuni de sănătate şi securitate în muncă pentru industria cărnii şi produselor din carne, Ministerul muncii şi protecţiei sociale - Departamentul protecţiei muncii, 1997. |
|  | www.theotherwhitemeat.com/aspx/beginners_guide/ |  |
|  | www.highnorth.no/bilder/ |  |
|  | www.handsofhopedisasterreliefservices.org |  |
|  | www.nyceats.net |  |
|  | www.usask.ca |  |
|  | www.lehmanequip.com |  |