MINISTERUL EDUCAŢIEI CERCETĂRII ŞI TINERETULUI

# Proiectul Phare TVET RO 2005/017-553.04.01.02.04.01.03

MEdCT–CNDIPT / UIP

MATERIALE DE  ÎNVĂŢARE

CLASA a XI-a

DOMENIUL: Industrie Alimentară

CALIFICAREA: Tehnician în industria alimentară extractivă

NIVELUL: 3

MODULUL: FABRICAREA ZAHĂRULUI BRUT

Acest material a fost elaborat prin finanțare Phare în proiectul de Dezvoltare instituțională a sistemului de învățământ profesional și tehnic,

Noiembrie 2008

| Autori: Mirela-Gabi Bojoga Viorica Aleman | Prof. grd II, Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară „Dumitru Moţoc“ Bucureşti Prof. grd I, Colegiul Tehnic de Industrie Alimentara Terezianum Sibiu |
| --- | --- |
| Coordonator: Liliana Drăghici | Prof. grd I, Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară „Dumitru Moţoc“ Bucureşti |
| Consultanţă: Catinca Scrioşteanu Claudia Călinescu Ivan Mykytyn | Expert curriculum CNDIPT Expert CNDIPT Expert asistenţă tehnică |

CUPRINS

I. Introducere	2

Competenţe  	5

Obiective 	6

II. Informaţii pentru profesori 	7

III. Fişe de rezumat	23

Cuvinte cheie 	29

Glosar	30

IV. Informaţii pentru elevi	32

V. Activităţi de învăţare 	44

VI. Soluţii de activitate	68

Bibliografie 	81

I. INTRODUCERE

Industria Alimentară reprezintă un domeniu prioritar în cadrul economiei naţionale, produsele alimentare  fiind de importanţă strategică. Producerea alimentelor  se realizează în conformitate cu normele de igienă interne şi internaţionale şi în concordanţă cu cerinţele consumatorilor.

Asigurarea creşterii calitative şi cantitative a producţiei alimentare, prin valorificarea potenţialului productiv şi a principiilor care promovează înocuitatea alimentelor şi standardele de calitate, se realizează prin pregătirea forţei de muncă la nivelul standardelor europene.

Sintagma OM-ALIMENT-SĂNĂTATE, stă la baza producerii alimentelor. Pentru aceasta, formarea resurselor umane, a lucrătorilor din Domeniul Industriei Alimentare, reprezintă una din priorităţile învăţământului de specialitate.

Auxiliarul curricular prezent este destinat formării elevilor din clasa a XI-a şi este elaborat în baza Standardului de Pregătire Profesională şi a Curriculumului nivel 3 de calificare, în domeniul Industriei Alimentare.

Parcurgerea modulului pentru calificarea Tehnician în industria alimentară extractivă, nivelul III  presupune achiziţii anterioare de calificare la nivelurile I şi II, suplinite prin  dobândirea unor abilităţi cheie şi a unor unităţi de competenţă tehnice generale şi specializate, precum şi înţelegerea lor, care vor permite elevilor să continue pregătirea la nivelul trei avansat şi/sau patru, unii dintre aceştia putând să se angajeze sau să-şi deschidă propria afacere.

Absolvenţii vor putea desfăşura sarcini complexe, care implică planificarea, organizarea, monitorizarea, controlul şi înregistrarea datelor în cadrul proceselor tehnologice din industria alimentară, care implică colaborarea în echipă.

Acest material de  învăţare este destinat pregătirii elevilor din ciclul superior al liceului tehnologic din domeniul Industrie alimentară, calificarea Tehnician în industria alimentară extractivă şi se referă la modulul Fabricarea zahărului brut, care se pregătesc să devină lucrători în industria alimentară,  nivelul III.

Acest material de învăţare se adresează elevilor, profesorilor şi maiştrilor instructori, fiind un ghid util în activităţile de formarea la elevi a abilităţilor tehnice specializate adaptat stilurilor de învăţare, precum şi elevilor cu nevoi speciale. Scopul acestui material este de a vă ajuta să vă îmbunătăţiţi experienţa în clasă , să profitaţi la maximum de momentele lecţiei pe care o oferiţi şi care va permite tânărului din clasa dumneavoastră să-şi realizeze întregul potenţial.

Materialele realizate, activităţile propuse urmăresc.

Modulul Fabricarea zahărului brut  din Standardul de Pregătire Profesională este al IV-lea  din modulele studiate în clasa a -XI- a, nivel III şi  are un număr de 95  ore din care 48 de ore sunt alocate laboratorului.

Auxiliarul curricular ajută cadrele didactice să implementeze  curriculumul, având în vedere că scopul activităţii de predare-învăţare este acela de formare a competenţelor.

Acest deziderat se poate realiza numai printr-o proiectare riguroasă a activităţii didactice, deci prin folosirea celor mai adecvate metode, mijloace de învăţământ, în care activitatea didactică este centrată pe elev. Există numeroase metode şi procedee didactice, dar trebuie alese pentru fiecare unitate de conţinut acelea care conduc la formarea competenţei specifice a conţinutului.

Dezvoltă elevilor gândirea logică, cauzală, analitică, critică, imaginaţia, inspiraţia, creativitatea şi formarea capacităţii de a colabora şi coopera în echipă.

Proiectarea didactică se va realiza prin fişe de lucru, fişe de documentare, fişe de observaţie, probe de evaluare, autoevaluare, portofolii, lucrări practice de laborator.

În acest material veţi găsi modele pentru:

- fişă de descriere a activităţii

- fişă de progres şcolar

- fişă de evaluare orală

- fişă de feedback a activităţii

- structuri de conţinut accesibile pentru elevi în funcţie de stilurile de învăţare (auditiv, vizual, practic).

Elevii sunt astfel antrenaţi să lucreze independent şi în echipă, stimulaţi să folosească bibliografia şi paginile de web, să întocmească referate, eseuri, proiecte, să rezolve probleme, să execute „jocuri de rol“, să-şi împartă sarcinile, dar să şi coopereze să-şi prezinte produsele în faţa evaluatorului, îndrumaţi şi monitorizaţi permanent de profesor.

Elevii îşi întocmesc portofolii din lucrările realizate, învaţă să se autoevalueze şi astfel se responsabilizează.

Ei pot atinge performanţele stabilite în standare prin reprogramarea unor activităţi, în acord cu profesorul.

Auxiliarul orientează activitatea profesorului şi   stimulează creativitatea acestuia în demersul didactic centrat pe elev, urmărind prin activităţile propuse şi materialele realizate, formarea abilităţilor cheie şi a celor tehnice specializate la elevi, după absolvirea modulului.

Auxiliarul curricular ajută profesorii să implementeze curriculumul şi manualele şcolare, dar nu acoperă în totalitate cerinţele Standardului de Pregătire Profesională.

Autorii,

ATENŢIE ! ! !

Auxiliarul nu acoperă toate cerinţele din Standardul de Pregătire Profesională. Pentru obţinerea Certificatului Profesional este necesară validarea integrală a competenţelor  din S.P.P.

II. UNITATEA DE COMPETENŢĂ.  COMPETENŢE.  OBIECTIVE

____________________________________________________________

COMPETENŢE:

17.1. Verifică  extracţia zahărului

(a) 				Specificarea metodelor de extracţie

(b) 				Supravegherea extracţiei zahărului

(c)				Supravegherea deservirii instalaţiilor de difuzie

(d)				Controlarea  calităţii zemii de difuzie

(e)				Respectarea normelor privind securitatea şi

sănătatea în muncă

17.2. Organizeazǎ etapele  procesului de purificare a zemii de difuzie

(a) 			Supravegherea operaţiilor de purificare a zemii

de difuzie

(b) 				Selectarea materialelor pentru purificare

(c) 				Verificarea parametrilor tehnologici ai purificării zemii

de difuzie

(d) 				Controlarea calităţii zemii subţiri

(e)				Respectarea normelor privind securitatea şi sănătatea

în muncă

17.3. Conduce evaporarea zemii subţiri

Criterii de performanţă:

(a) 				Supravegherea evaporării zemii subţiri

(b) 				Verificarea calităţii zemii groase

(c) 				Supravegherea deservirii evaporatoarelor

(d) 				Respectarea normelor privind securitatea şi

sănătatea în muncă

17.4. Verifică prelucrarea zemii groase

(a) 				Supravegherea prelucrării zemii groase

(b) 				Controlarea calităţii zahărului brut

(c) 				Supravegherea deservirii utilajelor pentru prelucrare

(d) 				Respectarea normelor privind securitatea şi

sănătatea în muncă

17.5. Organizează ambalarea şi depozitarea zahărului brut

(a) 			Alegerea ambalajelor potrivite pentru ambalare

(b)			Verificarea ambalării zahărului brut

(c)			Asigurarea parametrilor de microclimat din depozite

(d)			Identificarea defecţiunilor utilajelor la  ambalare

(e)		Respectarea normelor privind securitatea şi sănătatea în

muncă

OBIECTIVE :

După parcurgerea acestei unităţi de competenţă, elevii vor fi  capabili să:

- supravegheze  extracţia zahărului

- supravegheze deservirea instalaţiilor de difuzie

- supravegheze operaţiile de purificare a zemii de difuzie

- selecteze materialele necesare purificării

-  verifice parametrii tehnologici ai purificării zemii de difuziune

- supravegheze evaporarea zemii subţiri

- supravegheze deservirea evaporatoarelor

- supravegheze prelucrarea zemii groase

- supravegheze deservirea evaporatoarelor

- verifice ambalarea zahărului brut

- identifice defecţiunile utilajelor la ambalare

- asigure parametrii de microclimat din depozit

- respecte normele de securitate şi sănătate în muncă

- controleze calitatea zemii de difuziune, controleze calitatea zemii de difuzie, calitatea zemii de groase,controleze calitatea zahărului brut

II. Informaţii pentru profesori

Pornind de la premiza că fiecare copil are particularităţi, interese, abilităţi şi necesităţi de învăţare unice, toate drepturile sale referitoare la educaţie trebuie realizate într-o manieră care să conducă la o integrare socială şi o dezvoltare individuală cât se poate de complete:

- Încercaţi să stabiliţi o relaţie bună de la început şi să aveţi o atitudine pozitivă în a-i ajuta să obţină performanţe maxime.

- Asiguraţi-vă că ştiţi care sunt stilurile preferate de învăţare ale elevilor dvs. (ale tuturor, nu  numai ale celor cu dificultăţi de învăţare moderate);

- Planificaţi-vă lecţiile astfel încât să includă o gamă variată de strategii de învăţare active orientate spre elev.

- Aplicaţi strategii de predare diferenţiată sau “predare individualizată” care urmăresc obţinerea performanţei maxim posibile, cum ar fi învăţarea pas cu pas şi evolutivă, învăţarea între colegi, lucrul în grup, echipe de învăţare, etc.

- Elaboraţi planuri speciale pentru asigurarea succesului şcolar şi folosiţi recompensele (laudele) pentru a recunoaşte chiar şi cei mai mici paşi făcuţi pe calea învăţării.

- Implicaţi elevii în stabilirea propriilor obiective de învăţare şi în monitorizarea succesului în atingerea acestor obiective.

SFECLĂ DE ZAHĂR

SO2

CO2

Apă

CaO

RECEPŢIE  CANTITATIVĂ ŞI CALITATIVĂ

DEPOZITARE

TĂIERE

Tăieţei de sfeclă

EXTRACŢIA ZAHĂRULUI

Zeamă de difuzie

PREDEFECARE

DEFECARE

CARBONATARE

SEDIMENTARE

FILTRARE

Zeamă limpede

DECALCIFIERE

SULFITARE

Zeamă subţire

EVAPORARE

Zeamă groasă

CRISTALIZARE

Masă groasă

CENTRIFUGARE

Zahăr tos

Sirop verde

Sirop alb

CRISTALIZARE

Masă groasă

CENTRIFUGARE

Zahăr brut

Melasă

AMBALAREA ZAHĂRULUI

Materiale :

- pungi din plastic

- saci din ţesătură liberiană

Utilaje :

- cântar automat

- maşina automată

Borhot

FOLIE TRANSPARENTĂ 1- FABRICAREA ZAHĂRULUI BRUT

Competenţa 17.1: Verifică  extracţia zahărului

FOLIE TRANSPARENTĂ NR.2

INSTALAŢIE DE DIFUZIE BMA

1 – gură de alimentare

2 – sită

3 – separator

4 – opăritor

5 – pompă

6 – ax cu palete

7 – ştuţ pentru apă

8 – ştuţ pentru apă

9 – gură de evacuare a materialului epuizat (borhot)

10 – zeamă de difuzie (prelucrare)

11 – zeamă de circulaţie

Caracteristici :

- productivitate: 1500 t/24h

- durata de difuzie : 80 min

- turaţia melcului : 0,9-1,7 rot/min

- încărcarea difuzorului : 50kg/hl

- sutirajul : 120-130% faţă de tăieţei

- instalaţie automatizată

Automatizarea instalaţiei :

- transmiterea comenzilor pe cale pneumatică

- maşini de tăiat sfeclă cu turaţie variabilă

- reglarea automată a deplasării transportorului

- reglarea debitului de zeamă de difuzie cu un debitmetru

- robinete cu plutitoare pentru nivelul zemii

- indicatoare de temperatură pentru reglarea temperaturii

Competenţa 17.1: Verifică  extracţia zahărului

FOLIE TRANSPARENTĂ NR.3

INSTALAŢIE DE DIFUZIE DDS

1 – corpul şnecurilor

2 – ax

3 – spire

4 – gură de încărcare

5 – sistem de încălzire

6 – carcasa roţii elevatoare pentru evacuarea borhotului

7 – roată elevatoare

8 – descărcare borhot

Caracteristici :

- durata de difuzie : 90-100 min

- turaţia melcului : 0,7-0,8 rot/min

- sutirajul : 115-120%

- pierderile de zahăr în borhot : 0,25-0,35%

- instalaţie automatizată

Automatizarea instalaţiei:

- reglarea automată a cantităţii de apă

- reglarea debitului de zeamă de difuzie cu un debitmetru

- dispozitive pentru nivelul constant al zemii

- indicatoare de temperatură pentru reglarea temperaturii

Competenţa 17.1: Verifică  extracţia zahărului

FOLIE TRANSPARENTĂ NR.4

CALCULE TEHNOLOGICE LA DIFUZIE

BILANŢ PARŢIAL DE MATERIALE ZAHĂR

P = p x+ab+an

BILANŢ GENERAL DE MATERIALE

T + A = S + B

CALCULUL SUTIRAJULUI

S =

CALCULUL PIERDERILOR DE ZAHĂR ÎN BORHOT

- nomograma lui Silin

CALCULE TEHNOLOGICE LA DIFUZIE

T – cantitatea de sfeclă

A – cantitatea de apă

S – sutirajul

B – cantitatea de borhot

P – cantitatea de zahăr, %

p – polarizaţia din zeama de difuzie,%

ab – pierderile de zahăr în borhot pentru 100 kg sfeclă prelucrată

an – pierderile nedeterminate de zahăr pentru 100 kg sfeclă prelucrată 
Competenţa 17.1: Verifică  extracţia zahărului

DETERMINAREA ACIDITĂŢII ZEMII DE DIFUZIE

FIŞĂ DE OBSERVAŢIE

Sarcină de lucru: Determinaţi aciditatea zemii de difuzie

Determinaţi aciditatea la zeama de difuzie

| Fazele determinării | Reactivi şi ustensile | PUNCTAJ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Acordat | Realizat |
| Măsurarea a 25 cm3 zeamă de difuzie | - capsulă de porţelan - pipetă |  |  |
| Trecere cantitativă pentru diluare | - balon cotat - pâlnie - apă neutrală - zeamă de difuzie |  |  |
| Omogenizare |  |  |  |
| Extragere probă | - pipetă - pahar Erlenmeyer |  |  |
| Titrare cu soluţie de NaOH n/28 | - biuretă - pâlnie - soluţie de NaOH n/28 |  |  |
| Verificarea coloraţiei cu hârtie de fenolftaleină | - hârtie de fenolftaleină - baghetă |  |  |
| Respectarea normelor de igienă şi protecţie a muncii în laborator |  |  |  |

FORMULĂ DE CALCUL :  Ca O = 4V x 0,001 [%]

V - volumul soluţiei de NaOH n/28 folosit la titrare (cm)

Competenţa 17.2. Organizeazǎ etapele  procesului de purificare a zemii de

difuzie

DETERMINAREA ACIDITĂŢII ZEMII DE DIFUZIE

FIŞĂ DE OBSERVAŢIE

Sarcină de lucru: Determinaţi aciditatea zemii de difuzie

Determinaţi aciditatea la zeama de difuzie

| Fazele determinării | Reactivi şi ustensile | PUNCTAJ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Acordat | Realizat |
| Filtrarea zemii subţiri | - hârtie de filtru - pâlnie - baghetă - pahar Erlenmeyer |  |  |
| Răcirea zemii subţiri | - apă de robinet / termometru |  |  |
| Clătirea aparatului cu zeamă subţire | - colorimetru - apă distilată |  |  |
| Introducerea probei în colorimetru | - colorimetru |  |  |
| Citirea cifrei de coloraţie |  |  |  |
| Respectarea normelor de igienă şi protecţie a muncii în laborator |  |  |  |

Prin presare se elimină din borhot o cantitate de apă aşa încât să crească conţinutul în substanţă uscată până la

16-20%

Competenţa 17.2. Organizeazǎ etapele procesului de purificare a zemii de

difuzie

FIŞĂ DE DOCUMENTARE  NR.1

CONTROLUL CALITĂŢII ZEMII SUBŢIRI

- determinarea substanţei  uscate,

- determinarea conţinutului de zahăr polarizabil

- determinarea coloraţiei

OPERAŢII

- predefecare

- defecare

- saturaţie I,II

- prefierbere

- sulfitare

- filtrare

Materiale pentru purificare: lapte de var, CO2, SO2

PURIFICAREA ZEMII DE DIFUZIE

REGIM TEHNOLOGIC

- predefecare: pH=10.8-11,2, t=30-40oC, durata=5 min

- defecare: t=85oC, durata=5-15min/75-85oC, alcalinitate:1,5-2%

-  saturaţie I: t=85-90oC, durata:

8 min, pH:10,8-11,2, alcalinitate:0,06-0,10%

- saturaţie II: t=95-96oC, durata:

5-10 min, pH:9-9,5, alcalinitate:0,01-0,02%, puritate: 86-95%

- prefierbere: t=105-107oC

- sulfitare:alcalinitate : 0,01%

- filtrare:durata=5-15 min, presiunea:1,5-2 at

UTILAJE

- predefecatoare

- defecatoare

- aparate de saturare

- instalaţii de prefierbere

- aparate de sulfitare

- filtre/decantoare

Norme  privind  securitatea şi sănătatea în muncă

PURIFICAREA ZEMII DE DIFUZIE

Competenţa 17.2. Organizeazǎ etapele  procesului de purificare a zemii de

Difuzie

FOLIE TRANSPARENTĂ NR.5

PREDEFECATORUL BRIEGELL – MÜLLER

1-7  compartiment

8 – partea fixa a peretelui din tabla

9 – partea mobila a peretelui din tabla

10 – ştuţ

11 – conductă

12 – preaplin

13 – registru 
Competenţa 17.2. Organizeazǎ etapele  procesului de purificare a zemii de

difuzie

FOLIE TRANSPARENTĂ NR.6

DEFECATOR  DDS

1 – vas cilindric;

2 – ventil de golire;

3 – agitator;

4 – contrabraţe;

5 – alimentare cu zeamă predefecată;

6 – pâlnie de alimentare cu lapte de var;

7 – conductă de evacuare a zemii defecate;

8 – colector de zeamă predefecată;

9 – conductă de evacuare zeamă defecată.

Competenţa 17.2. Organizeazǎ etapele  procesului de purificare a zemii de

difuzie

FOLIE TRANSPARENTĂ NR.7

APARATUL DE SATURAŢIE I CU FUNCŢIONARE DISCONTINUĂ

1 – vas cilindric;

2 – ştuţ de alimentare cu zeamă + nămol concentrat;

2’ – ştuţ de alimentare cu CaO;

3 – conductă de alimentare cu CO2;

3’ – distribuitor de CO2;

4 – conductă de evacuare zeamă saturaţia I;

5 – sticlă de nivel;

6 – spărgător de spumă;

7 – racord de evacuare gaz de saturaţie uzat

Competenţa 17.2. Organizeazǎ etapele  procesului de purificare a zemii de

difuzie

FOLIE TRANSPARENTĂ NR.8

FILTRU CU PLĂCI

- stâlp fix sau mobil

- vas de recuperare

- plăci

- sistem de închidere sau deschidere

- conductă de alimentare

- conductă de evacuare

- miră de intrare

- miră de ieşire

- manometru

- manometru

- luarea probei pentru  zeamă  tulbure

- luarea probei pentru  zeamă  limpede

Competenţa 17.3. Conduce evaporarea zemii subţiri

FOLIE   TRANSPARENTĂ NR.9

INSTALAŢIE DE EVAPORARE CU MULTIPLU EFECT

Competenţa 17.4. Verifică prelucrarea zemii groase

FOLIE TRANSPARENTĂ NR.8

APARATE DE FIERBERE

1. Cu funcţionare discontinuă:

a. verticale: - cu circulaţie naturală

- cu ţevi şi tub central

- cu cameră de încălzire suspendată

- cu elemente cilindrice de încălzire

- cu circulaţie forţată

b. orizontale

2. Cu funcţionare continuă.

Aparat vertical de fierbere sub vid 		Aparat de fierbere cu cameră de  încălzire 						 suspendare

Aparat de cristalizare continuă

FOLIE TRANSPARENTĂ NR.9

INSTALAŢIE DE  CRISTALIZARE

Competenţa 17.5.: Organizează ambalarea şi depozitarea zahărului brut

FOLIE TRANSPARENTĂ NR.10

INSTALAŢIE DE  AMBALARE

DEPOZIT

III. FIŞE DE REZUMAT

FIŞĂ DE DESCRIERE A ACTIVITĂŢII

Tabelul următor detaliază exerciţiile incluse în unitatea de competenţă 17.

Numele candidatului

Data începerii unităţii de competenţă …………………….

Data promovării unităţii de competenţă …………………

| #### Competența | Sarcina de lucru | Subiect / tema | Realizat |
| --- | --- | --- | --- |
| 17.1 Verifică extracţia zahărului | FL1 | # - Metode de extracţie (echicurent, contracurent cu enumerarea şi caracterizarea metodelor, cu respectarea normelor de securitate şi sănătate în muncă); |  |
|  | cub, FL3, FL4 | # - Instalaţii (BMA, DDS, RT) - Deservirea instalaţiilor de difuzie (pornire,alimentare, urmărire funcţionare, reglare parametrii, evacuare fracţiuni, oprire, întreţinere, cu remedierea defecţiunilor); |  |
|  | FL2 | # - Parametrii de lucru la extracţia zahărului (debit de materie primă si agent termic, lungimea şi grosimea tăieţeilor, puritate, sutiraj, pierderi de zahăr în tăiţei,temperatură, durată, presiune, pH); |  |
|  | FL5 | - Controlarea calităţii zemii de difuzie (prin determinarea conţinutului de zahăr,aciditate, etc) |  |
| 17.2. Organizeazǎ etapele procesului de purificare a zemii de difuzie | Venn, FL6 | - Operaţii de purificare a zemii de difuzie (predefecare, defecare, saturaţie, prefierbere, sulfitare) - Materiale pentru purificarea zemii de difuzie (lapte de var, CO2, SO2, etc) |  |
|  | FE1 | - Utilaje pentru purificarea zemii de difuzie (predefecator, defecatoare, saturatoare, instalaţie de prefierbere, aparate de sulfitare, cu deservirea # corespunzătoare); - - Norme privind securitatea şi sănătatea în muncă (specifice purificării) |  |
|  | Proiect | - Parametrii tehnologici ai purificării zemii de difuzie (debit, temperatură, durată, concentraţie, pH, concentraţia CaO, temperatura, alcalinitatea, efectul de purificare temperatura, concentraţia SO2); |  |
|  | FL7 | - Controlarea calităţii zemii subţiri (substanţă uscată, conţinutul de zahăr polarizabil, determinarea coloraţiei,etc) |  |

| 17.3. Conduce evaporarea zemii subţiri | FE2, referat, FL8 | - Utilaje la evaporarea zemii subţiri (evaporatoare orizontale sau verticale) - Deservirea utilajelor(pornire, alimentare, urmărire funcţionare, reglare parametrii, evacuare fracţiuni, oprire, întreţinere, cu - remedierea defecţiunilor), cu respectarea normelor de securitate şi sănătate în muncă |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - Parametrii de lucru ai evaporării zemii subţiri (nivelul zemii, temperatura, concentraţie, cantitatea de abur, cantitatea de apă evaporată, coloraţia, pH-ul, termostabilitatea, presiunea, evacuarea gazelor şi apelor de condensare) |  |
|  | FL10 | - Verificarea calităţii zemii groase (prin determinarea conţinutului de zahăr, alcalinităţii, coloraţiei, etc ) |  |
| 17.4. Verifică prelucrarea zemii groase | FL9 | - Prelucrarea zemii groase(fierbere, malaxare-răcire, centrifugare, spălare) cu respectarea normelor de securitate şi sănătate în muncă; |  |
|  |  | - Deservirea utilajelor pentru prelucrare(pornire, alimentare, urmărire funcţionare, reglare parametrii, evacuare fracţiuni, oprire, întreţinere, cu remedierea defecţiunilor); |  |
|  |  | - Parametrii de lucru la prelucrarea zemii groase (corectare concentraţie, decolorare, filtrare, temperatura şi viteza de cristalizare, puritatea, alcalinitatea, agitarea şi mărimea cristalelor, durata) |  |
|  |  | - Controlarea calităţii zahărului brut(prin determinarea aspectului,culorii, mirosului, gustului, conţinutului de zahăr, acidităţii, coloraţiei, etc); |  |
| 17.5. Organizează ambalarea şi depozitarea zahărului brut | Proiect | - Materiale de ambalare a zahărului brut (saci de iută); |  |
|  | FE3 | - Utilaje de ambalare(maşină de ambalat); - Defecţiuni ale utilajelor la ambalare (zgomote anormale, întrerupere alimentare energie electrică); - - Norme de securitate şi sănătate în muncă(specifice ambalării şi depozitării) |  |
|  | FE 4 | - Parametrii tehnologici la ambalarea zahărului brut (debit,temperatura, presiune); |  |

|  |  | - Parametrii de microclimat la depozitarea zahărului brut (temperatură şi umiditate relativă a aerului); |  |
| --- | --- | --- | --- |

Datele candidatului sunt incluse pe această fişă pentru a fi folosite la întocmirea registrelor CPN, fişa evidenţiind exerciţiile realizate şi datele relevante.

------------------------------                                       --------------------------

Elevul şi-a format unitatea de competenţă 17    Semnătura candidatului     Data

------------------------------				    ------------------------

Semnătura evaluatorului                                                             Data

FIŞĂ DE PROGRES A ELEVULUI

Aceast format de fişă este un instrument detaliat de înregistrare a progresului elevilor. Pentru fiecare elev se pot realiza mai multe astfel de fişe pe durata derulării modulului, acestea permiţând evaluarea precisă a evoluţiei elevului, furnizând în acelaşi timp informaţii relevante pentru analiză.

Modulul (unitatea de competenţă)

Numele elevului _________________________

Numele profesorului  __________________________

| Competenţe care trebuie dobândite | Data | Activităţi efectuate şi comentarii | Data | Aplicare în cadrul unităţii de competenţă | Evaluare |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Bine | Satis-făcător | Refacere |
| Comentarii |  |  | Priorităţi de dezvoltare |  |  |  |  |
| Competenţe care urmează să fie dobândite (pentru fişa următoare) |  |  | Resurse necesare |  |  |  |  |

Competenţe care trebuie dobândite

Pe baza evaluării iniţiale, ar trebui să se poată identifica nivelul de achiziţii pe care îl are elevul la debutul modulului (ceea ce elevul ştie/ poate să facă înainte de a fi iniţiat modulul), astfel încât să se poată stabili un "plan de acţiune" pentru dobândirea competenţelor specificate in Standardul de Pregătire Profesională. Pe baza rezultatelor evaluării iniţiale se vor lua măsurile necesare, astfel încât să se realizeze cu adevărat un proces de predare-învăţare centrat pe elev.

Această fişă de înregistrare este făcută pentru a evalua, în mod separat, evoluţia legată de diferite competenţe. Aceasta înseamnă specificarea competenţelor tehnice generale şi competenţe pentru abilităţi cheie care trebuie dezvoltate şi evaluate.

Activităţi efectuate şi comentarii

Aici ar trebui să se poată înregistra tipurile de activităţi efectuate de elev, materialele utilizate şi orice alte comentarii suplimentare care ar putea fi relevante pentru planificare sau feedback.

Aplicare în cadrul unităţii de competenţă

Aceasta ar trebui să permită profesorului să evalueze măsura în care elevul şi-a însuşit competenţele tehnice generale şi specializate, cât şi competenţele pentru abilităţi cheie, raportate la cerinţele pentru întreaga clasă. Profesorul poate indica gradul de îndeplinire a cerinţelor prin bifarea uneia din următoarele trei coloane.

Priorităţi pentru dezvoltare

Partea inferioară a fişei este concepută pentru a identifica activităţile pe care elevul trebuie să le efectueze în perioada următoare, ca parte a modulelor viitoare. Aceste informaţii ar trebui să permită profesorilor implicaţi să pregătească elevul pentru ceea ce va urma, mai degrabă, decât pur şi simplu să reacţioneze la problemele care se ivesc.

Competenţe care urmează să  fie dobândite

În această căsuţă, profesorii trebuie să înscrie competenţele care urmează a fi dobândite. Acest lucru poate să implice continuarea lucrului pentru aceleaşi competenţe sau identificarea altora care trebuie avute în vedere.

Resurse necesare

Aici se pot înscrie orice fel de resurse speciale solicitate: manuale tehnice, reţete, seturi de instrucţiuni şi orice fel de fişe de lucru care ar putea reprezenta o sursă de informare suplimentară pentru un elev ce nu a dobândit competenţele cerute.

CUVINTE CHEIE

- Aciditate 		– mărime care exprimă conţinutul în acizi şi săruri acide

dintr-o soluţie;

- Alcalinitate 		– mărime care exprimă concentraţia ionilor de OH- dintr-

o soluţie;

- Bilanţ 		- totalitatea materialelor care intervin într-un proces

tehnologic sau operaţie unitară;

- Borhot		 – subprodus rezultat după extragerea zahărului din

sfeclă prin difuzie în apă caldă;

- Calitate tehnologică – totalitatea însuşirilor biologice, fiziologice,

morfologice, fizico-chimice, şi mecanice care determină

ei la prelucrare eficientă în fabrică;

- Glucide		 – substanţe organice ternare ce au în molecula lor

carbon, hidrogen şi oxigen;

- Marc			 – suma componenţilor sfeclei de zahăr care ramân

insolubili în apă după efectuarea extracţiei zahărului cu

o anumită cantitate de apă fierbinte,într-un timp

determinat;

- Melasa 		– sirop vâscos de culoare brună închisă, cu miros

caracteristic, cu gust sălciu-dulce;

- Puritate		 – conţinutul de zaharoză din 100 părţi substanţă uscată

solubilă în apă a zemurilor, siropurilor şi maselor

groase;

- Sfecla de zahăr – 	plantă tehnică cu denumirea ştiinţifică de Beta vulgaris

din care se obţine zahărul;

- Sutiraj 		– cantitatea de zeamă de ce se extrage din instalaţie, în

raport cu greutatea sfeclei;

- Suc normal 		– sistem polidispers din celulele rădăcinii sfeclei de

zahăr care conţine dizolvate şi dispersate în apă

substanţele solubile din sfeclă;

- Tăiţei de sfeclă - 	se obţin în urma tăierii sfeclei de zahăr în formă de  V,

mărindu-se suprafaţa de contact cu apa de extracţie şi

cantitatea de zahăr extrasă, cu  micşorarea duratei de

extracţie;

- Zahăr 		– produs alimentar extras din sfeclă şi trestie de zahăr,

ce se prezintă sub formă de pudră, cristale, bucăţi ;

Găsiţi alte cuvinte noi,

explicaţi-le şi

completaţi-vă astfel portofoliul !

GLOSAR

- Adsorbant  	- material cu structură poroasă la suprafaţa căruia

pot fi reţinute gaze, vapori sau alte

substanţe dizolvate;

- Afinare 		- constă în înlocuirea stratului superficial fin de

melasă care acoperă cristalele, cu un sirop având

puritate mai mare şi sirop de calitate mai bună

(sirop verde);

- Ambalaj 		- totalitatea elementelor destinate să învelească

un produs în vederea asigurării calităţii şi

integrităţii la manipulare, transport, depozitare şi

desfacere până la consumare;

- Calitate senzorială – ansamblul proprietăţilor înregistrate cu

ajutorul simţurilor;

- Carbonatare 	- eliminarea excesului de Ca(OH)2 cu ajutorul

CO2;

- Centrifugare 	- separarea componentelor unui amestec cu

ajutorul forţelor centrifuge;

- Cristalizare 	- separarea sub formă de cristale, fără impurităţi,

a zahărului conţinut în siropurile obţinute la

prelucrare sfeclei de zahăr;

- Decalcifiere 	- îndepărtarea conţinutului de săruri de calciu din

zeama subţire cu o răşină cationică;

- Defecare		- operaţia de purificare a unor lichide prin

eliminarea suspensiilor sub forma unui sediment

cu ajutorul substanţelor de defecare;

- Difuzie		- extracţia zahărului din tăiţei de sfeclă cu ajutorul

apei, cu obţinerea zemii de difuzie;

- Evaporare 	- transformarea unui lichid în vapori prin

suprafaţa liberă de separare, la o temperatură mai

joasă decât temperatura corespunzătoare

presiunii lichidului;

- Filtrare 		separarea fazelor unui amestec eterogen solid-

lichid cu ajutorul unei suprafeţe poroase;

- Grad refractometric – conţinutul de substanţă uscată determinat

cu ajutorul refractometrului;

- Nămol 		- suspensie cu concentraţie mare a particulelor în

apă, rezultat prin decantare;

- Predefecare 	- înlăturarea coloizilor din zeama de difuzie prin

coagulare şi absorbţie de către CaO;

- Purificare 	- operaţii fizico-chimice care asigură eliminarea

unei părţi din nezahărul zemii de difuziune cu

ajutorul CaO şi CO2;

- Sulfitare 		- tratarea zemii subţiri cu SO2 în scop de

decolorare;

- Zahăr brut	- zahăr rezultat la centrifugarea masei groase;

- Zeamă de difuzie- soluţie apoasă şi impură de zahăr, închisă la

culoare, care spumează uşor;

- Zahăr alb – zahăr cu conţinut de zaharoză de minim 99,7% (în

raport cu substanţa uscată);

- Zahăr cristalin – zahăr sub formă de cristale separate;

- Zahăr cubic – zahăr sub formă de bucăţi separate de anumite

dimensiuni fabricate prin presare;

- Zahăr lichid – soluţie apoasă de zahăr conţinînd minim 64%

substanţe uscate;

- Zeamă defecată – zeamă predefecată la care se adaugă un exces

de CaO;

- Zeamă groasă – zeamă subţire concentrată până la 60-70o Brix;

- Zeamă de saturaţie- zeama supusă operaţiilor de carbonatare;

- Zeamă subţire 	- zeamă de difuzie purificată calco-carbonic;

IV.INFORMAŢII PENTRU ELEVI

Foarte important!

- Citiţi cu atenţie toate cerinţele înainte de a    încerca să le rezolvaţi!

- Dacă observaţi vreo problemă la una din cerinţe, aduceţi acest lucru în atenţia profesorului înainte de a începe proba.

- Înainte de a începe lucrul, asiguraţi-vă că dispuneţi de toate materialele şi ustensilele necesare.

- Dacă nu aţi înţeles sau dacă nu ştiţi cum să rezolvaţi sarcina de lucru, solicitaţi sprijinul profesorului care vă îndrumă.

- Rezolvaţi toate sarcinile date!

- Profesorul va ţine evidenţa exerciţiilor şi problemelor pe care le-aţi rezolvat şi a activităţilor pe care le-aţi desfăşurat şi va evalua progresul realizat.

Competenţa 17.1 : Verifică  extracţia zahărului

FISA DE DOCUMENTARE NR.1

EXTRACŢIA ZAHĂRULUI

are loc prin procesul de difuzie, cu apă

Procedee :

- difuzie cu apă prin spălare sau  în contracurent

Factori :

- calitatea tăieţeilor

- calitatea apei

- sutirajul

- încărcătura aparatelor

Instalaţii :

- BMA

- DDS

- RT

Parametrii tehnologici:

- pH : 5,8-6,3

- temperatura : 70-74oC

- durata : 60-100 minute

- sutirajul : 105-130%

EXTRACŢIA ZAHĂRULUI

Competenţa 17.1 : Verifică  extracţia zahărului

FIȘĂ DE DOCUMENTARE NR.2

METODE DE EXTRACŢIE A ZAHĂRULUI

Difuzia se poate realiza  prin două metode:

- difuzia în echicurent se realizează prin spălarea materialului cu apa curată, care are dezavantajul unei durate mari şi consumului mare de apă. Metoda se aplică în cazul difuzoarelor cu funcţionare discontinuă

- difuzia în contracurent, în care caz, materialul bogat în zaharoză intră printr-un capat al aparatului şi iese epuizat pe la celălalt capăt, în sens contrar circulaţiei apei.

Difuzia în contracurent prezintă următoarele avantaje:

- se foloseşte o cantitate mai mică de apă, aproximativ egală cu cantitatea de tăieţei de sfeclă supuşi extracţiei;

- concentraţia zemii de difuzie care se obţine face posibilă obţinerea zahărului fără un consum prea mare de căldură în staţia de evaporaţie.

Notă :

(Si – apa proaspătă; Sf – zeamă de difuzie; Mi – material iniţial; Mf – material epuizat).
Competenţa 17.1: Verifică  extracţia zahărului

FIŞĂ DE DOCUMENTARE NR.3

PRESAREA ŞI USCAREA BORHOTULUI

Compoziţia borhotului proaspăt

- substanţă uscată :

6-7,5 %

- apă : 92,5-94 %

Prin presare se elimină din borhot o cantitate de apă aşa încât să crească conţinutul în substanţă uscată până la

16-20%

Utilaje

- presa verticală

- presa orizontală

Factori care influenţează operaţia de presare

- turaţia axului presei

- suprafaţa liberă a presei

- calitatea sfeclei

- condiţiile de lucru

PRESAREA ŞI USCAREA BORHOTULUI

REŢINEŢI

Din 100 kg borhot se obţin 7 kg borhot uscat cu : 	10-12 % umiditate

88-90%  substanţă uscată

Competenţa 17.1: Verifică  extracţia zahărului

FIŞĂ DE DOCUMENTARE NR.4

DETERMINAREA ACIDITĂŢII ZEMII DE DIFUZIE

Principiul metodei : proba de analizat se titrează cu soluţie de NaOH n/28. Aciditatea zemii de difuzie este dată de acizii organici ce se extrag odată cu zahărul din sfeclă.

Reactivi şi ustensile : pipetă, capsulă de porţelan, pahar Berzelius, pahar Erlenmeyer, balon cotat, pâlnie, biuretă, baghetă, soluţie de NaOH n/28, hârtie de fenolftaleină

Mod de lucru :

Măsurarea a 25 cm3 zeamă de difuzie

Diluare  - omogenizare

Extragere soluţie

Verificare cu hârtie de fenolftaleină

Na OH

n/28

Titrare

FORMULĂ DE CALCUL :  Ca O[%] = 4V x 0,001

Apă

neutrală

Competenţa 17.2. Organizeazǎ etapele  procesului de purificare a zemii de

difuzie

Predefecare

- înlăturarea coloizilor din zeama de difuzie cu CaO

Prefierberea

- se realizează în caz de suprasaturare a zemii

Defecare

- precipitarea compuşilor din zeama de difuzie cu ioni Ca2+ şi OHˉ

Purificarea  zemii de difuzie

difuzie

Sulfitarea

-reducerii alcalinităţii

reducerea vâscozităţii

decolorarea.

Saturaţia a II-a

- are drept scop de a precipita excesul de var cu CO2

Saturaţia I

- formarea de precipitat cu excesul de lapte de var zaharaţi mono- şi dicalcici

FIŞĂ DE DOCUMENTARE NR.5

PURIFICAREA ZEMII DE DIFUZIE

Competenţa 17.2. Organizeazǎ etapele  procesului de purificare a zemii de

difuzie

FIŞĂ DE DOCUMENTARE NR.6

DETERMINAREA COLORAŢIEI ZEMII SUBŢIRI

Principiul metodei : determinarea intensităţii  unei soluţii colorate ca urmare a  traversării razelor de lumină.

Reactivi şi ustensile : pipetă, pahar Erlenmeyer, baghetă, termometru, pâlnie, hârtie de filtru, colorimetru

Mod de lucru :

Zeamă subţire

Filtrarea zemii

Răcirea  zemii

Introducerea  zemii în aparat

Citirea intensităţii coloraţiei

Calcul  :

oSt =

C- coloraţia citită

Bx- Brixul zemii subţiri determinat refractometric,%

d – densitatea zemii corespunzătoare Brixului (din tabel)

Competenţa 17.3. Conduce evaporarea zemii subţiri

FIŞĂ DE DOCUMENTARE NR.7

CALCULE TEHNOLOGICE

Evaporare,

Fierbere-cristalizare

Ecuaţie de bilanţ total

Si = Sf + W

Ecuaţie de bilanţ parţial

(în substanţă uscată)

Si ci = Sf cf

Legătura între puritate, polarizaţie şi Bx

Q =

Cantitatea de nezahăr

Nz = Su – Pol

Notaţii:

Si Sf –soluţie iniţială,soluţie finală

ci cf –concentraţia în substanţă uscată a soluţiei iniţiale şi finale

W –cantitatea de apă

Q –puritatea

Nz –cantitatea de nezahăr

Pol –polarizaţia

Competenţa 17.3. Conduce evaporarea zemii subţiri

FIŞĂ DE DOCUMENTARE NR. 8

EVAPORAREA

EVAPORAREA

(concentrarea)

Este supusă operaţiei de evaporare zeama subţire (1p), care are conţinut de s.u. =13-15.%

rezultând zeama groasă cu un conţinut de s.u. = 60-65%.

Într-un evaporator multitubular soluţia supusă concentrării circulă prin interioirul ţevilor, iar agentul termic circulă prin exteriorul ţevilor, între cele două plăci de susţinere a ţevilor .

Instalaţii de evaporare

- Instalaţia cu efect simplu

- Instalaţia cu efect multiplu ( în trepte)

- Instalaţia cu efect multiplu şi prelevăeri de abur

- Instalaţia cu termocompresie

În timpul evaporării, în zeamă au loc următoarele transformări:

- modificarea alcalinităţii şi deci a pH –ului zemii

- intensificarea coloraţiei zemii

- formarea de precipitate insolubile

Evaporarea  are ca scop eliminarea unei părţi din solvent (apa) şi concentrarea zemii în substanţă uscată, iar ca agent termic se foloseşte aburul primar şi abur secundar

Avantajele unei instalaţii de evaporare cu efect multiplu sunt:

- economie de abur primar

- economie de apă de răcire

Într-o instalaţie de evaporare utilizată de industria zahărului se disting următoarele circulaţii:

- circulaţia soluţiei

- circulaţia agentului termic

-  circulaţia condensului

Factorii care influenţează operaţia de evaporare sunt:

- Factorii referitori soluţia iniţială şi finală (natura şi compoziţia chimică a zemii subţiri, concentraţia iniţială şi finală a zemii, temperatura de fierbere a zemii.

-Factorii referitori la agentul termic (t0C, presiune)

- Factori referitori la instalaţia de evaporare ( modul de funcţionare, durata operaţiei de evaporare, presiunea la care are loc evaporarea, materialul din care este confecţionată instalaţia, etc)

Competenţa 17.4. Verifică prelucrarea zemii groase

FIŞĂ DE DOCUMENTARE NR. 9

FIERBEREA ŞI CRISTALIZAREA

Fierberea şi cristalizarea are ca scop de a extrage sub formă cristalizată cât mai mult posibil din zahărul dizolvat în zeamă.

În urma fierberii şi cristalizării, din aparatul vacuum se obţine masa groasă care este un amestec de microcristale într-un sirop intercristalin numit sirop mamă

Zaharoza este foarte solubilă în apă. Solubilitatea ei depinde de: temperatură şi puritatea soluţiei, precum şi de natura nezahărului.

Procesul de cristalizare a zahărului cuprinde 2 etape:

- formarea cristalelor prin apariţia nucleelor de cristalizare

- creşterea cristalelor astfel formate

Factorii care influenţează viteza de cristalizare:

- suprasaturaţia siropului mamă

- puritatea siropului mamă

- temperatura de fierbere

- pH-ul siropului mamă

- vâscozitatea siropului

- agitarea masei groase.

Procedee de formare a cristalelor de zahăr:

- apariţia spontană

- şoc dirijat

- însămânţare

- amorsare (inducţie) cristalină

Competenţa 17.5.: Organizează ambalarea şi depozitarea zahărului brut

FIŞĂ DE DOCUMENTARE NR.10

AMBALAREA ŞI DEPOZITAREA ZAHĂRULUI BRUT

DEPOZITAREA ZAHĂRULUI

Condiţii de depozitare:

- ventilaţie naturală

- temperatura : 18-20oC

- umiditatea relativă a aerului : 70%

- stivuirea sacilor : 15-20

AMBALAREA ZAHĂRULUI

Materiale :

- pungi din plastic

- saci din ţesătură liberiană

Utilaje :

- cântar automat

- maşina automată

V. ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE

Competenţa 17.1: Verifică  extracţia zahărului

FIŞĂ DE EVALUARE DIAGNOSTIC

- Schema de mai jos reprezintă principalele caracteristici ce trebuie apreciate la tăieţeii de sfeclă utilizaţi la obţinerea zahărului.                                                                                                       În spaţiile libere scrie-le pe cele care lipsesc!			2 puncte

Caracteristici  tăieţei de sfeclă

#### Formă

Lungime

#### Rezistenţă

  - Încercuieşte litera A sau F după cum enunţul este adevărat sau fals.

A/F Taieţeii de sfeclă  sunt comestibili.

A/F Temperatura influenţează  difuzia zahărului.

A/F CaO este o vitamină.							3 puncte

3.Citeşte cu atenţie şi completează spaţiile libere:

- Sfecla are  culoare ________________sau _______________

- Zahărul brut are miros de _________________________________

- Zahărul este folosit la fabricarea produselor _________________

4 puncte

NOTĂ: Se acordă 1 punct din oficiu.

Timp de lucru :15 minute

Competenţa 17.1: Verifică  extracţia zahărului

FIŞĂ DE LUCRU NR.1

1. Cu ajutorul fişei de documentare, completaţi căsuţele libere din tabelul de mai jos:

| Metoda de difuzie | Avantaje | Dezavantaje | Aplicabilitate |
| --- | --- | --- | --- |

2. Explicaţi modul în care se deplasează apa şi tăiţeii în cele două cazuri.

NOTĂ:

Timp de lucru: 20 minute

Competenţa 17.1: Verifică  extracţia zahărului

FIŞĂ DE LUCRU NR.2

Completaţi căsuţele libere din tabelul de mai jos:

| Factori care influenţează difuzia | Caracteristici | Defect |
| --- | --- | --- |
| Calitatea materiei prime | bună |  |
| Calitatea tăieţeilor | Lungi şi rezistenţi |  |
| Calitatea apei | pH alcalin |  |
| Temperatura |  |  |
| Durata difuziei | 60-100 minute |  |
| Sutirajul | 105-130% | Valoare redusă, pierderi mari în zahăr |
| Încărcarea specifică a instalaţiei | 60-70kg/hl |  |
| Activitatea microorganismelor | redusă |  |

NOTĂ:

Timp de lucru :15 minute

Competenţa 17.1: Verifică  extracţia zahărului

METODA CUBULUI

- Activitatea se realizează după parcurgerea competenţei 1 , aplicându-se: instalaţiilor de difuzie  BMA şi DDS

- Clasa este împărţită în grupe de câte 6 elevi

- Fiecare grupă analizează acelaşi utilaj într-o oră

- Grupa îşi alege un lider care coordonează activitatea

- Fiecare membru al unei grupe primeşte câte o foaie de hârtie, cu sarcina de lucru, conform desenului

- Rezolvă sarcina de lucru

- Se construieşte cubul

- Se desfăşoară cubul pe tablă

- Profesorul este coordonator şi evaluator

Folosiţi informaţii privind utilajele folosite la extracţia zahărului  din manualele voastre, bibliografie, fişe de lucru.

|  | 1 Schiţa utilajului |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2 Părţi componente |  |
| 3 Caracteristici ale aparatelor | 4 Principii de funcţionare | 5 Automatizare |
|  | 6 Norme de igienă şi protecţie a munci specifice |  |

• liderul coordonează şi verifică desfăşurarea acţiunii

• după rezolvarea sarcinii se construieşte cubul

Competenţa 17.1: Verifică  extracţia zahărului

FIŞĂ DE LUCRU NR.3

Cunoscând modul de construcţie al instalaţiilor  de difuzie BMA şi DDS cu funcţionare continuă  realizaţi un studiu comparativ privitor la caracteristicile aparatelor şi automatizarea instalaţiei.

| Utilaj | Părţi componente comune | Caracteristici | Automatizare |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - durata de difuzie: - sutirajul: - turaţia melcului: |  |
|  |  | - durata de difuzie: - sutirajul: - turaţia melcului: |  |

NOTĂ:

Timp de lucru : 15 minute

Competenţa 17.1: Verifică  extracţia zahărului

FIŞĂ DE LUCRU NR.4

Într-o instalaţie de extracţie RT se supun extracţiei tăiţei de sfeclă cu 16,8 % zahăr, din care trece în zeamă 95,53%, iar pierderile nedeterminate sunt de 0,4 % sfeclă. La aplicarea unui sutiraj de 115% se foloseşte o cantitate de apă de 99% faţă de sfeclă. Care este cantitatea de zahăr care se pierde în borhot/24 h şi cantitatea  de borhot rezultată zilnic la o fabrică ce prelucrează 4000 tone sfeclă/24 h şi conţinutul procentual de zahăr al borhotului.

SFECLĂ DE ZAHĂR , M=4000T/24h

RECEPŢIE-DEPOZITARE

SPĂLARE-TĂIERE

Tăieţei de sfeclă , 16,8% zahăr , pn=0,4%

EXTRACŢIA ZAHĂRULUI

APĂ, 99 % faţă de sfeclă

Zeamă de difuzie , 115 %

BORHOT

NOTĂ:

Timp de lucru : 20 minute

Competenţa 17.1: Verifică  extracţia zahărului

FIŞĂ DE LUCRU NR.5

DETERMINAREA ACIDITĂŢII ZEMII DE DIFUZIE

Sarcină de lucru:

Determinaţi aciditatea zemii de difuzie

Determinaţi aciditatea la zeama de difuzie

GRUPA :

CLASA :

| NR PROBEI | V PROBĂ.ml | V INIŢIAL NaOH n/28, ml | V FINAL NaOH n/28, ml | CaO, [%] | OSERVAŢII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

CALCUL :

INTERPRETARE :

TREBUIE SĂ RESPECŢI URMĂTOARELE REGULI:

- Aşază pe masa de lucru reactivii, aparatura şi ustensilele de laborator necesare determinării;

- Asigură-te că normele de protecţia muncii şi de igienă sunt respectate;

- Citeşte cu atenţie modul de lucru corespunzător determinării

Competenţa 17.2. Organizeazǎ etapele  procesului de purificare a zemii de

difuzie

FIŞĂ DE EVALUARE NR. 1

1. Precizaţi scopul operaţiei realizate în defecator. 				1p

2. Indicaţi, în enumerarea de mai jos, materiile prime şi auxiliare folosite în cadrul operaţiei de defecare.								2p

a. hidroxid de calciu

b. oxid de calciu

c. dioxid de carbon

d. carbonat de calciu

e. dioxid de sulf

- Identificaţi părţile componente ale defecatorului	   		3p

1.

2.

3.

4.

5.

6.

- Precizaţi minimum trei măsuri de igienă şi protecţie a muncii care trebuie respectate la operaţia de defecare a zemii de difuzie , defecatorului 		 3p

1.

2.

3.

NOTĂ:

Timp de lucru 40 min

1 punct din oficiu

Competenţa 17.2. Organizeazǎ etapele  procesului de purificare a zemii de

difuzie

METODA VENN

Realizaţi diagrama VENN pentru saturaţia I -a şi saturaţia a II-a

- trasaţi 2 cercuri care au o zonă de suprapunere

- în zona de intersecţie (suprapunere), treceţi asemănările între saturaţia I -a şi saturaţia a II-a

- în stânga şi dreapta deosebirile între cele 2 tipuri de saturaţii

- lucraţi în echipe de câte 3 elevi, fiecare având ca sarcină de lucru completarea uneia din cele 3 zone ale diagramei WENN

- afişaţi pe un poster toate diagramele

- comparaţi rezultatele şi vă autoevaluaţi, prin calificative: Foarte bine, Bine,  Suficient, Slab, Foarte Slab

- Introduceţi diagrama VENN în portofoliul vostru

Deosebiri

saturaţia

I-a

Deosebiri

saturaţia aII-a

Asemănări

Competenţa 17.2. Organizeazǎ etapele  procesului de purificare a zemii de

difuzie

FIŞĂ DE LUCRU NR.6

Rezolvaţi aritmogriful în care, pe verticala a-b este scris numele acestei faze tehnologice. Folosiţi cunoştinţele din manual, notiţe, fişe de documentare (completaţi pe orizontală de la 1 la 10).

A

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |

B

- Înlăturarea coloizilor din zeama de difuzie.

- Se produce atunci când este neutralizată sarcina electrică a coloizilor. (articulat)

- Parametru tehnologic.

- Operaţie importantă ce se aplică utilajelor după fiecare utilizare.

- Precipitarea compuşilor din zeama de difuzie care reacţionează cu ionii de Ca2+ şi OH-

- Nu trebuie să depăşească 0,06-0,1% CaO.

- Se urmăreşte eliminarea lor în cazul unei suprasaturări. (pl)

- Operaţia în cadrul căreia zeama subţire se tratează cu dioxid de sulf. (articulat)

- Formarea precipitatului cu exces de lapte de var şi dioxid de carbon. (articulat)

- Trebuie respectate cu rigurozitate în fabrica de zahăr. (pl)

Timp de lucru : 15 minute

Observaţii:

- Citeşte cu atenţie enunţurile;

- Rezolvă individual aritmogriful;

- Fă schimb cu colegul de bancă pentru evaluare;

- Corectează greşelile cu creion colorat.

Competenţa 17.2. Organizeazǎ etapele  procesului de purificare a zemii de

difuzie

PROIECT

Se va  realiza un proiect cu tema Saturarea zemii de difuzie care completează portofoliul elevului, după următoarea structură de idei:

- Obiective operaţionale

- să identifice procesele care au loc la saturare, pentru asigurarea unui produs de calitate

- să respecte regimul de saturare (temperatura, durata, concentraţie, pH, alcalinitate)

- să prezinte utilajele folosite

- să controleze saturarea (culoarea, pH-ul, structura precipitatului, alcalinitate)

- Planificarea activităţilor

- se vor forma grupe de lucru din 4 elevi

- fiecare membru al grupului preia o sarcină de lucru

- se stabileşte bibliografia: manual, auxiliar curricular, internet

- documentarea practică se va face în unităţile de producţie din zonă

- se stabileşte succesiunea de rezolvare a sarcinilor

- se stabileşte calendaristic desfăşurarea activităţilor

- studierea bibliografiei: 5 zile

- investigarea în fabrici: 7 zile

- întocmirea fişelor de documentare: 5 zile

- discutarea materialelor în echipă: 1 zi

- Elaborarea lucrării finale: 10 zile

- Prezentarea lucrării de către un lider ales de grup, într-o şedinţă de instruire practică

- Evaluarea proiectului pentru fiecare grupă, având în vedere conţinutul ştiinţific, originalitatea investigaţiilor şi culegerii informaţiilor, calitatea prezentării lucrării finale.

Competenţa 17.2. Organizeazǎ etapele  procesului de purificare a zemii de

difuzie

FIŞĂ DE LUCRU NR.7

DETERMINAREA COLORAŢIEI  ZEMII SUBŢIRI

Sarcină de lucru:

Determinaţi coloraţia zemii subţiri

Determinaţi aciditatea la zeama de difuzie

GRUPA :

CLASA :

| NR PROBEI | C | Bx, % | d | oSt | OSERVAŢII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

CALCUL :

INTERPRETARE :

TREBUIE SĂ RESPECŢI URMĂTOARELE REGULI:

- Aşază pe masa de lucru reactivii, aparatura şi ustensilele de laborator necesare determinării;

- Asigură-te că normele de protecţia muncii şi de igienă sunt respectate;

- Citeşte cu atenţie modul de lucru corespunzător determinării

Competenţa 17.3. Conduce evaporarea zemii subţiri

FIŞĂ DE EVALUARE NR.2

I.Încercuiţi litera corespunzătoare răspunsului corect:

1.Evaporarea are ca scop:                                                                              (1p)

a.condensarea unei părţi din solvent;

b.concentrarea zemii în substanţe proteice;

c.eliminarea unei părţi din solvent şi concentrarea zemii în substanţă uscată;

d.condensarea vaporilor rezultaţi în urma evaporării.

2.Ca agent termic la evaporare, se foloseşte:                                                  (1p)

a.aer cald;

b.apă caldă;

c.agenţi frigorifici;

d.abur primar şi abur secundar.

3.Într-un evaporator multitubular,soluţia supusă concentrării circulă:            (1p)

a.prin exteriorul ţevilor multitubulare;

b.prin interiorul ţevilor multitubulare;

c.în spaţiul de vapori;

d.prin prinzătorul de picături.

4.În timpul evaporării,în zeamă au loc următoarele transformări:                    (1p)

a.modificarea conţinutului de substanţe grase;

b.diminuarea coloraţiei;

c.modificarea alcalinităţii şi intensificarea coloraţiei;

d.creşterea coeficientului de transfer de căldură.

5.Avantajele unei instalaţii de evaporare cu efect multiplu sunt:                      (1p)

a.economie de energie electrică;

b.economie de forţă de muncă;

c.economie de materie primă;

d.economie de abur primar şi apă de răcire.

II.Completaţi informaţiile corecte corespunzătoare spaţiilor libere:              (4p)

Este supusă operaţiei de evaporare zeama.....1.........care are un conţinut de

substanţă uscată de......2......,obţinându-se zeama.......3.....care are.......4.....

substanţă uscată.

NOTĂ :

Se acordă 1 punct din oficiu.

Timp de lucru : 20 minute

Competenţa 17.3. Conduce evaporarea zemii subţiri

REFERAT

Realizaţi un referat cu tema „Evaporarea în industria zahărului”  consultând diferite surse ( articole, internet, manual, etc) după următorul plan:

- definiţia şi scopul operaţiei de evaporare;

- factorii care influenţează operaţia de evaporare;

- utilaje şi instalaţii de evaporare.

Notă :

Referatul întocmit va fi prezentat profesorului şi colegilor din clasă,putând fi adăugat la portofoliul elevului.

Competenţa 17.3. Conduce evaporarea zemii subţiri

FIŞĂ DE LUCRU NR.8

Sarcina de lucru: Notaţi în tabel, parametrii tehnologici pentru fiecare corp de evaporare, dintr-o instalaţie de evaporare cu efect multiplu folosită în industria zahărului.

| Evaporator | Temperatura ag.termic | Presiunea ag.termic | Temperatura de fierbere a soluţiei | Conţinutul în s.u. al soluţiei |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Corpul I |  |  |  |  |
| Corpul II |  |  |  |  |
| Corpul III |  |  |  |  |
| Corpul IV |  |  |  |  |

Competenţa 17.3. Verifică prelucrarea zemii groase

FIŞĂ DE LUCRU NR. 9

CALCULE TEHNOLOGICE - REZOLVARE DE PROBLEME

1) Cunoscând că masa de produs este concentrată până la un conţinut de substanţă uscată de 940 Bx, iar siropul care intră la fierbere are 610 Bx, să se calculeze cantitatea de apă evaporată din 100 Kg sirop supus fierberii.

2) O masă de produs care conţine 82% zahăr are 92,5 %  s. u. şi se cristalizează la 780C. Randamentul în cristale este de 50% faţă de masă. Se cere cantitatea de sirop la 100 Kg masă şi compoziţia procentuală a siropului.

Competenţa 17.3. Verifică prelucrarea zemii groase

FIŞĂ DE LUCRU NR. 10

Determinarea conţinutului de substanţă uscată ( Brixul ) zemii groase

Metoda refractometrică

Principiul metodei: se determină direct conţinutul de substanţă uscată(Bx-ul) prin citire la refractometru.

Aparatură, ustensile: pahare Berzellius, baghete, refractrometre (de mână, Abbe, Zeiss, Abbe-Zeiss).

1,2- bloc de prisme (fixă,mobilă)

3-oglindă

4-tambur de reglare

5-ocular pentru reglare

6-butonul compensatorului

7-ocular pentru citire

8-fereastră

9-termometru

Refractometrul Abbe-Zeiss

Mod de lucru:

Se verifică refractometrul dacă este la zero (cu apă distilată)

Proba de analizat

Se ia o picătură cu o baghetă sau pipetă şi seaşează pe prisma refractometrului

Se închid prismele refractometrului,se reglează câmpul şi luminozitatea

Se citeşte direct pe scala aparatului conţinutul de substanţă uscată (Bx-ul)

Atenţie:       În cazul când există  dificultăţi la citire, din cauza neclarităţii câmpului,se procedează la despumarea zemii.

Dacă determinarea se face la temperaturi diferite de 20 °C, atunci se aplică corecţie de temperatură (din tabele speciale).

Pentru temperaturi mai mari de 20 ° C ,corecţia citită pe tabel se adaugă la valoarea Brixului găsit,iar pentru temperaturi mai mici de 20 °C, corectia se scade din Brixul găsit.

Competenţa 17.5.: Organizează ambalarea şi depozitarea zahărului brut

PROIECT

Clasa  va fi împărţită în 4 grupe de câte 5  elevi.

- Grupele 1 şi 2 vor realiza un album cu imagini internet, fotografii, mostre de ambalaje;

Sarcinile fiecărui membru al echipei:

1. Doi elevi - Căutaţi imagini şi mostre de ambalaje pentru tema dată. Selectaţi materialele care vă sunt necesare pentru întocmirea albumului;

2. Doi elevi - Prelucraţi datele (prin tehnoredactare), realizând un album.

3. Un elev  prezintă lucrarea.

- Grupele 3 şi 4 vor realiza o expoziţie cu mostre, ambalaje şi chiar produse cât mai diversificate.

Sarcinile fiecărui membru al echipei:

1. Doi elevi - Căutaţi informaţii cât mai diversificate despre produsele pe care le prezentaţi.

Selectaţi materialele care vă sunt necesare pentru realizarea expoziţiei;

2. Doi elevi – Aranjaţi ambalajele astfel încât expoziţia să fie cât mai sugestivă.

3. Un elev  prezintă lucrarea.

Se vor compara rezultatele între grupele 1, 2, şi respectiv 3,4 .

Prin elaborarea acestui proiect deprindeţi abilitatea de a lucra în echipă.

Competenţa 17.5.: Organizează ambalarea şi depozitarea zahărului brut

ŞTIU/VREAU SĂ ŞTIU/AM ÎNVĂŢAT

Citiţi cu atenţie următorul text:

Zahărul destinat pentru comercializare trebuie să fie preambalat şi ambalat într-un mod care să asigure menţinerea securităţii la depozitare, transport şi comercializare. Ambalajul trebuie să fie executat din materiale admise pentru contactul cu produsele alimentare.

Zahărul ambalat în ambalajul de desfacere, comercializat în reţeaua de comerţ cu amănuntul sau cu ridicata, trebuie să aibă marcaj pe eticheta aplicată sau ataşată, conţinând următoarea informaţie:

- denumirea firmei (dacă există);

- denumirea produsului cu indicarea sursei de provenienţă pe tipul de materie primă;

- denumirea şi sediul producătorului (adresa juridică), inclusiv ţara şi adresa întreprinderii;

- masa netă;

- marca de fabrică (dacă există);

- valoarea nutritivă (100 g – 398 kcal);

- conţinutul de glucide per 100 g de produs – 99,80 g;

- anul de fabricaţie;

- condiţiile de depozitare;

- indicativul documentului normativ în conformitate cu care a fost fabricat şi poate fi identificat produsul;

- informaţie referitoare la verificarea conformităţii zahărului;

- codul cu bare (dacă a fost stabilit).

Informaţia specificată se aplică lizibil pe fiecare ambalaj de desfacere. Marcajul de transport, la ambalarea colectivă a zahărului, trebuie să cuprindă suplimentar simbolul de manipulare „A se feri de umezeală”.

Cerinţe:

- realizaţi un tabel în care să precizaţi noţiunile cunoscute , pe care aţi vrea să le ştiţi şi pe care le-aţi aflat cu privire la ambalarea zahărului;

- subliniaţi cuvintele cheie din textul citit pe care aţi dorit să le aflaţi.

- motivaţi oral de ce le consideraţi cuvinte cheie.

Competenţa 17.5.: Organizează ambalarea şi depozitarea zahărului brut

FIŞĂ DE EVALUARE NR.3

Norme igienico-sanitare, de tehnica securităţii muncii şi de prevenire şi stingere a incendiilor

- Subliniază cinci cuvinte care denumesc piese din echipamentul de lucru al lucrătorului din industria zahărului:

cizme albe, bonetă albă, cămaşă, pantaloni albi, cască de protecţie, halat alb, mască de gaze, şorţ impermeabil, papuci albi, mască de gaze, şorţ metalizat  .   												2p

- Alege din paranteză cuvântul potrivit astfel încât propoziţiile de mai jos să fie adevărate : 									7p

- În  cazul în care se observă o creştere a concentraţiei de praf de  zahăr în interiorul silozului se va  (micşora/mări) umiditatea aerului.

- Pornirea instalaţiilor de ventilaţie se va efectua cu cel puţin 15 minute (după/înainte) punerea în funcţiune a instalaţiilor tehnologice.

- Fumatul şi focul (închis/deschis) sunt strict interzise în încăperile în care se face ambalarea.

- Stingerea incendiilor în magazia de zahăr se face cu apă (recirculată/de la hidranţi).

- Intrarea în secţia de brut, ambalare şi în siloz este  (permisă/interzisă) cu ţigări şi brichete.

- Pentru a evita formarea concentraţiilor de zahăr se efectuează un control (permanent/periodic) al echipamentelor tehnice.

Notă :

Se acordă 1 punct din oficiu.

Timp de lucru: 15 min

Competenţa 17.5.: Organizează ambalarea şi depozitarea zahărului brut

FIŞĂ DE EVALUARE NR.4

1. Depozitarea zahărului	se realizează în condiţii corespunzătoare de :		1p

a. presiune a aerului;

b. durată şi temperatură;

c. umiditate relativă a aerului  şi pH;

d. lumină şi ventilaţie.

2. Alege din paranteză cuvântul potrivit astfel încât propoziţiile de mai jos să fie adevărate :											3p

a. 	Zahărul (sortat/ambalat) este cântărit şi depozitat în două silozuri prevăzute cu instalaţie de climatizare.

b. Ambalarea zahărului se face în saci de 50 Kg din (polipropilenă/polietilenă).

c. Zahărul stocat  temporar în silozuri, se ambalează şi livrează în perioadele (reci/de remont).

3. Completaţi spaţiile libere din textul de mai jos:					4p

- Transportul zahărului de la siloz în magazia de ……………………..  se realizează cu transportoare ………………………… .

- Pentru a evita ………………………..  zahărului în depozit, vara atmosfera se ………………………

4. Precizaţi minimum două  materiale folosite pentru ambalarea zahărului. 	 1p

1.

2.

NOTĂ:

Timp de lucru 40 min

1 punct din oficiu

FIŞĂ DE EVALUARE NR.5

Priviţi cu atenţie imaginile de mai jos şi rezolvaţi următoarele cerinţe:

| Evaporare | Tăieţei | Purificare |
| --- | --- | --- |
| Difuzie | Cristalizare | Uscare borhot |
| Centrifugare | Tăiţei epuizaţi | Zahăr brut |

- definirea operaţiilor de difuzie, evaporare şi centrifugare;

1,5 puncte

- identificarea operaţiilor, semifabricatelor şi produselor finite;	1,5 puncte

- aranjarea operaţiilor, semifabricatelor şi produselor finite în ordinea corectă;								4,5 puncte

- precizarea parametrilor tehnologici pentru fiecare operaţie de la punctul a.

1,5 puncte

Notă :

Se acordă 1 punct din oficiu.

Timp de lucru: 30 min

VI. SOLUŢII DE ACTIVITATE

SOLUŢIE FIŞĂ DE EVALUARE DIAGNOSTIC

1.

Caracteristici  tăieţei de sfeclă

#### Formă

Lungime

#### Rezistenţă

Lăţime

Grosime

2.

A Taieţeii de sfeclă  sunt comestibili.

A Temperatura influenţează  difuzia zahărului.

F CaO este o vitamină.

A Zahărul brut are culoare maronie.

F Cristalizarea se realizează la cald.

3.

- Sfecla are  culoare albă sau roşie

- Zahărul brut are miros de caramel.

- Zahărul este folosit la fabricarea produselor zaharoase.

SOLUŢIE FIŞĂ DE LUCRU NR.1

1.

| Metoda de difuzie | Avantaje | Dezavantaje | Aplicabilitate |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - | - durată mare - se foloseşte un consum mare de apă | - difuzoare cu funcţionare discontinuă |
|  | - se foloseşte o cantitate mai mică de apă (egală cu cantitatea de tăitei) - consum redus de căldură | - | - difuzoare cu funcţionare continuă |

2.

- difuzia prin spălarea materialului cu apa curată constă în faptul că apa şi materialul bogat în zaharoză circulă în acelaşi sens.

- difuzia în contracurent, materialul bogat în zaharoză intră printr-un capăt al aparatului şi iese epuizat pe la celălalt capăt, în sens contrar circulaţiei apei.

SOLUŢIE  FIŞĂ DE LUCRU NR.2

| Factori care influenţează difuzia | Caracteristici | Defect |
| --- | --- | --- |
| Calitatea materiei prime | bună | Veştejită Pierderi tehnologice |
| Calitatea tăieţeilor | Lungi şi rezistenţi | Scurţi şi groşi |
| Calitatea apei | pH alcalin | Scăderea pH-ului Îngroşarea zemii |
| Temperatura | 70-74oC | Înmuierea tăieţeilor |
| Durata difuziei | 60-100 minute | Creşterea cantităţii de nezahăr |
| Sutirajul | 105-130% | Valoare redusă, pierderi mari în zahăr |
| Încărcarea specifică a instalaţiei | 60-70kg/hl | Creşterea pierderilor de zahăr în borhot |
| Activitatea microorganismelor | redusă | Pierderi de zahăr |

SOLUŢIE FIŞĂ DE LUCRU  NR.3

| Utilaj | Părţi componente similare | Caracteristici | Automatizare |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 – gură de alimentare 2 – sită 3 – separator 4 – opăritor 5 – pompă 6 – ax cu palete 7 – ştuţ pentru apă 8 – ştuţ pentru apă 9 – gură de evacuare a materialului epuizat (borhot) 10 – zeamă de difuzie (prelucrare) 11 – zeamă de circulaţie | - durata de difuzie: 80 min - sutirajul: 120-130% - turaţia melcului: 0,9-1,7 rot/min | - transmiterea comenzilor pe cale pneumatică - maşini de tăiat sfeclă cu turaţie variabilă - reglarea automată a deplasării transportorului - reglarea debitului de zeamă de difuzie cu un debitmetru - robinete cu plutitoare pentru nivelul zemii - indicatoare de temperatură pentru reglarea temperaturii |
|  | 1 – corpul şnecurilor 2 – ax 3 – spire 4 – gură de încărcare 5 – sistem de încălzire 6 – carcasa roţii elevatoare pentru evacuarea borhotului 7 – roată elevatoare 8 – descărcare borhot | - durata de difuzie: 90-100 min - sutirajul: 115-120% - turaţia melcului: 0,7-0,8 rot/min | - reglarea automată a cantităţii de apă - reglarea debitului de zeamă de difuzie cu un debitmetru - dispozitive pentru nivelul constant al zemii - indicatoare de temperatură pentru reglarea temperaturii |

SOLUŢIE FIŞĂ DE LUCRU NR.4

| Se cunosc: | Se cer : |
| --- | --- |
| - cantitatea de sfeclă prelucrată 4000 tone/24 h | - cantitatea de zahăr pierdută în borhot,% |
| - conţinutul de zahăr al tăieţeilor : 16,8% | - cantitatea de borhot,t |
| - procentul de zahăr ce trece în zeamă : 95,35 % | - conţinutul de zahăr al borhotului |
| - pierderi: 0,4% faţă de sfeclă |  |
| - sutirajul : 115% |  |
| - cantitatea de apă : 99% faţă de sfeclă |  |

D = S +pb+pn

=95,35.

16,8 . = 16,05%

16,8=16,05 +pb+0,4

pb=0,35 % faţă de sfeclă

Cantitatea de zahăr pierdută în borhot : = 14 tone

T + A = S + B

100+99=115+B

B= 84% sfeclă

Cantitatea de borhot rezultată în 24 h :  = 3360 t

Conţinutul de zahăr al borhotului :

Pb=

0,35 %=

pb = 0,416 % borhot

SOLUŢIE TEST DE EVALUARE NR.1

1. defecare.

2. a. hidroxid de calciu

3.

1. vas cilindric

2. ventil de golire

3. agitator

4. contrabraţe

5. alimentare cu zeamă predefecată

6. pâlnie de alimentare cu lapte de var

7. conductă de evacuare a zemii defecate

8. colector de zeamă predefecată

9. conductă de evacuare zeamă defecată

4.

1. se va controla şi verifica instalaţia electrică împotriva pătrunderii umidităţii

2. orice intervenţie la instalaţia de difuzie se va face numai după evacuarea gazelor (hidrogen, hidrogen sulfurat, metan)

3. se va realiza igienizarea periodică a defecatorului pentru a preveni dezvoltarea microorganismelor

SOLUTIE METODA VENN

Deosebiri saturaţia I-a

- precipitarea şi adsorbţia

nezahărului

- temperatura zemii:

85-90oC

- CO2: 26-34 %

- durata procesului :

8 minute

- pH : 10,8-11,2

- alcalinitate :

0,06-0,1 % CaO

Deosebiri saturaţia a-II-a

- neredizolvarea zahărului

precipitat

- temperatura zemii:

100oC

- alcalinitate:

0,015-0,03%CaO

- pH : 8,2-8,8

Asemănări

- precipitarea cu bioxid de carbon a excesului de var

SOLUŢIE FIŞĂ DE LUCRU NR.6

| 1 |  |  |  |  |  |  | P | R | E | D | E | F | E | C | A | R | E |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |  |  | C | O | A | G | U | L | A | R | E | A |  |  |  |  |  |
| 3 |  | T | E | M | P | E | R | A | T | U | R | A |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  | I | G | I | E | N | I | Z | A | R | E |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  | D | E | F | E | C | A | R | E |  |  |  |  |  |
| 6 |  | A | L | C | A | L | I | N | I | T | A | T | E |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  | B | I | C | A | R | B | O | N | A | T | I |  |  |
| 8 | S | U | L | F | I | T | A | R | E | A |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | S | A | T | U | R | A | T | I | A |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  | N | O | R | M | E |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

SOLUŢIE FIŞĂ DE EVALUARE NR.2

I. 1-c;  2-c;  3-b;  4-c;  5-d.                                                 5x1p=5p

II. 1-subţire; 2-( 13-15%);  3-groasă;  4-(60-65%).            4x1p=4p

SOLUŢIE FIŞĂ DE LUCRU NR.8

| Evaporator | Temperatura ag.termic | Presiunea ag.termic | Temperatura de fierbere a soluţiei | Conţinutul în s.u. al soluţiei |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Corpul I | 130-135 °C | 2 at. | 120°C | 20-30% |
| Corpul II | 115-120° C | 1,7 at. | 110° C | 30-40% |
| Corpul III | 105-110° C | 1,3 at. | 100° C | 45-50% |
| Corpul IV | 90- 100° C | 1 at. | 90° C | 55-60% |

SOLUŢIE FIŞĂ DE LUCRU NR.9

1.     SI = Sf + W

SI cI = Sf cf

Sf =     şi   W = SI - Sf

Înlocuind cu datele problemei obţinem:

Sf = kg masă groasă

W = 100-64,89

W = 35,11 kg apă evaporată

2. a). cantitatea de sirop, %

W = 100 –92,5 = 7,5 kg

Nz = 92,5 – 82,0 = 10,5 kg

Zahăr = 82 – 50 = 32 kg

Sirop = 50,0 kg

b). compoziţia siropului

zahăr = kg

Bx =85,0 kg

Nz = 85 – 64 = 21 kg

W = 100-85 = 15 kg

Competenţa 17.5.: Organizează ambalarea şi depozitarea zahărului brut

SOLUŢIE ŞTIU/VREAU SĂ ŞTIU/AM ÎNVĂŢAT

Zahărul destinat pentru comercializare trebuie să fie preambalat şi ambalat într-un mod care să asigure menţinerea securităţii la depozitare, transport şi comercializare. Ambalajul trebuie să fie executat din materiale admise pentru contactul cu produsele alimentare.

Zahărul ambalat în ambalajul de desfacere, comercializat în reţeaua de comerţ cu amănuntul sau cu ridicata, trebuie să aibă marcaj pe eticheta aplicată sau ataşată, conţinând următoarea informaţie:

- denumirea firmei (dacă există);

- denumirea produsului cu indicarea sursei de provenienţă pe tipul de materie primă;

- denumirea şi sediul producătorului (adresa juridică), inclusiv ţara şi adresa întreprinderii;

- masa netă;

- marca de fabrică (dacă există);

- valoarea nutritivă (100 g – 398 kcal);

- conţinutul de glucide per 100 g de produs – 99,80 g;

- anul de fabricaţie;

- condiţiile de depozitare;

- indicativul documentului normativ în conformitate cu care a fost fabricat şi poate fi identificat produsul;

- informaţie referitoare la verificarea conformităţii zahărului;

- codul cu bare (dacă a fost stabilit).

Informaţia specificată se aplică lizibil pe fiecare ambalaj de desfacere. Marcajul de transport, la ambalarea colectivă a zahărului, trebuie să cuprindă suplimentar simbolul de manipulare „A se feri de umezeală”.

| Ştiu | Vreau să ştiu | Am învăţat |
| --- | --- | --- |

SOLUŢIE FIŞĂ DE EVALUARE NR.3

- cizme albe, cămaşă, pantaloni albi, cască de protecţie, halat alb

- Alege din paranteză cuvântul potrivit astfel încât propoziţiile de mai jos să fie adevărate :

- (mări)

- (înainte)

- (deschis)

- (de la hidranţi).

- (interzisă)

- (permanent)

SOLUŢIE FIŞĂ DE EVALUARE NR.4

1.

c. umiditate relativă a aerului  şi pH;

2.

a. (sortat)

b. (polipropilenă).

c. (de remont).

3.

- însăcuire, cu bandă

- uscarea, umidifică

4.

1. hârtie

2. iută

SOLUŢIE FIŞĂ DE EVALUARE NR.5

| Evaporare | Tăieţei | Purificare |
| --- | --- | --- |
| Difuzie | Cristalizare | Uscare borhot |
| Centrifugare | Tăiţei epuizaţi | Zahăr brut |

- difuzie: procesul de extracţie  zahărului din sfecla tăiată sub formă de tăiţei, mediul de extracţie fiind apa caldă, acidulată la pH = 5,8-6,2;

evaporare : operaţia prin care se îndepărtează apa din zeama subţire purificată cu 11-15 % substantă uscată pentru a obţine zeamă groasă cu 90-93 oBx;

centrifugare: operaţia prin care, sub acţiunea forţei centrifuge, se separă

zahărul de siropul cristalin din	masa groasă ;

- operaţii: difuzie, uscare borhot, evaporare, cristalizare, centrifugare, purificare; semifabricate: tăiţei, tăiţei epuizaţi; produs finit : zahăr brut ;

- operaţii: difuzie, uscare borhot, evaporare, cristalizare, centrifugare, purificare; semifabricate: tăiţei, tăiţei epuizaţi; produs finit : zahăr brut ;

- difuzie: t= 70oC, durata=60-100 minute, sutiraj : 105-130%; evaporare : 130-60oC;

centrifugare: n=1000 rot/min,durata : 350 s.

BIBLIOGRAFIE

1. MURGEANU A., MURDZEK P.,		UTILAJUL ŞI TEHNOLOGIA ÎN

INDUSTRIA  ALIMENTARĂ

EXTRACTIVĂ, EDITURA DIDACTICĂ

ŞI PEDAGOGICĂ, BUCUREŞTI, 1981

2. BANU C., SEGAL R.,ş.a.		DICŢIONAR EXPLICATIV PENTRU

ŞTIINŢĂ ŞI TEHNOLOGIE,

EDITURA  AGIR, BUCUREŞTI,2006

3.TEODOR V.,ş.a. 		AUXILIAR CURRICULAR

PENTRU CLASA A IX-A ŞCOALA DE

ARTE ŞI MESERII - DOMENIUL

INDUSTRIE ALIMENTARĂ,

BUCUREŞTI, 2004

4. NICHITA L.,ş.a. 			PREGĂTIRE DE BAZĂ ÎN

INDUSTRIA ALIMENTARĂ,

EDITURA OSCAR PRINT, 2004

5. ***						NORME DE PREVENIRE ŞI STINGERE

A  INCENDIILOR SPECIFICE

ACTIVITĂŢILOR DIN SECTOARELE

ALIMENTARE, MINISTERUL

AGRICULTURII ŞI

ALIMENTAŢIEI, 2000

6. BOJOGA M., ş.a			SPP TEHNICIAN  ÎN INDUSTRIA

ALIMENTARĂ  EXTRACTIVĂ, NIVEL 3,

2007

7. BOJOGA M., ş.a				CURRICULUM, TEHNICIAN ÎN

INDUSTRIA  ALIMENTARĂ

EXTRACTIVĂ, NIVELUL 3, 2007

8.www.regielive.ro

9. www.lantic.ca