MINISTERUL EDUCAŢIEI CERCETĂRII ŞI TINERETULUI

# Proiectul Phare TVET RO 2005/017-553.04.01.02.04.01.03

MEdCT–CNDIPT / UIP

Materiale de învăţare pentru clasa a XI-a

DOMENIUL: Industrie alimentară

CALIFICAREA: Tehnician în morărit, panificaţie şi produse făinoase

NIVELUL: 3

MODULUL II: PREGĂTIREA CEREALELOR PENTRU MĂCINIŞ

Acest material a fost elaborat prin finanțare Phare în proiectul de Dezvoltare instituțională a sistemului de învățământ profesional și tehnic

Noiembrie 2008

AUTORI:

Prof. Drăguş Oana Veronica, gradul didactic II  - Grup Şcolar de Industrie Alimentară “Dumitru Moţoc”, Galaţi

Prof. Diculescu Anca Loredana, gradul didactic II  - Grup Şcolar de Industrie Alimentară “Dumitru Moţoc”, Galaţi

CONSULTANŢĂ:

Catinca Scrioşteanu   - expert curriculum -  CNDIPT – UIP

Claudia Călinescu - expert curriculum -  CNDIPT – UIP

Ivan Mykityn - expert asistenţă tehnică

Liliana Drăghici -  expert local, coordonator

CUPRINS

COMPETENŢE

INTRODUCERE

OBIECTIVE

INFORMAŢII PENTRU ELEVI

ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE

CUVINTE CHEIE / GLOSAR

INFORMAŢII PENTRU PROFESOR

FIŞE REZUMAT

SOLUŢII DE ACTIVITATE

BIBLIOGRAFIE

Pag. 34

pag. 5

Pag. 8

Pag. 9

pag. 4

Pag. 36

Pag. 37

Pag. 38

Pag. 47

Pag. 55

FIŞĂ DE DESCRIERE A ACTIVITĂŢII

FIŞĂ DE ÎNREGISTRARE A PROGRESULUI ELEVULUI

Pag. 6

Pag.7

INTRODUCERE

Materialul de învăţare prezent, destinat procesului de formare al elevilor claselor a XI-a, din domeniul de pregătire Industrie Alimentară, calificarea: „Tehnician în morărit, panificaţie şi produse făinoase“, nivel 3 de calificare, este constituit din „Materiale de învăţare pentru elevi” şi „Materiale pentru profesor “. Elaborarea materialului de învăţare are la bază Standardul de pregătire profesională şi Curriculumul ce se referă la modul II- „PREGĂTIREA CEREALELOR PENTRU MĂCINIŞ”

Auxiliarul orientează activitatea profesorului în demersul didactic centrat pe elev, urmărind prin activităţile propuse şi materialele realizate, formarea abilităţilor cheie şi a celor tehnice specializate la elevi, după absolvirea modulului.

Informaţiile privind curriculumul şcolar, fişele de descriere a activităţii de urmărire a progresului şcolar, glosarul, activităţile propuse pentru elevi, individuale, de grup, interactive, practice mai ales, se constituie în instrumente de lucru, care pregătesc elevii în vederea formării competenţelor profesionale necesare certificării şi practicării meseriei lor.

Abordarea diferenţiată a elevilor este asigurată de folosirea stilurilor de învăţare auditiv, vizual, practic.

Ei sunt antrenaţi să lucreze autonom şi în echipe, sunt îndrumaţi să se informeze, folosind bibliografia şi paginile de web, să întrunească proiecte, referate, eseuri, să-şi împartă sarcinile, dar şi să coopereze, să-şi prezinte produsele în faţa clasei, a evaluatorilor.

Îşi întocmesc portofolii, reprogramează în acord cu profesorul activităţile nerealizate. Toate aceste demersuri au drept scop creşterea eficienţei învăţării şi responsabilizarea elevilor.

Foarte important!

- Citiţi cu atenţie toate cerinţele înainte de a încerca să le rezolvaţi!

- Dacă observaţi vreo problemă la una din cerinţe, aduceţi acest lucru în atenţia profesorului înainte de a începe proba.

- Înainte de a începe lucrul, asiguraţi-vă că dispuneţi de toate materialele şi ustensilele necesare.

- Dacă nu aţi înţeles sau dacă nu ştiţi cum să rezolvaţi sarcina de lucru, solicitaţi sprijinul profesorului care vă îndrumă.

- Rezolvaţi toate sarcinile date!

- Profesorul va ţine evidenţa exerciţiilor şi problemelor pe care le-aţi rezolvat şi a activităţilor pe care le-aţi desfăşurat şi va evalua progresul realizat.

#### MODULUL II

PREGĂTIREA CEREALELOR PENTRU MĂCINIŞ

UNITĂŢI DE COMPETENŢĂ PENTRU ABILITĂŢI CHEIE:

C2 – Gândire critică şi rezolvare de probleme

C2.1. – Identifică probleme complexe

C2.2. – Rezolvă probleme

C2.3. – Evaluează rezultatele obţinute

UNITĂŢI DE COMPETENŢĂ TEHNICE GENERALE:

Competenţa 14.1:	Conduce operaţia de curăţire a cerealelor

Criterii de performanţă:

| (a) | Verificarea operaţiei de curăţire a cerealelor |
| --- | --- |
| (b) | Supravegherea deservirii utilajelor |
| (c) | Identificarea eventualelor defecţiuni ale utilajelor |

Competenţa 14.2:	Verifică modul de efectuare a operaţiei de prelucrare a

învelişului

Criterii de performanţă:

| (a) | Conducerea operaţiei de prelucrare a învelişului |
| --- | --- |
| (b) | Supravegherea deservirii utilajelor care prelucrează învelişul boabelor |
| (c) | Identificarea eventualelor defecţiuni ale utilajelor care prelucrează învelişul boabelor |

Competenţa 14.3:	Verifică modul de efectuare a operaţiei de condiţionare a cerealelor

Criterii de performanţă:

| (a) | Conducerea operaţiei de condiţionare |
| --- | --- |
| (b) | Supravegherea deservirii utilajelor pentru condiţionare |
| (c) | Supravegherea deservirii utilajelor pentru condiţionare |

OBIECTIVE

După parcurgerea unităţii de competenţă U14 „Pregătirea cerealelor pentru măciniş”, elevii vor fi capabili să:

- Enumere principiile de separare ale cerealelor;

- Identifice corpurile străine care se elimină din masa de cereale în timpul precurăţirii cerealelor;

- Deservească utilajele de curăţire, prelucrare a învelişului şi de condiţionare a cerealelor;

- Identifice eventualele defecţiuni ale utilajelor;

- Remedieze defecţiunile identificate;

- Respecte normele de protecţie a muncii specifice fiecărui utilaj

Aha!

FIŞĂ DE DESCRIERE A ACTIVITĂŢII

Tabelul următor detaliază exerciţiile incluse în unităţile de competenţă 2, 14

Numele candidatului

Data începerii unităţii de competenţă …………………….

Data promovării unităţii de competenţă …………………

| #### Competenţă | Sarcina de lucru | Subiect / temă | Realizat |
| --- | --- | --- | --- |
| Competenţa14.1: Conduce operaţia de curăţire a cerealelor | 1,2,3, 4,5, 10,12 | - Verificarea operaţiei de curăţire a cerealelor - Supravegherea deservirii utilajelor - Identificarea eventualelor defecţiuni ale utilajelor |  |
| Competenţa 14.2: Verifică modul de efectuare a operaţiei de prelucrare a învelişului | 5,6,7, 8,9,10 11,13 | - Conducerea operaţiei de prelucrare a învelişului - Supravegherea deservirii utilajelor care prelucrează învelişul boabelor - Identificarea eventualelor defecţiuni ale utilajelor care prelucrează învelişul boabelor |  |
| Competenţa 14.3: Verifică modul de efectuare a operaţiei de condiţionare a cerealelor | 5,10,12 14,15 16,17 | - Conducerea operaţiei de condiţionare - Supravegherea deservirii utilajelor pentru condiţionare - Supravegherea deservirii utilajelor pentru condiţionare |  |

Datele candidatului sunt incluse pe această fişă pentru a fi folosite la întocmirea registrelor CPN, fişa evidenţiind exerciţiile realizate şi datele relevante.

Elevul şi-a format unitatea de competenţă 14:

------------------------------                                       --------------------------

Semnătura candidatului                                                              Data

------------------------------				    ------------------------

Semnătura evaluatorului                                                             Data

INFORMAŢII PENTRU ELEVI

Dragi elevi, Am realizat acest material de învăţare pentru voi, deoarece suntem convinse că vă va ajuta în formarea competenţelor profesionale necesare certificării şi practicării meseriei voastre. Veţi observa că majoritatea activităţilor de învăţare– individuale sau pe grupe- sunt destinate activităţilor practice legate de: - modul cum pot fi separate corpurile străine din masa de cereale; - scopul şi metodele de condiţionare a cerealelor; - deservirea utilajelor specifice operaţiilor de pregătire a cerealelor pentru măciniş.

ACTIVITAŢI DE ÎNVĂŢARE

Unitatea de competenţă 14 - Pregătirea cerealelor pentru măciniş

Competenţa 1 – Conduce operaţia de curăţire a cerealelor

Numele elevului:								Data:

ACTIVITATEA NR. 1

- Corpurile străine influenţează negativ calitatea şi randamentul măcinării. Completaţi următoarea schemă cu tipurile de corpuri străine:

CORPURI

STRĂINE

2. Daţi câte trei exemple din fiecare tip de corpuri străine.

Timp de lucru: 30 minute

Unitatea de competenţă 14 - Pregătirea cerealelor pentru măciniş

Competenţa 1 – Conduce operaţia de curăţire a cerealelor

Numele elevului:								Data:

ACTIVITATEA NR. 2

DIAGRAMA VENN

Sarcina de lucru

Efectuaţi următorul exerciţiu utilizând „diagrama VENN” ! pentru separatorul magnetic şi separatorul electromagnetic. Ţineţi cont de indicaţiile de mai jos:

- acestă diagramă este formată din două cercuri mari care se suprapun parţial

- se va folosi pentru a arăta asemănările şi deosebirile între  cele două utilaje de separare

- asemănările se vor trece în zona de intersecţie a cercurilor

- deosebirile se vor trece în zona exterioară intersecţiei cercurilor

Asemănări

Utilaj 2

Deosebiri

Utilaj 1

Deosebiri

- Lucraţi în perechi, un elev scrie caracteristicile separatorului magnetic, iar celălalt scrie caracteristicile separatorului electromagnetic în cercuri diferite.

- Completaţi împreună zona de intersecţie a cercurilor cu elementele comune (asemănările) celor două utilaje.

- Vă grupaţi cu o altă pereche şi comparaţi diagramele!

- Centralizaţi toate asemănările şi deosebirile descoperite de toate echipele pe un poster pe care-l afişaţi.

- Comparaţi diagrama voastră cu cea centralizată. Cu o altă culoare faceţi completări sau tăiaţi de pe diagrama voastră ce nu corespunde;

- Vă apreciaţi singuri munca realizată prin unul din calificativele: foarte slab, slab, suficient, bine, foarte bine.

Unitatea de competenţă 14 - Pregătirea cerealelor pentru măciniş

Competenţa 1 – Conduce operaţia de curăţire a cerealelor

Numele elevului:								Data:

ACTIVITATEA NR. 3

În figura următoare aveţi reprezentat un utilaj.

Cerinţe:

- identificaţi utilajul;

- identificaţi părţile componente ;

- enumeraţi fracţiunile separate;

- enumeraţi fazele deservirii şi întreţinerii acestui utilaj.

Timp de lucru: 60 minute

Unitatea de competenţă 14 - Pregătirea cerealelor pentru măciniş

Competenţa 1 – Conduce operaţia de curăţire a cerealelor

Numele elevului:								Data:

Deservirea şi întreţinerea separatorului electromagnetic

ACTIVITATEA NR. 4

Deserviti şi supravegheati functionarea separatorului electromagnetic:

| Etape de lucru | Punctaj propus | Punctaj realizat | Normă de timp |
| --- | --- | --- | --- |
| - Verificarea orizontalităţii benzii transportoare | 5 |  | 3’ |
| - Verificarea legării la aspiraţia centrală | 10 |  | 3’ |
| - Cuplarea motorului electric la reţeaua electrică | 5 |  | 5’ |
| - Pornirea aspiraţiei utilajului | 10 |  | 5’ |
| - Alimentarea cu grâu | 5 |  | 5’ |
| - Reglarea clapetei de distribuţie, contragreutăţilor şi clapetei de dirijare | 5 |  | 2’ |
| - Oprirea alimentării cu grâu | 10 |  | 2’ |
| - Oprirea aspiraţiei | 5 |  | 3’ |
| - Deconectarea electrică a electromagnetului şi motorului | 10 |  | 5’ |
| TOTAL | 90 |  | 60 |

Observaţii!!

- Timp de lucru:60 minute ;Se acordă 10 puncte din oficiu; Deservirea utilajului se realizează numai sub supravegherea maistrului instructor

Unitatea de competenţă 14 - Pregătirea cerealelor pentru măciniş

Competenţa 2 – Verifică modul de efectuare a operaţiei de prelucrare a

învelişului

Numele elevului:								Data:

ACTIVITATEA NR. 4

FIŞA DE AUTOEVALUARE

Completaţi următoarea fişă de autoevaluare cu răspunsurile pe care le consideraţi corecte.

După completarea acestei rubrici, veţi confrunta răspunsurile voastre cu cele prezentate de profesor pe folie. Astfel vă veţi evalua munca prin înscriere a punctajului obţinut în ultima coloana a tabelului!

| Fişa de autoevaluare | Numele si prenumele: Clasa: | Data: |
| --- | --- | --- |
| Tema: Separarea corpurilor străine aderente pe bob |  |  |

| Nr. crt. | Operaţii tehnologice | Condiţii de realizare |  |  | Punctaj |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Definirea operaţiei | Scopul operaţiei | Utilaje | propus | realizat |
| 1. | Descojirea primară |  |  |  | 10 |  |
| 2. | Descojirea secundară |  |  |  | 10 |  |
| 3. | Perierea |  |  |  | 5 |  |
| Punctaj total |  |  |  |  | 25 |  |

Pentru obţinerea notei de trecere este necesar să realizaţi 12 puncte.

Unitatea de competenţă 14 - Pregătirea cerealelor pentru măciniş

Competenţa 1, 2,3 Numele elevului:				Data:

ACTIVITATEA NR. 5

Sarcină de lucru: Realizarea unui referat pe o temă dată şi prezentarea lui în faţa

clasei.

El are următoarea desfăşurare:

- Profesorul împarte temele elevilor (ca de exemplu: funcţionarea aparatului de udat, rolul operaţiei de descojire primară a cerealelor etc.) şi cerinţele de întocmire;

- Elevii primesc sarcina lor de lucru ce trebuie realizată pe o perioadă de o lună;

- Folosind manualul, notiţele din clasă, cărţi de specialitate, ghidul elevului, internetul şi orice alte mijloace de informare doriţi, trebuie să alcătuiască referatul după indicaţiile primite

- La termenul stabilit trebuie să prezente în faţa colegilor referatul pregătit, prin care  vor transmite informaţii colegilor

FOARTE IMPORTANT!

În timpul prezentării referatului:

- Asiguraţi-vă că toată lumea vă poate vedea şi auzi.

- Încercaţi să cuprindeţi cu privirea întregul grup.

- Vorbiţi clar, pe cât de normal posibil şi nu foarte repede.

- Respiraţi adânc pentru ca vocea să aibă o rezonanţă mai puternică.

- Dacă respiraţi adânc vă puteţi controla mai bine emoţiile.

- Fiţi atenţi la reacţiile auditoriului pentru a evalua impactul discursului.

- Evitaţi să vă jucaţi cu materialele sau notiţele în timp ce vorbiţi.

- Ascultaţi-vă în timp ce vorbiţi pentru a evita să vă bâlbâiţi sau să mergeţi prea repede.

- Vă este de folos să aveţi materiale vizuale pe care auditoriul să se uite astfel încât să nu vă privească tot timpul.

- Nu este nici o problemă dacă vă repetaţi sau faceţi pauze atunci când vă ajută să transmiteţi mesajul pe care îl aveţi în minte.

- Este util să accentuaţi cuvintele cheie.

Unitatea de competenţă 14 - Pregătirea cerealelor pentru măciniş

Competenţa 2 – Verifică modul de efectuare a operaţiei de prelucrare a

învelişului

Numele elevului:								Data:

ACTIVITATEA NR. 6

Metoda ciorchinelui

Scrieţi pe mijlocul foii, într-un chenar PRELUCRARE ÎNVELIŞ. Pornind de la acest subiect adăugaţi, în jurul chenarului, alte chenare în care să notaţi sugestii legate de „prelucrarea învelişului”.

PRELUCRARE ÎNVELIŞ

- scopul operaţiei;

- operaţiile de separare a corpurilor străine aderente la bob;

- utilajele folosite( părţi componente, deservire şi întreţinere);

- factori care influenţează operaţiile, etc.

Sugestiile pot fi referitoare la:

- Activitatea se poate realiza individual şi apoi pe grupe (chiar concurs!!)

- Exerciţiul se termină în momentul în care se epuizează toate sugestiile referitoare la subiectul dat

- Timp de lucru 120 minute

Unitatea de competenţă 14 - Pregătirea cerealelor pentru măciniş

Competenţa 2 – Verifică modul de efectuare a operaţiei de prelucrare a

învelişului

Numele elevului:								Data:

ACTIVITATEA NR. 7

- Corelaţi, prin săgeţi, cifrele din coloana A (denumire utilaje) cu literele din coloana B (utilaje reprezentate in diagramă).

| Denumire utilaje | Utilaje |
| --- | --- |
| - Descojitor Eureka | a) |
| - Maşină combinată de spălat | b) S |
| - Descojitor cu manta din şmirghel | c) E |

2. Completaţi schema cu scopurile spălării cerealelor

-

-

-

-

SCOPURI

Timp de lucru: 30 minute

Unitatea de competenţă 14 - Pregătirea cerealelor pentru măciniş

Competenţa 2 – Verifică modul de efectuare a operaţiei de prelucrare a

Învelişului

Timp de lucru:120 minute

Numele elevului:								Data:

ACTIVITATEA NR.8

Metoda cubului

PRELUCRAREA ÎNVELIŞULUI

#### Activitatea poate fi una de recapitulare a cunoştinţelor privind prelucrarea învelişului.

- Activitatea se desfăşoară sub formă de concurs între echipele de lucru.

- Aceeaşi temă va fi analizată de toate echipele pentru ca în final să se poată compara rezultatele.

- Clasa se împarte pe echipe.

- Fiecare echipă este formată din 6 elevi, care îşi aleg un lider şi un raportor.

- Liderul coordonează şi verifică derularea acţiunii.

- Se împart activităţile între membrii echipei. Fiecare elev primeşte o foaie de hârtie de formă pătrată ( o „faţă ”a cubului) pe care este scrisă cerinţa, respectiv:

- faţa 1 - schiţa utilajului

- faţa 2 – scop şi factori de influenţă

- faţa 3 – părţile componente

-   faţa 4 – funcţionarea utilajului

-   faţa 5 – deservirea utilajului

-   faţa 6 – întreţinerea utilajului

- După rezolvarea sarcinii se construieşte cubul

- Cubul desfăşurat va arăta astfel:

1

Schiţa

utilajului

2

Scop şi factori de influenţă

4

Funcţionarea utilajului

6

Întreţinerea utilajului

3

Părţile componente

5

Deservirea utilajului

- Lucrarea în formă finală va fi afişată pe tablă sau folie scrise de elevi se pot lipi pe o coală de hârtie sub forma unui cub desfăşurat. Se vor discuta răspunsurile date.

Unitatea de competenţă 14 - Pregătirea cerealelor pentru măciniş

Competenţa 2 – Verifică modul de efectuare a operaţiei de prelucrare a  învelişului

Numele elevului:								Data:

ACTIVITATEA NR.9

În figura de mai jos aveţi prezentat un utilaj folosit la prelucrarea învelişului cerealelor:

Cerinţe:

- identificaţi utilajul;

- identificaţi părţile componente;

- deserviţi utilajul prezentat( specificarea etapelor);

Sarcina de lucru constă în două etape:

- O parte teoretică, de identificare a utilajului şi a elementelor componente ale acestuia;

- O parte practică, de folosire efectivă a acestuia;

Răspunsurile se vor nota în tabel.

Timp de lucru:120 minute.

CHESTIONAR  -AUTOEVALUARE

Nume elev:

| Cerinţă | Răspuns | Realizat |
| --- | --- | --- |
| identificaţi utilajul |  |  |
| identificaţi părţile componente |  |  |
| deserviţi utilajul prezentat |  |  |

ÎNTREBĂRI SUPLIMENTARE

| Nr. crt. | Întrebare | insufi cient | sufici ent | bine | foarte bine |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 | Ai pregătit şi verificat utilajul în vederea executării lucrării ? Ai realizat corect separarea fracţiunilor respectând regulile de protecţia muncii ? Ai igienizat corect utilajul respectând regulile de protecţia muncii specifice ? Ai executat corect întreţinerea utilajului respectând etapele specifice? |  |  |  |  |

NOTĂ (pentru întrebările suplimentare):

- Dacă în evaluarea lucrării predomină unul din criteriile menţionate vei primi următoarea notă:

- Insuficient  =  nota 4 ( patru )

- Suficient     =  nota 5 ( cinci) - 6 (şase )

- Bine     	     =  nota  7 ( şapte ) – 8(opt)

- Foarte bine  =  nota  9 ( nouă ) – 10( zece)

Unitatea de competenţă 14 - Pregătirea cerealelor pentru măciniş

Competenţa 1,2,3

Numele elevului:								Data:

ACTIVITATEA NR.10

JOC DE ROL

Vă efectuaţi instruirea practică într-o unitate de morărit-panificaţie din localitatea voastră, în secţia de prelucrare a cerealelor pentru măciniş.

Veţi fi împărţiţi în grupe de câte 4 elevi, astfel :

- Grupa nr. 1– supraveghează triorul cilindric;

- Grupa nr. 2- supraveghează separatorul electromagnetic;

- Grupa nr. 3- supraveghează descojitorul cu manta abrazivă;

- Grupa nr. 4– supraveghează maşina de periat;

- Grupa nr. 5– supraveghează maşina de spălat.

Veţi lucra numai sub supravegherea maistrului instructor şi a personalului din fabrică;

Veţi respecta normele de protecţie a muncii şi igienă specifice fiecărui utilaj sau instalaţie

Fiecare grupă îşi va întocmi fişa  de observaţie.

Fiecare raportor al grupei va prezenta fişa de observaţie a grupei sale.

ATENŢIE:

Unitatea de competenţă 14 – Pregătirea cerealelor pentru măciniş

Competentele 1, 2, 3

Numele grupei:						Data:

Grupa nr.1 – Fişă de observaţie 1

Supraveghează triorul cilindric

| Utilaj (denumire) | Părţi componente | Deservire | NPM şi PSI |
| --- | --- | --- | --- |

Unitatea de competenţă 14 – Pregătirea cerealelor pentru măciniş

Competentele 1, 2, 3

Numele grupei:						Data:

Grupa nr.2 – Fişă de observaţie 2

Supraveghează separatorul electromagnetic

| Utilaj (denumire) | Părţi componente | Deservire | NPM şi PSI |
| --- | --- | --- | --- |

Unitatea de competenţă 14 – Pregătirea cerealelor pentru măciniş

Competentele 1, 2, 3

Numele grupei:						Data:

Grupa nr.3 – Fişă de observaţie 3

Supraveghează descojitorul cu manta abrazivă

| Utilaj (denumire) | Părţi componente | Deservire | NPM şi PSI |
| --- | --- | --- | --- |

Unitatea de competenţă 14 – Pregătirea cerealelor pentru măciniş

Competentele 1, 2, 3

Numele grupei:						Data:

Grupa nr.4 – Fişă de observaţie 4

Supraveghează maşina de periat

| Utilaj (denumire) | Părţi componente | Deservire | NPM şi PSI |
| --- | --- | --- | --- |

Unitatea de competenţă 14 – Pregătirea cerealelor pentru măciniş

Competentele 1, 2, 3

Numele grupei:						Data:

Grupa nr.5 – Fişă de observaţie 5

Supraveghează maşina de spălat

| Utilaj (denumire) | Părţi componente | Deservire | NPM şi PSI |
| --- | --- | --- | --- |

Sarcinile de lucru vor fi distribuite elevilor diferenţiat în funcţie de progresul lor înregistrat la orele de teorie!

Unitatea de competenţă 14 - Pregătirea cerealelor pentru măciniş

Competenţa 2 – Verifică modul de efectuare a operaţiei de prelucrare a  învelişului

Numele elevului:								Data:

ACTIVITATEA NR.11

Descojirea secundară a cerealelor

Executaţi sau simulaţi fazele de deservire a descojitorului dublu DD :
I.     Pregătirea descojitorului

II.   Funcţionarea descojitorului

III. Oprirea descojitorului

IV.   Întreţinerea utilajului

- Vă împărţiţi în grupe

- Fiecare elev îndeplineşte o sarcină

- Prin rotire fiecare elev va executa toate activităţile de deservire a utilajului.

Unitatea de competenţă 14 – Pregătirea cerealelor pentru măciniş

Competentele 1, 2, 3

Numele grupei:						Data:

ACTIVITATEA NR.12

Utilaje – curăţire şi condiţionare

Vă aflaţi într-o moară, în secţia de prelucrare a cerealelor pentru măciniş.

Lucraţi pe grupe sau individual şi îndepliniţi sarcinile :

- Identificaţi utilajele pe care le observaţi;

- Corelaţi utilajele cu operaţiile pe care le realizează;

- Explicaţi diferenţa între „umezire” şi „umectare”.

Profesorul urmăreşte îndeplinirea sarcinilor.

Elevii se pot aprecia unii pe alţii.

Timp de lucru:90 minute

Unitatea de competenţă 14 – Pregătirea cerealelor pentru măciniş

Competenta C2– Verifică modul de efectuare a operaţiei de prelucrare a învelişului

ACTIVITATEA NR. 13  - FIŞĂ DE EVALUARE

- Ţinând cont de ordinea în procesul tehnologic, completaţi schema cu operaţiile de separare a corpurilor străine pe bob:

  - Descojirea secundară a cerealelor;

  - Perierea cerealelor

  - Descojirea primară a cerealelor;

  - Spălarea cerealelor.

- Completaţi spaţiile goale cu informaţiile care lipsesc:

- Praful rezultat prin descojirea primară se numeşte praf ……(1)……

- Descojitorul Eureka este utilajul folosit la descojirea ……..(2)……..

- Factorii care influenţează spălarea sunt  …..(3)…….. şi …………(4)……..

- Spălarea şi zvântarea cerealelor se realizează cu ajutorul maşinii ……(5)….

Umiditatea cerealelor creşte\ scade cu…..

Completaţi în schemă valorile indicatorilor în urma efectului de spălare:

Temperatura optimă a apei este……

Conţinutul de cenuşă creşte/scade cu ….

Efectul de spălare

Impurităţi eliminate

………

- Explicaţi de ce cerealele cu umiditate mai mare de 14,5% nu se spală.

- Completaţi tabelul de mai jos cu informaţii despre operaţia de descojire

| Caracteristici | Descojire primară | Descojire secundară |
| --- | --- | --- |
| Scop |  |  |
| Tipul prafului rezultat |  |  |
| Utilaj folosit |  |  |

Timp de lucru: 60 minute

Unitatea de competenţă 14 – Pregătirea cerealelor pentru măciniş

Aha!

Competenta C3– Verifică modul de efectuare a operaţiei de condiţionare a cerealelor

ACTIVITATEA NR.14

Fişă de observaţie

Condiţionarea la rece a cerealelor

Observaţi cu atenţie aparatele din imagine şi completaţi căsuţele goale

| Aparate | Denumirea aparatelor | Diferenţierea utilajelor |
| --- | --- | --- |

Unitatea de competenţă 14 – Pregătirea cerealelor pentru măciniş

Competenta C3– Verifică modul de efectuare a operaţiei de condiţionare a cerealelor

ACTIVITATEA NR.15 - Fişă de evaluare

Deservirea aparatului de udat cu căniţe

Deserviti şi supravegheati functionarea aparatului de udat cu căniţe:

| Etape de lucru | Punctaj Propus realizat |  | Normă de timp |
| --- | --- | --- | --- |
| - Se verifică nivelului apei în rezervorul aparatului; | 5 |  | 5’ |
| - Se controlează poziţia şi starea căniţelor şi a alveolelor; | 10 |  | 5’ |
| - Se controlează starea transportorului cu melc (fără zgomote anormale); | 5 |  | 5’ |
| - Se verifică dispozitivul de frânare a discului cu căniţe; | 10 |  | 5’ |
| - Se porneşte alimentarea cu grâu | 5 |  | 5’ |
| - Se stabileşte un debit constant de grâu; | 10 |  | 5’ |
| - Se controlează nivelul de umiditate a grâului prin analize de laborator; | 10 |  | 5’ |
| - Se intervine şi se frânează rotorul dacă viteza lui creşte | 5 |  | 5’ |
| - Se reduce numărul de căniţe dacă grâul este prea umed; | 10 |  | 5’ |
| - Se adaugă sau se scoate apă din rezervor pentru a umple suficient alveolele; | 10 |  | 5’ |
| - Se goleşte şi se curăţă bazinul de depuneri şi impurităţi folosind conducta de golire. | 10 |  | 10’ |
| TOTAL | 90 |  | 60 |

Observaţii!!

- Timp de lucru:60 minute ;Se acordă 10 puncte din oficiu; Deservirea utilajului se realizează numai sub supravegherea maistrului instructor

Unitatea de competenţă 14 – Pregătirea cerealelor pentru măciniş

Aha!

Competenta C3– Verifică modul de efectuare a operaţiei de condiţionare a cerealelor

ACTIVITATEA NR.16

Condiţionarea la cald a cerealelor

Întocmiţi un referat cu tema „Condiţionarea la cald a cerealelor”, având următoarele cerinţe:

- Definiţi operaţia de condiţionare la cald;

- Enumeraţi cel puţin trei avantaje ale acestei operaţii;

- Caracterizaţi fazele procesului de condiţionare;

- Identificaţi utilajele folosite în condiţionarea cerealelor.

Timp de lucru: 40 minute

Unitatea de competenţă 14 – Pregătirea cerealelor pentru măciniş

Competenta C3– Verifică modul de efectuare a operaţiei de condiţionare a cerealelor

ACTIVITATEA NR.17   - FIŞĂ DE EVALUARE

- Completaţi schema de mai jos cu efectele obţinerii umidităţii optime:

UMIDITATE

OPTIMĂ

- Explicaţi diferenţa între cei doi factori care intervin în condiţionarea cerealelor.

- Completaţi următorul tabel cu valorile caracteristice indicatorilor umiditate şi durată de odihnă.

| Grâu făinos |  | Grâu sticlos |  |
| --- | --- | --- | --- |
| u% optimă | durată odihnă, ore | u% optimă | durată odihnă, ore |

- Completaţi schema următoare cu procedeele şi utilajele folosite la condiţionarea cerealelor

la rece

la cald

condiţionare

procedee							instalaţii

utilaj				utilaj

utilaj

- Completaţi spaţiile goale cu informaţiile care lipsesc:

- Condiţionarea la cald se recomandă mai ales în cazul grânelor …………(1)………

- Operaţia de condiţionare a cerealelor facilitează procesul de ……….(2)……..

- În funcţie de tăria grâului, se practică pentru grâul moale şi semitare ………(3)…….. de umectare, iar pentru grâul tare ……..(4)…….. trepte.

- Corelaţi, prin săgeţi, cifrele din coloana A (reţele) cu literele din coloana B (utilaje).

| Reţele | Utilaje |
| --- | --- |
| - prima reţea - a-II-a reţea - a-III-a reţea - a-IV-a reţea | - maşini de descojit folosite după spălare şi condiţionare; - maşini de măcinat; - instalaţii de transport mecanic şi cântarele; - separatoare- aspiratoare; - descojitoare folosite înaintea spălării. |

- Completaţi schema cu factorii care influenţează durata de odihnă a cerealelor:

Durata de odihnă

Timp de lucru: 60 minute

FIŞA PENTRU ÎNREGISTRAREA PROGRESULUI ELEVULUI

Această format de fişă este un instrument detaliat de înregistrare a progresului elevilor. Pentru fiecare elev se pot realiza mai multe astfel de fişe pe durata derulării modulului, acestea permiţând evaluarea precisă a evoluţiei elevului, furnizând în acelaşi timp informaţii relevante pentru analiză.

FIŞA pentru înregistrarea progresului elevului

Modulul (unitatea de competenţă)

Numele elevului _________________________

Numele profesorului  __________________________

| Competenţe care trebuie dobândite | Data | Activităţi efectuate şi comentarii | Data | Aplicare în cadrul unităţii de competenţă | Evaluare |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Bine | Satis-făcător | Refacere |
| Comentarii |  |  | Priorităţi de dezvoltare |  |  |  |  |
| Competenţe care urmează să fie dobândite (pentru fişa următoare) |  |  | Resurse necesare |  |  |  |  |

Competenţe care trebuie dobândite

Pe baza evaluării iniţiale, ar trebui să se poată identifica acele competenţe pe care elevul trebuie să le dobândească la finele parcurgerii modulului. Această fişă de înregistrare este făcută pentru a evalua, în mod separat, evoluţia legată de diferite competenţe. Aceasta înseamnă specificarea competenţelor tehnice generale şi competenţe pentru abilităţi cheie care trebuie dezvoltate şi evaluate.

Activităţi efectuate şi comentarii

Aici ar trebui să se poată înregistra tipurile de activităţi efectuate de elev, materialele utilizate şi orice alte comentarii suplimentare care ar putea fi relevante pentru planificare sau feedback.

Aplicare în cadrul unităţii de competenţă

Aceasta ar trebui să permită profesorului să evalueze măsura în care elevul şi-a însuşit competenţele tehnice generale,tehnice specializate şi competenţele pentru abilităţi cheie, raportate la cerinţele pentru întreaga clasă. Profesorul poate indica gradul de îndeplinire a cerinţelor prin bifarea uneia din următoarele trei coloane.

Priorităţi pentru dezvoltare

Partea inferioară a fişei este concepută pentru a privi înainte şi a identifica activităţile pe care elevul trebuie să le efectueze în perioada următoare ca parte a modulelor viitoare. Aceste informaţii ar trebui să permită profesorilor implicaţi să pregătească elevul pentru ceea ce va urma, mai degrabă decât pur şi simplu să reacţioneze la problemele care se ivesc.

Competenţe care urmează să  fie dobândite

În această căsuţă, profesorii trebuie să înscrie competenţele care urmează a fi dobândite. Acest lucru poate să implice continuarea lucrului pentru aceleaşi competenţe sau identificarea altora care trebuie avute în vedere.

Resurse necesare

Aici se pot înscrie orice fel de resurse speciale solicitate: manuale tehnice, reţete, seturi de instrucţiuni şi orice fel de fişe de lucru care ar putea reprezenta o sursă de informare suplimentară pentru un elev ce nu a dobândit competenţele cerute.

CUVINTE CHEIE / GLOSAR

- Descojire= operaţia de prelucrare a învelişului cerealelor.

- Perierea cerealelor= operaţie ce are drept scop îndepărtarea părţilor de coajă desprinse de bob, care mai sunt încă aderente bobului.

- Condiţionare= tratarea grâului cu apă sau combinat cu apă şi căldură.

- Umectare= operaţia tehnologică prin care apa de umezire pătrunde în bob

- Umiditate artificială= umiditatea pe care o obţine grâul după umectare.

- Praful negru= reziduu rezultat din prelucrarea cerealelor la primul decojitor.

- Umiditatea= conţinutul de apă al masei de cereale.

- Lotizarea= depozitarea cerealelor separat, în funcţie de principalii indici calitativi.

- Umezire= stropirea grâului cu apă.

- Umiditate naturală=umiditatea cerealelor din timpul cultivării, recoltării.

INFORMAŢII PENTRU PROFESOR

Dragi colegi,

Acest material este un suport orientativ pentru

activitatea voastră de predare in scopul pregătirii

elevilor pentru atingerea criteriilor de performanţă

în condiţiile de aplicabilitate descrise în Standardul

de pregătire profesională

Sarcina voastră constă în monitorizarea activităţii

individuale sau pe grupe a elevilor şi în rezolvarea

deficienţelor semnalate.

Puteţi recomanda elevilor să ataşeze fişele de

lucru la portofoliul disciplinei.

Succes în activitatea de predare!

FIŞE REZUMAT

Unitatea de competenţă 14- Pregătirea cerealelor pentru măciniş

FOLIE TRANSPARENTĂ

INTRODUCERE

Procesul de pregătire a cerealelor pentru măciniş se realizează în secţia curăţitorie şi cuprinde următoarele operaţii:

- separarea corpurilor străine din masa de cereale;

- prelucrarea învelişului;

- condiţionarea cerealelor.

Aceste operaţii au ca scop aducerea cerealelorîntr-o stare optimă, favorabilă procesului de măciniş.

În figura de mai jos este reprezentată schema tehnologică de curăţire a grâului:

Unitatea de competenţă 14- Pregătirea cerealelor pentru măciniş

FOLIE TRANSPARENTĂ

PRINCIPII DE SEPARARE

| Schemă utilaje | Denumire utilaje-principii de separare |
| --- | --- |
|  | - după mărime şi însuşiri aerodinamice SEPARATOR - ASPIRATOR SEPARATOR PNEUMATIC SEPARATOR - CASCADĂ |
|  | TRIOR CILINDRIC după diferenţa de formă şi lungime TRIOR SPIRAL |
|  | - După proprietăţi magnetice SEPARATOR ELECTROMAGNETIC APARAT MAGNETIC CU MAGNEŢI PERMANENŢI |

Unitatea de competenţă 14- Pregătirea cerealelor pentru măciniş

FOLIE TRANSPARENTĂ

SEPARAREA CORPURILOR STRĂINE

ADERENTE PE BOB

Această operaţie se poate realiza prin următoarele metode:

SEPARAREA CORPURILOR STRĂINE ADERENTE PE BOB

Descojirea secundară

DESCOJITOR CU MANTA DIN ŞMIRGHEL

Descojire primară

DESCOJITOR EUREKA

Spălarea cerealelor

MAŞINĂ COMBINATĂ

DE SPĂLAT

Perierea cerealelor

PERIA DE GRĂU

Unitatea de competenţă 14- Pregătirea cerealelor pentru măciniş

FOLIE TRANSPARENTĂ

CONDIŢIONAREA CEREALELOR

DEFINIŢIE

Este procesul de tratare al grâului cu apă / combinat cu apă şi căldură pentru a facilita măcinarea lui.

SCOP

- Îmbunătăţirea însuşirilor de panificaţie ale grâului;

- Imbunătăţirea insuşirilor mecano- structurale ale grâului

Efectele umidităţii optime

Făină mai albă

Consum de energie redus la măcinare

Endosperm friabil

Separare intensă între înveliş şi endosperm

La şrotare: grişuri multe

făină puţină

Unitatea de competenţă 14- Pregătirea cerealelor pentru măciniş

FOLIE TRANSPARENTĂ

CONDIŢIONAREA CEREALELOR LA RECE

Aparat de udat cu căniţe

Aparat automat de udat

SOLUŢII DE ACTIVITATE

Aparat de umezire cu apă pulverizată

Unitatea de competenţă 14- Pregătirea cerealelor pentru măciniş

FOLIE TRANSPARENTĂ

CONDIŢIONAREA CEREALELOR LA CALD

- Condiţionarea la cald este  un tratament hidrotermic.

Constă în tratarea cu apă şi căldură a grâului.

Aceasta operaţie se recomandă mai ales în cazul grânelor „slabe”.

- Avantaje:

- Reducerea timpului de odihnă la 60-90 minute;

- Reducerea numărului de celule de odihnă;

- Scade aderenţa învelişului la endosperm => măcinare mai uşoară;

- Accelerarea intrării apei în interiorul bobului;

- Îmbunătăţirea însuşirilor de panificaţie a făinii rezultate.

Etapele condiţionării la cald:

- umezirea grâului (maşină de spălat / aparat de udat);

- tratarea cu căldură a grâului (coloană de condiţionare)

SOLUŢII DE ACTIVITATE

ACTIVITATEA NR.1 - SOLUŢIE

Tipurile de corpuri străine:

- Impurităţi metalice: sârmă, praf, nisip;

- Seminţe de buruieni: tăciune, cornul secarei, muştar sălbatec;

- Boabe din alte culturi: secară, orez, porumb;

- Boabe alterate: putrezite, mucegăite, complet atacate de insecte;

- Boabe depreciate din cultura de bază: sparte, seci, strivite;

- Resturi de ambalaje: sfori, bucăţi de saci, hârtii;

- Resturi organice : pleavă, frunze, părţi de tulpini.

ACTIVITATEA NR. 2 - SOLUŢIE

Este un exerciţiu creativ care solicită puterea de sinteză a elevilor. Aceştia sunt în situaţia de a corela informaţiile din mai multe lecţii, decoperind asemănările şi deosebirile dintre utilajele de separare a corpurilor feroase.

Fiind un exerciţiu mai dificil, profesorul va coordona şi va monitoriza “pas cu pas” activitatea elevilor.

ACTIVITATEA NR. 3- SOLUŢIE

- Trior cilindric;

- Părţi componente: 1- manta cilindrică, 2- arbore, 3- melc transportor, 4- jgheab; 5- pâlnie de evacuare corpuri străine, 6- pâlnie de alimentare, 7- pâlnie de evacuare grâu curat, 8- sistem de transmitere a mişcării.

- -corpuri străine de formă sferică, mai mici decât bobul de grâu (măzăriche, neghină, spărturi de boabe etc.)

-corpuri străine mai lungi decât bobul de grâu (boabe de orz, de ovăz etc.)

- Fazele deservirii triorului:

I Pregătirea triorului: starea tehnică a componentelor utilajelor; verificarea funcţionării fără şocuri sau trepidaţii;

II Funcţionarea triorului: reglarea jgheabului ; verificarea alimentării fără întreruperi;

III Oprirea funcţionării triorului: blocarea utilajelor premergătoare triorului pentru a evita înfundarea utilajului; se deconectează motorul electric de acţionare al triorului

Fazele întreţinerii triorului:

- Zilnică: curăţenie, controlul temperaturii lagărelor, funcţionarea la debitul corespunzător

- Periodică: ungerea triorului, înlocuirea cilindrilor cu alveole, înlocuirea pieselor uzate.

ACTIVITATEA NR. 4- SOLUŢIE

FIŞA DE AUTOEVALUARE

| Nr. crt | Operaţii tehnologice | Definirea operaţiei | Scopul operaţiei | Utilaje | Punctaj propus | Punctaj realizat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Descojirea primară | Se realizează datorită acţiunii mecanice asupra suprafeţei boabelor şi în mai mică măsură datorită frecării boabelor între ele. | Îndepărtarea prafului din şănţuleţul bobului şi a unei părţi din bărbiţa acesteia | Descojitor Eureka | 10 |  |
| 2. | Descojirea secundară | Se realizează datorită acţiunii mecanice asupra suprafeţei boabelor şi în mai mică măsură datorită frecării boabelor între ele. | Îndepărtarea în totalitate a bărbiţei, o parte a embrionului şi primul strat celulozic al învelişului | Descojitor cu manta abrazivă din şmirghel Descojitor dublu | 10 |  |
| 3. | Perierea | E ultima operaţie de separare a corpurilor străine aderente pe bob | Îndepărtarea urmelor de praf şi învelişurile formate în urma descojirii | Peria de grâu | 5 |  |
| Punctaj total |  |  |  |  | 25 |  |

ACTIVITATEA NR. 5- SOLUŢIE

Activitatea are următoarea desfăşurare:

- Profesorul împarte temele elevilor.

- Se stabilesc regulile de întocmire a referatului.

- Elevii primesc sarcina lor de lucru ce trebuie realizată pe o perioadă de o lună.

- Folosind manualul, notiţele din clasă, cărţi de specialitate, ghidul elevului, internetul şi orice alte mijloace de informare doresc, elevii elaborează referatul

- La termenul stabilit trebuie să prezente în faţa colegilor lucrarea.

- În timpul elaborării referatului, elevii vor completa următoarea fişă:

ACTIVITATEA NR. 6- SOLUŢIE

Metoda ciorchinelui presupune deducerea de conexiuni între idei, concepte, pornind de la o temă centrală. Ideile sunt trecute în jurul temei centrale, urmând ca ele să devină la rândul lor teme principale.

Această metodă le stimulează şi dezvoltă capacităţi cognitive complexe.

ACTIVITATEA NR. 7- SOLUŢIE

1. 	1-c	2-a	3-b

2. Scopuri:

- îndepărtarea corpurilor străine aderente pe bob;

- îndepărtarea pietricelelor sau bulgărilor de pământ cu aceeaşi dimensiune cu bobul de grâu;

- îndepărtarea corpurilor uşoare, pleava, neseparate la operaţia anterioară;

- realizarea umectării uniforme a învelişului cerealelor.

ACTIVITATEA NR. 8- SOLUŢIE

Lucrarea în forma finală va fi afişată pe tablă (foile scrise de elevi se pot lipi pe o coală de hârtie mare sub formă de cub desfăşurat).

Tot la final, elevii vor completa următorul chestionar:

De ce este nevoie ca grupul să aibă un lider?

- Să facă toată munca

- Să-i ajute pe toţi membrii grupului să-şi îndeplinească sarcinile

- Să preia o parte din sarcini

A	F	Liderul nu are nevoie de cooperarea voastră

A		F	Lucrul în echipă presupune să-i ascultaţi pe ceilalţi în aceeaşi măsură în care vorbiţi

ACTIVITATEA NR. 9- SOLUŢIE

- Identificaţi utilajul: Descojitor EUREKA

- Identificaţi părţile componente:

1- cadru de sustinete din lemn; 2- racord de alimentare boabe; 3- carcasă din lemn; 4- racord de aspiraţie către instalaţia centrală de aspiraţie; 5- tremii de evacuare a prafului; 6- racord de evacuare a boabelor descojite; 7- axul rotorului; 8- capac de vizitare; 9- tub de aer; 10- manta statică; 11- rotor; 12- palete; A1- praf negru; A2- grâu descojit.

- Deserviţi utilajul prezentat( specificarea etapelor);

- Pregătirea descojitorului;

- Funcţionarea descojitorului;

- Oprirea descojitorului;

ACTIVITATEA NR. 10- SOLUŢIE

Elevii vor fi împărţiţi pe grupe

Fiecare grupă îşi va întocmi fişa  de observaţie.

Fiecare raportor al grupei va prezenta fişa de observaţie a grupei sale.

Se vor aduce completări sau corectări.

ACTIVITATEA NR. 11- SOLUŢIE

Se va completa fişa de observaţie.

| Grupa | Activitate |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I |  | II |  | III |  | IV |  |
|  | Realizat | Nerealizat | Realizat | Nerealizat | Realizat | Nerealizat | Realizat | Nerealizat |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |

ACTIVITATEA NR. 12- SOLUŢIE

Se va completa fişa de observaţie.

| Grupa | Identificare utilaje |  | Utilaje- operaţii |  | Diferenţă termeni |  | Data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | R | N | R | N | R | N |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |

ACTIVITATEA NR. 13 - FIŞĂ DE EVALUARE

SOLUŢIE

1.

C

D

A

B

2. a) 1- negru

b) 2- primară

c) 3- sticlozitate;   4 – grad de descojire

d) 5- maşină combinată de spălat

3.

- Umiditatea cerealelor creşte cu 2-4%

- Conţinutul de cenuşă scade cu 0,01-0,03%

- Impurităţi eliminate 0.5%

- Temperatura optimă a apei este 30-50˚C

4. Cerealele cu umiditate mai mare de 14,5% nu se spală deoarece se macină greu,    cu consum mare de energie iar extracţia de făină scade cu 1-3%.

5.

| Caracteristici | Descojire primară | Descojire secundară |
| --- | --- | --- |
| Scop | - Îndepărtare praf din şănţuleţul bobului şi a unei părţi din bărbiţa acestuia | - Îndepărtare în totalitate a bărbiţei bobului, o parte a embrionului şi primul strat celulozic al învelişului |
| Tipul prafului rezultat | - Nefurajer | - Furajer |
| Utilaj folosit | - Eureka | - Cu manta din şmirghel - Descojitor dublu |

ACTIVITATEA NR. 14 - SOLUŢIE

| Denumirea aparatelor | Diferenţierea utilajelor |
| --- | --- |
| Aparat de udat cu căniţe | Foloseşte pentru acţionare energia de cădere a masei de boabe |
| Aparat automat de udat | E o variantă îmbunătăţită a aparatului de udat cu căniţe |
| Aparat de umezire cu apă pulverizată | Realizează a doua treaptă de umectare în care se foloseşte apă fin pulverizată |

ACTIVITATEA NR. 15 – SOLUŢIE

Deservirea aparatului de udat cu căniţe  se realizează numai sub supravegherea maistrului instructor.

Efectuarea experimentului de instruire practică presupune lucrul în grupe de câte 3 elevi. Membrii fiecărui grup execută individual sarcinile de lucru cuprinse în fişa de lucru şi se observă reciproc, notând realizarea fiecărei sarcini. Discuţia între membrii grupului şi profesor este un instrument pentru îndeplinirea sarcinilor de lucru. Profesorul observă şi analizează nivelul de cooperare şi atmosfera creată în timpul lucrului. Elevul poate dovedi practic că este capabil să deservească utilajul.

În atelier elevii trebuie să poarte echipamentul de protecţie corespunzător efectuării lucrării practice.

ACTIVITATEA NR. 16 – SOLUŢIE

- Condiţionarea la cald este un proces hidrotermic şi constă în tratarea cu apă şi căldură a grâului

- Avantaje:

- Reducerea timpului de odihnă la 60-90 minute;

- Reducerea numărului de celule de odihnă;

- Scade aderenţa învelişului la endosperm => măcinare mai uşoară;

- Accelerarea intrării apei în interiorul bobului;

- Îmbunătăţirea însuşirilor de panificaţie a făinii rezultate.

- Faze:umezirea grâului şi tratarea cu căldură;

  - Utilaje: maşina de spălat sau aparatul de udat; coloana de condiţionare

ACTIVITATEA NR. 17   - FIŞĂ DE EVALUARE

1 Unitatea de competenţă 14 - Pregătirea cerealelor pentru măciniş

Competenta C3– Verifică modul de efectuare a operatiei de conditionare a cerealelor

ACTIVITATEA NR.    - FIŞĂ DE EVALUARE

- rezultă făină mai albă

- endosperm friabil, uşor de măcinat

- se obţin multe grişuri şi puţină făină la şrotare

- separare intensă între înveliş şi endosperm

- reduce consumul de energie la măcinare cu 8-15%

2Unitatea de competenţă 14 - Pregătirea cerealelor pentru măciniş

Competenta C3– Verifică modul de efectuare a operatiei de conditionare a cerealelor

ACTIVITATEA NR.    - FIŞĂ DE EVALUARE

- rezultă făină mai albă;

-  consum mai mic de energie la măcinare;

- separare intensă între înveliş şi endosperm;

- se obţin multe grişuri şi puţină făină la şrotare;

- endosperm friabil, uşor de măcinat

| Grâu făinos |  | Grâu sticlos |  |
| --- | --- | --- | --- |
| u% optimă | durată odihnă, ore | u% optimă | durată odihnă, ore |
| 14,5-15 | 12-18 | 15,5-16,5 | 24-40 |

3Unitatea de competenţă 14 - Pregătirea cerealelor pentru măciniş

Competenta C3– Verifică modul de efectuare a operatiei de conditionare a cerealelor

ACTIVITATEA NR.    - FIŞĂ DE EVALUARE

Umiditatea naturală este umiditatea grâului în timpul recoltării. Este uniform răspândită în bob sau poate fi mai mică în înveliş şi mai mare în endosperm. Umiditatea artificială e umiditatea pe care grâul o capătă după perioada de odihnă, după umectare. Este mai mică în endosperm şi mai mare în înveliş.

4Unitatea de competenţă 14 - Pregătirea cerealelor pentru măciniş

Competenta C3– Verifică modul de efectuare a operatiei de conditionare a cerealelor

ACTIVITATEA NR.    - FIŞĂ DE EVALUARE

5Unitatea de competenţă 14 - Pregătirea cerealelor pentru măciniş

Competenta C3– Verifică modul de efectuare a operatiei de conditionare a cerealelor

ACTIVITATEA NR.    - FIŞĂ DE EVALUARE

la rece

la cald

condiţionare

procedee							instalaţii

Coloană de

condiţionare

Umectare cu

aerosoli

Umectare simplă

Prin spălare

utilaj				utilaj

Aparat de umezire cu apă pulverizată

Maşină de spălat

utilaj

Aparat de

udat

6Unitatea de competenţă 14 - Pregătirea cerealelor pentru măciniş

Competenta C3– Verifică modul de efectuare a operatiei de conditionare a cerealelor

ACTIVITATEA NR.    - FIŞĂ DE EVALUARE

- 1- slabe

- 2- măcinare

- 3- două;   4- trei

7Unitatea de competenţă 14 - Pregătirea cerealelor pentru măciniş

Competenta C3– Verifică modul de efectuare a operatiei de conditionare a cerealelor

ACTIVITATEA NR.    - FIŞĂ DE EVALUARE

1 – d;  2 – e;  3 – a;  4 – c

8Unitatea de competenţă 14 - Pregătirea cerealelor pentru măciniş

Competenta C3– Verifică modul de efectuare a operatiei de conditionare a cerealelor

ACTIVITATEA NR.    - FIŞĂ DE EVALUARE

- Tipul de grâu umectat

- Cantitatea de apă adăugată

- Temperatura mediului în celula de odihnă

BIBLIOGRAFIE

- Nichita L. – „Manual pentru pregătire practică – industria alimentară, „Ed. Oscar Print, 2004

- Radu Râpeanu –„Utilajul şi tehnologia morăritului”, Ed. Didactică şi Pedagogică, R.A., Bucureşti, 1993

- Banu, C., ş.a.,- „Manualul inginerului de industria alimentară, vol. I, Ed. Tehnică, Bucureşti, 1998.

- Moraru, C., - „Metode de analiză la cereale, făinuri şi produse derivate”, vol I, II, III, Universitatea din Galaţi. 1975 / 1980 / 1983

- Moraru,C. ş.a.,- „Tehnologia şi utilajul industriei morăritului şi crupelor – Pregătirea cerealelor pentru măciniş”,vol Işi II, Universitatea din Galaţi. 1988

- *** - Norme specifice de protecţie a muncii pentru fabricarea produselor de morărit şi panificaţie, Ministerul muncii şi protecţiei sociale, Departamentul protecţiei muncii, 1998.

# Standard de pregătire profesională- liceu, filieră tehnologică ; Calificare: Tehnician în morărit, panificaţie şi produse făinoase; nivelul 3, 2007

- Curriculum clasa a-XI- a, liceu, filieră tehnologică, Domeniul:Industrie Alimentară, Calificarea: Tehnician în morărit, panificaţie şi produse făinoase; nivelul 3, 2007