MINISTERUL EDUCAŢIEI CERCETĂRII ŞI TINERETULUI

Proiectul Phare TVET RO 2005/017-553.04.01.02.04.01.03

MEdCT–CNDIPT / UIP

AUXILIAR  CURRICULAR

Profilul: Tehnic

Nivelul: 3

Calificarea: Tehnician transporturi

Modulul: Sisteme de transport

Clasa: a XII-a rută progresivă

Acest material a fost elaborat prin finanțare Phare în proiectul de Dezvoltare instituțională a sistemului de învățământ profesional și tehnic

Noiembrie 2008

AUTORI:

| MELNIC ALINA | - profesor grd. I, Grup Şcolar Industrial de Transporturi Auto Timişoara |
| --- | --- |
| PAVELESCU SIMONA | - profesor grd. I, Grup Şcolar Industrial de Transporturi Auto Timişoara |
| OSAIN ANGELA | - profesor grd. I, Grup Şcolar Industrial de Transporturi Auto Timişoara |
| WOLF MIRIANA | - profesor grd. I, Grup Şcolar Industrial de Transporturi Auto Timişoara |

COORDONATOR:

| MELNIC ALINA | - profesor grd. I, Grup Şcolar Industrial de Transporturi Auto Timişoara |
| --- | --- |

CONSULTANŢĂ  CNDIPT: 	ROŞU DORIN,  EXPERT CURRICULUM

ASISTENŢĂ TEHNICĂ: 		WYG INTERNATIONAL

IVAN MYKYTYN, EXPERT

#### Cuprins

Introducere	5

Competenţe	7

Obiective	7

Informaţii pentru profesori	8

Fişa de rezumat	10

Fişa de rezumat a activităţii	11

Cuvinte cheie/Glosar	12

Informaţii pentru elevi	21

Activitatea 1	22

FIŞĂ DE DOCUMENTARE 1	23

Activitatea 2 - grupa 1	24

Activitatea 2 - grupa 2	25

Activitatea 2 - grupa 3	26

Activitatea 2 - grupa 4	27

Activitatea 2 - grupa 5	28

Activitatea 2 - grupa 6	29

Activitatea 3	30

FIŞĂ DE DOCUMENTARE 2	31

Activitatea 4	33

FIŞĂ DE DOCUMENTARE 3	34

Activitatea 5	37

FIŞĂ DE DOCUMENTARE 4	38

Activitatea 6	39

FIŞĂ DE DOCUMENTARE 5	41

Activitatea 7	46

Activitatea 8	48

FIŞĂ DE DOCUMENTARE 6	49

Activitatea 9	55

FIŞĂ DE DOCUMENTARE 7	57

Activitatea 10	59

FIŞĂ DE DOCUMENTARE 8	60

Activitatea 11	65

Activitatea 12	67

FIŞĂ DE DOCUMENTARE 9	68

Activitatea 13	72

FIŞĂ DE DOCUMENTARE 10	73

Activitatea 14	74

FIŞĂ DE DOCUMENTARE 11	75

Activitatea 15	79

Activitatea 16	80

FIŞĂ DE DOCUMENTARE 12	81

Activitatea 17	85

FIŞĂ DE DOCUMENTARE 13	86

Activitatea 18	88

FIŞĂ DE DOCUMENTARE 14	89

Activitatea 19	92

Activitatea 20	93

FIŞĂ DE DOCUMENTARE 15	94

FIŞĂ DE DOCUMENTARE 16	96

Activitatea 21	97

FIŞĂ DE DOCUMENTARE 17	99

Activitatea 22	103

FIŞĂ DE DOCUMENTARE 18	104

Activitatea 23	106

Activitatea 24	107

FIŞĂ DE DOCUMENTARE 19	109

FIŞĂ DE DOCUMENTARE 20	110

Activitatea 25	112

Activitatea 26	114

Soluţionarea activităţilor	117

Bibliografie	122

# Introducere

Modulul „Sisteme de transport” este destinat pregătirii de specialitate în calificarea de nivel 3 „Tehnician transporturi”.

Modulul face parte din curriculum-ul în dezvoltare locală pentru ciclul superior al liceului, clasa a XII-a şi are alocate 1,5 credite şi 66 ore, din care:

- teorie – 57 ore

- laborator – 9 ore

Modulul oferă elevilor oportunitatea de a-şi forma competenţe tehnice în legătură cu analizarea structurii sistemelor de transport şi a factorilor interni sau externi care influenţează dinamica dezvoltării lor, identificarea particularităţilor deferitelor moduri, categorii şi tipuri de transport.

Pentru atingerea competenţelor vizate, profesorul, are libertatea de a dezvolta anumite conţinuturi, de a le eşalona în timp şi de a utiliza activităţi variate de învăţare.

Plasarea modulului în curriculum în dezvoltare locală, oferă oportunitatea unor abordări diferenţiate sau extensii ale conţinuturilor cu privire la unele soluţii constructive, în funcţie de cerinţele şi resursele locale pentru instruire, prin proiecte comune, realizate cu partenerii economici şi sociali ai şcolii.

Alegerea tehnicilor de instruire revine profesorului, care are posibilitatea:

- de a individualiza şi de a adapta procesul didactic la particularităţile grupului de elevi;

- de a centra procesul de învăţare pe elev, pe nevoile şi disponibilităţile sale, în scopul unei valorificări optime ale acestora, lărgirii orizontului şi perspectivelor educaţionale;

- de a diferenţia sarcinile şi timpul alocat;

- de a dezvolta competenţele vizate la elevii care prezintă deficienţe integrabile, adaptând strategiile utilizate la specificul condiţiilor de învăţare şi comportament (programe individualizate, instrumente ajutătoare de învăţare etc.).

Încercând să răspundă acestor cerinţe, auxiliarul curricular pe care îl propunem conţine materiale care pot fi utilizate în cadrul unor activităţi de învăţare.

Profesorului îi sunt puse la dispoziţie informaţii necesare pentru utilizarea materialelor. Aceste informaţii au ca scop orientarea activităţii profesorului şi stimularea creativităţii sale. Ele conţin:

- o descriere a relaţiei dintre competenţele modulului, obiective şi activităţile de învăţare, sugestii metodologice;

- îndrumări pentru adaptarea materialelor pentru diferite categorii de elevii cu nevoi educaţionale speciale;

- propuneri pentru activităţi de urmărire şi remediale.

Auxiliarul oferă atât profesorului, cât şi elevilor mijloace de înregistrare a progresului, sub forma unor fişe de rezumat.

Înregistrările exacte reprezintă un aspect important al administrării procesului de învăţare şi poate, de asemenea, ajuta la informarea şi motivarea elevilor. Elevii sunt încurajaţi să-şi evalueze propriul proces de învăţare comentând cu privire la arii care le-au plăcut sau nu la un anumit subiect. Aceste comentarii pot oferi profesorilor informaţii valoroase referitoare la arii care cauzează dificultăţi elevilor.

Pentru o mai bună înţelegere şi fixare, auxiliarul conţine un glosar al cuvintelor cheie utilizate în cadrul modulului.

Pentru fiecare activitate, elevilor li se oferă informaţii cu privire la scopurile / obiectivele urmărite şi criteriile care vor fi aplicate în procesul de evaluare a muncii lor.

De altfel, prima activitate propusă pentru o unitate de învăţare este o evaluare iniţială, de diagnostic, menită să evidenţieze ceea ce elevii cunosc în legătură cu subiectul.

Activităţile de învăţare pe care le propunem sunt diverse, sarcinile sunt definite în paşi mici şi au grad de dificultate progresiv, astfel încât să permită fiecărui elev să lucreze în ritmul său şi să evolueze până la un nivel maxim al performanţei.

Pentru fiecare activitate, elevilor le sunt puse la dispoziţie fişe de documentare, conţinând selecţii ale unor informaţii necesare rezolvării sarcinilor de lucru, trebuie avut însă în vedere că acest auxiliar nu este un manual sau un tratat ştiinţific, iar suportul teoretic care însoţeşte fişele de lucru are rolul de a sprijini procesul de învăţare şi nu cel de predare.

Fiecare activitate conţine şi etape de evaluare formativă, care să ofere elevilor şi profesorului informaţii referitoare la ceea ce a învăţat elevul şi ce mai trebuie să înveţe în continuare. Soluţionarea activităţilor nu conţine doar răspunsuri sau rezultate corecte, ci şi îndrumări sau sfaturi pentru elevi.

# Competenţe

În modulul „Sisteme de transport” au fost agregate competenţe dintr-o unitate de competenţe tehnice specializate şi o unitate de abilităţi cheie:

UC.24. Sisteme de transport						(1.0 credite)

C.24.1. 	Identifică componentele sistemului naţional de transport

C.24.2. 	Stabileşte particularităţile sistemelor de transport

C.24.3. 	Analizează factorii care influenţează strategiile de dezvoltare a sistemelor naţionale şi internaţionale de transport

UC.2. Gândirea critică şi rezolvarea de probleme			(0.5 credite)

C.2.2. 	Rezolvă probleme

C.2.3.	Evaluează rezultatele obţinute

# Obiective

Prin activităţile pe care le propunem, urmărim ca la sfârşitul activităţilor de învăţare elevii să fie capabili:

O.1. 	să precizeze modurile de transport;

O.2. 	să specifice elementele componente ale sistemului naţional de transport;

O.3. 	să argumenteze rolul componentelor în cadrul sistemului;

O.4. 	să identifice caracteristicile diferitelor moduri, categorii şi tipuri de transporturi, utilizând surse variate de informaţie;

O.5. 	să precizeze activităţile conexe specifice fiecărei categorii sau tip de transport;

O.6. 	să comparare sistemele de transport din diferite zone geografice;

O.7. 	să argumenteze rolul sistemelor de transport în dezvoltarea socio-economică naţională şi internaţională;

O.8. 	să stabilească instituţiile şi organizaţiile profesionale naţionale şi internaţionale din activitatea de transport;

O.9. 	să specifice factorii care influenţează dezvoltarea sistemului naţional de transport

O.10. 	să identifice proiectele naţionale şi internaţionale din domeniul transporturilor utilizând diferite surse de informare

O.11. 	să identifice soluţii posibile pentru rezolvarea unor probleme specifice locului de muncă şi să aleagă cele mai potrivite soluţii, în urma reflectării asupra consecinţelor posibile şi a evaluării lor;

O.12. 	să întocmească şi să aplice un  planul de acţiune;

O.13. 	să analizeze rezultatele obţinute.

Pentru realizarea acestor obiective vom avea în vedere următoarele conţinuturi:

- Rolul şi locul transporturilor în economia naţională (funcţiile sistemelor naţionale de transport)

- Elementele componente ale sistemului naţional de transport

- Clasificarea transporturilor

- Analiza SWOT şi comparativă a modurilor de transport rutier, feroviar, aerian maritim, fluvial şi pe apele interioare, multimodal şi combinat.

- Analiza comparativă a sistemelor de transport din diferite zone geografice.

- Instituţii şi organizaţii profesionale naţionale şi internaţionale din activitatea de transport.

- Factorii care influenţează sistemul naţional de transport.

# Informaţii pentru profesori

- Relaţia dintre competenţele modulului, obiective şi activităţile de învăţare

| Competenţe | Obiective | Activităţi de învăţare | Teme |
| --- | --- | --- | --- |
| C.24.1. | O.1. | A4 A5 | Moduri de transport Categorii şi tipuri de transport |
|  | O.2., O.3. | A6 | Componentele sistemului naţional de transport |
| C.24.2. | O.4. | A7, A8 A9 A10 A11, A12 A13 A14 A15, A16 A17 A18 A19, A20 A21 A22 A23 | Infrastructura sistemelor de transport rutier Mijloace de transport rutier Caracteristicile sistemelor de transport rutier Infrastructura sistemelor de transport feroviar Mijloace de transport feroviar Caracteristicile sistemelor de transport feroviar Infrastructura sistemelor de transport naval Mijloace de transport naval Caracteristicile sistemelor de transport naval Infrastructura sistemelor de transport aerian Caracteristicile sistemelor de transport aerian Studiul de caz al unui transport combinat Analiza comparativă a modurilor de transport |
|  | O.5. | A10 A14 A18 A21 | Caracteristicile sistemelor de transport rutier Caracteristicile sistemelor de transport feroviar Caracteristicile sistemelor de transport naval Caracteristicile sistemelor de transport aerian |
|  | O.6. | A24 | Analiza sistemelor de transport din diferite zone geografice |
|  | O.7. | A1 A2 A3 | Evaluare iniţială Funcţiile sistemelor de transport Locul transporturilor în economia naţională |
| C.24.3. | O.8, O.9, O.10 | A25, A26 | Factorii care influenţează strategiile de dezvoltare a sistemelor de transport |
| C.2.2. | O.11. | A8 A12 A16 A20 A25, A26 | Infrastructura sistemelor de transport rutier Infrastructura sistemelor de transport feroviar Infrastructura sistemelor de transport naval Infrastructura sistemelor de transport aerian Factorii care influenţează strategiile de dezvoltare a sistemelor de transport |
| C.2.3. | O.12, O.13. |  |  |

- Sugestii metodologice

Pentru dezvoltarea competenţelor vizate de parcurgerea modulului, pot fi folosite următoarele activităţi de învăţare: simulare, studii de caz, brainstorming, luarea deciziilor, rezolvarea problemelor, maparea conceptelor, lucrul cu manualul, documentarea etc.

În proiectarea activităţilor de învăţare trebuie avute în vedere cerinţele educaţionale speciale ale elevilor. Formularea de obiective de învăţare diferenţiate va da profesorului o imagine clară asupra a ceea trebuie să fie capabili să realizeze toţi elevii, a ceea ce ar trebui să fie capabili să realizeze cei mai mulţi dintre ei şi a ceea ce numai unii vor fi capabili să realizeze. Luând în considerare obiectivele de învăţare diferenţiate şi datele despre elevi (ritm de învăţare, stiluri de învăţare, tipuri de inteligenţe, dificultăţi în învăţare), profesorul va putea adapta parcursul formării elevilor.

Aceste produse ale elevilor vor fi adunate într-un portofoliu, constituind dovezi ale progresului şi ale atingerii competenţelor.

PROIECTUL UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE (exemplu)

Unitatea de învăţământ:

Profesor:

Clasa: a XII-a (ruta progresivă); filiera tehnologică; profilul: tehnic; calificarea: Tehnician transporturi

Modulul: Sisteme de transport

Unitatea de învăţare: Noţiuni generale privind sistemele de transport

| Nr. crt. | Conţinuturi | ##### Competenţe vizate | Resurse procedurale | Resurse materiale | Evaluare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rolul, locul şi particularităţile activităţilor de transport. Funcţiile sistemelor de transport | 24.3. Analizează factorii care influenţează strategiile de dezvoltare a sistemelor naţionale şi internaţionale de transport | Forme de activitate: - frontală: predare-învăţare, fixare, evaluare - pe grupe: exerciţii aplicative, fixare, evaluare, aprofundare Metode de predare învăţare: - observaţia, descoperirea dirijată, maparea conceptelor - explicaţia, conversaţia euristică, examinatorie şi de fixare, dezbaterea - comparaţia, studiul de caz | - Fişa de documentare 1; manual - Fişele de activitate A2; - Fişa de activitate A4 (evaluare) - echipament multimedia (calculator, material interactiv pentru învăţare şi evaluare, videoproiector, tablă inteligentă) | probe scrise şi orale pentru criteriul de performanţă (a) |
| 2 | Clasificarea transporturilor | 24.1. Identifică componentele sistemului naţional de transport. | Forme de activitate: - frontală: predare-învăţare, fixare, evaluare - individuală / pe grupe: exerciţii aplicative, fixare, evaluare, aprofundare Metode de predare învăţare: - observaţia, descoperirea dirijată, maparea conceptelor - explicaţia, conversaţia euristică, examinatorie şi de fixare, dezbaterea - comparaţia, studiul de caz - rezolvare de probleme | - Fişa de documentare 2; manual - Fişele de activitate A4; - Fişa de documentare 3; manual - Fişa de activitate A5 - echipament multimedia (calculator, material interactiv pentru învăţare şi evaluare, videoproiector, tablă inteligentă) | probe scrise şi orale pentru criteriul de performanţă (a) |
| 3 | Componentele sistemului naţional de transport | 24.1. Identifică componentele sistemului naţional de transport. | Forme de activitate: - frontală: predare-învăţare, fixare, evaluare - individuală: exerciţii aplicative, fixare, evaluare, aprofundare Metode de predare învăţare: - observaţia şi descoperirea dirijată - explicaţia, conversaţia euristică, examinatorie şi de fixare, dezbaterea - comparaţia, studiul de caz / proiectul | - Fişa de documentare 4; manual - Fişele de activitate A6; - echipament multimedia (calculator, material interactiv pentru învăţare şi evaluare, videoproiector, tablă inteligentă) | probe scrise şi orale pentru criteriile de performanţă (b) şi (c) |

# Fişa de rezumat

| Titlul modulului: Sisteme de transport |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Numele elevului: |  |  |  |
| Data începerii: |  | Data finalizării: |  |
| Competenţa | Activitatea de învăţare | Data îndeplinirii (data la care obiectivele învăţării au fost îndeplinite) | Verificat (semnătura profesorului) |
| C.25.1. Identifică componentele sistemului naţional de transport |  |  |  |
| C.25.2. Stabileşte particularităţile sistemelor de transport |  |  |  |
| C.25.3. Analizează factorii care influenţează strategiile de dezvoltare a sistemelor naţionale şi internaţionale de transport |  |  |  |
| C.2.2. Rezolvă probleme |  |  |  |
| C.2.3. Evaluează rezultatele obţinute |  |  |  |

# Fişa de rezumat a activităţii

| Competenţa | Activitatea de învăţare | Obiectivele învăţării | Realizat |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Comentariile elevului* |  |  |
|  | Comentariile profesorului** |  |  |

*) De exemplu:

  - ce le-a plăcut referitor la subiectul activităţii;

  - ce anume din subiectul activităţii li s-a părut a constitui o provocare.

  - ce mai trebuie să înveţe referitor la subiectul activităţii.

  - ideile elevilor referitoare la felul în care ar trebui să-şi urmărească obiectivul învăţării.

**) De exemplu:

  - comentarii pozitive referitoare la ariile în care elevul a avut rezultate bune, a demonstrate entuziasm, s-a implicat total, a colaborat bine cu ceilalţi.

  - ariile de învăţare sau alte aspecte în care este necesară continuarea dezvoltării.

  - ce au stabilit elevul şi profesorul că ar trebui să facă elevul în continuare luând în considerare ideile elevului despre cum le-ar plăcea să-şi urmeze obiectivele învăţării.

# Cuvinte cheie/Glosar

Următoarea listă vă va fi folositoare la înţelegerea conceptelor cu care veţi lucra. În cazul în care găsiţi şi alţi termeni care nu au fost incluşi, adăugaţi-i la sfârşitul acestei liste.

| (Auto)tractor | – | vehicul rutier care, prin concepţie şi construcţie, este destinat exclusiv sau în principal tractării de remorci / semiremorci |
| --- | --- | --- |
| Activitate de transport | – | ansamblul acţiunilor prin care se organizează şi se realizează deplasarea în spaţiu a călătorilor şi mărfurilor; |
| Acvatoriu | – | totalitatea suprafeţelor de apă adăpostite, natural sau prin lucrări hidrotehnice, care asigură buna funcţionare a portului |
| Aerodrom | – | locul pe uscat sau pe apă de unde decolează sau pe care aterizează aeronavele (fără activitate comercială) |
| Aerogara | – | ansamblul de clădiri din cadrul unui aeroport care adăposteşte serviciile tehnice şi administrative necesare asigurării traficului de călători şi de mărfuri ale unei linii aeriene |
| Aeroport | – | suprafaţă de uscat sau de apă special amenajată, destinată a servi la: decolarea şi aterizarea aeronavelor; îmbarcarea şi debarcarea pasagerilor; controlul şi conducerea zborului într-o zonă delimitată de spaţiu; întreţinerea şi repararea aeronavelor |
| Agenţia de voiaj | – | spaţiu special amenajat în care se desfăşoară activităţi de eliberare a legitimaţilor de călătorie, informare şi îndrumare a călătorilor |
| Ampatament | – | distanţa dintre drepte de intersecţie a planului de bază cu plane verticale trecând prin centrele roţilor de pe aceeaşi osie (mm); pentru autovehicule cu mai mult de două osii, ampatamentul este egal cu suma distanţelor respective |
| Aparat de cale | – | ansamblu de instalaţii fixe care asigură încrucişarea şi / sau ramificarea la nivel a liniilor de cale ferată |
| Armare | – | echiparea unei nave cu întregul echipament necesar navigării |
| Armator | – | proprietarul sau cel care operează o navă; armatorii efectuează activităţi de transport în baza unei document numit contract de voyage charter, prin care armatorul se obligă să transporte o anumită încărcătură (caric) pe ruta convenită, în cursul uneia sau mai multe călătorii |
| Autogară | – | spaţiu special amenajat şi dotat pentru a permite staţionarea autovehiculelor la peroane, urcarea sau coborârea persoanelor transportate prin servicii regulate de transport rutier public, precum şi pentru a oferi condiţii / servicii pentru persoanele aflate în incintă |
| Autorizaţia de operator aerian | – | documentul care atestă autorizarea operatorului de a efectua activităţi de lucru sau de aviaţie generală sau certificatul de operator aerian (documentul care atestă capacitatea unui operator aerian de a efectua activităţi de transport aerian public |
| Autostradă | – | drum naţional de mare capacitate şi viteză, rezervat exclusiv circulaţiei autovehiculelor, care nu deserveşte proprietăţi riverane, prevăzut cu două căi unidirecţionale separate printr-o zona mediană, având cel puţin două benzi de circulaţie pe sens şi banda de staţionare de urgenţă, intersecţii denivelate şi accese limitate, intrarea şi ieşirea autovehiculelor fiind permise numai în locuri special amenajate |
| Autovehicul | – | vehicul rutier care se deplasează prin propulsie proprie, cu excepţia vehiculelor care circulă pe şine şi a autovehiculelor cu 2 sau 3 roţi |
| Autovehicul etalon | – | vehicul convenţional care se foloseşte ca unitate de referinţă pentru dimensionarea şi verificarea drumurilor din punct de vedere al capacităţii de circulaţie şi al capacităţii portante a sistemului rutier |
| Bandă de zbor | – | porţiunea din aerodrom aleasă în mod special în raport cu condiţiile de vânt şi de relief şi cu realizarea culoarelor aeriene de acces, echipată corespunzător pentru asigurarea decolării şi aterizării avioanelor numai pe o direcţie |
| BLA | – | bloc de linie automat |
| Bord liber | – | distanţa măsurată pe verticală la mijlocul navei, între marginea superioară a liniei punţii prevăzute cu închideri permanente (numită şi punte de bord liber) şi marginea superioară a liniei de încărcare. Bordul liber reprezintă o rezervă de flotabilitate |
| Cabotaj | – | operaţiuni de transport efectuate pe teritoriul statului unei părţi contractante cu punctele de încărcare şi descărcare pentru transportul de mărfuri sau locurile de îmbarcare şi debarcare pentru transportul de persoane, aflate pe acel teritoriu, de către un operator de transport cu sediul pe teritoriul statului celeilalte părţi contractante |
| Cale navigabilă | – | traseul stabilit şi trasat pe hartă pe care navele se pot deplasa, fără pericol, în ambele sensuri, pe întreaga perioadă de navigaţie |
| Cărăuş | – | persoana fizică sau juridică care realizează transport de persoane sau de mărfuri în temeiul unui contract |
| Cheu | – | construcţie hidrotehnică care limitează bazinele unui port, având rolul de a consolida malurile şi porţiunea respectivă de coastă şi de a permite acostarea şi operarea navelor, precum şi lucrările de întreţinere şi reparaţii ale navelor |
| Clasa navei | – | categoria calitativă din punct de vedere constructiv şi al dotării |
| Coeficient de drum | – | corecţie care se aplică parcursului efectiv pentru a se obţine parcursul echivalent |
| Coeficientul de tară | – | raportul dintre sarcina utilă şi masa proprie a autovehiculului |
| Colectarea şi expedierea mărfurilor | – | activitate de preluare, depozitare şi expediere mărfuri în partizi mici şi mijlocii |
| Coletărie | – | expediţie de mărfuri în cantităţi nevagonabile (colete), care se transportă de obicei mai multe în acelaşi vagon (de marfă) |
| Comisionar | – | persoană fizică sau juridică care săvârşeşte acte juridice în numele său, dar pe socoteala altei persoane (comitent), în baza unui contract de mandat (de comision) |
| Complex rutier | – | zona activă a terasamentelor, din patul drumului până la adâncimea la care nu se mai resimt influenţele sarcinilor verticale |
| Contract de transport | – | convenţie între cărăuş şi client, prin care cărăuşul se obligă să efectueze deplasare de persoane sau bunuri, în schimbul unei remuneraţii achitate de client. |
| Dană | – | zona situată de-a lungul unui cheu sau a unui mal, amenajată pentru a permite acostarea navelor şi manipularea mărfurilor |
| Deplasament | – | masa navei exprimată în tone; se poate calcula în funcţie de masa coloanei de apă dislocată de navă în stare de plutire |
| Drum | – | calea de comunicaţie terestră, special amenajată pentru circulaţia autovehiculelor şi a pietonilor |
| Drum comunal | – | drum de interes local care leagă mai multe comune între ele, fiind întreţinut de administraţia comunelor respective |
| Drum cu 4 benzi | – | drum naţional accesibil prin intersecţii reglementate, cu traseu care poate traversa localităţi şi pentru care oprirea / staţionarea pe partea carosabilă sunt interzise |
| Drum expres (rapid) | – | drum naţional accesibil numai prin noduri sau intersecţii reglementate, rezervat exclusiv circulaţiei autovehiculelor, se desfăşoară în afara localităţilor şi pentru care oprirea / staţionarea pe partea carosabilă sunt interzise |
| Drum judeţean | – | drum de interes local care leagă localităţi din acelaşi judeţ, fiind întreţinut de administraţia judeţului respectiv |
| Drum naţional | – | drum care leagă între ele centre importante ale ţării şi a cărui îngrijire se află în seama administraţiei centrale |
| Drum naţional european | – | drum naţional deschis traficului internaţional (care este parte a unui drum european) |
| Drumuri private | – | drumuri care satisfac cerinţele de trafic rutier ale unor agenţi economici sau persoane |
| Drumuri publice | – | drumuri destinate cerinţelor de trafic rutier a întregii populaţii şi ale economiei naţionale |
| Ecartament | – | - distanţa dintre centrele feţelor de contact cu terenul a pneurilor aceleiaşi osii - distanţa dintre feţele interioare ale celor două şine de cale ferată |
| Estacadă | – | platformă susţinută la înălţime printr-o infrastructură de metal, lemn, beton, care realizează o cale de comunicaţie între mal şi un punct situat la o anumită depărtare de acesta |
| Etanşeitate | – | calitatea navei de a nu lua apă indiferent de condiţiile de exploatare |
| Flotabilitate | – | calitatea navei de a pluti în orice condiţii de navigaţie, în stare încărcată sau goală |
| Frontul de acostare şi de operare | – | cuprinde totalitatea amenajărilor executate de-a lungul conturului acvatoriului pentru acostarea navelor, executarea operaţiilor de încărcare – descărcare, îmbarcarea şi debarcarea pasagerilor |
| Halte şi posturi de mişcare | – | puncte de secţionare a căii, realizate pentru a permite încrucişări şi depăşiri de trenuri, în scopul măririi capacităţii de circulaţie a secţiei. În caz de necesitate, haltele se utilizează şi pentru efectuarea operaţiilor traficului de călători (de mică intensitate) |
| Indicele de remorcare | – | raportul dintre masa remorcii şi masa totală a autotrenului |
| Infrastructura căii ferate | – | totalitatea lucrărilor care susţin suprastructura căii ferate, asigurând legătura cu terenul şi transmiterea către acesta a eforturilor statice şi dinamice |
| Infrastructura de transport | – | ansamblul elementelor din baza tehnico–materială necesară desfăşurării activităţilor de transport, activităţilor conexe transporturilor şi activităţilor privind administrarea infrastructurilor respective |
| Infrastructura drumului | – | totalitatea lucrărilor care susţin suprastructura, asigurând legătura cu terenul şi transmiterea către acesta a eforturilor statice şi dinamice |
| Infrastructura portului | – | complexul de lucrări hidrotehnice (asanări, dragaje, construcţii de cheiuri, consolidări etc.) destinate să asigure un contact cât mai bun uscat şi acvatoriu |
| Inimă de încrucişare | – | element situat la intersecţia a două şine |
| Intermediere | – | operaţiune prin care un agent economic : - preia de la beneficiari comenzile pentru transport rutier intern şi / sau internaţional pe care îl efectuează în nume propriu printr-un operator de transport rutier ori prin asociere cu alţi intermediari sau operatori din alte moduri de transport; - intermediază contractarea transportului între beneficiari şi operatorii de transport rutier. |
| Licenţa de transport aerian | – | documentul individual prin care se acordă unui operator aerian autorizat drepturi de trafic pe o rută aeriană care deserveşte două sau mai multe aeroporturi interne sau internaţionale |
| Licenţă de transport | – | document prin care se atestă că operatorul de transport rutier îndeplineşte condiţiile de onorabilitate, capacitate financiară şi competenţă profesională, acesta având dreptul să efectueze transport rutier public numai cu respectarea reglementărilor naţionale şi internaţionale din domeniul transporturilor rutiere |
| Linii de interes local | – | linii construite de unităţi economice pentru deservirea intereselor locale |
| Linii magistrale | – | linii de cale ferată de importanta deosebită pentru circulaţia naţionala şi internaţională |
| Linii principale | – | linii de cale ferată de importanţă naţională prin care se asigură legătura între principalele centre urbane |
| Linii secundare | – | linii de cale ferată care leagă diferite localităţi cu liniile magistrale şi principale |
| Lo-Lo | – | „Lift on – Lift off”, transport combinat rutier-naval realizat cu containere, încărcarea şi descărcarea acestora realizându-se pe verticală |
| Macaz | – | dispozitiv folosit pentru dirijarea materialului rulant la bifurcarea căilor de rulare, constând dintr-o porţiune mobilă şi reglabilă a şinelor; comanda se poate face local sau centralizat, de la distanţă |
| Manevrabilitate | – | calitatea navei de a se supune fidel comenzilor personalului navigant (proprietatea de a urma drumul impus) |
| Mărfurile agabaritice | – | mărfuri cu mase şi / sau dimensiuni care depăşesc tonajul sau capacitatea mijloacelor de transport obişnuite |
| Mărfurile fragile | – | mărfuri care au o valoare mare în comparaţie cu celelalte mărfuri, şi pot fi uşor degradate dacă nu se respectă nişte reguli precise atât pentru manipulare cât şi pentru transport |
| Mărfurile generale | – | mărfuri care nu necesită măsuri speciale în timpul manipulării sau deplasării |
| Mărfurile în vrac | – | mărfuri în stare solidă, sub formă granulară, neambalată (de exemplu, cereale, nisip, pietriş, cărbune, minereuri etc.) |
| Mărfurile periculoase | – | mărfuri care ar putea periclita transportul din cauză că sunt uşor (spontan) inflamabile, explozive sau toxice |
| Mărfurile perisabile | – | mărfuri supuse unor procese naturale de alterare; transportul lor se execută cu vehicule special amenajate, la temperaturi controlate |
| Mesagerie | – | activitate de transport de bagaje, pachete şi colete neînsoţite prin curse speciale de mesagerie sau prin mijloace care deservesc traseele de transport de persoane prin servicii regulate |
| Mijloace de transport | – | mijloace mobile, cu sau fără propulsie, amenajate pentru transportul de persoane sau de bunuri, special destinate să se deplaseze pe o cale de comunicaţie rutieră, feroviară, navală sau aeriană |
| Monorail | – | şină care serveşte singură ca o cale pentru vehicule pentru pasageri sau marfă; în cele mai multe cazuri, şina este elevată, dar trenurile monorail pot merge şi la suprafaţă, în subteran sau în tuneluri speciale |
| Nava | – | vehicul amenajat şi echipat pentru a se deplasa pe apă sau sub apă, în scopul efectuării transportului de mărfuri sau de oameni, executării unor lucrări tehnice sau cu destinaţie specială |
| Navigaţie în linie | – | Navigaţie regulată, organizată pe o anumită rută comercială, între anumite porturi, după un orar fix, anunţat anticipat, în conformitate cu interesele armatorilor şi ale beneficiarilor de servicii de linie |
| Navigaţie tramp | – | navigaţie neregulată, care nu este legată de o anumită rută de transport, de anumite porturi de expediere şi destinaţie |
| Navlosire | – | operaţiunea de închiriere a navelor |
| Navlu | – | taxă sau chirie specifică transportului naval |
| Operator de transport rutier | – | orice întreprindere care efectuează transport rutier, contra plată, cu autovehicule rutiere deţinute în proprietate sau cu orice alt titlu şi care în prealabil a obţinut licenţa de transport |
| Operatori ai activităţilor conexe | – | persoane fizice sau juridice care efectuează activităţile ce se desfăşoară în legătură cu / sau în timpul transportului |
| Operatori de transport | – | transportatori, români sau străini, care au acces egal şi nediscriminatoriu la infrastructura deschisă accesului public |
| Operatori de transport rutier în folos propriu | – | formaţiuni de transport care funcţionează în cadrul unei societăţi comerciale cu alt obiect şi care au o activitate de transport pentru nevoile proprii, de aprovizionare sau desfacere, care nu facturează activitatea prestată şi nici nu înregistrează venituri |
| Operatorii de transport public | – | operatori care facturează activitatea de transport prestată şi înregistrează venituri din această activitate |
| Patul drumului | – | suprafaţa superioară amenajată a terasamentelor |
| Pescaj | – | distanţa măsurată pe verticală între marginea inferioară a chilei şi linia de plutire |
| Port | – | - suprafaţa amenajată pe care se întâlnesc căile de transport maritime sau fluviale cu cele terestre ale zonei (hinterlandului) deservite de port - adăposturi naturale sau artificiale situate în zona litorală, în golfuri, la gurile de vărsare ale fluviilor sau în alte locuri convenabile, care în urma unor lucrări hidrotehnice şi industriale speciale pot asigura intrarea şi ieşirea navelor, adăpostirea navelor împotriva vânturilor şi valurilor, întreţinerea şi repararea navelor, efectuarea celorlalte operaţiilor portuare |
| Radă | – | suprafaţa de apă din zona coastei situată în faţa portului, golfului sau băii adăpostite destinată staţionării navelor la ancoră sau geamandură, în scopul aşteptării rândului pentru efectuarea diferitelor operaţii la dană, de reparare, reaprovizionare cu materiale şi alimente etc. |
| Remorcă | – | vehicul rutier fără motor, conceput şi construit pentru a fi tractat de un autovehicul |
| Reţea de transport | – | ansamblu format din infrastructura de transport, reţeaua de management al traficului, reţeaua sistemului de poziţionare şi navigaţie |
| Ro-La | – | „Rollenden Landstrasse” („şosea rulantă”); transport combinat care utilizează modul rutier pentru deplasările terminale şi modul feroviar pentru distanţa principală, vehiculul rutier fiind urcat şi deplasat pe o platformă feroviară |
| Ro-Ro | – | Rool-on / Rool-off ship (a rula pentru a intra / a rula pentru a ieşi de pe navă), transport combinat rutier-naval cu nave care permit accesul şi parcarea vehiculelor rutiere sau a vagoanelor |
| Schimbător de cale | – | dispozitiv montat la intersecţia a două linii de cale ferată, cu ajutorul căruia se realizează trecerea vehiculului de pe o linie pe cealaltă; este format în principiu din: macaz, inimă de încrucişare, şine intermediare şi un aparat de manevră |
| Semiremorcă | – | vehicul rutier tractat, conceput pentru a fi cuplat la un tractor sau la o axă de tractare, astfel încât asupra tractorului sau axei de tractare se exercită o forţă verticală semnificativă |
| Semnalele de bloc de linie | – | puncte de secţionare destinate măririi capacităţii de circulaţie dintre staţii, care delimitează sectoare de 2,5 km în care intrarea şi ieşirea trenului este dirijata cu semnalizatoare acţionate manual sau automat |
| Semnalele de cale | – | semnale optice şi acustice prin care se transmite un ordin sau o comandă pentru circulaţia pe cale ferată |
| Sistem de transport | – | ansamblul mijloacelor de transport, instalaţiilor şi construcţiilor aferente care acţionează independent sau coordonat în scopul satisfacerii cerinţelor de deplasare în spaţiu a oamenilor şi bunurilor; |
| Spaţiul aerian naţional | – | coloana de aer situată deasupra teritoriului de suveranitate al unui stat, până la limita inferioară a spaţiului extraatmosferic |
| Spaţiul de circulaţie aeriană | – | porţiunea din spaţiul aerian naţional unde se permite activitatea aeronautică în aer şi pe terenurile destinate decolărilor / aterizărilor, indiferent de apartenenţa şi de natura activităţii de zbor |
| Stabilitate | – | calitatea navei de a se opune tuturor cauzelor care împiedică echilibrul (vântul, valurile) şi de a reveni la poziţia iniţială după încetarea acţiunii acestor cauze; este principala calitate de exploatare |
| Staţie de cale ferată (gară) | – | unităţi de bază ale transportului feroviar, cu o bază tehnico-materială proprie pentru a îndeplini funcţiile tehnice şi comerciale care le revin |
| Staţie de dispoziţie | – | staţie destinată, în general, schimbării locomotivelor de la trenurile care tranzitează, echiparea lor, schimbarea partidelor de locomotive, descompunerea şi compunerea trenurilor care circulă în special în incinta secţiilor de remorcare adiacente, repararea locomotivelor şi vagoanelor, efectuarea operaţiilor tehnice şi comerciale aferente primirii şi expedierii trenurilor de marfă şi de călători; |
| Staţie de triaj | – | staţie de cale ferată tehnică specială având ca scop descompunerea şi compunerea trenurilor de marfă prin trierea vagoanelor |
| Suprastructura drumului | – | totalitatea lucrărilor care alcătuiesc corpul propriu-zis al drumului |
| Suprastructura portului | – | ansamblul instalaţiilor de încărcare-descărcare şi de transport de pe frontul de operare al teritoriului portuar, precum şi din ansamblul de unităţi specializate, situate în imediata apropiere a frontului de operare |
| Şină | – | element principal ale suprastructurii, alcătuind calea de rulare; şinele de cale ferată sunt prinse rigid de traverse la o distanţă fixă una de alta, numită ecartament |
| Şosea | – | drum interurban, pietruit sau asfaltat sau stradă largă, frumos amenajată, la intrarea într-un oraş, care continuă căile de comunicaţie interurbane; poate fi naţională, judeţeană sau comunală (din fr. chaussée) |
| Terasament | – | lucrare executată în pământ în vederea realizării unei construcţii, a unei căi ferate sau a unui drum |
| Tonajul Deadweight | – | mărime care exprimă capacitatea maximă totală (nominală) de încărcare a navei, egală cu diferenţa dintre deplasamentul navei încărcate şi deplasamentul navei goale |
| Tonajul registru brut | – | volumul tuturor spaţiilor închise, destinate mărfurilor, proviziilor, cabinelor echipajului şi pasagerilor, navigaţiei, manevrei navei şi sistemului de propulsie |
| Tonajul registru net | – | volumul tuturor spaţiilor închise destinate mărfurilor |
| Trafic | – | totalitatea transporturilor efectuate într-o perioadă de timp (lună, trimestru, an) în cadrul anumitor relaţii de transport |
| Trafic intern | – | totalitatea transporturilor efectuate într-o perioadă de timp (lună, trimestru, an) în limitele frontierei unei ţări |
| Trafic internaţional | – | totalitatea transporturilor efectuate într-o perioadă de timp (lună, trimestru, an) între două sau mai multe state |
| Transport | – | mişcarea de la un loc la altul a persoanelor, bunurilor, semnalelor sau informaţiilor (din lat. trans – peste şi portare – a purta sau a căra) |
| Transport aerian | – | mod de transport care asigură deplasarea în spaţiu a bunurilor şi oamenilor cu ajutorul aeronavelor |
| Transport combinat | – | transport intermodal, al cărui parcurs principal se realizează pe căi ferate, navigabile sau aeriene, iar parcursul iniţial şi / sau terminal se realizează pe căi rutiere şi este cât mai scurt posibil |
| Transport de cabotaj | – | transport naval de-a lungul coastelor, la maxim 100 mile distanţă de limitele apelor teritoriale |
| Transport de peage | – | transport în trafic internaţional la care punctul de plecare şi de sosire al transporturilor se află pe teritoriul aceluiaşi stat, însă parcursul transportului străbate un stat vecin |
| Transport feroviar | – | mod de transport terestru prin care se efectuează deplasarea în spaţiu a bunurilor şi oamenilor cu ajutorul mijloacelor de tracţiune (locomotivelor) şi mijloacelor tractate (vagoanele) care circulă pe trasee fixe (căi ferate) |
| Transport intermodal | – | deplasarea mărfurilor în aceeaşi unitate de încărcare sau acelaşi vehicul rutier, care utilizează succesiv două sau mai multe moduri de transport, fără manipulări ale mărfii propriu-zise la schimbarea modurilor; prin extensie, intermodalitatea caracterizează un sistem de transport prin care două sau mai multe moduri de transport sunt utilizate într-o manieră integratoare care să completeze un lanţ de transport „din poartă în poartă” („door to door”), adică de la poarta expeditorului la poarta destinatarului |
| Transport multimodal | – | transport succesiv mixt care utilizează două sau mai multe moduri de transport |
| Transport naval | – | mod de transport care asigură deplasarea pe apă a bunurilor şi oamenilor cu ajutorul navelor (mijloace autopropulsate sau fără sistem de propulsie); dacă se realizează pe lacuri, râuri sau fluvii, navigaţia se numeşte fluvială sau interioară, iar dacă se realizează pe mări sau oceane, navigaţia se numeşte maritimă |
| Transport rutier | – | mod de transport terestru care asigură deplasarea în spaţiu a bunurilor şi oamenilor cu ajutorul autovehiculelor (mijloace de transport auto-propulsate), al mijloacelor tractate (remorci, trailere etc.) sau al mijloacelor cu tracţiune animală |
| Transport special | – | mod de transport care se realizează cu mijloace diferite de mijloacele clasice de transport (prin conducte, cu funiculare etc.) |
| Transport succesiv | – – – – | mod de transport a persoanelor sau mărfurilor de către doi sau mai mulţi cărăuşi care folosesc, pentru a parcurge distanţa de la punctul de pornire la punctul de destinaţie, mijloace de transport diferite; modul de transport realizat pe mai multe tronsoane cu cărăuşi diferiţi cu care clientul încheie contracte distincte, de sine stătătoare se numeşte transport succesiv cu cărăuşi independenţi; modul de transport realizat pe mai multe tronsoane cu cărăuşi diferiţi, în temeiul aceluiaşi contract de transport se numeşte transport succesiv în baza unui contract unic de transport; modul de transport realizat pe mai multe tronsoane cu cărăuşi diferiţi, care încheie contracte de transport distincte cu comisionarul clientului se numeşte transport succesiv prin intermediul unui comisionar |
| Transportatori | – | persoane fizice sau juridice, autorizate să efectueze transporturi, interne sau internaţionale, de persoane sau de bunuri, în interes public sau în interes propriu, cu mijloace de transport deţinute în proprietate sau cu chirie |
| Transportul de colectare | – | transport la care încărcarea se face succesiv din mai multe locuri, iar descărcarea într-un singur loc |
| Transportul de distribuţie | – | tip de transport în care încărcarea se face într-un singur loc, iar descărcarea în mai multe puncte succesiv |
| Transportul direct | – | tip de transport în care deplasarea mărfurilor se efectuează între două puncte fără alte operaţii |
| Transportul în interes propriu | – | categorie de transporturi: - executate în interes personal, de persoane fizice, în vederea asigurării deplasării unor persoane sau bunuri, - executate în folos propriu, de persoane fizice sau juridice, pentru activităţile proprii, autorizate, cu mijloace de transport pe care le deţin în proprietate sau le folosesc în baza unui contract de închiriere sau leasing. |
| Transportul în interes public | – | categorie de transporturi organizate de agenţi economici specializaţi şi puse fără discriminare la dispoziţia clientelei formate din călători sau expeditori de mărfuri |
| Transportul ocazional | – | tip de transport care se realizează pe itinerarii, la date şi în condiţii negociate de la caz la caz de cărăuş cu utilizatorul interesat |
| Transportul regulat (prognozat) | – | tip de transport care se desfăşoară pe trasee, distanţe şi în zile prestabilite (uneori cu frecvenţă cotidiană); orele de plecare, de staţionare pe parcurs şi de sosire sunt de asemenea fixate dinainte, cu valabilitate anuală sau sezonieră, şi anunţate într-un mod accesibil publicului |
| Transporturi | – | domeniu al activităţii economico-sociale prin intermediul căruia se realizează deplasarea în spaţiu a oamenilor şi bunurilor, în scopul satisfacerii necesităţilor materiale şi spirituale ale societăţii; |
| Transporturi mixte | – | transporturi succesive executate cu tipuri diferite de mijloace de transport pe întreg itinerarul; pot fi multimodale, intermodale, combinate |
| Transporturi omogene | – | transporturi succesive executate cu acelaşi tip de mijloace de transport pe întreg itinerarul |
| Transporturi specializate | – | transporturi de mărfuri, bunuri sau persoane, în condiţii speciale de transport, cu vehicule prevăzute cu amenajări speciale în acest scop |
| Tranzit | – | transport în trafic internaţional la care punctul de plecare şi de sosire al transporturilor se află pe teritoriul unor state diferite |
| Traversă | – | grindă de lemn, de beton armat sau de metal, utilizat ca element de legătură între şinele de cale ferată şi terasament, pentru a menţine ecartamentul căii şi a transmite stratului de balast solicitările |
| Tren | – | convoi de vagoane, vagonete, remorci trase sau împinse de unul sau mai multe vehicule motoare (locomotive, tractoare etc.) |
| Tren Maglev | – | tren care utilizează câmpuri magnetice puternice pentru a-şi asigura sustentaţia şi a avansa |
| Utilizatorii transportului | – | în cazul transporturilor de persoane, aceştia sunt călătorii (pasagerii); în cazul transportului de mărfuri, în categoria utilizatorilor intră expeditorul sau comisionarul său (expediţionarul) şi destinatarul mărfii |
| Zona de degajare | – | suprafaţă de teren în jurul aerodromului deasupra căruia se execută manevrele avioanelor la intrarea, aterizarea, planarea, luarea înălţimii şi virajele după decolare |
| Zone reglementate | – | zone periculoase, zone restricţionate sau interzise, precum şi căile aeriene condiţionale şi zonele de activitate comună la graniţă |
| Zone rezervate | – | porţiuni din spaţiul aerian naţional destinate activităţilor aeronautice de şcoală, de încercare şi de omologarea a aeronavelor |

# Informaţii pentru elevi

Guvernată de legităţi şi reglementări proprii, aflată într-o continuă mişcare sau transformare şi folosind un limbaj specific, lumea transporturilor poate părea, la prima vedere, greu de pătruns.  Acest curs are scopul de a te ajuta să păşeşti mai uşor pe teritoriul viitoarei tale profesii.

Fiind la începutul unui astfel de demers, ai nevoie, în primul rând de un “dicţionar” al transporturilor, care să te sprijine în a înţelege şi a comunica cu această lume. Este exact ceea ce ne propunem să-ţi oferim, cursul fiind structurat în jurul unui glosar de termeni specifici, cu definiţii, clasificări, foarte puţine formule matematice, dar multe imagini ilustrative pentru conceptele abordate.

„Navigarea” în acest torent de informaţii poate fi dificilă. Sperăm ca acest curs să fie un mijloc suficient de uşor de manevrat pentru a ajunge la destinaţie cu un “bagaj” cât mai complet de cunoştinţe şi deprinderi.

Pentru a vă sprijini în procesul de învăţare, acest material vă oferă oportunitatea de a vă forma şi exersa competenţe specifice calificării „tehnician transporturi”. Prin conţinutul său informativ, materialul poate contribui la formarea unui pachet de cunoştinţe despre sistemele de transport, componentele acestora, autorităţile care le supraveghează şi strategiile naţionale şi internaţionale de dezvoltare a acestui domeniu.

Nu am neglijat nici acele activităţi ce vă vor dezvolta atitudini care să completeze profilul vostru profesional.

Veţi fi nevoiţi să rezolvaţi sarcini, împreună cu colegii sau individual, să căutaţi informaţii din surse diverse, să folosiţi această informaţie cât mai creativ şi să vă asumaţi răspunderea pentru propria formare profesională.

Toate activităţile îndeplinite cu succes pot fi folosite drept dovezi suplimentare pentru portofoliul vostru, care trebuie să fie cât mai complet, astfel încât evaluarea competenţelor profesionale să fie bine documentată.

Citiţi cu atenţie toate cerinţele înainte de a încerca să le rezolvaţi activităţile!

Dacă observaţi vreo problemă la una din cerinţe, aduceţi acest lucru în atenţia profesorului înainte de a începe activitatea.

Înainte de a începe lucrul, asiguraţi-vă că dispuneţi de toate materialele necesare.

Dacă nu aţi înţeles sau dacă nu ştiţi cum să rezolvaţi sarcina de lucru, solicitaţi sprijinul profesorului care vă îndrumă.

Încercaţi să rezolvaţi toate sarcinile date! Dacă nu reuşiţi din prima nu este nici o problemă. Căutaţi o alta soluţie de rezolvare şi aplicaţi-o.

Profesorul va ţine evidenţa exerciţiilor şi problemelor pe care le-aţi rezolvat şi a activităţilor pe care le-aţi desfăşurat şi va evalua progresul realizat.

Atunci când aveţi activităţi în echipă se evaluează: organizarea generală a muncii în echipă, managementul timpului şi sarcinilor, asumarea rolurilor în echipă, eficienţa şi originalitatea soluţiilor aplicate în rezolvarea problemelor, atitudinile individuale şi ale întregii echipe.

Pentru informare îţi punem la dispoziţie câteva fişe de documentare, dar trebuie să ţi cont de faptul ele nu pot suplini toate sursele de informare pe care le poţi accesa: manualul, literatura de specialitate, internet-ul etc.

Succes!

# Activitatea 1

| Unitatea de învăţare: Noţiuni generale privind sistemele de transport |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tema: Evaluare iniţială | Data: Durata activităţii: 10 min. | Numele elevului: |
| Obiectiv: Prin această activitate dorim să vedem în ce măsură cunoştinţele tale anterioare pot fi valorificate în cadrul modulului. De asemenea, vei descoperii argumente pentru locul pe care îl ocupă transporturile în dezvoltarea economică şi socială a comunităţii în mijlocul căreia locuieşti. |  |  |

Realizaţi un studiu de caz despre relaţia dintre activităţile de transport şi alte activităţi economice din zona geografică (localitate sau judeţ) în care locuiţi. Veţi avea în vedere câte o activitate din următoarele domenii economice:

- industrie

- comerţ

- turism

Pentru prezentare studiului, completaţi următorul tabel:

| Activitate de transport | Activitatea economică | Argumente pentru modul în care cele două categorii de activităţi se influenţează reciproc |
| --- | --- | --- |
| Industrie |  |  |
| Comerţ |  |  |
| Turism |  |  |

# FIŞĂ DE DOCUMENTARE 1

Noţiuni generale privind sistemele de transport – Rolul, locul şi particularităţile activităţilor de transport

Concepte de bază:

Transportul reprezintă mişcarea de la un loc la altul a persoanelor, bunurilor, semnalelor sau informaţiilor (din lat. trans – peste şi portare – a purta sau a căra).

Transporturile sunt un domeniu al activităţii economico-sociale prin intermediul căruia se realizează deplasarea în spaţiu a oamenilor şi bunurilor, în scopul satisfacerii necesităţilor materiale şi spirituale ale societăţii.

Activitate de transport reprezintă ansamblul acţiunilor prin care se organizează şi se realizează deplasarea în spaţiu a călătorilor şi mărfurilor.

Sistemul de transport reprezintă ansamblul mijloacelor de transport, instalaţiilor şi construcţiilor aferente care acţionează independent sau coordonat în scopul satisfacerii cerinţelor de deplasare în spaţiu a oamenilor şi bunurilor.

Funcţiile sistemelor de transport:

Cele mai importante funcţii ale transporturilor sunt:

- realizarea conectării tuturor localităţilor la reţeaua naţională de transport

- asigurarea dreptului la liberă circulaţie a cetăţenilor

- asigurarea liberei circulaţii a mărfurilor şi a bunurilor

- asigurarea transporturilor care privesc siguranţa naţională

- asigurarea racordării la sistemele internaţionale de transport

- participarea la dezvoltarea socio-economică a ţării

Particularităţile activităţilor de transport

- Transporturile sunt o activitate economică care se desfăşoară în cadrul producţiei sau al circulaţiei, astfel:

  - transporturi interioare, care se desfăşoară în cadrul procesului de producţie (deplasarea materiilor prime, materialelor sau a forţei de muncă de la o secţie de producţie la alta);

  - transporturi comerciale, care se desfăşoară în sfera circulaţiei (de exemplu, transportul materiilor prime sau a semifabricatelor de la o unitate economică la alta, transportul produselor finite în sfera consumului individual).

- Rezultatul final nu este un produs sau o marfă, ci o prestaţie.

- Prin transport, mărfurile îşi păstrează proprietăţile fizico-chimice, dar îşi sporesc valoarea cu:

  - valoarea de întrebuinţare, creată în timpul deplasării mărfii;

  - valoarea de schimb, determinată de valoarea elementelor de producţie consumate (forţă de muncă şi mijloace de producţie).

- Transportul nu se poate stoca. Se stochează nevoia de transport.

- Activitatea de transport este, în general, o activitate continuă în timp (se desfăşoară zi şi noapte, inclusiv în zile de sărbătoare).

- Activitatea de transport este, în general, o activitate discontinuă ca intensitate, cu intermitenţe şi momente de vârf, motiv pentru care randamentul ei este variabil.

- Transporturile sunt activităţi ce se desfăşoară în spaţii întinse, printr-un număr foarte mare de unităţi distincte, îndepărtate geografic unele de altele. Din acest motiv este necesară o infrastructură vastă şi complexă.

- Transporturile se supun unor reglementări obligatorii, stabilite prin legislaţia statelor respective şi convenţii internaţionale.

# Activitatea 2 - grupa 1

| Unitatea de învăţare: Noţiuni generale privind sistemele de transport |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tema: Funcţiile sistemelor de transport | Data: Durata activităţii: | Grupa: |
| Obiectiv: Prin această activitate vei putea argumenta rolul transporturilor pentru economia naţională. |  |  |

1. Stabiliţi care dintre următoarele funcţii ale sistemelor de transport este demonstrată în diagrama de mai jos. Completaţi această funcţie în caseta goală.

- realizarea conectării tuturor localităţilor la reţeaua naţională de transport

- asigurarea dreptului la liberă circulaţie a cetăţenilor

- asigurarea liberei circulaţii a mărfurilor şi a bunurilor

- asigurarea transporturilor care privesc siguranţa naţională

- asigurarea racordării la sistemele internaţionale de transport

- participarea la dezvoltarea socio-economică a ţării

2. Argumentaţi alegerea făcută:

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

# Activitatea 2 - grupa 2

| Unitatea de învăţare: Noţiuni generale privind sistemele de transport |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tema: Funcţiile sistemelor de transport | Data: Durata activităţii: | Grupa: |
| Obiectiv: Prin această activitate vei putea argumenta rolul transporturilor pentru economia naţională. |  |  |

1. Stabiliţi care dintre următoarele funcţii ale sistemelor de transport este demonstrată în diagrama de mai jos. Completaţi această funcţie în caseta goală.

- realizarea conectării tuturor localităţilor la reţeaua naţională de transport

- asigurarea dreptului la liberă circulaţie a cetăţenilor

- asigurarea liberei circulaţii a mărfurilor şi a bunurilor

- asigurarea transporturilor care privesc siguranţa naţională

- asigurarea racordării la sistemele internaţionale de transport

- participarea la dezvoltarea socio-economică a ţării

2. Argumentaţi alegerea făcută:

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

# Activitatea 2 - grupa 3

| Unitatea de învăţare: Noţiuni generale privind sistemele de transport |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tema: Funcţiile sistemelor de transport | Data: Durata activităţii: | Grupa: |
| Obiectiv: Prin această activitate vei putea argumenta rolul transporturilor pentru economia naţională. |  |  |

1. Stabiliţi care dintre următoarele funcţii ale sistemelor de transport este demonstrată în diagrama de mai jos. Completaţi această funcţie în caseta goală.

- realizarea conectării tuturor localităţilor la reţeaua naţională de transport

- asigurarea dreptului la liberă circulaţie a cetăţenilor

- asigurarea liberei circulaţii a mărfurilor şi a bunurilor

- asigurarea transporturilor care privesc siguranţa naţională

- asigurarea racordării la sistemele internaţionale de transport

- participarea la dezvoltarea socio-economică a ţării

2. Argumentaţi alegerea făcută:

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

# Activitatea 2 - grupa 4

| Unitatea de învăţare: Noţiuni generale privind sistemele de transport |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tema: Funcţiile sistemelor de transport | Data: Durata activităţii: | Grupa: |
| Obiectiv: Prin această activitate vei putea argumenta rolul transporturilor pentru economia naţională. |  |  |

1. Stabiliţi care dintre următoarele funcţii ale sistemelor de transport este demonstrată în diagrama de mai jos. Completaţi această funcţie în caseta goală.

- realizarea conectării tuturor localităţilor la reţeaua naţională de transport

- asigurarea dreptului la liberă circulaţie a cetăţenilor

- asigurarea liberei circulaţii a mărfurilor şi a bunurilor

- asigurarea transporturilor care privesc siguranţa naţională

- asigurarea racordării la sistemele internaţionale de transport

- participarea la dezvoltarea socio-economică a ţării

2. Argumentaţi alegerea făcută:

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

# Activitatea 2 - grupa 5

| Unitatea de învăţare: Rolul şi locul transporturilor în economia naţională |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tema: Funcţiile sistemelor de transport | Data: Durata activităţii: | Grupa: |
| Obiectiv: Prin această activitate vei putea argumenta rolul transporturilor pentru economia naţională. |  |  |

1. Stabiliţi care dintre următoarele funcţii ale sistemelor de transport este demonstrată în diagrama de mai jos. Completaţi această funcţie în caseta goală.

- realizarea conectării tuturor localităţilor la reţeaua naţională de transport

- asigurarea dreptului la liberă circulaţie a cetăţenilor

- asigurarea liberei circulaţii a mărfurilor şi a bunurilor

- asigurarea transporturilor care privesc siguranţa naţională

- asigurarea racordării la sistemele internaţionale de transport

- participarea la dezvoltarea socio-economică a ţării

2. Argumentaţi alegerea făcută:

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

# Activitatea 2 - grupa 6

| Unitatea de învăţare: Rolul şi locul transporturilor în economia naţională |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tema: Funcţiile sistemelor de transport | Data: Durata activităţii: | Grupa: |
| Obiectiv: Prin această activitate vei putea argumenta rolul transporturilor pentru economia naţională. |  |  |

1. Stabiliţi care dintre următoarele funcţii ale sistemelor de transport este demonstrată în diagrama de mai jos. Completaţi această funcţie în caseta goală.

- realizarea conectării tuturor localităţilor la reţeaua naţională de transport

- asigurarea dreptului la liberă circulaţie a cetăţenilor

- asigurarea liberei circulaţii a mărfurilor şi a bunurilor

- asigurarea transporturilor care privesc siguranţa naţională

- asigurarea racordării la sistemele internaţionale de transport

- participarea la dezvoltarea socio-economică a ţării

?

Transporturile reprezintă “sistemul circulator” al societăţii umane, având implicaţii profunde în domeniul producţiei materiale şi a schimbului.

Deşi nu produc bunuri materiale, transporturile adaugă valoare mărfii, contribuind la formarea venitului naţional (locul IV în cadrul economiei naţionale)

Transporturile contribuie şi influenţează decisiv atât dezvoltarea complexului social-economic naţional, cât şi sistemul relaţiilor economice şi sociale cu alte state.

Transporturile asigură circa 4,8 % din produsul intern brut şi 5% din locurile de muncă.

Transporturile de călători realizează apropierea dintre oameni şi comunităţi, contribuind la satisfacerea intereselor de familie, culturale, artistice, sportive etc.

2. Argumentaţi alegerea făcută:

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

# Activitatea 3

| Unitatea de învăţare: Rolul şi locul transporturilor în economia naţională |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tema: Evaluare | Data: Durata activităţii: | Numele elevului: |
| Obiectiv: Prin această activitate îţi vei putea verifica cunoştinţele legate de rolul şi particularităţile activităţilor de transport. |  |  |

1. Scrieţi informaţia corectă care completează spaţiile libere:

- Transporturile asigură dreptul la                                                          a persoanelor, mărfurilor şi bunurilor.

- Transporturile contribuie la formarea                               naţional , asigurând circa 4,5% din                                                           şi 5 % din numărul locurilor de                            .

2. Apreciază valoarea de adevăr a următoarelor enunţuri:

|  |  | A |  | F |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Transporturile interne se desfăşoară în sfera circulaţiei mărfurilor. |  |  |  |  |
| - Rezultatul final al activităţii de transport este un produs. |  |  |  |  |
| - Transporturile modifică proprietăţile fizico-chimice mărfurilor. |  |  |  |  |
| - Transporturile sporesc valoarea mărfurilor. |  |  |  |  |
| - Activitatea de transport este, în general, discontinuă în timp dar continuă ca intensitate. |  |  |  |  |
| - Activităţile de transport se desfăşoară în spaţii vaste, cu un număr mic de mijloace. |  |  |  |  |
| - Activităţile de transport sunt supuse reglementărilor naţionale şi internaţionale. |  |  |  |  |

3. Reformulează enunţurile false, astfel încât să devină adevărate:

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

# FIŞĂ DE DOCUMENTARE 2

După mijlocul folosit, există următoarele moduri de transporturi:

- transporturi rutiere

- transporturi feroviare

- transporturi navale

- fluviale

- maritime

- transporturi aeriene

- transporturi succesive

- cu cărăuşi independenţi

- prin intermediul unui comisionar

- în baza unui contract unic de transport

  - omogene

  - mixte (multimodale, intermodale, combinate)

- transporturi speciale

Noţiuni generale privind sistemele de transport – Moduri de transport

Transportul rutier este un mod de transport terestru care asigură deplasarea în spaţiu a bunurilor şi oamenilor cu ajutorul autovehiculelor (mijloace de transport auto-propulsate), mijloacelor tractate (remorci, trailere etc.) sau mijloacelor cu tracţiune animală.

Transportul feroviar este un mod de transport terestru prin care se efectuează deplasarea în spaţiu a bunurilor şi oamenilor cu ajutorul mijloacelor de tracţiune (locomotivelor) şi mijloacelor tractate (vagoanele) care circulă pe trasee fixe (căi ferate).

Transportul naval este un mod de transport care asigură deplasarea pe apă a bunurilor şi oamenilor cu ajutorul navelor (mijloace autopropulsate sau fără sistem de propulsie); dacă se realizează pe lacuri, râuri sau fluvii, navigaţia se numeşte fluvială sau interioară, iar dacă se realizează pe mări sau oceane, navigaţia se numeşte maritimă.

Transportul aerian este un mod de transport care asigură deplasarea în spaţiu a bunurilor şi oamenilor cu ajutorul aeronavelor.

Transporturile speciale sunt moduri de transport care se realizează cu mijloace diferite de mijloacele clasice de transport (prin conducte, cu funiculare etc.)

Persoana fizică sau juridică care realizează transport de persoane sau de mărfuri în temeiul unui contract se numeşte cărăuş. Contractul de transport este o convenţie între cărăuş şi client, prin care cărăuşul se obligă să efectueze deplasare de persoane sau bunuri, în schimbul unei remuneraţii achitate de client.

Modul de transport a persoanelor sau mărfurilor de către doi sau mai mulţi cărăuşi care folosesc, pentru a parcurge distanţa de la punctul de pornire la punctul de destinaţie, mijloace de transport diferite se numeşte transport succesiv.

Modul de transport realizat pe mai multe tronsoane cu cărăuşi diferiţi cu care clientul încheie contracte distincte, de sine stătătoare se numeşte transport succesiv cu cărăuşi independenţi.

Modul de transport realizat pe mai multe tronsoane cu cărăuşi diferiţi, care încheie contracte de transport distincte cu comisionarul clientului se numeşte transport succesiv prin intermediul unui comisionar. Comisionarul este o persoană fizică sau juridică care săvârşeşte acte juridice în numele său, dar pe socoteala altei persoane (comitent), în baza unui contract de mandat (de comision).

Modul de transport realizat pe mai multe tronsoane cu cărăuşi diferiţi, în temeiul aceluiaşi contract de transport se numeşte transport succesiv în baza unui contract unic de transport. Aceste transporturi pot fi:

- omogene, executate cu acelaşi tip de mijloace de transport pe întreg itinerarul;

- mixte (multimodale, intermodale, combinate), executate cu tipuri diferite de mijloace de transport pe întreg itinerarul.

Transportul multimodal este un transport succesiv mixt care utilizează două sau mai multe moduri de transport.

Transportul intermodal reprezintă deplasarea mărfurilor în aceeaşi unitate de încărcare sau acelaşi vehicul rutier, care utilizează succesiv două sau mai multe moduri de transport, fără manipulări ale mărfii propriu-zise la schimbarea modurilor. Prin extensie, intermodalitatea caracterizează un sistem de transport prin care două sau mai multe moduri de transport sunt utilizate într-o manieră integratoare care să completeze un lanţ de transport “din poartă în poartă” („door to door”), adică de la poarta expeditorului la poarta destinatarului.

Transportul combinat este un transport intermodal, al cărui parcurs principal se realizează pe căi ferate, navigabile sau aeriene, iar parcursul iniţial şi / sau terminal se realizează pe căi rutiere şi este cât mai scurt posibil. Combinaţiile posibile sunt:

- rutier – feroviar, care utilizează modul rutier pentru deplasările terminale şi modul feroviar pentru distanţa principală; în acest fel se pot strămuta atât containere, cât şi vehiculele rutiere, caz în care transportul este Ro - La (Rollenden Landstrasse – şosea rulantă);

- rutier / feroviar – naval, care utilizează modul rutier / feroviar pentru deplasările terminale şi modul naval pentru distanţa principală; se poate realiza prin două modalităţi:

- Lo - Lo (Lift on – Lift off), când transportul se realizează cu containere, cu încărcarea şi descărcarea acestora pe verticală

- Ro - Ro (Rool-on / Rool-off ship – a rula pentru a intra / a rula pentru a ieşi de pe navă), cu nave care permit accesul şi parcarea vehiculelor rutiere sau a vagoanelor.

- rutier / aerian care utilizează modul rutier pentru deplasările terminale şi modul aerian pentru distanţa principală.

Transporturi combinate:

A – rutier / feroviar cu containere; B – Ro-La; C – Lo-Lo; D – Ro-Ro

# Activitatea 4

| Unitatea de învăţare: Noţiuni generale privind sistemele de transport |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tema: Moduri de transport | Data: Durata activităţii: | Numele elevului: |
| Obiectiv: Prin această activitate vei putea identifica principalele moduri de transport |  |  |

După mijlocul folosit, există următoarele moduri de transport:

TRANSPORTURI

RUTIERE

TRANSPORTURI

FEROVIARE

?

TRANSPORTURI

AERIENE

?

?

FLUVIALE

?

- cu cărăuşi independenţi

- prin intermediul unui comisionar

- în baza unui contract unic de transport (omogene sau mixte, combinate sau multimodale)

1. Completează următoarea diagramă cu modurile de transport care lipsesc:

2. Care dintre următoarele imagini surprind o secvenţă dintr-un transport combinat de tip “şosea rulantă” (Ro-La)?

a.		          b.		    c.		     d.		          e.

3. Ce reprezintă celelalte imagini?

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

# FIŞĂ DE DOCUMENTARE 3

După itinerarul parcurs, există următoarele categorii de transporturi:

- transporturi în trafic intern

- local

- interurban

- transporturi în trafic internaţional

- în tranzit

- de peage

Noţiuni generale privind sistemele de transport – Categorii şi tipuri de transport

Traficul reprezintă totalitatea transporturilor efectuate într-o perioadă de timp (lună, trimestru, an) în cadrul anumitor relaţii de transport.

Totalitatea transporturilor efectuate într-o perioadă de timp (lună, trimestru, an) în limitele frontierei unei ţări poartă numele de trafic intern.

Traficul internaţional reprezintă totalitatea transporturilor efectuate într-o perioadă de timp (lună, trimestru, an) între două sau mai multe state.

Transport în trafic internaţional la care punctul de plecare şi de sosire al transporturilor se află pe teritoriul altor state se numeşte tranzit. Spre deosebire de transportul de tranzit, transport de peage este un transport în trafic internaţional la care punctul de plecare şi de sosire al transporturilor se află pe teritoriul aceluiaşi stat, însă parcursul transportului străbate un stat vecin. Cabotajul reprezintă operaţiunile de transport efectuate pe teritoriul statului unei părţi contractante cu punctele de încărcare şi descărcare pentru transportul de mărfuri sau locurile de îmbarcare şi debarcare pentru transportul de persoane, aflate pe acel teritoriu, de către un operator de transport cu sediul pe teritoriul statului celeilalte părţi contractante

După obiectul transportului, există următoarele tipuri de transporturi:

- transporturi de mărfuri şi bunuri

- de mărfuri generale

- de mărfuri agabaritice

- de mărfuri lichide

- de mărfuri în vrac

- de mărfuri perisabile

- de produse lactate

- de carne şi produse din carne

- de animale şi păsări vii

- de pâine şi produse de panificaţie

- de mărfuri şi deşeuri

- transporturi persoane

- prin servicii regulate

- prin servicii regulate speciale

- prin servicii ocazionale

- rent à car

- transporturi mixte

Mărfurile generale sunt mărfuri care nu necesită măsuri speciale în timpul manipulării sau deplasării.

Mărfurile agabaritice sunt mărfuri cu mase şi / sau dimensiuni care depăşesc tonajul sau capacitatea mijloacelor de transport obişnuite.

Mărfurile perisabile sunt mărfuri supuse unor procese naturale de alterare; transportul lor se execută cu vehicule special amenajate, la temperaturi controlate:

- izoterme (pereţii recipientului sunt executaţi din materiale rău conducătoare de căldură, astfel că, pentru scurt timp se menţine o  temperatura constantă);

- refrigerante (cu spaţii speciale în care se păstrează gheaţa);

- frigorifice, prevăzute cu instalaţii pentru producerea frigului şi utilizate pentru transportul pe distanţe lungi.

Mărfurile în vrac sunt mărfuri în stare solidă, sub formă granulară, neambalată (de exemplu, cereale, nisip, pietriş, cărbune, minereuri etc.).

Mărfurile periculoase sunt mărfuri care ar putea periclita transportul din cauză că sunt uşor (spontan) inflamabile, explozive sau toxice. Ele pot fi:

- excluse de la transport, deoarece prezintă pericol mare pentru executanţii transportului, mijlocul de transport, populaţia, flora, fauna şi construcţiile din vecinătatea căilor de transport;

- admise la transport în anumite condiţii, precizate prin norme internaţionale

Mărfurile fragile sunt mărfuri care au o valoare mare în comparaţie cu celelalte mărfuri, şi pot fi uşor degradate dacă nu se respectă nişte reguli precise atât pentru manipulare cât şi pentru transport

Transporturile specializate sunt transporturi de mărfuri, bunuri sau persoane, în condiţii speciale de transport, cu vehicule prevăzute cu amenajări speciale în acest scop.

Serviciul regulat de transport de persoane reprezintă un serviciu de transport rutier public de persoane care asigură transportul acestora, pe bază de legitimaţii de călătorie individuale, potrivit graficelor de circulaţie, pe trasee specificate, în care urcarea / coborârea persoanelor transportate în / din mijlocul de transport se face în puncte de oprire dinainte stabilite. Serviciul regulat de transport de persoane presupune obligaţia respectării graficelor de circulaţie, acesta fiind accesibil oricărei persoane, putând fi condiţionat cel mult de o rezervare prealabilă.

Serviciul regulat special de transport de persoane reprezintă un serviciu de transport public de persoane efectuat la solicitarea unui beneficiar, prin care se asigură doar transportul anumitor categorii determinate de persoane, în măsura în care acest serviciu se desfăşoară în condiţiile prevăzute la pct. anterior

Serviciul regulat special de transport de persoane include: transportul muncitorilor între domiciliu şi locul de muncă, transportul elevilor şi al studenţilor spre şi dinspre instituţiile de învăţământ, transportul militarilor şi al familiilor lor între domiciliu şi unitatea militară etc.

Serviciul ocazional de transport de persoane reprezintă un serviciu de transport de persoane, caracterizat în principal prin faptul că asigură transportul grupurilor de persoane formate la iniţiativa clientului sau a operatorului de transport rutier.

În funcţie de interesul satisfăcut prin executarea transportului, există următoarele categorii de transporturi:

- transporturi în interes public

- transporturi în interes personal

Transportul rent à car este un serviciu de transport de persoane cu automobile închiriate.

Transportul în interes public  este o categorie de transporturi organizate de agenţi economici specializaţi şi puse fără discriminare la dispoziţia clientelei formate din călători sau expeditori de mărfuri

Transportul în interes propriu este o categorie de transporturi:

  - executate în interes personal, de persoane fizice, în vederea asigurării deplasării unor persoane sau bunuri,

  - executate în folos propriu, de persoane fizice sau juridice, pentru activităţile proprii, autorizate, cu mijloace de transport pe care le deţin în proprietate sau le folosesc în baza unui contract de închiriere sau leasing.

În categoria transporturilor în interes propriu intră:

  - transporturile de serviciu, în interes propriu

  - transporturile familiale

În funcţie de periodicitatea realizării transportului, există următoarele tipuri de transporturi:

- transporturi regulate

- transporturi ocazionale

transporturile benevole, cu titlu gratuit

Transportul regulat (prognozat)  reprezintă un tip de transport care se desfăşoară pe trasee, distanţe şi în zile prestabilite (uneori cu frecvenţă cotidiană); orele de plecare, de staţionare pe parcurs şi de sosire sunt de asemenea fixate dinainte, cu valabilitate anuală sau sezonieră, şi anunţate într-un mod accesibil publicului.

Exemplele cele mai bune de transporturi regulate sunt cele de călători, pe liniile de cale ferată, de transport rutier urban sau interurban, pe liniile navale (fluviale sau maritime) sau pe liniile aeriene.

După locul şi numărul manipulărilor, există următoarele tipuri de transporturi:

- transporturi directe

- transporturi de colectare

- transporturi de distribuţie

- transporturi de colectare şi distribuţie

Transportul ocazional are loc pe itinerarii, la date şi în condiţii negociate de la caz la caz de cărăuş cu utilizatorul interesat (de exemplu, transportul angajat de organizatorii unei excursii).

Transportul direct este un tip de transport în care deplasarea mărfurilor se efectuează între două puncte fără alte operaţii.

Transportul de colectare este un transport la care încărcarea se face succesiv din mai multe locuri, iar descărcarea într-un singur loc.

Transportul de distribuţie este tip de transport în care încărcarea se face într-un singur loc, iar descărcarea în mai multe puncte succesiv.

# Activitatea 5

| Unitatea de învăţare: Noţiuni generale privind sistemele de transport |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tema: Categorii şi tipuri de transport | Data: Durata activităţii: | Numele elevului: |
| Obiectiv: Prin această activitate vei putea identifica principalele moduri, tipuri şi categorii de transport |  |  |

I. Lucrezi la o firmă de construcţii şi trebuie să planifici un transport de personal muncitor de la sediul firmei la locul şantierului într-o altă localitate, cu un autovehicul din parcul propriu. În care dintre următoarele moduri, categorii şi tipuri se încadrează transportul care urmează a fi realizat?						2,5p

| rutier |  |  |  | de persoane |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| feroviar |  |  |  | de bunuri |  |  |
| regulat |  |  |  | în interes public |  |  |
| local |  |  |  | în interes propriu |  |  |

II. Alege varianta de răspuns corectă:

            - Transportul de marfă în care încărcarea se face într-un singur loc, iar descărcarea în mai multe puncte succesiv se numeşte:						0,5p

              - de colectare

              - de distribuţie

              - direct

              - mixt

            - Transportul de peage este:							0,5p

              - un transport în trafic local

              - un transport în trafic intern

              - un transport în trafic internaţional la care punctul de plecare şi de sosire al transporturilor se află pe teritoriul altor state

              - un transport în trafic internaţional la care punctul de plecare şi de sosire al transporturilor se află pe teritoriul aceluiaşi stat, însă parcursul transportului străbate un stat vecin

            - Ansamblul elementelor care constituie baza tehnico–materială necesară activităţilor de transport şi activităţilor conexe transportului se numeşte:			0,5p

              - infrastructură

              - suprastructură

              - mijloc de transport

              - sistem de management al traficului

III. Asociază elementelor din coloana A elementele corespunzătoare din coloana B:

2p

| A. | B. |
| --- | --- |
| - operator - cărăuş - tranzit - container | - manipulare mărfuri - trafic internaţional - contract de transport - transport combinat - activităţi de transport |

# FIŞĂ DE DOCUMENTARE 4

Sistemul naţional de transport are caracter strategic, constituie parte integrantă a sistemului economic şi social şi are următoarele componente:

- infrastructurile de transport

- mijloacele de transport

- utilizatorii transporturilor

- operatorii de transport public şi privat

- sistemele de management al traficului

- sistemele de poziţionare şi navigaţie

Noţiuni generale privind sistemele de transport – Componentele sistemului naţional de transport

Infrastructura de transport reprezintă ansamblul elementelor care constituie baza tehnico–materială necesară desfăşurării activităţilor de transport, activităţilor conexe transporturilor şi activităţilor privind administrarea infrastructurilor respective.

Mijloace de transport sunt mijloace mobile, cu sau fără propulsie, amenajate pentru transportul de persoane sau de bunuri, special destinate să se deplaseze pe o cale de comunicaţie rutieră, feroviară, navală sau aeriană.

Operatori de transport sunt transportatori, români sau străini, care au acces egal şi nediscriminatoriu la infrastructura deschisă accesului public.

Operatorii activităţilor conexe transporturilor sunt persoane fizice sau juridice care efectuează activităţile ce se desfăşoară în legătură cu / sau în timpul transportului.

Transportatori – persoane fizice sau juridice, autorizate să efectueze transporturi, interne sau internaţionale, de persoane sau de bunuri, în interes public sau în interes propriu, cu mijloace de transport deţinute în proprietate sau cu chirie.

Utilizatorii transportului – în cazul transporturilor de persoane, aceştia sunt călătorii (pasagerii); în cazul transportului de mărfuri, în categoria utilizatorilor intră expeditorul sau comisionarul său (expediţionarul) şi destinatarul mărfii.

Sistemele de management al traficului şi sistemele de poziţionare şi navigaţie includ instalaţiile tehnice necesare, precum şi sistemele de informaţii şi telecomunicaţii necesare asigurării unei operări armonioase a reţelelor şi a gestionării eficiente a traficului.

Reţea de transport – ansamblu format din:

- infrastructura de transport

- reţeaua de management al traficului

- reţeaua sistemului de poziţionare şi navigaţie

Sistemele de transport au o structură complexă, cu interacţiuni şi condiţionări multiple între elementele sale. Orice activitate de transport se bazează pe cel puţin două elemente ale sistemului.

Prin aşezarea sa geografică, România reprezintă o zonă de intersecţie a mai multor magistrale de transport, care leagă nordul de sudul Europei şi vestul de estul acesteia. Reţeaua de transport din România asigură legătura între reţeaua de transport comunitară şi reţeaua de transport a statelor necomunitare vecine din Europa şi Asia.

# Activitatea 6

| Unitatea de învăţare: Noţiuni generale privind sistemele de transport |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tema: Componentele sistemului naţional de transport | Data: Durata activităţii: | Numele elevului: |
| Obiectiv: Prin această activitate vei putea identifica componentele sistemului de transport |  |  |

Elementele sistemului naţional de transport sunt:

- infrastructuri de transport

- mijloace de transport

- utilizatori ai transporturilor

- operatorii de transport public şi privat

- sistemele de management al traficului

- sistemele de poziţionare şi navigaţie

I. Analizează imaginea de mai jos şi stabileşte categoria de elemente ale sistemului de transport în care se încadrează componentele marcate cu    ?

1p

II. Stabileşte ce categorii de componente ale sistemului de transport sunt surprinse în imaginile de mai jos, completând litera corespunzătoare în caseta alăturată:

2p

Nume, prenume:

Clasa: a XII-a

Calificativ:

Unitatea de competenţă 24: Sisteme de transport

Competenţa 24.1:	Identifică componentele sistemului naţional de transport

FIŞA DE EVALUARE (exemplu pentru activităţile A5 şi A6 )

Criteriul de performanţă (a): Precizarea modurilor de transport.

Activitatea 5, sarcina I: răspuns corect - rutier; de persoane; în interes propriu

|  | Punctaj |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | maxim | autoevaluat | acordat |
| - Identificarea corectă a modului de transport | 0,5p |  |  |
| - Încadrarea corectă după itinerarul parcurs | 0,5p |  |  |
| - Încadrarea corectă după obiectul transportului | 0,5p |  |  |
| - Încadrarea corectă după periodicitatea realizării transportului | 0,5p |  |  |
| - Încadrarea corectă după interesul satisfăcut al transportului | 0,5p |  |  |

Activitatea 5, sarcina II: răspuns corect  1 – b; 2 – d

|  | Punctaj |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | maxim | autoevaluat | acordat |
| - II.1 | 0,5p |  |  |
| - II.2 | 0,5p |  |  |

Activitatea 5, sarcina III: răspuns corect 1 – e; 2 – c; 3 – b; 4 – d

|  | Punctaj |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | maxim | autoevaluat | acordat |
| - III.1 | 0,5p |  |  |
| - III.2 | 0,5p |  |  |
| - III.3 | 0,5p |  |  |
| - III.4 | 0,5p |  |  |

|  | Da | Nu | Cuantificarea performanţei | Data evaluării | Evaluator |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Criteriul de performanţă probat |  |  |  |  |  |

Criteriul de performanţă (b): Specificarea elementelor componente ale sistemului naţional de transport.

Activitatea 5, sarcina II: răspuns corect - a

|  | Punctaj |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | maxim | autoevaluat | acordat |
| - II.3 | 0,5p |  |  |

Activitatea 6, sarcina I: răspuns corect „infrastructuri de transport”

| Punctaj |  |  |
| --- | --- | --- |
| maxim | autoevaluat | acordat |
| 1p |  |  |

Activitatea 6, sarcina II: răspuns corect - mijloc de transport; utilizator; sistem de management al traficului; sistem de navigaţie; sistem de poziţionare

| Număr de elemente identificate corect | Punctaj |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | maxim | autoevaluat | acordat |
|  | 2p (0, 5p / element) |  |  |

|  | Da | Nu | Cuantificarea performanţei | Data evaluării | Evaluator |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Criteriul de performanţă probat |  |  |  |  |  |

Notă: se acordă din oficiu 1punct.

# FIŞĂ DE DOCUMENTARE 5

Transportul rutier are ponderea cea mai ridicată în totalul transporturilor realizate în prezent, beneficiind de o infrastructură vastă şi complexă, capabilă să asigure legătura cu cele mai izolate regiuni dar şi cu alte moduri de transport.

Caracteristicile sistemelor de transport rutier – Infrastructura sistemelor de transport rutier

Infrastructura rutieră este constituită din reţeaua de căi rutiere. Aceasta reprezintă suportul special amenajat pentru circulaţia vehiculelor şi a pietonilor, incluzând:

- căile de rulare propriu-zise;

- podurile;

- viaductele;

- pasajele denivelate;

- tunelurile;

- construcţiile de apărare şi consolidare;

- plantaţiile;

- indicatoarele şi instalaţiile pentru circulaţie;

- trotuarele;

- locurile de parcare şi staţionare;

- cantoanele, clădirile de serviciu;

- orice amenajări  destinate apărării şi exploatării drumului.

Drumul reprezintă calea de comunicaţie terestră, special amenajată pentru circulaţia autovehiculelor şi a pietonilor.

Elementele constructive ale drumului sunt:

- infrastructură

- suprastructura

Infrastructura drumului cuprinde totalitatea lucrărilor care susţin suprastructura, asigurând legătura cu terenul şi transmiterea către acesta a eforturilor statice şi dinamice.

Elementele infrastructurii sunt:

- terasamentele sau lucrările de pământ

- lucrările de artă (poduri, viaducte, tuneluri etc.)

Terasamentul este o lucrare executată în pământ în vederea realizării unei construcţii, a unei căi ferate sau a unui drum.

Rolul terasamentelor este de a asigura continuitatea şi stabilitatea căii rutiere, precum şi siguranţa circulaţiei la vitezele şi încărcăturile prescrise. Suprafaţa superioară amenajată a terasamentelor, reprezintă patul drumului. Zona activă a terasamentelor, din patul drumului până la adâncimea la care nu se mai resimt influenţele sarcinilor verticale, se numeşte complex rutier.

Podul este o construcţie realizată din lemn, piatră, metal, beton etc. care susţine o cale de comunicaţie terestră (drum sau cale ferată), asigurându-i continuitatea peste un obstacol natural sau artificial.

Viaductul este o construcţie asemănătoare cu un pod, care asigură continuitatea unei căi de comunicaţie terestră deasupra unei văi, deasupra unui alt drum etc.

Tunelul este o construcţie de artă care permite realizarea unei căi de comunicaţie subterane, străbătând, după un anumit traseu, masa rocilor de munte (tuneluri de munte), a rocilor din oraşe la mică adâncime (metrouri şi alte tuneluri orăşeneşti) sau a rocilor de sub fundul apelor (tuneluri sub ape curgătoare, lacuri sau strâmtori maritime).

Elemente geometrice ale drumurilor sunt:

- axa drumului

- traseul drumului

- profilul longitudinal al drumului

- profilul transversal al drumului

Axa drumului (figura a) reprezintă locul geometric al punctelor de pe partea carosabilă egal depărtată de margini.

Traseul drumului (figura b) reprezintă proiecţia axului pe plan orizontal; este format din aliniamente şi curbe.

Profilul longitudinal al drumului (figura c) reprezintă proiecţia axei drumului în plan vertical; este format din declivităţi şi curbe.

Profilul transversal al drumului (figura d) reprezintă intersecţia corpului drumului şi a suprafeţei terenului natural cu un plan vertical. Profilul transversal al drumului poate fi completat de piste suplimentare pentru pietoni şi biciclişti.

Suprastructura înglobează totalitatea lucrărilor care alcătuiesc corpul propriu-zis al drumului. Ea este alcătuită din mai multe straturi suprapuse:

- îmbrăcămintea drumului, care suportă direct acţiunea traficului şi a agenţilor atmosferici, formată din:

• stratul de uzură

• stratul de legătură

- stratul de bază (de rezistenţă)

- stratul de balast

- fundaţia drumului

Ansamblul straturilor, aşezate succesiv pornind de la patul drumului în sus, se numeşte sistem rutier.

Straturile au o compoziţie şi o tehnologie de execuţie în raport cu importanţa şi destinaţia drumului. De exemplu, pe teren (patul de fundaţie) se aşterne stratul de fundaţie, apoi stratul următor este de balast (pietriş şi nisip de râu). Urmează stratul de bază, executat din beton sau  pe principiul macadamului (mai multe straturi de piatră spartă, aşezarea fiecărui strat fiind urmată de o comprimare; pentru mărirea rezistenţei se poate folosi un liant, obţinându-se macadamul asfaltic, cimentat, gudronat etc.)

În final se aşează îmbrăcămintea drumului, cu cele două straturi, de legătură (binder – mixturi bituminoase + agregate naturale) şi de uzură (strat asfaltic din agregate minerale şi filer aglomerate cu bitum, covor bituminos realizat dintr-o mixtură bituminoasă de nisip, filer şi bitum etc).

Clasificarea drumurilor

Drumurile din reţeaua rutieră se clasifică:

- după capacitatea platformei de a suporta anumite sarcini

- după capacitatea de a admite o deformare

- din punctul de vedere al folosirii şi administrării

- din punctul de vedere al traficului şi al vitezei de proiectare

- după influenţa pe care o au asupra exploatării vehiculelor

După capacitatea platformei, în special a părţii carosabile, de a face faţă anumitor sarcini, deosebim:

- sisteme rutiere uşoare, capabile să reziste unui trafic de 1000-1500 t/zi

- sisteme rutiere mijlocii, care suportă un trafic de 1500-2500 t/zi

- sisteme rutiere grele, capabile să suporte un trafic de peste 2500 t/zi

După capacitatea de a admite o deformare, deosebim:

- sisteme rutiere rigide, care conţin un strat de beton sau macadam cimentat, în scopul de a înlătura orice deformaţie a drumului sub acţiunea vehiculelor

- sisteme rutiere nerigide, care admit deformaţia drumului sub acţiunea vehiculelor şi revenirea la starea iniţială după trecerea acestora

- sisteme rutiere semirigide

Din punct de vedere al folosirii şi administrării, există drumuri:

- drumuri publice

    - de interes vital

- autostrăzi

- drumuri expres

- drumuri naţionale europene

- drumuri naţionale principale

- drumuri naţionale secundare

    - de interes local

- drumuri judeţene

- drumuri comunale

- străzi

- Drumuri private

- drumuri agricole

- drumuri forestiere

- drumuri miniere etc

Drumurile publice sunt drumuri destinate cerinţelor de trafic rutier a întregii populaţii şi ale economiei naţionale

Drumurile private sunt drumuri care satisfac cerinţele de trafic rutier ale unor agenţi economici sau persoane.

Autostrada este drum naţional de mare capacitate şi viteză, rezervat exclusiv circulaţiei autovehiculelor, care nu deserveşte proprietăţi riverane, prevăzut cu două căi unidirecţionale separate printr-o zonă mediană, având cel puţin două benzi de circulaţie pe sens şi banda de staţionare de urgenţă, intersecţii denivelate şi accese limitate, intrarea şi ieşirea autovehiculelor fiind permise numai în locuri special amenajate

(1) – zonă mediană

(2) – racord

(3) – benzi de circulaţie

(4) – bandă de urgenţă

(5) – acostament

Drumul naţional este un drum care leagă între ele centre importante ale ţării şi a cărui îngrijire se află în seama administraţiei centrale.

Drumul expres (rapid) este un drum naţional accesibil numai prin noduri sau intersecţii reglementate, rezervat exclusiv circulaţiei autovehiculelor, se desfăşoară în afara localităţilor şi pentru care oprirea / staţionarea pe partea carosabilă sunt interzise.

Drumul naţional european este drum naţional deschis traficului internaţional (care este parte a unui drum european).

Drumul cu 4 benzi este un drum naţional accesibil prin intersecţii reglementate, cu traseu care poate traversa localităţi şi pentru care oprirea / staţionarea pe partea carosabilă sunt interzise.

Drumul judeţean este un drum de interes local care leagă localităţi din acelaşi judeţ, fiind întreţinut de administraţia judeţului respectiv.

Drumul comunal este un drum de interes local care leagă mai multe comune între ele, fiind întreţinut de administraţia comunelor respective

Şoseaua este un drum interurban, pietruit sau asfaltat sau stradă largă, frumos amenajată, la intrarea într-un oraş, care continuă căile de comunicaţie interurbane; poate fi naţională, judeţeană sau comunală (din fr. chaussée).

Simboluri utilizate pentru identificarea drumurilor sunt:

- simbolul şi numărul autostrăzii:

- simbolul şi numărul drumului naţional:

- simbolul şi numărul unui drum deschis traficului european:

- traseu de tranzit european:

- simbolul şi numărul unui drum judeţean:

- simbolul şi numărul unui drum comunal:

Din punctul de vedere al traficului şi vitezei de proiectare, există următoarele clase tehnice de drumuri:

| Clasa tehnică | Trafic | Trafic de autovehicule etalon |  | Viteza de proiectare [km/h] |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | media zilnică maximă | debitul maxim orar | şes | deal | munte |
| I | Foarte intens | peste 10000 | peste 3000 | 150 | 120 | 100 |
| II | Intens | 5001 – 10000 | 900 – 3000 | 120 | 100 | 80 |
| III | Mijlociu | 2501 – 5000 | sub 900 | 100 | 80 | 60 |
| IV | Redus | 1001 – 2500 | sub 500 | 80 | 60 | 40 |
| V | Foarte redus | sub 1000 | sub 100 | 60 | 40 | 25 |

Autovehiculul – etalon este un vehicul convenţional care se foloseşte ca unitate de referinţă pentru dimensionarea şi verificarea drumurilor din punct de vedere al capacităţii de circulaţie şi al capacităţii portante a sistemului rutier. Vehiculul etalon de calcul al traficului rutier este autoturismul. Echivalarea numărului de vehicule efective în vehicule etalon se face cu coeficienţi de echivalare stabiliţi convenţional (de exemplu un autocamion cu sarcina utilă de peste 3 tone se echivalează cu 2 autoturisme etalon).

Autovehiculul – etalon are următoarele caracteristici:

- presiunea specifică transmisă de roată îmbrăcăminţii p = 0,5 N/mm2

- diametrul suprafeţei de contact D = 34 cm

După influenţa pe care o au asupra exploatării vehiculelor, drumurile se împart în şase categorii:

- categoria M – cuprinde drumurile asfaltate, în stare bună, cărora li se atribuie un coeficient de drum 0.0;

- categoria K – include drumurile pavate, în stare bună, cărora li se atribuie un coeficient egal cu 1;

- categoria T – cuprinde drumurile asfaltate, pavate şi pietruite, în stare mediocră, cărora li se atribuie un coeficient 1.1;

- categoria L – cuprinde drumurile pietruite cu piatră spartă, pietriş şi bolovani, cărora li se atribuie un coeficient 1.2;

- categoria E – include acele drumuri care impun schimbări de viteză pe circa 70% din parcurs şi cuprinde: drumurile de pământ, drumurile de terasamente, în stare mediocră şi drumurile pavate cu bolovani de râu, în stare rea, a căror coeficient este 1.4;

- categoria H – cuprinde toate celelalte categorii de drumuri, a căror stare nu permite viteze mai mari de 15km/h pe toată lungimea lor şi care au un coeficient de drum 1.6.

Coeficientul de drum este o corecţie care se aplică parcursului efectiv (km) pentru a se obţine parcursul echivalent.

Reţeaua de management şi de informare asupra traficului rutier cuprinde:

- sisteme de informare a utilizatorilor

- sisteme de comunicaţie, alarmare / anunţare, intervenţie

- sisteme de comunicaţii pentru semnalarea situaţiilor periculoase şi pentru siguranţa circulaţiei rutiere

- sisteme de supraveghere a circulaţiei rutiere

Componentele principale ale unui sistem de determinare a poziţiei şi de navigaţie sunt:

    - centrul de control (cuprinzând un sistem de procesare a datelor şi control);

    - reţeaua de staţii de navigaţie terestre;

    - sateliţi pentru transmiterea semnalelor de navigaţie;

    - reţea de staţii de supraveghere

# Activitatea 7

| Unitatea de învăţare: Caracteristicile sistemelor de transport rutier |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tema: Infrastructura sistemelor de transport rutier | Data: Durata activităţii: | Numele elevului: |
| Obiectiv: Prin această activitate vei verifica în ce măsură poţi identifica caracteristicile elementelor de infrastructură ale sistemelor de transport rutier |  |  |

- Asociază elementelor din coloana A elementele corespunzătoare din coloana B:

| A | B |
| --- | --- |
| 1. terasament 2. macadam asfaltic 3. rambleu 4. tunel 5. îmbrăcăminte | a. strat de rezistenţă b. lucrare de artă c. strat de uzură d. lucrare de pământ e. umplutură f. săpătură |

- Drumul cu simbolul           cuprinde căi asfaltate în stare bună şi a fost proiectat pentru un trafic mediu zilnic de 4000 vehicule. În fiecare coloană marcaţi cu „X” categoriile în care se încadrează acest drum?

| autostradă |  | clasa tehnică I |  | categoria M |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| drum european |  | clasa tehnică II |  | categoria K |  |
| drum naţional |  | clasa tehnică III |  | categoria T |  |
| drum judeţean |  | clasa tehnică IV |  | categoria L |  |
| drum comunal |  | clasa tehnică V |  | categoria E |  |

- În figură se prezintă o secţiune prin suprastructura unui drum rutier.

  - Specificaţi denumirea straturilor reprezentate (de la 1 la 5).

  - Precizaţi care dintre straturi formează îmbrăcămintea drumului.

  - Care dintre straturi poate fi executat pe principiul macadamului?

Dacă toate straturile sunt în stare bună (coeficient de drum 0,0), în ce categorie s-ar încadra drumul reprezentat.

  - Dacă drumul este naţional, în sarcina cui intră întreţinerea sa?

a.

1. ________________________________   2. ________________________________

3. ________________________________   4. ________________________________

5. ________________________________

b. _____________________________________________________________________

c. _____________________________________________________________________

d. _____________________________________________________________________

e. _____________________________________________________________________

# Activitatea 8

| Unitatea de învăţare: Caracteristicile sistemelor de transport rutier |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tema: Infrastructura sistemelor de transport rutier | Data: Durata activităţii: | Grupa: |
| Obiectiv: Prin această activitate veţi realiza un studiu de caz asupra reţelei rutiere din România. |  |  |

Studiu de caz

Reţeaua rutieră naţională este compusă din totalitatea drumurilor care străbat teritoriul României. Structura reţelei este într-o continuă transformare, înregistrând modificări semnificative de la un an la altul, în funcţie de lucrările de amenajare realizate.

Vrem să descoperiţi principalele caracteristici ale structurii reţelei rutiere din România şi evoluţiile preconizate în proiectele de dezvoltare, propunându-vă următoarea temă de cercetare:

„Reţeaua rutieră a României – prezent şi perspective”

Pentru documentarea studiului vă recomandăm următoarele surse: site-uri oficiale şi buletine ale instituţiilor guvernamentale sau interguvernamentale, ale Institutului Naţional de Statistică, ale organizaţiilor profesionale din domeniul transporturilor şi ale administraţiilor locale, Monitorul Oficial, colecţii de legi din domeniul transporturilor, literatura de specialitate.

Rezultatele cercetării  vor fi prezentate în format electronic şi se vor referii la:

- date statistice despre densitatea reţelei;

- lungimea totală şi defalcată pe categorii de drumuri;

- reţeaua de autostrăzile şi date privind tronsoanele construite, în curs de construcţie sau planificate a fi construite (denumire / simbol, rută, lungime, termen de finalizare a lucrărilor şi dare în exploatare, legături cu alte drumuri europene sau naţionale);

- date cu privire la drumurile europene care străbat teritoriul României (denumire / simbol, rute, lungimea totală / lungimea porţiunii care străbate teritoriul României);

- date cu privire la drumurile naţionale principale şi secundare (denumire / simbol, rute)

- hărţi ale reţelei de drumuri europene, autostrăzi, drumuri naţionale principale şi secundare;

- proiecte naţionale şi internaţionale cu privire la dezvoltarea reţelei de drumuri din România.

Se vor preciza şi sursele de informare utilizate.

Termene:

- documentare: 1 săptămână

- prelucrarea şi prezentarea informaţiilor (analizare, selectare, comparare, redactare / reprezentare grafică): 1 săptămână

Data începerii cercetării şi adresa pe care urmează a fi transmise rezultatele acesteia vor fi comunicate de profesorul coordonator. Transmiterea rezultatelor se va realiza pe adresa comunicată în termen de maxim 2 săptămâni de la începutul cercetării.

# FIŞĂ DE DOCUMENTARE 6

Caracteristicile sistemelor de transport rutier – Mijloace de transport rutier

Mijloacele de transport rutier sunt mijloace mobile, cu sau fără propulsie, amenajate pentru transportul de persoane sau de bunuri, special destinate să se deplaseze pe o cale de comunicaţie rutieră

Vehiculul rutier este un sistem mecanic destinat circulaţiei pe drumurile publice, cu sau fără mijloace de autopropulsare şi care se utilizează în mod normal pentru transportul de persoane şi / sau de mărfuri ori pentru efectuarea de servicii sau lucrări.

În sensul ordonanţei de urgenţă nr.119/14.07.2005 privind transporturile rutiere, sunt considerate vehicule rutiere autovehiculele, remorcile, semiremorcile şi autotractoarele, definite astfel:

  - autovehicul - orice vehicul rutier care se deplasează prin propulsie proprie, cu excepţia vehiculelor care circulă pe şine şi a autovehiculelor cu 2 sau 3 roţi;

  - remorcă - vehicul rutier fără motor, conceput şi construit pentru a fi tractat de un autovehicul;

  - semiremorcă - vehicul rutier tractat, conceput pentru a fi cuplat la un tractor sau la o axă de tractare, astfel încât asupra tractorului sau axei de tractare se exercită o forţă verticală semnificativă;

  - autotractor - vehicul rutier care, prin concepţie şi construcţie, este destinat exclusiv sau în principal tractării de remorci / semiremorci.

Clasificarea autovehiculelor

Autovehiculul este principalul mijloc de transport rutier, fiind realizat într-o mare varietate de forme constructive, care pot fi clasificate după mai multe criterii:

După destinaţie, există următoarele categorii de autovehicule:

- pentru transportul călătorilor (autoturisme , autobuze)

- pentru transportul mărfurilor

- speciale

Autoturismul este un automobil destinat transportului de persoane, având cel mult nouă locuri (inclusiv cel al conducătorului auto). Poate tracta şi remorci a căror masă să nu depăşească masa autoturismului tractor.

După capacitatea cilindrică a motorului, autoturismele pot fi:

- foarte mici, (microturisme), cu capacitate cilindrică mai mică de 600 cm3;

- mici, cu capacitate cilindrică între 600 şi 1300 cm3;

- mijlocii, cu capacitate cilindrică între 1300 şi 2500 cm3;

- mari, cu capacitate cilindrică peste 2500 cm3.

După tipul caroseriei, autoturismele pot fi:

- cu caroserie închisă:

- cupeu (2 uşi, 2-4 locuri)

- sedan (4 uşi, 4-7 locuri)

- berlină (variantă de sedan, dar mai scurtă)

- limuzină (4 uşi, 6 geamuri laterale, 6-8 locuri)

- cu caroserie deschisă sau transformabilă:

- roadster (2 uşi, 2-3 locuri, acoperiş decapotabil)

- spider (spaţiu amenajat în spatele scaunelor din faţă)

- cabriolet (2 uşi, acoperiş decapotabil)

- cabrio-cupeu (acoperiş pliabil dar cu rame fixe, 2-5 locuri) etc.

- speciale

- combi sau station (2-4 uşi laterale şi una în spate, 5-8 locuri)

- de curse

Autobuzul este un automobil destinat transportului de persoane şi bagaje, având mai mult nouă locuri (inclusiv cel al conducătorului auto). Poate tracta şi remorci.

După destinaţie, autobuzele pot fi:

- urbane, pentru transportul în comun în interiorul oraşelor, amenajat cu locuri pe scaune, coridor de trecere şi cel puţin două platforme pentru urcarea / coborârea rapidă în staţii; pot fi construite în variante articulate sau etajate

- interurbane, amenajate cu locuri pe scaune, coridor îngust şi spaţii pentru transportul bagajelor (sub suprastructură sau pe acoperiş);

- autocare, pentru transportul pe distanţe lungi şi numai pe scaune a turiştilor, având locuri amenajate pentru transportul bagajelor.

După numărul de locuri şi lungimea totală, autobuzele pot fi:

- de capacitate foarte mică (microbuze): până la 15 locuri, lungime totală mai mică de 5m

- de capacitate mică: 15 – 30 locuri, lungime totală până la 7,5 m

- de capacitate medie: 30 – 40 locuri, lungime totală de 7,5 – 9,5 m

- de capacitate mare: peste 40 locuri, lungime totală peste 9,5 m

Autovehiculele speciale pot fi:

- autovehicule specializate în transportul unor categorii de mărfuri

  - autocisterne, echipate cu recipiente pentru transportul lichidelor

  - autoizoterme, având caroseria închisă, termoizolantă, fără instalaţie frigorifică, destinată transportului de mărfuri perisabile

  - autofrigorifice, având caroseria închisă, termoizolantă, cu instalaţie frigorifică, destinată transportului de mărfuri perisabile

- autovehicule tehnice, destinate anumitor servicii sau echipate cu instalaţii sau maşini de lucru care permit executarea unor lucrări suplimentare faţă de transportul propriu-zis

  - autosanitare, echipate cu instalaţii medico-sanitare

  - autosalubriere destinate serviciilor de salubritate (autogunoiere, automăturătoa-re, autovidanjoare, autostropitori)

  - automacarale şi autostivuitoare, echipate cu macara pentru ridicarea şi uneori transportul unor sarcini

  - autoturnuri, echipate cu un eşafodaj pe suport telescopic, destinate instalării şi întreţinerii reţelelor electrice aeriene

  - autoateliere, amenajate cu utilaje destinate depanărilor şi reparaţiilor

  - autobasculante, având o benă metalică basculantă

  - autotractoare, amenajate pentru tractarea de remorci, semiremorci sau a alte autovehicule

- autovehicule a căror sistem de propulsie prezintă anumite particularităţi:

  - autovehicule cu efect de sol (pernă de aer), cu sistem de propulsie şi sustentaţie aerodinamic

  - autoamfibii, prevăzute cu echipament de propulsie care le permite şi deplasarea pe apă

Autovehiculele pot fi clasificate şi după particularităţi constructive:

- după tipul motorului

  - cu motor termic

  - cu motor electric

- după tipul transmisiei

  - cu transmisie mecanică

  - cu transmisie hidraulică

  - cu transmisie hidromecanică

  - cu transmisie electrică

Un alt criteriu de clasificare a autovehiculelor este capacitatea de trecere. Capacitatea de trecere caracterizează proprietăţile de înaintare a automobilelor.

După capacitatea de trecere autovehiculele pot fi:

- cu capacitate de trecere normală (destinate deplasării pe drumuri bune)

- cu capacitate de trecere mare (destinate deplasării pe drumuri de orice categorie; se numesc şi autovehicule de teren)

O caracteristică importantă o constituie formula 2ptx2pm, în care pt este numărul total al punţilor sau al osiilor, iar pm este numărul punţilor motoare. Din acest punct de vedere, se deosebesc următoarele tipuri de automobile:

- 4x2, acestea având o capacitate normală de trecere

- 4x4, 6x4 şi 6x6 cu capacitate de trecere mare

Parametrii tehnico-constructivi ai mijloacelor de transport rutier

În practica transporturilor rutiere cei mai uzuali parametrii tehnico-constructivi sunt următorii:

- sarcina utilă – masa (greutatea) încărcăturii pe care o poate transporta un autovehicul destinat transportului de marfă; se indică în kg (N), de regulă, pentru drumuri asfaltate;

- masa proprie a autovehiculului – masa autovehiculului echipat complet, alimentat, fără sarcina utilă şi personal de deservire (kg);

- masa totală a autovehiculului – masa proprie a autovehiculului la care se adaugă sarcina utilă, masa şoferului şi masa personalului de deservire (kg);

- coeficientul de tară – raportul dintre sarcina utilă şi masa proprie a autovehiculului;

- masa remorcată a autovehiculului – masa totală a vehiculului remorcat în stare încărcată (kg);

- lungimea utilă a platformei – distanţa măsurată între laturile interioare ale obloanelor faţă şi spate (mm);

- lăţimea utilă a platformei – distanţa măsurată între laturile interioare ale obloanelor laterale (mm)

- suprafaţa utilă a platformei – produsul dintre lungimea utilă şi lăţimea utilă a platformei (m2);

- înălţimea obloanelor laterale (mm);

- volumul util al platformei – produsul dintre lungimea utilă, lăţimea utilă şi înălţimea obloanelor platformei (m3);

- ampatamentul – distanţa dintre drepte de intersecţie a planului de bază cu plane verticale trecând prin centrele roţilor de pe aceeaşi osie (mm); pentru autovehicule cu mai mult de două osii, ampatamentul este egal cu suma distanţelor respective (figura a.)

- ecartamentul (calea) – distanţa dintre centrele feţelor de contact cu terenul a pneurilor aceleiaşi osii (figura b.)

- lungimea automobilului (figura c.)

- lăţimea automobilului (figura d.)

- înălţimea automobilului (figura e.)

- puterea motorului – puterea (kW) maximă a motorului, corespunzătoare unei anumite turaţii (rot/min)

- puterea specifică a motorului – raportul dintre puterea maximă a motorului şi masa totală a autovehiculului încărcat (kW/t)

- cuplul motorului – cuplul motor maxim (daNm), corespunzător unei anumite turaţii

- cuplul specific al motorului – raportul dintre cuplul motor maxim şi masa totală a autovehiculului încărcat

- indicele de remorcare a autovehiculului – raportul dintre masa remorcii şi masa totală a autotrenului

# Activitatea 9

| Unitatea de învăţare: Caracteristicile sistemelor de transport rutier |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tema: Mijloace de transport rutier | Data: Durata activităţii: | Numele elevului: |
| Obiectiv: Prin această activitate vei verifica în ce măsură poţi identifica caracteristicile diferitelor mijloace de transport rutier |  |  |

I. Recunoaşteţi autovehiculele din figură? Dacă răspunsul este pozitiv, completaţi tipul autovehiculului recunoscut în caseta alăturată, la numărul corespunzător imaginii. Pentru a identifica autovehiculele pe care nu le-ai recunoscut, consultă fişa nr. 6.

II. Îţi propunem un joc de cuvinte încrucişate. Citeşte cu atenţie definiţiile şi completează cuvintele potrivite:

1 – vehicul ... fără motor;

2 – transportă turiştii;

3 – echipat cu un eşafodaj pe suport telescopic;

4 – utilizată pentru transportul lichidelor

5 – autoturism cu caroserie deschisă;

6 – tractează remorci sau semiremorci;

AB – ?

III. Alege varianta corectă:

- Distanţa dintre centrele feţelor de contact cu terenul a pneurilor aceleiaşi osii:

  - ampatament

  - ecartament

  - acostament

  - lăţimea automobilului

- Distanţa dintre dreptele de intersecţie a planului de bază cu plane verticale trecând prin centrele roţilor de pe aceeaşi osie se numeşte:

- ampriză

- lungimea automobilului

- ampatament

- lăţimea automobilului

- Coeficientul de tară reprezintă:

- masa (greutatea) încărcăturii pe care o poate transporta un autovehicul destinat transportului de marfă; se indică în kg (N), de regulă, pentru drumuri asfaltate

- raportul dintre sarcina utilă şi masa proprie a autovehiculului

- produsul dintre lungimea utilă şi lăţimea utilă a platformei (m2)

- raportul dintre puterea maximă a motorului şi masa totală a autovehiculului încărcat (kW/t)

- Indicele de remorcare a autovehiculului reprezintă raportul dintre:

- sarcina utilă şi masa proprie a autovehiculului

- puterea maximă a motorului şi masa totală a autovehiculului încărcat (kW/t)

- cuplul motor maxim şi masa totală a autovehiculului încărcat

- masa remorcii şi masa totală a autotrenului

# FIŞĂ DE DOCUMENTARE 7

Caracteristicile sistemelor de transport rutier – Operatorii de transport rutier

În conformitate cu Ordonanţa de urgenţă 109/14.07.2005 privind transporturile rutiere, prin operator de transport rutier se înţelege „orice întreprindere care efectuează transport rutier, contra plată, cu autovehicule rutiere deţinute în proprietate sau cu orice alt titlu şi care în prealabil a obţinut licenţa de transport”.

Licenţă de transport este un document prin care se atestă că operatorul de transport rutier îndeplineşte condiţiile de onorabilitate, capacitate financiară şi competenţă profesională, acesta având dreptul să efectueze transport rutier public numai cu respectarea reglementărilor naţionale şi internaţionale din domeniul transporturilor rutiere.

Clasificarea operatorilor de transport rutier

În funcţie de categoria de transport, există:

- operatori de transport rutier în interes public

- operatori de transport rutier în interes personal

În funcţie de tipul de transport realizat, există:

- operatori de transport rutier de mărfuri

- operatori de transport rutier de persoane

- operatori de transport rutier de mărfuri şi persoane

Operatori de transport rutier în interes public

În conformitate cu Ordonanţa de urgenţă nr.109/14.07.2005 privind transporturile rutiere, prin transport rutier public se înţelege „transportul rutier efectuat pe bază de contract, contra plată, de către operatorii de transport rutier care deţin în proprietate sau cu orice alt titlu vehicule rutiere”. Prin urmare, operatorii de transport public sunt acei operatori care facturează activitatea de transport prestată şi înregistrează venituri din această activitate.

În categoria operatorilor români de transport public, în piaţa transporturilor se găsesc în principal trei categorii de transportatori:

- societăţi comerciale de transport rutier cu capital majoritar de stat sau foste cu capital majoritar de stat, cu o bună bază materială privind spaţiile tehnologice, hale de întreţinere şi platforme de parcare, dar de cele mai multe ori excedentară faţă de nevoile actuale, multe spaţii fiind utilizate sub capacitate sau închiriate la terţi pentru alte activităţi.

- societăţi comerciale private nou constituite, cu o bază materială limitată la strictul necesar, activitatea de întreţinere şi reparaţii fiind, de regulă, efectuată pe bază de contract  la ateliere specializate; parcul are o dimensiune medie şi o structură variată care să răspundă eficient condiţiilor unei pieţe a transporturilor foarte dinamică

- şoferii patroni (sunt, de regulă, persoane cu o bună pregătire profesională, cu experienţă şi relaţii în lumea exportatorilor de mărfuri, care au dispus de capital suficient pentru a-şi achiziţiona prin diferite metode mijlocul de transport utilizat); o parte din operaţiile specifice unei activităţi economice în domeniul transporturilor sunt realizate, prin contract, de alte persoane sau societăţi: case de expediţie pentru comenzi, unităţi de service, contabili autorizaţi etc.

Operatori de transport rutier în folos propriu

În conformitate cu Ordonanţa de urgenţă 109 din 14 iulie 2005 privind transporturile rutiere, transport rutier în folos propriu „se efectuează fără încasarea unui tarif sau a echivalentului în natură ori în servicii al acestuia şi se realizează în următoarele condiţii:

- este o activitate secundară sau suplimentară celorlalte activităţi ale întreprinderii;

- mărfurile transportate sunt proprietatea întreprinderii ori au fost vândute, cumpărate sau închiriate ori au fost produse, extrase, prelucrate sau reparate de aceasta;

- scopul deplasării este transportul mărfurilor sau al persoanelor spre sau de la întreprindere ori între punctele de lucru ale acesteia;

- persoanele transportate sunt angajaţii întreprinderii, scopul transportului fiind în interesul activităţilor proprii;

- întreprinderea foloseşte vehicule rutiere deţinute în proprietate sau obţinute de aceasta printr-un contract de vânzare-cumpărare cu plata ulterioară ori în baza unui contract de leasing pe termen lung sau, în cazul transportului de mărfuri, vehiculele putând fi închiriate fără şofer;

- vehiculele utilizate pentru astfel de transporturi sunt conduse de către conducători auto angajaţi ai întreprinderii sau de persoana fizică însăşi.”

Prin urmare, operatorii de transport în folos propriu sunt acele formaţiuni de transport care funcţionează în cadrul unei societăţi comerciale cu alt obiect şi care au o activitate de transport pentru nevoile proprii, de aprovizionare sau desfacere, care nu facturează activitatea prestată şi nici nu înregistrează venituri.

Activitatea de transport în folos propriu îmbracă, de regulă, trei forme de organizare:

- formaţiuni mari de mijloace de transport (50...100 de autovehicule de capacităţi diferite); asemenea formaţiuni sunt destinate unor activităţi lucrative curente, în marea majoritate a cazurilor având sarcini de plan zilnice şi lunare

Exemple: formaţiuni din cadrul şantierelor de construcţii sau exploatărilor miniere de suprafaţă, formaţiuni destinate aprovizionării unor mari  unităţi de producţie, reţele de distribuţie a unor produse alimentare etc.

- formaţiuni mici de mijloace de transport (5...10 autovehicule sau mai multe, care acoperă întreaga gamă de nevoi şi cu care se rezolvă problemele curente ale întreprinderii respective); pentru vârfuri de activitate sau nevoi speciale, se apelează la operatori de transport public

- autovehicule izolate (1...3 autovehicule care rezolvă problemele curente ale întreprinderilor respective).

Activităţi conexe transporturilor rutiere

Activităţile conexe transporturilor rutiere sunt următoarele:

- activităţi desfăşurate de autogări;

- activităţi  desfăşurate în cadrul agenţiilor de voiaj

- activităţi de intermediere a operaţiunilor de transport

- activităţi de colectare şi expediere a mărfurilor

- activităţi de mesagerie

Autogara este spaţiul special amenajat şi dotat pentru a permite staţionarea autovehiculelor la peroane, urcarea sau coborârea persoanelor transportate prin servicii regulate de transport rutier public, precum şi pentru a oferi condiţii / servicii pentru persoanele aflate în incintă.

Agenţia de voiaj este spaţiul special amenajat în care se desfăşoară activităţi de eliberare a legitimaţilor de călătorie, informare şi îndrumare a călătorilor

Intermedierea în transporturile rutiere este operaţiunea prin care un agent economic:

- preia de la beneficiari comenzile pentru transport rutier intern şi / sau internaţional pe care îl efectuează în nume propriu printr-un operator de transport rutier ori prin asociere cu alţi intermediari sau operatori din alte moduri de transport;

- intermediază contractarea transportului între beneficiari şi operatorii de transport rutier.

Colectarea şi expedierea mărfurilor este o activitate de preluare, depozitare şi expediere mărfuri în partizi mici şi mijlocii.

Mesageria este activitatea de transport de bagaje, pachete şi colete neînsoţite prin curse speciale de mesagerie sau prin autobuzele care deservesc traseele de transport de persoane prin servicii regulate.

Activităţile conexe transportului rutier se pot efectua de către agenţi economici numai pe baza licenţei pentru activităţi conexe transportului rutier, eliberată de autoritatea competentă. Licenţă pentru activităţi conexe transportului rutier este documentul care dă dreptul unei operator să desfăşoare activităţi conexe transportului rutier.

# Activitatea 10

| Unitatea de învăţare: Caracteristicile sistemelor de transport rutier |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tema: Evaluare | Data: Durata activităţii: | Numele elevului: |
| Obiectiv: Prin această activitate iţi vei putea verifica şi consolida cunoştinţele dobândite. |  |  |

I. Alege varianta corectă:

- Care dintre următoarele categorii de drumuri are cel puţin două benzi de circulaţie pe sens şi banda de staţionare de urgenţă, intersecţii denivelate şi accese limitate, intrarea şi ieşirea autovehiculelor fiind permise numai în locuri special amenajate:

  - drumurile europene

  - autostrăzile

  - drumurile naţionale principale

  - drumurile naţionale secundare

- Vehicul convenţional care se  foloseşte pentru dimensionarea şi verificarea drumurilor din punct de vedere al capacităţii de circulaţie şi al capacităţii portante a sistemului rutier se numeşte:

  - vehicul etalon

  - vehicul de încercare

  - vehicul de probă

  - vehicul de referinţă

- Documentul care dă dreptul unei operator să desfăşoare activităţi de transport rutier se numeşte:

  - licenţă de transport rutier

  - autorizaţie de transport rutier

  - atestat de operator rutier

  - licenţă pentru  activităţi conexe transportului rutier

II. Apreciază valoarea de adevăr a următoarelor enunţuri:

|  |  | A |  | F |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Operatorii de transport rutier în interes public nu facturează activitatea prestată, aceasta fiind o activitate secundară, suplimentară. |  |  |  |  |
| - Mesagerie este activitate de transport de bagaje, pachete şi colete neînsoţite prin curse speciale. |  |  |  |  |
| - Societăţile comerciale private de transport rutier fac parte din categoria operatorilor rutieri în interes propriu. |  |  |  |  |
| - Supravegherea circulaţiei rutiere este o atribuţie a sistemului de management al traficului. |  |  |  |  |

III. Reformulează enunţurile false, astfel încât să devină adevărate:

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

# FIŞĂ DE DOCUMENTARE 8

Prin faptul că leagă într-o reţea unică toate regiunile, transportul feroviar prezintă un important rol economic, social şi strategic.

Siguranţa, regularitatea, confortul pe care îl pot asigura sunt argumentele cele mai importante pentru ca acest mod de transport să fie preferat de un număr mare de călători sau expeditori de mărfuri

Caracteristicile sistemelor de transport feroviar – Infrastructura sistemelor de transport feroviar

Infrastructura publică de transport feroviar este constituită din:

- liniile ferate curente dintre staţii

- liniile ferate de primire-expediere din staţii

- liniile ferate de evitare

- aparatele de cale

- poduri, tuneluri, viaducte

- alte lucrări de arta, lucrări geotehnice de protecţie şi consolidare

- plantaţii de protecţie de-a lungul liniilor ferate

- instalaţii fixe de siguranţă şi conducere operativă a circulaţiei trenurilor

- liniile electrice de contact cu substaţiile de tracţiune electrică

Infrastructura privată de transport feroviar este constituită din:

- linii care sunt destinate strict exploatării necomerciale

- instalaţii de telecomunicaţii

- clădiri si proprietăţi care nu sunt legate direct de circulaţia feroviară

A. Căile ferate

Calea ferată este un ansamblu de construcţii şi instalaţii cu ajutorul cărora se asigură circulaţia materialului rulant (tren, vagoane) în vederea efectuării transporturilor de călători şi bunuri materiale.

Elemente constructive

Elementele constructive ale căi ferate sunt:

- infrastructură

- suprastructura

Infrastructura cuprinde totalitatea lucrărilor care susţin suprastructura căii ferate, asigurând legătura cu terenul şi transmiterea către acesta a eforturilor statice şi dinamice.

Elementele infrastructurii sunt:

- terasamentele sau lucrările de pământ

- lucrările de artă (poduri, viaducte, tuneluri etc.)

Suprastructura este alcătuită din:

- balast

- traverse

- şine

- schimbători de cale, plăci turnate (învârtitoare) şi poduri transbordoare (pentru trecerea de pe o linie pe alta)

- materialul rulant de cale

Şina reprezintă elementul principal ale suprastructurii, alcătuind calea de rulare. Şinele de cale ferată sunt prinse rigid de traverse la o distanţă fixă una de alta, numită ecartament.

Traversă este o grindă de lemn, de beton armat sau de metal, utilizată ca element de legătură între şinele de cale ferată şi terasament, pentru a menţine ecartamentul căii şi a transmite stratului de balast solicitările

Şina care serveşte singură ca o cale pentru vehicule de pasageri sau marfă se numeşte monorail. În cele mai multe cazuri, acest tip de şină este elevată (supraterană), dar trenurile monorail pot merge şi la suprafaţă, în subteran sau în tuneluri speciale

Aparatul de cale reprezintă un ansamblu de instalaţii fixe care asigură încrucişarea şi / sau ramificarea la nivel a liniilor de cale ferată

Schimbător de cale reprezintă un dispozitiv montat la intersecţia a două linii de cale ferată, cu ajutorul căruia se realizează trecerea vehiculului de pe o linie pe cealaltă; este format în principiu din: macaz, inimă de încrucişare, şine intermediare şi un aparat de manevră. Macazul este un dispozitiv folosit pentru dirijarea materialului rulant la bifurcarea căilor de rulare, constând dintr-o porţiune mobilă şi reglabilă a şinelor. Comanda se poate  face local sau centralizat, de la distanţă Inimă de încrucişare este elementul situat la intersecţia a două şine.

Clasificarea căilor ferate

După particularităţile reliefului, căile ferate pot fi:

- la suprafaţa solului

- subterane

- suspendate (pe anumite porţiuni)

După ecartament, căile ferate pot fi:

- normale (cu ecartament de 1435 mm)

- largi (cu ecartament mai mare de 1435 mm)

- înguste (cu ecartament mai mic de 1435 mm)

După numărul liniilor dintre două puncte de secţionare, căile ferate sunt:

- simple (un singur fir cu circulaţie în ambele sensuri)

- duble (două fire cu circulaţie în ambele sensuri)

- multiple (cu mai multe fire de circulaţie)

După importanţa şi intensitatea traficului, căile ferate pot fi:

- magistrale

- principale

- secundare

- de interes local

- turistice

Liniile magistrale sunt linii de cale ferată de importanta deosebită pentru circulaţia naţionala şi internaţională.

Liniile principale sunt linii de cale ferată de importanţă naţională prin care se asigură legătura între principalele centre urbane

Liniile secundare sunt linii de cale ferată care leagă diferite localităţi cu liniile magistrale şi principale.

Liniile de interes local sunt linii construite de unităţi economice pentru deservirea unor interese locale.

B. Puncte de secţionare a căii ferate

Punctele de secţionare a căii ferate sunt locuri unde calea ferată se întrerupe pentru a permite:

- încrucişarea trenurilor

- depăşirea

- staţionarea pentru încărcarea şi descărcarea mărfurilor

- staţionarea vagoanelor pentru compunerea şi descompunerea trenurilor

Secţionarea liniei de cale ferată se face în funcţie de:

- volumul traficului

- cerinţele de deservire a localităţilor şi a unităţilor economice

În funcţie de activitatea şi dotarea lor tehnică, punctele de secţionare se împart în:

    - staţii de cale ferată

    - halte de mişcare

    - posturi de mişcare (de reavizare)

    - semnale de bloc de linie semiautomat

    - semnale de bloc de linie automat

Staţiile de cale ferată sunt unităţi de bază ale transportului feroviar, care au o bază tehnico-materială proprie pentru a îndeplini funcţiile tehnice şi comerciale care le revin.

Prin funcţia tehnică a unei staţii se înţelege activitatea staţiei referitoare la:

- primirea şi expedierea trenurilor

- încrucişarea şi depăşirea trenurilor (“trecerea înainte” a trenurilor)

- revizia tehnică a locomotivelor şi vagoanelor

- alimentarea locomotivelor cu combustibili, lubrifianţi etc.

Funcţia comercială sau economică a staţiilor se referă la:

- primirea, depozitarea şi eliberarea mărfurilor

- primirea, depozitarea şi eliberarea bagajelor şi a mesageriilor

- revizia comercială a trenurilor (a încărcării vagoanelor)

- eliberarea legitimaţiilor de călătorie

- îmbarcarea şi debarcarea călătorilor etc.

Clasificarea staţiilor de cale ferată

În funcţie de activităţile desfăşurate în staţii, acestea pot fi:

- staţii de mărfuri

- staţii de călători

- staţii de triaj

- staţii de dispoziţie

- staţii intermediare

- staţii mixte

Staţii de mărfuri, de călători şi mixte se construiesc, de obicei, în centrele industriale mari. Staţiile de călători deservesc traficul de călători şi se amplasează în special în oraşele mari, unde trenurile îşi termină parcursul. Staţiile mixte sunt deschise tuturor activităţilor. Cu câteva excepţii, reţeaua de căi ferate din România este formată din staţii mixte.

Staţia de triaj (triajul) este o staţie de cale ferată tehnică specială având ca scop descompunerea şi compunerea trenurilor de marfă prin trierea vagoanelor. Staţiile de triaj se construiesc în punctele unde se acumulează curenţi mari de vagoane (încărcate sau goale), în apropiere de centrele mari agricole sau industriale, în porturi şi în mari complexe feroviare, unde o parte din curenţii de vagoane de pe o magistrală îşi schimbă direcţia de mers. În mod obişnuit triajele se compun din următoarele grupe şi părţi dispuse în serie:

  - grupa A (grupa de primire a trenurilor);

  - cocoaşă de triere (una sau două linii în plan înclinat pe o pantă artificială pentru lansarea prin gravitaţie a vagoanelor prelucrate);

  - opţional, în triaje mecanizate sau automatizate, frâne de cale (frâne plasate la baza cocoaşei pentru reglarea vitezei vagoanelor);

  - grupa B (grupa de triere), cea mai mare grupă de linii din triaj, pentru trierea vagoanelor spre destinaţie; în triajele fără grupa D este de asemenea grupa de expediere a trenurilor;

  - opţional, grupa C (grupa de retriere a vagoanelor separat după staţii, pentru expediere cu trenuri de marfă locale);

  - opţional, grupa D (grupa de expediere a trenurilor).

Staţiile de dispoziţie sunt destinate, în general, pentru schimbarea locomotivelor de la trenurile care tranzitează, echiparea lor, schimbarea partidelor de locomotive, descompunerea şi compunerea trenurilor care circulă în special în incinta secţiilor de remorcare adiacente, repararea locomotivelor şi vagoanelor, efectuarea operaţiilor tehnice şi comerciale aferente primirii şi expedierii trenurilor de marfă şi de călători. Deoarece delimitează secţiile de circulaţie, aceste staţii se mai numesc şi staţii cap de secţie.

Staţiile intermediare se amplasează în general în locurile care asigură deservirea comodă a centrelor populate (sate, comune). Prin aceste staţii, trenurile tranzitează fără prelucrare, exceptând trenurile locale de marfă, care aduc şi iau vagoane încărcate din staţiile intermediare. În aceste staţii se efectuează operaţii legate de urcarea şi coborârea călătorilor, respective de primire şi de expediere a trenurilor. Staţiile intermediare pot servi şi la încrucişarea şi depăşirea trenurilor.

Activităţile staţiilor de cale ferată

În staţiile de cale ferată, activităţile se desfăşoară, de regulă, în următoarele compartimente:

- Compartimentul administrativ reprezintă aparatul prin care se ţine evidenţa personalului, a drepturilor şi a obligaţiilor lui legale, se rezolvă problemele privind aprovizionarea tehnico-materială, consumurile etc.

- Compartimentul comercial rezolvă problemele care decurg din rapoartele cu clienţii, aferente operaţiilor de primire, manipulare şi eliberare a mărfurilor transportate, vânzări de legitimaţii de călătorie (bilete, abonamente), încasări de taxe tarifare etc.

- Compartimentul de mişcare a trenurilor rezolvă problemele legate de circulaţia trenurilor, desfăşurând:

  - activităţi de mişcare (primirea, expedierea, compunerea şi descompunerea trenurilor, dispunerea vagoanelor pentru încărcare-descărcare la fronturile unităţilor beneficiare);

  - activităţi de programare;

  - activităţi de tranzit (urmărirea mişcării şi utilizării vagoanelor care intră şi ies din staţie, precum şi a documentelor lor).

Halte, posturi, semnale de bloc

Haltele şi posturile de mişcare sunt puncte de secţionare a căii, realizate pentru a permite încrucişări şi depăşiri de trenuri, în scopul măririi capacităţii de circulaţie a secţiei. În caz de necesitate, haltele se utilizează şi pentru efectuarea operaţiilor traficului de călători (de mică intensitate).

Semnalele de bloc de linie (de cale) reprezintă puncte de secţionare destinate măririi capacităţii de circulaţie dintre staţii. Circulaţia în sistemul bloc de linie este un sistem de siguranţă universal aplicabil. În acest sistem linia ferată este împărţită în blocuri (sectoare) lungi de 2.5 km. Într-un bloc se poate afla un singur tren. Atât conductorul cât şi operatorul sistemului de siguranţă al circulaţiei sunt în contact permanent cu operatorul sistemului de semnalizare, prin contact radio sau telefoane montate lângă linia ferată. Intrarea şi ieşirea trenului în / din bloc este dirijata cu semnalizatoare acţionate manual sau automat.

În funcţie de gradul de automatizare, semnalele de bloc de linie pot fi:

- semnal de bloc de linie semiautomat;

- semnal de bloc de linie automat.

Operatorul semnalizatoarelor acţionate manual supraveghează unul sau două blocuri şi anunţă ceilalţi operatori dacă are ocupat vreunul din blocurile de care răspunde. Sistemul s-a dovedit a fi greoi, iar la o defecţiune a lanţului de comunicaţii trebuie suspendat traficul.

La circulaţia în sistemul bloc de linie automat (BLA), mecanismele ce deservesc traficul, ca de exemplu macazurile, semafoarele şi senzorii sunt legate în circuite electronice logice, astfel ca între trenurile aflate in trafic să fie menţinută o distanţa minimă. Când trenul a intrat in bloc, blocurile învecinate primesc semnale de atenţionare în toată perioada în care trenul se află în interiorul blocului. Fiecare tren are un cod propriu, vizibil pe monitorul de evidenţă a căii şi a poziţiei momentane a fiecărui tren de pe reţeaua de cale ferată.

O componentă importantă a acestui sistem este frâna de tren automată. Acesta intră automat în funcţiune dacă se constantă o inoperabilitate cauzată de greşeli umane, comportament iraţional, pierdere momentană a memoriei sau chiar un infarct.

Semnalele de cale sunt semnale optice şi acustice prin care se transmite un ordin sau o comandă pentru circulaţia pe cale ferată. Pot fi:

- semnale de intrare (a)

- semnale de ieşire în staţii situate pe secţii înzestrate cu BLA (b)

- semnale de ieşire în staţii situate pe secţii fără BLA (c)

- semnale de ramificaţie (au aceleaşi indicaţii cu cele ale semnalului de ieşire)

- semnale de trecere al blocului de linie automat (d)

- semnale de intrare sau ramificaţie cu indicaţie suplimentară pentru circulaţia cu viteza sporită în abatere (e)

- semnale prevestitoare, situate pe secţii fără BLA, se amplasează de regulă cu 1000 m înaintea semnalului pe care îl precede şi cu care este în dependenţă (f)

- semnale repetitoare, amplasate înaintea semafoarelor de intrare, parcurs, ramificaţie şi de trecere care nu au asigurată o vizibilitate adecvată (g)

- semnale de avarie (h)

- semnale de manevră (i)

- alte semnale şi indicaţii luminoase (j)

Reţeaua de management şi de informare asupra traficului feroviar cuprinde:

- sistemele de management şi conducere operativă a circulaţiei;

- sisteme de informare a utilizatorilor;

- sistemele de raportare pentru trenurile care transportă mărfuri periculoase sau poluante;

- sisteme de comunicaţii pentru semnalarea situaţiilor periculoase şi pentru siguranţa circulaţiei feroviare.

# Activitatea 11

| Unitatea de învăţare: Caracteristicile sistemelor de transport feroviar |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tema: Infrastructura sistemelor de transport feroviar | Data: Durata activităţii: | Numele elevului: |
| Obiectiv: Prin această activitate vei verifica în ce măsură poţi identifica caracteristicile elementelor de infrastructură ale sistemelor de transport feroviar |  |  |

I. Alege varianta corectă:

- Ecartamentul reprezintă :

  - distanţa dintre feţele exterioare ale celor două şine de cale ferată

  - distanţa dintre feţele interioare ale celor două şine de cale ferată

  - lungimea traversei

  - lăţimea şinei

- Ansamblu de instalaţii fixe care asigură încrucişarea şi / sau ramificarea la nivel a liniilor de cale ferată se numeşte:

- aparat de cale

- material rulant

- şină

- traversă

- Liniile normale au un ecartament de:

- 1524 mm

- 1200 mm

- 1600 mm

- 1435 mm

- În staţia “X” se realizează schimbarea locomotivelor de la trenurile care tranzitează, echiparea lor, schimbarea partidelor de locomotive, descompunerea şi compunerea trenurilor care circulă în special în incinta secţiilor de remorcare adiacente, repararea locomotivelor şi vagoanelor, efectuarea operaţiilor tehnice şi comerciale aferente primirii şi expedierii trenurilor de marfă şi de călători. În ce categorie se încadrează staţia “X”?

- staţie de călători

- triaj

- staţie de dispoziţie

- staţie intermediară

II. Asociază elementelor din coloana A elementele corespunzătoare din coloana B:

| A | B |
| --- | --- |
| 1. terasament 2. macaz 3. magistrală 4. inimă 5. balast | a. trafic naţional şi internaţional b. suprastructură c. infrastructură d. bifurcare e. monorail f. încrucişare |

III. Completează în următoarea diagramă cuvintele care lipsesc:

Staţie de .........................

Grupa A

Grupa de ................... a trenurilor

................ de triere

...............

de cale

Grupa B

Grupa de ..................... a vagoanelor

Grupa C

Grupa de ..................... a vagoanelor

Grupa D

Grupa de ................... a trenurilor

IV. Îţi propunem un joc de cuvinte încrucişate. Citeşte cu atenţie definiţiile şi să completează cuvintele potrivite:

1 – 	compartiment care rezolvă probleme legate de circulaţia trenurilor;

2 – 	tip de cale ferată cu o singură şină;

3 – 	operaţie care poate fi efectuată şi în staţii de dispoziţie, asigurând buna funcţionare a materialului rulant;

4 – 	semnal de  ... , prin care se permite accesul trenului în blocul de linie

# Activitatea 12

| Unitatea de învăţare: Caracteristicile sistemelor de transport feroviar |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tema: Infrastructura sistemelor de transport feroviar | Data: Durata activităţii: | Grupa: |
| Obiectiv: Prin această activitate veţi realiza, la alegere, un studiu de caz asupra reţelei publice de căi ferate din România sau asupra unei importante magistrale feroviare. |  |  |

Studiu de caz

Vă invităm să realizaţi, împreună cu colegii de grupă, un studiu de caz. Pentru alegerea temei aveţi două variante:

I. Descoperiţi principalele caracteristici ale structurii reţelei feroviare din România şi evoluţiile preconizate în proiectele de dezvoltare, propunându-vă următoarea temă de cercetare: „Reţeaua feroviară publică a României”

Rezultatele cercetării  vor fi prezentate în format electronic şi se vor referii la:

- date statistice despre densitatea reţelei, lungimea totală şi defalcată pe categorii de linii; punctele de secţionare, liniile magistrale, principale şi secundare (lungime, rută);

- hărţi ale reţelei;

- proiecte naţionale şi internaţionale cu privire la dezvoltarea reţelei feroviare din România;

II. Descoperiţi principalele caracteristici ale unei mari magistrale feroviare din Europa sau din orice altă zonă a lumii. Îţi propunem următoarele variante:

  - Moscova – Celeabinsk – Omsk – Haborovsk – Vladivostok („Transsiberian”)

  - Beijing – Ulan Bator – Irkutsk („Transmongolian”)

  - Perth – Melbourne – Sydney („Transaustralian”)

  - Buenos Aires – Mendoza – Val Paraiso (“Transandin”)

  - Lagos – Monbassa („Transafricană”)

  - New York – Chicago – San Francisco

  - Philadelphia – St. Louis – Los Angeles

  - Quebec – Winnipeg – Vancouver

  - Paris – Bruxells – Amsterdam

  - Barcelona – Madrid – Lisabona

  - Atena – Istambul – Sofia – Bucureşti – Budapesta – Viena

Rezultatele cercetării vor fi prezentate în format electronic şi se vor referii la istoricul, importanţa, lungimea, principalele staţii, conexiunile cu alte reţele, evoluţia traficului sau orice altă informaţie relevantă pentru subiectul ales.

Se vor preciza şi sursele de informare utilizate. Pentru documentarea studiului vă recomandăm următoarele surse: literatura de specialitate, Internet.

Termene:

- documentare: 1 săptămână

- prelucrarea şi prezentarea informaţiilor (analizare, selectare, comparare, redactare / reprezentare grafică): 1 săptămână

Data începerii cercetării şi adresa pe care urmează a fi transmise rezultatele acesteia vor fi comunicate de profesorul coordonator. Transmiterea rezultatelor se va realiza pe adresa comunicată în termen de maxim 2 săptămâni de la începutul cercetării.

# FIŞĂ DE DOCUMENTARE 9

Caracteristicile sistemelor de transport feroviar – Mijloace de transport feroviar

Mijloacele cu care se realizează deplasarea persoanelor sau / şi bunurilor pe o cale ferată se numesc mijloace de transport feroviar.

Mijloacele de transport feroviar se împart în două categorii:

- mijloace de tracţiune

- mijloace tractate

Tracţiunea feroviară reprezintă ansamblul mijloacelor şi sistemelor folosite pentru deplasarea trenurilor. Ca mijloace de tracţiune se folosesc:

  - locomotivele, care transportă un număr mai mic sau mai mare de vagoane;

  - automotoarele, care cuprind atât partea de propulsie, cât şi partea de îmbarcare a călătorilor şi de încărcare a mărfurilor;

  - trenurile în ramă închisă, alcătuite din 1-2 vagoane automotoare şi 2-6 vagoane remorci.

Trenul este un convoi de vagoane, vagonete, remorci trase sau împinse de unul sau mai multe vehicule motoare (locomotive, tractoare etc.)

A. Mijloace de tracţiune

În transporturile feroviare se utilizează:

  - sisteme de tracţiune cu abur

  - sisteme de tracţiune diesel-hidraulică

  - sisteme de tracţiune diesel-electrică

  - sisteme de tracţiune electrică

  - sisteme de tracţiune cu turbină cu gaze

  - sisteme de tracţiune cu sustentaţie magnetică (Maglev)

Ştiaţi că ...

- CFR Călători şi CFR Marfă folosesc o serie de locomotive electrice (numite LE), diesel-electrice (LDE), diesel-hidraulice (LDH) şi diesel-mecanice (LDM / LDMM). Societatea Feroviară de Turism foloseşte locomotive de aburi (cu ecartament standard şi îngust) şi locomotive diesel-mecanice.

- Locomotivele electrice utilizate în România sunt construite pentru ecartamentul standard de 1435 mm şi sunt alimentate prin catenară la reţeaua de c.a. de 25Kv 50Hz. Locomotivele electrice sunt folosite atât pentru rute scurte, cât şi pentru trenuri de mare viteză, în transporturi interurbane. Prin exploatarea lor nu se poluează mediul înconjurător şi sunt silenţioase.

- La locomotivele Diesel-electrice motorul Diesel antrenează un generator care produce energia electrică necesară alimentării motoarelor electrice de tracţiune. La locomotivele Diesel-hidraulice energia motorului Diesel este transmisă roţilor cu ajutorul unor dispozitive hidraulice. La locomotivele Diesel-mecanice transmiterea cuplului motor de la motorul Disel la roţi se realizează prin intermediul ambreiaj şi a unei cutii de viteze.

- CFR Călători foloseşte şi automotoare diesel, în general pentru servicii pe linii scurte sau puţin folosite. Excepţia o constituie ramele automotor folosite pentru servicii InterCity pe distanţe mai lungi, numite Săgeata Albastră.

- În vederea introducerii unor trenuri de mare viteză, se preconizează dezvoltarea parcului mijloacelor de tracţiune cu rame electrice, compuse din vagoane cu un înalt grad de confort: fotolii tip avion, bar / bistro, salon de afaceri, aer condiţionat, accesorii pentru alimentarea calculatoarelor personale etc.

- Sustentaţia este proprietatea unui corp de a se menţine la un anumit nivel în masa unui fluid (în acest caz aer). Un tren cu sustentaţie magnetică, sau Maglev, este un tren care utilizează câmpuri magnetice puternice pentru a-şi asigura sustentaţia şi a avansa. Ridicarea trenului se realizează prin forţele de respingere şi de atracţie generate de magneţi cu aceeaşi polaritate, respectiv cu polarităţi opuse. Trenul poate fi pus în mişcare de un motor liniar instalat pe şine sau pe vagon. Spre deosebire de trenurile clasice, nu există contact cu şina, ceea ce reduce forţele de frecare şi permite atingerea unor viteze foarte mari (unele sisteme ajung la 550 km/h). Termenul de Maglev nu se referă numai la vehicule, dar şi la interacţiunea dintre acesta şi calea de rulare. Această interacţiune este foarte importantă, fiecare componentă fiind proiectată în funcţie de cealaltă pentru a crea şi controla levitaţia magnetică. Deoarece nu pot fi folosite cu infrastructura existentă, trenurile Maglev trebuie concepute împreună cu o nouă infrastructură.

B. Mijloace tractate

Mijloacele tractate în transportul feroviar sunt vagoanele.

În funcţie de caracteristica transportului vagoanele pot fi:

  - de călători

    - vagoane de clasă (cl. I şi II)

    - vagoane de dormit (cl. I şi II)

    - vagoane restaurant

    - vagoane de poştă, de bagaje şi mesagerii

  - de marfă

    - vagoane acoperite

    - vagoane descoperite

    - vagoane port-containere şi platformă

    - vagoane cisternă

  - cu destinaţie specială

    - vagoane frigorifice

    - vagoane refrigeratoare

    - vagoane izoterme

    - vagoane pentru transportul animalelor etc.

Vagoane pentru călători

Vagoane pentru mărfuri:

Metroul

Un sistem de metrou este o formă de transport urban care utilizează trenuri.

În majoritatea cazurilor, pe cea mai mare porţiune şinele sunt subterane. În ţări vorbitoare de engleză, aceste sisteme se numesc frecvent subway sau underground, în ţări vorbitoare de germană se numesc U-Bahn. Dacă şinele sunt elevate (supraterane), sistemul se poate numi tren elevat (El-train). Sisteme cu o capacitate mai mică se numesc căi ferate uşoare sau metrou uşor.

Caracteristicile unui sistem de metrou sunt:

- sistemul este urban şi foloseşte trenuri electrice;

- sistemul este total independent de alt trafic;

- sistemul are o frecvenţă mare de serviciu.

# Activitatea 13

| Unitatea de învăţare: Caracteristicile sistemelor de transport feroviar |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tema: Mijloace de transport feroviar | Data: Durata activităţii: | Numele elevului: |
| Obiectiv: Prin această activitate vei verifica în ce măsură poţi identifica caracteristicile diferitelor mijloace de transport feroviar |  |  |

I. Ce sisteme de tracţiune sunt reprezentate în figura de mai jos?

II. Identificaţi tipurile de vagoane reprezentate în figura de mai jos?

| A |  | E |  |
| --- | --- | --- | --- |
| B |  | F |  |
| C |  | G |  |
| D |  | H |  |

# FIŞĂ DE DOCUMENTARE 10

Caracteristicile sistemelor de transport feroviar – Operatori de transport feroviar

Transporturile feroviare publice se efectuează numai pe bază de contract de transport. Transportul feroviar în interes propriu este transportul efectuat în interesul activităţilor proprii, cu mijloace de transport deţinute în proprietate sau închiriate.

Activităţile de transport feroviar public sau în interes propriu sunt realizate de către operatori de transport feroviar, persoane juridice române, licenţiaţi în condiţiile legii.

În România, serviciile feroviare sunt operate cu precădere de companiile de stat, însă piaţa transporturilor feroviare a fost deschisă încă din 1998, iar primii operatori privaţi şi-au început activitatea în 2000.

Condiţii de licenţiere a operatorilor de transport feroviar

Pentru efectuarea serviciilor de transport feroviar public sau în interes propriu pot obţine licenţă operatorii de transport cu capital de stat şi / sau privat, care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

- au, în principal, ca obiect de activitate transporturile de călători, de mărfuri şi de alte bunuri pe calea ferată;

- deţin în proprietate sau cu chirie material rulant de tracţiune necesar pentru remorcarea trenurilor sau trenuri automotoare, cu caracteristicile tehnice şi de dotare impuse de prescripţiile de siguranţă a circulaţiei feroviare şi de calitatea serviciului de transport;

- respectă întocmai prescripţiile tehnice, tehnologice, de organizare şi de desfăşurare a circulaţiei şi manevrei trenurilor, stabilite pentru accesul şi circulaţia pe infrastructura feroviară publică, în condiţii de siguranţă a circulaţiei şi de securitate a transporturilor;

- dispun de personal atestat pentru conducerea trenurilor şi a materialului rulant motor, pentru efectuarea operaţiunilor de manevră, pregătire, reparare şi verificare a trenurilor, în conformitate cu prescripţiile specifice în vigoare;

- fac dovada onorabilităţii, capacităţii tehnice, capacităţii profesionale şi capacităţii financiare, stabilite de ministerul de resort.

Activităţile conexe transporturilor feroviare sunt următoarele:

  - activităţi desfăşurate de gări feroviare (administrative, comerciale, de mişcare, de control a traficului feroviar);

  - activităţi  desfăşurate în cadrul agenţiilor de voiaj

  - activităţi de intermediere a operaţiunilor de transport

  - activităţi de control a traficului feroviar

  - activităţi de coletărie

  - activităţi de mesagerie

Să definim câteva dintre conceptele care apar în clasificarea precedentă:

    - Gară –  staţie de cală ferată

    - Agenţie de voiaj – spaţiu special amenajat în care se desfăşoară activităţi de eliberare a legitimaţilor de călătorie, informare şi îndrumare a călătorilor

    - Intermediere în transportul feroviar – operaţiune prin care un agent economic:

    - preia de la beneficiari comenzile pentru transport feroviar intern şi / sau internaţional pe care îl efectuează în nume propriu printr-un operator de transport feroviar ori prin asociere cu alţi intermediari sau operatori din alte moduri de transport

    - intermediază contractarea transportului între beneficiari şi operatorii de transport feroviar

    - Coletărie – expediţie de mărfuri în cantităţi nevagonabile (colete), care se transportă de obicei mai multe în acelaşi vagon (de marfă)

    - Mesagerie – expediţii de mărfuri în cantităţi limitate transportate cu trenurile de călători sau mesagerie.

# Activitatea 14

| Unitatea de învăţare: Caracteristicile sistemelor de transport feroviar |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tema: Evaluare | Data: Durata activităţii: | Numele elevului: |
| Obiectiv: Prin această activitate iţi vei putea verifica şi consolida cunoştinţele dobândite. |  |  |

I. Alege varianta corectă:

- Trenurile formate din 1-2 vagoane cu sistem propriu de propulsie şi 2-6 vagoane remorcă se numesc:

- locomotive

- automotoare

- rame

- Maglev

- Operatorii de transport feroviar sunt persoane fizice sau juridice care deţin:

- licenţă de transport feroviar

- licenţă pentru activităţi conexe transportului feroviar

- un parc propriu de mijloace feroviare de tracţiune şi tractate

- personal calificat pentru conducerea locomotivelor

- Expediţia de mărfuri în cantităţi nevagonabile, care se transportă de obicei mai multe în acelaşi vagon de marfă, se numeşte:

- transport poştal

- coletărie

- intermediere

- mesagerie

II. Apreciază valoarea de adevăr a următoarelor enunţuri:

|  |  | A |  | F |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Transporturile feroviare publice se efectuează numai pe bază de contract de transport. |  |  |  |  |
| - Sistemele de metrou sunt dependente de celelalte componente ale traficului urban. |  |  |  |  |
| - Din rândul operatorilor români de transport feroviar public fac parte doar companii de stat. |  |  |  |  |
| - Raportarea trenurilor care transportă mărfuri periculoase sau poluante intră în atribuţiile reţelei de management şi de informare asupra traficului feroviar. |  |  |  |  |

III. Reformulează enunţurile false, astfel încât să devină adevărate:

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

# FIŞĂ DE DOCUMENTARE 11

Transportul naval reprezintă una dintre cele mai vechi activităţi umane. Căile de navigaţie maritime şi fluviale, în mare parte naturale, oferă pentru toate navele, indiferent de pavilionul sub care circulă, largi posibilităţi de deplasare.

Caracteristicile sistemelor de transport naval – Infrastructura sistemelor de transport naval

Infrastructura de transport naval din România este constituită din:

- apele naţionale navigabile ale României

- zonele maritime sau de căi navigabile

- terenurile pe care sunt amplasate porturile, digurile, cheiurile, pereele şi alte construcţii hidrotehnice destinate acostării navelor

- construcţiile hidrotehnice aferente porturilor, căilor şi canalelor navigabile, ecluzele, apărările şi consolidările de maluri şi de taluzuri

- şenalele de acces spre porturi

- drumurile tehnologice din interiorul porturilor sau în lungul canalelor navigabile

- căile ferate din interiorul porturilor.

Căile navigabile si porturile

Prin cale navigabilă se înţelege traseul stabilit şi trasat pe hartă pe care navele se pot deplasa, fără pericol, în ambele sensuri, pe întreaga perioadă de navigaţie. Căile navigabile pot fi interioare şi maritime.

Spre deosebire de căile maritime, ce se concretizează prin construcţii de început şi sfârşit a acestora (porturi) şi prin eventuale construcţii şi instalaţii de semnalizare în navigaţie, căile de navigaţie interioară se materializează în însuşi cursul de apă pe care navigaţia se face, fără pericol.

Căile navigabile interioare cuprind:

- cursurile de apă cu scurgere liberă şi lacurile bune sau adaptate pentru navigaţie

- căile de navigaţie artificiale

Zona continuă a cursului de apă şi a căii navigabile cu raze ce nu coboară sub o anumită limită şi care permite navigaţia vaselor într-un sens sau altul, cu sau fără încrucişare, se numeşte şenal navigabil.

Căile navigabile interioare se clasifică după mai multe criterii:

  - după caracterul navigaţiei

  - căi navigabile naturale (fluvii, râuri, lacuri)

  - căi navigabile artificiale (canale navigabile)

  - după perioada de navigaţie

  - căi navigabile cu exploatare permanentă

  - căi navigabile cu exploatare periodică

  - după construcţiile şi lucrările de artă care asigură adâncimea necesară

  - căi navigabile cu scurgere liberă

  - căi navigabile ecluzate

Căile navigabile maritime pot fi:

  - căi oceanice internaţionale – căi navigabile destinate curselor lungi asigurând legături transoceanice (care străbat unul sau mai multe oceane) între diferite destinaţii situate de regulă pe continente diferite;

  - căi maritime internaţionale – căi navigabile care asigură legăturile între porturile diverselor state, care nu fac parte dintr-o uniune vamală, situate în acelaşi bazin maritim sau în bazine maritime învecinate;

  - căi de cabotaj – căi navigabile situate în lungul coastelor.

Transportul de cabotaj este transportul de-a lungul coastelor, la maxim 100 mile distanţă de limitele apelor teritoriale. Cabotajul poate fi:

- naţional – între porturile aceleiaşi ţări

-	mic cabotaj – între porturile aceleiaşi ţări, situate în acelaşi bazin maritim;

-	mare cabotaj – între porturile aceleiaşi ţări, situate în mări sau oceane diferite.

- internaţional – între porturile diferitelor state.

Căile maritime sunt deschise navelor tuturor statelor, în condiţii de egalitate, potrivit principiului „mării libere”, în virtutea căruia suprafaţa mării şi oceanelor, situată dincolo de limita apelor teritoriale ale statelor, nu este supusă suveranităţii acestora. Convenţia de la Geneva (1958) stipulează următoarele drepturi ale statelor în marea liberă:

  - libertatea navigaţiei;

  - libertatea pescuitului;

  - libertatea de a instala conducte petroliere şi cabluri submarine;

  - libertatea de survol.

Marea teritorială, stabilită în mod unilateral de statele riverane, variază de la un stat la altul, în funcţie de interesele economice şi politice ale acestora. Cele mai multe state au adoptat “principiul celor 12 mile de la ţărm”.

Prin zonă economică sau zonă economică exclusivă se înţelege o zonă maritimă adiacentă, situată dincolo de limita apelor teritoriale, în care statele riverane îşi rezervă dreptul de a folosi, exclusiv sau cu prioritate, anumite resurse maritime (de exemplu, SUA şi Canada şi-au extins, în mod unilateral, zona de pescuit la 200 mile de la ţărm).

Porturile reprezintă:

- suprafaţa amenajată pe care se întâlnesc căile de transport maritime sau fluviale cu cele terestre ale zonei (hinterlandului) deservite de port

- adăposturi naturale sau artificiale situate în zona litorală, în golfuri, la gurile de vărsare ale fluviilor sau în alte locuri convenabile, care în urma unor lucrări hidrotehnice şi industriale speciale pot asigura:

  - intrarea şi ieşirea navelor

  - adăpostirea navelor împotriva vânturilor şi valurilor

  - întreţinerea şi repararea navelor

  - efectuarea celorlalte operaţiilor portuare

Funcţiile portului

        - Principala funcţie a porturilor este aceea de transbordare a mărfurilor, de pe navele pe uscat şi invers.

        - Funcţia de depozitare se manifestă sub forma depozitării tranzitorii şi a celei de înmagazinare. Depozitul de tranzit are rolul de a crea stocuri de echilibrare a disproporţiei dintre capacitatea mare a navelor faţă de capacităţile mijloacelor de transport terestre, stocuri pentru completarea diferenţei de încărcătură sau calibru la navele de mărfuri generale şi stocuri tampon, pentru unele cazuri de întrerupere a activităţii.

        - Funcţia portuară industrială rezultă din prelucrarea unor materii prime de către unităţile existente în apropierea portului: rafinăriile petroliere, combinatele siderurgice, complexele de prelucrare a cerealelor, unităţile de construcţie navală (şantierele navale) etc.

Elementele constructive şi funcţionale ale portului sunt:

  - acvatoriul

  - frontul de acostare şi de operare a navelor cu lucrările de infrastructură aferente

  - teritoriul portului cu construcţiile, depozitele, căile de comunicaţie şi amenajările necesare întregii activităţi portuare, inclusiv deservirii navelor

  - instalaţiile şi utilajele de suprastructură, destinate transbordării şi tranzitării mărfurilor

Acvatoriul reprezintă totalitatea suprafeţelor de apă adăpostite, natural sau prin lucrări hidrotehnice, care asigură buna funcţionare a portului. Acvatoriul se compune din:

- radă (avanport)

- bazine portuare cu diferite destinaţii şi adâncimi

- construcţii de infrastructură adecvate

Rada reprezintă suprafaţa de apă din zona coastei situată în faţa portului, golfului sau băii adăpostite destinată staţionării navelor la ancoră sau geamandură, în scopul aşteptării rândului pentru efectuarea diferitelor operaţii la dană, de reparare, reaprovizionare cu materiale şi alimente etc.

Cu excepţia radei, acvatoriul este împărţit în bazine de manevră şi operative. Lungimea acestora este cuprinsă între 0,2 şi 2 km iar lăţimea lor trebuie să aibă dimensiuni care să permită operarea navelor pe ambele laturi şi manevrarea cu remorchere a acestora.

Infrastructura portului reprezintă complexul de lucrări hidrotehnice (asanări, dragaje, construcţii de cheiuri, consolidări etc.) destinate să asigure un contact cât mai bun uscat şi acvatoriu.

Frontul de acostare şi de operare cuprinde totalitatea amenajărilor executate de-a lungul conturului acvatoriului pentru acostarea navelor, executarea operaţiilor de încărcare – descărcare, îmbarcarea şi debarcarea pasagerilor.

Frontul de acostare poate fi format:

- exclusiv din cheiuri

- din combinaţii de cheiuri, estacade şi amenajări superficiale sau provizorii

Un cheu este o construcţie hidrotehnică care limitează bazinele unui port, având rolul de a consolida malurile şi porţiunea respectivă de coastă şi de a permite acostarea şi operarea navelor, precum şi lucrările de întreţinere şi reparaţii ale navelor. Are un perete vertical căptuşit cu lespezi de piatră. De-a lungul său sunt amenajate drumuri, căi ferate, macarale etc, iar în interior sunt depozite şi platforme de depozitare a mărfurilor.

Dana este zona situată de-a lungul unui cheu sau a unui mal, amenajată pentru a permite acostarea navelor şi manipularea mărfurilor.

Estacada este o platformă susţinută la înălţime printr-o infrastructură de metal, lemn, beton, care realizează o cale de comunicaţie între mal şi un punct situat la o anumită depărtare de acesta

Teritoriul portului cuprinde:

- suprafaţa de teren situată de-a lungul sau în spatele frontului de acostare şi de operare (destinată manipulării mărfurilor, depozitării şi circulaţiei acestora);

- suprafeţele de teren pentru dotările cu caracter general ale portului (de exemplu, clădirile administrative);

- căi ferate şi drumuri;

- suprafeţe pentru ateliere de întreţinere şi reparaţii;

- suprafeţe destinate şantierelor navale;

- suprafeţe destinate operaţiilor de prelucrare şi ambalare a unor mărfuri.

Suprastructura portului se compune din instalaţiile de încărcare-descărcare şi de transport de pe frontul de operare al teritoriului portuar, precum şi din ansamblul de unităţi specializate, situate în imediata apropiere a frontului de operare.

Clasificarea porturilor

  - în funcţie de aşezarea geografică porturile pot fi:

- de litoral, amplasate la ţărmul mărilor şi oceanelor (Vancouver, Constanţa, Palermo etc)

- maritimo-fluviale, situate la gurile fluviilor (Londra,  Hamburg, Rotterdam, Anvers etc.)

- interioare

  - în funcţie de expunerea la fenomenele de maree, porturile de litoral pot fi:

- porturi deschise, când acvatoriul rămâne deschis fenomenelor de maree

- porturi ecluzate sau semiecluzate, care au bazinele închise cu ecluze sau porţi

- porturi mixte, care au unele bazine închise cu ecluze sau cu porţi şi altele expuse fenomenelor de maree

  - după destinaţie porturile pot fi:

- porturi comerciale; aceste porturi pot fi specializate pentru o anumită categorie de mărfuri (generale, petroliere, cherestea etc)

- porturi de agrement, destinate navelor şi ambarcaţiunilor de agrement

- porturi militare

- porturi specializate

    - industriale (găzduiesc activităţi industriale, de exemplu construcţii de nave)

    - de pescuit

    - de adăpost (pentru refugiul navelor în cursă surprinse de furtună sau avariate)

  - după importanţa economică:

- porturi mondiale, care sunt noduri puternice în traficul de mărfuri (de exemplu, Yokohama, Hamburg, New-York, Rotterdam, Marsilia)

- porturi internaţionale, care asigură relaţii de transport între ţări apropiate sau chiar transoceanice (Trieste, Odesa, Constanţa, Rostok, Bordeaux, Gdansk)

- porturi naţionale (locale sau regionale, cu o arie de activitate în limitele ţării respective)

  - după gradul de dispersare al acvatoriului şi al frontului de operare:

- porturi cu caracter unitar (concentrat)

- complexe portuare, având bazine de operare dispersate pe întinderi mari (de exemplu Londra, Rotterdam)

  - după forma de proprietate asupra terenurilor portuare:

- porturi a căror infrastructură aparţine domeniului public al statului

- porturi a căror infrastructură aparţine unităţilor administrative teritoriale

- porturi a căror infrastructură este proprietate privată

  - din punct de vedere al accesului:

- porturi deschise accesului public

- porturi închise accesului public

Reţeaua de management şi de informare asupra traficului maritim şi pe căi navigabile interioare  cuprinde:

- sistemele de management a navigaţiei pe căile navigabile interioare, costiere, în porturi;

- sistemele de determinare a poziţiei navelor;

- sistemele de raportare pentru navele care transportă mărfuri periculoase sau poluante;

- sistemele de comunicaţii pentru pericole şi siguranţă, pentru a garanta un nivel ridicat de siguranţă şi eficienţă a navigaţiei şi a protecţiei mediului în apele navigabile.

# Activitatea 15

| Unitatea de învăţare: Caracteristicile sistemelor de transport naval |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tema: Infrastructura sistemelor de transport naval | Data: Durata activităţii: | Numele elevului: |
| Obiectiv: Prin această activitate vei verifica în ce măsură poţi identifica caracteristicile elementelor de infrastructură ale sistemelor de transport naval |  |  |

I. Alege varianta corectă:

- Totalitatea suprafeţelor de apă adăpostite, natural sau prin lucrări hidrotehnice, care asigură buna funcţionare a portului:

- acvatoriu

- radă

- bazin

- dană

- Construcţia hidrotehnică care limitează bazinele unui port, consolidând malurile şi porţiunea respectivă de coastă, se numeşte:

- radă

- ecluză

- cheu

- estacadă

- Zona continuă a unui curs de apă în care este posibilă navigaţia vaselor într-un sens sau altul, cu sau fără încrucişare, se numeşte:

- canal

- şenal

- acvatoriu

- bazin

II. Asociază elementelor din coloana A elementele corespunzătoare din coloana B:

| A | B |
| --- | --- |
| 1. radă 2. dană 3. cabotaj 4. instalaţii de încărcare-descărcare 5. căi ferate şi drumuri | a. navigaţie costieră b. suprastructura portului c. teritoriul portului d. front de acostare e. navă f. acvatoriu |

III. Îţi propunem un nou joc de cuvinte încrucişate. Citeşte definiţiile şi completează cuvintele potrivite, începând din centrul spiralei spre exterior (ultima literă a unui cuvânt este prima literă a cuvântului următor):

- adăpost natural sau artificial pentru nave;

- componentă a portului în care se află construcţii, depozite, căi de comunicaţie şi amenajări necesare activităţii portuare, inclusiv deservirii navelor;

- cele din port sunt destinate transbordării şi tranzitării mărfurilor;

- construcţie hidrotehnică prin care se asigură adâncimea necesară.

# Activitatea 16

| Unitatea de învăţare: Caracteristicile sistemelor de transport naval |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tema: Infrastructura sistemelor de transport naval | Data: Durata activităţii: | Grupa: |
| Obiectiv: Prin această activitate veţi realiza un studiu de caz asupra reţelei de transport pe apă din România. |  |  |

Studiu de caz

Sistemul românesc de căi navigabile interioare se concentrează pe Dunăre (în sudul ţării) şi include braţele navigabile ale Dunării şi canalele Dunăre – Marea Neagră şi Poarta Albă – Midia Năvodari.

Dunărea face parte din axa prioritară de transport Rin / Meusia-Main-Dunăre şi este navigabilă pe tot sectorul românesc. Sectorul de 170 km dintre Brăila şi Marea Neagră poate susţine un trafic de nave maritime, restul numit şi Dunărea fluvială, putând susţine un trafic de vase şi barje până la 2000 dwt.

În total România are 32 de porturi pe căi navigabile, din care trei sunt porturi de litoral (Constanţa, Mangalia şi Midia), iar patru sunt maritimo-fluviale (Brăila, Galaţi, Tulcea şi Sulina).

Vrem să descoperiţi principalele porturi şi căi navigabile din România, motiv pentru care vă propunem, la alegere, următoarele teme de cercetare:

I. Căi navigabile interioare de pe teritoriul României

Rezultatele cercetării  vor fi prezentate în format electronic şi se vor referii la istoricul, importanţa, lungimea, principale porturi, conexiunile cu alte reţele, evoluţia traficului sau orice altă informaţie relevantă pentru subiectul ales.

II. Porturi româneşti

Rezultatele cercetării vor fi prezentate în format electronic şi se vor referii la istoricul, importanţa economică, date cu privire la infrastructura portului, date statistice cu privire la activităţile de transport desfăşurate şi traficul de marfă şi călători sau orice altă informaţie relevantă pentru subiectul ales.

Se vor preciza şi sursele de informare utilizate. Pentru documentarea studiului vă recomandăm următoarele surse: literatura de specialitate, Internet.

Termene:

- documentare: 1 săptămână

- prelucrarea şi prezentarea informaţiilor (analizare, selectare, comparare, redactare / reprezentare grafică): 1 săptămână

Data începerii cercetării şi adresa pe care urmează a fi transmise rezultatele acesteia vor fi comunicate de profesorul coordonator. Transmiterea rezultatelor se va realiza pe adresa comunicată în termen de maxim 2 săptămâni de la începutul cercetării.

# FIŞĂ DE DOCUMENTARE 12

Caracteristicile sistemelor de transport naval – Mijloace de transport naval

Navele sunt mijloacele de navigaţie utilizate pentru realizarea activităţii de transport şi a altor servicii (maritime, fluviale, de navigaţie interioară). Nava mai poate fi definită ca un vehicul amenajat şi echipat pentru a se deplasa  pe apă sau sub apă, în scopul efectuării transportului de mărfuri sau de oameni, executării unor lucrări tehnice sau cu destinaţie specială.

Clasificarea navelor se poate face după mai multe criterii:

- după condiţiile de exploatare:

  - nave de transport

  - nave de vânătoare

  - nave speciale

  - nave tehnice

  - nave de serviciu

  - nave sportive

- după destinaţie:

  - nave pentru transportul persoanelor (pacheboturile)

  - nave pentru transportul mărfurilor (cargourile)

  - nave mixte

- după zona de navigaţie:

  - nave maritime

  - nave de radă

  - nave pentru navigaţie interioară

- după propulsie:

  - nave fără propulsie

  - nave cu propulsie proprie (cu elice, cu zbaturi, cu reacţie, cu pernă de aer)

Nave pentru transportul mărfurilor

  - nave tanc (pentru transportul mărfurilor lichide):

  - tancurile petroliere

  - nave specializate pentru transportul uleiurilor, a produselor chimice lichide, a vinurilor şi a alcoolului etilic, a melasei şi gazelor naturale lichefiate etc.

  - nave specializate pentru transportul mărfurilor solide:

  - cargourile pentru transportul mărfurilor generale

  - navele specializate pentru transportul mărfurilor de masă

  - vrachierele universale

  - nave combinate; din această categorie, o navă mai sofisticată este vrachierul combinat, ce poate transporta, concomitent, mărfuri de masă solide şi lichide, combinând avantajele mineralierelor cu cele ale tancurilor petrolierei se găseşte şi în una din variantele:

  - OO (ore-oil): minereu – petrol;

  - OBO (ore-bulk-oil): minereu – mărfuri în vrac – petrol.

  - nave speciale:

  - navele frigorifice – utilizate pentru transportul peştelui şi a cărnii, putând transporta cantităţi mari de carne şi peşte congelat

  - navele de pescuit;

  - navele de transport şi de prelucrare a peştelui oceanic;

  - navele port-container, folosite în transportul intermodal maritim şi fluvial; acestea pot fi de tip:

    - Lo-Lo (lift on – lift off), când încărcarea şi descărcarea containerelor se face pe verticală

    - Ro-Ro (roll on - roll off), când încărcarea şi descărcarea se face pe orizontală; În afară de containere, aceste nave transportă şi autovehicule, locomotive şi vagoane

  - navele port-barje, folosite de asemenea în transportul intermodal

  - nave auxiliare:

  - remorcherele (pentru tractarea navelor dinspre şi înspre port şi acostarea lor în port);

  - dragoarele (pentru escavarea aluviunilor şi menţinerea adâncimii apelor);

  - navele de buncheraj (pentru alimentarea navelor comerciale cu combustibil);

  - spărgătoarele de gheaţă

Elemente constructive ale navei

Principalele elemente constructive ale navelor sunt:

- corpul

- sistemul de propulsie

- instalaţiile şi aparatura de navigaţie

Corpul (coca) navei reprezintă partea constructivă exterioară a navei, destinată a asigura flotabilitatea, fixarea maşinilor şi instalaţiilor, depozitarea mărfurilor şi spaţiile necesare vieţii şi activităţilor de la bordul navei.

Partea scufundată a navei se numeşte carenă sau operă vie. În interiorul său sunt incluse spaţiile pentru depozitarea mărfurilor, maşinile şi instalaţiile de propulsie ale navei, tancurile de combustibil şi de balast.

Partea de deasupra liniei de plutire se numeşte operă moartă. Ea include spaţiile pentru echipaj şi pasageri, diferite spaţii şi instalaţii de bord etc.

Partea din faţă este prora iar din spate este pupa.

Partea din dreapta, în sensul de înaintare reprezintă babordul, iar cea din stânga tribordul.

Sistemul de propulsie este alcătuit din una sau două maşini motoare, precum şi celelalte instalaţii aferente (elice, cârme, generatoare electrice etc.)

Instalaţiile şi aparatura de navigaţie reprezintă ansamblul necesar conducerii şi orientării navei în marş şi în incinta portului.

Pentru a avea un randament cât mai bun în exploatare, navele au următoarele calităţi nautice:

- flotabilitate – calitatea navei de a pluti în orice condiţii de navigaţie, în stare încărcată sau goală

- etanşeitate – calitatea navei de a nu lua apă indiferent de condiţiile de exploatare

- manevrabilitate – calitatea navei de a se supune fidel comenzilor personalului navigant (proprietatea de a urma drumul impus)

- stabilitate – calitatea navei de a se opune tuturor cauzelor care împiedică echilibrul (vântul, valurile)  şi de a reveni la poziţia iniţială după încetarea acţiunii acestor cauze; este principala calitate de exploatare

Caracteristicile dimensionale cele mai importante ale unei nave sunt:

  - lungimea peste tot (Lmax) – lungimea navei măsurată între extremităţile prorei şi pupei

  - lungimea dintre perpendiculare (L) – distanţa dintre perpendicularele prorei (ppv) şi pupei (pp)

  - lăţimea navei (B) – lăţimea navei măsurate la linia de plutire

  - lăţimea maximă a navei (Bmax) – lăţimea măsurată între extremităţile laterale cele mai îndepărtate ale babordului şi tribordului

  - înălţimea navei (F) – distanţa pe verticală între marginea inferioară a chilei şi puntea superioară

  - pescajul navei (Psc) – distanţa măsurată pe verticală între marginea inferioară a chilei şi linia de plutire

Caracteristicile de volum şi de masă ale navelor sunt:

- Volumul carenei reprezintă volumul părţii imersate a navei, exprimat în m3

- Tonajul navei reprezintă volumul spaţiilor interioare, determinat prin măsurări de tonaj, după norme naţionale sau în baza Convenţiei internaţionale de la Londra. Se exprimă în unităţi de volum şi în tone registru, unde o tonă registru = 2.8316 m3.

În urma măsurărilor se determină:

  - tonajul registru brut – volumul tuturor spaţiilor închise, destinate mărfurilor, proviziilor, cabinelor echipajului şi pasagerilor, navigaţiei, manevrei navei şi sistemului de propulsie;

  - tonajul registru net – volumul tuturor spaţiilor închise destinate mărfurilor; în funcţie de tonajul registru net se percep: taxele de pilotaj, de remorcaj, de trecere prin canale şi sunt calculate o serie de elemente din structura cheltuielilor de exploatare, motiv pentru care orice navă trebuie să posede un certificat de tonaj, care reprezintă actul oficial al navei.

- Deplasamentul reprezintă masa navei exprimată în tone şi se poate calcula în funcţie de masa coloanei de apă dislocată de navă în stare de plutire. Acesta se măsoară fie în tone metrice, fie în tone engleze, numite tone lungi, unde o tonă lungă = 1016,0475 kg.

Deplasamentul poate fi exprimat şi în m3, caz în care se numeşte deplasament volumetric. Deplasamentul navei poate fi determinat cu nava în stare goală sau stare plină:

  - deplasamentul navei goale (Do) reprezintă masa navei la ieşirea din şantierul naval la care a fost construită, fără rezerve de combustibil, lubrifianţi, apă tehnologică, potabilă, echipaj, provizii, marfă; acest tip de deplasament este o mărime constantă, calculată de şantierul naval constructor;

  - deplasamentul navei în stare încărcată (Dî) – masa navei încărcată până la linia de încărcare.

- Diferenţa dintre cele două deplasamente se numeşte Deadweight brut Dwb:

Dwb = Dî – Do

Dwb reprezintă capacitatea maximă totală (nominală) de încărcare a navei.

- Deadweight-ul net Dwn se calculează prin diminuarea Deadweight-ului brut cu toate masele Mn de la bord ce nu reprezintă marfă (combustibil, lubrifianţi, apă tehnologică, potabilă, echipaj, provizii):

Dwn = Dwb – Mn

Dwn reprezintă masa mărfii încărcate. În exploatarea navei este important ca ponderea Dwn în Dwb să fie cât mai mare, pentru că prin el se evidenţiază capacitatea utilă de încărcare a navei pentru care se plăteşte un navlu (taxă). Atât Dwb cât şi Dwn se măsoară în tone, însă, pentru a înţelege că este vorba de capacitatea de încărcare a navei, se notează cu TDW (tone Deadweight).

- Pentru păstrarea siguranţei şi securităţii în navigaţie convenţiile internaţionale impun respectarea unor limite la încărcarea navelor prin linii de încărcare. Acestea sunt determinate în funcţie de zonele geografice şi de anotimp.

Convenţia internaţională a liniilor de încărcare, adoptată la Londra în 1966 stabileşte bordul liber, marca de bord liber şi liniile de încărcare.

Bordul liber este distanţa măsurată pe verticală la mijlocul navei, între marginea superioară a liniei punţii prevăzute cu închideri permanente (numită şi punte de bord liber) şi marginea superioară a liniei de încărcare. Bordul liber reprezintă o rezervă de flotabilitate.

Marca de bord (a) şi liniile de încărcare (b) sunt simboluri care se aplică pe bordurile navei la mijlocul lungimii acesteia.

Convenţia internaţională a liniilor de încărcare impune ca fiecare navă să aibă un certificat internaţional de bord liber.

Clasa navei

Prin clasa navei se înţelege categoria calitativă din punct de vedere constructiv şi al dotării. Operaţia de acordare a clasei se numeşte clasificare şi se face sub formă de calificative prin: simboluri, litere, cifre sau semne, ce arată:

  - caracteristicile principale constructive sau de rezistenţă

  - categoria de servicii

  - categoria maşinilor principale

  - zona de navigaţie permisă

  - clasa acordată structurii de lemn etc.

Clasificarea se realizează de instituţii specializate care, în conformitate cu legislaţiile lor naţionale şi prevederile convenţiilor internaţionale privind condiţiile navigaţiei în marea liberă, elaborează norme tehnice obligatorii şi întocmeşte certificatul de clasă.

Eliberând un asemenea certificat, instituţia garantează navlositorilor şi societăţilor de asigurare că nava este etanşă, solidă, rezistentă şi aptă, din toate punctele de vedere, pentru efectuarea voiajului.  În România atribuţiile de clasificare a navelor revin Autorităţii Navale Române.

# Activitatea 17

| Unitatea de învăţare: Caracteristicile sistemelor de transport naval |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tema: Mijloace de transport naval | Data: Durata activităţii: | Numele elevului: |
| Obiectiv: Prin această activitate vei verifica în ce măsură poţi identifica caracteristicile diferitelor mijloace de transport naval |  |  |

I. Ce categorii de nave sunt reprezentate în figura de mai jos?

II. Alege varianta corectă:

- În care dintre tipurile de mai jos poate fi încadrată o navă destinată transportului de minereu, mărfuri solide în vrac şi petrol?

- vrachier combinat OO

- vrachier combinat OBO

- navă specială portcontainer Lo-Lo

- navă specială portcontainer Ro-Ro

- Partea scufundată a navei se numeşte:

- operă vie sau carenă

- operă moartă

- pescaj

- suprastructură

- Distanţa măsurată de pe verticală între marginea inferioară a chilei şi linia de plutire se numeşte:

- flotabilitate

- înălţimea navei

- deplasament

- pescaj

- Volumul tuturor spaţiilor închise ale navei destinate mărfurilor se numeşte:

- tonaj Deadweight net

- tonaj Deadweight brut

- tonaj registru net

- tonaj registru brut

- Calitatea navei din punct de vedere constructiv şi cel al dotării se exprimă prin:

- marca de bord

- certificatul internaţional de bord liber

- clasa navei

- sistemul de propulsie

# FIŞĂ DE DOCUMENTARE 13

Caracteristicile sistemelor de transport naval – Mijloace de transport naval

Operatorii de transport naval sunt persoane fizice sau juridice care desfăşoară activităţi de transport naval în porturi şi pe căi navigabile şi care au fost în prealabil autorizaţi de autoritatea navală a statului de care aparţine.

Prin autorizaţie se înţelege documentul care atestă capacitatea agentului economic de a executa activitatea înscrisă în aceasta şi îi dă dreptul de a funcţiona în limitele porturilor şi pe căile navigabile sau, după caz, în apele internaţionale, cu respectarea condiţiilor prevăzute de legislaţia în vigoare. Transportul se poate executa cu nave aflate proprietatea operatorului sau închiriate.

O categorie importantă de operatori o constituie armatorii navelor. A arma înseamnă a echipa o navă cu întregul echipament necesar navigării. Armatorul este proprietarul sau cel care operează cu o navă. Armatorii efectuează activităţi de transport în baza unui document numit contract de voyage charter, prin care armatorul se obligă să transporte o anumită încărcătură (caric) pe ruta convenită, în cursul uneia sau mai multor călătorii.

Operaţiunea de închiriere a navelor poartă numele de navlosire, iar chiria percepută se numeşte navlu.

Contractul prin care armatorul se obligă să pună la dispoziţia navlositorului (chiriaşului) pe o anumită durată, în schimbul navlului convenit, o navă:

- armată şi cu echipaj corespunzător, se numeşte time charter;

- fără armare / cu armare incompletă, se numeşte bare boat (închirierea navei nude).

Activităţi de transport naval

Sunt considerate activităţi de transport naval:

- transporturi publice maritime şi fluviale de persoane sau mărfuri, executate de persoane juridice;

- transporturile de persoane şi / sau mărfuri în folos propriu, efectuate ca activitate accesorie unei alte activităţi economice de persoanele juridice sau fizice care le organizează, mărfurile transportate fiind proprietatea acestora sau rezultatul activităţii lor, iar persoanele transportate fiind angajaţii lor;

- transporturi de bunuri şi / sau persoane în interes personal, efectuate de persoane fizice pentru satisfacerea cerinţelor proprii de transport pe apă, pentru sport sau agrement;

- activităţi conexe activităţii de transport naval; acestea pot fi operaţiuni de încărcare / descărcare, de aprovizionare, de asigurare a navelor cu echipaje corespunzătoare, de navlosire etc.

- activităţi auxiliare transporturilor navale, reprezentate de operaţiunile de remorcaj, întreţinere a căilor de comunicaţie maritime şi fluviale, pilotajul, ranfluarea navelor (readucerea la suprafaţă şi repunerea în stare de plutire a navelor scufundate), salvarea, depoluarea şi alte servicii.

Modalităţi de exploatare comercială a navelor

Practica maritimă internaţională a consacrat două modalităţi distincte de exploatare comercială a navelor:

- navigaţia regulată (de linie)

- navigaţia neregulată (trampă sau tramp)

Navigaţia în linie este o navigaţie organizată pe o anumită rută comercială, între anumite porturi, după un orar fix, anunţat anticipat, în conformitate cu interesele armatorilor şi ale beneficiarilor de servicii de linie.

În general, armatorii navelor de linie au obligaţia de transportatori unici. Navele de linie furnizează serviciile unei clientele numeroase, expediind mărfurile în partide relativ mici, care nu pot constitui, prin ele însele, luate separat, o încărcătură completă pentru o navă. Ca urmare, navele de linie trebuie să ofere condiţii de transport pentru orice fel de mărfuri, solide sau lichide, minerale sau vegetale, la temperaturi obişnuite sau scăzute.

În general navă de linie acceptă toate încărcăturile prezentate la transport pe ruta sa, conform principiului “primul sosit, primul servit”, indiferent dacă încărcătura prezintă sau nu interes pentru armatori, dacă necesită manipulare dificilă, cu condiţia să existe un spaţiu de transport adecvat transportului

Navigaţia tramp este o navigaţie neregulată, care nu este  legată de o anumită rută de transport, de anumite porturi de expediere şi destinaţie.

Navele tramp nu lucrează după un orar precis, putând fi angajate, pe bază de contracte, pentru o singură cursă sau pentru mai multe curse consecutive, sau pentru o perioadă determinată de timp, pe bază de time-chart. Ele colindă mările şi oceanele în căutare de mărfuri de transportat, acostând în acele porturi în care anumiţi încărcători le oferă condiţii de transport avantajoase, de unde şi denumirea lor de trampă. Fiecare cursă este legată de satisfacerea cerinţelor de transport ale unui singur navlositor, care dispune de un pachet de mărfuri suficient de mare pentru a acoperi întregul spaţiu de transport oferit de nava respectivă. De aceea navele tramp transportă, în special, mărfuri de masă (cereale, cherestea, minereu, ţiţei etc.).

Cursele navelor trampă au la bază un contract de transport, numit charter party, încheiat anticipat între armator şi navlositor, contract care precizează condiţiile de transport.

În general, armatorii nu ştiu ce mărfuri vor transporta mâine, pe ce rute vor naviga, excepţie făcând navele navlosite pe bază de contracte de navlosire pe termen lung. Pentru a se desfăşura activitatea în condiţiile tramp, unui armator îi este suficientă o singură navă. Aşa se explică faptul că în navigaţia maritimă internaţională, alături de marile companii de navigaţie din ţările dezvoltate, există şi un număr de armatori mai mici.

# Activitatea 18

| Unitatea de învăţare: Caracteristicile sistemelor de transport naval |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tema: Evaluare | Data: Durata activităţii: | Numele elevului: |
| Obiectiv: Prin această activitate iţi vei putea verifica şi consolida cunoştinţele dobândite. |  |  |

I. Alege varianta corectă:

- Căile maritime sunt deschise navelor din toate statele lumii, potrivit:

- principiului mării libere

- principiului bordului liber

- principiului celor 12 mile de la ţărm

- acordului tuturor statelor riverane

- Sistemul de propulsie al navelor este alcătuit din:

- una sau două maşini motoare

- una sau două maşini generatoare

- elice şi  cârme, generatoare electrice

- una sau două maşini motoare şi celelalte instalaţii aferente (elice, cârme, generatoare electrice)

- Navlu-ul reprezintă:

- un contract de închiriere

- o taxă sau o chirie

- o autorizaţie de transport

- o navă

II. Apreciază valoarea de adevăr a următoarelor enunţuri:

|  |  | A |  | F |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Deplasamentul reprezintă masa navei. |  |  |  |  |
| - Stabilitatea reprezintă calitatea navei de a pluti în orice condiţii de navigaţie, în stare încărcată sau goală |  |  |  |  |
| - Navigaţia trampă este o navigaţie regulată iar navigaţia de line este o navigaţie neregulată. |  |  |  |  |
| - A arma înseamnă a echipa o navă cu echipamentul necesar navigării. |  |  |  |  |
| - Navlosirea reprezintă operaţiunea de închiriere a unei nave. |  |  |  |  |

III. Reformulează enunţurile false, astfel încât să devină adevărate:

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

# FIŞĂ DE DOCUMENTARE 14

Transportul aerian a reuşit să se impună în faţa celorlalte moduri de transport prin posibilităţile de deplasare a oamenilor, a poştei şi a unor mărfuri la distanţe mari, într-un timp scurt şi în condiţii de confort sporite.

Caracteristicile sistemelor de transport aerian – Infrastructura sistemelor de transport aerian

Infrastructura transportului aerian cuprinde:

- pista de decolare-aterizare

- instalaţiile de radio-navigaţie de la sol

- clădirile şi instalaţiile necesare activităţii legate de traficul aerian al pasagerilor şi mărfurilor

Spaţiul aerian naţional reprezintă coloana de aer situată deasupra teritoriului de suveranitate al unui stat, până la limita inferioară a spaţiului extraatmosferic.

Spaţiul aerian naţional din România cuprinde:

- spaţiul de circulaţie aeriană, reprezentând porţiunea din spaţiul aerian naţional unde se permite activitatea aeronautică în aer şi pe terenurile destinate decolărilor / aterizărilor, indiferent de apartenenţa şi de natura activităţii de zbor

- zonele rezervate, reprezentând porţiunile din spaţiul aerian naţional destinate activităţilor aeronautice de şcoală, de încercare şi de omologarea a aeronavelor

- zonele reglementate, constituite din zonele periculoase, zonele restricţionate sau interzise, precum şi căile aeriene condiţionale şi zonele de activitate comună la graniţă

Aeroportul

Aeroportul reprezintă o suprafaţă de uscat sau de apă special amenajată, destinată a servi la:

- decolarea şi aterizarea aeronavelor;

- îmbarcarea şi debarcarea pasagerilor;

- controlul şi conducerea zborului într-o zonă delimitată de spaţiu;

- întreţinerea şi repararea aeronavelor.

În compunerea aeroportului intră:

- aerodromul;

- aerogara;

- instalaţiile de deservire tehnică.

Aerodromul

Aerodromul reprezintă locul pe uscat sau pe apă de unde decolează sau pe care aterizează aeronavele (fără activitate comercială). În compunerea sa intră:

  - una sau mai multe benzi de zbor;

  - căi de rulare;

  - suprafeţe de staţionare a aeronavelor etc.

Se numeşte bandă de zbor, porţiunea din aerodrom aleasă în mod special în raport cu condiţiile de vânt şi de relief şi cu realizarea culoarelor aeriene de acces, echipată corespunzător pentru asigurarea decolării şi aterizării avioanelor numai pe o direcţie. Banda de zbor dispusă pe direcţia vânturilor dominante se numeşte principală, celelalte benzi fiind secundare.

Elementele componente ale unei benzi de zbor sunt:

  - suprafaţa de lucru sau pista propriu-zisă de aterizare şi decolare;

  - benzi de siguranţă laterale şi de capăt.

Căile de rulare sunt porţiuni de teren amenajate pentru rularea avioanelor de la şi până la pistele de aterizare şi decolare, suprafeţele de îmbarcare şi debarcare a călătorilor sau suprafeţele de staţionare şi deservire tehnică.

O importanţă deosebită o are zona de degajare a aerodromului. Aceasta este o suprafaţă de teren în jurul aerodromului deasupra căruia se execută manevrele avioanelor la intrarea, aterizarea, planarea, luarea înălţimii şi virajele după decolare. Pe culoarele aeriene de acces sunt dispuse mijloace de radionavigaţie şi echipamentele de iluminare.

În zona de degajare a aeroportului se interzic construcţii şi obstacole cu cote mai mari decât cele impuse de culoarele aeriene de acces.

Aerogara

Aerogara este ansamblul de clădiri din cadrul unui aeroport care adăposteşte serviciile tehnice şi administrative necesare asigurării traficului de călători şi de mărfuri ale unei linii aeriene.

Aerogara este sediul desfăşurării activităţilor serviciilor destinate conducerii aeroportului, securităţii zborului şi servirii fluxului de pasageri, bagaje şi marfă.

Pentru a răspunde scopului pentru care au fost construite, aerogările dispun de: săli de aşteptare, culoare de circulaţie, case de bilete şi birouri de informaţii, depozite de bagaje, restaurante, baruri, spaţii de cazare etc. Tot în incinta aerogării se amenajează şi spaţiile necesare serviciilor de conducere şi controlul zborurilor, de vamă şi de frontieră etc.

Instalaţii de deservire tehnică

Pentru deservirea tehnică a aeroporturilor se prevăd:

- depozite de combustibil şi lubrifianţi

- ateliere şi hale de reparaţie a avioanelor

- centrale electrice şi de termoficare

- instalaţii de servire la sol

- instalaţii de dirijare a traficului

În scopul delimitării incintei aeroportului, vizualizării pistelor de decolare şi aterizare şi a culoarelor de acces, se prevăd o serie de construcţii şi instalaţii, care generează semnale optice, electrice şi radio. Construcţia, funcţionarea şi utilizarea acestora se face după moduri şi coduri internaţionale.

Reţeaua de management al traficului aerian cuprinde:

- spaţiul aerian rezervat pentru aviaţia generală

- căile aeriene

- facilităţile pentru navigaţie aeriană

- sistemele de management şi planificare a traficului şi sistemele de control a traficului aerian, cum ar fi centrele de control, mijloace de comunicare şi urmărire a traficului, necesare pentru desfăşurarea eficientă şi în siguranţă a traficului aerian

# Activitatea 19

| Unitatea de învăţare: Caracteristicile sistemelor de transport aerian |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tema: Infrastructura sistemelor de transport aerian | Data: Durata activităţii: | Numele elevului: |
| Obiectiv: Prin această activitate vei verifica în ce măsură poţi identifica caracteristicile elementelor de infrastructură ale sistemelor de transport aerian |  |  |

I. Alege varianta corectă:

- Coloana de aer situată deasupra teritoriului de suveranitate al unui stat, până la limita inferioară a spaţiului extraatmosferic se numeşte:

- spaţiu aerian

- culoar aerian

- zonă reglementată

- zonă de degajare

- Terenul deasupra căruia se execută manevrele avioanelor la intrarea, aterizarea, planarea, luarea înălţimii şi virajele după decolare se numeşte:

- bandă de zbor

- zonă de degajare

- suprafaţă de staţionare

- zonă reglementată

- Care din următoarele activităţi nu se desfăşoară în autogară:

- activităţi destinate conducerii aeroportului, securităţii zborului şi servirii fluxului de pasageri, bagaje şi marfă

- activităţi de întreţinere şi reparare

- servicii de vamă şi de frontieră

- servicii tehnice şi administrative

II. Asociază elementelor din coloana A elementele corespunzătoare din coloana B:

| A | B |
| --- | --- |
| 1. bandă de zbor 2. culoar de circulaţie 3. ateliere şi hale 4. zonă rezervată 5. Otopeni | a. spaţiu aerian b. aeroport c. aerodrom d. aerogară e. securitatea transportului f. deservire tehnică |

# Activitatea 20

| Unitatea de învăţare: Caracteristicile sistemelor de transport aerian |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tema: Infrastructura sistemelor de transport aerian | Data: Durata activităţii: | Grupa: |
| Obiectiv: Prin această activitate veţi realiza un studiu de caz asupra unui aeroport. |  |  |

Studiu de caz

În prezent în România funcţionează 17 aeroporturi, dar doar cinci dintre ele au un trafic anual de peste 100.000 de pasageri (aeroporturile internaţionale „Henri Coandă” Otopeni, „Aurel Vlaicu” Bucureşti, „Traian Vuia” Timişoara, Cluj-Napoca, „Mihail Kogălniceanu” Constanţa)

Patru aeroporturi româneşti („Henri Coandă” Otopeni, „Aurel Vlaicu” Bucureşti, „Traian Vuia” Timişoara şi „Mihail Kogălniceanu” Constanţa) aparţin de infrastructura de transport publică, fiind operate de companii comerciale deţinute de ministerul de resort cu statut de concesionari.

Celelalte aeroporturi operează sub administraţia consiliilor judeţene ca autorităţi independente, cu excepţia aeroportului Arad care operează ca societate comercială şi a aeroportului din Caransebeş care este privat.

Cel mai mare aeroport este „Henri Coandă” Otopeni, acesta asigurând peste 70% din traficul de pasageri şi peste 80% din transportul de mărfuri aerian din România.

Vrem să descoperiţi principalele aeroporturi din România sau din lume, motiv pentru care vă propunem ca temă de cercetare studiul unui aeroport (alegerea acestuia vă aparţine).

Rezultatele cercetării  vor fi prezentate în format electronic şi se vor referii la istoricul, importanţa economică, date cu privire la infrastructura aeroportului, date statistice cu privire la activităţile desfăşurate, rute şi traficul de călători şi marfă sau orice altă informaţie relevantă pentru subiectul ales.

Se vor preciza şi sursele de informare utilizate. Pentru documentarea studiului îţi recomandăm următoarele surse: literatura de specialitate, Internet.

Termene:

- documentare: 1 săptămână

- prelucrarea şi prezentarea informaţiilor (analizare, selectare, comparare, redactare / reprezentare grafică): 1 săptămână

Data începerii cercetării şi adresa pe care urmează a fi transmise rezultatele acesteia vor fi comunicate de profesorul coordonator. Transmiterea rezultatelor se va realiza pe adresa comunicată în termen de maxim 2 săptămâni de la începutul cercetării.

# FIŞĂ DE DOCUMENTARE 15

Caracteristicile sistemelor de transport aerian – Mijloace de transport aerian

O aeronavă este orice corp conceput şi realizat de către om, capabil să se menţină şi să se deplaseze în aer cu sau fără mijloace de propulsie.

Clasificarea aeronavelor

- În funcţie de raportul dintre masa aeronavei şi masa volumului de aer dislocat, aceasta poate fi:

- aerodină, dacă masa aeronavei este mai mare decât masa volumului de aer dislocat; din această categorie fac parte:

- avionul – aeronavă la care sustentaţia este asigurată de suprafaţa portantă a aripilor şi de forţa de propulsie creată de un grup motopropulsor;

- elicopterul – aeronavă care poate decola şi ateriza pe verticală şi a cărui susţinere şi mişcare sunt asigurate de una sau mai multe elice care se rotesc în jurul unor axe verticale;

- autogirul – aeronavă echipată cu o elice de propulsie antrenată de un motor şi o elice de sustentaţie care se roteşte liber

- aerostat, dacă masa aeronavei este mai mică decât masa volumului de aer dislocat:

- nepropulsat de un motor (balon)

- propulsat de un motor (dirijabil)

- În funcţie de motorul folosit pentru propulsie, avioanele pot fi cu:

    - cu elice (motoare cu piston)

    - cu reacţie (motoare turboreactoare)

    - cu elice şi reacţie (motoare turbopropulsoare)

- După destinaţie, avioanele şi elicopterele pot fi:

- civile:

    - destinate transportului de mărfuri, pasageri, poştă; utilitare (sanitare, agrosilvice etc.);

    - de sport aeronautic;

    - de şcoală şi turism;

    - de cercetare sau experimentare

- militare

- După vitezele maxime obţinute, avioanele pot fi:

- subsonice, cu viteze maxime mai mici decât viteza sunetului (sub Mach 0,9)

- transsonice, cu viteze maxime apropiate de cea a sunetului (Mach 0,9 ... 1,1)

- supersonice, cu viteze maxime mai mari decât cea a sunetului (Mach 1,1 ... 5)

- hipersonice, cu viteze maxime mult mai mari decât viteza sunetului (peste Mach 5)

Numărul lui Mach (după numele fizicianului austriac Ernst Mach) este o unitate de măsură folosită în aerodinamică pentru a exprima viteza unui corp care se deplasează într-un fluid: proiectil, avion, rachetă etc. Numărul lui Mach este o mărime adimensională care arată de câte ori este mai mare viteza unui mobil decât viteza sunetului în acel mediu. Viteza Mach 1 este egală cu viteza sunetului în fluidul respectiv. În condiţii standard Mach 1 este egală cu 1225 km/h

Elemente constructive ale aeronavei sunt prezentate în figura următoare:

# FIŞĂ DE DOCUMENTARE 16

Caracteristicile sistemelor de transport aerian – Operatori de transport aerian

Traficul aerian poate fi militar sau civil.

Codul aerian clasifică operaţiunile aeriene civile în trei grupe:

- operaţiuni de transport aerian (publice şi în interes propriu)

- operaţiuni de lucru aerian

- operaţiuni de aviaţie generală

Transporturile aeriene publice sunt transporturile de pasageri, bagaje, mărfuri şi poştă, executate pe baze comerciale de către operatorii aerieni care posedă certificat de operator aerian şi licenţă de transport aerian, prin curse regulate (de linie) sau neregulate (charter).

Transporturile aeriene executate de persoane fizice în vederea asigurării deplasării în interes personal, precum şi transporturile aeriene organizate de persoane fizice sau juridice pentru activităţile proprii cu aeronave civile proprii sau închiriat, se numesc transporturi aeriene în interes propriu.

Activităţile de lucru aerian sunt cele efectuate de operatorii aerieni pentru nevoile industriei, agriculturii, silviculturii, sănătăţii publice şi protecţiei mediului, de căutare şi salvare, cercetare ştiinţifică, fotografiere, monitorizare, publicitate şi în alte scopuri, pe baza autorizaţiei de operator aerian.

Activităţile de aviaţie generală includ zboruri în interes propriu, particulare şi de agrement, de antrenament, şcoală şi sportive.

Operatorul aerian este orice persoană fizică sau juridică care realizează operaţii de transport aerian şi care în prealabil a obţinut:

- autorizaţia de operator aerian (documentul care atestă autorizarea operatorului de a efectua activităţi de lucru sau de aviaţie generală) sau certificatul de operator aerian (documentul care atestă capacitatea unui operator aerian de a efectua activităţi de transport aerian public);

- licenţa de transport aerian (documentul individual prin care se acordă unui operator aerian autorizat drepturi de trafic pe o rută aeriană care deserveşte două sau mai multe aeroporturi interne sau internaţionale).

În conformitate cu nomenclatorul activităţilor propus de Uniunea Europeană, sectorul transporturilor aeriene cuprinde companiile care activează exclusiv sau în principal în transportul de persoane şi de mărfuri, pe calea aerului, în curse de linie sau charter, precum şi activitatea prestată cu elicoptere, avioane-taxi şi avioane private.

Compania de transport aerian este o societate comercială cu capital de stat, privat sau mixt care exploatează din punct de vedere tehnic şi comercial un parc de aeronave proprii, închiriate sau deţinute sub orice alta formă, în scopul obţinerii de profit prin transportul de mărfuri, pasageri, poştă etc., sau alte prestări de servicii incluse în domeniul de activitate. Pentru a putea funcţiona valabil şi legal, o companie aeriană trebuie:

- să aibă contract de societate şi statut;

- să aibă emblemă şi denumire proprie;

- să fie înregistrată la Registrul Comerţului şi la Ministerul de Finanţe;

- să aibă autorizaţie de operator aerian eliberată de Ministerul Transporturilor

- ca aeronavele pe care le deţine să fie înmatriculate în Registrul Aerian.

Totodată compania aeriană trebuie să se conformeze reglementărilor naţionale şi internaţionale privind utilizarea spaţiului aerian.

# Activitatea 21

| Unitatea de învăţare: Caracteristicile sistemelor de transport aerian |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tema: Evaluare | Data: Durata activităţii: | Numele elevului: |
| Obiectiv: Prin această activitate iţi vei putea verifica şi consolida cunoştinţele dobândite. |  |  |

I. Alege varianta corectă:

- Aeronava mai grea decât aerul, cu una sau mai multe elice portante se numeşte:

- avion

- elicopter

- autogir

- aerostat

- Documentul care atestă capacitatea unui operator aerian de a efectua activităţi de transport aerian public se numeşte:

- certificat de operator aerian

- autorizaţie de operator aerian

- licenţă de transport aerian

- autorizaţie de transport aerian

- Se numesc „charter”:

- cursele regulate

- cursele neregulate

- cursele în interes propriu

- zborurile de antrenament

II. Apreciază valoarea de adevăr a următoarelor enunţuri:

|  |  | A |  | F |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Transporturile comerciale sunt operaţiuni de aviaţie generală. |  |  |  |  |
| - Documentul prin care se acordă unui operator autorizat drepturi de trafic pe o rută aeriană care deserveşte două sau mai multe aeroporturi se numeşte licenţă de transport aerian. |  |  |  |  |
| - Zborurile de agrement sun activităţi de lucru aerian. |  |  |  |  |
| - Orice companie aeriană trebuie să se conformeze reglementărilor naţionale şi internaţionale privind utilizarea spaţiului aerian. |  |  |  |  |

III. Reformulează enunţurile false, astfel încât să devină adevărate:

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

IV. Îţi propunem un nou joc de cuvinte încrucişate. Prin urmare te rugăm să citeşti cu atenţie definiţiile şi să completezi cuvintele potrivite:

1 – 	aparat de zbor cu masă mai mare decât masa volumului de aer dezlocuit;

2 – 	element constructiv folosit la propulsie;

3 – 	aparat de zbor balistic;

4 – 	efectuează operaţii de transport aerian

5 – 	suprafaţă de lucru a unei benzi de zbor

6 – 	trebuie respectat în cazul transporturilor regulate

7 – 	tip de semnal folosit în controlul navigaţiei aeriene

8 – 	totalitatea zborurilor efectuate pe o anumită rută

AB – ?

# FIŞĂ DE DOCUMENTARE 17

Caracteristicile sistemelor de transport combinat

Valorificând toate avantajele modurilor subsumate, transportul combinat, permite realizarea transportului door-to-door (din poartă în poartă), în condiţii de maximă eficienţă economică, indiferent de locaţiile expeditorului şi destinatarului sau a distanţei dintre acestea.

Infrastructura de transport combinat cuprinde:

- căile rutiere, ferate şi navigabile interioare care sunt adecvate transportului combinat;

- instalaţiile de transbordare între modurile de transport din terminale;

- materialul rulant adecvat, cu caracter provizoriu, atunci când caracteristicile infrastructurii, încă neadaptate, o cer.

Terminale de transport combinat

Un terminal de transport combinat este un loc echipat pentru transbordarea şi stocarea  UTI (unităţide transport intermodal).

Gruparea mărfurilor

Eficienţa transporturilor multimodale are la bază înlocuirea manipulării mărfurilor „bucată cu bucată” cu manipularea în grup. Gruparea măreşte într-o proporţie apreciabilă productivitatea muncii la operaţiile de încărcare descărcare şi micşorează substanţial timpii de staţionare a mijloacelor de transport la respectivele operaţii.

Unitatea de încărcătură, numită în legislaţia  europeană unitate de transport intermodal (UTI) se defineşte ca un tot constituit din unul sau mai multe produse identice sau diferite, care păstrează un caracter de permanenţă în timpul operaţiilor de manipulare şi depozitare, transport şi distribuţie de la locul de formare până la locul de utilizare, de-a lungul întregului proces de transport.

Mijloacele de grupaj sunt dispozitive de forme şi dimensiuni prestabilite, apte a fi manipulate cu ajutorul mijloacelor mecanizate şi capabile de a purta sau a cuprinde o cantitate de mărfuri ambalate sau neambalate, constituite într-o unitate de încărcătură:

    - chingile de pachetizare

    - paletele plane şi ladă (boxpaletele)

    - containerele şi transcontainerele (containerele de mare capacitate).

Tehnologiile de grupare a mărfurilor cele mai utilizate în transportul combinat sunt:

      - pachetizarea

      - paletizarea

      - containerizarea li transcontainerizarea

Pachetizarea constă într-un ansamblu de tehnici de legare şi de consolidare a mai multor unităţi într-una singură, având masă şi dimensiuni de gabarit sporite. Mărfurile care se pretează la pachetizare sunt cheresteaua (fig. a), hârtia ţesăturile etc.

Paletizarea constă în gruparea mai multor unităţi de mărfuri pe un suport, denumit paletă sau palet (fig. b.).

Containerizarea constă în ambalarea mărfurilor într-o construcţie cu caracter permanent, suficient de rezistentă pentru a permite o utilizare repetată numită container, având un volum interior de minim 1m3 (fig. c)

Transportul combinat rutier-feroviar

Transportul combinat rutier-feroviar presupune ca parcurs principal să se realizează pe căi ferate, iar parcursul iniţial şi / sau terminal se realizează pe căi rutiere şi este cât mai scurt posibil.  În funcţie de prezenţa şoferului în mijlocul feroviar, transportul combinat rutier-feroviar poate fi:

- neînsoţit, în care transportul semiremorcilor şi containerelor sunt organizate fără şofer; unităţile de încărcătură au mărime standard şi se pot încărca mecanizat;

- însoţit (şoseaua rulantă Ro-La), în care vehiculul rutier complet, împreună cu autotractorul parcurge o parte din drumul său pe calea feroviară, fiind urcat sau coborât pe / de pe vagonul platformă cu ajutorul unei rampe; şoferii de camion însoţesc transportul în vagoane de dormit, unde se pot odihni.

Transportul combinat rutier / feroviar – naval

Transportul combinat rutier-naval presupune ca parcurs principal să se realizează pe căi navigabile, iar parcursul iniţial şi / sau terminal se realizează pe căi rutiere şi este cât mai scurt posibil. În funcţie de modul de manipulare a unităţii de încărcare, transportul combinat rutier-naval poate fi:

- de tip Lo-Lo (lift on – lift off), când încărcarea şi descărcarea containerelor se face pe verticală;

- de tip Ro-Ro (roll on - roll off), când încărcarea şi descărcarea se face pe orizontală; în afară de containere, aceste nave transportă şi autovehicule, locomotive şi vagoane.

Cala navelor Lo-Lo are o structură celulară, în fiecare celulă verticală putându-se stivui până la şase transcontainere de 20 sau 30 de tone, unul deasupra celuilalt. În vederea încărcării / descărcării, accesul la fiecare celulă se face cu ajutorul unor panouri amovibile care culisează pe puntea navei, acoperind şi descoperind astfel celulele care se vor opera. Pe partea superioară a panourilor sunt dispuse dispozitivele de înzăvorâre a pieselor de colţ pentru fixarea primului rând de transcontainere depuse pe puntea navei care este amenajată pentru stivuirea a 5-6 rânduri de transcontainere.

Accesul vehiculelor rutiere sau feroviare în nava Ro-Ro se poate face prin:

    - saborduri speciale, prevăzute cu rampe de acces mobile;

    - etrave şi etambouri rabatabile (piese masive din oţel turnat sau forjat, făcând parte din osatura navei şi fiind dispuse vertical, dar rabatabile, pentru a servi ca ponton).

Nava este echipată cu platforme sau rampe de nivel pe care se plasează containerele sau se parchează vehiculele.

Transportul cu feribotul (ferri-boat) sau bacul este una din metodele tradiţionale de a combina mai multe moduri de transport utilizând nave cu una sau mai multe punţi care asigură trecerea pasagerilor şi a unor vehicule (feroviare sau rutiere) de pe un ţărm pe altul al unui fluviu, lac sau strâmtoare maritimă.  În mod obişnuit aceste nave sunt pontoane autopropulsate.

Aşa cum sugerează şi numele, feribotul a apărut ca un mijloc în cadrul transportului multimodal feroviar-naval. În prezent linia de feribot poate fi folosită şi de autovehicule care au acces la terminal.

Un terminal ferry-boat se compune din:

- pod mobil cu linii care se pot cupla cu cele de pe puntea navei;

- grupă de linii pentru primirea si expedierea mărfurilor;

- grupă de pregătire a vagoanelor pentru îmbarcare-debarcare pe / de pe navă;

- clădiri administrative;

- instalaţii necesare operaţiunilor pe calea ferată

Transportul combinat rutier-aerian

În general, orice transport aerian de marfă (cargo) este parte a unui transport intermodal sau combinat rutier-aerian, în primul rând datorită accesului dificil sau, de cele mai multe ori, imposibil al aeronavelor la poarta expeditorului, respectiv destinatarului, dar şi restricţiilor cu privire la construcţia aeroporturilor. Prin urmare, transportul mărfurilor la aeroportul de expediţie şi de la aeroportul de destinaţie se face cu vehicule rutiere.

Prin utilizarea acestei combinaţii se reduce substanţial timpul de deplasare, lucru extrem de important pentru transportul anumitor categorii de mărfuri (de exemplu, cele perisabile).

# Activitatea 22

| Unitatea de învăţare: Caracteristicile transporturilor combinat |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tema: Studiul de caz al unui transport combinat | Data: Durata activităţii: | Numele elevului: |
| Obiectiv: Prin această activitate vei verifica în ce măsură poţi identifica un tip de transport combinat în funcţie de caracteristicile sale. |  |  |

Operatorul “X” realizează transporturi de marfă între România şi state din Africa şi America de Sud utilizând mijloace rutiere sau feroviare pentru parcursul iniţial şi cel final, respectiv nave maritime pentru parcursul principal. Încărcarea mărfii pe navă se realizează pe orizontală. În care dintre categoriile de mai jos se încadrează aceste transporturi.

| Ro-La |  | Lo-Lo |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ro-Ro |  | Ferry-boat |  |

Argumentează alegerea făcută pentru fiecare dintre cele patru variante:

Ro-La _________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Lo-Lo _________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Ro-Ro _________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Ferry-boat _____________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

# FIŞĂ DE DOCUMENTARE 18

Pentru a răspunde scopului urmărit, mijlocul de transport trebuie să îndeplinească anumite condiţii de ordin tehnico-economic: siguranţa, regularitatea, comoditatea, rapiditatea, capacitatea de transport, continuitatea, costuri reduse etc. O comparaţie între modurile de transport şi, implicit, între sistemele de transport pe care acestea le utilizează, ne poate ajuta selectăm acea soluţie care, într-o situaţie dată, poate satisface cel mai bine condiţiile mai sus menţionate.

Analiza comparativă a modurilor de transport

Analiza comparativă a transportului rutier

- Mijloacele de transport auto dispun de o mare mobilitate, putând fi întrebuinţate, în funcţie de vreme, pe orice drum între punctele de încărcare şi descărcare.

- Pentru că nu sunt legate întotdeauna de trasee fixe, mijloacele de transport auto au posibilitatea de a încărca mărfuri direct de la locul de expediţie (magazie, expeditor, loc de producţie, domiciliul beneficiarului) şi de a le descărca de la punctul de destinaţie, fără a fi necesare transbordări, manipulări, şi existenţa unor construcţii speciale la locul de încărcare şi descărcare. În transporturile de călători există posibilitatea de a amenaja staţii de îmbarcare şi debarcare a călătorilor în interiorul localităţilor, deci cât mai aproape de domiciliu sau de locul unde aceştia au interese. Transportul rutier realizează în acest mod deplasări “din poartă în poartă” (door-to-door).

- Varietatea tipurilor şi a construcţiei automobilelor permite transportul unei mari varietăţi de mărfuri şi o paletă largă de servicii pentru transportul de călători.

- Mijloacele de transport rutier se deplasează rapid, ca urmare a vitezei comerciale mari, a simplităţii operaţiilor tehnologice în punctele de încărcare şi descărcare, a inexistenţei staţionărilor (exceptând accidentele şi defecţiunile). Ele se pot pregăti uşor, rapid şi cu cheltuieli reduse în vederea efectuării transportului.

- În comparaţie cu celelalte mijloace de transport, autovehiculele oferă cea mai mare eficienţă pe distanţe scurte.

- Investiţiile necesare organizării transportului auto sunt, în general, mai reduse în raport cu cele necesare transportului feroviar. Există chiar şi posibilitatea de a modifica la nevoie direcţia şi volumul transportului în mod operativ, fără cheltuieli suplimentare.

- Exploatarea mijloacelor de transport auto necesită cheltuieli mari, ca urmare a faptului că fiecare automobil este o unitate distinctă, cu conducător auto, echipă de deservire etc. În plus automobilele consumă combustibil superior.

- Mijloacele de transport auto realizează legătura cu celelalte moduri de transport, facilitând transportul multimodal al mărfurilor.

Analiza comparativă a transportului feroviar

- Transportul feroviar se caracterizează regularitatea efectuării circulaţiei în toate anotimpurile, ziua şi noaptea şi aproape independent de vreme.

- Mijloacele de transport pe cale ferată dispun de o capacitate mare de transport în raport cu mijloacele de transport rutier şi aerian. Ca urmare, ele sunt în măsură să răspundă unor necesităţi mari în ceea ce priveşte traficul de mărfuri şi de călători, chiar în condiţiile unei intensităţi şi frecvenţe sporite ale curenţilor de mărfuri şi călători.

- Din punct de vedere al eficienţei economice, costul transportului feroviar este:

    - mai ridicat în comparaţie cu cel al transportului maritim, fluvial şi prin conducte;

    - mai mic faţă de transportul auto şi aerian, acest raport fiind mai evident în transporturile de masă şi pe distanţe lungi.

- Transportul pe cale ferată necesită investiţii mari comparativ cu celelalte moduri de transport în ceea ce priveşte infrastructura. Costul întreţinerii mijloacelor de transport feroviar şi al căii ferate este, de asemenea, mai mare comparativ decât costurile similare generate de celelalte moduri de transport

- Consumul energetic pe unitatea de prestaţii – t km pentru traficul de mărfuri sau căl. km pentru traficul de persoane – este mai mic în raport cu transportul rutier şi aerian dar mai mare în raport cu transportul naval

Analiza comparativă a transportului naval

- Transportul naval (fluvial şi maritim) se caracterizează în primul rând prin capacitatea mare de încărcare şi transport, în special datorită posibilităţii navelor de a transporta mari cantităţi de mărfuri la distanţe apreciabile, într-o singură călătorie, fără opriri între porturile de încărcare şi descărcare şi cu viteze din ce în ce mai mari.

- În comparaţie cu celelalte moduri de transport, chiar şi cele mai moderne nave au o viteză redusă, deşi trebuie să parcurgă distanţe foarte mari.

- Transportul naval permite concentrarea în porturile importante a unei mari cantităţi de mărfuri, pe care le poate deplasa în sistem radial, pe diferite rute maritime şi oceanice. De asemenea permite primirea în aceleaşi porturi a mari cantităţi de mărfuri sosite de pe diferite rute maritime şi oceanice, pe care le dispersează radial, în raport de destinaţie. Aceste operaţii se realizează cu atât mai eficient cu cât legătura dintre portul maritim şi cel oceanic se face pe fluvii sau canale navigabile.

- Transportul mărfurilor în cele mai îndepărtate zone, chiar şi în zonele cu gheţuri, necesită uneori amenajări a căilor pentru siguranţa circulaţiei, dar acestea sunt relativ reduse în raport cu transportul terestru. În ansamblu, însă, investiţiile pentru crearea şi modernizarea bazei materiale (porturi, nave) sunt mari.

- Mijloacele de transport pe apă sunt adecvate în special pentru transportul mărfurilor de masă cu valoare redusă, unde nivelul cheltuielilor de transport prevalează asupra duratei de transport. Transportul propriu-zis are cel mai scăzut cost, însă în majoritatea cazurilor intervine un număr mare de transbordări şi de transporturi auxiliare. Avantajul acestui cost redus este mai evident pe distanţele mari, transoceanice.

Analiza comparativă a transportului aerian

- Dintre avantajele tehnico-economice ale transportului aerian cele mai importante sunt: rapiditatea, regularitatea şi oportunitatea.

- Rapiditatea reprezintă cantitatea esenţială a transportului aerian. Ea este determinată de viteza mare de deplasare a aeronavelor, care nu poate fi egalată de nici un alt mijloc de transport. Acest avantaj este evident mai ales pe cursele lungi (atât pentru transportul mărfurilor cât şi cel al persoanelor).

- Regularitatea constă în aceea că efectuează transporturi după un program precis, pe orice perioadă a anului, atât ziua cât şi noaptea; există, însă, o mare dependenţă de capriciile vremii.

- Oportunitatea constă în faptul că acest mod de transport pune la dispoziţia celor interesaţi cel mai modern mijloc de transport, în condiţii optime, oricând şi oriunde sunt amenajate puncte terminale.

- Transportul între continente, pe distanţe mari şi foarte mari, al oamenilor, al poştei, al unor mărfuri perisabile şi de valoare foarte ridicată a devenit în zilele noastre apanajul de necontestat al traficului aerian.

- Cel mai important dezavantaj al transportului aerian este costul ridicat în raport cu celelalte moduri.

# Activitatea 23

| Unitatea de învăţare: Analiza sistemelor de transport |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tema: Analiza comparativă a modurilor de transport | Data: Durata activităţii: | Numele elevului: |
| Obiectiv: Prin această activitate vei identifica puncte tari şi slabe ale modurilor de transport |  |  |

I. Alege varianta corectă:

- Care este modul de transport cel mai puţin condiţionat de capriciile vremii?

(a) feroviar			(b) naval		(c) aerian		(d) rutier

- Care dintre următoarele mijloace are capacitatea cea mai mică de încărcare şi transport?

(a) feroviar			(b) naval		(c) aerian		(d) rutier

- Care dintre următoarele moduri de transport prezintă cele mai scăzute costuri pe distanţe mari, fiind recomandat în cazul mărfurilor de masă cu valoare redusă:

(a) feroviar			(b) naval		(c) aerian		(d) rutier

II. Apreciază valoarea de adevăr a următoarelor enunţuri:

|  |  | A |  | F |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Transporturile navale se caracterizează prin rapiditate şi regularitate. |  |  |  |  |
| - În comparaţie cu celelalte mijloace de transport, autovehiculele prezintă cea mai mare eficienţă pe distanţe scurte. |  |  |  |  |
| - Transportul pe cale ferată necesită investiţii mari comparativ cu celelalte moduri de transport în ceea ce priveşte infrastructura. |  |  |  |  |
| - Consumul energetic pe unitatea de prestaţii este mai mic în cazul transportului rutier sau aerian decât în cazul celui feroviar. |  |  |  |  |

III. Reformulează enunţurile false, astfel încât să devină adevărate:

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

IV. Asociază elementelor din coloana A elementele corespunzătoare din coloana B:

| A | B |
| --- | --- |
| 1. rutier 2. feroviar 3. naval 4. aerian 5. multimodal | a. rapiditate b. mare mobilitate c. „din poartă în poartă” d. sistem radial e. regularitate f. complet nepoluante |

# Activitatea 24

| Unitatea de învăţare: Analiza sistemelor de transport |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tema: Analiza sistemelor de transport din diferite zone geografice | Data: Durata activităţii: | Grupa: |
| Obiectiv: Prin această activitate veţi putea compara sistemele de transport din diferite zone geografice. |  |  |

Analiza sistemelor de transport din diferite zone geografice stă la baza planificării  activităţilor de transport. Datele care fundamentează aceste analize sunt furnizate de instituţii autorizate şi se referă la infrastructura de transport, parcul mijloacelor de transport volumul transporturilor de marfă şi călători, numărul de accidente etc.

Vă propunem să realizaţi o cercetare cu privire la sistemele de transport din România şi un alt stat european (la alegere).

Pentru documentarea lucrării vă recomandăm următoarele surse:

    - rapoarte statistice furnizate de instituţii şi autorităţi din domeniul transporturilor;

    - anuare statistice;

    - hărţi şi literatură de specialitate;

    - mass-media;

    - site-uri ale autorităţilor, organizaţiilor profesionale şi operatorilor de transport din cele două state etc.

Rezultatele vor fi prezentate comparativ pentru cele două ţări, în format electronic, sub formă tabelară sau grafică (histograme, diagrame cerc, hărţi etc.) şi se vor referii la:

- infrastructura de transport

- evoluţia parcului de mijloace de transport în ultimii trei ani

- volumul de mărfuri şi / sau de călători transportaţi (pe  diferite moduri, categorii şi tipuri de transporturi) în ultimii trei ani

Se vor preciza şi sursele de informare utilizate.

Iată câteva exemple:

Comparaţie între densitatea reţelei rutiere

(sursa Eurostat pokcetbook: Indicatori de mediu, transport şi energie 2007)

| Ţara | km drumuri / 100km2 | km drumuri / milion populaţie |
| --- | --- | --- |
| România | 33,3 | 3,624 |
| Polonia | 117,0 | 9,879 |

Comparaţie între densitatea autostrăzilor

(sursa Eurostat pokcetbook: Indicatori de mediu, transport şi energie 2007)

| Ţara | km autostradă / 100km2 | km autostradă / milion populaţie |
| --- | --- | --- |
| România | 33,3 | 3,624 |
| Polonia | 117,0 | 9,879 |

Vă recomandăm ca după prezentarea datelor să realizaţi un scurt comentariu prin care să interpretaţi aceste date, de exemplu: „deşi cele două state sunt apropiate ca situare în spaţiul geo-politic, densitatea autostrăzilor este de două ori mai mare în Polonia faţă de România”

Termene:

- documentare: 1 săptămână

- prelucrarea şi prezentarea informaţiilor (analizare, selectare, comparare, redactare / reprezentare grafică): 1 săptămână

Data începerii cercetării şi adresa pe care urmează a fi transmise rezultatele acesteia vor fi comunicate de profesorul coordonator. Transmiterea rezultatelor se va realiza pe adresa comunicată în termen de maxim trei săptămâni de la începutul cercetării.

# FIŞĂ DE DOCUMENTARE 19

Instituţii şi organizaţii profesionale naţionale şi internaţionale din activitatea de transport

Transporturile de persoane şi mărfuri au loc în mod necesar sub îndrumarea şi controlul unor instituţii, autorităţi şi organisme specializate, care îndeplinesc atribuţii multiple în scopul organizării şi desfăşurării traficului în condiţii normale şi de siguranţă.

Asemenea structuri administrative funcţionează atât pe plan naţional, cât şi pe plan internaţional.

Instituţii cu caracter naţional:

  - Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului (MTCT)

  - Autorităţi centrale profilate pe ramuri ale transporturilor, de exemplu:

    - Consiliul Interministerial pentru Siguranţa Rutieră (CISR)

    - Oficiul Rutier Central (ORC)

    - Registrul Auto Român (RAR)

    - Compania Naţională de Drumuri şi Autostrăzi din România (CNDAR)

    - Inspectoratul General de Poliţie (IGP)

    - Registrul Feroviar Român (RFR)

    - Autoritatea Navală Română (ANR)

    - Autoritatea Aeronautică Civilă Română (AACR.) etc.

Denumirea şi atribuţiile acestor autorităţi sunt stabilite prin legislaţia statului român în domeniul transporturilor, publicată în Monitorul Oficial, pe site-urile oficiale sau ale organizaţiilor profesionale din domeniul transporturilor

MTCT. îşi îndeplineşte funcţiile prin mai multe organe tehnice specializate, cum ar fi:

- Direcţia Generală de Transport Feroviar

- Direcţia Generală de Aviaţie Civilă

- Direcţia Generală de Transport Rutier

- Direcţia Generală de Transport Naval

- Inspectoratul Aviaţiei Civile

- Comitetul interministerial pentru reţeaua de transport de interes naţional şi european

Structuri administrative locale, particularizate în raport cu specificul transporturile pe care le coordonează sunt, de exemplu:

- regii autonome locale de transport,

- regionale de căi ferate

- reprezentanţe locale ale Registrului Auto Român şi Autorităţii Rutiere Române

- inspectorate judeţene de poliţie

- căpitănii de porturi maritime sau fluviale

- regiile autonome ale aeroporturilor, administraţii ale porturilor

- direcţii regionale ale administraţiilor naţionale ale drumurilor şi căilor navigabile etc.)

Pe plan internaţional, în baza unor convenţii, acorduri şi tratate internaţionale  funcţionează o serie de instituţii interguvernamentale:

- Organizaţia Aviaţiei Civile Internaţionale

- Organizaţia Maritimă Consultativă Interguvernamentală

- Organizaţia pentru Transporturi Internaţionale Feroviare

- Uniunea Internaţională a Transporturilor Rutiere etc.

# FIŞĂ DE DOCUMENTARE 20

Factorii care influenţează sistemul naţional de transport

Creşterea continuă a producţiei, mai mult timp liber pentru populaţie, noile tehnologii şi creşterea numărului de agenţii de turism sunt numai câteva exemple, ale tendinţelor care vor influenţa viitorul dezvoltării sectorului de transport.

Acest viitor nu trebuie să fie compromis de impactul negativ al transporturilor în ceea ce priveşte utilizarea eficientă a resurselor, calitate mediul şi sănătatea populaţiei. De aceea, necesităţile şi cerinţele actuale cu privire la sistemului de transport nu sunt singurii factori care influenţează strategiile de dezvoltare a acestuia.

Cei mai importanţi factori care pot influenţa sistemul naţional de transport sunt se referă la:

- programele naţionale de realizare a unei dezvoltări durabile

- asigurarea unui nivel ridicat de siguranţă a traficului

- utilizarea raţională a energiei

- eficienţa economică

- condiţiile de protejare şi conservare a mediului înconjurător

- convenţii şi acorduri internaţionale

- nevoile de apărare a ţării,

Transportul reprezintă un factor important în dezvoltarea societăţii, dar dacă nu este dezvoltat în mod durabil vă produce costuri semnificative pentru societate, în special în ceea ce priveşte impactul asupra mediului şi sănătăţii.

Dezvoltarea durabilă este acel proces de dezvoltare ce acoperă necesităţile actuale, fără a periclita capacitatea generaţiilor viitoare de a-şi acoperi propriile necesităţi.

Conceptul de dezvoltare durabilă se referă la o formă de creştere economică care satisface nevoile societăţii în termeni de bunăstare pe termen scurt, mediu si mai ales lung.

Dezvoltarea durabilă a sistemelor de transport urmăreşte patru dimensiuni:

- tehnologică (progresul tehnologic contribuie la construcţia unor infrastructuri de transport performante şi a unor mijloace de transport nepoluante, cu consum redus de combustibili, cu un bun raport între preţ şi calitate, cu condiţii de securitate şi confort sporite, etc.)

- economică (un sistem de transport eficient este o condiţie esenţială pentru dezvoltarea economică regională şi naţională, stimulează utilizarea raţională a resurselor şi creşterea productivităţii etc.)

- socială (transporturile trebuie să  susţină  politicile legate de creşterea echităţii şi coeziunii socială)

- de mediu (o politica durabilă a transporturilor trebuie să rezolve problemele legate de creşterea volumului traficului, zgomotului, poluării şi să încurajeze modalităţile de transport care nu afectează mediul)

Sistemele durabile de transport:

- măresc coeziunea socială;

- ajută la crearea unei economii mai eficiente;

- reduc problemele de mediu;

- contribuie semnificativ la creşterea calităţii vieţii.

Existenţa unui sistem de transport eficient, sigur şi nepoluant  poate fi susţinută prin promovarea unor politici şi proiecte care să urmărească:

- modernizarea, dezvoltarea capacităţii şi creşterea calităţii infrastructurii de transport

- dezvoltarea unui sistem de transport integrat la nivel naţional şi european

- creşterea interconectării şi interoperabilităţii reţelelor de transport în transportul multimodal

- asigurarea operatorilor de transport, a utilizatorilor şi a autorităţilor cu instrumente adecvate de decizie bazate pe cunoaşterea mobilităţii, a fluxurilor de trafic, a infrastructurilor şi a interdependenţei lor

- dezvoltarea de sisteme inteligente în transporturi, pentru:

  - managementul traficului (planificare transport, control trafic, management incidente, regularizare trafic, managementul întreţinerii infrastructurii);

  - informarea participanţilor la trafic (prealabilă, în timpul călătoriei, urmărirea traseului, sisteme de navigaţie)

  - managementul urgenţelor;

  - creşterea securităţii în transporturi

Orice politică de dezvoltare a sistemului naţional de transport are ca scop integrarea acestuia la nivel european sau intercontinental. Strategiile definite în acest sens urmăresc obiective definite prin acorduri şi convenţii sau tratate internaţionale.

Dezvoltarea sistemului naţional de transport trebuie să ţină cont şi de interesele strategice impuse de sistemul naţional de apărare şi ale structurilor militare din care România face parte.

Proiecte naţionale şi internaţionale în domeniul transporturilor

Cele mai importante proiecte naţionale şi internaţionale în domeniul transporturilor se referă la:

- proiecte de modernizare, reabilitare şi dezvoltare a infrastructurii de transport

Pentru exemplificare, prezentăm câteva dintre proiectele care se derulează în prezent, cu observaţia că lista de proiecte este mult mai mare şi se modifică permanent, în funcţie de necesităţile şi strategiile de dezvoltare definite la nivel regional, naţional şi internaţional:

- proiectul Autostrăzii Trans-Europene (Trans-European Motorway, TEM), iniţiat în 1977 de către ţări din Europa Centrală, de Est şi de Sud-Est;

- proiectul Căii Ferată Trans-Europeană (Trans-European Railway, TER);

- proiectul TINA (Transportation Infrastructure Needs Assessment - Determinarea Necesităţilor Infrastructurii de Transport), lansat în 1995, cu scopul de a stabili nevoile reale de transport din Europa de Est, şi a concepe în baza acestor nevoi o reţea de transport multimodal)

- Programul TRACECA

- proiectele POS Transport (Programul Operaţional Sectorial de Transport) şi POR (Programul Operaţional Regional de Transport)

- AMTRANS (Amenajarea teritoriului şi transporturi)

- alte proiecte naţionale sau locale

- proiecte de corelare a legislaţiei în transport;

- proiecte de limitare a poluării şi de protecţie a mediului

# Activitatea 25

| Unitatea de învăţare: Factorii care influenţează strategiile de dezvoltare a sistemelor de transport |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tema: Proiect | Data: Durata activităţii: | Grupa: |
| Obiectiv: Prin această activitate veţi realiza un studiu de caz asupra unor factori care influenţează strategiile de dezvoltare a sistemelor de transport. |  |  |

Proiect

Îţi propunem următoarele teme:

- Instituţii şi organizaţii profesionale din domeniul transporturilor (rutiere, feroviare, navale, aeriene, multimodale)

- Convenţii şi acorduri internaţionale în domeniul transporturilor (rutiere, feroviare, navale, aeriene, multimodale)

- Proiecte europene în domeniul infrastructurii de transport (rutiere, feroviare, navale, aeriene, multimodale)

- Proiecte locale în domeniul infrastructurii

- Proiecte europene de corelare a legislaţiei în transporturi

- Proiecte de limitare a poluării produse de mijloacele de transport

Din lista prezentată vă veţi alege o singură temă (cu referire la o singură instituţie, organizaţie  sau convenţie, respectiv un singur proiect).

Pentru documentarea lucrării vă recomandăm următoarele surse: site-uri oficiale şi buletine ale instituţiilor guvernamentale sau interguvernamentale, a organizaţiilor profesionale din domeniul transporturilor şi a administraţiilor locale, Monitorul Oficial, colecţii de legi din domeniul transporturilor, reviste de specialitate.

Rezultatele documentării  vor fi prezentate în format electronic şi se vor referii:

  - la funcţiile (atribuţiile) instituţiilor şi organizaţiilor descrise şi modalităţile prin care ele pot influenţa evoluţia sistemului de transport respectiv

  - domeniul de aplicare al convenţiilor şi acordurilor şi modul în care pot aceste acestea să influenţeze evoluţia sistemului de transport respectiv

  - scopul proiectului, obiectivele pe termen scurt şi lung, parteneri, responsabilităţi, termene

Se vor preciza şi sursele de informare utilizate.

Termene:

  - documentare: 2 săptămâni

  - prelucrarea şi prezentarea informaţiilor (analizare, selectare, comparare, redactare / reprezentare grafică): 2 săptămâni

Data începerii cercetării şi adresa pe care urmează a fi transmise rezultatele acesteia vor fi comunicate de profesorul coordonator. Transmiterea rezultatelor se va realiza pe adresa comunicată în termen de maxim trei săptămâni de la începutul cercetării.

FIŞA DE MONITORIZARE ŞI EVALUARE A PROIECTULUI

Numele şi prenumele elevului: …………………………………………………………….

Tema proiectului: ……………………………………………………………………………

- Stabilirea planului de activităţi individuale ale candidatului pentru proiect:

| Nr. crt. | Activitate | Data |
| --- | --- | --- |
| 1. | Documentare |  |
| 2. | Stabilirea şi planificarea activităţilor (scop, loc, resurse materiale şi de timp necesare) |  |
| 3. | Realizarea activităţilor de înregistrare, prelucrare a rezultatelor şi tehnoredactare a proiectului |  |

- Stabilirea planului de redactare a proiectului – suportul scris

- Perioada: ……………………

- Revizuit: …………………….

- Forma finală acceptată de către îndrumător: ……………………

- Întâlniri pentru monitorizarea proiectului

| Nr. crt. | Observaţii |
| --- | --- |

- Aprecierea calităţii activităţii elevului

| Criteriul | DA / NU | Observaţii |
| --- | --- | --- |
| - Activităţile practice întreprinse în cadrul proiectului se raportează adecvat la tema proiectului |  |  |
| - Abordarea temei proiectului a fost făcută dintr-o perspectivă personală, elevului demonstrând reflecţie critică |  |  |
| - Realizarea sarcinilor de lucru stabilite prin planul proiectului a fost făcută conform planificării iniţiale |  |  |
| - Identificarea şi utilizarea bibliografiei pentru redactarea părţii scrise a proiectului a fost realizată integral |  |  |
| - Referinţele bibliografice utilizate la redactarea părţii scrise a proiectului au fost preluate şi prezentate într-un mod personal şi nu sunt o compilaţie de citate |  |  |

- Aprecierea calităţii proiectului

| Criteriul | DA / NU | Observaţii |
| --- | --- | --- |
| - Proiectul / produsul are validitate în raport de: temă, scop, obiective, metodologie abordată |  |  |
| - Proiectul / produsul demonstrează completitudine şi acoperire satisfăcătoare în raport de tema aleasă |  |  |
| - Opţiunea candidatului pentru utilizarea anumitor resurse este bine justificată şi argumentată în contextul proiectului |  |  |
| - Redactarea părţii scrise a proiectului dovedeşte o bună consistenţă internă, logică si o bună argumentare a ideilor |  |  |

# Activitatea 26

| Unitatea de învăţare: Factorii care influenţează strategiile de dezvoltare a sistemelor de transport |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tema: Analiza SWOT a transporturilor din România | Data: Durata activităţii: | Grupa: |
| Obiectiv: Prin această activitate veţi descoperi principalele puncte tari, puncte slabe, oportunităţi şi ameninţări pentru transporturile din România . |  |  |

Analiza SWOT este unul dintre cele mai utilizate instrumente manageriale pentru determinarea „stării de sănătate” şi a poziţiei pe care o ocupă în mediul exterior o organizaţie sau un sector / domeniu economic. De aceea, reprezintă o etapă importantă în cadrul procesului de fundamentare şi elaborare a strategiilor. Avantajul acestei metode este dat de faptul că analizează atât mediul intern cât şi mediul extern al organizaţiei sau domeniului investigat. Astfel, se creează o imagine clară a locului pe care acestea îl ocupă în cadrul mediului şi a potenţialului lor.

În cadrul analizei SWOT se pune accent pe identificarea cât mai cuprinzătoare şi realistă a punctelor forte (Strengths), punctelor slabe (Weaknesses), oportunităţilor (Opportunities) şi ameninţărilor (Threats) specifice organizaţiei sau domeniului investigat.

Pentru că transporturile reprezintă unul din domeniile de mare importanţă strategică în dezvoltarea economică a unei ţări, vă propunem să realizaţi o analiză SWOT a transporturilor din România.

Prin intermediul punctelor forte veţi pune în evidenţă resursele şi capabilităţile care pot fi utilizate pentru a crea şi susţine un avantaj competitiv al transporturilor din România. Pentru o evidenţiere cât mai corectă a acestora, în procesul de elaborare a analizei SWOT vă recomandăm să răspundeţi următoarele întrebări:

- Ce avantaje au transporturile din România?

- Care sunt aspectele, acţiunile care merg bine şi generează avantaje competitive sau capabilităţi?

- Care sunt resursele relevante la care transporturile din România au acces şi generează avantaje competitive sau capabilităţi?

- Care sunt aspectele care permit domeniului să-şi atingă scopurile propuse?

În cadrul aspectelor negative veţi evidenţia lipsa unor capabilităţi şi / sau resurse, aspectele care pot fi îmbunătăţite sau evitate, dezavantajele manifestate în competiţia cu alte sisteme, sectoare sau domenii concurente, aspectele care îngreunează sau nu îi permit acestui sector să-şi realizeze scopul propus. Pentru o evidenţiere cât mai corectă a acestora, vă recomandăm să răspundeţi la următoarele întrebări:

- Ce poate fi îmbunătăţit în cadrul transporturilor din România astfel încât lucrurile să meargă mai bine?

- Care sunt activităţile din cadrul domeniului investigat, care nu funcţionează bine sau la întreaga lor capacitate?

- Ce ar trebui evitat pe viitor?

- Care sunt resursele critice din cadrul domeniului care provoacă sau pot provoca disfuncţionalităţi?

- Care sunt principalele dezavantaje, manifestate în competiţia cu concurenţa?

- Care sunt aspectele care nu permit transporturilor din România să-şi atingă scopul propus?

Identificarea oportunităţilor presupune sublinierea situaţiilor favorabile care permit în viitor dezvoltarea transporturilor din România prin eliminarea punctelor slabe şi potenţarea aspectelor pozitive. Pentru a putea surprinde cât mai bine oportunităţile generate de mediul ambiant, vă recomandăm să răspundeţi la următoarele întrebări:

- Care sunt principalele schimbări în mediul socio-economic care avantajează transporturile din România?

- Care sunt tendinţele specifice factorilor mediului care pot avantaja transporturile din România?

- Ce resurse suplimentare îmi poate oferi în viitor mediul socoi-economic?

O importanţă deosebită în cadrul analizei SWOT o are identificarea ameninţărilor pe care mediul socioeconomic le provoacă asupra domeniului investigat. Acestea pot avea ca efect reducerea punctelor forte şi dezvoltarea punctelor slabe ale acestuia. De aceea, se recomandă să se facă o analiză detaliată a mediului pentru identificarea cât mai exactă a acestor ameninţări. Un instrument util pentru realizarea acestei activităţi îl reprezintă formularea răspunsurilor la următoarele întrebări:

- Care sunt principalele schimbări în mediul socio-economic care dezavantajează transporturile din România?

- Care sunt tendinţele specifice factorilor mediului socio-economic care pot dezavantaja organizaţia sau domeniul investigat?

- Ce resurse pot dispare sau se pot diminua în viitor ca urmare a schimbărilor din mediul socio-economic?

Observaţie: După identificarea punctelor forte, punctelor slabe, oportunităţilor şi ameninţărilor, se recomandă evidenţierea cât mai clară a cauzelor care le-au produs şi a efectelor pe care le generează asupra domeniului investigat. Evidenţierea cauzelor şi efectelor reprezintă un instrument util, care permite formulare unei serii de măsuri strategice, care să aibă în vedere următoarele aspecte:

- să reducă cauzele generatoare de aspecte negative;

- să potenţeze cauzele generatoare de aspecte pozitive;

- să evite ameninţările mediului şi să reducă efectele negative generate de acestea asupra domeniului investigat;

- să valorifice oportunităţile mediului şi să stimuleze efectele pozitive generate de acestea asupra domeniului investigat.

Pentru a vă sprijini, facem noi primul pas, completând în tabelul următor câte un punct tare, un punct slab, o oportunitate şi o ameninţare pentru transporturile din România. Urmează ca voi să completaţi în continuare tabelul.

ANALIZA SWOT A TRANSPORTURILOR DIN ROMÂNIA

| Puncte tari | Puncte slabe |
| --- | --- |
| - România are potenţial bun pentru noi conexiuni rutiere şi feroviare cu ţările învecinate şi riverane Mării Negre. | - Calitatea proiectării şi construcţiei infrastructurii de transport nu a fost la standardele UE astfel încât sunt necesare investiţii semnificative pentru reabilitarea lor |
| Oportunităţi | AMENINŢĂRI |
| - Există noi oportunităţi de a folosi fondurile structurale pentru dezvoltarea infrastructurii de transport din toate modurile de transport. | - Pregătirea proiectelor şi a studiilor de fezabilitate, achiziţia terenurilor necesită prea mult timp de rezolvare şi implementare, putându-se irosi bune oportunităţi de folosire a fondurilor structurale în reabilitarea infrastructurilor de transport. |

# Soluţionarea activităţilor

Scopul soluţionării activităţilor de învăţare ar trebui să fie acela de a oferi elevilor şi profesorului informaţii referitoare la ceea ce a învăţat elevul şi ce mai trebuie să înveţe în continuare.

Sfaturi referitoare la ce ar trebui să facă elevul dacă nu găseşte soluţiile corecte:

- Rugaţi elevul să repete activitatea, dar cu asistare suplimentară – de exemplu solicitându-l să citească instrucţiuni mai detaliate.

- Dacă a doua încercare a elevului eşuează; direcţionaţi-l către materiale de învăţare suplimentare sau către profesor.

- În cazul în care a doua încercare a elevului este o reuşită; rugaţi-l să efectueze o activitate planificată pentru a le verifica cunoştinţele şi înţelegerea.

În cazul în care acea activitate este o reuşită, elevii vor fi direcţionaţi către activitatea următoare sau către un material suplimentar mai avansat.

Activitatea 2

2.1. realizarea conectării tuturor localităţilor la reţeaua naţională de transport

2.2. asigurarea dreptului la liberă circulaţie a cetăţenilor

2.3. asigurarea liberei circulaţii a mărfurilor şi a bunurilor

2.4. asigurarea transporturilor care privesc siguranţa naţională

2.5. asigurarea racordării la sistemele internaţionale de transport

2.6. participarea la dezvoltarea socio-economică a ţării

Activitatea 3

1. 	a) liberă circulaţie

b) venitului; produsul intern brut; locurilor de muncă

2.	a – F; b – F; c – F; d – A; e – F; f – F; g – A

3.	a. Transporturile interne se desfăşoară în sfera producţiei.

b. Rezultatul final al activităţii de transport este un serviciu.

c. Transporturile nu modifică proprietăţile fizico-chimice mărfurilor.

e. Activitatea de transport este continuă în timp dar discontinuă ca intensitate.

g. Activităţile de transport se desfăşoară în spaţii vaste, cu număr mare de mijloace.

Activitatea 4

1.

După mijlocul folosit, există următoarele moduri de transport:

TRANSPORTURI

RUTIERE

TRANSPORTURI

FEROVIARE

TRANSPORTURI

NAVALE

TRANSPORTURI

AERIENE

TRANSPORTURI

SUCCESIVE

TRANSPORTURI

SPECIALE

FLUVIALE

MARITIME

- cu cărăuşi independenţi

- prin intermediul unui comisionar

- în baza unui contract unic de transport (omogene sau mixte, combinate sau multimodale)

2.	b.

3.	a. – transport rutier de marfă (chiar dacă în acest caz marfa este tot un autovehicul)

c. – transport combinat rutier-naval (ferry-boat)

d. – transport combinat rutier – feroviar containerizat

e. – idem a.

Activitatea 5

I. 	rutier; de persoane; în interes propriu

II.	1 – b; 2 – d; 3 – a

III.	1 – e; 2 – c; 3 – b; 4 – d

Activitatea 6

I. 	infrastructura de transport

II.	mijloc de transport; utilizator; sistem de management al traficului; sistem de navigaţie; sistem de poziţionare

Activitatea 7

I. 	1 – d; 2 – a; 3 – e; 4 – b; 5 – c

II.	drum judeţean; clasa tehnică III; categoria M

III.	a. 1 – strat de uzură; 2 – strat de legătură; 3 – strat de bază (de rezistenţă); 4 – strat de balast; 5 – fundaţia

b. stratul de uzură şi stratul de legătură

c. stratul de bază (de rezistenţă)

d. categoria M

e. administraţia centrală

Activitatea 9

I. 	1 – cupeu; 2 – sedan; 3 – berlină; 4 – limuzină; 5 – roadster; 6 – spider; 7 – cabriolet; 8 – cabrio-cupeu; 9 – combi; 10 – de curse; 11 – autoatelier; 12 – automacara; 13 – autoturn; 14 – autobuz urban etajat; 15 – autobuz interurban; 16 – autocar; 17 – autocisternă; 18 – autoizotermă; 19 – autofrigorifică; 20 – autosanitară; 21 – autobasculantă; 22 – automăturătoare; 23 – autogunoiere; 24 – autostivuitoare; 25 – autotractor; 26 – autoamfibie

II.

III.	1 – b; 2 – c; 3 – b; 4 – d

Activitatea 10

I. 	1 – b; 2 – a; 3 – a

II.	1 – F; 2 – A; 3 – F; 4 – A

III.	1 – Operatorii de transport public sunt acei operatori care facturează activitatea de transport prestată şi înregistrează venituri din această activitate

2 – Societăţile comerciale private de transport rutier fac parte din categoria operatorilor rutieri în interes public

Activitatea 11

I. 	1 – b; 2 – a; 3 – d; 4 – c

II.	1 – c; 2 – d; 3 – a; 4 – f; 5 – b

III.

Staţie de

triaj

Grupa A

Grupa de primire

a trenurilor

cocoaşă de triere

frână

de cale

Grupa B

Grupa de triere

a vagoanelor

Grupa C

Grupa de retriere

a vagoanelor

Grupa D

Grupa de expediere

a trenurilor

IV.

Activitatea 13

I. 	abur; diesel-hidraulică; diesel-electrică; electrică; cu sustentaţie magnetică (Maglev)

II.	A – pentru călători; B – de marfă în vrac descoperit; C – pentru cereale; D – cisternă; E – portcontainer; F – platformă; G – pentru cărbune; H - frigorific

Activitatea 14

I. 	1 – c; 2 – a; 3 – c

II.	1 – A; 2 – F; 3 – F; 4 – A

III.	2 – Sistemele de metrou sunt independente de celelalte componente ale traficului urban; 3 - Din rândul operatorilor români de transport feroviar public fac parte doar companii de stat şi private

Activitatea 15

I. 	1 – a; 2 – c; 3 – b

II.	1 – f; 2 – d; 3 – a; 4 – b; 5 – c

III.

Activitatea 17

I. 	pachebot; tanc petrolier; nava portcontainer Lo-Lo; navă portcontainer Ro-Ro; navă portbarjă

II.	1 – b; 2 – a; 3 – d; 4 – c; 5 – c;

Activitatea 18

I. 	1 – a; 2 – d; 3 – b

II.	1 – A; 2 – F; 3 – F; 4 – A; 5 – A

III.	2 – Flotabilitatea reprezintă calitatea navei de a pluti în orice condiţii de navigaţie, în stare încărcată sau goală; 3 - Navigaţia trampă este o navigaţie neregulată iar navigaţia de line este o navigaţie regulată

Activitatea 19

I. 	1 – a; 2 – b; 3 – b

II.	1 – c; 2 – d; 3 – f; 4 – a; 5 – b

Activitatea 21

I. 	1 – d; 2 – a; 3 – b

II.	1 – F; 2 – A; 3 – F; 4 – A;

III.	1 – Transporturile comerciale sunt operaţiuni de transport aerian; 3 - Zborurile de agrement sun activităţi de aviaţie generală

IV.

Activitatea 22

Răspuns corect: Ro-Ro

La schimbarea modurilor de transport rutier sau feroviar cu cel naval, încărcarea şi descărcarea navei “Ro-Ro” se face pe orizontală (roll on - roll off, adică „a rula pentru a intra – a rula pentru a ieşi”). În acest scop nava este prevăzută cu deschideri speciale care să permită accesul vehiculelor pe platforme sau rampe de nivel amplasate pe navă.

Celelalte categorii nu corespund cazului prezentat pentru că:

- Ro-La („şosea rulantă”) este un mod de transport combinat rutier-feroviar;

- în sistemul Lo-Lo încărcarea se face pe verticală;

- de regulă, feribotul asigură trecerea unor vehicule de pe un ţărm pe altul al unui fluviu, lac sau strâmtoare maritimă; chiar şi în alte situaţii transportul cu feribotul se realizează pe distanţe considerabil mai mici decât cele presupuse de cazul prezentat.

Activitatea 23

I. 	1 – a; 2 – d; 3 – b

II.	1 – F; 2 – A; 3 – A; 4 – F

III.	1 – Transporturile aeriene se caracterizează prin rapiditate şi regularitate; 4 – Consumul energetic pe unitatea de prestaţii este mai mare în cazul transportului rutier sau aerian decât în cazul celui feroviar

IV.	1 – b; 2 – e; 3 – d; 4 – a; 5 – c

# Bibliografie

- Conf. univ.dr. Gheorghe Stanciu	–  Dreptul transporturilor, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2005

- T. Sbora, D. Şerban, T. Nistorescu 	– Sistemul unitar al transporturilor, Editura Scrisul Românesc, Craiova, 1984

- A. Melnic, M. Iancovici-Wolf,

S. Pavelescu, A. Osain	– Sisteme de transport, Editura CD PRESS, Bucureşti, 2007

- Monitorul Oficial	– Legislaţie în domeniul transporturilor

- Mijloace de transport	– Enciclopedie pentru copii, Editura Aquila Oradea 1993

- Wikipedia