MINISTERUL EDUCAŢIEI CERCETĂRII ŞI TINERETULUI

# Proiectul Phare TVET RO 2005/017-553.04.01.02.04.01.03

MEdCT–CNDIPT / UIP

DOMENIUL: Textile-pielărie

CALIFICAREA: Tehnician în industria textilă

Modulul: CONSTRUCŢIA TIPARELOR

Acest material a fost elaborat prin finanțare Phare în proiectul de Dezvoltare instituțională a sistemului de învățământ profesional și tehnic

Noiembrie 2008

AUTOR:

Ing. FELICIA ILIEŞIU  Prof. Grad dididactic.I

GRUPUL ŞCOLAR DE INDUSTRIE UŞOARĂ BAIA MARE

CONSULTANŢĂ:

Paula POSEA - expert formare profesională CNDIPT- MEdCT

Materialul a fost elaborat în cadrul proiectului Technical Assistance for Institution Building in the TVET Sector, Romania Aid/122825/D/SER/RO

CUPRINS

| INTRODUCERE | Pag. 4 |
| --- | --- |
| COMPETENŢE | Pag. 5 |
| OBIECTIVE | Pag. 5 |
| INFORMAŢII PENTRU PROFESORI | Pag. 6 |
| FIŞE DE REZUMAT | Pag. 7 |
| CUVINTE CHEIE/ GLOSAR DE TERMENI | Pag. 30 |
| INFORMAŢII PENTRU ELEVI | Pag. 31 |
| ACTIVITAŢI DE INVAŢARE | Pag. 32 |
| SOLUŢII DE ACTIVITATE | Pag. 45 |
| BIBLIOGRAFIE | Pag. 57 |

Acest ghid  este destinat  elevilor din ciclul superior al liceului tehnologic care se pregătesc pentru domeniul Textile-pielărie, pentru nivelul 3,  calificarea  Tehnician în industria textilă

Materialul constituie un îndrumar  atât pentru elaborarea şi rezolvarea diferitelor exerciţii de evaluare cât şi pentru pregătirea profesională a elevilor  Activităţile din ghid pregătesc elevii în vederea evaluării competenţelor din unităţile de competenţă prin probele de evaluare ce sunt prevăzute în standarde.   Toate activităţile şi exerciţiile propuse, urmăresc atingerea criteriilor de performanţă în condiţiile de aplicabilitate descrise în Standardele de pregătire profesională şi în curriculum.

Lucrarea cuprinde fişe de documentare, fişe de lucru, fişe de evaluare şi autoevaluare,  jocuri didactice, fişe de evaluare a progresului şcolar, imagini tematice în conformitate cu noua tendinţă a învăţământului care îşi propune să-l pună pe elev în centrul sistemului educativ.

.

Auxiliarul nu acoperă toate cerinţele din Standardul de pregătire profesională .

Pentru obţinerea Certificatului nivel 3 este necesară

validarea integrală a competenţelor.

UNITATEA DE COMPETENŢĂ TEHNICĂ SPECIALIZATĂ 24.20:

Construcţia tiparelor

Competenţa  24.20.1: Construieşte tipare de bază pentru produse de lenjerie

Competenţa 24.20.2:  Construieşte tipare de bază pentru produse de îmbrăcăminte

exterioară

Competenţa   24.20.3: Transformă tiparele de bază în model

După parcurgerea acestui modul, elevii vor fi capabili să:

- Clasifice produsele vestimentare după linia de sprijin, lungime şi siluetă.

- Caracterizeze conformaţiile şi ţinutele corpului omenesc.

- Selecteze   dimensiunilor principale şi a adaosurilor necesare proiectării tiparelor.

- Calculeze dimensiunile de bază necesare executării tiparelor.

- Traseze liniile necesare executării tiparelor reperelor diferitelor tipuri de produse.

- Realizeze operaţii de transformare a tiparelor clasice în model.

- Execute operaţii de transfer a pensei de bust  în diferite poziţii pe liniile de contur.

- Utilizeze metode de evazare- ajustare a tiparelor .

- Realizeze faze de lucru pentru transformarea tiparului de croială clasică în tipar cu croială chimono.

- Realizeze faze de lucru pentru transformarea tiparului de croială clasică în tipar cu croială raglan.

Tabelul de mai jos cuprinde corelarea activităţilor de învăţare pentru atingerea obiectivelor pentru competenţele din unitatea de competenţă  Constructia tiparelor

| Unitatea de competenţă 24.20: CONSTRUCŢIA TIPARELOR |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Competenţa | Obiectiv | Activitate | Rezol-vat |
| 24.20.1 Construieşte tipare de bază pentru produsele de lenjerie |  | - Clasificarea produsele vestimentare după linia de sprijin, lungime şi siluetă. - Caracterizarea conformaţiile şi ţinutele corpului omenesc. - Selectarea dimensiunilor principale şi a adaosurilor necesare proiectării tiparelor | Activitate 1 Fişă de lucru |  |
|  |  |  | Activitate 2 Rebus |  |
|  |  |  | Activitate 3 Fişă autoevaluare |  |
|  |  |  | Activitate 4 Activitate practică. Joc de rol |  |
|  |  |  | Activitate 5 Activitate de recapitulare. Metoda cubului |  |
|  |  |  | Activitate 6 Fişă autoevaluare |  |
| 24.20.2 Construieşte tipare de bază pentru produse de îmbrăcăminte exterioară |  | - Calcularea dimensiunilor de bază necesare executării tiparelor - Trasarea liniile necesare executării tiparelor reperelor diferitelor tipuri de produse | Activitate 7 Test autoevaluare |  |
|  |  |  | Activitate 8 Rebus- test evaluare |  |
|  |  |  | Activitate 9 Fişă de lucru |  |
| 24.20.3 Transformă tiparele de bază în model |  | - Executarea operaţiilor de transfer a pensei de bust în diferite poziţii pe liniile de contur. - Utilizarea metode de evazare- ajustare a tiparelor - Realizarea fazelor de lucru pentru transformarea tiparului de croială clasică în tipar cu croială chimono şi raglan | Activitate 10 Fişă de lucru |  |
|  |  |  | Activitate 11 Activitate practică. |  |
|  |  |  | Activitate 12 Lucrare practică. |  |
|  |  |  | Activitate 13 Proiect |  |

FIŞE REZUMAT

Acest tip de fişă oferă un mijloc de înregistrare a progresului elevilor. Elevii vor fi încurajaţi să îşi evalueze propriul proces de învăţare, comentariile lor stând la baza informaţiilor profesorilor privind dificultăţile întâmpinate de aceştia în procesul de învăţare.

| Modul: Construcţia tiparelor |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numele elevului |  |  |  |  |  |
| Data inceperii |  |  |  | Data finalizarii |  |
| Competente | Activitate de învăţare |  | Data îndeplinirii |  | Verificat |
| Competenţa 24. 20.1 Construieşte tipare de bază pentru produsele de lenjerie | Denumirea activităţii |  | Data realizării obiectivului |  | Semnătura profesorului |
| Competenţa 24.20.2 Construieşte tipare de bază pentru produse de îmbrăcăminte exterioară |  |  |  |  |  |
| Competenţa 24.20.3 Transformă tiparele de bază în model |  |  |  |  |  |

FIŞĂ REZUMAT  PENTRU FIECARE  ACTIVITATE

Acest tip de fişă se poate completa pentru fiecare activitate de învăţare şi poate cuprinde comentariile elevului şi a profesorului

Comentariile elevului pot scoate în evidenţă ceea ce i-a plăcut acestuia, ce  i s-a părut interesant sau ce crede că ar trebui făcut pentru a se atinge obiectivul de învăţare.

Comentariile profesorului se vor referi la aspectele pozitive ale activităţilor elevilor, la ceea ce va trebui îmbunătăţit în activităţile viitoare sau la ceea ce trebuie să facă elevii împreună cu profesorul pentru a ţine seama de ideile pe care le au elevii.

| Competenţa | Activitate de invăţare |  | Obiectivele invăţarii |  | Realizat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competenţa 24.20.1 Construieşte tipare de bază pentru produsele de lenjerie | Denumirea sau altă precizare referitoare la activitatea de învăţare |  | Obiectivul/obiectivele activităţii de învăţare Această activitate va atinge obiectivele... |  | Data la care obiectivul învăţării a fost îndeplinit |
|  | Comentariile elevului De exemplu: - ce i-a plăcut referitor la subiectul activităţii - ce mai trebuie să înveţe referitor la subiectul activităţii - ideile elevilor referitoare la obiectivul învăţării |  |  |  |  |
|  | Comentariile profesorului De exemplu: - comentarii pozitive referitoare la ariile în care elevul a avut rezultate bune, s-a implicat total, a colaborat bine cu ceilalţi - ariile de învăţare sau alte aspecte în care este necesară continuarea dezvoltării - ce au stabilit elevul şi profesorul că ar trebui să facă elevul în continuare luând în considerare ideile elevului despre cum i-ar plăcea să urmeze obiectivele învăţării |  |  |  |  |
| Competenţa 24.20.2 Construieşte tipare de bază pentru produsele de îmbrăcăminte exterioară |  |  |  |  |  |
|  | Comentariile elevului |  |  |  |  |
|  | Comentariile profesorului |  |  |  |  |
| Competenţa 24.20.3 Transformă tiparele de bază în tipare de model |  |  |  |  |  |
|  | Comentariile elevului |  |  |  |  |
|  | Comentariile profesorului |  |  |  |  |

FIŞA PENTRU ÎNREGISTRAREA PROGRESULUI ELEVULUI

Acest format de fişă este un instrument detaliat de înregistrare a progresului elevilor. Pentru fiecare elev se pot realiza mai multe astfel de fişe pe durata derulării modulului, acestea permiţând evaluarea precisă a evoluţiei elevului, furnizând în acelaşi timp informaţii relevante pentru analiză.

Modulul (unitatea de competenţă):_________________________

Numele elevului: _________________________

Numele profesorului:  __________________________

| Competenţe care trebuie dobândite | Data | Activităţi efectuate şi comentarii | Data | Aplicare în cadrul unităţii de competenţă | Evaluare |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Bine | Satis-făcător | Refa-cere |
| Comentarii |  |  | Priorităţi de dezvoltare |  |  |  |  |
| Competenţe care urmează să fie dobândite (pentru fişa următoare) |  |  | Resurse necesare |  |  |  |  |

Competenţe care trebuie dobândite

Pe baza evaluării iniţiale, ar trebui să se poată identifica acele competenţe pe care elevul trebuie să le dobândească la finele parcurgerii modulului. Această fişă de înregistrare este făcută pentru a evalua, în mod separat, evoluţia legată de diferite competenţe. Aceasta înseamnă specificarea competenţelor tehnice generale şi competenţe pentru abilităţi cheie care trebuie dezvoltate şi evaluate.

Activităţi efectuate şi comentarii

Aici ar trebui să se poată înregistra tipurile de activităţi efectuate de elev, materialele utilizate şi orice alte comentarii suplimentare care ar putea fi relevante pentru planificare sau feedback.

Aplicare în cadrul unităţii de competenţă

Aceasta ar trebui să permită profesorului să evalueze măsura în care elevul şi-a însuşit competenţele tehnice generale,tehnice specializate şi competenţele pentru abilităţi cheie, raportate la cerinţele pentru întreaga clasă. Profesorul poate indica gradul de îndeplinire a cerinţelor prin bifarea uneia din cele trei coloane.

Priorităţi pentru dezvoltare

Partea inferioară a fişei este concepută pentru a privi înainte şi a identifica activităţile pe care elevul trebuie să le efectueze în perioada următoare ca parte a modulelor viitoare. Aceste informaţii ar trebui să permită profesorilor implicaţi să pregătească elevul pentru ceea ce va urma, mai degrabă decât pur şi simplu să reacţioneze la problemele care se ivesc.

Competenţe care urmează să  fie dobândite

În această căsuţă, profesorii trebuie să înscrie competenţele care urmează a fi dobândite. Acest lucru poate să implice continuarea lucrului pentru aceleaşi competenţe sau identificarea altora care trebuie avute în vedere.

Resurse necesare

Aici se pot înscrie orice fel de resurse speciale solicitate: manuale tehnice, reţete, seturi de instrucţiuni şi orice fel de fişe de lucru care ar putea reprezenta o sursă de informare suplimentară pentru un elev ce nu a dobândit competenţele cerute.

MODALITĂŢI DE EVALUARE

Evaluarea trebuie să scoată în evidenţă măsura în care s-au format competenţele tehnice specializate din modulul”  Construcţia tiparelor” din Standardul de pregătire profesională .

Se pot utiliza atât metode clasice de evaluare, cât şi metode alternative: observarea sistemică, investigaţia, proiectul, portofoliul elevului, autoevaluarea. Deoarece în auxiliarele realizate la nivelul 1 şi 2 de calificare, s-au prezentat metodele alternative de evaluare, vom dezvolta acum doar două dintre ele, şi anume:

Autoevaluarea trebuie să fie o metodă care să capete o extindere tot mai mare datorită faptului că elevii, îşi exprimă liber opinii proprii, îşi susţin şi motivează propunerile, îşi măresc capacitatea de observare, cât şi spiritul critic.

Proiectul Activitate mai amplă care începe în clasă prin definirea şi înţelegerea sarcinii ( eventual şi prin începerea acesteia), se continuă acasă pe parcursul a câtorva zile sau săptămâni ( timp în care elevul are permanente consultări cu profesorul) şi se încheie tot în clasă, prin prezentarea în faţa colegilor a unui raport asupra rezultatelor obţinute şi dacă este cazul, a produsului realizat.

Criteriile de alegere a proiectului sunt:

- elevii trebuie să aibă un anumit interes pentru tema / subiectul respectiv

- elevii trebuie să cunoască dinainte unde îşi pot găsi resursele materiale

- elevii trebuie să fie nerăbdători în a crea un produs de care să fie mândri

- elevii trebuie să nu aleagă subiectul din cărţi vechi sau să urmeze rutina din clasă

metodele de lucru

Capacităţile/competenţele care se evaluează în timpul realizării proiectului sunt:

utilizarea materialelor

utilizarea bibliografiei bibliografieicorespunzătoare a bibliografiei

corectitudinea tehnică

acurateţea cifrelor

Proiectul

atmosferici

generalizarea problemei

calitatea prezentării

organizarea ideilor

PROIECTUL - strategie de învăţare

Paşii care conduc la planificarea proiectului ca strategie de învăţare sunt:

Informarea.

În prima fază, elevii colectează informaţia necesară rezolvării problemei sau sarcinii propuse, folosind surse disponibile de informaţie: manuale, cărţi de specialitate, publicaţii, site-uri Internet, etc.

Obiectivele proiectului/sarcinilor trebuie definite în acord cu experienţa elevilor şi urmărind participarea tuturor membrilor grupului, pentru a asigura un nivel ridicat de motivare. Proiectul poate fi individual sau de grup. Familiarizarea elevilor cu metoda „proiect” reprezintă prima sarcină a profesorului. Propunerea temei proiectului poate aparţine elevului sau va fi aleasă de către profesor .

Metoda „ proiect” reprezintă o mare oportunitate , de a conduce la munca în colaborare , pentru găsirea de soluţii la problema propusă. O activitate de succes presupune o atmosferă cordială şi un climat deschis care să faciliteze activităţile.

Planificarea.

Este faza în care se concepe planul de lucru ( de acţiune), se planifică resursele ce vor fi folosite. Împărţirea sarcinilor între membrii grupului trebuie clar definite.Toţi membrii grupului trebuie să participe activ şi să colaboreze la execuţia proiectului. Se pot constitui grupuri de lucru pentru fiecare parte componentaa a proiectului.

Decizia. Înainte de a incepe faza activităţii practice, elevii trebuie să decidă în grup asupra alternativelor sau strategiilor de rezolvare a problemelor. În timpul acestei faze de decizie , rolul profesorului este să comenteze, să discute şi dacă este necesar să modifice strategiile de rezolvare a plrblemelor propuse de elevi. Este important ca elevii să înveţe să evalueze problemele potenţiale , riscurile şi avantajele prezentate de fiecare alternativă.

Implementarea.

În această fază se desfăşoară activităţie creative, independente şi responsabile. Fiecare membru al proiectului trebuie să îndeplinească sarcinile în acord cu planul de acţiune şi cu diviziunea muncii. Elevii vor fi ghidaţi de profesor şi li se vor corecta eventualele greşeli.

Controlul.

În această fază se vor folosi chestionare , teste. Elevii vor fi ajutaţi să-şi evalueze cât mai bine calitatea muncii lor. Profesorul îşi asumă rolul de persoană suport şi de sfătuitor.

Evaluarea.

Profesorul si elevii au o discuţie finală, în care se comentează rezultate obţinute. Rolul profesorului este de a-i conduce pe elevi la feed-back, să-i facă să înţeleagă greşelile făcute, eficienţa muncii şi experienţa câştigată. Elevii pot  formula propuneri de îmbunătăţire pentru proiectele viitoare.

Rolul profesorului în învăţarea prin metoda proiect

Acest model de învăţare  cere profesorului să aibă un rol diferit de cel din învăţarea tradiţională. Profesorul încetează să mai fie un transmiţător de cunoştinţe , devenind un facilitator un  sfătuitor (consilier) al învaţării. Profesorul provoacă , organizează şi stimulează situaţiile de învăţare. Elevii sunt conduşi către autoînvăţare şi sunt motivaţi să planifice independent şi colectiv, să implementeze şi evalueze procesul de învăţăre

Schimbările în rolul profesorului:

trebuie să pregătească minuţios procesul de învăţare şi să răspundă întrebărilor pe tot parcursul derulării proiectului.

trebuie să încurajeze elevii să înveţe ei însuşi, să formuleze corect întrebări,  să-şi autoevalueze munca.

trebuie să acorde o atenţie specială cooperării, organizării sarcinilor şi metodologiilor de lucru în echipă, fiind într-o comunicare permanentă cu elevii.

Competenţa 24.20.1  CONSTRUIEŞTE TIPARE DE BAZĂ PENTRU     PRODUSELE DE LENJERIE

TEST INIŢIAL

4pp

Figura din imagine reprezintă un produs vestimentar. Precizaţi:

  - Denumirea produsului                                                                                 1,0 p

  - Modul de sprijin pe corp                                                                              1,0 p

  - Destinaţia                                                                                                    1,0 p

  - Etapele de realizare                                                                                    1,0 p

2pp

- Marcaţi pe desen elementele componente ( reperele)                                           2,0 p

24pp

- Pentru construcţia tiparelor reperelor sunt necesare dimensiuni ale  corpului

  - mentionaţi minim 5  dimensiuni ale corpului  pe care le cunoateţi              1,5 p

  - definiţi dimensiunile utilizate la realizarea produsului din imagine             0,5 p

Timp de lucru 40 min

Din oficiu 2puncte Total 10 puncte

# Rezultate teste

| Note/ clasa | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| XIII |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| XIII |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Rezultatele testului va indica conţinutul şi tipul activităţilor de învăţate propuse de profesor elevilor în vederea atingerii competenţelor din modul

## Aceasta activitate vă ajută să inţelegeţi clasificarea produselor vestimentare

## FIŞĂ DE DOCUMENTARE NR . 1

Produse vestimentare cu sprijin pe umeri

Au lungimea produsului cuprinsă între a şaptea vertebră şi linia terminală.

Îmbrăcăminte  mini

Îmbrăcăminte normală

Îmbrăcăminte midi

Îmbrăcăminte -maxi

Îmbrăcăminte normală

Îmbrăcăminte -maxi

Îmbrăcăminte midi

Îmbrăcăminte  mini

Produse vestimentare cu sprijin pe  talie

Au lungimea produsului cuprinsă de la talie şi linia terminală.

## FIŞĂ DE DOCUMENTARE NR . 2

## Aceasta activitate vă ajută să inţelegeţi conformaţiile corpului omenesc

1.Clasificarea conformaţiilor corpului omenesc

Factorii care determină conformaţiile corpului omenesc sunt

alimentaţia

ereditatea

activitatea fizică şi sportul

zona geografică

mediul familial

Conformaţiile normale    au toate dimensiunile de lungime şi de perimetru proporţionale.

Ele se clasifică după următoarele criterii :

1.Ţinuta corpului

2.  Perimetrul bustului

a.                      b                     c                                       a.                       b.                   c..

a.normală  .                                                                        a. corp proporţionat

b.aplecată în faţă                                                                b. corp corpolent  proportionat

c.aplecată în spate                                                              c. corp neproportionat

3. Inălţimea corpului                                                                              4. Poziţia umerilor

Umeri ridicati

Umeri căzuti

Umeri drepţi- normali

[

a.                   b.                 c.

a. înalte       femei  IC = 176-177     barbaţi IC= 175=185

b. medii       femei  IC = 156-166     barbaţi IC= 164=174

c. scunde    femei  IC = 145-155     barbaţi IC= 153=163

#### Conformaţii cu anomalii  (conformaţii defectuase)

Anomalii de perimetru                             Anomalia picioarelor                   Anomalia coloanei

Picioare în “X”

Picioare în “oval”

Gheb

Scolioza

Apar la persoanele cu obezitate care au dimensiuni de circumferinţă a taliei disproporţionate faţă de circumferinţa bustului

## FIŞĂ DE DOCUMENTARE NR. 3

## Această activitate vă ajută să înţelegeţi care sunt dimensiunile corpului omenesc

| Dimensiunea |  | Definiţia | Reprezentare | Relaţia de calcul |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dimensiuni principale Sunt utilizate pentru calculul dimensiunilor de bază |  |  |  |  |
| 1.Perimetrul bustului PB |  | Se măsoara de jur împrejurul pieptului ( bustului) la partea cea mai proeminentă |  |  |
| 2. Inălţimea corpului IC |  | Se măsoara din creştetul capului , până la tocul pantofului, în linie dreaptă | Ic |  |
| ## Dimensiuni de bază |  |  |  |  |
| 1.Lungimea taliei Lt | Lungimea spatelui: | se măsoară de la ultima vertebră a gâtului, pe mijlocului spatelui până în talie. |  | ## (Ic/4) ±K |
|  | Lungimea feţei până în talie | distanţa de la umăr, (de la gât), peste piept, până în talie |  | ## (Ic/4) ±K |
| 2. Lungimea şoldului Lş |  | distanţa din talie, până la şold (de-a lungul şoldului) |  | (Ic/10) ±K |
| 3. Lungimea braţului Lbr |  | distanţa de la încheietura umărului, peste cotul îndoit, până la încheietura mâinii |  | ### (Ic/3) ±K |
| 4.lăţimea feţei lf |  | se măsoară între braţe deasupra pieptului Atenţie: Se stă cu braţele lipite de corp! |  | ## (Pb/3) +K |
| 5.lăţimea spatelui lsp |  | se măsoară între braţe la nivelul omoplaţilor |  | ## (Pb/3) +K |
| 6. Perimetrul taliei Pt |  | se măsoară de jur împrejurul taliei, în partea cea mai îngustă |  | Pb – K |
| 7.Perimetrul şoldurilor Pş |  | se măsoară peste partea cea mai proeminentă a şoldurilor |  | Pb + K |
| 8.Perimetru gâtului Pg |  | se măsoară la baza gâtului, deasupra claviculei |  | Se măsoară direct |

K= coeficient de ajustare şi corectare a dimensiunii de bază a corpului

## FIŞĂ DE DOCUMENTARE NR. 4

## Aceasta activitate vă ajută să întelegeţi care sunt etapele de construire a tiparelor

ELEMENTE DE PROIECTARE A TIPARELOR

Tiparul este construcţia grafică realizată după conformaţia corpului omenesc , cu ajutorul dimensiunilor acestuia

1.Tiparul

Tiparul  multiplicat - realizat prin mărirea şi micşorarea tiparului de bază

Tiparul clasic- realizat cu linie clasică în construcţie

Tiparul  de bază- realizat prin transformarea tiparului clasic în model

2. Calculul dimensiunilor tiparului

Dimensiunile tiparului determină dimensiunile produsului vestimentar (lungimea şi lăţimea produsului)

Lăţimea produsului  lpr = Pb + Ad

Pb – semiperimetrul bustului

Ad   -  adaos de lejeritate

Lungimea produsului  Lpr = N Z+K

N - constantă aplicată în funcţie de produs

Z - factor variabil determinat de Ic  Z=IC/10

K- adaos de corecţie a lungimii produsului

##### 3.Adaosuri utilizate în proiectare

Adaos de lejeritate   Ad

se adaogă în lăţimea tiparelor. Este determinat  de  natura produsului, destinaţie, vârsta şi sexul purtătorului

Adaos de corecţie sau de moda K-se adaogă în lungimea tiparului pentru corectarea lungimii produsului în funcţie de modă

Adaos de contracţie Ac

adaogă în lungimea tiparului – compenseză contracţiamaterialului în urma tratamentului umidotermic.

Ac= LC/100  cm

l lungimea tiparului

C contracţia materialului determinată la recepţie

4. Etapele de  construire  prin metoda geometrică a tiparelor

- Calculul dimensiunilor de bază

- Trasarea liniilor de bază

- Trasarea liniilor de contur

## Aceasta activitate vă ajută să întelegeţi care sunt elementele geometrice specifice construcţiilor grafice

## FIŞĂ DE DOCUMENTARE NR. 5 3333

ELEMENTE GEOMETRICE UTILIZATE ÎN PROIECTAREA TIPARELOR

Linia

Punctul

Suprafaţa

Element geometric fără dimensiune

- de bază

- ajutător

- de contur

Se obţine cu ajutorul liniei închise  în acelaşi plan

Are 2 dimensiuni

- Lungimea

- Laţimea

Elementul geometric cu o singură dimensiune – lungimea.

Se obţine prin deplasarea punctului

De bază

De contur

Ajutătoare

Groase

Semigroase

Subţiri

Dreapte   - orizontale

- verticale

- oblice

Curbe

Continui

Punctate

Întrerupte

## FIŞĂ DE DOCUMENTARE NR. 6 3333

ETAPELE DE  CONSTRUIRE  PRIN METODA GEOMETRICĂ A TIPARELOR

I. Calculul dimensiunilor de bază

Se realizează prin metoda calcului tehnic astfel:

- dimensiunilor de bază de lungime  utilizează IC, într-un raport dat

- dimensiunilor de bază de lăţime utilizează raportul între semiperimetrul bustului şi o constantă

- dimensiunilor de bază de  perimetru se obţin prin sume sau difetenţe între

semiperimetrul bustului şi o constantă dată.

Dimensiunile de bază se obţin cu ajutorul dimensiunilor principale ale corpului , iar constantele şi coeficienţii luaţi în calcul sunt specifici conformaţiei şi produsului

II. Trasarea liniilor de bază

Cuprinde operaţii de trasare a liniilor de bază atât în lungimea cât şi lăţimea tiparului. Se trasează cu ajutorul dimensiunilor de bază a corpului. Poziţionarea punctelor se face în raport cu un punct de bază adoptat în planul desenului.

Liniile de bază în lungime sunt aşezate perpendicular pe lungimea tiparului iar distanţele între linii reprezintă dimensiunile de bază ale tiparului

Exemplu produsul bluză: BB4  linia bustului;  TT1 linia taliei ;   LL1  linia de lungime

Liniile de bază în lăţime sunt aşezate paralel cu lungimea  tiparului şi marchează dimensiunile de bază de lăţime ale  corpului.

Exemplu produsul bluză:  BB1  lăţimea spatelui ;

III. Trasarea liniilor de contur

Cuprinde operaţii de determinare a punctelor şi a liniilor ajutătoare şi apoi trasarea liniilor de contur.

Delimitează suprafaţa tiparului. Se realizează cu linii întărite

Exemplu produsul bluză: Aa1 răscroitura gâtului; aa3  linia umărului;

Competenţa 24.20.2: CONSTRUIEŞTE TIPARE DE BAZĂ PENTRU PRODUSE DE ÎMBRĂCĂMINTE EXTERIOARĂ

## FIŞĂ DE DOCUMENTARE NR . 7

TIPARE PENTRU REPERELE FAŢĂ , SPATE, MÂNACĂ LA

PRODUSUL   BLUZA PENTRU FEMEI  M=42 I

Realizarea tiparului clasic,se realizeaza pe baza

următoarelor dimensiuni principale

Ic =164 cm; Pb= 42 cm; Ad= 6 cm

I.Calculul dimensiunilor de bază

a.Dimensiuni de lungime

Lungimea taliei      Lt = Ic/4 –2 =164/2- 2 = 39 cm

Lungimea braţului  Lb = Ic/ 3 + k = 162/3+6 = 60,6 cm

Lungimea şoldului  Lş = Ic /8 = 164 /8 = 20,5 cm

b.Dimensiuni de lăţime

Lăţimea spatelui  Ispt = Pb /3 + 2 = 42/3 +2 = 16 cm

Lăţimea pieptului  Ipt = Pg /3 + 3 = 42/ 3 +2 = 17 cm.

II. Trasarea linilor de bază

a.în lungime

Linia bustului  AB = Pb/4 +9 = 42 / 4 +9 = 19,5 cm

Linia taliei        AT =  Lt = 39 cm

Linia şoldului    TS = Ls =  20,5 cm

Linia de terminaţie  AL = Lpr = Nx Z ±K = 4x 16,4 +0,4 = 66 cm

b.în lăţime

Laţimea spatelui      BB1= Ispt + Ad/ 3 = 16 + 6/3 = 19  cm

Laţimea produsului  BB2= Pb + Ad = 42 + 6 = 48 cm

Laţimea fetei            B2B3= Ipt + Ad/3 + 1cm = 21 cm

Linia laterală             B1B4= B1B3/2

III. Trasarea linilor de contur

Rascroitura gatului la spate   Aa = (Pb+Ad) / 8 = (42 + 6) / 8 = 6 cm ; aa1= Aa/4 +0,5 = 2 cm

Linia umarului – înclinatia  A1a2 = 2 cm;   lungimea  unim a1 cu a2 si prelungim  a2a3= 1 cm

Mijlocul spatelui  AC= AB/ 2 = 19,5 /2 = 9,75 cm          TT1 = SS1= LL1 = 2 cm

Linia laterala  T3T4= T3T5= 2,5 – 3 cm

Rascroitura gatului la fata   lungimea  A2A4= Aa + 1cm = 7 cm

Inaltimea  A2G = A4G1 = aa1+ 1cm = 3 cm; adancimea GG2 = GG1 = 7 cm

Linia umarului la faţă şi pensa de bust.

Poziţia liniei umarului se obtine , unind punctele A1 cu G1.

Poziţia pensei de bust  B2B5 = B2B3/2 = 10,5 cm

Se ridica o perpendiculara din B5, si se obtine, punctul P1, la intersectia cu dreapta A1G1, in functie de care se determina P;  P1P = 0,5 cm

Deschiderea pensei  B5P1= B5P/2. In P1 se traeaza un arc de cerc, pe care se determina P2                 P1P2= (Pb/10) – (0,5-1cm) = 3,7 cm

Punctul P2 se uneste cu punctul B5, si se prelungeste in sus, obtinandu-se a doua latura a pensei                B5P3= B5P

Înclinaţia liniei umarului   B1a4 = Pb/ 4= 42/4 = 10,5 cm

Lungimea liniei umarului  P3P4 + G1P = a1a3-1cm ;    P3P4= a1a3- (G1P+1cm )

Răscroitura braţului        B3R = 4,5 cm.

Definitivarea liniei taliei si terminatiei T1T6= L1L3 = 1 cm

Rezerva de suprapunere a pieptilor G2G3= L3L4= 3 cm

Rezerva de îndoire G3G4= L4L5= 4-5 cm: G4G5 = 1 cm

Pensele de ajustare pe linia taliei

Pensa din faţă se obţine prin prelungirea în jos a

liniei PB5 în funcţie de care se stabilesc punctele

F, I, t, t1,si t2:

B5F= 5-6 cm ; tt1 = tt2= 1-1,5 cm

Pensa din spate  Bb =BB1 /2

bb1 = 5-6 cm; t 3t4 = t 3t5= 1-1,5 cm: l1 l 2=5-6 cm

CONSTRUCTIA MANECII

CONSTRUCŢIA MÂNECII

I.Calculul dimensiunilor de bază

Dimensiuni de lungime

Lungimea braţului  Lb = Ic/ 3 + k = 162/3+6 = 60,6 cm

I. Trasarea liniilor de bază

Linia capului de maneca   AB = Pb/4 + 4 cm = 42/4 +4 = 14,5 cm

Linia de terminatie             AL = Lm = 60,6 cm

Linia cotului                        BC = (BL/2 ) – 2cm =46/2-2= 21 cm

Lăţimea feţei de mânecă    AA1= Pb / 3 + 2,5 = 42/3 +2,5 = 16,5 cm

I. Trasarea liniilor de contur bază

Linia interioară a feţei.

BB2= LL1= 4 cm

B1B3 = BB1 - BB2

C1C3= 1,5 cm

### Conturul capului de mânecă

AA2= AA1 /2 = 8,25 cm

BR = B3R (de la piepti) + a,5 cm= 4,5 cm

B1R1= BR + 2cm = 6,5 cm

R1R2= 2,5 cm

Din punctele A si A1, se traseaza perpendiculare

pe dreptele RA2 si A2R2

unde rezulta intersectiile a si a1

aa1= (Aa/3)- 0,2 = 2,5 cm;

a1a3 = (A1a/3)- 1,3cm = 1,8 cm.

Se unesc punctele B2, R, a2, A2, a3, R2, B3

şi obţine conturul capului de mânecă.

Linia de terminaţie şi pensa de ajustare pe corpse trasează astfel:

L1L4 = 2..3cm; C1C5= 5...6cm

LL5= Pb/8 + 6 = 11,25 cm;

L3L6= LL5 – LL2 = 8 cm;

Prin unirea punctelor LL5, C5, L6  şi L3 se obţine linia terminală şi pensa de ajustare a mânecii pe braţ.

FIŞĂ DE DOCUMENTARE NR . 8

TIPARUL CLASIC   FUSTA PENTRU FEMEI

Dimensiunile principale ale corpului

# Ic=164 cm           Pb=42 cm        Ad=1cm

I. Calculul dimensiunilor de bază

Dimensiuni de lungime

Lungimea şoldului  Ls = Ic /8 = 164 /8 = 20,5 cm

Dimensiuni de perimetru

Perimetrul taliei     Pt = Pb – k = 42 – 8 = 36 cm

Perimetru soldului Ps = Pb + k= 42 +5 = 47 cm

II. Trasarea liniilor de baza

Constructia retelei cu liniile de baza ale fustei, începe cu trasarea unui unghi drept, cu vârful în punctul A . Pe verticala din A, se determină punctele S si L , care stabilesc pozitia liniei şoldului şi terminaţiei

Linia taliei: AS=Ls=20,5cm

Linia terminaîiei: AL=Lpr =75cm

Lăţimea fustei: SS1=Ps+Ad=47+1=48 cm

Lăţimea feţei    S1S2= (SS 1/2)+(1..1,5)= 48/2+1=25 cm

III. Trasarea liniilor de contur

Linia laterală; A2A3=1cm    A3A4=A3A5=3cm

Ajustarea prin pense: poziţia penselor: -la spate AP= Pt/4= 36/4=9  cm ; PP1 =PA3/2

lungimea PP2= P1P3=  Pş/4 = 47/4=11,75 cm

adâncimea Pa = Pa1

-la faţă     T1P=T1T5/2 ;   lungimea   PP2= Ps/6 = 47/6 = 7,8 cm

Adâncimea penselor rezultă din diferenţa D, care reprezintă diferenţa dintre  lăţimea fustei la nivelul şoldurilor şi semiperimetrul taliei. D=SS1 - Pt=48 –36 =12cm

Diferenţa D se  va împărţi astfel  6 cm în cusătura laterală, 3 cm pentru pensa de la faţă,  3 cm pentru pensa de la spate.

Liniile de contur se traseaza cu linii groase

##### PANTALONUL PENTRU BARBATI

Competenţa 24.20.4TRANSFORMĂ TIPARELE DE BAZĂ ÎN TIPARE DE MODEL

## FIŞĂ DE DOCUMENTARE NR . 9

Operaţii de transformare

Simple 1

P

E

N

S

E

Ajustarea tiparelor

Îngustarea tiparelor, corespunzător cu dimensiunile de perimetru ale corpului

Duble 2

De garnitură 3

Evazarea tiparelor

Mărirea tiparelor în lăţime la terminaţie

Etape de realizare- evazarea feţei

- Decuparea reperului feţei  pe linia pensei de bust

- Închiderea pensei şi deschiderea la terminaţie

- Trasarea noului contur a tiparului

Introducea cutelor în model

Cutele sunt garnituri formate din materialul de bază care se introduc în tipare prin transformare.

Cutele se introduc pentru a asigura amploare produsului pe diferite zone ale corpului

Transferul penselor

Dacă la tiparul feţei se trasează un cerc cu centrul în vârful pensei, pensa de bust s-ar putea transfera  pe orice linie de contur a tiparului, pe direcţia razelor cercului

Transfer pe linia laterală

Mutarea penselor de bust în poziţii corespunzătoare modelului proiectat

Transfer pe mijlocul feţei

Etape

- Determinarea poziţiei pensei transferate şi orientarea acesteia spre vârful pensei din tiparul clasic

- Tăierea tiparului pe linia celor două pense  ( pensa de pe umar si cea nou poziţionată) astfel încât cele două pense să se unească într-un punct comun

- Închiderea pensei de pe umăr (prin unirea laturilor) şi deschiderea pensei nou formate

- Trasarea noului contur  al tiparului

## FIŞĂ DE DOCUMENTARE NR .10

Aceată  fişă de documentare va  prezenta fazele de transformare a tiparului de croială clasică în tipar cu croială chimono şi raglan

Corsajul chimono se construieşte împreună cu mâneca formând cu acesta un detaliu comun

Transformarea tiparelor în croială chimono cu mânecă lungă

Etape de realizare

Spate

- Prelungirea spatelui la umăr

- Poziţionarea mânecii

- Dimensionarea mânecii în lungime şi lăţime

Faţa

- Scurtarea tiparului la umăr

- Pozitionarea mânecii

- Dimensionarea mânecii în lungime şi lăţime

Transformarea tiparelor în croială chimono cu mânecă scurtă

Transformarea tiparelor în croială raglan

Etape de realizare

Spate

stabilirea poziţiei mânecii A4 B5 l

dimensionarea mânecii

- în lăţime C1C2

- în lungime a3l

- la terminaţie ll1

prelungirea capului de mânecă a1b1 şi îngustarea spatelui Ab1

Faţa

stabilirea poziţiei mânecii A4 B1l

dimensionarea mânecii

- în lăţime C3C4

- în lungime P4 l

- la terminaţie ll1

prelungirea capului de mânecă Gb şi îngustarea feţei bG1

Pentru transformarea tiparelor în croială raglan este necesar construirea tiparului clasic şi apoi  se aduc modificările necesare raglanului

produse de lenjerie

- Adaos contracţie

- Adaos corecţie

- Adaos de lejeritate

- Antropometrie

- Conformaţie

- Fotogrametrie

- Şliţ

transformarea tiparele în model

- Evazare

- Ajustare

- Chimono

- Altiţă

- Ragran

CUVINTE CHEIE

îmbrăcăminte exterioară

- Bezet

- Cant

- Corsaj

- Decolteu

GLOSAR DE TERMENI

| antropometrie | disciplina ştiinţifică care se ocupă cu tehnica măsurării corpului omenesc |
| --- | --- |
| adaos | mărime cifrică care se adaogă în lungimea şi lăţimea tiparelor |
| ajustare | îngustarea tiparelor, corespunzător cu dimensiunile de perimetru a corpului |
| bezet | reper a produselor cu sprijin pe umeri, care dubleaza parte de mijloc a pieptilor |
| cazură | linie de îmbinare dintre guler şi rever |
| cant | linia de terminaţie a piepţilor pe linia de mijloc |
| chimono | model prevăzut fără răscroitură la mânecă, mâneca face corp comun cu spatele şi faţa produsului |
| corsaj | partea superioară a rochiei tăiată în talie. |
| decolteu | parte superioara a produsului cu sprijin pe umari, care nu este prevazut cu guler |
| evazare | mărirea tiparelor în lăţime la terminaţie |
| fotogrametrie | operaţie de măsurare rapidă şi precisă a corpului, bazată pe fotografierea acestuia |
| pavă (altiţă) | reper suplimentar , aplicat la mâneca chimono, pentru asigurarea lejerităţii la mişcare |
| raglan | croială a îmbrăcamintei, la care răscroitura mânecii porneşte de la conturul răscroielii gâtului la zona subraţului |
| şliţ | deschizătură utilizată pentru ajustarea produsului pe corp, cu rol în asigurarea îmbrăcării şi dezbrăcării |

Acest material vă este destinat VOUĂ  elevi ai ciclului superior a liceului, clasa a XIII-a, voi  care aţi optat să vă pregătiţi pentru domeniul TEXTILE – PIELĂRIE, calificarea TEHNICIAN IN INDUSTRIA TEXTILA.

Materialul conţine sarcini de lucru  ce constau în:

- căutarea de informaţii folosind diferite surse (manuale, cărţi de specialitate,  documente ale agenţilor economici, reviste de specialitate, pliante, pagini de Internet

- rezolvarea de exerciţii şi desfăşurarea unor activităţi teoretice şi practice

activităţi individuale, în perechi, în grup

activităţi interactive

întocmirea unui portofoliu conţinând toate exerciţiile rezolvate şi activităţile desfăşurate.

Atenţie! Deoarece conţinutul portofoliului va sta la baza evaluării competenţelor voastre profesionale, străduiţi-vă  să fie cât mai complet.

Foarte important

Citiţi cu atenţie sarcina de lucru înainte de a trece la rezolvarea ei!

Înainte de a începe lucrul,  asiguraţi-vă că dispuneţi de toate materialele necesare!

Dacă întâmpinaţi greutăţi în înţelegerea sau rezolvarea sarcinii de lucru, consultaţi-vă cu profesorul vostru!

Profesorul va analiza exerciţiile pe care le-aţi rezolvat şi activităţile pe care le-aţi desfăşurat şi va evalua progresul realizat de fiecare în parte!

Competenţa 24.20.1  Construieşte tipare de bază pentru produsele de lenjerie

Activitatea nr.1

FIŞĂ DE LUCRU

Observaţi cele trei modele de produse vestimentare din imaginile de mai jos:

A . Definiţi  lungimea  produsului pentru fiecare model. Completaţi tabelul următor precizând:

  - denumirea produsului vestimentar prezentat.

  - modul de  sprijin pe corp,

  - linia de lungime

| Nr. | Denumirea modelului prezentat | Modul de sprijin pe corp | Linia de lungime |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |

B . Definiţi  lungimea  produsului pentru fiecare model.

Sarcini de lucru:

Fiecare elev primeşte câte o fişă după modelul de mai sus

Timp de lucru  20 minute

Corectarea şi notarea ( în cazul autoevaluării) se vor face prin confruntarea cu răspunsurile de pe folia prezentată de profesor

Lucraţi individual

Activitatea nr.2

FIŞĂ DE LUCRU

Careul de mai jos este sarcina voastră din fişa de lucru. Pentru rezolvare folosiţi-vă de cunoştinţele dobândite despre conformaţiile corpului omenesc şi dimensiunile acestuia.  Prin completarea careului veţi descoperi pe verticala A-B „cuvântul conformaţie- forma corpului omenesc”

A

| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | O |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | F |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | O |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ţ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | E |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

B

1. Parte a corpului de unde se începe măsurarea corpului omenesc

2. Ştiinţa care se ocupă cu forma şi dimensiunile corpului omenesc

3. Conformaţii a căror dimensiuni sunt proporţionale

4. Criteriu care influienţează forma corpului omenesc( două cuvinte)

5. Anomalie a picioarelor

6. Criteriu care influienţează forma corpului omenesc

7. Dimensiune a corpului măsurată de jur împrejurul corpului

8. Conformaţie defectuoasă a corpului omenesc

9. Dimensiune a corpului măsurată din creştetul capului până la tocul pantofului

10. Instrument de măsurare a dimensiunilor corpului

11. Dimensiune care se măsoară între braţe

Timp de lucru 30 minute.

Sarcină facultativă.

Alegeţi şi voi o temă din cele studiate  şi alcătuiţi un careu ca cel prezentat în fişa de lucru.

Careul cel mai reuşit va fi prezentat în faţa clasei

Pentru verificare, confruntaţi răspunsurile cu cele ale colegului de bancă, şi cu cele prezentate de profesor.

Activitatea nr.3

Fişă de autoevaluare

In tabelul de mai jos  sunt prezentate dimensiunile de bază ale corpului omenesc, definiţia lor, reprezentarea şi relaţiile de calcul.  Completaţi căsuţele goale cu informaţiile corespunzătoare.

| ## Dimensiunea corpului | ## Definiţia | ## reprezentare | ## Relaţia de calcul |
| --- | --- | --- | --- |
| 1punct | se măsoară de la ultima vertebră a gâtului, de-a lungul mijlocului spatelui până în talie. |  | ## Ls = (Ic/4) -+K |
| Lungimea feţei până în talie | distanţa de la umăr, (de la gât), peste piept, până în talie |  | ## 1punct |
| 2. Lungimea şoldului Ls | distanţa din talie, până la şold (de-a lungul şoldului) |  | 1punct |
| 3. Lungimea braţului Lbr | distanţa de la încheietura umărului, peste cotul îndoit, până la încheietura mâinii | 1punct | ### (Ic/3) -+K |
| 1punct | se măsoară între braţe deasupra pieptului |  | ## (Pb/3) +K |
| 5.lăţimea spatelui lsp | 1punct |  | ## (Pb/3) +K |
| 6. Perimetrul taliei Pt | se măsoară de jur împrejurul taliei, în partea cea mai îngustă | 1punct | Pb – K |
| 7. Perimetrul şoldului | se măsoară peste partea cea mai proeminentă a şoldurilor | 1punct | Pb + K |
| 8.Perimetru gâtului Pg | se măsoară la baza gâtului, deasupra claviculei | 1punct | Se măsoară direct |

Timp de lucru 40 min                                        Total 10 puncte; din oficiu 1 punct

Lucraţi în perechi

Activitatea nr.4

Activitate practică

DETERMINAREA DIMENSIUNILOR CORPULUI

Pentru aceasta activitate trebuie să determinaţi dimensiunile corpului . Activitatea vă ajută să vă formaţi deprinderile corecte de măsurare a dimensiunilor proprii prin metoda directă de masurare şi prin calcul proporţional.

Elevul  1 şi elevul 2

Sunteţi în atelierul de confecţii al şcolii. Având la dispoziţie centimetru de croitorie şi un antropometru, împreună cu colegul tău, măsuraţi dimensiunile coorpului şi notaţi-le într-un tabel.

Elevul  3 şi elevul 4

Sunteţi în atelierul de confecţii al şcolii. Împreună cu colegul tău, urmăreşti modul în care se măsoară dimensiunile corpului şi se trec în tabel.

| Fişa de observaţie |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr crt | Activităţi | Da | Nu | Observaţii |
| 1 | Ştie dimensiunile principale ale corpului . |  |  |  |
| 2 | Are deprinderi de utilizare a antropometrului |  |  |  |
| 3 | Ştie dimensiunile de bază ale corpului . |  |  |  |
| 4. | Ştie să măsoare pe corp dimensiunile de bază de lungime cu centimetru de croitorie. |  |  |  |
| 5 | Ştie să măsoare pe corp dimensiunile de bază de lăţime cu centimetru de croitorie. |  |  |  |
| 6 | Ştie să măsoare pe corp dimensiunile de bază de perimetru cu centimetru de croitorie. |  |  |  |
| 7 | Consemnează în caiet dimensiunile determinate |  |  |  |

Dimensiunile de lăţime şi de perimetru se citesc ca valori întregi şi se notează pe jumătate

Timp de lucru 60 min

Colegii de clasă observă  modul de desfăşurare a activităţii.

La final au loc  discuţii cu întreaga clasă, în urma analizei fişei de observaţie. Profesorul va demonstra practic, modul de realizare măsurare a dimensiunilor  copului produsului.

Lucraţi pe grupe perechi

Activitatea nr.5

Activitate de recapitulare

Dimensiunile corpului omenesc

Sarcini de lucru

- Clasa este împărţită în şase grupe, care se vor numerota de la 1 la6.

- Fiecare grupă îşi alege un lider. Acesta primeşte o foaie de hârtie de formă pătrată.

- Pe foaia de hârtie se vor enumera cerinţele de lucru asfel:

|  |  | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2 |  |
| 3 |  | 4 | 5 |
|  |  | 6 |  |

Grupa 1 - dimensiunile corpului omenesc

Grupa 2  - dimensiunile principale utilizate la

proiectarea îmbrăcămintei

Grupa 3 - dimensiuni de bază de lungime

Grupa 4  - dimensiuni de bază de lăţime

Grupa 5  - dimensiuni de bază de perimetru

Grupa 6   - calculul dimensiunilor de bază

- În urma analizei cerinţelor de lucru, fiecare grupă va formula un răspuns final pe foaia de hârtie primită.

- Foile vor fi afişate sub forma unui cub desfăşurat.

- Liderul  fiecărei grupe va prezenta răspunsurile găsite.

- Ceilalţi elevi urmăresc prezentarea fiecărui lider a grupei, eventual răspund la întrebările puse de colegi.

- Profesorul urmăreşte activitatea şi se asigură că elevii au bscris corect.

Lucru în echipă presupune să-i ascultaţi pe ceilalţi în aceeaşi măsură în care vorbiţi.

Liderul grupei trebuia să-i ajute pe toţi membrii să-şi îndeplinească sarcinile.

Activitatea nr.6

FIŞĂ DE AUTOEVALUARE

4.5

Desenul de mai jos reprezintă un tipar clasic al unui produs vestimentar. Analizând elementele geometrice din care este alcătuit  identificaţi:

( pentru fiecare răspuns corect se acodă 0,5 p)

A.  liniile de bază orizontale  ......................

linii de bază  verticale   .......................

B.  liniile de  contur  orizontale ...................

liniile de  contur  înclinate ....................

liniile de  contur   curbe ......................

- Completaţi spaţiul liber din propoziţia de mai jos :

2.0

1. Suprafaţa se obţine cu ajutorul liniei .......................în acelaşi plan.

2. Element geometric fără dimensiune este......................

3. Linia este elementul geometric cu o singură dimensiune care se obţine prin deplasarea ............................în acelaşi plan.

4. Intr-un tipar liniile pot fi de bază, .........................şi de contur.

- Citiţi cu atenţie afirmaţiile de mai jos. Dacă ele sunt corecte , încercuiţi

2.5

litera A ( adevărat ), dacă nu, încercuiţi  litera F ( fals)

A   F    1. Calculul dimensiunilor de bază este prima etapă de realizare a unui tipar.

A    F    2. Dimensiunilor de bază de lungime  utilizează  PB, într-un raport dat

A    F   3. Trasarea liniilor de bază cuprinde operaţii de trasare a liniilor de bază atât

în lungimea cât şi lăţimea tiparului.

A   F    4.  Punctele de bază  se poziţionează cu ajutorul dimensiunilor  principale ale

corpului.

A   F     5. Trasarea liniilor de contur cuprinde operaţii de determinare a punctelor şi

a liniilor ajutătoare şi apoi trasarea liniilor de bază.

NU UITA !

Pentru realizarea  tiparelor prin metoda geometrică etapele de  construire  trebuie parcurse în ordinea cronologică

Din oficiu 1 punct.

Total 10 puncte

Timp de lucru 40 min

Activitatea nr.7

Competenţa 24.20.2: Construieşte tipare de bază pentru produse de  îmbrăcăminte exterioară

TEST DE AUTOEVALUARE

## I.Indicaţi  varianta corectă de răspuns prin încercuire

0,5p

1.	Bluza pentru femei este un produs:

a. de lenjerie        c. de protecţie    b. de zi          d. pentru sport

0,5p

2.	Detaliul care nu este element component al bluzei este:

a. faţa           b. spatele           c. mâneca               d. cordonul

0,5p

3.	Materialul folosit pentru confecţionarea bluzei  este:

a. ţesătura             b.tricotul             c.blana            d.pielea

1,0p

4. Enumeraţi dimensiunile de bază necesare pentru construcţia bluzei     ...........................................................       .....................................................

..............................................................    .....................................................

............................................................       ...................................................

II.	Realizati corespondenţa dintre termenii din coloana A  (dimensiunile de bază ale  corpului)  cu termenii din coloana B  (detaliile componente ale bluzei)

1,5p

|  | A | B |
| --- | --- | --- |
|  | 1.Lăţimea spatelui | a. Spate |
|  | 2.Lungimea mânecii | b. Faţa |
|  | 3.Perimetul taliei | c. Mâneca |
|  | 4.Lăţimea feţei |  |

III. Completaţi spaţiul liber din propoziţia de mai jos

1,0p

a.  bluza  pentru femei ,este un produs fixat pe      .........................

b. faţa bluzei pentru femei este un detaliu        ..........................

IV.Citiţi cu atenţie afirmaţiiile de mai jos. Dacă sunt corecte , încercuiţi litera A

1,0p

( adevărat ), dacă nu, încercuiţi  litera F ( fals)

A  F   Faţa bluzei din 2 detalii, este prevăzută cu rezervă de suprapunere.

A  F   Faţa bluzei este egală cu spatele bluzei.

V.Identificaţi  liniile de contur ale spatelui bluzei

3,0p

pentru  femei din desenul alăturat.

Din oficiu 1 punct. Total 10 puncte

# Timp de lucru 30 min

Lucraţi individual

Activitatea nr.8

TEST DE EVALUARE

5,5

I.Rezolvati rebusul de mai jos. Coloana A B cuprinde cuvantul PROIECTARE, iar rândurile conţin   noţiuni studiate la  realizarea tiparului clasic.

Menţionaţi literele marcate cu cifrele 1 şi 2

2; 3; 4; 5; 6; 7; A; 9; 9. 1; 1. 2; 1; 1; 1. 3. 4; 2; 1. 5; 2; 1; 2. 6; 2. 7; 2; 1. 8; 2; 2; 2; 1. 9; 1. 10; 1; 1. B.

- Detaliu principal al produsului de îmbrăcăminte

- Elemente componente ale unui produs  vestimentar

- Detaliu secundar care nu face parte din componenţa bluzei

- Dimensiune principală a corpului omenesc

- Detaliu a cărui lungime se determină cu ajutorul lungimii braţului

- Denumirea detaliului care nu poate lipsi din componeţa produsului vestimentar

- Zonă a corpului pe care se sprijina fusta

- Linie a tiparului care poziţionează o linie de contur

- Detaliu care se montează în răscroitura gâtului

- Modalitate de ajustare a produsului de îmbrăcăminte după forma corpului

2.0

II.  Citiţi cu atenţie afirmaţiile de mai jos. Dacă ele sunt corecte , încercuiţi litera A ( adevărat ), dacă nu, încercuiţi  litera F ( fals)

A  F    Rezerva de suprapune de la faţa bluzei este necesară pentru încheierea ei.

A  F    Linia umărului la faţa bluzei este egală cu cea de la spatele bluzei.

A   F   După modul de sprijin pe corp, bluza este un produs care se sprijină în talie.

A  F   Lungimea produsului este determinată  de înalţimea corpului.

1,5

Enumeraţi etapele de realizare a tiparului clasic de bluză.

Toate subiectele sunt obligatorii.

Din oficiu 1 punct. Total 10 puncte

Timp de lucru 50 min

Lucraţi individual

Activitatea nr.9

FISA DE LUCRU

1.Precizaţi denumirea liniilor de bază şi de contur din tiparul reprezentat mai jos

3.0

1................................................................

2...............................................................

3................................................................

4................................................................

5.................................................................

6.................................................................

2. Care este semnificaţia parametrilor din relaţia de calcul de mai jos:

2.0

Lpr = Nx Z ±K

Lpr......................................................

N ........................................................

Z .........................................................

K ........................................................

1.5

3.Cunoscând dimensiumile principale proprii ale corpului, calculaţi dimensiunile de

bază necesare realizării tiparului fustei.

4. Completaţi următoarea construcţie a tiparului fustei cu punctele şi liniile de contur corespunzătoare

2.5

Din oficiu 1 punct. Total 10 puncte

Timp de lucru 25 min

Competenţa 24.20.4:   Transformă tiparele de bază în tipare de model

Lucraţi individual

Activitatea nr.10

FIŞA DE LUCRU

Observaţi cele trei modele de mai jos:

- Completaţi tabelul următor precizând denumirea modelului prezentat.

- Realizaţi transferul pensei de bust conform modelului.

| Nr.crt | Denumirea modelului | Transferul pensei |
| --- | --- | --- |
| 1 | Model cu pense in răscroitura gâtului |  |
| 2 | Model cu pense în răscroitura braţului |  |
| 3 | Model cu pense de garnitură |  |

Timp de lucru 40 min

Corectarea şi autoevaluarea se vor face prin confruntarea cu răspunsurile prezentate de profesor la videoproiector .

Lucraţi  pe grupe

Activitatea nr.11

LUCRARE PRACTICĂ

Activitatea este o aplicaţie practică la tema:  “ Transformarea fustei clasice în model”

Sarcini de lucru

- Colectivul clasei este împărţit de profesor în două grupe.

- Profesorul scrie pe două bileţele cerinţele pentru fiecare grupă.

Bilet 1 – transformarea fustei clasice în modelul 1

Bilet 2 – transformarea fustei clasice în modelul 2

- Câte un reprezentant al fiecărei grupe trage la sorţi biletul cu sarcina de lucru pe care o are de rezolvat

- Fiecare grupă îşi alege un reprezentat care va rezolva transformarea pe o foaie de hîrtie.

- În cadrul aceleaşi grupe elevii discută, se consultă, dezbat.

- Profesorul urmăreşte activitatea grupelor intervenind cu precizări acolo unde este nevoie.

- După expirarea timpului alocat , foile  de hîrtie sunt expuse pe flipchart.

- Reprezentatul grupei va explica modul de transformare al fustei.

- Colegii vor aduce completări.

- În final profesorul va face completări pentru fiecare grupă.

Timp de lucru 50 min

Model 1                               Model 2

Activitatea nr.12

LUCRARE PRACTICĂ

Colectivul clasei se împarte în 3 grupe (după criterii stabilite de profesor ).

În fiecare grupă se va desemna : un lider (raportor) şi un secretar (va nota rezultatele obţinute)

- Profesorul pune la dispoziţia fiecărei grupe, câte o planşă ce conţine câte o schiţă a unui produs vestimentar.

Sarcini de lucru pentru fiecare grupă:

Observaţi şi analizaţi schiţele prezentate, iar apoi răspundeţi următoarelor cerinţe:

- Identificaţi   tipul de decolteu pentru  fiecare  schiţă şi treceţi răspunsul sub fiecare imagine.

- Transformaţi decolteul la corsajul bluzei clasice în decolteul din imagine.

1                                         2.				     3.

Timp de lucru 50 minute.

- După expirarea timpului de lucru, expuneţi colile la tablă.

- Liderul fiecărei grupe va demonstra modul de transformare în faţa clasei.

- Colegii de clasă şi profesorul pot aduce completări.

- Secretarii vor consemna în fişe, completările şi eventualele greşeli.

- Păstraţi fişa de lucru în portofoliul vostru.

Lucraţi individual

Activitatea nr.13

REALIZAREA UNUI  PROIECT

- consultaţi-vă profesorului pentru orice nelămurire

- formulaţi corect întrebările puse acestuia

- comunicaţi permanent cu colegii voştrii

Timp de lucru 4 săptămâni

Proiectul se va redacta pe calculator şi va fi prezentat în faţa clasei în POVER POINT

PLANUL PROIECTULUI

- ARGUMENT

- REALIZAREA COLECŢIEI DE MODELE

  - Descrierea modelului ales

- REALIZAREA TIPARULUI CLASIC

- TRANSFORMAREA ÎN MODEL

1. transformarea feţei şi spatelui

2. transformarea mânecii

V.       BIBLIOGRAFIE

- Manual  de specialitate

- Fişe de documentare

- Pliante cu publicaţii de specialitate

- Internetul

- Unitatea economică unde desfăşuraţi practica comasată

Tema Proiectului

„ Diversificaţi constructiv estetic produsul bluză pentru femei prin transferul pensei de bust în răscroitura braţului şi mâneca evazată”

Competenţa 24.20.1  Construieşte tipare de bază pentru produsele de lenjerie

Activitatea nr.1

FIŞĂ DE LUCRU

Observaţi cele trei modele de produse vestimentare din imaginile de mai jos:

A. Completaţi tabelul următor precizând:

  - denumirea produsului vestimentar prezentat.

  - modul de  sprijin pe corp,

  - linia de lungime

| Nr. | Denumirea modelului prezentat | Modul de sprijin pe corp | Linia de lungime |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bluză pentru femei | Cu sprijin pe umeri | Lungime midi |
| 2 | Vestă pentru femei | Cu sprijin pe umeri | Lungime mini |
| 3 | Pantalon pentru femei | Cu sprijin în talie | Lungime normală |
| 4 | Pantalon pentru femei | Cu sprijin în talie | Lungime maxi |
| 5 | Rochie pentru femei | Cu sprijin pe umeri | Lungime normală |

B   Lungimea  produsului pentru fiecare model.

1. Bluză pentru femei cu lungime midi – are lungimea de la osul cefei până la şolduri.

2.  Vestă pentru femei cu lungime mini - are lungimea de la osul cefei până la talie.

3. Pantalon pentru femei cu lungime normală- are lungimea de la talie peste nivelul

genunchiului (~ 10cm ).

4. Pantalon pentru femei cu lungime maxi- are lungimea de la talie până la gleznă.

5. Rochie pentru femei cu lungime normală- are lungimea de la osul cefei până la nivelul

genunchiului.

Activitatea nr.2

FIŞĂ DE LUCRU

Careul de mai jos este sarcina voastră din fişa de lucru. Pentru rezolvare folosiţi-vă de cunoştinţele dobândite despre conformaţiile corpului omenesc şi dimensiunile acestuia.  Prin completarea careului veţi descoperi pe verticala A-B „cuvântul conformaţie- forma corpului omenesc”

A

| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C | A | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |  |  |  |  | A | N | T | R | O | P | O | M | E | T | R | I | E |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | N | O | R | M | A | L | E |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | E | F | O | R | T | U | L | F | I | Z | I | C |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | O | V | A | L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | E | R | E | D | I | T | A | T | E | A |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  | P | E | R | I | M | E | T | R | U |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A | N | O | M | A | L | I | E |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  | Î | N | Ă | L | Ţ | I | M | E | A | C | O | R | P | U | L | U | I |
| 10 |  |  |  |  |  |  | C | E | N | T | I | M | T | R | U |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  | L | Ă | Ţ | I | M | E |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Activitatea nr.3

Fişă de autoevaluare

In tabelul de mai jos  sunt prezentate dimensiunile de bază ale corpului omenesc, definiţia lor, reprezentarea şi relaţiile de calcul.  Completaţi căsuţele goale cu informaţiile corespunzătoare.

| ## Dimensiunea corpului | ## Definiţia | ## reprezentare | ## Relaţia de calcul |
| --- | --- | --- | --- |
| Lungimea spatelui 1punct | se măsoară de la ultima vertebră a gâtului, de-a lungul mijlocului spatelui până în talie. |  | ## Ls = (Ic/4) ±K |
| 1.Lungimea feţei până în talie | distanţa de la umăr, (de la gât), peste piept, până în talie |  | ## (Ic/4) ±K ## 1punct |
| 2. Lungimea şoldului Lş | distanţa din talie, până la şold (de-a lungul şoldului) |  | (Ic/10) ±K 1punct |
| 3. Lungimea braţului Lbr | distanţa de la încheietura umărului, peste cotul îndoit, până la încheietura mâinii | 1punct | ### (Ic/3) ±K |
| 4.lăţimea feţei lf 1punct | se măsoară între braţe deasupra pieptului |  | ## (Pb/3) +K |
| 5.lăţimea spatelui lsp | se măsoară între braţe la nivelul omoplaţilor 1punct |  | ## (Pb/3) +K |
| 6. Perimetrul taliei Pt | se măsoară de jur împrejurul taliei, în partea cea mai îngustă | 1punct | Pb – K |
| 7. Perimetrul şoldului | se măsoară peste partea cea mai proeminentă a şoldurilor | 1punct | Pb + K |
| 8.Perimetru gâtului Pg | se măsoară la baza gâtului, deasupra claviculei | 1punct | Se măsoară direct |

Activitatea nr.4

Activitate practică-joc de rol

| Fişa de observaţie |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr crt | Activităţi | Da | Nu | Obser- vaţii |
| 1 | Ştie dimensiunile principale ale corpului . | Da |  |  |
| 2 | Are deprinderi de utilizare a antropometrului |  | Nu |  |
| 3 | Ştie dimensiunile de bază ale corpului . | Da |  |  |
| 4. | Ştie să măsoare pe corp dimensiunile de bază de lungime cu centimetru de croitorie. | Da |  |  |
| 5 | Ştie să măsoare pe corp dimensiunile de bază de lăţime cu centimetru de croitorie. | Da |  |  |
| 6 | Ştie să măsoare pe corp dimensiunile de bază de perimetru cu centimetru de croitorie. | Da |  |  |
| 7 | Consemnează în caiet dimensiunile determinate |  | Nu |  |

Activitatea nr.5

Activitate de recapitulare

Dimensiunile corpului omenesc

Sarcini de lucru

- Clasa este împărţită în şase grupe, care se vor numerota de la 1 la6. .

- Pe foaia de hârtie se vor enumera cerinţele de lucru asfel:

|  |  | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2 |  |
| 3 |  | 4 | 5 |
|  |  | 6 |  |

Grupa 1 - dimensiunile corpului omenesc

Dimensiuni principale

Dimensiuni de bază

Grupa 2  - dimensiunile principale utilizate la proiectarea îmbrăcămintei

Înalţimea corpului

Perimetrul bustului

Grupa 3 - dimensiuni de bază de lungime

Lungimea taliei

Lungimea braţului

Lungimea şoldului

Grupa 4  - dimensiuni de bază de lăţime

Lăţimea spatelui

Lăţimea feţei

Lăţimea răscroiturii braţului

Grupa 5  - dimensiuni de bază de perimetru

Perimetrul taliei

Perimetrul şoldului

Perimetru gâtului

Lt=(Ic/4) ±K

Lbr =(Ic/3) ±K

Lş=(Ic/10) ±K

Grupa 6   - calculul dimensiunilor de bază

Pt =Pb-K ;   Pş =Pb +K

Pg se măsoară direct

lsp =(Pb/3) +K lpt =(Pb/3) +K

Activitatea nr.6

FIŞĂ DE AUTOEVALUARE

Barem de corectare

4.5

Desenul de mai jos reprezintă un tipar clasic al unui produs vestimentar. Analizând elementele geometrice din care este alcătuit  identificaţi:

A.  liniile de bază orizontale  AA1 ;  BB1 ; TT2

linii de bază  verticale   AL;  A1A2;

B.  liniile de  contur  orizontale LL2

liniile de  contur  înclinate a1a3

liniile de  contur   curbe Aa1    a3 B4

- Completaţi spaţiul liber din propoziţia de mai jos :

2.0

1. Suprafaţa se obţine cu ajutorul liniei închise  în acelaşi plan.

2. Element geometric fără dimensiune este punctul.

3. Linia este elementul geometric cu o singură dimensiune care se obţine prin deplasarea punctului  în acelaşi plan.

4. Intr-un tipar liniile pot fi de bază, ajutătoare şi de contur

- Citiţi cu atenţie afirmaţiile de mai jos. Dacă ele sunt corecte , încercuiţi

2.5

litera A ( adevărat ), dacă nu, încercuiţi  litera F ( fals)

A       1. Calculul dimensiunilor de bază este prima etapă de realizare a unui tipar.

F       2. Dimensiunilor de bază de lungime  utilizează  PB, într-un raport dat

A       3. Trasarea liniilor de bază cuprinde operaţii de trasare a liniilor de bază atât

în lungimea cât şi lăţimea tiparului.

F        4.  Punctele de bază  se poziţionează cu ajutorul dimensiunilor  principale ale

corpului.

F        5. Trasarea liniilor de contur cuprinde operaţii de determinare a punctelor şi

a liniilor ajutătoare şi apoi trasarea liniilor de bază.

Din oficiu 1 punct. Total 10 puncte

Competenţa 24.20.2: Construieşte tipare de bază pentru produse de îmbrăcăminte exterioară

Activitatea nr.7

TEST DE AUTOEVALUARE

## I.Incercuiti varianta corectă de răspuns prin încercuire

0,5p

1.	Bluza pentru femei este un produs

b. de zi

0,5p

2.	Detaliul care nu este element component al bluzei este

d. cordonul

0,5p

3.	Materialul folosit pentru confecţionarea bluzei  este

a. ţesătura

1,0p

Enumeraţi dimensiunile de bază necesare pentru construcţia bluzei

de lungime :       lugimea talie, lungimea şoldului, lungimea braţului

de lăţime :        lăţimea spatelui, lăţimea feţei

II.	Realizati corespondenţa dintre termenii din coloana A  (dimensiunile de bază ale  corpului)  cu termenii din coloana B  (detaliile componente ale bluzei)

1,5p

|  | A | B |
| --- | --- | --- |
| 1-a | 1.Lăţimea spatelui | a. Spate |
| 2-c | 2.Lungimea mânecii | b. Faţa |
| 3- | 3.Perimetul taliei | c. Mâneca |
| 4-b | 4.Lăţimea feţei |  |

III. Completaţi spaţiul liber din propoziţia de mai jos

1,0p

a.  bluza  pentru femei , este un produs fixat pe      talie

b. faţa bluzei pentru femei este un detaliu      principal

IV.Citiţi cu atenţie afirmaţiiile de mai jos. Dacă sunt corecte , încercuiţi litera A

1,0p

( adevărat ), dacă nu, încercuiţi  litera F ( fals)

A    Faţa bluzei din 2 detalii, este prevăzută cu rezervă de suprapunere.

F   Faţa bluzei este egală cu spatele bluzei.

V.Identificaţi  liniile de contur ale spatelui bluzei

3,0p

pentru  femei din desenul alăturat.

Aa1 -răscroitura gâtului la spate

a1a2 –linia umărului

a3 B4 –răscroituira braţului

B4 L1 –linia laterală

L L1 – linia de terminaţie

AL -  mijlocul spatelui

Activitatea nr.8

TEST DE EVALUARE

5,5

I.Rezolvati rebusul de mai jos. Coloana A B cuprinde cuvantul PROIECTARE, iar rândurile conţin   noţiuni studiate la  realizarea tiparului clasic.

2; 3; 4; 5; 6; 7; A; 9; 9. 1; S; P; A; T; E. 2; R; E; P; R; E. 3; C; O; R; D; O; N. 4; I; N; Ă; L; Ţ; I; M; E. 5; M; Â; N; E; C; Ă. 6; P; R; I; N; C; I; P; A; L. 7; T; A; L; I; E. 8; A; J; U; T; A; T; O; A; R; E. 9; G; U; L; E; R. 10; P; E; N; S; Ă. B.

Cifra 1 reprezintă litera e; cifra 2  reprezintă litera a

2,0

II.  Citiţi cu atenţie afirmaţiile de mai jos. Dacă ele sunt corecte , încercuiţi litera A ( adevărat ), dacă nu, încercuiţi  litera F ( fals)

A      Rezerva de suprapune de la faţa bluzei este necesară pentru încheierea ei.

F      Linia umărului la faţa bluzei este egală cu cea de la spatele bluzei

A      După modul de sprijin pe corp, bluza este un produs care se sprijină în talie.

A     Lungimea produsului este determinată  de înalţimea corpului

- Enumeraţi dimensiunile de bază de lungime şi de lăţime necesare realizării

1,5

tiparului clasic de bluză.

I.  Calculul dimensiunilor de bază

II.  Trasarea liniilor de bază

III. Trasarea linilor de contur

Activitatea nr.9

FISA DE LUCRU

1.Precizaţi denumirea liniilor de bază şi de contur din tiparul reprezentat mai jos

3.0

1. linia taliei

2. linia laterală

3. linia de terminaţie

4. mijlocul spatelui fustei

5. linia şoldului

6. pense de ajustare

2. Care este semnificaţia parametrilor din relaţia de calcul de mai jos:

2.0

Lpr = Nx Z ±K

Lpr = lungimea produsului

N =   Variabilă în funcţie de lungimea produsului pe corp

Z =  Constantă în funcţie de înalţimea corpului

K =  adaos de corecţie sau de modă

1.5

3.Cunoscând dimensiumile principale proprii ale corpului, calculaţi dimensiunile de

bază necesare realizării tiparului fustei.

Dimensiuni de lungime       Lungimea şoldului  Ls = Ic /8 =

Dimensiuni de perimetru     Perimetrul taliei     Pt = Pb – k =

Perimetru şoldului Ps = Pb + k=

4. Completaţi următoarea construcţie a tiparului fustei cu punctele şi liniile de contur corespunzătoare

2.5

Din oficiu 1 punct. Total 10 puncte

Activitatea nr.10

FIŞA DE LUCRU

Observaţi cele trei modele de mai jos;

- Completaţi tabelul următor precizând denumirea modelului prezentat. Realizaţi transferul pensei de bust conform modelului.

| Nr.crt | Denumirea modelului | Transferul pensei |
| --- | --- | --- |
| 1 | Model cu pense in răscroitura gâtului |  |
| 2 | Model cu pense în răscroitura braţului |  |
| 3 | Model cu pense de garnitură |  |

Activitatea nr.11

LUCRARE PRACTICĂ

Activitatea este o aplicaţie practică la tema:  “ Transformarea fustei clasice în model”

Trasarea poziţiei plătcii

Decuparea plătcii şi evazarea feţei şi spatelui

Volan

Faţa şi spate transformat

Activitatea nr.12

LUCRARE PRACTICĂ

Transformarea decolteului la corsaj conform modelului din imagini

DECOLTEU DREPT

DECOLTEU ÎN COLŢ

DECOLTEU ROTUND

Activitatea nr.13

# DIAGRAMA GANTT CORESPUNZATOARE PLANIFICĂRII  PROIECTULUI

| Acţiunea |  | Răspunde | Luna/săptămâna |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Stabilirea temei şi obiectivele |  | elevul+ profesor | planificat |  |  |  |  |
|  |  |  | realizat |  |  |  |  |
| Planificarea activităţilor |  | elevul | planificat |  |  |  |  |
|  |  |  | realizat |  |  |  |  |
| Documentare |  | elevul | planificat |  |  |  |  |
|  |  |  | realizat |  |  |  |  |
| Real izare | Realizarea colecţiei de modele | elevul | planificat |  |  |  |  |
|  |  |  | realizat |  |  |  |  |
|  | Construirea tiparului clasic |  | planificat |  |  |  |  |
|  |  |  | realizat |  |  |  |  |
|  | Transfer de pensă de bust |  | planificat |  |  |  |  |
|  |  |  | realizat |  |  |  |  |
|  | Transformarea mânecilor |  | planificat |  |  |  |  |
|  |  |  | realizat |  |  |  |  |
| Prezentarea rezultatelor |  | elevul | planificat |  |  |  |  |
|  |  |  | realizat |  |  |  |  |
| Evaluarea proiectului |  | profesor | planificat |  |  |  |  |
|  |  |  | realizat |  |  |  |  |

- Ciontea Gh.,  Proiectarea îmbrăcămintei,  Editura Didactică şi  Pedagogică, Bucureşti,1993 ;

- Cornelia Spanţu, Proiectarea produselor textile, Editura Mistral Info Media, 2007;

- Curelaru M.,  Brătoi  E.,  „Dicţionar de termeni de specialitate din industria textilă-pielărie;

- Brătoi  E., Auxiliar curricular, domeniul: textile-pielărie, calificarea:croitor îmbrăcăminte după comandă, 2006;

- Ciutea M, Bârlădeanu M, Dragu P, Manualul croitorului, ,  Editura Didactică şi  Pedagogică, Bucureşti,1996 ;

- Dragu P. ‘ Modă şi tipare “Editura Tehnica, 1998;

- Construcţii de tipare , Editura Eurocor, 2002;