MINISTERUL EDUCAŢIEI CERCETĂRII ŞI TINERETULUI

# Proiectul Phare TVET RO 2005/017-553.04.01.02.04.01.03

MEdCT–CNDIPT / UIP

Modulul: MATERII PRIME, PRODUSE TEXTILE ŞI MATERIALE AUXILIARE DIN TEXTILE-PIELĂRIE

clasa a XI-a

Domeniul: TEXTILE- PIELĂRIE

Nivelul: 3

CALIFICAREA: Tehnician designer vestimentar

Acest material a fost elaborat prin finanțare Phare în proiectul de Dezvoltare instituțională a sistemului de învățământ profesional și tehnic

Noiembrie 2008

AUTOR:

ing. Georgeta  IANC

prof. gr.I, Grupul Şcolar de Industrie Uşoară Baia Mare

CONSULTANŢĂ:

ing. Paula POSEA, expert curriculum, CNDIPT-MEdC

### CUPRINS

|  | Pagina |
| --- | --- |
| 1. Introducere | 4 |
| 2. Competenţe | 6 |
| 3. Obiective | 6 |
| 4. Informaţii pentru profesori | 7 |
| 4.1. Învăţarea centrată pe elev | 7 |
| 4.2. Diferenţierea învăţării | 9 |
| 4.3. Îndrumări privind modalităţile de evaluare | 11 |
| 4.4. Recomandări pentru profesorii care lucrează cu elevi cu cerinţe educaţionale speciale - prezentare PowerPoint | 12 |
| 4.5. Sugestii pentru rezolvarea activităţilor de învăţare propuse | 13 |
| 4.6. Folii pentru retroproiector. Fişe de documentare. Prezentări PowerPoint. Fişă de analiză/ raportare a activităţii. Raport de activitate ( pentru elevi cu CES) | 15 |
| 5. Fişe de rezumat | 25 |
| 6. Glosar de termeni/ Cuvinte cheie | 27 |
| 7. Informaţii pentru elevi | 29 |
| 8. Activităţi de învăţare | 33 |
| 9. Soluţii pentru activităţile de învăţare | 76 |
| 10. Bibliografie | 91 |

### 1. INTRODUCERE

Auxiliarul curricular pentru  modulul „Materii prime, produse textile şi materiale auxiliare din textile-pielărie”  este destinat elevilor clasei a XI-a, liceu tehnologic, calificarea „Tehnician designer vestimentar”, nivelul 3 de calificare, precum şi profesorilor implicaţi în pregătirea acestora. Modulul  se studiază în cadrul curriculum-ului diferenţiat, pe parcursul a 33 de săptămâni de şcoală, într-un număr de 99 de ore, distribuite astfel:

33 de ore de instruire teoretică

66 de ore de laborator tehnologic

Auxiliarul  nu acoperă în întregime cerinţele din Standardul de pregătire profesională, fiind doar un material  orientativ, având drept scop prezentarea orientărilor conform strategiei din TVET, a învăţării centrate pe elev şi a corelării competenţelor din SPP şi curiculum cu activităţile desfăşurate de către elevi.

Obţinerea certificatului de calificare- nivel 3 presupune validarea integrală a competenţelor,  conform probelor de evaluare  din SPP.

Auxiliarul curricular a fost elaborat pe baza unităţii de competenţă tehnice specializate “Materii prime, produse textile şi materiale auxiliare din textile-pielărie”, ţinând cont de conţinuturile tematice din programa  şcolară.

Prezentul material reprezintă  un ghid util, atât pentru cadrele didactice, cât şi pentru elevi, cuprinzând:

competenţele vizate şi obiectivele urmărite pe parcursul derulării modulului;

informaţii pentru profesori: sugestii pentru  metodologia de predare şi modalităţile de evaluare, îndrumări privind adaptarea materialelor de învăţare pentru elevi cu cerinţe educaţionale speciale, sugestii pentru activităţile de învăţare, precum şi alte materiale de referinţă în  procesul  de predare ( fişe de documentare, folii, fişe conspect, prezentări PowerPoint);

fişe de rezumat;

glosar de termeni/cuvinte cheie;

informaţii pentru elevi şi exemple de activităţi de învăţare, precum şi soluţii  de rezolvare pentru activităţile propuse.

Activităţile propuse în acest material se adresează elevilor cu capacităţi de învăţare diferite şi au în vedere diferite  stiluri de învăţare ale acestora. În  desfăşurarea activităţilor,  profesorul va respecta  principiile educaţiei centrate pe elev. Vor fi utilizate metode didactice interactive, bazate pe cunoaşterea directă a realităţii: problematizarea, studiul de caz, simularea, jocul de rol, investigaţia, activităţile practice în labiorator/atelier, discuţii-dezbateri, prezentări multimedia şi electronice, lecţii vizită, realizarea de proiecte şi referate.

Evaluarea  se face în concordanţă cu criteriile de performanţă şi condiţiile de aplicabilitate ale acestora, corelată cu tipul probelor de evaluare specificate în Standardul de pregătire profesională pentru fiecare competenţă. Demonstrarea altor abilităţi în afara celor din competenţele specificate în SPP  este lipsită de semnificaţie în cadrul evaluării.

Evaluarea rezultatelor activităţilor elevilor este gândită atât ca evaluare formativă, continuă, după secvenţe de învăţare, cât şi ca evaluare sumativă, prin teste finale, proiecte, portofoliu.

### 2. COMPETENŢE

UNITATEA DE COMPETENŢĂ 15.14: Materii prime, produse textile şi materiale auxiliare din textile-pielărie

Competenţa 15.14.1: Caracterizează materiile prime de bază din textile

Competenţa 15.14.2: Analizează produsele textile

Competenţa 15.14.3: Analizează materialele auxiliare din textile

Competenţa 15.14.4: Recepţionează materiile prime şi auxiliare

### 3. OBIECTIVE

După parcurgerea acestui modul, elevii vor fi capabili:

|  | să analizeze structura fibrelor textile utilizând metode specifice; |
| --- | --- |
|  | să determine proprietăţilor fibrelor textile |
|  | să comparare fibrele textile |
|  | să selecteze produsele textile după diferite criterii |
|  | să determine proprietăţile produselor textile |
|  | să interpreteze valorile obţinute în laborator |
|  | să caracterizeze materialele auxiliare |
|  | să stabilească rolul materialelor auxiliare |
|  | să selecteze materialele auxiliare pentru obţinerea unui produs vestimentar după anumite criterii. |
|  | să verifice calitativ şi cantitativ materiile prime şi auxiliare din textile |
|  | să marcheze defectele neadmise pe produsul vestimentar |
|  | să înregistreze în documente specifice defectele apărute |
|  | să stabilească soluţii pentru eliminarea defectelor. |

### 4. INFORMAŢII PENTRU PROFESORI

4.1. ÎNVĂŢAREA CENTRATĂ PE ELEV

Reţinere şi amintire îmbunătăţite

# Incluziune

mai mare

O pregătire mai bună pentru exercitarea unei profesii

Sprijină abilităţile pentru învăţarea pe parcursul întregii vieţi

Sprijină integrarea abilităţilor cheie

Învăţare mai

eficace

Motivaţie mai

puternică

Învăţarea centrată pe elev este învăţarea care “oferă elevilor o mai mare autonomie şi un control sporit cu privire la disciplinele de studiu, la metodele de învăţare şi la ritmul de studiu”. (Gibbs)

Ce este învăţarea  centrată pe elev?

Elevilor trebuie să li se ofere un control sporit asupra învăţării prin asumarea responsabilităţii cu privire la:

ceea ce se învaţă,

modul cum se învaţă şi de ce

momentul când se învaţă

Ce avantaje  prezintă învăţarea centrată pe elev:

ROLUL PROFESORULUI ÎN ACTIVITATEA INSTRUCTIV- EDUCATIVĂ

1. Planifică activităţile instructiv- educative

2. Organizează activităţile clasei

3. Comunică informaţile ştiinţifice

4. Conduce activitatea desfăşurată în clasă

5.Coordonează totalitatea activităţilor instructiv-educative ale clasei

6. Îndrumă elevii pe calea cunoaşterii

7. Motivează activitatea elevilor prin întăriri pozitive/negative

8. Consiliază elevii în activităţile şcolare şi extraşcolare

9. Controlează elevii pentru a afla nivelul de realizare a obiectivelor precum şi niveul de performanţă atins de aceştia

10. Evaluează măsura în care scopurile şi obiectivele au fost atinse

În cadrul  învăţării centrate pe elev rolul profesorului este acela de a administra procesul de învăţare al elevilor, de a încuraja şi facilita implicarea activă a elevilor în planificarea şi administrarea propriului lor proces de învăţare .

Accentul activităţii de învăţare trebuie să fie pe persoana care învaţă şi nu pe profesor.

Reţineţi!

#### 4.2. DIFERENŢIEREA ÎNVĂŢĂRII

# DIFERENŢIEREA

PRINCIPIILE  GENERALE  ale DIFERENŢIERII

- răspunsul profesorului la nevoile elevului

- sarcini care respectă  elevul

- grupare flexibilă

- evaluarea şi ajustarea continuă

# PROFESORII pot DIFERENŢIA

- Inteligenţe multiple

- Puzzle

- Casete video

- Fişe de lucru

- Teste

- Materiale suport

- Studiu independent

- Învăţare în grupuri mici

- Investigaţii în grup

- Teme pentru acasă

# STRATEGII de INSTRUIRE şi de  MANAGEMENT al CLASEI

CONŢINUTUL

PROCESUL

PRODUSUL

disponibilitate

interese

profil de învăţare

Gradaţi sarcinile de la uşoare la dificile pe fişele de lucru.

Permiteţi prezentarea temelor în mai multe noduri (de ex.: studiaţi un subiect apoi prezentaţi un raport, o discuţie sau un grafic).

Învăţare bazată pe surse de informare/ învăţare bazată pe resurse; programe individualizate, învăţare pas cu pas

Pregătiţi fişe ajutătoare pentru elevii care au nevoie de ele şi le cer.

Planificaţi utilizarea instrumentelor ajutătoare de învăţare atunci când există.

Utilizaţi lucrul în grup (ex. colegii se ajută între ei).

Abordaţi toate stilurile de învăţare: vizual, auditiv şi practic.

Diferenţiaţi experienţele de învăţare ale elevilor

Faceţi perechi de elevi cu aptitudini diferite care se pot ajuta reciproc.

Lăudaţi chiar şi pentru cele mai mici progrese şi apoi stabiliţi împreună pasul următor.

Evitaţi notarea, cu excepţia cazurilor în care este absolut necesară.

Dezvoltaţi abilităţi generice prin răspunsuri individualizate pe formulare speciale.

Utilizaţi autoevaluarea şi cereţi elevilor să-şi impună obiective.

Diferenţiaţi  sarcinile şi/sau timpul alocat

Fixaţi sarcini diferite pentru grupuri sau indivizi diferiţi, în funcţie de abilităţi.

Utilizaţi :

- verificarea între colegi

- predarea între colegi

-  grupurile de studiu

Diferenţiaţi răspunsul

Fixaţi sarcini deschise deoarece elevii mai buni le interpretează într-un mod mai solicitant. Cereţi mai mult de la elevii mai capabili.

Metode recomandate pentru  diferenţierea instruirii

###### 4.3. ÎNDRUMĂRI PRIVIND MODALITĂŢILE DE EVALUARE

Pentru unitatea de competenţă “Materii prime, produse textile şi materiale auxiliare din textile-pielărie”, evaluarea se  face în corelare cu criteriile de performanţă şi cu probele de evaluare din Standardul de pregătire profesională.

Tehnicile de evaluare trebuie să ţină cont de nevoile speciale ale elevului, să ofere fiecărui elev şansa de a reuşi. De exemplu, dacă elevul are dificultăţi de scriere, se poate aplica o evaluare orală.Unii elevi  au avut parte de experienţe negative în cazul unor  examinări formale. În acest caz, pentru a încuraja dezvoltarea respectului de sine şi a motivaţiei. se vor utiliza metode de evaluare alternative,

Evaluarea în vederea învăţării combină evaluarea diagnostic cu evaluarea formativă.

Se recomandă ca la începerea  modulului profesorul să  realizeze o evaluare iniţială (diagnostic iniţial) pentru a afla ce anume cunosc deja elevii despre conţinuturile care urmează a fi predate,  pentru a furniza un program de învăţare adecvat şi pentru a oferi sprijin suplimentar elevilor. Evaluarea diagnostic poate fi utilizată şi pentru a reduce cursul la un format „compact”, permiţând elevilor să nu  studieze noţiunii pe care le ştiu deja.

Evaluarea  formativă are loc pe parcursul derulării modulului, când profesorul lucrează cu elevii pentru:

- a evalua cunoştinţele, abilităţile de înţelegere şi competenţele (diagnostic formativ) acestora;

- a identifica ce anume trebuie să înveţe elevii pentru a-şi îmbunătăţi cunoştinţele, abilităţile de înţelegere şi competenţele (evaluare formativă);

- a planifica şi a stabili modul cel mai bun  în care elevul poate realiza obiectivele de învăţare stabilite (dezvoltare formativă);

La finalul modulului se va realiza o evaluare sumativă, prin teste de evaluare finale,  proiecte, portofoliu.

Activităţile propuse în auxiliar pot fi evaluate folosind metodele de evaluare:

tradiţionale:  probe orale,  probe scrise, probe practice, teme pentru acasă.

alternative: observarea sistematică a comportamentului elevului, a atitudinii lui faţă de o sarcină dată, a îndeplinirii sarcinilor; teste pe hârtie/computerizate, referatul, eseul, proiectul, autoevaluarea şi evaluarea între colegi,  portofoliul.

În afara metodelor de control şi autocontrol pot fi utilizate metode de apreciere cum ar fi:

- aprecierea verbală prin care se poate sublinia performanţa obţinută prin cuvinte ca: “foarte bine”, “ai făcut progrese”, “nu participi la lucrări” etc.

- aprecierea simbolizată: calificative

- teste combinate de verificare a cunoştinţelor.

În auxiliarele curriculare elaborate  pentru nivelul 3  de calificare (în anul 2006), puteţi afla mai multe informaţii despre metodele şi instrumentele de evaluare. În aceste auxiliare este aprofundată metoda PROIECT, utilizată ca instrument de evaluare sau ca strategie de predare.

Găsiţi aceste materiale accesând site-urile: www.tvet.ro sau www.edu.ro.

Reţineţi!

4.4. RECOMANDĂRI PENTRU PROFESORII CARE LUCREAZĂ CU ELEVI CU CERINŢE EDUCAŢIONALE SPECIALE (CES)

PREZENTARE POWERPOINT

Pentru lansarea în execuţie, daţi dublu click în interiorul  casetei

Activităţile propuse în acest auxiliar  sunt elaborate astfel încât  să  răspundă stilurilor individuale de învăţare  şi nevoilor elevilor.

Se recomandă profesorului:

- să explice în mod clar scopul şi obiectivele lecţiei;

- în elaborarea sarcinilor de lucru să ţină cont de cunoştinţele  anterioare   ale elevilor;

- să împartă  sarcina de învăţare în paşi mici de realizare;

- să promoveze egalitatea şanselor faţă de elevi;

- să încurajeze învăţarea autonomă, în perechi,  învăţarea în grupuri mici;

- să asigure o varietate de materiale şi resurse pentru a sprijini nevoile elevilor (sarcini de lucru suplimentare pentru elevii cu un ritm mai rapid de lucru, materiale ajutătoare pentru elevii  mai slabi);

- să utilizeze diferite tehnici  de evaluare, care să răspună nevoilor elevilor;

- să implice elevii în evaluare şi să le ofere feed-back în legătură cu progresul realizat (teste/fişe de autoevaluare, evaluare între colegi)

4.5. SUGESTII PENTRU REZOVAREA ACTIVITĂŢILOR PROPUSE ELEVILOR

Activitatea nr.1.

Testarea iniţială furnizează profesorului informaţii  care evidenţiază ceea ce ştiu deja elevii despre materiile prime, produsele textile şi materialele auxiliare din textile-pielărie, ajutându-l în aflarea nivelului de la care trebuie să pornească pentru realizarea obiectivelor stabilite. Profesorul îşi va elabora documentele de proiectare didactică şi  îşi va stabili strategiile de predare-învăţare  în funcţie de nivelul  grupului /clasei de elevi.

Rezultatele obţinute vor fi centralizate sub formă de tabele, grafice sau diagrame, pe grupe de note,  subiecte sau obiective realizate.Vor fi notate greşelile tipice înregistrate şi frecvenţa lor. Sunt elaborate propuneri pentru înlăturarea deficienţelor semnalate.

Activitatea nr. 2

Activitatea de învăţare se poate desfăşura individual,  sub formă de fişă de lucru adaptată stilurilor de învăţare ale elevilor. Fiecărei sarcini de lucru i se poate aloca un punctaj, astfel încât elevii să se poată autoevalua sau  pentru a se  aplica  evaluarea între colegi.

Activitatea nr. 3.

Jocurile rebusistice sunt  atractive pentru toţi elevii, inclusiv pentru elevii  cu cerinţe educaţionale speciale. Aceste jocuri pot fi diferenţiate din punct de vedere al complexităţii în funcţie de nivelul  elevului. Pentru elevii cu un nivel superior de învăţare se poate reduce numărul definiţiilor, iar pentru cei cu un nivel scăzut  jocul poate fi simplificat sau pot  fi date mai multe informaţii ajutătoare.

Activitatea nr. 4.

Activitatea se adresează elevilor cu stiluri diferite de învăţare. Astfel, elevii cu stil vizual vor găsi şi vor marca în tabel  proprietăţile fibrelor, elevii cu stil practic vor grupa proprietăţile după criteriile impuse, iar elevii cu stil auditiv vor defini proprietăţile. Fişa de lucru poate fi completată individual, pentru fiecare sarcină de lucru  fiind stabilit un punctaj  care va da elevilor posibilitatea de a se autoevalua.

Ca temă de casă, profesorul poate cere elevilor să caute definiţii pentru proprietăţile principale ale fibrelor textile (cuvinte cheie) şi să completeze glosarul de termeni.

Activitatea nr. 5

Elevii pot rezolva  problema pe grupe, aşa cum este prezentată activitatea în prezentul material, dar şi  individual sau  în perechi.

Sugestii perntru rezolvarea individuală: fiecare elev rezolvă individual problema în caietul de notiţe, iar apoi compară răspunsul cu al colegului de bancă şi fac împreună corecturile necesare.

Sugestii pentru lucrul în perechi: cei doi elevi  vor calcula idicii de fineţe (Nm, Ttex şi Tden) la  două fibre cu caracteristici diferite. Vor schimba între ei rezolvările şi vor verifica corectitudinea calculelor cu relaţiile dintre indicii de fineţe. Elevii vor stabili împreună fibra cea mai fină.

Dacă se lucrează pe grupe, se poate începe activitatea cu identificarea relaţiilor de calcul, prin rezolvarea unui joc de puzzle.  Elevii cu stil de învăţare vizual şi practic, precum şi elevii cu cerinţe educaţionale speciale vor  agrea acest joc

Folia de retroproiector nr.  2 poate fi transformată în puzzle. Pentru a obţine piesele jocului procedaţi astfel: măriţi imaginea alăturată (selectaţi imaginea şi trageţi  de unul din colţuri ), listaţi pe un carton A4 şi  tăiaţi piesele după contur. Puteţi cere elevilor cu stil practic să realizeze aceste operaţii .

Observaţie. Există programe pe Internet care pot transforma o imagine în puzzle. Cereţi elevilor să caute un astfel de program şi să transforme în puzzle alte imagini pe care le puteţi folosi în cadrul modulului (ex. imagini ale unor fibre textile, ţesături, tricoturi, materiale auxiliare). Această sarcină poate fi rezolvată cu succes şi de către elevii cu cerinţe educaţionale speciale.

Activitatea nr. 6

Autoevaluarea este o metodă modernă de evaluare Aceasta le va da elevilor încredere în sine şi îi va motiva pentru îmbunătăţirea performanţelor.  Profesorul îi va ajuta pe elevi să-şi dezvolte capacităţile autoevaluative, să-şi compare nivelul la care au ajuns în raport cu obiectivele stabilite şi să-şi impună un program propriu de învăţare.

Activităţile nr. 7, 14, 17, 21

Efectuarea lucrărilor practice de laborator presupune lucrul pe grupe de câte 3-4 elevi. Distribuirea elevilor pe grupe se va face  în funcţie de  stilurile de învăţare ale acestora. În grupurile de lucru vor fi incluşi, dacă este cazul, elevi cu cerinţe educaţionale speciale. Efectuarea sarcinilor de lucru se va face prin cooperare între toţi membrii grupului. Aceştia organizeză şi execută împreună experimentele.

Profesorul observă  şi analizează nivelul de cooperare şi de îndeplinire a sarcinilor de lucru de către fiecare membru al grupului, intervenind atunci când elevii întâmpină dificultăţi.Vor fi evaluate capacităţile elevilor de a aplica cunoştinţele în practică, precum şi gradul de stăpânire a priceperilor şi deprinderilor. Criteriile de evaluare pot fi: pentru aprecierea globală a experimentului, pentru calitatea lucrărilor efectuate şi acurateţea rezultatelor, pentru modul de organizare a locului de muncă, pentru respectarea normelor de protecţie a muncii.

Activitatea nr. 8

Metoda utilizată  pentru această activitate prezintă avantajul participării active a tuturor participanţilor, a dezvoltării relaţiilor interpersonale, prin valorizarea ideilor fiecărui elev.

Activitatea se poate desfăşura şi sub forma unei expoziţii de produse. Se vor forma grupe de câte 4-5 elevi Profesorul distribuie fiecărei grupe  post-it-uri (etichete autocolante) pe care sunt scrise compoziţiile fibroase de pe etichetele produselor expuse . Prin consultare, grupurile vor stabili  cărui produs aparţine fiecare etichetă. Un reprezentant al grupului  va lipi etichetele pe produse. Vor fi verificate etichetele din interiorul  produselor şi cele lipite de către grupe. Materiile prime înscrise pe aceste etichete  trebuie să coincidă. Echipa care a obţinut cele mai multe răspunsuri corecte va fi declarată câştigătoare.

Pentru a stabili mai uşor echipa câştigătoare, profesorul va distribui fiecărei echipe         post-it-uri de culori diferite.

Activitatea nr. 9

Această activitate oferă profesorului posibilitatea de a valorifica cunoştinţele elevilor despre meşteşugurile,  tradiţiile şi obiceiurile din zona etnografică de apartenenţă. Elevilor de la sat le va face plăcere să le povestească  colegilor  de la oraş  despre  costumul popular, materialele  folosite, despre obiceiurile păstrate  de-a lungul timpului.

Dacă în clasă aveţi elevi de alte etnii,  diferenţiaţi activitatea pentru a da posibilitatea fiecăruia să-şi  afirme propria cultură, să conştientizeze moştenirea păstrată de-a lungul timpului de la strămoşii lor. Construirea unui sentiment de mândrie, stimă de sine şi încredere îi va ajuta pe elevi să se dezvolte atât pe plan social, cât şi pe plan intelectual.

Activitatea se poate desfăşura şi sub formă de proiect.

Activitatea nr. 10

Activităţile de acest tip sunt utile deoarece obişnuiesc elevii să aplice noţiunile învăţate în viaţa cotidiană.

Activitatea nr. 12

Această activitate se poate desfăşura şi practic, profesorul distribuind fiecărei grupe mostre de fibre . Elevii vor analiza fiecare mostră organoleptic, vor identifica  fibra şi o vor caracteriza după diferite criterii (structură, proprietăţi, utilizări).

Activitatea nr. 15.

Învăţarea cu ajutorul calculatorului este stimulativă   pentru majoritatea elevilor, inclusiv pentru elevii cu cerinţe educaţionale speciale, mai ales atunci când se lucrează cu programe interactive, aşa cum este cel prezentat în această aplicaţie. Programul poate fi adaptat şi pentru alte aplicaţii. Cereţi unui elev cu abilităţi  de utilizare a calculatorului să facă acest lucru.

4.6. FOLII. FIŞE DE DOCUMENTARE. PREZENTĂRI POWERPOINT

Competenţa 15.14.1: Caracterizează materiile prime de bază din textile

Folia de retroproiector nr.1: CLASIFICAREA FIBRELOR TEXTILE

FIBRE TEXTILE

# CHIMICE

celulozice

hidratcelulozice: celofibră, viscoză,   cuproamoniacale, polinozice

estercelulozice: acetat

proteice

obţinute prin reacţie de polimerizare

### poliacrilonitril

polietilena

polipropilena

polialcoolvinil

policlorura de vinil

poliamidă

poliester

## din polimeri

# NATURALI

## din polimeri

# SINTETICI

poliuretanice

(elastomere)

obţinute prin reacţie de policondensare

obţinute prin reacţie de poliadiţie

# NATURALE

## vegetale

de pe seminţe: bumbac

din tulpini: in, cânepă, iută

din frunze: manila, sisal

de pe fruct: cocos

## animale

filamente (produse ale glandelor): mătase

naturală

## minerale

## (anorganice)

păruri: lână, păr de capră, cămilă, cal

azbest

#### PREZENTARI POWERPOINT-Structura fibrelor  textile

##### ppt. 1

##### ppt. 2

:

Lansarea în  execuţie a prezentărilor se face dând dublu clic în interiorul casetelor de mai sus (indicate prin săgeţi).

Competenţa 15.14.1: Caracterizează materiile prime de bază din textile

Folia de retroproiector nr. 2- Formule de calcul ale proprietăţilor fibrelor textile

# 4. ALUNGIREA LA RUPERE

# Alungirea absolută:

# b. Alungirea relativă:

# 3. REZISTENŢA LA RUPERE

# Lungimea de rupere:

# b.  Tenacitatea:

5. GRADUL DE ELASTICITATE:

# RELAŢII ÎNTRE INDICII DE FINEŢE

# 1. FINEŢEA FIBRELOR/ FIRELOR

a. Număr metric:

b. Titlul în tex:

c. Titlul în denier:

2. UMIDITATEA FIBRELOR/ FIRELOR

a.Umiditatea reală:

b.Umiditatea normală:

c. Umiditatea amestecului:

d. Masa comercială:

Competenţa 15.14.2: Analizează produsele textile

Ţesături din fire de bumbac şi tip bumbac

Ţesături din fire de lână şi tip lână

Ţesături din fire de in şi tip in

Ţesături din fire de mătase şi tip mătase

FIŞA DE DOCUMENTARE nr. 1: Clasificarea  ţesăturilor

filtre, postavuri, furtun de apă, curele de transmisie,  benzi transportoare

lenjerie, rochii, fuste, bluze, pantaloni, costume, pardesie, paltoane

stofe de mobilă, pături, cuverturi, perdele, draperii, feţe de masă

covoare, mochete, carpete, preşuri

căptuşeli, întărituri, inserţii, feţe încălţăminte de vară şi sport

saci, rucsacuri, corturi, prelate

tifon, pansamente, comprese

Ţesături crude

Ţesături albite

Ţesături “uni”

Ţesături  scămoşate

Ţesături imprimate

Ţesături cu efecte de culori

Ţesaturi cu

bucle

Ţesături  cu două feţe

Ţesături  Jacard

au fost supuse operaţiei de albire

nu sunt finisate

se prezintă într-o singură  culoare

au desene complicate, cu un contur delimitat precis şi cu un colorit variat

sunt obţinute din fire colorate în urzeală şi bătătură, cu dungi, carouri  sau diferite figuri

firele formează bucle pe o parte sau pe ambele părţi ale ţesăturii

prezintă un strat de fibre omogen, pe o parte sau pe ambele părţi

nu există diferenţă de aspect între faţă şi dos

ţesături cu desene foarte complicate, realizate prin modul de legare a firelor, combinat cu efecte de culori

Competenţa 15.14.3: Analizează materialele auxiliare textile

materiale care, în funcţie de produs şi model, pot lipsi din componenţa produsului

completează însuşirile generale ale produselor vestimentare din punct de vedere calitativ şi estetic.

MATERIALE AUXILIARE TEXTILE

## CĂPTUŞELI

AŢA DE CUSUT

## ÎNTĂRITURI

## FURNITURI

FIŞA DE DOCUMENTARE nr. 2: Materiale auxiliare utilizate în industria confecţiilor textile

Rol:      dublează detaliile, mărindu-le rezistenţa la purtare şi la şifonare;

asigură stabilitatea formei şi a dimensiunilor  detaliilor

determină creşterea valorii de prezentare şi a parametrilor de confort

atlaz

ţesătură lucioasă, plină, rezistentă, pentru căptuşirea  îmbrăcămintei exterioare groase: paltoane, pardesie

serj

ţesătură din mătase artificială pentru căptuşirea îmbrăcămintei exterioare pentru femei şi bărbaţi: sacouri, pardesie

satin

ţesătură din mătase artificială pentru căptuşirea îmbrăcămintei exterioare pentru femei:  jachete, taioare, mantouri

golf

ţesătură uşoară din fire sintetice, pentru pelerine de ploaie, bluze de vânt

alte ţesături

tafta, crep de China

# 1. CĂPTUŞELI

# 2. ÎNTĂRITURI

Rol:      dublează unele detalii, mărindu-le rezistenţa la purtare şi la şifonare;

contribuie la menţinerea formei produsului confecţionat

termofuzibile

ţesute

# pânza vatir

ţesătura cu urzeala din fire groase de bumbac şi bătătura din fire de cânepă sau in

canafasul

ţesătura din fire de bumbac bine apretată

pânza tare

ţesătură din fire de bumbac, in sau cânepă

rosharul

ţesătura cu urzeala din fire de bumbac şi bătătura din păr de cal sau din păr artificial

neţesute

din folii sintetice

materiale textile pe suprafaţa cărora se dispun granule de răşini sintetice

Se obţin din fibre textile prin procedeul lipirii

Se aplică la:piepţi, gulere, buzunare, manşete, tivuri

# 3. AŢA DE CUSUT

După fineţe

aţă subţire

Rol:      asamblarea şi prelucrarea detaliilor componente ale produselor;

coaserea butonerielor şi a nasturilor

aţă de fineţe medie

aţă groasă

aţă foarte groasă

Nm 100/3,

85/3

N m 100/2/3

Nm 60/3, 54/2

După natură

din bumbac

din in şi cânepă

din mătase naturală

din mătase artificială

sintetică

din amestec

După destinaţie

pentru cusături de asamblare

pentru coaserea nasturilor şi a butonierelor

pentru cusături de însăilare

scopuri tehnice şi medicale

pentru încălţăminte şi marochinărie

Nm 40/4, 54/2/3

# 4. FURNITURI

Rol:      măresc capacitatea de reţinere a căldurii şi rezistenţa produselor

- încheie, fixează şi ajustează  produsul pe conformaţie

- îmbunătăţesc aspectul produselor (rol ornamental)

vata, vatelina

perniţele pentru umeri

rejansa

banda de protecţie

elasticul

banda de retenţie

furnituri pentru încheierea, fixarea şi decorarea produselor

dublează îmbrăcămintea exterioară pentru anotimpul rece

nasturi

fermoare

garnituri

ţesătură îngustă folosită la întărirea şi susţinerea produselor cu sprijin pe talie

ţesătură îngustă cu fir de întărire la un capăt care se foloseşte la protejarea tivului de la pantalon

bandă  îngustă folosită la ajustarea pe corp a unor  produse

ţesătură îngustă prevăzută cu fire de cauciuc pentru a mări aderenţa dintre produs şi lenjeria de corp

semifabricate confecţionate din vată, vatelină, spumă poliuretanică

capse

copci

se aplică la unele produse în scop funcţional sau ornamental

catarame

Pentru lucrările  practice de laborator utilizaţi auxiliarul:    “Tehnici de măsurare şi control”, autor: M. Horeangă, elaborat  pentru  nivelul 3, clasa a XIII-a (în 2006), în cadrul programului  PHARE TVET.  Accesaţi www.tvet.ro

FIŞĂ DE ANALIZĂ/RAPORTARE  A ACTIVITĂŢII

NUMELE ŞI PRENUMELE ELEVULUI:

| Activitatea: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ce am făcut: |  | Ce a mers bine: |  |
| Ce modificări am adus planului: |  | Ce ar fi putut merge mai bine: |  |
| Cine m-a ajutat: | Dovezi pe care le am în mapa de lucru: | Abilităţile cheie pe care le-am folosit: |  |
|  |  |  | Comunicare |
|  |  |  | Lucrul în echipă |
|  |  |  | Gândire critică şi rezolvarea de probleme |

“Confirm că informaţiile de mai sus sunt corecte şi au fost convenite cu profesorul meu”. Semnături: Elev: Profesor: Data:

##### ACEASTĂ FIŞĂ  VA  FI ATAŞATĂ  PORTOFOLIULUI  ELEVULUI!

# RAPORT DE ACTIVITATE

# (pentru elevi cu cerinţe educaţionale speciale)

Numele şi prenumele:    Data:	elevului

Activitatea: _________________________________________________________

Cât de mult ţi-a plăcut activitatea? ( Bifează răspunsul în caseta corespunzătoare)

foarte mult: 	mult: 	puţin: 	deloc:

## Ce ţi-a plăcut ?

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ce nu ţi-a plăcut?

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ce crezi că ai realizat? _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Cât de mult ai fost ajutat? ( Bifează răspunsul în caseta corespunzătoare)

foarte mult: 	mult: 	puţin: 	deloc:

Cât de mult ai ajutat pe alţii? ( Bifează răspunsul în caseta corespunzătoare)

foarte mult: 	mult: 	puţin: 	deloc:

Scrie o scurtă prezentare a ceea ce ai făcut.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Semnătură elev,			Semnătură profesor, 		Data:

Elevul va ataşa raportul portofoliului personal!

### 5. FIŞE DE REZUMAT

Fişele de rezumat sunt utile cadrelor didactice şi elevilor deoarece oferă mijloace de înregistrare a progresului elevilor, contribuind la informarea şi motivarea acestora.

Elevii trebuie încurajaţi să-şi evalueze propriul proces de învăţare prin comentarii cu privire la aspectele care le-au plăcut sau nu le-au plăcut şi să îşi asume răspunderea pentru acest proces.

Comentariile elevilor pot oferi cadrelor didactice informaţii utile asupra dificultăţilor întâmpinate de către aceştia în procesul de învăţare.

5.1. Coperta fişei de rezumat

| MODULUL II: Materii prime, produse textile şi materiale auxiliare din textile-pielărie |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numele şi prenumele elevului |  |  |  |  |  |
| Data începerii |  | Data încheierii |  |  |  |
| Competenţe | Activitatea de învăţare |  | Data realizării |  | Verificat |
| Competenţa: 15.14.1: Caracterizează materiile prime de bază din textile | Denumirea activităţii de învăţare |  | Data realizării obiectivului de învăţare |  | Semnătura profesorului |
| Competenţa: 15.14.2: Analizează produsele textile |  |  |  |  |  |
| Competenţa: 15.14.3: Analizează materialele auxiliare din textile |  |  |  |  |  |
| Competenţa: 15.14.4: Recepţionează materiile prime şi auxiliare |  |  |  |  |  |

5.2. Fişa rezumat pentru fiecare activitate

| Competenţa | Activitatea de învăţare | Obiectivele învăţării | Realizat |
| --- | --- | --- | --- |
| Detalii despre competenţa dezvoltată | Denumirea activităţii de învăţare: ______________________________________________________________________________ | Obiectivul (ele) activităţii de învăţare: ____________________ | Data la care obiectivul învăţării a fost realizat _________ |
|  | Comentariile elevului: Ce le-a plăcut referitor la subiectul activităţii Ce anume din subiectul activităţii li s-a părut a fi o provocare Ce mai trebuie să înveţe referitor la subiectul activităţii Ideile elevului referitoare la felul în care ar trebui să-şi urmărească obiectivul învăţării. Alte comentarii |  |  |
|  | Comentariile profesorului: Comentarii pozitive referitoare la activităţile în care elevul a avut rezultate bune, a demonstrat entuziasm, s-a implicat total, a colaborat bine cu ceilalţi. Aspecte în care este necesară continuarea dezvoltării. Alte comentarii |  |  |

### 6. GLOSAR DE TERMENI/ CUVINTE CHEIE

Această listă de termeni va fi folositoare elevului la absolvirea modulului.

Elevii vor  găsi şi alţi termeni care nu sunt incluşi şi-i vor adăuga la sfârşitul listei.

Glosarul va fi ataşat portofoliului personal al elevului.

albire -- operaţie de tratare a materialelor textile cu substanţe oxidante pentru îndepărtarea pigmenţilor;

atlaz -- ţesătură lucioasă, plină, deasă şi cu rezistenţă mare utilizată pentru căptuşiea îmbrăcămintei exterioare groase;

avivare -- operaţie de tratare a ţesăturilor din mătase naturală cu acizi organici diluaţi în scopul obţinerii unui foşnet caracteristic;

bumbac – fibră naturală vegetală obţinută de pe seminţele plantei cu acelaşi nume.

canafas -- ţesătură din fire de bumbac, bine apretată, folosită  ca întăritură;

carbonizare -- operaţie de tratare a materialelor din fibre de lână cu acid sulfuric (concetarţie 50 g/l) în  scopul îndepărtării aderenţelor vegetale;

cheratină -- substanţă din grupa proteinelor fibroase insolubile, componenta de bază a fibrei de lână;

cotonizare --  operaţia de  tratare a materialelor din fibre liberiene cu substanţe alcaline, urmată de tratarea cu substanţe oxidante, în scopul obţinerii materialelor cu luciu şi tuşeu plăcut şi grad de alb corespunzător.

degomare – operaţie  de tratare a  materialelor din mătase naturală cu soluţii slab alcaline (săpun, carbonat de sodiu), la temperatura de fierbere, în scopul îndepărtării sericinei, pentru obţinerea unor materiale cu luciu puternic şi tuşeu plăcut;

deşirabilitate -- proprietate a tricotului determinată de ruperea unui element de structură, atunci când forţa de întindere depăşeşte rezistenţa firului sau din cauza degradării prin uzură.

etirare -- operaţie de întindere a filamentului peste lungimea iniţială pentru orientarea lanţurilor macromoleculare, cu scopul de a mări gradul de cristalinitate.

extensibilitate – proprietatea tricoturilor de a-şi modifica dimensiunile sub acţiunea unei forţe de întindere.

fibră textilă -- corp solid macromolecular, filiform (cu secţiunea foarte mică în raport cu lungimea), cu proprietăţi bine definite,  ce permit transformarea  lor în produse textile (fire textile);

fibroina-- substanţă proteică din categoria aminoacizilor, componenta de bază a mătăsii naturale;

fir textil -- produs textil obţinut din fibre, printr-o succesiune de operaţii tehnologice specifice.

glat -- legătură de bază a tricotului, obţinută din ochiuri normale, toate având aspect de faţă pe o parte şi de spate pe cealaltă;

grad de elasticitate – raportul dintre alungirea elastică a fibrei/firului şi alungirea totală, exprimat  în procente.

Higroscopicitate -- proprietatea materialelor textile de a absorbi vaporii de apă din mediul ambiant.

întăritură -- material auxiliar utilizat în industria de confecţii textile pentru menţinerea formei produsului confecţionat şi pentru a-i  conferi  rezistenţă şi stabilitate la şifonare;

împâslire --  caracteristică a fibrelor de lână şi a altor păruri de a se apropia, deplasa, prinde şi împleti prin frecare în mediu umed.

lumen --  canal central din structura  fibrei de bumbac şi a fibrelor liberiene

mercerizare -- operaţie de tratare a materialelor din fibre de bumbac cu soluţii concentrate de hidroxid de sodiu, la temperaturi sub 200C, urmată de spălarea cu apă caldă, în scopul: obţinerii unui luciu pronunţat şi a unui tuşeu moale, creşterii  rezistenţei la rupere, lumină şi intemperii şi pentru îmbunătăţirea capacităţii de vopsire.

permeabilitate la aer – proprietatea ţesăturii/triotului de a permite circulaţia aerului între corp şi mediu;

pilling – fenomen ce constă în formarea pe suprafaţa ţesăturii sau tricotului, după un anumit timp de folosire,  a unor aglomerări mici de fibre (sub forma unor bile), care dau produsului un aspect neplăcut.

repriza (umiditatea legală) -- cantitatea de apă  admisă în materialele textile în cazul tranzacţiilor comerciale, exprimată în procente din masa materialului uscat; este stabilită prin convenţie internaţională, pentru fiecare categorie de materiale textile.

sericina -- substanţă  cleioasă solubilă, de natură proteică, însoţitor al fibroinei în structura fibrei de mătase naturală.

texturare – operaţie de modificare a structurii firelor chimice filamentare, prin care acestea capătă o serie de încreţituri în scopul creşterii volumului şi a elasticităţii.

torsiune – proprietate a firelor ce reprezintă numărul de răsucituri pe unitatea de lungime;

tricot -- produs textil obţinut prin buclarea succesivă sau simultană a unui fir  sau a unui sistem de fire, transformarea în ochiuri şi înlănţuirea lor într-o anumită ordine.

ţesătură – produs textil obţinut prin  încrucişarea în unghi drept a două sisteme de fire: urzeala, dispusă longitudinal şi bătătura, dispusă transversal

viscoza – fibră chimică din polimeri naturali, hidratcelulozică.

zonă amorfă- zonă din structura fibrei textile în care macromoleculele sunt dispuse dezordonat, conferind fibrei elasticitate şi capacitate de absorbţie a apei;

zonă cristalină – zonă din structura fibrelor textile în care macromoleculele sunt dispuse ordonat, la distanţe egale, conferind fibrei rezistenţă.

### 7. INFORMAŢII PENTRU ELEVI

Modulul “ Materii prime, produse textile şi materiale auxiliare din textile pielărie” se studiază în clasa a  XI-a, într-un număr de 99 de ore(3 ore/săptămână), din care 33 de ore de instruire teoretică şi 66 de ore de laborator tehnologic.

Prin parcurgerea modulului  veţi dobândi următoarele competenţe:

- Caracterizează materiile prime de bază din textile

- Analizează produsele textile

- Analizează materialele auxiliare din textile

- Recepţionează materiile prime şi auxiliare

Dobândirea acestor competenţe se va realiza prin  îndeplinirea unor obiective. După parcurgerea modulului veţi fi capabili să:

analizaţi structura fibrelor textile utilizând metode specifice;

determinaţi proprietăţile fibrelor textile;

comparaţi fibrele textile;

selectaţi produsele textile după diferite criterii;

determinaţi proprietăţile produselor textile;

- interpretaţi valorile obţinute în laborator;

- caracterizaţi materialele auxiliare;

- stabiliţi rolul materialelor auxiliare;

- selectaţi  materialele auxiliare pentru obţinerea unui produs vestimentar după anumite criterii;

- verificaţi calitativ şi cantitativ materiile prime şi materialele auxiliare din textile;

- marcaţi  defectele neadmise pe produsul vestimentar;

- înregistraţi în documente specifice defectele apărute;

- stabiliţi soluţii pentru eliminarea defectelor.

Pentru îndeplinirea obiectivelor,  acest   material vă propune rezolvarea unor sarcini de lucru  ce constau în:

- căutarea de informaţii folosind diferite surse: manuale, cărţi şi reviste  de specialitate (Industria textilă, Dialog textil),  pliante, Internet (www.didactica.ro, www.mesdan.it, www.textest.ch, www.uster.com, www.testometric.co.uk, www.tesaturi.com,   www.saturntrade.ro, ,www.romanianmuseum.com,  www.ladadezestre.com etc. )

- rezolvarea de exerciţii şi desfăşurarea unor activităţi teoretice şi practice;

- întocmirea unui portofoliu conţinând toate exerciţiile rezolvate şi activităţile desfăşurate.

CE MATERIALE POT FI INTRODUSE ÎNTR-UN  PORTOFOLIU?

Referate, eseuri

Proiecte şi rapoarte despre proiecte de grup, cu comentariile privind contribuţia personală

Glosar de

termeni/ cuvinte cheie

Rezolvări ale temelor de casă

Activităţi independente de învăţare

Miniplanşe  cu colecţii de etichete, mostre de fibre, fire, ţesături, tricoturi, materiale textiele auxiliare

Referate  de laborator, rezultate  ale  lucrărilor de laborator  şi interpretarea acestora

Listele de verificare complete ale profesorului

Fişe de lucru, fişe de evaluare/ autoevaluare

Autoevaluări şi evaluări în perechi

Teste, lucrări scrise corectate

Conţinutul portofoliului va sta la baza evaluării competenţelor voastre profesionale. Străduiţi-vă să fie cât mai complet!

Reţineţi!

Cum să înveţi mai  eficient

- Puteţi să vă identificaţi  stilul de învăţare,  rezolvând chestionarul propus  în prezentarea  PowerPoint nr. 1. (ppt. 1)

- Lansarea în execuţeie a prezentării se face dând dublu clic   în interiorul casetei corespunzătoare acesteia (caseta indicată de săgeata ppt. 1).

Activităţile de învăţare  din prezentul material cuprind sarcini de lucru care se adresează elevilor cu stiluri de învăţare diferite ( vizual, auditiv şi practic). Pentru rezolvarea cu succes a acestor activităţi şi pentru creşterea  eficienţei învăţării, este necesar  ca  fiecare elev  să-şi cunoască stilul individual de  învăţare.

##### ppt. 1

##### ppt. 2

- După rezolvarea chestionarului, poţi afla mai multe informaţii despre  stilul tău de învăţare lansând în execuţie prezentare PowerPoint corespunzătoare acestuia          ( dublu clic în interiorul casetei stilului respectiv).

##### ppt. 3

##### ppt. 4

### 8. ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE

Activităţile propuse în acest capitol se adresează elevilor cu stiluri de învăţare diferite. Aceste activităţi pot fi rezolvate individual, în perechi sau în grupuri mici.

Munca în grup restrâns presupune:

convorbirea cu alte persoane şi ascultarea lor;

obţinerea de informaţii  şi transmiterea acestora grupului;

organizarea a ceea ce vreţi să spuneţi;

ajutarea altora în expunerea propriului punct de vedere

schimbul de idei cu membrii grupului;

Reţineţi!

Când lucraţi într-un grup mic:

- discuţiile sunt o parte esenţială a muncii în echipă, aveţi grijă însă ca acestea să nu monopolizeze activitatea;

- puneţi întrebări pentru a vă asigura că aţi înţeles totul;

- evitaţi disputele cu ceilalţi membri ai grupului şi  încercaţi să găsiţi o soluţie împreună;

- asiguraţi-vă că ştiţi care vă sunt sarcinile şi termenele lor;

- o bună comunicare  o să vă ajute să vă îndepliniţi sarcinile de lucru.

Citiţi cu atenţie toate cerinţele înainte de a  începe să le rezolvaţi!

Dacă observaţi vreo problemă la una din cerinţe, aduceţi acest lucru în atenţia profesorului înainte de a începe rezolvarea acesteia.

Înainte de a începe lucrul, asiguraţi-vă că dispuneţi de toate materialele şi ustensilele necesare pentru rezolvarea sarcinilor de lucru.

Dacă nu aţi înţeles sau dacă nu ştiţi cum să rezolvaţi sarcina de lucru, solicitaţi sprijinul profesorului care vă va îndruma şi ajuta la rezolvarea ei.

Profesorul va ţine evidenţa exerciţiilor şi problemelor pe care le-aţi rezolvat şi a activităţilor pe care le-aţi desfăşurat şi va evalua progresul realizat.

IMPORTANT!

înţelegerea activităţii.

| #### Activitatea nr. 1 #### Test de evaluare iniţial | Obiectivul activităţii: Verificarea nivelului de cunoştinţe la începerea modulului. Evaluarea punctelor tari şi a punctelor slabe. |  |
| --- | --- | --- |
|  | # Numele elevului: |  |
|  | Data: | Timp de lucru: 30 minute |
|  | Nota: |  |

I. Încercuiţi  litera corespunzătoare răspunsului corect. 				15 p    1. Materiile  prime textile de bază sunt:

a. firele textile		b. fibrele textile	c. ţesăturile		d. tricoturile

2. Fibra textilă obţinută din polimeri sintetici este:

a. bumbacul		b. azbestul		c. poliesterul		d. acetatul

3. Produsul textil din imaginea alăturată este:

a. pielea	   b. ţesătura	c. tricotul		d. firul

II.Stabiliţi valoarea de adevăr  pentru următoarele enunţuri, încercuind litera A, dacă apreciaţi că răspunsul este adevărat şi litera F, dacă apreciaţi că enunţul este fals.    							20 p

A	F       1.  Fibrele de bumbac au culoarea  alb- gălbuie.

A	F       2. Texul este unitatea internaţională pentru rezistenţa fibrei sau firului.

A	F     3. Tricoturile sunt produse textile mai  puţin elastice  decât ţesăturile

A	F     4. Prin torsionare rezistenţa firelor creşte

III. Completaţi  spaţiile libere cu informaţiile corecte. 				15 p

- Ţesătura este produsul textil obţinut prin încrucişarea în unghi drept a firelor de ……………………….., dispuse longitudinal,  cu firele de …………………………… dispuse transversal

- Controlul……………………… constă  în  verificarea   lungimii şi lăţimii materialelor.

IV.  În coloana A sunt indicate  tipuri de fibre, iar în coloana B întrebuinţări ale acestora. Scrieţi în faţa  fiecărei cifre din coloana A  litera corespunzătoare din coloana B. 20 p

| A. Tip de fibră | B. Întrebuinţări |
| --- | --- |
| ____ 1. bumbac | a. saci |
| ____ 2. poliester | b. paraşute |
| ____ 3. cânepă | c. pulover |
| ____ 4. lână | d. lenjerie de corp |
|  | e. perdele |

V.1. Subliniaţi, din înşiruirea următoare, materialele auxiliare folosite la confecţionarea îmbrăcămintei: aţa de cusut, ţesăturile, pieile, furniturile, căptuşelile, tricoturile,      12 p întăriturile.

2. În caseta  de mai jos, scrieţi rolul  căptuşelilor :					  8 p

Total 90 de puncte. Se acordă din oficiu 10 puncte.

Competenţa 15.14.1: Caracterizează materiile prime de bază din textile

#### Activitatea nr. 2

#### FIŞĂ de LUCRU

|  | Tema: Clasificarea şi structura fibrelor textile |  |
| --- | --- | --- |
|  | Obiectivul activităţii: Rezolvând această activitate veţi fi capabili să selectaţi fibrele textile în funcţie de provenienţă şi să precizaţi polimerul de bază din structura acestora. |  |
|  | # Numele elevului: |  |
|  | Data: | Timp de lucru: 25 minute |

Rezolvă individual sarcinile de lucru şi apoi confruntă răspunsul cu al colegului de bancă . Corectaţi împreună eventualele greşeli, folosind Folia de retroproiector Nr. 1 sau alte materiale  puse la dispoziţia voastră de către profesor.

1. Stabileşte tipul fibrelor prezentate în prima coloană a tabelului de mai jos.

Pentru fiecare fibră bifează răspunsul în caseta corespunzătoare tipului acesteia  sau decupează din  hârtie autocolantă steluţe de culori diferite (pentru fiecare tip de fibră foloseşte o altă culoare-vezi tabelul)  şi lipeşte-le în căsuţa  corespunzătoare răspunsului corect.                                                                                Timp de lucru: 15 minute

| Denumirea fibrei | # TIPUL FIBREI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # NATURALĂ |  |  | # CHIMICĂ |  |
|  | vegetală | animală | minerală (anorganică) | din polimeri naturali | din polimeri sintetici |
| 1. poliamidă |  |  |  |  |  |
| 2. viscoză |  |  |  |  |  |
| 3. bumbac |  |  |  |  |  |
| 4. azbest |  |  |  |  |  |
| 5. celofibră |  |  |  |  |  |
| 6. manila |  |  |  |  |  |
| 7. lâna |  |  |  |  |  |
| 8. poliacrilonitril |  |  |  |  |  |
| 9. acetat |  |  |  |  |  |
| 10.mătase naturală |  |  |  |  |  |

fibre

celulozice

Selectează din  tabelul de mai sus fibrele care au în compoziţie polimerul celuloză şi  scrie-le pe  petalele  din imaginea alăturată.

Dacă rămân petale libere, completează-le cu alte fibre celulozice pe care le cunoşti.

Timp de lucru: 10 minute

Competenţa 15.14.1: Caracterizează materiile prime de bază din textile

| #### Activitatea nr. 3 #### ARITMOGRAF | Tema: Structura fibrelor textile |  |
| --- | --- | --- |
|  | Obiectivul activităţii:Recapitularea şi fixarea cunoştinţelor despre structura chimică şi morfologică a fibrelor textile. |  |
|  | # Numele elevului: |  |
|  | Data: | Timp de lucru: 30 minute |

Această activitate este tema ta pentru acasă. Vei lucra individual, folosind: caietul de notiţe, manualul, fişele conspect  şi alte materiale puse la dispozţia ta de către profesor.

Înlocuind cifrele cu litere vei obţine pe rastelul vertical (A-B)  tipul structurii fibrei de bumbac, iar pe orizontală vei  descoperi alte 12 noţiuni referitoare la structura fibrelor textile.  În casetele de sub careu sunt date definiţiile care te vor ajuta să găseşti soluţiile corecte pentru rândurile 1-12.

| ##### A |  |
| --- | --- |
| 1. | 6 | ### 7 | ## 1 |  | 5 | 3 |  |  |  |
| 2. | ### 11 | 12 | 13 | 9 | 2 |  | 12 | 3 | 10 |
| 3. | ### 14 | ### 5 | 4 | 7 | 3 |  | 15 | 8 | 9 |
| 4. | 4 | 2 |  | 9 | 16 | 12 | 4 | 8 |  | 6 |
| 5. | 14 | 5 | 9 | 12 | 4 |  | 12 | 3 | #### 10 |
| 6. | 15 | 5 |  | 17 | 2 | 1 | 8 | 9 |  | 5 |
| 7. | 14 | 2 | 6 |  | 18 | 2 | 14 |
| 8. | 1 | 5 | 15 | 7 |  | 6 | 8 | 9 |
| 9. | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 6 | 2 | 18 | 10 |  |
| 10. | 17 | 2 | 17 | 2 | #### 8 |  | 19 | 10 |
| 11. | 4 | ### 20 | 5 | 9 |  | 8 | 16 | 12 | 3 | 10 |  |
| 12. | 4 | 21 | 3 | ### 5 | 22 | 10 |  |
| ###### B |  |
| - canalul central din structura fibrei de bumbac - substranţa proteică de bază din structura mătăsii naturale - strat din structura fibrei de bumbac, ce conţine celuloză aproape pură - strat din structura fibrei de lână - substanţă proteică cleioasă din structura mătăsii - operaţie de eliminare a sericinei |  |  |  |  |  |  |  | - aspect al învelişului exterior al fibrei de lână - strat din structura fibrei de lână care lipseşte la lâna fină - substanţa de bază din structura fibrelor liberiene - construcţia realizată de viermele de mătase - substanţă proteică din structura lânii - fibră naturală vegetală cu structură pluricelulară |  |  |  |  |  |  |  |  |

Competenţa 15.14.1: Caracterizează materiile prime de bază din textile

#### Activitatea nr. 4

#### FIŞĂ de LUCRU

|  | ## Tema: Proprietăţile fibrelor textile |  |
| --- | --- | --- |
|  | Obiectivele activităţii: Activitatea vă învaţă să identificaţi, să clasificaţi şi să definiţi proprietăţile fibrelor textile. |  |
|  | # Numele elevului: |  |
|  | Data: | Timp de lucru: 30 minute |

Pentru această activitate veţi forma echipe de câte 3 elevi, în funcţie de stilul vostru de învăţare (vizual, auditiv sau practic)

Sarcini de lucru

| 1. Analizaţi cu ateţie careul de mai jos în care sunt ascunse 10 proprietăţi ale fibrelor textile (5 pe orizontală şi 5 pe verticală). Găsiţi şi marcaţi aceste proprietăţi. | 10 minute |
| --- | --- |

|  | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 12. | 13. | 14. | 15. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | E | L | T | E | N | A | C | I | T | A | T | E | S | C |
| 2. | L | U | M | E | T | R | A | N | Z | I | S | T | O | R |
| 3. | F | R | E | A | M | A | T | Z | R | I | E | U | C | T |
| 4. | H | A | R | T | A | N | D | E | G | O | M | A | R | E |
| 5. | O | N | D | U | L | A | Ţ | I | I | N | E | A | U | C |
| 6. | A | R | N | E | B | I | S | M | T | E | R | Y | R | L |
| 7. | R | E | D | A | I | C | L | I | P | O | C | I | Z | U |
| 8. | F | I | R | E | R | O | S | U | I | L | E | N | E | N |
| 9. | O | S | N | I | E | A | L | E | L | A | R | U | A | G |
| 10. | R | L | I | C | G | D | O | R | L | M | I | W | L | I |
| 11. | C | U | L | O | A | R | E | L | I | A | Z | T | A | M |
| 12. | S | C | A | R | U | I | D | A | N | R | A | T | I | E |
| 13. | A | I | I | C | R | E | A | N | G | F | R | A | P | T |
| 14. | B | U | N | U | M | I | T | O | R | A | E | C | S | O |
| 15. | S | T | I | F | I | N | E | Ţ | E | N | A | T | O | M |

2. Grupaţi proprietăţile  găsite în :

proprietăţi  fizice,

proprietăţi mecanice

proprietăţi/ operaţii chimice

Completaţi răspunsul în tabelul următor:					   10 minute

| Proprietăţi fizice | Proprietăţi mecanice | Proprietăţi/ operaţii chimice |
| --- | --- | --- |

3. În caseta de mai jos definiţi proprietăţile  mecanice descoperite.	   10 minute

4. Sarcină suplimentară. Completaţi fiecare coloană a tabelului de la punctul 2 cu alte proprietăţi din grupa respectivă pe care le cunoaşteţi.

|  | Tema: Proprietăţile fibrelor textle. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Obiectivul activităţii: Selectarea şi aplicarea formulelor de calcul necesare determinării proprietăţilor fibrelor textile. |  |
|  | # Numele elevului: |  |
|  | Data: | Timp de lucru: 20 minute |

1. O fibră textilă are lungimea L= 10.000 m şi masa M= 2 g. Calculaţi fineţea fibrei exprimată în: Nm, Ttex şi Tden

Mod de lucru:

formaţi echipe de câte 4 elevi, fiecare elev având o sarcină precisă:

elevul nr. 1 va calcula fineţea în Nm

elevul nr. 2 va calcula fineţea în Ttex

elevul nr. 3 va calcula  fineţea în Tden

elevul nr. 4 va verifica corectitudinea calculelor primilor trei elevi folosind relaţiile dintre indicii de fineţe;

pentru  aflarea formulelor de calcul fiecare echipă va primi din partea profesorului un plic cu piesele unui joc de puzzle; prin asambalare corectă a pieselor veţi obţine o listă cu relaţiile  de calcul  studiate  în cadrul capitolului “ Proprietăţile fibrelor textile” ;

fiecare elev  va selecta din lista obţinută relaţia (relaţiile) de calcul  necesară rezolvării sarcinii de lucru.

2.Sarcină suplimentară. Ştiind că forţa de rupere a fibrei este Fr=6 cN, calculaţi lungimea de rupere şi tenacitatea fibrei.

Activitatea se poate desfăşura sub forma unui concurs între grupe. Echipa care va termina prima şi corect rezolvarea va fi premiată. Premiul  poate consta în puncte în plus la notă. Rezolvarea corectă va fi prezentată la tablă sau pe o foaie de flipchart de către echipa câştigătoare.

Competenţa 15.14.1: Caracterizează materiile prime de bază din textile

|  | ## Tema: Proprietăţi chimice ale fibrelor textile |  |
| --- | --- | --- |
|  | Obiectivele activităţii: Verificarea nivelului de însuşire a cunoştinţelor. Oferirea de feedback privind progresul realizat. |  |
|  | # Numele elevului: |  |
|  | Data: | Timp de lucru: 30 minute |
|  | NOTA: |  |

15 p     I.  Încercuiţi  litera corespunzătoare răspunsului corect.

1.  În soluţii  alcaline diluate, la cald, se îngălbenesc fibrele :

a. poliesterice		b. poliamidice		c. poliacrilonitrilice	d. de lână

2. Acidul sulfuric, în concentraţie de 50 g/l , se foloseşte la operaţia de:

a. degomare		b. carbonizare		c. mercerizare		d. cotonizare

3. Fibrele cu rezistenţa cea mai mare la substanţe acide sunt fibrele de:

a. lână	   		b. mătase naturală	c. poliamidă		d. poliester

25 p     II.  Stabiliţi valoarea de adevăr  pentru următoarele enunţuri, încercuind litera A, dacă apreciaţi că răspunsul este adevărat şi litera F, dacă apreciaţi că enunţul este fals.

A	F      1. Fibrele celulozice artificiale sunt mai sensibile la substanţe alcaline decât

fibrele celulozice naturale.

A	F       2. Albirea are scopul de îndepărtare a pigmenţilor din materialele textile.

A	F       3. Fibrele de poliester sunt cele mai sensibile fibre la substanţe acide.

A	F       4. Hipocloritul de sodiu, în soluţii concentrate,  dizolvă fibra de mătase

naturală.

A	F       5.  Fibrele de lână sunt rezistente la acţiunea  substanţelor alcaline.

20 p    III. În coloana A sunt indicate  operaţii de tratare chimică a fibrelor textile, iar în coloana B substanţele folosite. Scrieţi în faţa  fiecărei cifre din coloana A  litera corespunzătoare din coloana

| A. Operaţii chimice | B. Substanţe folosite |
| --- | --- |
| ________1. degomare | a. hidroxid de sodiu |
| ________2. mercerizare | b. apă oxigenată |
| ________3. albire | c. detergenţi |
| ________4. avivare | d. soluţii slab alcaline de săpun |
|  | e. acizi organici diluaţi |

30 p    IV. Definiţi operaţia de mercerizare şi precizaţi scopul acesteia. Scrieţi  răspunsul în tabelul de mai jos.

| Definiţia mercerizării | Scopul operaţiei de mercerizare |
| --- | --- |

Total:  90 de  puncte. Se acordă din oficiu 10 puncte.

După expirarea timpului de lucru, fiecare elev  se va autoevalua, comparând răspunsurile cu cele prezentate de către profesor  pe folie de retroproiector/ calculator/ videoproiector.

Testul corectat va fi ataşat portofoliului personal.

Competenţa 15.14.1: Caracterizează materiile prime de bază din textile

| Tema: Metode de determinare a proprietăţilor fibrelor textile. |  |
| --- | --- |
| Obiectivul activităţii: Identificarea fibrelor textile prin metode specifice de analiză a structurii şi proprietăţilor acestora. |  |
| # Numele elevului: |  |
| Data: | Timp de lucru: 3 ore |

Identificarea  fibrelor textile se poate face  prin mai multe metode de analiză a structurii şi proprietăţilor acestora,  şi anume:

analiza organoleptică;			  analiza cu ajutorul microscopului;

proba de ardere;				  analiza cu ajutorul reactivilor

În cadrul  acestei lucrări de laborator veţi  utiliza primele trei metode de analiză.

Mod de lucru:

se formează grupe  de câte 3- 4 elevi  cu stiluri de învăţare diferite;

fiecare grupă  va avea pe masă câte 4 mostre de fibre de natură diferită, referatul lucrării practice şi, în funcţie de metoda  aplicată,  aparatele şi instrumentele necesare        (microscop, creuzet, cleşte,  chibrituri etc.);  aceleaşi mostre de fibre vor fi analizate  prin toate cele trei metode de către fiecare grupă;

se distribuie sarcinile de lucru pentru grupele formate, după cum urmează:

| Sarcina de lucru | Timpul de lucru: 90 minute |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 0-30 minute | 30-60 minute | 60-90 minute |
| Caracterizarea şi identificarea fibrelor prin analiză organoleptică | grupele 1 şi 2 | grupele 5 şi 6 | grupele 3 şi 4 |
| Identificarea fibrelor prin proba de ardere | grupele 3 şi 4 | grupele 1 şi 2 | Grupele 5 şi 6 |
| Determinarea structurii fibrelor prin studiul microscopic | grupele 5 şi 6 | grupele 3 şi 4 | grupele 1 şi 2 |

Obs.  Dacă numărul  de grupe este mai mare sau mai mic de şase, se distribuie mai multe sau mai puţine grupe pentru fiecare sarcină (metodă) de lucru..

Se împart sarcinile de lucru  în cadrul fiecărui  grup:

      - pentru prima mostră de fibre, elevul cu stil de învăţare auditiv va citi cu voce tare referatul  de laborator, elevul cu stil  practic va  efectua practic determinarea, iar elevul cu stil vizual va observa  modul  de efectuare a determinării  şi va consema   rezultatul  în tabelul de la sfârşitul  referatului

      - la următoarele mostre de fibre rolurile se vor inversa

După   efectuarea determinărilor  prin toate cele trei metode, fiecare echipă îşi va centraliza rezultatele într-o fişă de lucru  finală (vezi fişa de la finalul referatelor de laborator); sub această formă ,  rezultatele finale vor fi prezentate  pe un flipchart şi vor fi analizate la  nivelul clasei într- o lecţie distinctă. Se vor face completări şi se vor corecta eventualele greşeli.

Lucrări de laborator:

Identificarea fibrelor textile prin metode specifice

1. Analiza organoleptică a fibrelor textile

Analiza organoleptică constă în  determinarea unor caracteristici ale materiilor prime/ produselor cu ajutorul  simţurilor  (văz, miros etc)  şi al senzaţiilor (tuşeu moale,aspru) .

Dintre caracteristicile fibrelor textile care pot fi  analizate cu ajutorul văzului şi al  pipăitului  amintim:

- culoarea;

- luciul (mat, slab, plin, puternic, foarte puternic);

- lungimea ( fibre scurte, medii, lungi, filamente);

- fineţea (mică, medie, mare);

- ondulaţiile (fără ondulaţii, slab ondulate, normal ondulate, cu ondulaţii dese);

- conţinutul  de impurităţi (conţin/nu conţin impurităţi)

- tuşeul ( moale, aspru) etc.

Cunoscând  proprietăţile fibrelor textile, puteţi identifica natura/tipul acestora prin analiza organoleptică a unor probe de fibre.

Reţineţi!

CERINŢE:

- analizaţi organoleptic caracteristicile probelor  de fibre puse la dispoziţia voastră de către profesor

- notaţi aspectele constatate în  fişa de lucru  ”Analiza organoleptică a fibrelor textile” (vezi  pagina următoare);

- interpretaţi rezultatele obţinute (aspectele constatate), numind fibra  textilă analizată;

- scrieţi răspunsul în ultima coloană a fişei de lucru.

Pentru interpretarea rezultatelor  puteţi utiliza diferite surse de informare: cărţi de specialitate, manuale, caiete de notiţe, fişe de  documentare etc.

Fişă de lucru: Analiza organoleptică a fibrelor textile

| Numele elevului: | Clasa: | Data: |
| --- | --- | --- |

| # Nr. probă | # Aspectele constatate | ## Fibra analizată este: |
| --- | --- | --- |

|  | Păstraţi fişa de lucru în portofoliul personal! |
| --- | --- |

Lucrare de laborator

2. Identificarea fibrelor textile prin  PROBA DE ARDERE

Proba de ardere este o metodă simplă şi rapidă de analiză, care permite o informare orientativă asupra naturii fibrei. Metoda nu se aplică în cazul amestecului de fibre de natură diferită.

Când este necesară o determinare precisă, se recomandă folosirea  metodei microscopice sau  a metodei de analiză cu reactivi.

USTENSILE şi MATERIALE NECESARE:

- creuzet în care se face arderea fibrelor;

- cleşte sau pensetă de prins fibrele

- bec de gaz de laborator, chibrit sau brichetă

- mostre de fibre sau de materiale textile

MOD DE LUCRU:

se ia un mănunchi de fibre şi se paralelizează cât mai bine (fig. 1);

se prinde unul din capetele mănunchiului cu un cleşte (sau o pensetă), iar celălalt    capăt se introduce  în flacăra produsă de un chibrit/ bec de gaz /brichetă (fig. 2);

Identificarea naturii fibrelor prin metoda arderii se face urmărind:

- comportarea fibrelor în timpul arderii;

- mirosul degajat;

- reziduul obţinut

REŢINEŢI!

dacă  trebuie analizată ţesătura, se scot câteva fire de urzeală şi bătătură  şi se supun separat arderii;

CERINŢE:

- realizaţi practic lucrarea,  respectând normele de protecţie a muncii;

- pentru fiecare  tip  de fibră, completaţi răspunsul în Fişa de lucru “Identificarea fibrelor textile prin proba de ardere”  (vezi pagina următoare);

- interpretaţi rezultatele obţinute prin  compararea acestora  cu informaţiile  prezentate în    Fişa de documentare “Comportarea la ardere a fibrelor textile”, de la finalul referatului.

- notaţi concluziile în ultima coloană a fişei de lucru.

Fişă de lucru: “Identificarea fibrelor textile prin proba de ardere”

| Numele elevului: | Clasa: | Data: |
| --- | --- | --- |

| Nr. probă | Comportarea la ardere | Mirosul degajat | Reziduul obţinut | ## Tipul/ ## denumirea fibrei |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Păstraţi fişa de lucru în portofoliul personal! |
| --- | --- |

Fişă de documentare: Comportarea fibrelor textile la ardere

| Nr. crt. | Fibre |  | Modul de ardere | Mirosul degajat | ## Reziduul obţinut |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FIBRE NATURALE |  |  |  |  |  |
| 1. | Celulozice ( naturale vegetale): bumbac, in, cânepă, iută etc. |  | - ard repede, cu flacără strălucitoare; se descompun | - de hârtie arsă | - cenuşă uşoară, de culoare deschisă |
| 2. | # Proteice | lână, păruri, | - ard încet cu flacără luminoasă, numai în acea parte care se află în flacără, se umflă; | - de corn ars (de unghie arsă), mai pronunţat la lână decât la mătase | - cenuşă spongioasă, sub forma unei gămălii (măciulii) de culoare neagră |
|  |  | mătase naturală | - ard încet cu flacără luminoasă, nu se topesc, nu se umflă |  | - cenuşă sfărâmicioasă de culoare maro |
| 3. | Naturale minerale: azbest |  | - nu se topesc, nu ard - se încing până la roşu şi după îndepărtarea flăcării revin la starea iniţială | - lipsă | - lipsă |
| FIBRE CHIMICE |  |  |  |  |  |
| 4. | # Viscoză/celofibră |  | - ard repede, cu flacără verzuie şi strălucitoare; | - de hârtie arsă | - cenuşă puţină, de culoare gri |
| 5. | # Acetat |  | - ard încet, întrerupt, cu flacără luminoasă, se topesc | - de oţet ( acid acetic) | - reziduu spongios cu gămălie, de culoare bordo-închis |
| 4. | # Poliamidice |  | - ard greu, numai ţinute în flacără ( la scoaterea din flacără se sting); se topesc | - aromatic (de ţelină sau piridină) | - perlă de topire; o masă brună, sticloasă. |
| 5. | # Poliesterice |  | - ard greu, numai ţinute în flacără ( la scoaterea din flacără se sting); se topesc repede | - aromatic | - perlă de topire; o masă brună, sticloasă. |
| 7. | Poliacrilonitrilice (melana) |  | - se topesc, apoi iau foc, degajă fum negru | - dulceag, de chimicale | - tare, casabil, de culoare închisă (neagră) |

Lucrare de laborator

3. Analiza formei şi structurii fibrelor textile  cu ajutorul microscopului

Fig.1.Microscop simplu

Fig.2.Microscop cu proiecţie

PREZENTAREA  MICROSCOPULUI

Microscopul este un aparat optic care dă o imagine mărită a obiectului care se studiază, cu ajutorul a două lentile biconvexe,  aşezate pe  acelaşi ax optic.

Există mai multe tipuri de microscoape (fig.1.,2 ). Indiferent de tip, microscopul este alcătuit din:

parte mecanică: talpă,  braţ, masă, revolver (suportul obiectivelor), butoane laterale

partea optică:  ocular, obiectiv/obiective, diafragma/condensator,  oglindă

oglindă

talpă

cap revolver

masă

obiectiv

buton lateral

ocular

EXECUTAREA  PREPARATELOR  MICROSCOPICE

La microscop, fibrele textile se studiază  în sens longitudinal  şi în secţiune transversală.

- Pentru studiul aspectului longitudinal al fibrelor se pot realiza preparate uscate sau umede.

Preparatele uscate se obţin prin aşezarea ordonată a fibrelor pe o lamă microscopică  (fig. 4 a) şi acoperirea lor cu o lamelă (fig. 4 b)

Preparatele umede se obţin în acelaşi mod cu deosebirea că fibrele  se imersează într-un lichid neutru (cel mai adesea în apă distilată sau glicerină) sau într-un reactiv.

- Pentru studiul  secţiunilor transversale se utilizează preparate speciale care se realizează prin includerea fibrelor într-un suport (de regulă plută sau parafină) şi secţionarea acestuia cu ajutorul unui aparat numit microton. Secţiunile astfel obţinute se aşează pe o lamă şi se  acoperă cu o lamelă.

MOD LUCRU:

- se aşează preparatul pe masa microscopului   şi se fixează  cu ajutorul celor două lamele presoare (fig. 5a. şi 5b..);

- dacă microscopul are mai multe obiective se potriveşte mai întâi obiectivul cu puterea cea mai mică în capul revolver ( puterea de mărire este înscrisă pe obiectiv-de ex. 16x, 40X etc.)

- privim prin ocular şi căutăm să obţinem o imagine clară  acţionând butoanele laterale, care duc  la focusarea obiectivului (fig. 5c.); se alege o zonă de preparat mai puţin densă; privind prin ocular imaginea preparatului trebuie să aibă contrast şi luminozitate suficientă.

Reglarea luminozităţii se face de la sistemul de iluminat alcătuit din oglindă, diafragmă sau condensator de lumină  (montat în talpa microscopului).

Este important ca microscopul să fie orientat astfel încât sursa de lumină naturală sau artificială să trimită razele direct pe oglindă.

CERINŢE:

- realizaţi lucrarea practică de laborator  pentru cele 4 mostre de fibre;

- respectaţi normele de protecţie a muncii;

- pentru fiecare  tip  de fibră, descrieţi  aspectul la microscop longitudinal şi desenaţi imaginea  observată; consemnaţi observaţiile în  Fişa de lucru  “Identificarea fibrelor textile prin studiu microscopic”  (vezi  pagina următoare);

- pentru interpretarea rezultatelor folosiţi  Fişa de documentare  „Aspectul la microscop al fibrelor textile” de la finalul referatului de laborator ;

- interpretaţi rezultatele în ultima coloană a fişei de lucru.

Fişă de lucru: Identificarea fibrelor textile prin studiu microscopic

| Numele elevului: | Clasa: | Data: |
| --- | --- | --- |

| Nr. probă | Aspect microscopic longitudinal- desen | Observaţii/ descrierea aspectului fibrei | ## Tipul/denumirea fibrei |
| --- | --- | --- | --- |

|  | Păstraţi fişa de lucru în portofoliul personal! |
| --- | --- |

Fişă de documentare: Aspectul fibrelor la microscop

| DENUMIREA FIBREI |  | ASPECT MICROSCOPIC |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | longitudinal |  | în secţiune transversală |
| Bumbac | nativ |  | panglică răsucită | alungit, îndoit, curbat în forma literei S, lumenul urmează formea conturului |
|  | mort |  | drept, cu îndoituri caracteristice într-un unghi de 900 | perimetru rotund, cu un cerc în interior |
|  | mercerizat |  | cilindric, uşor ondulat | perimetru rotund, cu un punct în interior |
| In | Fibra elementară (celula) |  | fusiformă: dreaptă, ascuţită la capete; celula are pereţii groşi, lumenul fin; pe suprafaţa fibrei se văd striaţii în formă de X | formă de poligon, cu un punct în interior |
|  | Fibra tehnică |  |  | celulele apar în colonie (structură pluricelulară) |

| DENUMIREA FIBREI |  | ASPECT MICROSCOPIC |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | longitudinal |  |  | în secţiune transversală |  |
| Cânepa | Fibra elementară | Celule au capetele rotunjite, uneori bifurcate; pereţii sunt mult mai subţiri şi lumenul mult mai dezvoltat |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | formă poligonală, dar mai aplatizată; canalul este vizibil sub forma unei linii- uneori bifurcată |  |
|  | Fibra tehnică |  |  |  |  | celulele apar în colonie |
| Lâna | fină |  | aspect solzos, cu solzii mari, inelari, sub formă de olane, ce îmbracă fibra pe toată circumferinţa secţiunii transversale; măduva lipseşte |  | formă rotundă (circulară), aproape uniformă, lipsită de canal medular |  |
|  | semifină |  | aspect solzos, cu solzii dispuşi sub formă de ţigle pe acoperiş pe circumferinţa transversală; măduva este întreruptă şi subţire |  | formă ovală, iar la mijloc canalul medular |  |
|  | groasă |  | aspect solzos, cu solzii dispuşi sub formă de ţigle pe acoperiş pe circumferinţa transversală; măduva este continuă şi foarte dezvoltată |  | formă rotundă, cu canalul medular foarte dezvoltat |  |
| Mătasea naturală | nedegomată (brută) |  |  | două filamente de fibroină, cimentate între ele cu sericină; din loc în loc apar fibrişoare lipite cu un capăt în sericină. |  |  |
|  |  |  |  |  | sub forma unor triunghiuri (filamentele de fibroină) grupate două câte două; cele două filamente triunghiulare sunt reunite de sericină (contur negru) |  |
|  | degomată |  |  | tubulară, netedă, uniformă, transparentă, iar filamentele sunt independente | sub formă triunghiulară |  |

| DENUMIREA FIBREI | ASPECT MICROSCOPIC |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | longitudinal |  |  |  | în secţiune transversală |
| Viscoza |  | formă cilindrică, cu striaţii longitudinale foarte dese |  |  | formă neregulată, cu un contur puternic ondulat (formă de rozetă) |
| Acetat |  |  | formă cilindrică, cu striaţii longitudinale rare |  | formă neregulată, cu un contur puternic ondulat (fasemănător cu un trifoi cu 4 foi) |
| Poliamidă |  |  | formă cilindrică, cu suprafaţa netedă, fără striaţii; poate prezenta pigmenţi |  | majoritatea fibrelor sintetice au secţiune de formă circulară; se fabrică şi fibre cu secţiuni profilate, de diverse forme, în funcţie de forma orificiilor filierelor |
| Poliester |  |  |  | formă cilindrică, cu suprafaţa netedă, fără striaţii; poate prezenta pigmenţi |  |
| Poliacrilonitril |  |  |  | formă cilindrică, cu suprafaţa netedă, cu pigmenţi | forma aplatizată, deoarece se filează din soluţie |

FIŞĂ DE LUCRU FINALĂ: Identificarea fibrelor textile prin metode specifice

## NUMELE ŞI PRENUMELE ELEVULUI : _____________________________________________  DATA:______________

| Nr. probei | Analizând organoleptic fibrele, prezentaţi aspectele constatate | Prin proba de ardere, completaţi în tabel, aspectele constatate |  |  | Utilizând microscopul, desenaţi şi descrieţi aspectul longitudinal al fibrei | Completaţi denumirea fibrei analizate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ## Modul de ardere | Mirosul degajat | Reziduul obţinut |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |

Competenţa 15.14.1: Caracterizează materiile prime de bază din textile

| #### Activitatea #### nr. 8 Tema: Utilizările fibrelor textile |  |
| --- | --- |
| Obiectivul activităţii: Selectarea materiilor prime (fibrelor textile) utilizate la realizarea unui produs în funcţie de proprietăţile pe care acestea trebuie să le confere produsului respectiv. |  |
| # Numele elevului: |  |
| Data: | Timp de lucru: 50 minute |

Profesorul  prezintă pe folie de  retroproiector (videoproiector/calculator)  trei produse/categorii de produse  la realizarea cărora s-au folosit ca materii prime fibrele textile.  Produsele prezentate pot fi cele din imaginile de mai jos.

## Sarcini de lucru

| 1.Identificaţi cele trei produse prin discuţii la nivelul clasei | 5 minute |
| --- | --- |
| Profesorul va scrie denumirile produselor pe un un poster (flipchart) sub formă de coloane. |  |
| 2.Formaţi grupe de câte 6 elevi. Algeţi un lider de grup care să coordoneze activitatea. | 25 minute |
| - fiecare elev primeşte din partea profesorului o foaie de hârtie; foile sunt numerotate de la 1 la 6; - pe foaia de hârtie notaţi denumirile celor trei produse (sub formă de coloane) ; - la startul dat de către profesor, scrieţi sub fiecare produs, timp de două minute, denumiri de fibre/compoziţii fibroase recomandate ca materie primă pentru produsul respectiv; - după expirarea timpului de lucru, rotiţi foile între voi şi scrieţi alte fibre/compoziţii fibroase din care pot fi realizate cele trei produse; - veţi repeta ciclul până când fiecare foaie este completată integral de către membrii grupului; - liderul de grup va strânge foile şi va citi cu voce tare răspunsurile; veţi discuta corectitudinea acestora şi veţi tăia de pe listă materiile prime care nu corespund; - liderul de grup va scrie pe flipchart opţiunile grupei voastre pentru cele trei produse. |  |

| 3. Discutarea la nivelul clasei a soluţiilor grupurilor de lucru. | 20 minute |
| --- | --- |
| - sunt analizate listele cu materiile prime scrise pe flipchart; - sunt aduse argumente şi contraargumente de către membrii grupelor şi sunt tăiate de pe listă materiile prime care nu corespund; - pentru fiecare produs se va alege o singură materie primă, (fibră/compoziţie fibroasă) argumentându-se alegerea făcută prin prisma proprietăţilor care o recomandă pentru produs. |  |

Temă de casă

Căutaţi pe diferite produse  textile eticheta care  indică materia primă.  Notaţi  denumirea produsului şi materia primă înscrisă pe etichetă. Procedaţi ca în tabel de mai jos.

| Nr. crt. | Denumirea produsului | Materia primă înscrisă pe etichetă |
| --- | --- | --- |
| 1. | fustă | 50% lână 50% PES |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| .... |  |  |

Tema de casă va fi  realizată  individual, iar după o săptămână va fi prezentată  colegilor de clasă.  Pe o planşă vor fi centralizate rezultatele. Se va face un top al celor mai utilizate materii prime pentru diferite categorii de produse.  Vor avea loc discuţii  despre proprietăţile/calităţile pe care materiile prime le conferă produselor.

Competenţa 15.14.1: Caracterizează materiile prime de bază din textile

#### Activitatea nr. 9

#### Studiu de caz

|  | ## Tema: Utilizările fibrelor textile |  |
| --- | --- | --- |
|  | Obiectivele activităţii: Identificarea elementelor din costumul popular maramureşean şi a materiilor prime utilizate la obţinerea acestora. Cultivarea respectului faţă de arta populară textilă |  |
|  | # Numele elevului: |  |
|  | Data: | Timp de lucru: 30 minute |

În imaginea de mai jos sunt prezentaţi doi tineri, Ioana şi Vasile,  dintr-un sat al Maramureşului  Istoric. Deşi studiază la oraş, ei poartă cu mândrie, ori de câte ori au ocazia costumul  popular maramureşean. În casetele de sub imagine, cei doi descriu costumul popular pe care-l poartă.

Descrierea  făcută de Ioana

„Pe cap port năframă (pânzătură/ batic) înflorată din caşmir (păr). Cămaşa îmbracă partea superioară a corpului şi este din pânză de bumbac, cu mâneci lungi, încreţite. În jurul gâtului, la umeri şi la manşete sunt aplicate volane din dantelă de bumbac. Femeile mai în vârstă poartă cămăşi din pânză de cânepă sau in, ţesută în casă, uneori din cânepă şi bumbac. Poalele (fusta) sunt ţesute din acelaşi material ca şi cămaşa. La marginea de jos a poalelor este aplicată dantelă. Peste poale, în faţă şi în spate, port zadii din ţesătură de lână, cu dungi paralele, orizontale. Dungile alternează în două culori, ce diferă de la o zonă la alta. Peste cămaşă port un laibăr (vestă) din ţesătură de lână (pănură) de culoare neagră. În picioare am colţuni ( ciorapi ) din lână şi opinci din piele (sau cauciuc).”

Descrierea făcută de  Vasile

Pe cap am clop (pălărie) negru, din fetru. Cămaşa este din pânză de bumbac sau din cânepă, cu o croială simplă. Mânecile sunt lungi şi largi, prinse din umăr. La gât se încheie cu un şiret. Cămaşa este încinsă cu o curea lată (chimir) din piele. Gatiile (pantalonii) sunt largi şi ajung până de-asupra gleznelor. Sunt din acelaşi material ca şi cămaşa. Peste cămaşă port un cojoc (pieptar) din piele de ovine, cu blană în interior. Cojocul este bogat ornamentat, fiind o piesă importantă a costumului bărbătesc. În picioare port ciorapi din bumbac şi pantofi din piele. Majoritatea bărbăţilor poartă de sărbători cizme din piele, cu toc şi ţinte.

Sarcini de lucru:

- formaţi pereche cu un alt coleg de clasă

- un elev   va analiza costumul pentru femei iar celălalt costumul pentru bărbaţi, răspunzând fiecare următoarelor cerinţe:

  - citiţi cu atenţie textul din caseta în care este descris costumul popular şi subliniaţi cu o culoare elementele portului popular şi cu altă culoare materiile prime din care sunt realizate acestea;

  - identificaţi pe imagine fiecare element  şi scrieţi denumirea lui în caseta corespunzătoare;

  - completaţi  tabelul de mai jos cu: denumirea fiecărui element component al costumului şi materia primă / materialul din care este realizat.

| COSTUMUL PENTRU FEMEI |  | COSTUMUL PENTRU BĂRBAŢI |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Elemente componente ale costumului | Materii prime / materiale folosite | Elemente componente ale costumului | Materii prime / materiale folosite |

Sarcină facultativă individuală: Alegeţi o zonă etnografică din România pentru care realizaţi un referat cu tema “ Materii prime utilizate în arta populară textilă din zona...”

- Planul tematic:

- Arta decorativă textilă tradiţională: elemente, materii prime folosite

- Costumul popular: elemente, materii prime.

- Elemente de structură:

-  ilustrate cu elemente ale artei populare textile

- interviuri luate unor creatori de artă populară, unor meşteri populari

- impresii în urma vizitării unor expoziţii de artă populară , a unor întâlniri cu meşteri populari

Surse de informare: cărţi de specialitate ( Pârău, S., Interdependenţe în arta populară.), Internet (www.romanianmuseum.com, www.ladadezestre.com ), vizite la Muzeul Etnografic , la expoziţii de artă populară, întâlniri cu meşteri populari.

Reţineţi!

Prezentarea referatului se va face tehnoredactat la calculator sau PowerPoint,  la un termen stabilit de către profesor.

Competenţa 15.14.1: Caracterizează materiile prime de bază din textile

|  | Tema: Proprietăţile fibrelor textile |  |
| --- | --- | --- |
|  | Obiectivele activităţii: Cunoaşterea proprietăţilor materiilor prime textile. Aplicarea noţiunilor învăţate în viaţa cotidiană. |  |
|  | # Numele elevului: |  |
|  | Data: | Timp de lucru: 50 minute |

Pentru această activitate veţi forma echipe de câte 4 elevi cu stiluri de învăţare diferite. Fiecare echipă îşi va alege un şef de grupă şi un secretar. Şeful grupei va coordona activitatea,  îi va ajuta pe membrii echipei care întâmpină greutăţi şi va prezenta rezultatele în faţa clasei.  Secretarul va consemna în scris rezultatele.

Sarcinile de lucru vor fi distribuite prin negociere în cadrul grupei, în funcţie de stilul de învăţare al fiecărui membru şi în funcţie de alte criterii stabilita de către profesorul vostru.

Cristina  are 15 ani, înălţimea 170 cm şi greutetea 60 kg. Ea va participa la cocursul   “ Miss Balul bobocilor”, iar pentru  parada rochiilor de gală are nevoie de o pereche de ciorapi foarte fini. La magazin, vânzătoarea îi oferă următoarea gamă de fineţi:

Citiţi cu atenţie  următorul caz:			             5 minute

.

Cristina a ales  o  pereche de ciorapi  mărimea (talia)  3,   pe ambalajul căreia  sunt înscrise   informaţiile  următorele:

SARCINI DE LUCRU:

1. Observaţi cu atenţie ambalajul prezentat. Pentru fiecare informaţie de pe ambalaj, scrieţi semnificaţia  în caseta alăturată acesteia. (casatele indicate prin săgeţi). 5 minute

2. În tabelul de mai jos, notaţi  părerea voastră în ceea ce priveşte alegerea Cristinei											   5 minute

| Mărimea |  |  | Perechea cea mai fină |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alegerea Cristinei | Alegerea voastră | Răspunsul corect | Alegerea Cristinei | Alegerea voastră | Răspunsul corect |

Poliamidă: _______________________________________________________

Elastan:  ________________________________________________________

2. Argumentaţi folosirea ca materie primă  pentru ciorapi  a amestecului 85 % poliamidă şi 15 %  elastan prin prisma proprietăţilor celor dou fibre. Scrieţi răspunsul în caseta de mai jos.                                                               10 minute

3. Prezentaţi 4 calităţi ale fibrei de polimidă şi utilizările care sunt determinate de aceste calităţi. Completaţi răspunsul în tabelul de mai jos.

15 minute

| Poliamida |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr. crt. | Calitatea fibrei | Utilizări |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |

4.  Pe ambalajul produsului  găsiţi eticheta cu informaţii despre modul de întreţinere. Desenaţi fiecare  simbol de pe etichetă în prima coloană a tabelului de mai jos, iar în coloana a 2-a explicaţi semnificaţia simbolului respectiv.

10 minute

| Simbolul | Semnificaţia simbolului |
| --- | --- |

Sarcină suplimentară. Pe ambalajul a trei dintre perechile de ciorapi veţi găsi şi următoarele simboluri: 17 dtex, 132 dtex, 22 dtex.

Precizaţi semnificaţia acestor simboluri.

Pe care pereche de ciorapi este înscris fiecare simbol? Argumentaţi  răspunsul prin efectuarea calculelor necesare.

Rezolvaţi sarcina de lucru individual, în caietul de notiţe. Comparaţi rezultatele obţinute  cu cele ale unui alt coleg sau  cereţi părerea profesorului.

Temă de casă.

Realizaţi, individual, un tabel cu diferite simboluri înscrise pe etichetele de întreţinere a produselor textile şi precizaţi semnificaţia acestora (după modelul prezentat la punctul 4 al aplicaţiei).

După o săptămână , tabelele vor fi discutate la nivelul clasei. Dacă va fi necesar, fiecare elev îşi va completa tabelul cu alte simboluri găsite în plus de către colegi.

Sarcină de lucru facultativă. Realizaţi un referat cu tema „Fibre poliuretanice elastomere de tip LYCRA”.

Plan tematic: - modul de obţinere a fibrei - proprietăţile principale ale fibrei - întrebuinţările fibrei, însoţite de colaje cu imagini ale unor produse realizate din fibre de tip Lycra

Surse de informare: - cărţi şi manuale de specialitate: - M. Ghimpu şi alţii, “Studiul materialelor din industria uşoară”, Ed. Didactică şi Pedagogică-Bucureşti,1981 - I. Ionescu-Muscel, “Fibrele textile la sfârşit de mileniu”, Ed. Tehnică,1990 - Internet: www.Lycra.com

Important! Referatul va fi întocmit individual şi va fi prezentat colegilor de clasă la termenul stabilit de către profesor. Prezentarea referatului se poate face pe calculator, sub formă PowerPoint.

Competenţa 15.14.1: Caracterizează materiile prime de bază din textile

| Tema: Fibra de lână |  |  |
| --- | --- | --- |
| Obiectivul activităţii: Caracterizarea fibrei de lână din punct de vedere al structurii, aspectului la microscop, proprietăţilor şi utilizărilor. |  |  |
| # Numele elevului: |  |  |
| Data: | Timp de lucru: 50 minute |  |

Sarcini de lucru:

Caracterizaţi fibra de lână după următoarele criterii:

structura chimică şi morfologică

aspectul  la micoscop al fibrei, longitudinal şi transversal

proprietăţi fizice

proprietăţi mecanice

proprietăţi chimice

întrebuinţările  fibrei

Etapele metodei sunt următoarele:

formaţi grupe de câte 6 elevi;

fiecare grupă  îşi va alege un lider care să coordoneze activitatea;

se împart sarcinile de lucru între cei şase  membrii ai grupului (prin tragere la sorţ, prin negociere între membrii grupului sau după alte criterii);

2.

Aspect la microscop

1.

Structura fibrei

3.

Proprietăţi fizice

4.

Proprietăţi mecanice

5.

Proprietăţi chimice

6.

Întrebuinţări

fiecare elev din grup primeşte o  foaie de hârtie de formă pătrată pe care va rezolva sarcina de lucru şi care va  constitui în final o “faţă” a cubului;  cele 6 foi de hârtie pot fi de culori diferite pentru a identifica mai uşor sarcinile de lucru

liderul coordonează şi verifică desfăşurarea acţiunii;

după rezolvarea sarcinilor de lucru se construieşte cubul (se poate costrui un cub din carton pe feţele căruia se vor lipi  foile de hârtie), care va fi prezentat colegilor de clasă

cubul poate fi prezentat şi sub formă desfăşurată prin lipirea foilor scrise de membrii grupei  pe o coală de hârtie mare, ca în exemplul alăturat.

Grupele formate pot caracteriza  toate aceeaşi fibră sau fibre diferite. Cel de-al doilea caz pemite  realizarea de   comparaţii între diferite  tipuri de fibre.

Competenţa 15.14.1: Caracterizează materiile prime de bază din textile

#### Activitatea

#### nr. 12

|  | ## Tema: Compararea fibrelor textile |  |
| --- | --- | --- |
|  | Obiectivele activităţii: Identificarea, caracterizarea şi compararea fibrelor textile după structură şi proprietăţi. |  |
|  | # Numele şi prenumele elevului: |  |
|  | Data: | Timp de lucru: 50 minute |

În cadrul acestei activităţi  aveţi sarcina de a identifica, caracteriza şi compara fibrele de: cânepă, lână, celofibră şi poliester.

Cele  patru fibre care trebuie analizate sunt prezentate, într-o ordine aleatoare,  în imaginile următoare:

Criteriile după care vor fi analizate fibrele pot fi  cele din prima coloană a fişei de lucru  de mai jos sau alte criterii stabilite de către profesorul vostru. Această fişa va fi distribuită de către profesor fiecărui elev, iar după completare va fi ataşată portofoliului personal.

| FIŞĂ DE LUCRU: Caracterizarea fibrelor textile |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # CRITERIUL |  | CÂNEPĂ | LÂNĂ | CELOFIBRĂ | POLIESTER |
|  |  | ...................... | ..................... | ...................... | ...................... |
| Natura fibrei |  |  |  |  |  |
| Polimerul de bază din structura fibrei |  |  |  |  |  |
| Proprietăţi fizice | Culoare |  |  |  |  |
|  | Luciu |  |  |  |  |
|  | Lungime |  |  |  |  |
|  | Umiditatea legală |  |  |  |  |
|  | Comportare la căldură |  |  |  |  |
|  | Rezistenţa faţă de microorganisme |  |  |  |  |
| Proprietăţi chimice | Comportarea la substanţe alcaline |  |  |  |  |
|  | Comportarea la substanţe acide |  |  |  |  |
|  | Comportarea la substanţe oxidante |  |  |  |  |

| Mod de lucru: |  |  |
| --- | --- | --- |
| formaţi grupe eterogene de câte 4 elevi; fiecare grupă va primi din partea profesorului 4 figuri geometrice diferite realizate din hârtie autocolantă; cele 4 figuri geometrice vor corespunde cu figurile geometrice ce conţin imaginile fibrelor textile; fiecare membru al grupei îşi alege o etichetă autocolantă (o figură geometrică); toţi elevii care au aceeaşi figură geometrică se adună într-un grup; se formează astfel alte grupuri, pe care le vom numi grupuri de „experţi” |  | 5 minute |
| Sarcini de lucru pentru grupul de experţi |  |  |
| - observaţi cu atenţie fibra textilă din imaginea corespunzătoare figurii geometrice pe care aţi ales-o; - identificaţi această fibră; lipiţi eticheta autocolantă în fişa de lucru, în spaţiul liber (caseta) de sub denumirea fibrei respective; - caracterizaţi fibra după criteriile prezentate în prima coloană a fişei de lucru; Răspunsul va fi stabilit prin consultare între toţi membrii grupului şi va fi notat de către fiecare elev în fişa de lucru, în coloana corespunzătoare fibrei identificate. - fiecare elev se va întoarce la grupul său iniţial. | 20 minute |  |
| Sarcini de lucru pentru grupul iniţial |  |  |
| - fiecare elev va prezenta celorlalţi conţinutul pregătit; - completaţi fişa de lucru cu informaţiile primite de la colegii de grupă despre celelalte fibre textile; - analizaţi comparativ în cadrul grupei cele 4 fibre; - sintetizaţi asemănările şi deosebirile dintre fibre pe un flipchart care va fi expus la tablă . Vor fi analizate la nivelul clasei rezultatele fiecărei grupe, se vor aduce completări şi se vor corecta eventualele greşeli. | 25 minute |  |

Competenţa 15.14.1: Caracterizează materiile prime de bază din textile

| #### Activitatea nr. 13 #### Diagrama VENN | ## Tema: Compararea fibrelor textile |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Obiectivul activităţii: Analiza asemănărilor şi deosebirilor dintre două fibre textile, bumbac şi in, din punct de vedere al structurii, proprietăţilor şi utilizărilor. |  |  |
|  | # Numele elevului: |  |  |
|  | Data: | Timp de lucru: 50 minute |  |

Diagrama  Venn vă ajută să  realizaţi comparaţii  între noţiunile studiate. Ea este formată din două cercuri (elipse) mari care se suprapun parţial. Asemănările  se notează în zona de intersecţie a  celor două figuri geometrice iar deosebiriile  în zonele exterioare  intersecţiei.

Mod de lucru:

- formaţi pereche cu un alt coleg;

- desenaţi pe o foaie de hârtie sau pe o foaie de flipchart două cercuri/elipse mari care se suprapun parţial, ca în modelul următor:

Deosebiri-BUMBAC

## Asemănări	     Deosebiri-IN

- un elev va caracteriza fibra de bumbac din punct de vedere al structurii, proprietăţilor şi utilizărillor şi va scrie răspunsul în cercul din stânga, iar cel de-al doilea elev va caracteriza fibra de in după aceleaşi criterii şi va scrie răspunsul în cercul din dreapta;

- completaţi împreună  zona de intersecţie a figurilor geometrice cu asemănările dintre cele două fibre;

- asemănările şi deosebirile găsite de toate perechile vor fi centralizate  pe o foaie de flipchart  şi vor fi discutate la nivelul clasei;

- fiecare pereche va compara diagrama proprie cu diagrama centralizată şi cu o altă culoare va tăia  de pe diagramă  ce nu este corect sau va face completări.

Autoevaluaţi-vă activitatea prin acordarea de  note sau calificative.

Observţie: Folosiţi această metodă  pentru a compara şi alte fibre textile.

#### Activitatea nr.14

Competenţa 15.14.2: Analizează produsele textile

| Tema: Determinarea proprietăţilor firelor |  |  |
| --- | --- | --- |
| Obiectivele activităţii: Determinarea fineţii firelor prin metoda pe porţiuni lungi şi prin metoda pe porţiuni scurte. Interpretarea rezultatelor obţinute. |  |  |
| # Numele elevului: |  |  |
| Data: | Timp de lucru: 100 minute (2 ore ) |  |

| 1. Citiţi individul cazul următor: | 15 minute |
| --- | --- |

La orele de laborator tehnologic din cadrul modulului “Materii prime, produse textile şi materiale auxiliare din textile-pielărie”, elevii  clasei a  XI-a B de la Grupul Şcolar de Industrie Uşoară Baia Mare au determinat fineţea firelor prin două metode: metoda pe porţiuni lungi (metoda jurubiţei) şi metoda pe porţiuni scurte

Pentru efectuarea lucrării  clasa a fost împărţită în grupe de câte 4 elevi. Jumătate din grupele formate au aplicat metoda pe porţiuni lungi, iar cealaltă jumătate metoda pe porţiuni scurte, pentru un fir cu aceleaşi caracteristici. Modul de lucru a fost următorul:

1.  metoda pe porţiuni lungi:

elev 1:  formarea  cu ajutorul vârtelniţei pentru fire (fig.1) a unui  număr de 5 jurubiţe (sculuri), fiecare cu lungimea de 100 m.

elev 2:  cântărirea jurubiţei la balanţa de fineţe pentru fire (fig. 2),  citind direct fineţea în Nm (sau tex)

elev 3:  cântărirea jurubiţelor  pe balanţa electronică (fig. 3)  şi calcularea fineţii cu formulele de calcul cunoscute  (Folia de retroproiector Nr.2)

elev 4:  centralizarea rezultatelor într-un tabel de forma:

| Nr. probă | Nm (Ttex) determinat cu balanţa pentru fineţe | Nm (Ttex), determinat prin cântărire cu balanţa electronică |  |  | Nm (Ttex) STAS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | L (m) | Masa (g) | Nm (Ttex) |  |
| 1. 2.... |  |  |  |  |  |

Observaţie: Pentru cântărirea jurubiţelo şi notarea rezultatelor,  rolurile elevilor se pot schimba după fiecare probă.

2.  metoda pe porţiuni scurte:

elev 1: determinarea lungimii firului prin măsurarea cu rigla gradată a unor segmente de      0,5 m fiecare;

elev 2:  determinarea masei segmentelor de fire folosind balanţa electronică sau balanţa analitică;

elev 3:  calcularea  fineţii, aplicând relaţiile studiate.

Elev 4:  consemnarea rezultatelor  într-un tabel de forma:

| Nr. probă | L (m) | Masa (g) | Nm (Tetx) | Nm (Ttex) STAS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2.... |  |  |  |  |

Observaţie: Rolurile elevilor se pot schimba  după fiecare probă.

| 2. Discutaţi în perechi cazul prezentat şi rezolvaţi împreună următoarele sarcini de lucru: | 35 minute |
| --- | --- |

a.  Observaţi  cu atenţie imaginile de mai jos, în care sunt prezentate valorile obţinute   la determinarea fineţii pe porţiuni lungi.

b.citiţi, pe scala exterioară a balanţei pentru fineţe  (fig.4), numărul metric  indicat pentru prima probă (jurubiţă);

c. pentru aceeaşi probă, citiţi valoarea masei (în g) indicată de  balanţa electronică (fig. 5)  şi calculaţi fineţea, în Nm, cu formula cunoscută;

d. calculaţi Nm,  ştiind că prin metoda pe porţiuni scurte s-a obţinut masa M= 15 mg.

Notaţi valorile obţinute în tabelul următor:

| Nr. probă | Metoda pe porţiuni lungi |  |  |  | Metoda pe porţiuni scurte |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nm determinat cu balanţa pentru fineţe | Nm, determinat prin cântărire cu balanţa electronică |  |  |  |  |  |
|  |  | L (m) | Masa (g) | Nm | L (m) | Masa (g) | Nm |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |

e. cuplaţi-vă cu o altă pereche şi comparaţi rezultatele obţinute. Corectaţi eventualele greşeli.

| 2. Determinaţi practic fineţea firelor. Procedaţi ca în cazul prezentat sau după indicaţiile profesorului vostru. | 50 minute |
| --- | --- |

#### Activitatea nr.15

Utilizarea calculatorului

Competenţa 15.14.2: Analizează produsele textile

| ## Tema: Criterii de selectare a ţesăturilor |  |  |
| --- | --- | --- |
| Obiectivul activităţii: Selectarea ţesăturilor după diferite criterii utilizând calculatorul. |  |  |
| # Numele elevului: |  |  |
| Data: | Timp de lucru: 20 minute |  |

Activitatea se va desfăşura individual, folosind calculatorul.

Mod de lucru:

- execută dublu clic pe fişierul “Activitatea_15_Clasificarea_ţesăturilor.xls”, anexat prezentului  document; se va deschide   o foaie de calcul în care vei găsi un program care te va ajuta să selectezi (clasifici) ţesăturile din imaginile prezentate după diferite criterii;

- execută clic oriunde în interiorul foii pentru a deselecta caseta cu întrebarea nr.1, în cazul în care, la deschiderea fişierului,  aceasta este selectată;

Fiecare imagine are alături :

  - o casetă (portocalie) care indică criteriul după care trebuie să clasificaţi ţesătura;

  - o casetă,   în care este trecut numărul întrebării,  prevăzută cu o săgeată în partea dreaptă;  executând clic pe această săgeată  se va deschide o listă cu variante  de răspuns pentru fiecare criteriu de clasificare;

- selectează din listă varianta de răspuns (clic pe aceasta) pe care o consideri corectă; dacă varianta  aleasă este corectă sub casetă o să apară scris cuvântul ”Corect”, în caz contrar apare cuvântul “Greşit” şi va trebui să încerci o altă varintă de răspuns; te vei opri la obţinerea variantei corecte de răspuns şi vei trece la următoarea întrebare;

- repetă procedura pentru toate intrebările;

- la terminarea activităţii închide fişierul, fără să salvezi  modificările.

Sarcină suplimentară. Caută pe internet imagini cu diferite tipuri de ţesături şi grupează-le după criteriile  studiate.

TEMĂ DE CASĂ

1. Realizeză un catalog cu mostre de ţesături de diferite tipuri.

2. Descrie fiecare mostră din punct de vedre al materiei prime, aspectului, destinaţiei.

3. Pentru o mostră din catalog, la alegere, realizează schiţe de produse  vestimentare care pot fi realiazate din ţesătura respectivă . Argumentează alegerea făcută  prin prisma  calităţilor materiei prime.

| Termen: 2 săptămâni |  |
| --- | --- |

Competenţa 15.14.2: Analizează produsele textile

| #### Activitatea nr. 16 #### FIŞĂ de LUCRU Tema: Criterii de selectare a tricoturilor |  |  |
| --- | --- | --- |
| Obiectivele activităţii: Selectarea tricoturilor după diferite criterii. Identificarea şi definirea legăturilor de bază ale tricotului. |  |  |
| # Numele elevului: |  |  |
| Data: | Timp de lucru: 50 minute |  |

Rezolvă individual  sarcinile de lucru. Schimbă fişa cu un alt coleg şi corectaţi-vă reciproc răspunsurile

1. ..........................

2. ...............................

3. ..........................

4. ...................................

6. ....................

5. ...................................

1. Observă cu atenţie imaginile de mai jos în care sunt prezentate diferite structuri (legături) de tricoturi.

    - Precizeză tipul tricoturilor în funcţie de structură (legătură).

Scrie răspunsul în caseta alăturată fiecărei imagini.

Timp de lucru:  10 minute

b. Selectează din imaginile prezentate tricoturile cu legături de bază. Completează tabelul  de mai jos cu:

- numărul imaginii în care este prezentată legătura  de bază,

- denumirea legăturii,

- definiţia  (descrierea) acesteia.

Facultativ,  în ultima coloană a tabelului  poţi  lipi mostre de tricot sau poţi căuta pe internet  imagini   ale tricoturilor cu legături de bază.

| Nr. imagine | Tricoturi cu legături de bază |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Denumirea legăturii | Definiţia legăturii | Mostra |

2. Şosetele din imaginea alăturată sunt realizate dintr-un tricot cu legătura glat, iar la terminaţia de la partea superioară legătura este patent. Ca materie primă, la realizarea tricotului s-a folosit un amestec 80%  bumbac şi 20%  poliamidă.

Clasifică tricotul după criteriile din tabelul de mai jos.

| Criteriul de clasificare (selectare) | Tipul tricotului |
| --- | --- |
| 1. După natura materiei prime |  |
| 2. După destinaţie |  |
| 3. După structură |  |
| 4. După formă |  |

|  | 3.Sarcină suplimentară. Ştiind că repriza bumbacului este 8,5% iar a poliamidei 5,5%, calculează umiditatea legală (repriza) pentru amestecul fibros folosit la realizarea şosetelor. Rezolvă sarcina de lucru individual, în caietul de notiţe. |
| --- | --- |

Competenţa 15.14.2: Analizează produsele textile

| Tema: Ţesături şi tricoturi |  |
| --- | --- |
| Obiectivele activităţii: Identificarea ţesăturilor şi tricoturilor, caracterizarea şi compararea acestora. Determinarea desimii ţesăturilor şi tricoturilor. Interpretarea rezultatelor. |  |
| # Numele elevului: |  |
| Data: | Timp de lucru: 100 minute (2 ore) |

Pentru această activitate formaţi echipe de câte 6 elevi cu stiluri de învăţare diferite.

Fiecare echipă va primi din partea profesorului un plic în care sunt mostre de ţesături şi tricoturi.

Sarcini de lucru:

1. Separaţi tricoturile de ţesături.				   			     5 minute

## Asemănări	 Deosebiri-TRICOTURI

## Deosebiri:ŢESĂTURI

2. Formaţi în cadrul  fiecărei grupe câte 3 perechi. Fiecare pereche va analiza asemănările şi deosebirile dintre cele două produse textile din punct de vedere al structurii şi proprietăţilor şi va realiza o diagramă Venn de forma:		                           20 minute

- un elev va caracteriza ţesăturile  şi va scrie răspunsul în cercul din stânga, iar cel de-al doilea elev va caracteriza tricoturile şi va scrie răspunsul în cercul din dreapta;

- completaţi împreună  zona de intersecţie a figurilor geometrice cu asemănările dintre cele două produse textile;

3. Formaţi grupa iniţială. 								     15 minute

- cele 3 perechi îşi vor compara diagramele, vor face completări şi îşi vor corecta eventualele greşeli;

- rezultatul grupei  va fi sintetizat într-o singură  diagramă Venn care va fi prezentată  colegilor de clasă, la sfârşitul activităţii.

- Formaţi în cadrul fiecărei grupe două subgrupe de câte 3 elevi (de recomandat, cu stiluri diferite de învăţare). Prima subgrupă va  caracteriza 3 mostre de ţesături şi va determina desimea  acestora, iar a doua subgrupă  va face acelaşi lucru pentru 3 mostre de tricoturi, după care rolurile se vor inversa. 				     40 minute

Observaţie:Mostrele care  vor fi analizate vor fi stabilite de către profesor. Acest lucru va permite  compararea rezultatelor de către elevi.

Sarcinile de lucru detaliate

subgrupa 1:

a. Caracterizaţi 3 mostre  de ţesături  după criteriile din tabelul de mai jos:

| Mostra | Materie primă | Destinaţie | Aspect/mod de finisare |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |

b. Determinaţi desimea în urzeală (Du) şi desimea  în bătătură (Db) pentru cele trei mostre de ţesătură, folosind lupa textilă.

  - Fiecare elev va determina desimea pe ambele direcţii  la toate cele 3 mostre de ţesături.

  - Rezultatul va fi calculat după rotirea grupelor şi efectuarea determinărilor de către toţi cei 6 elevi din grupă şi va fi  dat de media aritmetică a valorilor obţinute, calculată  separat pentru urzeală  (Dumed) şi pentru bătătură (Dbmed)

Rezultatele vor fi centralizate în tabelul următor:

| Mostra | Desimea în urzeală-Du (fire/10 cm) |  |  |  |  |  |  | Desime în bătătură, Db (fire/10 cm) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Du1 | Du2 | Du3 | Du4 | Du5 | Du6 | Dumed | Db1 | Db2 | Db3 | Db4 | Db5 | Db6 | Dbmed |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

subgrupa 2:

a. Caracterizaţi  mostrele  de tricot după criteriile din tabelul de mai jos:

| Mostra | Natura materiei prime | Destinaţie | Structură (legătură) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |

b. Determinaţi desimea pe orizontală a tricotului (Do) şi  desimea pe verticală (Dv) pentru cele trei mostre de tricot,  folosind lupa textilă.

Notaţi rezultatele în tabelul de mai jos:

| Mostra | Desimea pe orizontală, Do (ochiuri/50 mm) |  |  |  |  |  |  | Desimea pe verticală, Dv (ochiuri/50 mm) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Do1 | Do2 | Do3 | Do4 | Do5 | Do6 | Domed | Dv1 | Dv2 | Dv3 | Dv4 | Dv5 | Dv6 | Dvmed |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

După 20 de minute subgrupele se vor roti.

5.  După finalizarea sarcinilor de lucru, cele 2 subgrupe se reunesc, formând grupa iniţială. Se va calcula desimea medie  pentru  fiecare mostră de ţesătură şi de tricot,  se vor compara şi  interpreta rezultatele. 						20 de minute

Competenţa 15.14.3: Analizează materialele auxiliare din textile

| #### Activitatea nr. 18 #### Metoda MOZAIC | Tema: Materiale auxiliare textile |  |
| --- | --- | --- |
|  | Obiectivele activităţii: După rezolvarea acestei activităţi veţi fi capabili să caracterizaţi materialele auxiliare textile şi să precizaţi rolul acestora în cadrul unui produs. |  |
|  | # Numele elevului: |  |
|  | Data: | Timp de lucru: 50 minute |

În cadrul acestei activităţi  aveţi sarcina de a caracteriza materialele auxiliare şi de a preciza rolul acestora  aplicând metoda “mozaic”. Această metodă presupune învăţarea prin cooperare la nivelul unui grup şi predarea cunoştinţelor dobândite de către fiecare membru al grupului unui alt  grup.

| Mod de lucru |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| formaţi grupe de câte 4 elevi (după criteriile stabilite de către profesor); membrii grupului vor avea fiecare un număr de la 1 la 4; fiecare membru al grupului va primi o parte a Fişei de documentare nr. 2 “Materiale auxiliare utilizate în industria confecţiilor textile”, după cum urmează: elev 1- căptuşeli; e lev 3 - aţa de cusut elev 2- întărituri; elev 4 - furnituri toţi elevii care au nr. 1 se adună într-un grup, cei cu nr. 2 în alt grup, cei cu nr. 3 vor forma un alt grup, iar cei cu nr. 4 vor forma la rândul lor un grup; aceste grupuri se numesc grupuri de „experţi” ; Observaţie: În funcţie de numărul de elevi din clasă, se pot forma două grupuri pentru fiecare număr . |  |  | 5 minute |
| Sarcini de lucru pentru grupul de experţi |  |  |  |
| - citiţi informaţiile din fişa de documentare referitoare la materialul auxiliar corespunzător grupei voastre; - discutaţi în cadrul grupului despre rolul şi caracteristicile acestui material |  | 15 minute |  |
|  | Este important să înţelegeţi cât mai bine noţiunile doarece va trebui să le predaţi colegilor din grupul iniţial. Strategiile de predare şi materialele pe care le veţi folosi vor fi hotărâte în cadrul grupului de experţi. |  |  |
| Sarcini de lucru pentru grupul iniţial |  |  |  |
| - fiecare elev se va întoarce la grupul său iniţial şi va preda celorlalţi conţinutul pregătit; dacă sunt neclarităţi, se adresează întrebări expertului ; |  | 20 minute |  |
| Discutarea la nivelul clasei a concluziilor şi lămurirea eventualelor neclarităţi. 10 minute |  |  |  |
|  | Materialele auxiliare textile sunt acele materiale care, în funcţie de produs şi model, pot lipsi din componenţa produsului. Aceste materiale pot fi grupate în: căptuşeli, întărituri, aţa de cusut, furnituri. |  |  |

Competenţa 15.14.1: Caracterizează materiile prime de bază din textile

Competenţa 15.14.2: Analizează produsele textile

Competenţa 15.14.3: Analizează materialele auxiliare din textile

| #### Activitatea nr. 19 #### Turul galeriei Tema: Selectarea produselor textile şi a materiale auxiliare necesare pentru obţinerea unui produs vestimentar . |  |
| --- | --- |
| Obiectivele activităţii: Această activitate vă învaţă să selectaţi materiile prime şi materialele auxiliare în funcţie de produs şi vă ajută să vă consolidaţi cunoştinţele dobândite. |  |
| # Numele elevului: |  |
| Data: | Timp de lucru: 100 minute ( 2 ore) |

Pentru această activitate formaţi grupuri de câte 3 sau 4 elevi, cu stiluri diferite de învăţare.  Fiecare grup va primi din partea profesorului o planşă (flipchart) pe care va rezolva sarcinile de lucru următoare:

1. Observaţi cu atenţie imaginea  alăturată în care este  prezentată o ţesătură din mătase naturală.  Enumeraţi produsele vestimentare care pot fi  confecţionate din această ţesătură şi argumentaţi alegerile făcute prin prisma  proprietăţilor (calităţilor) materiei prime din care este realizată ţesătura. Completaţi răspunsul într-o casetă de forma:

| Produse realizate: Proprietăţile (calităţile) materiei prime: | 20 minute |
| --- | --- |

| 2. Creaţi un model pentru un produs vestimentar din lista de mai sus. - Descrieţi persoana căreia i se potriveşte modelul ( tipul conformaţiei, vârstă, trăsături de personalitate etc.) Observaţie: Pentru sarcinile de lucru 2 şi 3 veţi folosi cunoştinţele şi abilităţile dobândite la modulele: “Crearea modelelor pentru produse vestimentare” şi “Utilizarea limbajului plastic”. |  |  |  | 20 minute |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Stabiliţi materialele auxiliare necesare la confecţionarea produsului creat. Caracterizaţi fiecare material şi precizaţi rolul acestuia în componenţa produsului. Completaţi răspunsul într-un tabel de forma celui de mai jos. |  |  |  | 20 minute |
| Materiale auxiliare folosite |  |  |  |  |  |
| Nr. crt. | Denumirea/grupa din care face parte | Caracterizare | Rol |  |  |

| - Planşele sunt expuse la tablă sau pe pereţii clasei. Grupurile se rotesc prin clasă (turul galeriei), pentru a examina şi a discuta fiecare produs. Se pot face comentarii pe planşele expuse. | 20 minute |
| --- | --- |
| 6. După turul galeriei, grupurile îşi reexaminează propriile produse prin comparaţie cu celelalte şi citesc comentariile făcute pe planşele lor de către colegi. Cea mai reuşită lucrare, stabilită prin consens de către întreaga clasă, va fi premiată. | 20 minute |

Competenţa 15.14.1: Caracterizează materiile prime de bază din textile

Competenţa 15.14.2: Analizează produsele textile

Competenţa 15.14.3: Analizează materialele auxiliare din textile

#### Activitatea nr. 20

#### Proiect

| ## Tema: Materiale de bază şi auxiliare folosite la confecţionarea produselor vestimentare. |  |
| --- | --- |
| Obiectivele activităţii:.Sistematizarea cunoştinţelor dobândite şi utilizarea acestor cunoştinţe în realizarea unui proiect. Evaluarea sumativă şi oferirea de feed-back. |  |
| # Numele elevului: |  |
| Data: | Timp de lucru: 2 săptămâni |

Realizaţi un proiect cu tema ” Alegerea materialelor de bază şi a materialelor auxiliare pentru o colecţie de produse vestimentare”

PLAN TEMATIC:

1. partea  scrisă:

- descrierea modelelor din colecţie;

- alegerea materialelor de bază pentru fiecare model: caracterizarea materialelor din punct de vedere al materiei prime,  aspectului, proprietăţilor; argumentarea alegerii făcute prin prisma proprietăţilor materiei prime, a cerinţelor modei etc.

- alegerea materialelor auxiliare pentru fiecare model: rol, caracterizare-

2. partea practică:

- colecţia de modele (schiţe)

##### SURSE BIBLIOGRAFICE:

- manuale de specialitate: Merticaru, V., Giurgiu,D., Materii prime textile, manual pentru clasa a XI-a, Ciontea,  Ghe., Utilajul şi tehnologia meseriei-Confecţioner îmbrăcăminte din ţesături şi tricoturi;

- reviste de specialitate

- Internet

ETAPE:

- prin discuţii la nivelul clasei se stabilesc  produsele vestimentare pentru care va fi elaborat proiectul şi numărul de modele din colecţie pentru fiecare produs;

- formarea  grupelor de câte 3-4 elevi;

- fiecare grupă va trage la sorţi produsul pentru care va elabora proiectul

- alegerea  de către fiecare grup a unui lider care va coordona activitatea; distribuirea sarcinilor de lucru în cadrul fiecărui grup (după diferite criterii: stil de învăţare, aptitudini etc)

- elaborarea proiectului pe parcursul a  2  săptămâni;

- prezentarea proiectului: PowerPoint, expunerea colecţiei de modele;  analiza critică a soluţiilor propuse de către fiecare grupă;

- evaluarea activităţii de către profesor  şi oferirea de feed-back elevilor.

#### Activitatea nr. 21

#### Activitate practică

Competenţa 15.14.4:  Recepţionează materiile prime şi auxiliare

| Tema: Controlul calitativ al materialelor textile. |  |
| --- | --- |
| Obiectivele activităţii: Verificarea calităţii materialelor de bază. Identificarea defectelor de ţesere sau tricotare. Verificarea unor parametri fizici ai materialelor ( desime, grosime, masă specifică). Compararea rezultatelor obţinute cu cele din norma internă. |  |
| # Numele elevului: |  |
| Data: | Timp de lucru:150 minute (3 ore) |

Pentru această activitate veţi folosi referatele  de laborator, cunoştinţele acumulate, precum şi pricerile şi deprinderile formate pe parcursul activităţilor practice  efectuate la tema ” Determinarea proprietăţilor produselor textile”.

Formaţi grupe de câte 3 elevi, cu stiluri diferite de învăţare. Fiecare grupă primeşte câte trei mostre de ţesătură şi trei mostre de tricot şi are la dispoziţie instrumentele şi aparatele de laborator necesare efectuării determinărilor (micometre textile, lupe textile, balanţe analitice/electronice etc.)

30 minute

Sarcini de lucru:

- Verificaţi organoleptic fiecare mostră; noţaţi în tabelul  de mai jos eventualele defecte de fabricaţie constatate precum şi soluţiile de eliminare a lor;

| Mostre de ţesătură |  |  | Mostre de triot |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. mostră | Defectul constatat | Soluţii pentru eliminarea defectului | Nr. mostră | Defectul constatat | Soluţii pentru eliminarea defectului |
| 1. |  |  | 1. |  |  |
| 2. |  |  | 2. |  |  |
| 3. |  |  | 3. |  |  |

90 minute

Determinaţi, pentru fiecare mostră,  următoarele proprietăţi fizice:

  - grosimea

  - masa specifică

  - desimea (pe ambele direcţii ale materialului)

Fiecare elev va face câte o determinare pentru fiecare mostră. Rezultatul va fi dat de media aritmetică a valorilor obţinute de către membrii grupului.

Consemnaţi rezultatele în tabelele de mai jos.

| a. Grosimea (mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ţesături |  |  |  |  | Tricoturi |  |  |  |  |
| Nr. mostră | g1 | g2 | g3 | gmed | Nr. mostră | g1 | g2 | g3 | gmed |
| 1. |  |  |  |  | 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  | 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  | 3. |  |  |  |  |

| b. Masa specifică (g/m2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ţesături |  |  |  |  | Tricoturi |  |  |  |  |
| Nr. mostră | Ms1 | Ms2 | Ms3 | Msmed | Nr. mostră | Ms1 | Ms2 | Ms3 | Msmed |
| 1. |  |  |  |  | 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  | 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  | 3. |  |  |  |  |

| c. Desimea |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ţesături (fire/10cm) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. mostră | Du1 | Du2 | Du3 | Dumed | Db1 | Db2 | Db3 | Dbmed |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Tricoturi (ochiuri/50mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. mostră | Do1 | Do2 | Do3 | Domed | Dv1 | Dv2 | Dv3 | Dvmed |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |

30 minute

- Rezulatele obţinute de toate grupele  vor fi centralizate pe un flipchart, vor fi comparate între ele, precum şi cu norma internă a produselor.

Echipa care a obţinut cele mai corecte rezultate va fi premiată.

9. SOLUŢII

# ACTIVITATEA NR.1

Test de evaluare iniţial

Subiectul I - 15 p

1- b              2- c          3- c

Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 5 puncte.

Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia,    0 puncte.

Subiectul II - 20 p

1.  A 		2.  F		3.  F		4.  A

Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 5 puncte. Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia,    0 puncte.

Subiectul III – 15 p

- Ţesătura este produsul textil obţinut prin încrucişarea în unghi drept a firelor de urzeală, dispuse longitudinal,  cu firele de bătătură,  dispuse transversal.

2.  Controlul cantitativ constă  în  verificarea   lungimii şi lăţimii materialelor.

Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 5 puncte. Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia,    0 puncte.

Subiectul IV – 20 p

| A. Tip de fibră |  | B. Întrebuinţări |
| --- | --- | --- |
| d | 1. bumbac | a. saci |
| e | 2. poliester | b. corturi |
| a | 3. cânepă | c. fetru pentru pălării |
| c | 4. lână | d. lenjerie de corp |
|  |  | e. perdele |

Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 5 puncte. Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia,    0 puncte.

Subiectul V – 20 p

1. Materialele auxiliare folosite la confecţionarea îmbrăcămintei: aţa de cusut, furniturile,  căptuşelile, întăriturile.								12 p

Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 3 puncte. Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia,    0 puncte.

2. Rolul  căptuşelilor :								  8 p

- dublează detaliile, mărindu-le rezistenţa la purtare şi la şifonare - ajută la păstrarea formei produsului în timp, determinând creşterea valorii de prezentare şi a parametrilor de confort

Pentru fiecare răspuns corect şi complet se acordă câte 4 puncte. Pentru răspuns parţial coret sau incomplet se acordă câte 2 puncte; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia,    0 puncte.

# ACTIVITATEA NR.2

FIŞĂ de LUCRU

1.

| Denumirea fibrei | # TIPUL FIBREI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # NATURALĂ |  |  | # CHIMICĂ |  |
|  | vegetală | animală | minerală (anorganică) | din polimeri naturali | din polimeri sintetici |
| 1. poliamidă |  |  |  |  |  |
| 2. viscoză |  |  |  |  |  |
| 3. bumbac |  |  |  |  |  |
| 4. azbest |  |  |  |  |  |
| 5. celofibra |  |  |  |  |  |
| 6. manila |  |  |  |  |  |
| 7. lâna |  |  |  |  |  |
| 8. poliacrilonitril |  |  |  |  |  |
| 9. acetat |  |  |  |  |  |
| 10.mătase naturală |  |  |  |  |  |

fibre

celulozice

2.

Alte fibre celulozice care pot fi scrise pe petalelele libere: iută, sisal, cocos, cuproamoniacale,  polinozice

# ACTIVITATEA NR.3

ARITMOGRAF

| ##### A |
| --- |
| 1. | L6 | # U 7 | ## M 1 | E5 | N3 |  |  |  |
| 2. | ### F11 | I12 | B13 | # R9 | O 2 | I12 | # N3 | Ă10 |
| 3. | ### S14 | ### E5 | C4 | # U7 | # N 3 | D15 | A8 | R9 |
| 4. | C4 | O 2 | R9 | T16 | I12 | C4 | A8 |  | L6 |
| 5. | S14 | E5 | R9 | I12 | ## C 4 | I12 | N3 | #### Ă10 |
| 6. | D15 | # E 5 | G17 | O2 | M1 | A8 | R9 |  | E5 |
| 7. | S14 | O2 | L 6 | Z18 | O2 | S14 |
| 8. | M1 | E5 | D15 | U 7 | L6 | A8 | R9 |
| 9. | C4 | E5 | L 6 | U7 | L6 | O2 | Z18 | # Ă10 |  |
| 10. | G17 | O2 | G17 | O2 | #### A 8 | Ş19 | Ă10 |
| 11. | C4 | ### H20 | E5 | R 9 | A8 | T16 | I12 | N3 | Ă10 |  |
| 12. | C4 | Â21 | N3 | ### E5 | P22 | Ă 10 |
| ###### B |

# ACTIVITATEA NR.4

FIŞĂ de LUCRU

1.

|  | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 12. | 13. | 14. | 15. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | E | L | T | E | N | A | C | I | T | A | T | E | S | C |
| 2. | L | U | M | E | T | R | A | N | Z | N | S | T | O | R |
| 3. | F | R | E | A | M | A | T | Z | R | I | E | U | C | T |
| 4. | H | A | R | T | A | N | D | E | G | O | M | A | R | E |
| 5. | O | N | D | U | L | A | Ţ | I | I | N | E | A | U | C |
| 6. | A | R | N | E | B | I | S | M | T | E | R | Y | R | L |
| 7. | R | E | D | A | I | C | L | I | P | O | C | I | Z | U |
| 8. | F | I | R | E | R | O | S | U | I | L | E | N | E | N |
| 9. | O | S | N | I | E | A | L | E | L | A | R | U | A | G |
| 10. | R | L | I | C | G | D | O | R | L | M | I | W | L | I |
| 11. | C | U | L | O | A | R | E | L | I | A | Z | T | A | M |
| 12. | S | C | A | R | U | I | D | A | N | R | A | T | I | E |
| 13. | A | I | I | C | R | E | A | N | G | F | R | A | P | T |
| 14. | B | U | N | U | M | I | T | O | R | A | E | C | S | O |
| 15. | S | T | I | F | I | N | E | Ţ | E | N | A | T | O | M |

2.

| Proprietăţi fizice | Proprietăţi mecanice | Proprietăţi/ operaţii chimice |
| --- | --- | --- |
| - ondulaţii - culoare - fineţe - luciu - lungime | - tenacitate - pilling | - degomare - albire - mercerizare |
| 4. Sarcina suplimentară: Alte proprietăţi care pot fi completate la fiecare grupă |  |  |
| masa specifică higroscopicitatea, neşifonabilitatea comportarea la căldură încărcarea electrostatică, stabilitatea faţă de lumina solară şi agenţii atmosferici rezistenţa faţă de microorganisme | - rezistenţa la rupere alungirea la rupere plasticitatea - comportarea la frecare | - curăţirea alcalină - spălarea lânii - carbonizarea - avivarea - cotonizarea - antiîmpâslirea |

3.

Tenacitatea este raportul dintre forţa de rupere (Fr) , exprimată în cN şi densitatea de lungime, exprimată în denier (Tden). Pilling-ul este un fenomen datorat frecării, ce constă în formarea pe suprafaţa ţesăturii sau tricotului a unor aglomerări de fibre sub forma unor bile mici, care dau un aspect neplăcut produsului.

# ACTIVITATEA NR.5

REZOLVARE DE PROBLEME

1.

a. (sarcina de lucru pentru elevul nr. 1)

- (sarcina de lucru pentru elevul nr. 2)   ;

c. (sarcina de lucru pentru elevul nr. 3)   ;

d. Verificarea  calculelor (sarcina de lucru pentru elevul nr. 4)

2.Sarcină suplimentară

[km]		km

[cN/den]	 cN/den

# ACTIVITATEA NR.6

TEST de AUTOEVALUARE

| Subiectul | Itemul | Răspuns corect | Punctaj acordat | Punctaj realizat |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I 15 p | 1. | c | 5 p |  |
|  | 2. | b | 5 p |  |
|  | 3 | d | 5p |  |
| II 25 p | 1, | A | 5 p |  |
|  | 2. | A | 5 p |  |
|  | 3. | F | 5p |  |
|  | 4. | A | 5p |  |
|  | 5. | F | 5p |  |
| III. 20 p | 1. | d. | 5p |  |
|  | 2. | a. | 5p |  |
|  | 3. | b. | 5p |  |
|  | 4. | e. | 5p |  |
| IV. 30 p | Definiţie 15 p | tratarea materialelor din fibre naturale celulozice (bumbac), | 5p |  |
|  |  | cu soluţii concentrate de hidroxid de sodiu, | 5p |  |
|  |  | la temperaturi sub 200C, timp de 1-2 minute, urmată de spălare cu apă caldă | 5p |  |
|  | Scop 15 p | obţinerea unui luciu mai pronunţat | 3p |  |
|  |  | obţinerea unui tuşeu plăcut (plin şi moale) | 3p |  |
|  |  | îmbunătăţirea capacităţii de vopsire | 3p |  |
|  |  | creşterea rezistenţei la rupere | 3p |  |
|  |  | creşterea rezistenţei la lumină şi intemperii | 3p |  |
|  |  | Din oficiu: | 10 p | 10 p |
|  |  | Total: | 100 p |  |
|  |  | NOTA (se obţine prin împărţirea la 10 a punctajului total) |  |  |

# ACTIVITATEA NR.8

lenjerie de corp

cort

aţa de cusut

- bumbac

- mătase naturală

- viscoză

- acetat

- celofibră

- poliamidă

- bumbac

- celofibră

- poliester

- poliacrilonitril

- bumbac

- in şi cânepă

- mătase naturală

- viscoză

- poliester

- poliamidă

- amestec

fibre de bumbac: sunt igienice şi au tuşeu plăcut

poliacrilonitril: sunt fibrele cu cea mai mare rezistenţă la lumină şi intemperii

fibre sintetice (poliamidă, poliester):

sunt rezistente

Sunt acceptate şi alte variante de răspuns.

# ACTIVITATEA NR.9

STUDIU de CAZ

năframă

cămaşă

zadie

poale

colţuni (ciorapi)

clop

cămaşă

cojoc

gatii (pantaloni)

şosete

laibăr (vestă)

opinci

curea (chimir)

pantofi

| COSTUMUL PENTRU FEMEI |  | COSTUMUL PENTRU BĂRBAŢI |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Elemente componente | Materii prime folosite | Elemente componente | Materii prime folosite |
| 1. năframa (basma) | caşmir (păr) | 1. clop (pălărie) | fetru (lână) |
| 2. cămaşă (ie) | Bumbac, in, cânepă sau bumbac + cânepă | 2. cămaşă | bumbac, cânepă sau bumbac+ cânepă |
| 3. poale (fustă) |  | 3. gatii (pantaloni) |  |
| 4. zadii | lână , cu dungi | 4. curea (chimir) | piele |
| 5. laibăr (vestă) | lână (pănură) | 5. cojoc | piele de ovine (cu blană în interior) |
| 6. colţuni (ciorapi) | lână | 6. şosete | bumbac |
| 7. opinci | piele sau cauciuc | 7. pantofi sau cizme | piele |

# ACTIVITATEA NR. 10

STUDIU DE CAZ

# Fineţea

Mărimea (talia)

Materia primă (Compziţia fibroasă)

Modul de întreţinere

1.

2.

| Mărime |  |  | Perechea de ciorapi cea mai fină |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alegerea Cristinei | Alegerea voastră | Răspunsul corect | Alegerea Cristinei | Alegerea voastră | Răspunsul corect |
| 3 |  | 3 | 15 den |  | 10 den |

3.

Poliamidă:are rezistenţă foarte bună la frecare şi este fibra sintetică cu higroscopicitatea cea mai mare Elastan: proprietăţi elastice deosebite (revenirea rapidă şi aproape totală după anularea forţei de întindere)

4.

| Poliamida |  |
| --- | --- |
| Calităţi | Utilizări |
| - fibrele sintetice cu higroscopicitatea cea mai mare - stabilitate dimensională bună - uşor de întreţinut - rezistenţă la şifonare | articole de îmbrăcăminte: ciorapi, şosete, costume de baie, lenjerie de corp, îmbrăcăminte exterioară (rochii, bluze, fuste, pantaloni, costume, cravate) |
| - rezistenţă bună la microorganisme | articole destinate industriei navale: plase de pescuit, frânghii, odgoane |
| - rezistenţă foarte bună la frecare (cea mai rezistentă fibră) | perii, site |
| - rezistente şi igienice | aţă chirurgicală |
| - sunt uşoare | articole pentru paraşute |

5.

| Simbolul | Semnificaţia simbolului |
| --- | --- |
|  | Se spală la maşină în apă rece la 300C |
|  | Nu se pot înălbi |
|  | Nu se pot călca |
|  | Nu se curăţă chimic |
|  | Nu se pot usca în uscător |

6.

17 dtex, 132 dtex, 22 dtex- simbolizează fineţea fibrei/firului exprimată în decitex

1 dtex=0,1 tex		      Tden = 9 xTtex

| 17 dtex= 1,7 tex | Tden = 9x1,7=15,2 den | 17 dtex=15 den |
| --- | --- | --- |
| 132 dtex=13,2 tex | Tden = 9x13,2=118,8 den | 132 dtex=120 den |
| 22 dtex=2,2 tex | Tden = 9x2,2=19,8 den | 22 dtex= 20 den |

# ACTIVITATEA

# NR. 12

| FIŞĂ DE LUCRU: Caracterizarea fibrelor textile |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # CRITERIUL |  | CÂNEPĂ | LÂNĂ | CELOFIBRĂ | POLIESTER |
| Natura fibrei |  | naturală vegetală de pe tulpini | naturală animală | chimică din polimeri naturali | chimică din polimeri sintetici |
| Polimerul de bază din structura fibrei |  | natural: celuloză | natural: cheratină | natural: celuloză | sintetic |
| Proprietăţi fizice | Culoare | galben-aurie | alb-gălbuie, cafenie, brună roşcată, neagră | alb-gălbuie | albă |
|  | Luciu | slab | slab, mătăsos | puternic, semimat sau mat | puternic |
|  | Lungime | 300-1.500 mm la fibra tehnică 20-30 mm, la fibra elementară | 50-300 mm, în funcţie de rasă | se taie la diferite lungimi (în funcţie de fibrele cu care se amestecă) | se obţine sub formă de filament sau fibră scurtă, taiată la diferite lungimi |
|  | Umiditatea legală | 12% | 17-18% | 11% | 0,4% |
|  | Comportare la căldură -la temperaturi ridicate | rezistă până la 1400C, timp scurt se descompun | la 800C devine aspră se descompun | rezistă până la 100 0C se descompun | temperatura de plastifiere Tp=230 0C se topesc la 255 0C |
|  | Rezistenţa faţă de microorganisme | rezistenţă mică | rezistenţă mică | rezistenţă mică | rezistenţă foarte bună |
| Proprietăţi chimice | Comportarea la substanţe alcaline | rezistentă | sensibilă | rezistenţă mai scăzută decât la bumbac, in şi cânepă | rezistentă |
|  | Comportarea la substanţe acide | sensibilă | rezistentă | mai sensibilă decât fibrele naturale celulozice | foarte rezistentă |
|  | Comportarea la substanţe oxidante | sensibilă | sensibilă | sensibilă | rezistentă |

- fibră naturală vegetală de pe seminţe

- structură monocelulară

- conţinut de celuloză: 90-95%

- aspectul la microscop:

  - în secţiune longitudinală:panglică

răsucită

  - î n secţiune transversală: alungit,

curbat în  forma literei S, lumenul

urmează forma conturul

- culoare: alb-gălbuie, crem, bronz

- luciu:mat

- lungime: 5-56 mm

- higroscopicitate: 20-24%

- repriza: 8,5%

- lungimea de rupere: 27-44 km

- alungirea la rupere: 3-10%

- se utilizează pentru:

- tricoturi: lenjerie de corp,

ciorapi

- articole sanitare: tifon, pansament, vată

- fitile de lampă

# BUMBAC

- fibră naturală vegetală de pe tulpini

- structură pluricelulară

- conţine: 80-85% celuloză

- aspectul la microscop:

  - în secţiune longitudinală:celula de in este fusiformă

  - în secţiune transversală:   celula are formă de      poligon cu un punct central

- culoare:galben-verzuie, cenuşie

- lungimea fibrei tehnice: 300-750 mm; lungimea fibrei elementare: 20-30 mm

- higroscopicitatea: 25-30%

- repriza: 12%

- lungimea de rupere:  54-72 km

- alungirea la rupere:  1,5-4,6 %

- se utilizează pentru:

- fire răsucite pentru paraşute, saci, frânghii, curele de transmisie

# IN

- fibre naturale vegetale

- polimerul de bază –celuloza

- luciu slab

- rezistă până la 1400C timp scurt; la temperaturi ridicate se descompun

- ard repede, cu flacără strălucitoare, degajă miros de hârtie arsă, rezultând o cenuşă deschisă

- sensibile la acizi

- rezistente la substanţe alcaline

- sensibile la substanţe oxidante

- domenii de utilizare:

  - articole de îmbrăcăminte din ţesături: rochii, bluze, fuste, pantaloni

  - articole pentru decoraţiuni interioare: feţe de masă, draperii, cuverturi, prosoape

  - articole tehnice: furtun de apă, prelate

# ACTIVITATEA NR. 13

# Diagrama VENN

# ACTIVITATEA NR. 14 Lucrare de laborator

| Nr. probă | Metoda pe porţiuni lungi |  |  |  | Metoda pe porţiuni scurte |  |  | Nm STAS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nm, determinat cu balanţa pentru fineţe | Nm, determinat prin cântărire cu balanţa electronică |  |  |  |  |  |  |
|  |  | L (m) | Masa (g) | Nm | L (m) | Masa (g) | Nm |  |
| 1. | 33 | 100 | 3,06 | 32,67 | 0,5 m | 15 mg= 0,015 g | 33,33 | 34 |

# ACTIVITATEA NR. 16

# Fişă de  lucru

1. a.

1. tricot cu legătura patent

2. tricot cu desene de legătură

3. tricot cu legătura  glat

4.tricot cu desene combinate

6. tricot cu legătura lincs

5. tricot cu desene de culoare

b.

| Nr. imagine | Tricoturi cu legături de bază |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Denumirea legăturii | Descrierea legăturii | Mostra |
| 1. | Tricot cu legătura patent | - este formată dintr-o alternanţă de şiruri de ochiuri normale, cu aspect de faţă şi spate, într-un anumit raport |  |
| 3. | Ticot cu legătura glat | - format din ochiuri normale, toate având aspect de faţă pe o parte şi de spate pe cealaltă |  |
| 6. | Ticot cu legătura lincs | - format dintr-o alternanţă de rânduri de ochiuri normale, cu aspect faţă şi spate, într-un anumit raport |  |

2.

| Criteriul de clasificare | Tipul tricotului |
| --- | --- |
| 1. După natura materiei prime | tricot din fire tip bumbac |
| 2. După destinaţie | tricot pentru îmbrăcăminte |
| 3. După structură | tricot cu legături de bază |
| 4. După formă | tricot fasonat (produs complet) |

3. Sarciana suplimentară

### 10. BIBLIOGRAFIE

- Ghimp, M., Iacobeanu, E., Cociu, V., Studiul materiilor prime din industria uşoară, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti,1981;

- Merticaru, V., Giurgiu, D., Materii prime textile, manual pentru clasa a XI-a, Editura Economică, Bucureşti, 2001;

- Ciontea, Ghe., Utilajul şi tehnologia meseriei, Confecţioner îmbrăcăminte din ţesături şi tricoturi, manual, E.D.P., Bucureşti, 1992

- Gribincea, V., Bordeianu, L., Fibre textile-proprietăţi  generale,  Editura Performantica, Iaşi, 2002

- Catedra de tehnologia textilelor, Colectivul de fibre textile, Fibre textile-Aplicaţii, Editura Performantica, Iaşi, 2005

- Ţiglea  Lupaşcu, R., Costache, E., Modulul: Produse textile, piele şi înlocuitori de piele, manual pentru clasa a X-a Şcoala de Arte şi Meserii, calificarea profesională Lucrător în tricotaje-confecţii, Editura Oscar Print, Bucureşti, 2006;

- Bănăţeanu, Tancred, Portul popular din regiunea Maramureş

- Facilitarea învăţării interactive, Material elaborat în cadrul Proiectului pentru Învăţământul Rural implementat de Ministerul Educaţie şi Cercetării

- Ianc, G.,  Ilieşiu,F., Horeangă, M., Auxiliar curricular pentru clasa a IX-a SAM, Domeniul: Textile-pielărie, elaborat în cadrul CNDIPT-MEC, Bucureşti, 2004.

- Ianc,G., Auxiliar curricular pentru ciclul superior al liceului tehnologic, Domeniul:Textile-pielărie, modulul ”Costume şi stiluri vestimentare”,  elaborat în cadrul CNDIPT-MEC, Bucureşti, 2006

- Livadariu, F., Auxiliar curricular pentru clasa a X-a SAM, Domeniul: Agricultură, elaborat în cadrul CNDIPT-MEC, Bucureşti, 2005

- *****Standard de pregătire profesională, calificarea:Tehnician designer vestimentar, Nivel 3, Bucureşti, 2005

- ***** Curriculum, clasa a XI-a , liceu tehnologic, calificarea: Tehnician designer vestimentar, Bucureşti, 2005

- Mykytyn, I., Îmbunătăţirea activităţilor de învăţare, Material elaborat ca parte a proiectului  EuropeAid/ Asistenţă tehnică pentru Construcţia Instituţională a Sistemului de Învăţământ Profesional şi Tehnic, Romania Europe Aid/122825/D/SER/RO

- Internet: www.saturntrade.ro, www.captuseli.ro, www.tesaturi.com