MINISTERUL EDUCAŢIEI CERCETĂRII ŞI TINERETULUI

# Proiectul Phare TVET RO 2005/017-553.04.01.02.04.01.03

MEdCT–CNDIPT / UIP

# CICLUL SUPERIOR AL LICEULUI TEHNOLOGIC

DOMENIUL: Industrie textilă şi pielărie

CALIFICAREA: Tehnician designer vestimentar

MODULUL: PROCES DE PRODUCŢIE ÎN CONFECŢII

cls.a XI- a

Acest material a fost elaborat prin finanțare Phare în proiectul de Dezvoltare instituțională a sistemului de învățământ profesional și tehnic

Noiembrie 2008

Autor:

ing. LĂCRIMIOARA VERDEŞ – profesor grad didactic I ,

Grupul Şcolar de Industrie Uşoară

Baia Mare

Consultanţă

ing. PAULA POSEA - expert curriculum, CNDIPT- MEdC

|  | Pag. |
| --- | --- |
| 1. Introducere | 4 |
| 2. Competenţele vizate. Obiective | 5 |
| 3. Informaţii pentru profesori | 9 |
| 4. Fişa rezumat | 10 |
| 5. Cuvinte cheie / Glosar de termeni | 6, 7 |
| 6. Informaţii pentru elevi | 47 |
| 7. Activităţi de învăţare | 52 |
| 8. Soluţii de rezolvare a activităţilor | 73 |
| 9. Bibliografie | 90 |

Auxiliarul curricular pentru  modulul „Proces de producţie în confecţii”  este destinat elevilor clasei a XI-a, liceu tehnologic, calificarea „Tehnician designer vestimentar”, nivelul 3 de calificare, precum şi profesorilor şi maiştrilor instructori implicaţi în pregătirea acestora. Modulul  se studiază pe parcursul a trei săptămâni de practică comasată, într-un număr de 90 de ore ( 30 ore/săpt.x 3 săptămâni )

Acest material a fost elaborat pe baza unităţii de competenţă tehnică specializată : Proces de producţie în confecţii şi a competenţelor individuale prevăzute în S.P.P., ţinând cont de conţinuturile tematice din programa şcolară.

Materialul constituie un îndrumar  util atât pentru cadrele didactice, cât şi pentru elevi  în vederea desfăşurării unei activităţi didactice de calitate. Informaţiile din acest material fac  referire la :

- competenţele şi obiectivele ce trebuie atinse

- documente elaborate de către profesor care urmăresc derularea activităţilor ( Fişa de rezumat )

- cuvinte  cheie / glosarul  de termeni  specifici

- materiale de referinţă în  procesul  de predare ( fişe de lucru, folii, fişe conspect , fişe de evaluare şi autoevaluare)

- exemple de activităţi de învăţare pentru elevi

- sugestii metodologice de aplicare a activităţilor şi soluţiile acestora

- îndrumări privind modalităţi de evaluare

Toate activităţile, exerciţiile prezentate în acest material urmăresc atingerea criteriilor de performanţă în condiţiile de aplicabilitate descrise în Standardul de pregătire profesională şi   pregătesc elevii în vederea evaluării competenţelor din unităţile de competenţă prin probele de evaluare prezentate în standarde.

Acest auxiliar nu acoperă toate cerinţele din Standardele de pregătire profesională, fiind doar un material  orientativ, şi are drept scop prezentarea orientărilor conform strategiei din TVET, a învăţării centrate pe elev şi a corelării competenţelor din SPP şi curiculum cu activităţile desfăşurate de către elevi.

Obţinerea certificatului de calificare- nivel 3 presupune validarea integrală a competenţelor,  conform probelor de evaluare  din SPP.

### COMPETENŢE VIZATE

UNITATEA DE COMPETENŢĂ TEHNICĂ SPECIALIZATĂ 15.19: Proces de producţie în confecţii

Competenţa 15.19.1: Caracterizează procesul de producţie în confecţii

Competenţa 15.19.2: Stabileşte cusăturile folosite la confecţionarea produselor

Competenţa 15.19.3: Deserveşte maşini de cusut simple şi pentru cusături elastice

Competenţa 15.19.4: Deserveşte maşini de cusut speciale

Competenţa 15.19.5: Efectuează îmbinări prin termolipire

### OBIECTIVE

După parcurgerea acestui modul, elevii vor fi capabili :

- să enumere etapele şi operaţiile procesului de producţie

- să caracterizeze operaţiile procesului de producţie

- să  precizeze utilajele specifice operaţiilor

- să stabilească structura procesului confecţionare

- să  clasifice şi să enumere domeniile de utilizare  ale cusăturilor

- să descrie clasele de asamblări,

- să recunoască cusăturile manuale şi mecanice după aspect

- să aleagă cusăturile în funcţie de reper, model şi destinaţie

- să pregătească utilajele pentru lucru

- să execute cusăturile de probă pe diferite tipuri de maşini de cusut

- să regleze parametrii de coasere

- să execute cusături tighel, de încheiat-surfilat, de acoperire, ascunse

- să efectueze intervenţii accidentale la apariţia defectelor de coasere

- să pregătească utilajele pentru lucru

- să execute lucrările de probă

- să utilizeze maşinile pentru efectuarea operaţiilor

- să asigure calitatea lucrărilor executate

- să aleagă materialele cu adezivi după diferite criterii

- să utilizeze utilajele specifice îmbinării prin termolipire

- să regleze parametrii operaţiei de termolipire

- să asigure calitaţea îmbinării prin termolipire

CUVINTE CHEIE

CROIRE

DETALIU

PROCES TEHNOLOGIC

CUSĂTURA

RECEPŢIE

ŞABLONARE

T

I

G

H

E

L

CONFECŢII

B

U

T

O

N

I

E

R

A

T

R

I

C

O

T

ŞPĂNUIRE

SURFILARE

IMBRĂCĂMINTE

PRESA DE CĂLCAT

AŢA DE CUSUT

B

R

O

D

E

R

I

E

ŢESĂTURA

A

P

U

C

Ă

T

O

R

P

A

S

D

E

T

I

G

H

E

L

MANECHIN

DECUPARE

SUVEICA

MAŞINA DE CUSUT

OPERAŢIE

TRATAMENT UMIDOTERMIC

GLOSAR DE TERMENI

| PROCES TEHNOLOGIC | Succesiune de operaţii prin care materia primă se transformă în produs finit |
| --- | --- |
| OPERAŢIE | Parte a procesului tehnologic care constă în prelucrarea sau asamblarea detaliilor |
| IMBRĂCĂMINTE | Bun vestimentar pe care oamenii îl folosesc pentru apărarea corpului de intemperii şi în scop estetic |
| AŢA DE CUSUT | Produs auxiliar folosit la asamblarea şi prelucrarea îmbrăcămintei |
| ŢESĂTURĂ | Produs textil obţinut prin încrucişarea firelor |
| TRICOT | Produs textil obţinut prin buclarea firelor |
| DETALIU | Parte componentă a produsului de îmbrăcăminte |
| MAŞINĂ DE CUSUT | Utilaj principal folosit în intreprinderile de confecţii |
| CUSĂTURĂ | Proces de îmbinare a două sau mai multe materiale textile |
| TIGHEL | Tip de cusătură realizată cu maşina de cusut |
| PAS DE TIGHEL | Distanţa între două puncte de coasere |
| ŞABLONARE | Operaţie de aşezare a şabloanelor pe material şi conturarea acestora |
| ŞPĂNUIRE | Operaţie de suprapunere a materialelor în straturi cu lungimi şi lăţimi egale |
| DECUPARE | Operaţie de detaşare prin tăiere a detaliilor |
| TRATAMENT UMIDOTERMIC | Proces de călcare a materialelor textile în condiţii de temperatură, umiditate şi presiune |
| CROIRE | Fază de fabricaţie în care materialele textile sunt transformate în semifabricate |
| SURFILARE | Operaţie ce se execută la marginile detaliilor în vederea evitării destrămării |
| SUVEICA | Organ de lucru la maşina de cusut tighel simplu care poartă firul inferior |
| APUCĂTOR | Organ de lucru la maşina de cusut |
| RIHTUIRE | Operaţie de verificarea şi corectare a contururilor şi dimensiunilor detaliilor |
| TRAFARET | Set de şabloane imprimate pe carton, care se foloseşte la şablonarea materialelor |
| ŞABLOANE | Bucăţi de carton, hârtie, material plastic etc. care au forma şi dimensiunile detaliilor îmbrăcămintei |
| ADEZIVI | Şubstanţe chimice în stare lichidă sub formă de pastă, granule, praf, folii etc. utilizate la termolipire |
| TERMOLIPIRE | Operaţie de îmbinare a materialelor textile cu un adeziv |
| BUTONIERĂ | Tăieturi realizate în produsul de îmbrăcăminte în scopul încheierii detaliilor produselor cu nasturi |

IMPORTANT PENTRU ELEVI !

- Dacă o să întâlniţi şi alţi termeni al căror sens nu îl cunoaşteţi, notaţi-i în caiet şi informaţi-vă consultând dicţionarul sau întrebaţi-vă profesorul

- Ataşaţi glosarul de termeni la portofoliul vostru

Tabelul următor conţine corelarea competenţelor şi obiectivelor modulului cu activităţile de învăţare propuse în acest auxiliar

| Competenţa | Obiectivul | Activitatea | Rezol-vat |
| --- | --- | --- | --- |
| Competenţa 15.19.1 : Caracterizează procesul de producţie în confecţii | - să enumere etapele şi operaţiile procesului de producţie - să caracterizeze operaţiile procesului de producţie - să precizeze utilajele specifice operaţiilor - să stabilească structura procesului confecţionare | Activitatea 1 Lecţie vizită Activitatea 2 Rebus Activitatea 3 Fişa de lucru Activitatea 4 Test autoeval. Activitatea 5 Documentare Activitatea 6 Tema – planşă Activitatea 7 Fişa de lucru |  |
| Competenţa 15.19.2 : Stabileşte cusăturile folosite la confecţionarea produselor | - să clasifice şi să enumere domeniile de utilizare ale cusăturilor - să descrie clasele de asamblări, - să recunoască cusăturile manuale şi mecanice după aspect - să aleagă cusăturile în funcţie de reper, model şi destinaţie | Activitatea 8 Fişa de lucru Activitatea 9 Fişa de lucru Activitatea 10 Fişa de lucru |  |
| Competenţa 15.19.3 : Deserveşte maşini de cusut simple şi pentru cusături elastice | - să pregătească utilajele pentru lucru - să execute cusăturile de probă pe diferite tipuri de maşini de cusut - să regleze parametrii de coasere - să execute cusături tighel, de încheiat-surfilat, de acoperire, ascunse - să efectueze intervenţii accidentale la apariţia defectelor de coasere | Activitatea 11 Puzzle Activitatea 12 Studiu de caz Activitatea 13 Joc de rol Activitatea 14 Fisa de lucru Activitatea 15 Diagr. Wenn Activitatea 16 Met ciorchine Activitatea 17 Fişa de lucru |  |
| Competenţa 15.19.4 : Deserveşte maşini de cusut speciale | - să pregătească utilajele pentru lucru - să execute lucrările de probă - să utilizeze maşinile pentru efectuarea operaţiilor - să asigure calitatea lucrărilor executate | Activitatea 18 Fişa de lucru Activitatea 19 Test evaluare |  |
| Competenţa 15.19.5 : Efectuează îmbinări prin termolipire | - să aleagă materialele cu adezivi după diferite criterii - să utilizeze utilajele specifice îmbinării prin termolipire - să asigure calitaţea termolipirii | Activitatea 20 Test evaluare |  |

FIŞA REZUMAT

Acest tip de fişă este utilă elevilor şi profesorilor deoarece oferă un mijloc de înregistrare a progresului elevilor. Elevii vor fi încurajaţi să îşi evalueze propria învăţare prin comentarii cu privire la aspectele care le-au plăcut, respectiv nu le-au plăcut. Comentariile elevilor oferă profesorilor informaţii asupra dificultăţilor pe care le întâmpină elevii în procesul de învăţare.

| PROCES DE PRODUCŢIE ÎN CONFECŢII |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Numele elevului: |  |  |  |
| Data începerii: |  | Data finalizării: |  |
| Competenţe | Activitatea de învăţare | Data realizării | Verificat |
| Competenţa 15.19.1 : Caracterizează procesul de producţie în confecţii | Denumirea activităţii de învăţare | Data realizării obiectivului de învăţare | Semnătura profesorului |
| Competenţa 15.19.2 : Stabileşte cusăturile folosite la confecţionarea produselor |  |  |  |
| Competenţa 15.19.3 : Deserveşte maşini de cusut simple şi pentru cusături elastice |  |  |  |
| Competenţa 15.19.4 : Deserveşte maşini de cusut speciale |  |  |  |
| Competenţa 15.19.5 : Efectuează îmbinări prin termolipire |  |  |  |

FIŞA REZUMAT PENTRU FIECARE ACTIVITATE

Pentru fiecare activitate de învăţare se poate completa o astfel de fişă care va cuprinde comentariile elevului şi ale profesorului.

Comentariile elevului pot scoate în evidenţă ceea ce i-a plăcut acestuia, ce  i s-a părut interesant sau ce crede că ar trebui făcut pentru a se atinge obiectivul de învăţare.

Comentariile profesorului se vor referi la aspectele pozitive ale activităţilor elevilor, la ceea ce va trebui îmbunătăţit în activităţile viitoare sau la ceea ce trebuie să facă elevii împreună cu profesorul pentru a ţine seama de ideile pe care le au elevii.

| Competenţa | Activitatea de învăţare | Obiectivele învăţării | Realizat |
| --- | --- | --- | --- |
| Detalii referitoare la competenţa care se dezvoltă | Denumirea sau altă precizare referitoare la activitatea de învăţare | Obiectivul/obiectivele activităţii de învăţare Această activitate va ... | Data la care obiectivul învăţării a fost îndeplinit |
|  | Comentariile elevului De exemplu: - ce i-a plăcut referitor la subiectul activităţii - ce anume din subiectul activităţii i s-a părut a constitui o provocare - ce mai trebuie să înveţe referitor la subiectul activităţii - ideile elevilor referitoare la felul în care ar trebui să-şi urmărească obiectivul învăţării |  |  |
|  | Comentariile profesorului: De exemplu: - comentarii pozitive referitoare la ariile în care elevul a avut rezultate bune, a demonstrat entuziasm, s-a implicat total, a colaborat bine cu ceilalţi - ariile de învăţare sau alte aspecte în care este necesară continuarea dezvoltării - ce au stabilit elevul şi profesorul că ar trebui să facă elevul în continuare luând în considerare ideile elevului despre cum i-ar plăcea să urmeze obiectivele învăţării |  |  |

FIŞA REZUMAT PENTRU ACTIVITATEA NR……..

| Competenţa | Activitatea de învăţare | Obiectivele învăţării | Realizat |
| --- | --- | --- | --- |
| Detalii despre competenţa dezvoltată | Denumirea activităţii de învăţare:…………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… | Obiectivele activităţii de învăţare:……………………….. ………………………………….. …………………………………… …………………………………….. | Data la care s-a realizat obiectivul:. ………….. |
|  | Comentariile elevului: |  |  |
|  | Comentariile profesorului: |  |  |

## FIŞA  PENTRU ÎNREGISTRAREA PROGRESULUI ELEVULUI

Această fişă este un instrument de înregistrare a progresului realizat de elevi. Pentru fiecare elev se pot realiza mai multe fişe pe durata derulării modulului, ceea ce permite evaluarea riguroasă a evoluţiei acestuia

Modulul (unitatea de competenţă) .....................................................................

Numele elevului....................................................................................................

Numele profesorului ...........................................................................................

__________________________

| Competenţe care trebuie dobândite | Data | Activităţi efectuate şi comentarii | Data | Aplicare în cadrul unităţii de competenţă | Evaluare |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Bine | Satis-făcă-tor | Refa- cere |
| Comentarii |  |  | Priorităţi de dezvoltare |  |  |  |  |
| Competenţe care urmează să fie dobândite |  |  | Resurse necesare |  |  |  |  |

Competenţe care trebuie dobândite

Pe baza evaluării iniţiale, ar trebui să se poată identifica acele competenţe pe care elevul trebuie să le dobândească la finele parcurgerii modulului. Această fişă de înregistrare este făcută pentru a evalua, în mod separat, evoluţia legată de diferite competenţe. Aceasta înseamnă specificarea competenţelor tehnice generale şi competenţe pentru abilităţi cheie care trebuie dezvoltate şi evaluate.

Activităţi efectuate şi comentarii

Aici ar trebui să se poată înregistra tipurile de activităţi efectuate de elev, materialele utilizate şi orice alte comentarii suplimentare care ar putea fi relevante pentru planificare sau feedback.

Aplicare în cadrul unităţii de competenţă

Aceasta ar trebui să permită profesorului să evalueze măsura în care elevul şi-a însuşit competenţele tehnice generale,tehnice specializate şi competenţele pentru abilităţi cheie, raportate la cerinţele pentru întreaga clasă. Profesorul poate indica gradul de îndeplinire a cerinţelor prin bifarea uneia din cele trei coloane.

Priorităţi pentru dezvoltare

Partea inferioară a fişei este concepută pentru a privi înainte şi a identifica activităţile pe care elevul trebuie să le efectueze în perioada următoare ca parte a modulelor viitoare. Aceste informaţii ar trebui să permită profesorilor implicaţi să pregătească elevul pentru ceea ce va urma, mai degrabă decât pur şi simplu să reacţioneze la problemele care se ivesc.

Competenţe care urmează să  fie dobândite

În această căsuţă, profesorii trebuie să înscrie competenţele care urmează a fi dobândite. Acest lucru poate să implice continuarea lucrului pentru aceleaşi competenţe sau identificarea altora care trebuie avute în vedere.

Resurse necesare

Aici se pot înscrie orice fel de resurse speciale solicitate: manuale tehnice, reţete, seturi de instrucţiuni şi orice fel de fişe de lucru care ar putea reprezenta o sursă de informare suplimentară pentru un elev ce nu a dobândit competenţele cerute.

,, OMUL ESTE RODUL EDUCAŢIEI PE CARE O PRIMEŞTE” ( Helvetius )

Recomandări pentru proiectarea şi desfăşurarea lecţiilor

Competenţele şi obiectivele propuse pentru acest modul se pot atinge prin antrenarea elevilor în situaţii eficiente de învăţare ceea ce presupune o proiectare riguroasă a activităţii didactice. Astfel, este necesară îmbinarea metodelor şi mijloacelor de învăţământ adecvate formării competenţelor urmărite, prin folosirea celor mai eficiente strategii în care activitatea este centrată pe elev

La baza învăţării eficiente centrate pe elev stau următoarele principii:

- Accentul activităţii de învăţare trebuie să fie pus pe persoana care învaţă şi nu pe profesor.

- Recunoaşterea faptului că procesul de predare în sensul tradiţional al cuvântului nu este decât unul dintre instrumentele care pot fi utilizate pentru a-i ajuta pe elevi să înveţe.

- Rolul profesorului este acela de a coordona şi de a facilita procesul de învăţare al elevilor.

- Recunoaşterea faptului că în mare parte, învăţarea nu se produce în sala de clasă şi, în mare parte, nu se produce atunci când profesorul este de faţă.

- Profesorii trebuie să încurajeze şi să faciliteze implicarea activă a elevilor în planificarea şi gestionarea propriului lor proces de învăţare prin proiectarea structurată a oportunităţilor de învăţare atât în sala de clasă, cât şi în afara ei.

- Luaţi individual, elevii pot învăţa în mod eficient în moduri foarte diferite.

Avantajele învăţării centrate pe elev

Învăţare mai

Eficientă

Reţinere , amintire îmbunătăţite

Motivaţie mai

puternică

Incluziune

mai mare

O pregătire mai bună pentru exercitarea unei profesii

Sprijină abilităţile pentru învăţarea pe parcursul întregii vieţi

Sprijină integrarea abilităţilor cheie

„Metodele active nu conduc în nici un caz la un individualism anarhic, ci, mai ales când are loc o îmbinare a activitaţii individuale cu cea în echipe, ele au drept rezultat educarea autodisciplinei şi a efortului voluntar”

Jean Piaget

Activităţi ce presupun iniţiativă

Activităţi de simulare a muncii

Studii de caz şi scenarii reale

Îndrumare şi instruire

Grupuri conversaţionale

Organizarea minţii

Învăţarea prin descoperire

Brainstorming

Interpretare de roluri     bazate pe situaţii reale

Prezentări pentru colegi

A învăţa prin a face

Muncă în grup

Întrebare şi răspuns

Discuţie

Activităţi de rezolvare a problemelor

Exerciţiu de îndeplinire a sarcinilor în ordinea priorităţii lor

Analiza SWOT

Ramificaţiile

problemei

Proiecte

Lecţii vizită

Joc de rol

Evaluarea pe baza unor criterii stabilite

Metode active

Demersul didactic efectuat în cadrul procesului instructiv –educativ de către profesorii şi maiştrii instructori trebuie să fie focalizat pe formarea competenţei tehnice specializate şi a competenţelor individuale cerute de calificarea Tehnician designer vestimentar.

Distribuirea celor 90 de ore ale modulului pe teme va fi făcută astfel încât să formeze elevilor competenţele prevăzute în standard.

Locul de desfăşurare, formele de activitate, metodele, materialele didactice, fişele de lucru şi de documentare trebuie să se coreleze cu competenţa care trebuie formată şi conţinuturile asociate.

# Modalităţi de evaluare

Evaluarea va urmări măsura în care elevul a dobândit competenţele cerute conform criteriilor de performanţă din Standardele de pregătire profesională.

Evaluarea se poate realiza folosind o gamă variată de metode, tehnici şi instrumente de evaluare. Probele de evaluare şi autoevaluare pot fi concepute sub formă de fişe de lucru, fişe de observaţie, fişe de evaluare, fişe de autoevaluare, teste cu diferite tipuri de itemi.

Fişele de lucru sunt utile pentru:

- a sprijini dezvoltarea abilităţilor cheie

- îndrumare în activităţile de scris şi luare a notiţelor

- sintetizarea informaţiilor date

- evaluarea cunoştinţelor

Fişele de documentare vor fi mai utile dacă veţi ţine cont de următoarele sfaturi :

- aşezarea în pagină trebuie să fie cât mai simplă

- explicaţi elevilor ce conţin fisele înainte de a le împărţi

- clarificaţi cuvintele tehnice înainte de împărţirea fişelor

- folosiţi un limbaj simplu şi clar

Fişele de lucru constau în:

- căutarea de informaţii din diverse materiale

- rezolvarea unor exerciţii propuse

- identificarea unor desene sau imagini

- completarea unor tabele

- autoevaluarea rezultatelor activităţii

Portofoliul este un instrument modern de evaluare prin care elevii, profesorii şi părinţii pot avea un dialog concret, despre ceea ce elevii pot realiza, atitudinea lor faţă de disciplina respectivă şi despre progresul, care poate fi făcut la acea disciplină în viitor

De reţinut !

„În tot ceea ce întreprinzi, gândeşte-te unde vei ajunge”

ASIGURAŢI

DIVERSITATEA

STABILIŢI

RITMUL

EVIDENŢIAŢI

RELEVANŢA

FOLOSIŢI

CUNOŞTINŢELE ANTERIOARE

EVITAŢI

SUPRAÎNCĂRCAREA

ORGANIZAŢI

ACTIVITATEA

Elevii învaţă mai uşor dacă în timpul lecţiei se folosesc diferite tehnici de instruire. O lecţie reuşită presupune, de obicei, 3-4 tipuri diferite de activităti de învăţare.

Dacă o activitate durează prea mult, elevii se pot plictisi, iar dacă nu au la dispoziţie timp suficient pentru a putea reţine ideile prezentate, se pot simţi frustraţi.  O activitate nu trebuie să dureze, în general, mai mult de 15-20 minute. Unele activităţi, cum sunt cele de învăţare prin cooperare, problematizarea sau simulările, pot capta interesul mai mult timp.

De multe ori elevii nu înţeleg cu adevărat de ce le este necesară o anumită informaţie. Le ia ceva mai mult timp să înţeleagă de ce este important un material pe care l-au studiat

Chiar dacă unii elevi au anumite cunoştinţe anterioare, în nici un caz nu le au toţi. Profesorul trebuie să verifice nivelul iniţial de cunoştinţe al elevilor, precum şi deprinderile acestora şi să proiecteze lecţiile ţinând cont de acest nivel.

Elevii învaţă mai bine dacă lecţia este centrată pe una sau două idei de bază. Deci, profesorul trebuie să descompună activităţile de învăţare într-o serie de paşi mici, focalizaţi pe un anumit concept sau idee şi, apoi, profesorul trebuie să dea elevilor posibilitatea să exerseze.

Desfăşurarea lecţiei trebuie să fie proiectată pas cu pas, iar instrucţiunile pentru desfăşurarea diferitelor activităţi să fie formulate clar

FIŢI LA OBIECT

Profesorul trebuie să formuleze întrebări la obiect şi într-un limbaj pe care elevii îl înţeleg.

Cyrus

Sfaturi pentru proiectarea unei lecţii reuşite

:

Pentru reuşita procesului de predare – învăţare ţineţi seama de cadrul de asigurare a calităţii şi verificaţi următoarele aspecte:

- locul / sala / organizarea sălii sunt adecvate;

- echipamentele sunt pregătite şi funcţionale;

- toate materialele / resursele sunt la îndemână;

- explicaţi în mod clar scopul, metodele şi obiectivele lecţiei;

- oferiţi informaţii pentru a promova egalitatea şanselor în rândul elevilor;

- ţineţi cont de cunoştinţele şi experienţa anterioară;

- ţineţi cont de alcătuirea / nevoile / capacităţile grupului / elevilor;

- aţi adaptat lecţia pentru a răspunde nevoilor elevilor;

- aţi stabilit ţinte individuale de învăţare;

- aţi împărţit sarcina de învăţare în paşi mici de realizare;

- încurajaţi concentrarea şi eforturile elevilor,

- încurajaţi învăţarea autonomă, centrată pe elev;

- folosiţi strategii pentru a răspunde stilurilor individuale de învăţare;

- comunicaţi eficient cu elevii (ton, ritm, stil);

- formulaţi în mod clar întrebările;

- asiguraţi existenţa materialelor care sporesc claritatea informaţiilor;

- încurajaţi elevii să participe activ la lecţie;

- răspundeţi informaţiilor suplimentare ale elevilor,

- explicaţi scopurile şi rezultatele aşteptate ale exerciţiilor,

- oferiţi la timp feedback constructiv privind învăţarea şi progresul,

- asiguraţi o evaluare formativă regulată, corectă, riguroasă şi exactă;

- implicaţi elevii în evaluare;

- puneţi la dispoziţia elevilor diferite tipuri de activităţi de evaluare,

- învăţaţi elevii să îşi asume responsabilitatea pentru procesul de învăţare;

- alocaţi timp pentru discutarea unor aspecte sau nevoi suplimentare;

- folosiţi în mod eficient temele pentru acasă,

- aţi atins scopurile şi obiectivele lecţiei,

- demonstraţi o bună stăpânire a disciplinei predate şi cunoştinţe actualizate;

- obţineţi feedback pentru propria dezvoltare profesională,

- completaţi şi semnaţi cu exactitate documentaţia şi înregistrările corespunzătoare.

GLOSAR DE TERMENI UTILIZAŢI ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL TEHNIC

| NR. CRT. | TERMEN | SEMNIFICAŢIE |
| --- | --- | --- |
| 1. | Calitate ( în oferta educaţională ) | Furnizarea unui serviciu profesional în concordanţă cu standarde şi specificaţii definite dinainte, care satisface dorinţele şi nevoile clienţilor şi este rentabil. |
| 2. | Asigurarea calităţii | Procesul prin care se asigură satisfacerea standardelor de calitate stabilite. |
| 3. | Bună practică | Exemple de metode de lucru ce au fost acceptate şi sunt promovate, ca fiind bune de utilizat în special în anumite situaţii. |
| 4. | Standarde educaţionale (de competenţă) | O descriere a competenţelor pe care va trebui să le demonstreze un elev pentru a i se acorda o calificare. |
| 5. | Standarde ocupaţionale | Specificări ale competenţelor şi nivelului calitativ de performanţă asociat lor, necesare pentru o performanţă eficace într-o ocupaţie anume. |
| 6. | Standarde de pregătire profesională | Specificări ale competenţelor şi nivelului calitativ de performanţă asociat acestora, incluse în învăţământul profesional pentru a pregăti elevii în vederea performanţei eficace în anumite ocupaţii. |
| 7. | Abilitati cheie | Acestea reprezintă un set transferabil şi multifuncţional de cunoştinţe, abilităţi şi atitudini de care au nevoie toţi indivizii în vederea împlinirii şi dezvoltării personale, a integrării şi găsirii unui loc de muncă, care ar trebui să fie dobândite până la terminarea anilor de studiu sau formare obligatorii şi ar trebui să constituie baza pentru educaţia ulterioară ca parte a învăţării pe parcursul întregii vieţi. |
| 8. | Competenţă | Capacitatea dovedită a unui individ de a combina şi aplica cunoştinţe, abilităţi practice şi atitudini specifice pentru a răspunde cerinţelor unor situaţii ocupaţionale de rutină sau complexe. |
| 9. | Competenţe | Un set coerent de rezultate, performanţe măsurabile, pe baza căruia vor fi judecate progresul şi performanţa unui elev la sfârşitul unui proces de învăţare. |
| 10. | Competenţe tehnice generale | Abilităţile (cunoştinţe, înţelegere şi performanţă practică) ce sunt necesare de obicei pentru a teangaja într-o serie de ocupaţii înrudite. |
| 11. | Competenţe tehnice specializate | Abilităţile (cunoştinţe, înţelegere şi performanţă practică) necesare pentru a avea succes la locul de muncă într-o ocupaţie specifică. |
| 12. | Unitate de competenţă | Un set coerent şi explicit de competenţe din cadrul calificărilor româneşti. |
| 13. | Unităţi tehnice generale | Descrierile unor grupuri de competenţe generale pe care un elev trebuie să fie capabil să le demonstreze ca parte a cerinţelor necesare pentru dobândirea unei calificări. |
| 14. | Unităţi tehnice specializate | Descrieri de grupuri de competenţe tehnice specializate pe care un elev trebuie să fie capabil să le demonstreze ca parte a cerinţelor pentru obţinerea unei calificări. |
| 15. | Calificare | O consemnare oficială a performanţei recunoscând finalizarea cu succes a învăţământului sau formării sau rezultate satisfăcătoare la un test sau examinare. Poate însemna de asemenea cerinţele impuse unui individ pentru a accede sau avansa în cadrul unei ocupaţii. |
| 16. | Condiţii de aplicabilitate | Precizări ale contextului sau circumstanţelor în care elevul trebuie să fie capabil să demonstreze realizarea criteriilor de performanţă. |
| 17. | Criterii de performanţă | Descrieri calitative a ceea ce trebuie să poată face elevul, ce permit emiterea unei judecăţi obiective privind dobândirea sau nu a unei competenţe de către elev. |
| 18. | Curriculum | Un document ce descrie modulele ce vor fi predate pentru o calificare, incluzând modul de furnizare a acestora. |
| 19. | Curriculum modular | Un sistem de furnizare a învăţării pentru o calificare, în care materialul este divizat în porţiuni sau module separate. Facilitează actualizarea eficace a calificărilor, permiţând ca o calificare să fie revizuită numai parţial şi nu în întregime. |
| 20. | Modul | O unitate descriind furnizarea unei părţi a standardelor de pregătire profesională naţionale. |
| 21. | Dovezi | Tot ceea ce face ori prestează un elev pentru a-şi demonstra competenţa, urmând nişte standarde. |
| 22. | Portofoliu de evaluare | O colecţie sistematică de dovezi alcătuită de elev urmărind nişte competenţe anume, ca o modalitate de a-şi demonstra progresul/performanţa. Este alcătuită în urma negocierii cu profesorul şi este monitorizată cu atenţie. |
| 23. | Sarcină de lucru | O lucrare pe care trebuie să o realizeze elevul sau un grup de elevi, făcând parte din procesul de evaluare a acestora. |
| 24. | Nivel | O măsură a gradului de complexitate, de autonomie a elevului şi de însuşire a calificării în ansamblu şi a unităţilor individuale pe care le conţine; în sistemul românesc la momentul de faţă, nivelul 1 este echivalent cu ultimii doi ani de învăţământ obligatoriu. UE a elaborat o serie de niveluri pentru a facilita recunoaşterea compatibilităţii dintre sistemele de învăţământ naţionale atât din UE cât şi din alte ţări. |
| 25. | Învăţare activă | O abordare educaţională potrivit căreia elevii lucrează în grupuri sau individual pentru a explora probleme şi a dobândi cunoştinţe, mai degrabă decât să primească cunoştinţele în mod pasiv de la un profesor. |
| 26. | Învăţare bazată pe competenţe | Un sistem în care instruirea şi învăţarea urmăresc atingerea unei serii de standarde de performanţă clar definite.. |
| 27. | Învăţare centrată pe elev | Învăţarea centrată pe elev este o abordare ce oferă elevilor mai multă autonomie, control şi responsabilitate în privinţa alegerii subiectului, metodelor de învăţare şi ritmului de studiu. |
| 28. | Materiale didactice pentru invăţare individuală | Resurse ce permit unui elev să studieze separat de alţi elevi. |
| 29. | Material auxiliar | ACCESAŢI www.tvet.ro pentru a consulta şi alte auxiliare curriculare elaborate Materiale didactice elaborate pentru a sprijini predarea unor părţi ale anumitor calificări. |

# TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ

# 2 pct. I.  Completaţi spaţiile libere din enunţurile următoare:

- Procesul de producţie cuprinde totalitatea etapelor şi ................................ prin care ..................................... se transformă în produs finit. ( 0,5 p )

- Utilajele care au ponderea cea mai mare într-o fabrică de confecţii sunt ......................................................... ( 0,5 p )

- Îmbinarea materialelor textile se realizează prin................................................ ( 0,5 p )

- Materia primă folosită pentru obţinerea ţesăturilor o constituie ......................( 0,5 p )

# 2 pct II. În imaginile de mai jos sunt prezentate aspecte dintr-o fabrică de confecţii.

Identificaţi  aceste aspecte şi completaţi răspunsurile sub fiecare imagine.

...................................         ............................       ............................    ......................................

( 0,5 p )                            ( 0,5 p )                    ( 0,5 p )                   ( 0,5 p )

# 2 pct  III. Identificaţi  utilajele din imaginile de mai jos

..................................              ..........................         ..............................        ...........................

( 0,5 p )                            ( 0,5 p )                             ( 0,5 p )                         ( 0,5 p )

3 pct IV. Completaţi următorul tabel

| Sacoul pentru femei | Materialele folosite la confecţionarea sacoului | Părţile componente ale sacoului |
| --- | --- | --- |
|  | ( 2p ) | ( 1p ) |

Timp de lucru : 30 min                                                          Se acordă un punct din oficiu

Competenţa 15.19.1: Caracterizează procesul de producţie în confecţii

PREZENTARE POWER POINT

Pentru vizualizare dati dublu clic pe butonul ENTER

Competenţa 15.19.1: Caracterizează procesul de producţie în confecţii

RECEPŢIA ŞI DEPOZITAREA MATERIALELOR

Recepţia cantitativă şi calitativă

## Păstrarea materialelor

PREGĂTIREA MATERIALELOR PENTRU CROIT

## Şpănuirea materialelor

# Secţionarea şpanului

## Decuparea detaliilor

# Controlul şi formarea pachetelor

CONFECŢIONAREA PRODUSELOR

## Controlul, sortarea, relaxarea  materialelor

Şablonarea materialelor

## CROIREA MATERIALELOR

Materialele se verifică,apoi se depozitează în magazia de materii prime

Materialele sunt transformate în

semifabricate

(detalii )

Materialele sunt supuse unor operaţii pregătitoare croirii

# Prelucrarea detaliilor

# Asamblarea detaliilor

Detaliile sunt prelucrate şi asamblate  rezultând produsul finit

FINISAREA PRODUSELOR

## Curăţirea de aţe şi scame

## Călcarea finală

## Controlul tehnic de calitate

Produsul

este supus operaţiilor de definitivare a formei, aspectului şi calităţii dorite

# Ambalarea şi depozitarea produselor

## Calculul loturilor

FOLIE DE RETROPROIECTOR

PROCESUL DE PRODUCŢIE ÎN CONFECŢII

Aşezarea şi conturarea şabloanelor pe suprafaţa materialului

Competenţa 15.19.1: Caracterizează procesul de producţie în confecţii

FIŞĂ CONSPECT

PROCESUL DE PRODUCŢIE ÎN CONFECŢII

| ETAPE | OPERAŢII | DEFINIŢIE | SCOP | UTILAJE FOLOSITE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RECEPŢIA ŞI DEPOZITAREA MATERIALELOR | Recepţia cantitativă | Constă în verificarea materialelor cu privire la numărul de baloţi,lungimea şi lăţimea materialului | Confruntarea rezultatelor verificării cu documentele de livrare | Mese de control, rampe de control, derulator de baloturi, aparate de metrat, maşini de metrat |
|  | Recepţia calitativă | Constă în controlul materialelor în vederea evidenţierii eventualelor defecte şi efectuarea unor analize de laborator | Verificarea aspectului şi parametrilor fizico-chimici ai materialelor precum şi înlăturarea defectelor | Lupa textilă, micrometrul textil, dinamometrul, flexometrul, penetrometrul |
|  | Depozitarea materialelor | Constă în înmagazinarea materialelor în încăperi speciale numite magazii de materii prime | Păstrarea materialelor până la transferul lor în secţiile de producţie | Cărucioare pentru transport |
| PREGĂTIREA MATERIALELOR PENTRU CROIT | ## Controlul, sortarea şi relaxarea materialelor | Constă în verificarea baloturilor de material din punct de vedere dimensional, gruparea baloturilor pe lăţimi şi odihna tricoturilor după călcare | Cunoaşterea dimensiunilor fiecărui balot de material destinat croirii, înlăturarea defectelor şi folosirea raţională a materialelor |  |
|  | Calculul loturilor | Constă în determinarea numărului de foi de material cu lungimea egală cu cea a foii şablonate rezultă dintr-un balot şi calcularea lungimii totale de material necesară formării şpanului | Repartizarea judicioasă a baloturilor de material pe şpanuri aşa încât să nu rezulte cupoane |  |
|  | Şablonarea materialelor | Constă în aşezarea şi conturarea şabloanelor pe suprafaţa materialului ce urmează a fi croit | Obţinerea foii şablonate şi stabilirea consumului de material | Mese de lucru, calculatoare |
|  | ## Şpănuirea materialelor | Constă în aşezarea materialului în straturi suprapuse cu lungimi şi lăţimi egale | Multiplicarea foii şablonate | Maşina de şpănuit, dispozitive de tăiat şi fixat şpanul |
| ## CROIREA MATERIALELOR | Secţionarea şpanului | Constă în tăierea în secţiuni mai mici a şpanului | Transportarea cu uşurinţă a şpanului la maşina de decupat | Maşini mobile de secţionat şpanul |
|  | Decuparea detaliilor | Constă în detaşarea prin tăiere a detaliilor conturate pe şpan | Obţinerea detaliior componente ale produsului de îmbrăcăminte | Maşina de decupat detalii |
|  | # Controlul şi formarea pachetelor | Constă în rihtuirea detaliilor ( verificarea şi corectarea contururilor şi dimensiunilor detaliilor) marcarea semnelor (însemnarea marginilor şi poziţiei unor detalii), numerotarea detaliilor şi formarea pachetelor (împachetarea tuturor detaliilor care au acelasi număr şi aparţin aceluiaşi produs ) | Inlăturarea abaterilor de formă şi dimensiune a detaliilor, poziţionarea corectă a detaliilor , Uşurarea operaţiei de asamblare şi obţinerea unor produse de calitate | Maşini de rihtuit, aparat de lipit timbre autoadezive, maşini de numerotat, dispozitive de punctat |
| CONFECŢIONAREA PRODUSELOR | # Prelucrarea detaliilor | Constă în executarea operaţiilor de coasere şi tratare umidotermică pentru fiecare detaliu şi asamblarea detaliilor principale cu detaliile secundare ce-i aparţin | Obţinerea detaliilor principale confecţionate | Maşini de cusut, maşini de surfilat,prese pentru termolipit, maşini de călcat |
|  | # Asamblarea detaliilor | Constă în îmbinarea prin coasere a detaliilor principale | Obţinerea produsului de îmbrăcăminte | Maşini de cusut simple sau speciale maşini de călcat |
| FINISAREA PRODUSELOR | Curăţirea de aţe şi scame | Constă în îndepărtarea capetelor de fire şi a eventualelor scame existente pe produs | Definitivarea aspectului final al produsului |  |
|  | ## Călcarea finală | Constă în executarea unor lucrări de netezire fixare, aburire şi modelare a detaliilor ce compun produsul | Definitivarea formei, aspectului şi valorii estetice a produsului finit | Maşini de călcat,prese de călcat |
|  | ## Controlul tehnic de calitate | Constă în verificarea aspectului şi dimensiunilor produsului | Confruntarea rezultatelor verificării cu produsul etalon | Centimetru de croitorie, manechin |
|  | # Ambalarea şi depozitarea produselor | Impachetarea produselor sau aşezarea pe umeraşe şi păstrarea lor în depozite | Păstrarea calităţii produselor în timpul transportului sau depozitării | Cărucioare, ştendere, transportoare |

Competenţa 15.19.1: Caracterizează procesul de producţie în confecţii

FIŞĂ DE DOCUMENTARE

RECEPŢIA ŞI DEPOZITAREA MATERIALELOR

Materia primă folosită la confecţionarea îmbrăcămintei este constituită din :

materiale de bază

materiale auxiliare

ţesături

tricoturi

piele

blănuri

Textile neţesute

căptuşeli

Aţa de cusut

furnituri

garnituri

Aprovizionarea cu materiale textile se face ritmic în funcţie de necesităţile producţiei, aşa încât procesul de producţie să se desfăşoare continuu.

Recepţia este faza din cadrul procesului de producţie în care se efectuează un control cantitativ şi calitativ asupra materialelor care sosesc în intreprindere

Recepţia cantitativă

Recepţia calitativă

Constă în verificarea materialelor cu privire

la numărul de baloţi, lungimea şi lăţimea materialului

Constă în controlul materialelor în vederea evidenţierii eventualelor defecte şi efectuarea unor analize de laborator

RETINE !

Defecte neadmisibile în materialul recepţionat :

- defecte provenite din ţesere sau tricotare: rărituri, fire lipsă în urzeală sau bătătură, fire neuniforme, găuri, nopeuri, şiruri sau rânduri de ochiuri strâmbe, ochiuri scăpate, lăţime neuniformă

- defecte de finisare: pete, vopsire neuniformă, imprimare neuniformă

- defecte de ambalare şi transport: rupturi, găuri, pete

În cadrul recepţiei materialele sunt verificate prin sondaj .

Materialele care corespund normelor tehnice sunt acceptate, iar cele necorespunzătoare sunt returnate către furnizor.

După efectuarea recepţiei se întocmeşte un document numit NOTA DE RECEPŢIE SI

CONSTATARE în care se consemnează rezultatele controlului efectuat

Materialele recepţionate se depozitează în magazia de materii prime unde se completează

Aspecte din magazia de materii prime

fişele de magazie

Competenţa 15.19.1: Caracterizează procesul de producţie în confecţii

Mijloace necesare

ŞABLONAREA MATERIALELOR

Metode de şablonare

din punct de vedere al

aşezării materialului

pe material  dublat

pe material

desfăcut

din punct de vedere al  folosirii şabloanelor în funcţie de modele şi mărimi

Şablonare simplă

Şablonare

combinată

Este operaţia de aşezarea şi conturare a şabloanelor pe suprafaţa materialului ce urmează a fi croit

FIŞĂ DE DOCUMENTARE

Şablonare prin

conturare

Şablonare cu trafaretul

Şablonare cu

calculatorul

CONDIŢII TEHNICE LA ŞABLONARE :

- respectarea firului drept indicat pe şablon în direcţia firului de urzeală din material

- respectarea indicaţiilor înscrise pe şablon ( ex : 2x, 3x )

- evitarea marginilor materialului

- nesuprapunerea şabloanelor

- respectarea desenului şi a flauşului din material la toate piesele componente

- folosirea raţională a materialului aşa încât pierderile de material să fie cât mai mici

Procedee de sablonare

Competenţa 15.19.1: Caracterizează procesul de producţie în confecţii

Este operaţia de aşezare a materialului în straturi suprapuse cu lungimi şi lăţimi egale

şpănuirea manuală

şpănuirea mecanică

ŞPĂNUIREA  MATERIALELOR

Maşina de şpănuit este formată din:

- partea fixă pe care se depun straturile de material sub formă de şpan şi

- partea mobilă prevăzută cu mecanismele necesare care depun materialul pe masa de lucru

CONDIŢII TEHNICE LA ŞPĂNUIRE

- în cadrul aceluiaşi  şpan se vor folosi materiale având aceeaşi lăţime

- formarea capătului de şpan se va face prin depunerea şi tăierea straturilor de material în mod egal, fără devieri de lungime a şpanului

- materialele flauşate se şpănuiesc cu sensul scămoşerii în aceeaşi direcţie

- straturile de material se depun în şpan fără a fi cutate sau tensionate

- materialele cu desene se asează în şpan corespunzător desenelor de pe foaia şablonată

- înălţimea şpanului nu trebuie să depăşească 15 cm

- Numărul straturilor de material dintr-un şpan se stabileşte în funcţie de grosimea materialului precum şi de gradul de apretare şi gradul de alunecare al acestuia

Dispozitive folosite la operaţia de şpănuit :

- derulatorul de baloturi

- dispozitive de fixat şpanul

- dispozitivul de tăiat capătul şpanului

ŞPĂNUIREA  MATERIALELOR

FIŞĂ DE DOCUMENTARE

Este operaţia de tăiere a şpanului în secţiuni mai mici pentru a putea fi transportat cu uşurinţă la maşina de decupat

CONDIŢII TEHNICE LA SECŢIONAREA ŞPANULUI :

- Respectarea liniei de trasaj şi evitarea abaterilor de la traseul stabilit la şablonare

- păstrarea poziţiei foilor de material în şpan şi evitarea înclinării acestuia

- Obţinerea unor secţiuni de şpan care să aibă mărimea accesibilă transportului la maşina de decupat

Secţionarea şpanului se execută cu maşini  mobile de secţionat

MAŞINA DE SECŢIONAT CU CUŢIT DISC

MAŞINA DE SECŢIONAT CU CUŢIT VERTICAL

SECŢIONAREA ŞPANULUI

Spanul se secţionează transversal,iar numărul secţiunilor este determinat de lungimea şi volumul şpanului

FIŞĂ DE DOCUMENTARE

Competenţa 15.19.1: Caracterizează procesul de producţie în confecţii

Competenţa 15.19.1: Caracterizează procesul de producţie în confecţii

Maşina de decupat detalii

Este operaţia de detaşare prin tăiere a detaliilor conturate pe şpan

Detalii rezultate în urma tăierii

DECUPAREA DETALIILOR

Decuparea detaliilor din şpan se face de către personal cu calificare corespunzătoare

Decuparea se face prin depunerea şpanului pe masa de lucru şi conducerea acestuia pe linia de trasaj în faţa cuţitului

Organul lucrător ce realizează tăierea şpanului în procesul decupării este cuţitul sub formă de bandă

CONDIŢII TEHNICE LA DECUPAREA DETALIILOR:

- Tăierea şpanului se va face pe linia de trasaj pentru a nu se modifica dimensiunile şi formele detaliilor

- La tăiere se vor decupa,în primul rand,detaliile mari şi apoi cele cu dimensiuni mici

- Şpanurile formate din materiale lucioase se vor fixa cu cleme speciale

- Detaliile decupate din şpan se aranjează în pachete pe mărimi de produse corespunzătoare

FIŞĂ DE DOCUMENTARE

Competenţa 15.19.1. Caracterizează procesul de producţie din confecţii

FIŞĂ DE DOCUMENTARE

## PROCESUL TEHNOLOGIC DE CONFECŢIONARE

Este o componentă a procesului de producţie şi cuprinde totalitatea operaţiilor prin care materiile prime se transformă în produs finit, în concordanţă cu cerinţele tehnico – economice impuse.

MATERIALE DE BAZĂ

MATERIALE

AUXILIARE

PROCES TEHNOLOGIC DE CONFECŢIONARE

OPERAŢII

FAZE

MANUIRI

MIŞCĂRI

operaţii de pregatire

însemnarea marginilor,

rihtuirea detaliilor

operaţii de coasere

îmbinare,  fixare, ornamentare

operaţii de tratare

umidotermică

netezire, descălcare, presare,  aburire, modelare

| OPERAŢIA | Parte a procesului tehnologic ce constă în prelucrarea sau asamblarea uneia sau mai multor piese |
| --- | --- |
| FAZA | Partea din operaţie care se efectuează cu aceleaşi unelte de muncă şi acelaşi regim tehnologic, obiectul muncii fiind supus la o singură transformare tehnologică |
| MÂNUIREA | Parte din faza de muncă alcătuită dintr-un grup de mişcări |
| MIŞCAREA | Parte din mânuire, reprezentând cel mai simplu element al activităţii muncitorului |

Competenţa 15.19.1. Caracterizează procesul de producţie din confecţii

FIŞĂ CONSPECT

ELABORAREA PROCESULUI TEHNOLOGIC

PREGĂTIREA DATELOR

TEHNICE

STABILIREA

OPERAŢIILOR

ANALIZA

PRODUSULUI

ALEGEREA SISTEMULUI DE CONFECŢIONARE

CALCULE

PRELIMINARE

CONŢINUTUL OPERAŢIEI

TIMPUL DE EXECUŢIE

CATEGORIA OPERAŢIEI

COSTURILE

MANOPEREI

NORMA DE

PERSONAL

NORMA DE

PRODUCŢIE

stabilirea succesiunii lucrărilor şi operaţiilor tehnologice necesare pentru confecţionarea unui produs de  îmbrăcăminte

CALCULUL MEDIEI DE ÎNCADRARE

CALCULUL INDICELUI DE MECANIZARE

CALCULUL PRODUCTIVITĂŢII MUNCII

CALCULUL INDICATORILOR PROCESULUI TEHNOLOGIC

Competenţa 15.19.2 Stabileşte cusăturile folosite la confecţionarea produselor

FIŞĂ DE DOCUMENTARE

Cusăturile mecanice reprezintă ponderea principală în  procesul de confecţionare

Cusătura mecanică este procesul de îmbinare pe cale mecanică a două sau mai multe detalii textile

DEFINIŢIE

CARACTERISTICI

- Sunt realizate cu maşini de cusut care funcţionează cu turaţii ridicate şi au o viteză de coasere mare

- Au o rezistenţă mecanică ridicată

- Au aspect plăcut, determinat de uniformitatea paşilor de cusătură şi de presiunea uniformă a straturilor de material în timpul coaserii

- Desimea împunsăturilor este variabilă şi poate fi reglată în funcţie de cerinţele tehnologice

- Se pot executa cu precizie atât ca linie de coasere cât şi ca mod de fixare în dispozitivul de coasere al maşinii

- Se pot realiza cu mai multe fire

- Pot fi utilizate la diferite operaţii din procesul tehnologic ( prelucrare, asamblare, finisare )

AVANTAJE

- Viteză superioară la coasere

- Pas de cusătură reglabil

- Rezistenţă superioară

- Aspect plăcut

- Varietate mare

FIŞĂ DE DOCUMENTARE

Competenţa 15.19.2: Stabileşte cusăturile folosite la confecţionarea produselor

DE SUPRAPUNERE

CUSĂTURI TIGHEL

DE ÎNCHEIERE

DE ÎNDOIRE - TIVIRE

DE BORDAT MARGINI

Clasificarea cusăturilor mecanice după forma punctului de cusătură

CUSĂTURI ASCUNSE

DE

ASAMBLARE (ŞTAFIRUL )

DE

ÎMPANZIRE

CUSĂTURI FESTON

DE SURFILARE

DE CUSUT BUTONIERE

DE CUSUT CHEIŢE

DE

BRODERII

CUSĂTURI ELASTICE

IN LANŢ SIMPLU

IN LANŢ DUBLU

IN LANŢ DIN 3,4 sau 9 FIRE

Competenţa 15.19.3. Deserveşte maşini de cusut simple şi pentru cusături elastice

Organe de lucru

| AC |  |
| --- | --- |
| APUCĂTOR |  |
| CONDUCĂTOR DE FIR |  |
| SUVEICA |  |
| TRANSPORTOR |  |
| PICIORUŞ |  |

Caracteristici tehnice

- - Maşina de cusut tighel simplu este acţionată de un motor electric cu P=0,4kw

- - Maşina funcţionează cu 2 fire ( un fir la ac şi un fir la suveică ) realizând cusătura tighel simplu

Cusătura tighel simplu

Este alcătuită din două fire care se depun pe ambele feţe ale materialelor cusute. Imbinarea detaliilor se face prin puncte de coasere

.Aceasta cusătură poate fi aplicată la coaserea ţesăturilor şi a tricoturilor a căror grosime nu depăşeşte 7 mm.

Tighelul simplu este caracterizat prin elasticitatea redusă care se datorează modului de aşezare a firelor si a structurii de legatură a firelor de coasere.

FIŞĂ DE DOCUMENTARE

Utilizarea cusăturii:

- încheiat detaliile

- îndoirea – tivirea produselor

- bordarea marginilor

- ornamentare

MAŞINA DE CUSUT TIGHEL SIMPLU

Competenţa 15.19.3. Deserveşte maşini de cusut simple şi pentru cusături elastice

FOLIE DE RETROPROIECTOR (FR 2)

ORGANELE DE LUCRU ALE MAŞINII DE CUSUT TIGHEL SIMPLU

|  | AC | CONDUCĂTOR DE FIR | APUCĂTOR | SUVEICA | TRANSPOR - TOR | PICIORUŞ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ROL | Transportă firul superior prin straturile de material şi formează bucla de împletire | Conduce firul superior şi îl tensio- nează | Prinde bucla formată de ac şi o împleteşte cu firul de la suveică | Poartă firul inferior şi îl tensionează | Transportă materialul în timpul coaserii | Presează materialul în timpul coaserii |
| MIŞCARE | De translaţie pe verticală ( ridicare – coborâre ) | Mişcare complexă asemănă- toare cifrei 8 | Mişcare de rotaţie , dinspre muncitor înspre spatele maşinii | Nu efectuează mişcare în timpul coaserii | Ridicare – înaintare – coborâre - retragere | În timpul coaserii este fix |
| MONTARE | În tija suport , perpendicular pe placa acului, cu şanţul lung în partea stângă | În braţul debitor al mecanis - mului | Pe un arbore intermediar care este paralel cu arborele principal al maşinii | Într-o carcasă specială împreună cu apucătorul | În suport | În tija suport |

Competenţa 15.19.3. Deserveşte maşini de cusut simple şi pentru cusături elastice

FOLIE DE RETROPROIECTOR

CARACTERISTICILE CUSĂTURII TIGHEL SIMPLU

Are aspect identic şi dimensiuni egale pe ambele feţe ale materialului cusut

Îmbinarea detaliilor se face prin puncte de coasere

Distanţa dintre două puncte de coasere se numeşte pas de tighel (p) şi poate fi variabil ca lungime

Se foloseşte la operaţii de încheiat , fixat şi bordat

Punctele de legătură a firelor se formează pe mijlocul grosimii straturilor cusute

Are o elasticitate redusă

Se formează cu două fire de aţă care se depun pe ambele feţe ale materialului cusut

Cusătura este corect realizată atunci când punctele de legătură a firelor se formează pe mijlocul grosimii straturilor materialelor cusute

Dacă această condiţie nu este îndeplinită apar defecte de coasere

Cusătură înşirată pe faţă                                 Cusătură înşirată pe dos

Competenţa 15.19.3. Deserveşte maşini de cusut simple şi pentru cusături elastice

Reglarea tensiunii firului la suveică

dreapta

stânga

1. - ac

2. – şurub de prindere

Reglarea tensiunii firului superior se face de la dispozitivul de tensionare , prin rotirea lui spre dreapta sau spre stânga

Acul este montat corect atunci când:

- este perpendicular pe placa acului

- şanţul lung este în partea stângă

FIŞĂ DE DOCUMENTARE

OPERAŢII DE PREGĂTIRE A MAŞINII DE CUSUT

PENTRU COASERE

Montarea acului în tija suport

Înfilarea maşinii

Firul superior

Firul inferior

Reglarea tensiunii firului superior

1. Introducerea bobinei cu          2. Trecerea firului prin                3. Introducerea suveicii în

fir în suveică                               dispozitivul de tensionare                             carcasă

Competenţa 15.19.3. Deserveşte maşini de cusut simple şi pentru cusături elastice

DE REŢINUT

Maşina funcţionează cu 2 apucătoare : inferior ( stâng ) şi superior ( drept )

La maşina triploc acul este mai scurt decât la maşina simplă şi se                                           montează înclinat, cu vârful înspre muncitor şi şanţul lung către faţa maşinii.

Caracteristici

- Masina triploc se foloseşte ca utilaj de bază pentru confecţionarea îmbrăcămintei din tricot

- Poate realiza cusături de surfilare ( 3 fire ) sau cusături de încheiere- surfilare ( 5 fire )

- Acţionarea maşinii se face de la un motor electric cu puteri şi turaţii din ce în ce mai performante

Maşina triploc

cu 3 fire

FIŞĂ DE DOCUMENTARE

MAŞINA DE CUSUT TRIPLOC

ORGANELE DE LUCRU ALE MAŞINII

| AC | APUCĂTOR INFERIOR | APUCĂTOR SUPERIOR | PICIORUŞ | TRANSPOR- TOR | PLACA ACULUI | CUŢITE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Transportă firul superior prin straturile de material şi formează o buclă | Prinde bucla acului în vederea formării punctului de legătură a cusăturii | Conduce firul său prin bucla apucătorului inferior şi formează o buclă pe care o depune în faţa acului | Presează materialul în timpul coaserii | Transportă materialul în timpul coaserii | Susţine materialul pentru cusut | Taie marginea materialului înaintea coaserii |

Competenţa 15.19.3. Deserveşte maşini de cusut simple şi pentru cusături elastice

ac

Apucător inferior

Apucător superior

Înfilarea maşinii triploc cu 3 fire

FIŞĂ DE DOCUMENTARE

1 - Firul de la ac , împreună cu acul , străpunge straturile de material şi îmbină detaliile cusute

2 – firul condus de către apucătorul inferior ,montat în partea stângă având rol de festonare a marginilor

3 – firul de la apucătorul superior , având rol de legătură a celorlalte două fire

Zona de coasere

CUSĂTURA TRIPLOC CU 3 FIRE

Caracteristici:

Are o elasticitate ridicată

1

Se foloseşte la surfilarea marginilor detaliilor

2

3

ac

picioruş

transportor

Competenţa 15.19.3. Deserveşte maşini de cusut simple şi pentru cusături elastice

FIŞĂ DE DOCUMENTARE

CARACTERISTICI TEHNICE

- se foloseşte pentru coaserea şi acoperirea marginilor produselor din tricot

- funcţionează în general cu trei fire de aţă, din care două la ace şi unul la apucător

- Cusăturile pot fi formate şi din patru,cinci sau şase fire.

- În funcţie de numărul şi forma organelor de lucru precum şi de domeniul de utilizare, în practică se întâlnesc:

- maşina Überdec plan – cu cap de coasere clasic

- maşina Überdec cu cilindru

CUSĂTURA DE ACOPERIRE SE FOLOSEŞTE LA:

-    realizarea terminaţiilor

- asamblarea detaliilor cu margini alăturate sau suprapuse

- articole de corsetărie

OFERĂ O REZISTENŢĂ MARE LINIEI DE ASAMBLARE

ORGANELE DE LUCRU

Acele                   apucătorul                Transportorul                     Picioruşul

DE REŢINUT

Cele 2 ace se montează în aceeaşi tijă suport dar la nivele diferite: acul din stânga este montat mai jos , iar acul din dreapta mai sus.

Diferenţa de înălţime dintre ace se explică prin faptul că prinderea buclelor de la ace se face de către un singur apucător, la momente diferite.

3

MAŞINA DE CUSUT UBERDEC

Competenţa 15.19.3. Deserveşte maşini de cusut simple şi pentru cusături elastice

FIŞĂ DE DOCUMENTARE

în funcţie de forma şi structura butonierei

Maşini de cusut butoniere simple, cu formă dreaptă

Maşini de cusut butoniere cu formă rotundă la un capăt

Butonierele simple

- Se formează din 2 fire şi se aplică la îmbrăcămintea subţire şi de lenjerie

- Au forma dreaptă şi pot fi întărite la unul sau ambele capete cu câte o cheiţă

- Formarea festonului este asemănătoare cusăturii zig- zag, iar paşii de coasere au poziţia perpendiculară pe marginea deschizăturii

Butonierele cu cap rotund

- Sunt cusături feston la care cusătura se întăreşte cu forpas

- Se formează cu 3 fire, 2 fire pentru cusătură, iar al 3-lea pentru întărire

- Se festonează pe faţa interioară a produsului

Organe de lucru

- Acul

- Conducătorul de fir

- Apucătorul

- Suveica

- Transportorul

- Fixatorul

- Cuţitul

MAŞINI DE CUSUT BUTONIERE

Fac parte din categoria maşinilor de cusut speciale realizând butoniere prin festonarea marginilor

Maşina de cusut butoniere simple

Competenţa 15.19.3. Deserveşte maşini de cusut simple şi pentru cusături elastice

FIŞĂ DE DOCUMENTARE

PROCESUL DE COASERE AL BUTONIERELOR

Introducerea produsului în maşină şi fixarea lui pe transportor

Se acţionează pedala din stânga pentru ridicarea fixatorului şi se introduce produsul pe transportor în poziţia de coasere

Coaserea butonierei

Prin acţionarea pedalei din dreapta se cuplează arborele principal cu motorul electric, acţionându-se organele de lucru ale maşinii.

Coaserea începe din faţă spre spate, pe latura stângă a butonierei, iar transportorul efectuează trecerea pe latura din dreapta, unde se continuă coaserea

Tăierea butonierei

Tăierea se efectuează automat la terminarea coaserii.

La efectuarea ultimei împunsături, cuţitul

( ridicat în timpul coaserii ) este declanşat şi coborât pe material, realizând tăierea butonierei, după care se retrage în poziţia de repaus până la tăierea butonierei următoare.

Evacuarea produsului din maşină

.Evacuarea se face prin acţionarea pedalei fixatorului care se ridică şi permite scoaterea produsului din maşină

Competenţa 15.19.5. Efectuează îmbinări prin termolipire

Montarea întăriturii

prin termolipire

Utilizări :

- confecţionarea întăriturilor pentru piepţi

- dublarea reverelor şi a gulerelor

- aplicarea inserţiilor la margini, tivuri, manşete

Termolipirea este operaţia de îmbinare a materialelor textile  cu ajutorul unui material intermediar ( termoadeziv ) în condiţii optime de temperatură şi presiune .

Masă profesională de călcat cu generator de abur şi fier de călcat inclus

Fier de călcat

cu termostat

Presă cu capac

de termoadezivat

Presă de călcat

universală

FIŞĂ DE DOCUMENTARE

ÎMBINAREA PRIN TERMOLIPIRE

| MATERIALE UTILIZATE LA TERMOLIPIRE |  |  |
| --- | --- | --- |
| MATERIALE TEXTILE | ADEZIVI | MATERIALE AJUTĂTOARE |
| * ţesături - utilizate ca materiale de bază la piepţi, gulere, manşete, revere * tricoturi - utilizate ca materiale de bază sub formă caşerată la paltoane, par- desiuri, jachete, costume * textile neţesute utilizate ca material auxiliar sub formă de inserţii sau întărituri | - fac legătura între materialele textile ce se îmbină termochimic - sunt substanţe chimice utilizate în stare lichidă sub formă de pastă, granule, praf, folii etc. | * abur: umezeşte adezivii la îmbinările termochimice umede * solvenţi: dizolvă adezivii pentru depunerea uniformă pe suprafaţa materialului textil * solidificatori: folosiţi la prepararea adezivilor, măresc adeziunea substanţelor fără intervenţia căldurii * plastifianţi: înmoaie adezivul necesar îmbinării |

UTILAJE FOLOSITE LA OPERAŢIA DE TERMOLIPIRE

Acest auxiliar, care vă este destinat vouă, elevi ai clasei a XI –a, cuprinde informaţii de sprijin şi asistenţă pentru voi, exemple de activităţi de învăţare şi aplicaţii, sarcini de lucru, precum şi  îndrumări privind modul de efectuare a activităţilor.

Activităţile propuse în acest auxiliar vizează dezvoltarea abilităţilor ( cunoştinţe, înţelegere şi performanţe practice ) care vă sunt necesare în vederea dobândirii calificării „Tehnician designer vestimentar”.

Metodele active / interactive  propuse în material  urmăresc să faciliteze implicarea activă a voastră, a elevilor, în planificarea şi gestionarea propriului vostru  proces de învăţare  atât în sala de clasă, cât şi în afara ei.

O parte din activităţile propuse se vor desfăşura pe grupe, ceea ce vă va permite o interacţiune cu colegii dar şi  posibilitatea de a adresa întrebări şi de a vă pune la încercare propriile idei într-o situaţie mai puţin intimidantă decât în situaţia în care se lucrează cu întreaga clasă.

Pe parcursul desfăşurării modulului veţi avea de întocmit un portofoliu, care va conţine toate fişele de lucru, testele de evaluare şi autoevaluare, referate, eseuri precum şi alte materiale realizate .

Portofoliul trebuie să fie cât mai complet pentru ca evaluarea competenţelor profesionale să fie cât mai adecvată.

Portofoliu

Disciplina: .............................

Profesor                          Elev

.................               ...................                ..................a                   ...................

An scolar

- Am lucrat cel mai uşor când………………..

………………………………………….

- Rezultatul muncii în echipă mă satisface / nu mă satisface pentru că………………….....

.........................................................................

- Produsele alese pentru portofoliul meu mă reprezintă !?……………...........................

- Azi, comparativ cu data trecută, am..............

.......................................................

- Teste

- Glosar de termeni

- Schiţe

- Planşe

- Fişe de lucru

- Referate

- Eseuri

- Fişe de autoevaluare

- Fotografii

- Teme

- Comentarii ale profesorului

- Remarci ale părinţilor

- Reflecţii personale

,,CARTEA DE VIZITĂ A ELEVULUI”

An scolar

#### Învăţare de performanţă    CALITATE

- a. Am un program strict de învăţare în fiecare zi.

b. Îmi fac un program de învăţare doar în perioadele aglomerate (înainte de teze, examene etc.).

c. Nu-mi fac un program de învăţare, pentru că mă descurc şi fără aşa ceva

- a. Respect cu mare stricteţe programul zilnic

b. De cele mai multe ori respect programul

c. Rareori respect programul propus.

- a. Învăţ de obicei în acelaşi loc.

b. Îmi schimb permanent locul de învăţat.

- a. Mă apuc de învăţat cu mare greutate.

b. Nu simt nici o greutate atunci când încep activitatea.

c. Mă apuc cu uşurinţă de învăţat când îmi place materia studiată.

- a. De obicei ajung cu temele nefăcute la şcoală.

b. Totdeauna îmi fac temele acasă.

- a. La ore, caut să particip la cât mai multe discuţii.

b. Discuţiile care se desfăşoară la ore nu mă interesează suficient ca să particip la ele.

c. Nu îndrăznesc să particip la discuţiile din clasă pentru că sunt timid.

- a. Când am dificultăţi în învăţare încerc să vorbesc cu profesorul pentru a-mi clarifica problemele

b. Nu am obiceiul să discut cu profesorii.

- a. Încerc să-mi analizez modul de lucru, pentru a-mi îmbunătăţi tehnica de învăţare.

b. Nu acord atenţie stilului meu de învăţare.

- a. Cercetez cu atenţie graficele şi tabelele din textele studiate.

b. Nu dau atenţie graficelor şi tabelelor.

- a. Când întâlnesc un cuvânt necunoscut îl caut în dicţionar.

b. Nu dau atenţie cuvintelor necunoscute.

- a. Când învăţ dau atenţie specială memorării textului.

b. Memorarea este pentru mine doar o modalitate de învăţare.

- a. Caut să-mi folosesc cunoştinţele în orice domeniu se potrivesc.

b. Consider că materiile pe care le studiez nu au nici o legătura una cu alta, aşa încât nu încerc să fac transferuri de cunoştinţe dintr-un domeniu în altul.

- a. Îmi este greu să mă exprim în scris.

b. În scris mă exprim cu destulă uşurinţă.

- a. Obţin rezultate slabe la lucrările de control neanunţate.

b. Obţin rezultate bune la lucrările neanunţate

Punctajul testului:  1.a=4;b=2;c=1;  2.a=4;b=3;c=1;  3.a=4;b=1;  4.a=1;b=4;c=2;  5.a=1;b=4; 6.a=4;b=1;c=2;  7.a=4;b=1;  8.a=4;b=1;  9.a=4;b=1;  10.a=4;b=1; 11.a=4;b=4; 12.a=4;b=1; 13.a=1;b=4; 14.a=1;b=4

Interpretarea punctajului:

- punctaj între 56-45 de puncte arată că ai o tehnică bună de învăţare.

- dacă ai între 45-25 trebuie să-ţi mai îmbunătăţeşti tehnica pentru a obţine rezultate şi mai bune.

- un punctaj de 25-14 puncte indică faptul că este obligatoriu să-ţi revizuieşti tehnica de lucru.

STILURILE INDIVIDUALE DE ÎNVĂŢARE

| AUDITIV | VIZUAL | PRACTIC |
| --- | --- | --- |
| Îşi aminteşte ce spune sau ce aude | Îl ajută dacă ia notiţe sau dacă desenează ceva | Îşi aminteşte ce face, împreună cu toate experienţele trecute |
| Vorbeşte tare cu el / ea însuşi / însăşi | Îl ajută graficele şi imaginile | Îi plac recompensele cu caracter fizic |
| Nu se descurcă întotdeauna cu instrucţiunile scrise | Întâmpină dificultăţi la concentrarea asupra unor activităţi verbale | Îi place să atingă oamenii în timp ce vorbeşte cu ei |
| Îi place să asculte pe alţii citind ceva cu voce tare | Preferă să privească, decât să vorbească sau să treacă la acţiune | Le rezolvă efectiv problemele |
| Şopteşte în timp ce citeşte | Este de multe ori bine organizat | Bate din picior / cu creionul în masă |
| Îi plac discuţiile din clasă | Îşi aminteşte ce vede | Găseşte modalităţi de a se deplasa |
| Are nevoie să vorbească în timp ce învaţă lucruri noi | Aşează informaţiile primite în format vizual | Îşi pierde interesul când nu este implicat în mod activ |
| Îşi aminteşte feţele oamenilor | Îi place să citească şi ortografiază bine | Nu ortografiază bine |
| Fredonează / cântă | Are o personalitate tăcută, liniştită | Are personalitate deschisă |
| Zgomotol este un element de distragere a atenţiei | Observă detaliile | Nu poate sta liniştit mult timp |

Competenţa 15.19.1: Caracterizează procesul de producţie în confecţii

Activitatea nr.1

LECŢIE VIZITĂ

În cadrul orelor de laborator tehnologic veţi efectua o vizită la fabrica de confecţii.

Sarcina voastră este să fiţi atenţi la explicaţiile profesorului şi să urmăriţi :

- amplasarea secţiilor de producţie,

- succesiunea operaţiilor,

- ordinea desfăşurării lor,

- maşinile , utilajele şi alte mijloace folosite ,

- tipul şi  gradul de specializare al lor,

- alte aspecte importante surprinse

Dacă veţi primi aprobarea de a poza în fabrică, fotografiaţi cele mai sugestive aspecte cu privire  la procesul de producţie din fabrica vizitată.

Reîntorşi în clasă,  veţi primi următoarea sarcină de lucru :

Realizaţi un eseu cu titlul Procesul de producţie în confecţii, în care să descrieţi etapele, operaţiile, maşinile folosite.

Timp de lucru : 2 zile

Eseurile vor fi prezentate în faţa clasei şi vor fi apreciate de către profesor.

Sarcina facultativă ( pentru cei care au realizat fotografii ) :

Realizaţi, la calculator, o prezentare Power Point cu tema Procesul de producţie în confecţii, în care să includeţi şi fotografiile realizate în fabrică.

Competenţa 15.19.1: Caracterizează procesul de producţie în confecţii

Activitatea nr.2

REBUS

Timp de lucru : 30 min

Sarcina voastră de lucru este să rezolvaţi următorul careu. Pentru descoperirea cuvintelor din careu folosiţi-vă de cunoştinţele dobândite cu privire la procesul de producţie în confecţii.

După completarea careului veţi descoperi pe verticala A-B un cuvânt ce defineşte produsul finit al procesului de confecţionare

| A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Pentru fiecare cuvânt corect primiţi 0,5 puncte, iar pentru cuvântul descoperit pe verticală 3 puncte.

Se acordă 1 punct din oficiu

Total 10 puncte

1. Parte componentă a produsului de îmbrăcăminte

2. Operaţie de îmbinare prin coasere a detaliilor principale

3. Operaţie ce constă în aşezarea şi conturarea şabloanelor pe suprafaţa materialului   ce urmează a fi croit

4.  Operaţie de verificare şi corectare a contururilor şi dimensiunilor detaliilor croite

5. Material textil auxiliar folosit la confecţionarea îmbrăcămintei

6. Operaţie de detaşare prin tăiere a detaliilor conturate pe şpan

7. Material textil de bază folosit la confecţionarea îmbrăcămintei

8. Încăpere în care se depozitează materia primă

9. Operaţia de aşezare a materialului în straturi suprapuse cu lungimi şi lăţimi  egale

10. Etapa de curăţire, călcare şi control al produsului finit

11. Control cantitativ şi calitativ al materialului

12.Totalitatea etapelor şi operaţiilor prin care materia primă se transformă în produs finit ( 2 cuvinte )

Păstraţi rebusul în portofoliul personal

Timp de lucru : 30 min

Activitatea nr.3

FIŞA DE LUCRU

Competenţa 15.19.1: Caracterizează procesul de producţie în confecţii

Lucraţi individual

Procesul de confecţionare a îmbrăcămintei cuprinde o succesiune de etape şi operaţii prin care materia primă se transformă în produs finit

Tabelul de mai jos cuprinde imagini sugestive care reprezinta operaţii din cadrul procesului de confecţionare.

Sarcini de lucru:

- identificati operaţia reprezentată de imagine

- definiti operaţiile

- completati tabelul

| Nr. crt. |  | Operaţia | Definiţie |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | ( 0,8 p ) | ( 1 p ) |
| 2. |  | ( 0,8 p ) | ( 1 p ) |
| 3. |  | ( 0,8 p ) | ( 1 p ) |
| 4. |  | ( 0,8 p ) | ( 1 p ) |
| 5. |  | ( 0,8 p ) | ( 1 p ) |

Se acordă 1 punct din oficiu

Ataşaţi fişa în portofoliul personal

Competenţa 15.19.1: Caracterizează procesul de producţie în confecţii

Activitatea nr. 4

TEST DE AUTOEVALUARE

Timp de lucru :20 min.

Lucraţi individual

În coloana a 2- a a tabelului de mai jos sunt prezentate 9 enunţuri în care lipseşte câte un cuvânt.

Completaţi în coloana a 3-a cuvântul potrivit corespunzător fiecărui enunţ, astfel încât enunţul să fie adevărat.

Verificaţi răspunsurile date de voi cu cele prezentate de către profesor şi bifaţi în rubrica “realizat” dacă răspunsul vostru a fost corect şi în rubrica “nerealizat” dacă aţi dat un răspuns greşit !

Pentru fiecare răspuns corect veţi primi câte 1 punct, iar din oficiu încă 1 punct, putând totaliza astfel 10 puncte.

SUCCES !

| Nr. crt | Enunţ | Răspuns | Realizat | Nerealizat | Punctaj |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Recepţia calitativă constă în controlul materialelor în vederea evidenţierii eventualelor (…..............) |  | ( 1p ) |  |  |
| 2. | Magazia de (......................) este locul unde se depozitează materialele recepţionate |  | ( 1p ) |  |  |
| 3. | Şablonarea este operaţia de aşezare şi conturare a (....................) pe suprafaţa materialului ce urmează a fi croit |  | ( 1p ) |  |  |
| 4. | Şablonarea se realizează cu respectarea (..............) indicat pe şablon în direcţia firului de urzeală a ţesăturii |  | ( 1p ) |  |  |
| 5. | Înălţimea şpanului nu trebuie să depăşească (...............) |  | ( 1p ) |  |  |
| 6. | La secţionarea şpanului se folosesc maşini (..................) de secţionat |  | ( 1p ) |  |  |
| 7. | (................) este operaţia de detaşare prin tăiere a detaliilor conturate pe şpan |  | ( 1p ) |  |  |
| 8. | Rihtuirea detaliilor constă în (................)contururilor şi dimensiunilor acestora |  | ( 1p ) |  |  |
| 9. | (.................) constă în îmbinarea prin coasere a detaliilor principale |  | ( 1p ) |  |  |

Ataşaţi testul în portofoliul personal

Competenţa 15.19.1: Caracterizează procesul de producţie în confecţii

Activitatea nr. 5

DOCUMENTARE ÎN FABRICA DE CONFECŢII

Vă desfăşuraţi orele de laborator tehnologic în sala de  croit a fabricii de confecţii.

Clasa este împărţită în 4 grupe eterogene, care sunt repartizate să urmărească operaţiile care se desfăşoară în această secţie , astfel:

- Grupa 1 –  şablonarea

- Grupa 2 – şpănuirea

- Grupa 3 – secţionarea şpanului

- Grupa 4 – decuparea detaliilor

Sarcina fiecărei grupe este :

- de a urmări modul de desfăşurare a activităţilor în sectorul ce i-a fost repartizat

  - de a observa şi nota aspectele specifice legate de operaţia desfăşurată

-    metode folosite

  - mânuiri efectuate de către muncitori,

  - respectarea unor reguli necesare pentru obţinerea unor produse de calitate,

  - maşini, utilaje şi alte mijloace folosite pentru desfăşurarea operaţiei.

Acolo unde este posibil, oferiţi-vă sprijinul şi participaţi şi voi la realizarea operaţiei

Competenţa 15.19.1: Caracterizează procesul de producţie în confecţii

Activitatea nr. 6

TEMA PENTRU ACASĂ

Timp de lucru : 3 zile

Activitate pe grupe

În urma desfăşurării lecţiei în sala de croit din fabrica de confecţii, aveţi ca sarcină de lucru :

* Realizaţi o planşă în care să descrieţi operaţia la care aţi asistat

MODEL

OPERAŢIA

...........................

Definiţia operaţiei

Maşini folosite

....................

....................

....................

....................

.....................

.....................

Metode de realizare

..........................

...........................

...........................

..........................

............................

......................

Condiţii tehnice

...............................

................................

................................

................................

...............................

.............................

Pentru ca planşa voastră să fie şi atractivă şi să aibă succes, folosiţi la realizarea ei : carioci, markere, creioane colorate, postit-uri, coli de hârtie colorate,  poze, precum şi alte materiale de care dispuneţi.

- Fiecare grupă va prezenta în faţa clasei descrierea detaliată a operaţiei

- Veţi acorda o notă de la 1 la 10 pentru grupele care-şi prezintă planşa, având în vedere cele 4 criterii, şi veţi completa caseta de mai jos:

|  | Corectitudinea informaţiilor | Prezentarea | Organizarea informaţiilor | Valoarea estetică | Media |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gr.1 |  |  |  |  |  |
| Gr.2 |  |  |  |  |  |
| Gr.3 |  |  |  |  |  |
| Gr.4 |  |  |  |  |  |

- Împreună cu profesorul, veţi întocmi un clasament, iar cea mai reuşită planşă va fi premiată

Competenţa 15.19.1: Caracterizează procesul de producţie în confecţii

Activitatea nr. 7

FIŞĂ DE LUCRU

Timp de lucru: 30 min

Lucraţi individual

Procesul tehnologic  este o componentă a ……………………………………….şi cuprinde totalitatea …………………………..prin care …………………………………se transformă în ……………………………..

1. Completaţi spaţiile libere în următorul enunţ:

2p

OPERAŢIA

FAZA

MÂNUIREA

MIŞCAREA

Definiţi

2.

2p

3. Asociaţi cifrelor din coloana A literele corespunzătoare din coloana B

5p

| Coloana A Grupe de operaţii folosite în procesul de confecţionare | Coloana B Exemple de operaţii |
| --- | --- |
| 1. Operaţii de pregătire 2. Operaţii de coasere 3. Operaţii de tratare umidotermică | a.ornamentare |
|  | b.însemnarea marginilor |
|  | c.modelare |
|  | d.îmbinare |
|  | e.descălcare |
|  | f.presare |
|  | g.rihtuire |
|  | h.netezire |
|  | i.aburire |
|  | j. fixare |

Se acordă 1 punct din oficiu .Total 10 puncte

Păstraţi fişa în porofoliul personal
Competenţa 15.19.2: Stabileşte cusăturile folosite la confecţionarea produselor

Activitatea nr.8

# FIŞĂ DE LUCRU

Activitatea nr.

TEMA PENTRU ACASĂ

Timp de lucru : 30 min

Lucraţi individual

SARCINI DE LUCRU

* Definiţi cusăturile mecanice

* Stabiliti care sunt caracteristicile cusăturilor mecanice şi ce avantaje prezintă acestea în procesul confecţionării îmbrăcămintei.

* Completati, apoi, următorul tabel.

| DEFINIŢIE (1 p ) |  |
| --- | --- |
| ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... |  |
| CARACTERISTICI | AVANTAJE |
| ........................................................................ ......................................................................... ........................................................................ ........................................................................ ........................................................................ ........................................................................ ( 6 p ) | ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ( 2 p ) |

Se acordă 1 punct din oficiu

Total 10 puncte

Ataşaţi fişa de lucru în portofoliul personal

Competenţa 15.19.2 Stabileşte cusăturile folosite la confecţionarea produselor

Timp de lucru : 30 min

Activitatea nr. 9

FIŞA DE LUCRU

Clasa de elevi se împarte în grupe de lucru.

Fiecare grupă de elevi primeşte o fişă de lucru, cuprinzând tipurile de cusături mecanice, precum şi un plic în care se găsesc cartonaşe. Pe fiecare cartonaş este reprezentat câte un tip de cusătură.

Sarcina de lucru:

  - identificaţi tipurile de cusături

  - lipiţi cartonaşele pe fişa de lucru corespunzător tipului de cusătură reprezentat

Sarcina suplimentară :

  - caracterizaţi, la alegere, una din cusăturile mecanice făcând referire la :

* numărul de fire din care este realizată

* utilizările cusăturii

Fiecare grupă îşi va evalua activitatea prin compararea rezultatelor cu cele prezentate de către profesor .

Pentru fiecare cusătură identificată corect primiţi 1 punct.

Grupa care a acumulat punctajul cel mai mare va fi premiată.

Activitatea nr. 9

FIŞA DE LUCRU

CUSĂTURI TIGHEL

DE ÎNCHEIERE

DE ÎNDOIRE - TIVIRE

DE SUPRAPUNERE

DE BORDAT MARGINI

CUSĂTURI FESTON

DE SURFILARE

DE CUSUT BUTONIERE

DE CUSUT CHEIŢE

DE

BRODERII

CUSĂTURI ASCUNSE

DE ASAMBLARE

( STAFIRUL )

CUSĂTURI ELASTICE

IN LANŢ SIMPLU

Activitatea nr. 10

FIŞA DE LUCRU

Timp de lucru : 15 min

Competenţa 15.19.2: Stabileşte cusăturile folosite la confecţionarea produselor

Lucraţi în perechi                                                                         Sarcini de lucru

- identificaţi tipul de cusătură reprezentat în desenul de mai jos

- precizaţi care sunt caracteristicile cusăturii

- enumeraţi tipurile de îmbinări la care se foloseşte cusătura în procesul de confecţionare

- daţi exemple şi de alte tipuri de cusături cunoscute

- Completaţi individual răspunsurile în caseta de mai jos

- Pentru evaluarea răspunsurilor, schimbaţi fişa de lucru cu colegul de bancă şi urmăriţi rezolvarea corectă prezentată de către profesor

| Cusătura | Caracteristici | Utilizări | Exemple de alte cusături cunoscute |
| --- | --- | --- | --- |
| ( 2,5p ) | ( 3,5p ) | ( 1,5p ) | ( 1,5p ) |

Competenţa 15.19.3. Deserveşte maşini de cusut simple şi pentru cusături elastice

Activitatea nr.11

PUZZLE

Timp de lucru : 30 min

Clasa va fi împărţită în 6 grupe de lucru.

Profesorul vă va distribui plicuri în care se găsesc piesele unui joc de puzzle, precum şi un cartonaş pe care este reprezentată o imagine.

Sarcini de lucru:

  - asamblaţi piesele jocului de puzzle şi precizaţi denumirea utilajului rezultat

  - identificaţi organul de lucru reprezentat pe cartonaş şi stabiliţi :

- denumirea organului de lucru

- rolul pe care îl are în procesul coaserii

- mişcarea efectuată

- montare

  - Completaţi răspunsurile în fişa pregătită de către profesor

| Utilaj | Organul de lucru |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ....................... ( 2 p ) | ................................... ( 1 p ) |  |  |
|  | Rol | Mişcare | Montare |
|  | ( 2 p ) | ( 2 p ) | ( 2 p ) |

Rezultatele vor fi comunicate clasei de către liderul grupei şi apoi vor fi comparate cu cele prezentate de profesor pe folie de retroproiector

Pentru eficientizarea activităţii în cadru grupei, tineţi cont de următoarele sfaturi :

- Clarificaţi-vă sarcinile ce vă revin în cadrul grupei şi asumaţi-vă rolul

- colaboraţi cu ceilalţi membri din echipă

- discuţiile sunt o parte esenţială a lucrului în echipă , dar aveţi grijă ca ele să nu monopolizeze activitatea

- puneţi întrebări pentru a vă asigura că aţi înţeles totul

- încercaţi să găsiţi soluţii împreună , în loc să aveţi o dispută individuală

- o bună comunicare vă va ajuta să îndepliniţi sarcina cu succes

Competenţa 15.19.3. Deserveşte maşini de cusut simple şi pentru cusături elastice

Activitatea nr. 12

STUDIU DE CAZ

Sunteţi la ora de instruire practică şi executaţi operaţiile de pregătire a maşinii de cusut în vederea coaserii.

La efectuarea probei de coasere constataţi că aţi obţinut o cusătură necorespunzătoare, de forma celei prezentate în imagine.

Precizati :

- care sunt cauzele posibile care au generat acest defect de coasere

- modul cum remediaţi  această defecţiune

Completaţi răspunsurile în caseta de mai jos

| Cusătura defectă | Cauze | Mod de remediere |
| --- | --- | --- |
| .................................... ( 1,5 p ) | ( 3 p ) | ( 4,5 p ) |

Competenţa 15.19.3: Deserveşte maşini de cusut simple şi pentru cusături elastice

Activitatea nr.13

# JOC DE ROL

# Timp de lucru : 20 min

# LUCRAŢI ÎN PERECHI

Elev 2- controlor

– verifică modul în care a fost montat acul

- urmăreşte modul de înfilare de a celor 2 fire

- urmăreşte execuţia cusăturii de probă

- note                                  - notează în fişă observaţiile făcute

Elev 1- executant - prezintă operaţiile de pregătire a maşinii de cusut tighel simplu

pentru coasere

Pentru această activitate trebuie să jucaţi un rol în cadrul unei lecţii de instruire practică. Acest procedeu vă ajută să vă descurcaţi într-o situaţie dată, să aflaţi opiniile celorlalţi

FIŞĂ DE OBSERVAŢIE

| Criterii de observare | Calificative/aprecieri |  |
| --- | --- | --- |
|  | DA | NU |
| Acul este montat corespunzător |  |  |
| Firul superior este înfilat corect |  |  |
| Firul inferior este înfilat corect |  |  |
| Tensionarea firelor este corespunzătoare |  |  |
| Cusătura de probă este corect realizată |  |  |
| Alte comentarii Semnătura observator:____________ Data:__________ |  |  |

# După expirarea timpului, schimbaţi rolurile între voi

# Păstraţi fişa în portofoliul personal

Competenţa 15.19.3: Deserveşte maşini de cusut simple şi pentru cusături elastice

Timp de lucru : 30 min

Activitatea nr.14

FIŞĂ DE LUCRU

# LUCRAŢI INDIVIDUAL

1

2

3

Priviţi cu atenţie imaginea de mai jos care reprezintă zona de coasere la o maşină de cusut studiată.

# Sarcina de lucru :

# identificaţi maşina

# precizaţi care sunt cele 3 organe

# de lucru marcate prin săgeţi

# descrieţi aceste organe de lucru

# ( rol, mişcare, montare )

# Completaţi tabelul de mai jos

| # Maşina de cusut | # Organul de lucru | # Rol | # Mişcare | # Montare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # ......................... # ......................... # .......................... # ............................ # ( 1,5 p ) | # 1 # .............................. # ( 1 p ) | # ( 0,5 p ) | # ( 0,5 p ) | # ( 0,5 p ) |
|  | # 2 # .............................. # ( 1 p ) | # ( 0,5 p ) | # ( 0,5 p ) | # ( 0,5 p ) |
|  | # 3 # ............................ # ( 1 p ) | # ( 0,5 p ) | # ( 0,5 p ) | # ( 0,5 p ) |

Competenţa 15.19.3: Deserveşte maşini de cusut simple şi pentru cusături elastice

Timp de lucru : 30 min

Activitatea nr. 15

DIAGRAMA VENN

Lucraţi în perechi

Desenul reprezentat pe fişa de lucru poartă numele de DIAGRAMA VENN şi se foloseşte pentru realizarea comparaţiei între 2 elemente puse în discuţie, prin asemănări şi deosebiri.

# Această diagramă este formată din două cercuri mari care se suprapun parţial. Deosebirile se vor nota în zona exterioară intersecţiei cercurilor, iar asemănările se vor nota în zona de intersecţie a cercurilor

# Sarcina voastră de lucru este să realizaţi Diagrama Venn pentru acul maşinii de cusut tighel simplu şi acul maşinii triploc

# Lucraţi în perechi cu colegul de bancă astfel:

# * veţi scrie fiecare, în cercuri diferite, caracteristicile acului de la maşina de cusut tighel simplu şi caracteristicile acului de la maşina triploc.

# * împreună, veţi stabili asemănările celor două ace, completând în zona de intersecţie a cercurilor

acul maşinii de cusut

tighel simplu

acul maşinii de cusut

triploc

* la expirarea timpului, veţi compara diagrama realizată de voi cu cea prezentată de către profesor

# Apreciaţi activitatea voastră , punând X într-una din casetele de mai jos, iar profesorul va valida această apreciere

| # Insuficient | # Suficient | # Bine | # Foarte bine |
| --- | --- | --- | --- |

Activitatea nr.16

CIORCHINELE

Competenţa 15.19.3: Deserveşte maşini de cusut simple şi pentru cusături elastice

Profesorul scrie pe tablă cuvântul TRIPLOC

Sarcini de lucru:

Găsiţi cât mai multe cuvinte (idei) legate de acest cuvânt-nucleu, având în vedere următoarele aspecte:

- spuneţi tot ce vă trece prin minte despre subiectul discutat

-  nu faceţi judecăţi de valoare şi nu evaluaţi ideile, doar să le notaţi

-  nu vă opriţi până nu vă epuizaţi toate ideile, iar timpul de lucru a expirat

Profesorul va nota pe tablă cuvintele propuse de voi

După expirarea timpului dezbateţi împreună cu profesorul  şi anulaţi cuvintele care nu au  legatură cu subiectul

Stabiliţi legătura între cuvintele rămase

Completaţi tabelul de mai jos, răspunzând la cerinţele înscrise în cele 3 coloane

Activitate individuală

| MAŞINA DE CUSUT TRIPLOC CU 3 FIRE ( caracteristici ) | ORGANE DE LUCRU | CUSĂTURA REALIZATĂ ( caracteristici ) |
| --- | --- | --- |

Competenţa 15.19.3. Deserveşte maşini de cusut simple şi pentru cusături elastice

Activitatea nr. 17

FIŞA DE LUCRU

Timp de lucru : 15 min

În imaginea de mai jos este redat modul de formare a cusăturii  cu 3 fire  la o maşină de cusut studiată.

3

Sarcini de lucru:

- Numiţi maşina de  cusut la care se obţine o astfel de cusătură  ( 1 p )

.....................................................................................

- Precizaţi care sunt utilizările cusăturii ( 1 p )

...................................................

...................................................

.....................................................

- Identificaţi organele de lucru care participă la formarea cusăturii

1................................( 1p )

2................................( 1p )

3................................( 1p )

- Precizaţi care este modul de montare al acelor şi explicaţi acest mod ( 4 p )

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

Se acordă un punct din oficiu                               Total 10 puncte

Competenţa 15.19.3. Deserveşte maşini de cusut speciale

Activitatea nr.18

FIŞĂ DE LUCRU

Timp de lucru : 30 min

În tabelul de mai jos vă sunt prezentate imagini care reprezintă  fazele de lucru pentru formarea butonierei . Identificaţi aceste faze şi descrieţi-le completând rubricile tabelului

| .................................. ( 0,25 p ) | ................................ ( 0,25 p ) | ................................... ( 0,25 p ) | ................................. ( 0,25 p ) |
| --- | --- | --- | --- |
| ( 2 p ) | ( 2 p ) | ( 2 p ) | ( 2 p ) |

Se acordă 1 punct din oficiu                      Ataşaţi testul în portofoliul personal

Competenţa 15.19.4. Deserveşte maşini de cusut speciale

Activitatea nr. 19

TEST DE EVALUARE

Timp de lucru : 20 min

Încercuiţi litera A dacă afirmaţia este adevărată şi litera F dacă afirmaţia este falsă.

| 1. | A | F | Maşina de cusut butoniere realizează butonierele prin tighelirea marginilor |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | A | F | La butonierele simple paşii de coasere au poziţia perpendiculară pe marginea deschizăturii |
| 3. | A | F | Butonierele cu cap rotund se formează cu 2 fire |
| 4. | A | F | Coaserea butonierei începe pe latura din dreapta |
| 5. | A | F | Fixatorul are rolul de a deplasa materialul în timpul coaserii împreună cu transportorul |
| 6. | A | F | Organul de lucru care realizează trecerea de pe o latură pe alta a butonierei este conducătorul de fir |
| 7. | A | F | Tăierea butonierei se efectuează automat la terminarea coaserii |
| 8. | A | F | Maşina de cusut butoniere simple funcţionează cu 2 fire |
| 9. | A | F | Pentru acţionarea fixatorului se acţionează pedala din dreapta |

Se acordă 1 punct din oficiu

Total 10 puncte

Rescrieţi enunţurile false în forma corectă.

Ataşaţi testul în portofoliul personal

Competenţa 15.19.5: Efectuează îmbinări prin termolipire

optime îmbinare de termoadeziv materialelor de presiune  ajutorul unui a  în condiţii textile temperatură şi cu operaţia.

Activitatea nr.20

TEST DE EVALUARE

Timp de lucru : 30 min

Timp de lucru : 30 min

1. Folosind cuvintele din înşiruirea de mai jos, formulaţi definiţia operaţiei de termolipire

2 p

2. Menţionaţi care sunt operaţiile la care se foloseşte termolipirea

3 p

3.  Enumeraţi care sunt materialele utilizate la termolipire

2 p

...........................................

...........................................

...........................................

4. Identificaţi utilajele  folosite la operaţia de termolipire

2 p

Se acordă 1 punct din oficiu

# TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ

2 pct. I.  Completaţi spaţiile libere din enunţurile următoare:

- Procesul de producţie cuprinde totalitatea etapelor şi operaţiilor prin care materia primă se transformă în produs finit. ( 0,5 p )

- Utilajele care au ponderea cea mai mare într-o fabrică de confecţii sunt maşinile de cusut ( 0,5 p )

- Îmbinarea materialelor textile se realizează prin cusături ( 0,5 p )

- Materia primă folosită pentru obţinerea ţesăturilor o constituie firele ( 0,5 p )

# 2 pct II. În imaginile de mai jos sunt prezentate aspecte dintr-o fabrică de confecţii.

Identificaţi  aceste aspecte şi completaţi răspunsurile sub fiecare imagine.

Coaserea la maşina                 Călcarea                           Decuparea                Controlul produselor

de cusut                                                                      (tăierea mat )

( 0,5 p )                            ( 0,5 p )                    ( 0,5 p )                   ( 0,5 p )

# 2 pct  III. Identificaţi  utilajele din imaginile de mai jos

Maşina de cusut                  Maşina de surfilat          Fierul de călcat        Maşina de brodat

( 0,5 p )                            ( 0,5 p )                             ( 0,5 p )                       ( 0,5 p )

3 pct IV. Completaţi următorul tabel

| Sacoul pentru femei | Materialele folosite la confecţionarea sacoului | Părţile componente ale sacoului |
| --- | --- | --- |
|  | Ţesătură Căptuşeală Întăritură Nasturi ( 2p ) | Feţe Spate Mâneci Guler Buzunar ( 1p ) |

Activitatea nr.1

Ar fi indicat ca la începutul modulului să se organizeze o lecţie vizită într-o fabrică de confecţii din oraş pentru ca elevii să înţeleagă mai bine noţiunile ce urmează a fi predate. Astfel, elevii vor avea posibilitatea să urmărească întreg fluxul tehnologic, maşinile folosite, precum şi operaţiile realizate în flux.

Activitatea nr.2

| 1 |  |  |  | D | E | T | A | L | I | U |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |  |  |  |  |  | A | S | A | M | B | L | A | R | E |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  | S | A | B | L | O | N | A | R | E |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | R | I | H | T | U | I | R | E |  |  |
| 5 |  | C | A | P | T | U | S | E | A | L | A |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  | D | E | C | U | P | A | R | E |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  | T | E | S | A | T | U | R | A |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  | M | A | G | A | Z | I | E |  |  |  |
| 9 |  |  |  | S | P | A | N | U | I | R | E |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  | F | I | N | I | S | A | R | E |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  | R | E | C | E | P | T | I | E |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | P | R | O | C | E | S | T | E | H | N | O | L | O | G | I | C |  |

Acordaţi 0,5 puncte pentru fiecare cuvânt corect, iar pentru cuvântul descoperit pe verticală 3 puncte.

Se acordă 1 punct din oficiu

Total 10 puncte

Activitatea nr.3

Identificarea operaţiilor procesului de confecţionare

| Nr. crt. |  | Operaţia | Definiţie |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Şablonarea ( 0,8p ) | Este operaţia de aşezarea şi conturare a şabloanelor pe suprafaţa materialului ce urmează a fi croit ( 1 p ) |
| 2. |  | Şpănuirea ( 0,8p ) | Este operaţia de aşezare a materialului în straturi suprapuse cu lungimi şi lăţimi egale ( 1 p ) |
| 3. |  | Secţionarea şpanului ( 0,8p ) | Este operaţia de tăiere a şpanului în secţiuni mai mici pentru a putea fi transportat cu uşurinţă la maşina de decupat ( 1 p ) |
| 4. |  | Decuparea detaliilor ( 0,8p ) | Este operaţia de detaşare prin tăiere a detaliilor conturate pe şpan ( 1 p ) |
| 5. |  | Recepţia materialelor ( 0,8p ) | Recepţia este faza din cadrul procesului de producţie în care se face un control cantitativ şi calitativ asupra materialelor care sosesc în intreprindere ( 1 p ) |

Se va acorda 1 punct din oficiu

Total 10 puncte

# Activitatea nr.4

# Test de autoevaluare

| Nr. crt | Enunţ | Răspuns | Reali zat | Nereali zat | Punctaj |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Recepţia calitativă constă în controlul materialelor în vederea evidenţierii eventualelor defecte | defecte |  |  | 1p |
| 2. | Magazia de materii prime este locul unde se depozitează materialele recepţionate | materii prime |  |  | 1p |
| 3. | Şablonarea este operaţia de aşezare şi conturare a şabloanelor pe suprafaţa materialului ce urmează a fi croit | şabloanelor |  |  | 1p |
| 4. | Şablonarea se realizează cu respectarea firului drept indicat pe şablon în direcţia firului de urzeală a ţesăturii | firului drept |  |  | 1p |
| 5. | Înălţimea şpanului nu trebuie să depăşească 15 cm | 15 cm |  |  | 1p |
| 6. | La secţionarea şpanului se folosesc maşini mobile de secţionat | mobile |  |  | 1p |
| 7. | Decuparea este operaţia de detaşare prin tăiere a detaliilor conturate pe şpan | Decuparea |  |  | 1p |
| 8. | Rihtuirea detaliilor constă în corectarea contururilor şi dimensiunilor acestora | corectarea |  |  | 1p |
| 9. | Asamblarea constă în îmbinarea prin coasere a detaliilor principale | Asamblarea |  |  | 1p |

Se acordă 1 punct din oficiu

Total 10 puncte

# Activitatea nr.5

# Documentarea în fabrica de confecţii – este o activitate care vine în sprijinul elevilor, pentru ca aceştia să poată vedea aplicarea în practică a noţiunilor învăţate, condiţiile concrete de muncă, precum şi mânuirile necesare la locul de muncă.

# Activitatea nr.6

# Tema de casă:

# Realizarea, pe grupe, a unor planşe în urma documentării efectuate la fabrica de confecţii

Această activitate îşi propune să dezvolte elevilor abilităţile de muncă în echipă, a capacităţii de sintetizare a informaţiilor, precum şi a creativităţii lor.

Întrucât activitatea se desfăşoară pe grupe, iar grupele sunt omogene, este indicat să se stabilească sarcini concrete pentru fiecare elev din grupă .

Astfel, elevii cu stil de învăţare vizual vor avea ca sarcină să urmărească cu atenţie toate aspectele legate de operaţia pe care grupa o are în studiu, iar la realizarea planşei vor marca prin culori noţiunile esenţiale.

Elevii cu stil de învăţare auditiv vor recepta mai bine indicaţiile primite la locurile de muncă.

Elevii cu stil de învăţare practic vor realiza planşa  şi vor stabili modul de organizare a informaţiilor pe planşă.

# Activitatea nr.7

Test de evaluare - soluţii

Procesul tehnologic  este o componentă a procesului de producţie şi cuprinde totalitatea operaţiilor prin care material primă se transformă în produs finit

1. Completaţi spaţiile libere în următorul enunţ:

2p

FAZA

Partea din operaţie care se efectuează cu aceleaşi unelte de muncă şi acelaşi regim tehnologic, obiectul muncii fiind supus la o singură transformare tehnologică

OPERAŢIA

Parte a procesului tehnologic ce constă în prelucrarea sau asamblarea uneia sau mai multor piese

2.

2p

Definiţi

MIŞCAREA

Parte din mânuire, reprezentând cel mai simplu element al activităţii muncitorului

MÂNUIREA

Parte din faza de muncă alcătuită dintr-un grup de mişcări

3. Asociaţi cifrelor din coloana A literele corespunzătoare din coloana B

5p

| Coloana A Grupe de operaţii folosite în procesul de confecţionare | Coloana B Exemple de operaţii |
| --- | --- |
| 1. Operaţii de pregătire 2. Operaţii de coasere 3. Operaţii de tratare umidotermică | a.ornamentare |
|  | b.însemnarea marginilor |
|  | c.modelare |
|  | d.îmbinare |
|  | e.descălcare |
|  | f.presare |
|  | g.rihtuire |
|  | h.netezire |
|  | i.aburire |
|  | j. fixare |

1 – b, g

2 – a, d, j

3 – c, e i, h, f,

Se acordă 1 punct din oficiu .Total 10 puncte

# Activitatea nr.8

| DEFINIŢIE |  |
| --- | --- |
| Cusătura mecanică este procesul de îmbinare pe cale mecanică a două sau mai multe detalii textile ( 1 p) |  |
| CARACTERISTICI | AVANTAJE |
| Sunt realizate cu maşini de cusut care funcţionează cu turaţii ridicate şi au o viteză de coasere mare ( 1 p ) Au o rezistenţă mecanică ridicată ( 1 p ) Au aspect plăcut, determinat de uniformitatea paşilor de cusătură şi de presiunea uniformă a straturilor de material în timpul coaserii ( 1 p ) Desimea împunsăturilor este variabilă şi poate fi reglată în funcţie de cerinţele tehnologice ( 1 p ) Se pot executa cu precizie atât ca linie de coasere cât şi ca mod de fixare în dispozitivul de coasere al maşinii ( 1 p ) Se pot realiza cu mai multe fire Pot fi utilizate la diferite operaţii din procesul tehnologic ( prelucrare, asamblare, finisare ) ( 1 p ) | - Viteză superioară la coasere - Pas de cusătură reglabil - Rezistenţă superioară - Aspect plăcut - Varietate mare ( 2 p ) |

# Activitatea nr.9

Clasificarea cusăturilor mecanice după forma punctului de cusătură

Profesorul va pregăti fişa de documentare cuprinzănd clasificarea cusăturilor mecanice

# Activitatea nr.10

Identificarea  şi descrierea cusăturii tighel simplu

| Cusătura | Caracteristici | Utilizări | Exemple de alte cusături cunoscute |
| --- | --- | --- | --- |
| Tighel simplu ( 2,5p ) | Se formează cu două fire de aţă care se depun pe ambele feţe ale materialului cusut Are aspect identic şi dimensiuni egale pe ambele feţe ale materialului cusut Îmbinarea detaliilor se face prin puncte de coasere Distanţa dintre două puncte de coasere se numeşte pas de tighel (p) şi poate fi variabil ca lungime Are aspect identic şi dimensiuni egale pe ambele feţe ale materialului cusut Punctele de legătură a firelor se formează pe mijlocul grosimii straturilor cusute Are o elasticitate redusă ( 3,5p ) | Se foloseşte la operaţii de: - încheiat - fixat - bordat ( 1,5p ) | Cusături - ascunse - feston - elastice ( 1,5p ) |

# Activitatea nr.11

Plicurile distribuite grupelor de elevi vor conţine piesele unui joc de puzzle, care, dacă vor fi asambate corect, vor reda imaginea unei maşini de cusut tighel simplu

In plicuri se vor mai găsi cartonaşe diferite pentru fiecare grupă, reprezentând câte un organ de lucru al maşinii de cusut tighel simplu.

Elevii vor realiza sarcinile de lucru înscrise în fişă.

Profesorul va monitoriza activitatea grupelor, va stimula cooperarea, va asigura implicarea tuturor elevilor şi va descoperi  punctele tari şi slabe ale elevilor, pentru a le oferi sprijinul.

La expirarea timpului, liderul fiecărei grupe va prezenta activitatea grupei care va fi comparată cu informaţiile prezentate de către profesor pe folia de retroproiector ( FR 2 )

Elevii îsi vor autoevalua activitatea grupei, acordând obiectiv punctajul stabilit  în fişă de către profesor.

# Activitatea nr.12

# Studiu de caz

| Cusătura defectă | Cauze | Mod de remediere |
| --- | --- | --- |
| Cusătura înşirată pe faţă (1,5 p ) | Firul de la suveică este slab (1 p ) Firul superior este prea strâns (1 p ) Există noduri blocate sub peniţă (1 p ) | Se strânge peniţa în suveică (1,5 p ) Se detensionează firul de la ac (1,5 p ) Se curăţă suveica sub peniţă (1,5 p ) |

# Activitatea nr.13

# Joc de rol

# Această activitate practică le permite elevilor să-şi asume roluri de controlor tehnic de calitate şi observator. Elevii se familiarizează cu cerinţele de calitate ale cusăturilor, cu modul de verificare a acestora, precum şi cu modul de remediere al eventualelor defecţiuni şi dereglări ale maşinii de cusut.

# Jocul de rol este util şi pentru dezvoltarea abilităţilor legate de relaţii interpersonale.

# Activitatea nr.14

# Identificarea maşinii triploc şi a organelor de lucru

| # Maşina de cusut | # Organul de lucru | # Rol | # Mişcare | # Montare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # Maşina de surfilat triploc # ( 1,5 p ) | # 1 # ACUL # ( 1 p ) | # poartă firul superior prin straturile de material # ( 0,5 p ) | # ridicare - coborâre # ( 0,5 p ) | # în tija suport, în poziţie înclinată, cu şanţul lung în faţă # ( 0,5 p ) |
|  | # 2 # PICIORUŞUL # ( 1 p ) | # presează materialul în timpul coaserii # ( 0,5 p ) | # nu efectuează mişcare # ( 0,5 p ) | # în suport # ( 0,5 p ) |
|  | # 3 # TRANSPORTORUL # ( 1 p ) | # transportă materialul în timpul coaserii # ( 0,5 p ) | # ridicare –înaintare- coborâre- retragere # ( 0,5 p ) | # pe o pârghie suport # ( 0,5 p ) |

# Activitatea nr.15

Diagrama Venn este o metodă utilă pentru a îmbunăţi înţelegerea temelor studiate de către elevi.Metoda se poate aplica cu succes atunci când elevii trebuie să-şi clarifice noţiuni ce sunt deseori încurcate sau neînţelese.

Montare

Acul maşinii de cusut tighel simplu este montat în tija suport, perpendicular pe placa acului, cu şanţul lung în  stânga.

Rolul: transportă firul superior prin straturile de material, formând bucla de împletire

Părţile componente: butuc, tijă, vârf, şanţ lung, şanţ scurt, orificiu

Mişcare efectuată: translaţie (ridicare – coborâre)

Mărimea:

acul maşinii triploc este mai scurt

Montare

Acul maşinii triploc este montat înclinat cu vârful către muncitor şi şanţul lung către faţa maşinii.

# Activitatea nr.16

Metoda ciorchinelui

- este o metodă de brainstorming ;

- poate fi realizată şi ca activitate de grup;

- este utilizată

  - pentru a stimula gândirea ca mijloc de a structura ceea ce s-a studiat;

  - ca modalitate de a construi asociaţii noi, de a reprezenta diferite sensuri;

  - ca modalitate de recapitulare

- este o strategie de găsire a căii de acces la propriile cunoştinţe.

După ce s-au notat cuvintele pe tablă şi s-a stabilit legătura între ele se completează individual fişa de lucru pregătită de către profesor.

Soluţie

| TRIPLOC |  |  |
| --- | --- | --- |
| MAŞINA DE CUSUT TRIPLOC CU 3 FIRE ( caracteristici ) | ORGANE DE LUCRU | CUSĂTURA REALIZATĂ ( caracteristici ) |
| - Masina triploc se foloseşte ca utilaj de bază pentru confecţionarea îmbrăcămintei din tricot - Poate realiza cusături de surfilare ( 3 fire ) sau cusături de încheiere- surfilare ( 5 fire ) - Acţionarea maşinii se face de la un motor electric cu puteri şi turaţii din ce în ce mai performante | - Ac - Apucător inferior - Apucător superior - Transportor - Picioruş - Cuţite - Placa acului | - Cusătura triploc este formata din 3 fire : un fir la ac, un fir la apucătorul inferior, un fir la apucătorul superior - Are o elasticitate ridicată - Se foloseşte la surfilarea marginilor detaliilor |

# Activitatea nr.17

# Identificarea cusăturii de acoperire realizată la maşina de cusut Uberdec

3

Sarcini de lucru:

- Numiţi maşina de  cusut la care se obţine o astfel de cusătură  ( 1 p )

Maşina de cusut Uberdec

- Precizaţi care sunt utilizările cusăturii ( 1 p )

-     realizarea terminaţiilor

- asamblarea detaliilor cu margini alăturate sau suprapuse

- articole de corsetărie

- Identificaţi organele de lucru care participă la formarea cusăturii

1.  ac ( 1p )

2.  ac( 1p )

3.  apucător( 1p )

- Precizaţi care este modul de montare al acelor şi explicaţi acest mod ( 4 p )

Cele 2 ace se montează în aceeaşi tijă suport dar la nivele diferite: acul din stânga este montat mai jos , iar acul din dreapta mai sus.

Diferenţa de înălţime dintre ace se explică prin faptul că prinderea buclelor de la ace se face de către un singur apucător, la momente diferite.

Se acordă un punct din oficiu                               Total 10 puncte

# Activitatea nr.18

| Introducerea produsului în maşină şi fixarea lui pe transportor ( 0,25 p ) | Coaserea butonierei ( 0,25 p ) | Tăierea butonierei ( 0,25 p ) | Evacuarea produsului din maşină ( 0,25 p ) |
| --- | --- | --- | --- |
| Se acţionează pedala pentru ridicarea fixatorului şi se introduce produsul pe transportor în poziţia de coasere ( 2 p ) | Prin acţionarea pedalei din dreapta se cuplează arborele principal cu motorul electric, acţionându-se organele de lucru ale maşinii. Coaserea începe din faţă spre spate, pe latura stângă a butonierei, iar transportorul efectuează trecerea pe latura din dreapta,unde se continuă coaserea ( 2 p ) | Tăierea se efectuează automat la terminarea coaserii. La efectuarea ultimei împunsături, cuţitul ( ridicat în timpul coaserii ) este declanşat şi coborât pe material, realizând tăierea butonierei, după care se retrage în poziţia de repaus până la tăierea butonierei următoare ( 2 p ) | Evacuarea se face prin acţionarea pedalei fixatorului care se ridică şi permite scoaterea produsului din maşină ( 2 p ) |

# Activitatea nr.19

# Test de evaluare : Maşina de cusut butoniere

| 1. | A | F | Maşina de cusut butoniere realizează butonierele prin tighelirea marginilor |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | A | F | La butonierele simple paşii de coasere au poziţia perpendiculară pe marginea deschizăturii |
| 3. | A | F | Butonierele cu cap rotund se formează cu 2 fire |
| 4. | A | F | Coaserea butonierei începe pe latura din dreapta |
| 5. | A | F | Fixatorul are rolul de a deplasa materialul în timpul coaserii împreună cu transportorul |
| 6. | A | F | Organul de lucru care realizează trecerea de pe o latură pe alta a butonierei este conducătorul de fir |
| 7. | A | F | Tăierea butonierei se efectuează automat la terminarea coaserii |
| 8. | A | F | Maşina de cusut butoniere simple funcţionează cu 2 fire |
| 9. | A | F | Pentru acţionarea fixatorului se acţionează pedala din dreapta |

Se acordă 1 punct pentru fiecare răspuns corect şi 1 punct din oficiu

Total 10 puncte

# Activitatea nr.20

Test de evaluare : Îmbinarea prin termolipire

1. Folosind cuvintele din înşiruirea de mai jos, formulaţi definiţia operaţiei de termolipire

1,5 p

optime îmbinare de termoadeziv materialelor de presiune  ajutorul unui a  în condiţii textile temperatură şi cu operaţia.

Termolipirea este operaţia de îmbinare a materialelor textile  cu ajutorul unui material intermediar ( termoadeziv ) în condiţii optime de temperatură şi presiune .

2. Menţionaţi care sunt operaţiile la care se foloseşte termolipirea

3 p

Montarea

întăriturii pentru  piepţi

Dublarea reverelor

Aplicarea inserţiilor la magini

3.  Enumeraţi care sunt materialele utilizate la termolipire

1,5 p

Materiale textile

- Adezivi

- Materiale ajutătoare

Masă profesională de călcat cu generator de abur şi fier de călcat inclus

Fier de călcat cu termostat

Presă cu capac

de termoadezivat

Presă de călcat universală

2 p

4. Identificaţi utilajele folosite la operaţia de termolipire

Se acordă 1 punct din oficiu.

- Ciontea Gh.,  Utilajul şi tehnologia meseriei, vol I, Editura Didactică şi  Pedagogică, Bucureşti,1992 ;

- Potoran I, Predoiu C., Procese şi maşini în confecţii, Editura tehnică, 1985

- Curelaru, M.,  Brătoi,  E.,  „Dicţionar de termeni de specialitate din industria textilă-pielărie

- Neagu, G., Utilaje şi tehnologii de profil, Editura Preuniversitaria, Bucureşti, 2000;

- Ţiglea Lupaşcu, R.., Pregătire de bază în industria uşoară - instruire teoretică, Editura Oscar Print Bucureşti, 2000;

- Ţiglea Lupaşcu, R.., Pregătire de bază în industria uşoară – instruire practica Editura Oscar Print Bucureşti, 2000;

- Standarde de Pregătire Profesională, domeniul Textile-pielărie, calificarea

„Tehnician designer vestimentar”,

- Curriculum clasa a XI-a , calificarea „Tehnician designer vestimentar”

- Auxiliare curriculare de specialitate

- Reviste de specialitate;

- Pliante cu diferite utilaje din domeniul textile