MINISTERUL EDUCAŢIEI CERCETĂRII ŞI TINERETULUI

# Proiectul Phare TVET RO 2005/017-553.04.01.02.04.01.03

MEdCT–CNDIPT / UIP

AUXILIAR CURRICULAR

Modulul:  STRUCTURA ŞI PROIECTAREA TRICOTURILOR

clasa a XIII-a ruta progresivă

DOMENIUL:       Textile-pielărie

CALIFICAREA : Tehnician în industria textilă

NIVELUL 3

Acest material a fost elaborat prin finanțare Phare în proiectul de Dezvoltare instituțională a sistemului de învățământ profesional și tehnic

Noiembrie 2008

AUTOR

Ing. CLAUDIA SUSEANU

Prof. Grad did.I COLEGIUL TEHNIC „MIHAI BĂCESCU”,  FĂLTICENI

CONSULTANŢĂ

Ing. Paula POSEA – expert curriculum CNDIPT-MedCT

Materialul a fost elaborat în cadrul proiectului Technical Assistance for Institution Building in the TVET Sector, Romania Aid/122825/D/SER/RO

|  | Pag. |
| --- | --- |
| 1. Introducere | 4 |
| 2. Lista unităţilor de competenţă şi a competenţelor. | 5 |
| Obiective. |  |
| 3. Fişa de înregistrare a progresului elevului. | 6 |
| 5. Glosar de termeni. | 8 |
| 6. Materiale de referinţă pentru profesor Folii. Fişe conspect Îndrumări privind modalităţile de evaluare | 10 |
| 7. Materiale de referinţă pentru elevi | 36 |
| Activităţi propuse elevilor pentru rezolvare. | 37 |
| 8. Soluţii de rezolvare a activităţilor. Sugestii metodologice | 52 |
| Bibliografie | 65 |

Auxiliarul curricular pentru  modulul Structura şi proiectarea tricoturilor este destinat elevilor clasei a XIII-a, liceu tehnologic, calificarea Tehnician în industria textilă, nivelul 3 de calificare, precum şi profesorilor implicaţi în pregătirea acestora. Modulul  se studiază pe parcursul a 11 săptămâni, într-un număr de 55 de ore.

Acest ghid este un material auxiliar de lucru care vine în ajutorul profesorului , stimulând creativitatea şi originalitatea  acestuia .

Răsfoind acest ghid veţi descoperi:

-materiale de referinţă

-fişe de descriere a activităţii

-fişă pentru urmărirea progresului şcolar

-activităţi care vizează diferite stiluri de învăţare ale elevilor

-teste

-fişe de lucru

-exerciţii cu soluţii anexate

Ghidul oferă sugestii metodologice pentru activităţile propuse elevilor, incluzând şi exemple rezolvate de exerciţii şi aplicaţii. Fişele de documentare pot fi utilizate de către profesor ca folii de prezentare pentru retroproiector sau pot fi utilizate ca fişe conspect, atunci când activitatea elevilor se organizează pe grupe.

Fişele reprezintă un alt mod de organizare şi structurare a conţinuturilor ştiinţifice, mult mai atractiv pentru elevi şi mai uşor de utilizat în activitatea de predare-învăţare.

Ghidul ajută cadrele didactice să implementeze curriculum-ul şcolar, având în vedere că scopul activităţii de predare – învăţare este acela de formare a competenţelor în vederea evaluării acestora din unităţile de competenţă prin probele de evaluare prevăzute.

Activităţile şi exerciţiile propuse spre rezolvare urmăresc atingerea criterilor de performanţă în condiţiile de aplicabilitate descrise  în Standardul de Pregătire Profesională şi în Curriculum.

Ghidul are la bază curriculum-ul pentru ciclul superior al liceului, nivel 3 de calificare, clasa a XIII-a, domeniul textile – pielărie, calificarea „tehnician în industria textilă”.

Auxiliarul nu acoperă în întregime cerinţele din Standardele de pregătire profesională, fiind doar un material orientativ, ce are drept scop prezentarea orientării conform strategiei TVET, a învăţării centrate pe elev şi a corelării competenţelor din SPP şi curriculum cu activităţile desfăşurate de elevi

Obţinerea certificatului de calificare - nivel 3 presupune validarea integrală a competenţelor,  conform probelor de evaluare  din SPP.

COMPETENŢE VIZATE

UNITATEA DE COMPETENŢĂ TEHNICĂ SPECIALIZATĂ 24.19:

STRUCTURA ŞI PROIECTAREA TRICOTURILOR

Competenţa 24.19.1. Reprezintă grafic tricoturi din bătătură

Competenţa 24.19.2. Reprezintă grafic tricoturi din urzeală

Competenţa 24.19.3. Stabileşte parametrii de structură ai tricoturilor

###### OBIECTIVE URMĂRITE

După parcurgerea acestui modul, elevii vor fi capabili să:

- definească tricoturile din bătătură

- clasifice tricoturile din bătătură în funcţie de anumite criterii

- identifice tipurile de ochiuri de tricot din bătătură

- reprezinte grafic  tricoturile cu structură : glat, patent, lincs, glat derivat, patent derivat, tricoturi cu desene de culoare, tricoturi cu desene de legătură

- analizeze caracteristicile de structură ale tricoturilor din bătătură

- identifice structurile corespunzătoare mostrelor/ produselor de tricot din bătătură

- definească tricoturile din urzeală

- clasifice tricoturile din urzeală în funcţie de anumite criterii

- identifice tipurile de ochiuri de tricot din urzeală

- reprezinte grafic  tricoturile cu structură : : lănţişor, tricot, atlaz, tricot derivat, atlaz derivat, tricoturi ce desene de culoare,  tricoturi cu fire suplimentare

- analizeze caracteristicile de structură ale tricoturilor din urzeală

- determine parametrii de structură ai tricoturilor

- aleagă  parametrii de structură ai tricoturilor în funcţie de proprietăţile fizice, fizico-mecanice, igienico-funcţionale ale acestora

###### FIŞA PENTRU ÎNREGISTRAREA PROGRESULUI ELEVULUI

Această fişă este un instrument de înregistrare a progresului realizat de elevi. Pentru fiecare elev se pot realiza mai multe fişe pe durata derulării modulului, ceea ce permite evaluarea riguroasă a evoluţiei acestuia, furnizând în acelaşi timp informaţii relevante pentru analiză.

Fişa  conţine următoarele rubrici:

Competenţe care trebuie dobândite

Aici se vor specifica competenţele prevăzute în Standardele de pregătire profesională, care trebuie dezvoltate şi evaluate la modulul Costume şi stiluri vestimentare.

Activităţi efectuate şi comentarii

Aici ar trebui să se poată înregistra tipurile de activităţi efectuate de elev, materialele utilizate şi orice alte comentarii suplimentare care ar putea fi relevante pentru planificarea activităţii  sau feed-back.

Aplicare în cadrul unităţii de competenţă

Aceasta ar trebui să permită profesorului să evalueze măsura în care elevul şi-a însuşit competenţele tehnice generale, tehnice specializate şi competenţele pentru abilităţi cheie, raportate la cerinţele pentru întreaga clasă. Profesorul poate indica gradul de îndeplinire a cerinţelor prin bifarea uneia din cele trei coloane.

Priorităţi pentru dezvoltare

Partea inferioară a fişei este concepută pentru a privi înainte şi a identifica activităţile pe care elevul trebuie să le efectueze în perioada următoare ca parte a modulelor  viitoare; astfel elevii vor fi pregătiţi pentru ceea ce va urma.

Competenţe care urmează a fi dobândite

În această căsuţă  profesorii înscriu competenţele care nu au fost dobândite de elev pentru a putea fi reluate sau identifică altele, care trebuie aplicate în cadrul unităţii de competenţă avute în vedere şi pot face obiectul următoarei fişe de progres şcolar.

Resurse necesare

Aici vor fi înscrise orice fel de resurse  speciale solicitate, care ar putea reprezenta o sursă de informare suplimentară pentru un elev ce nu a dobândit competenţele cerute (informaţii de pe internet, manuale de specialitate, fişe de lucru, casete video, audio etc)

## FIŞA PENTRU ÎNREGISTRAREA PROGRESULUI ELEVULUI

##### Modulul (unitatea de competenţă): ______________________________________

##### Numele elevului: _____________________________________________________

Numele profesorului: _________________________________________________

| Competenţe care trebuie dobândite | Data | Activităţi efectuate şi comentarii | Data | Aplicare în cadrul unităţii de competenţă | ## Evaluare |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | #### Bine | Satisfăcător | #### Refacere |
| Comentarii: |  |  | Priorităţi de dezvoltare: |  |  |  |  |
| Competenţe care urmează să fie dobândite: |  |  | Resurse necesare: |  |  |  |  |

- Această listă de termeni va fi folositoare elevului la absolvirea modulului.

- Elevii vor  găsi şi alţi termeni care nu sunt incluşi şi-i vor adăuga la sfârşitul listei.

- Glosarul va fi ataşat portofoliului personal al elevului.

A

Ajur – model în structura tricotului evidenţiat prin apariţia unor orificii dispuse conform unui desen

Atlaz – tip de legătură specifică tricoturilor din urzeală

B

buclă – îndoitura a firului din care este alcatuit ochiul

C

contextura – caracteristica a tricoturilor sau a tesaturilor, ce se refera la modul de legare a firelor

D

defect – lipsa, imperfectiune, ceea ce nu corespunde cu un model dat

desimea tricotului – numar de ochiuri cuprinse într-o unitate de lungime de 50 mm, masurata pe directia rândurilor si a sirurilor

desirabilitate – proprietate negativa a tricoturilor, ce consta în distrugerea sirului sau rândului de ochiuri, la ruperea firului

E

esantion – proba, mostra dintr-un material sau dintr-un produs pe baza caruia se pot stabili caracteristicile întregului

extensibilitate – proprietatea tricotului de a-si mari dimensiunile când este supus fortelor de întindere în lungime sau în latime

evolutie – traseul urmat de fir , conform structurii tricotului

F

faze de formare a ochiurilor – etape succesive de transformare în ochiuri a firelor, prin actiunea organelor producatoare de ochiuri ale masinilor de tricotat

fir – produs textil obtinut din fibre, printr-o succesiune de operatii tehnologice specifice, ce constituie procesul de filare

G

glat – legatura de baza a tricoturilor, formata din ochiuri normale, având aspect de fata pe o parte si de spate pe cealalta.

L

Lincs- structură specifică tricoturilor din bătătură, caracterizată prin alternanţa rândurilor de ochiuri normale cu aspect faţă şi spate

Lănţişor – tip de legătură specific tricoturilor din urzeală

M

masina – sistem tehnic format din organe si mecanisme, care executa miscari determinate, pentru efectuarea de lucru mecanic util sau pentru

transformarea unei forme de energie mecanica sau invers.

metraj – lungime a unui obiect masurata în metri liniari (m.l.); cantitate de material care se masoara cu metrul

mostra – exemplar dintr-o serie de obiecte identice sau o parte dintr-o cantitate de material, dintr-o marfa etc, folosita pentru a aprecia anumite caracteristici ale obiectelor sau ale materialelor respective.

P

patent – legatura nde baza a tricoturilor ce este formata dintr-o laternanta de siruri de ochiuri normale cu aspect de fata si spate, într-un anumit raport (1:1, 2.1, 2:2, 3:3, …)

R

repasare – operatia de înlaturare a anumitor defecte (gauri mici, ochiuri scapate) aparute în timpul tricotarii, în timpul transportului sau cu ocazia altor operatii (încheiat, întors pe fata, etc)

S

sistem de tricotare – ansamblul camelor lacatului care determina, la o deplasare într-un sens a saniei cu lacate, producerea unui rând de ochiuri.

T

tricot – material textil care se produce prin buclarea succesiva sau simultana a unuia sau mai multor fire, transformarea lor în ochiuri si apoi înlantuirea într-o anumita ordine

tricot fasonat – tricot conturat spatial (ciorapi, manusi, basc)

tricot semifasonat (semiconturat) – bucata de tricot care a primit o anumita forma în urma tricotarii pe masina în scopul croirii si confectionarii

torsade – structuri de tricot din bătătură obţinute prin încrucişarea ochiurilor de tricot

ACEST GLOSAR POATE FI CONTINUAT DE CĂTRE FIECARE ELEV ŞI ADĂUGAT ÎN PORTOFOLIUL PERSONAL

Folii, Fişe de documentare

Competenţa 24.19.1. Reprezintă grafic tricoturi din bătătură

## FIŞĂ DE DOCUMENTARE NR .1

FOLIA  NR: 1 : TRICOTURI DIN BĂTĂTURĂ : definiţei, clasificare

Tricoturile sunt produse textile obţinute pe cale mecanică şi sunt constituite dintr-un ansamblu de ochiuri legate elastic între ele, produse prin buclarea unui fir sau a unui sistem de fire.

Ţinând cont de diversitatea tricoturilor, clasificarea acestora se poate face pe baza mai multor criterii: destinaţie, materie primă, formă, structură.

1. După destinaţie, tricoturile se clasifică în :

a)Tricoturi pentru îmbrăcăminte: lengerie, îmbrăcăminte exterioară, ciorapi, mănuşi, băşti, fulare, fesuri etc

b) Tricoturi pentru uz casnic şi articole decorative: perdele, dantele, draperii, cuverturi, feţe de masă, prosoape, tapiserii etc

c) Tricoturi cu destinaţie tehnică, în domenii ca: transporturi, agricultură, industrie etc. Ex: suport pentru înlocuitor din piele, filtre, plase

d) Tricoturi pentru articole medicale:

-implantabile: poteze vasculare, valve cardiace, înlocuitor de meninge, tendoane, plase de susţinere a muşchilor abdominali, pavilion pentru ureche etc.

-neimplantabile: bandaje, halate,pansamante etc

Pansament elastic Proteză vasculară     Gleznieră

2. După materia primă utilizată, tricoturile pot fi:

a) Tricoturi din fire de bumbac şi tip  bumbac

b)Tricoturi din fire de lână şi tip lână

c) Tricoturi din fire tip mătase

3. După formă, tricoturile pot fi:

- Metraj

-plane                                                                                   -tubulare

- În panouri

-plane                                                                                                      -tubulare

-dreptunghiulare     - semiconturate           - conturate

c)Produse complexe, conturate spaţial

Ciorapi, mănuşi

4. După structură, tricoturile se impart în două mari categorii:

a) Tricoturi din bătătură

Sunt obţinute prin tricotare pe direcţie transversală din unul sau mai multe fire. În structura tricotului, firele evoluează pe direcţie transversală, a rândului de ochiuri. Aceste tricoturi sunt constituite din ochiuri formate prin buclarea succesivă a unui fir sau a mai multor fire alimentate în paralel aceloraşi organe de formare a ochiurilor.

b)Tricoturi din urzeală

Sunt obţinute prin tricotare pe direcţie longitudinală, dintr-un sistem sau mai multe sisteme de fire de urzeală (firele evoluează pe direcţie longitudinală, aşirului de ochiuri). Aceste tricoturi se obţin prin buclarea simultană a unuia sau a mai multor sisteme de fire alimentate simultan la maşina de tricotat.

## FIŞĂ DE DOCUMENTARE NR .2

ELEMENTELE OCHIURILOR NORMALE

Ochiul de tricot reprezintă elementul de bază al structurii oricărui tricot şi se formează prin buclarea firului.

Tipurile de ochiuri existente în tricoturi determină diversitatea acestora din punct de vedere structural.

Elementele de structură ale unui ochi normal din structura tricoturilor din bătătură sunt:

-bucla de ac  -  b.a. 3-4

-bucla de platină – b.p. compusă din porţiunile 1-2 şi 5-6, care face legătura dintre două ochiuri alăturate din acelaşi rând.

-flancurile- f.l. – 2-3 şi 4-5 , care determină, prin lungimea lor, înălţimea ochiului.

Aspectul de faţă sau de spate al unui ochi este

determinat de poziţia flancurilor ochiului

în raport cu cele două bucle.

Faţa ochiului este partea pe care flancurile

se plasează în prim plan, trecând peste bucla

de ac a ochiului cu care se înlănţuie .

Spatele ochiului este partea pe care buclele

de ac şi de platină apar în prim plan, trecând

peste flancuri.

Numărul de ochiuri pe direcţia rândului de ochiuri

după care evoluţia se repetă reprezintă

raportul pe orizontală.

Numărul de ochiuri pe direcţia şirului de ochiuri

după care evoluţia se repetă reprezintă

raportul pe verticală.

În cuprinsul oricărui tricot poate fi delimitat

un raport care se va caracteriza prin lăţimea

raportului b, în număr de şiruri de ochiuri

şi înălţimea raportului h, în număr de

rânduri de ochiuri.

## FIŞĂ DE DOCUMENTARE NR .3

Metode de reprezentare grafică a tricoturilor ; principalele tipuri de ochiuri din structura tricoturilor din bătătură

Reprezentarea grafică reprezintă transpunerea în desen a înlănţuirii ochiurilor de diferite tipuri într-o structură dată.

Dintr-o reprezentare grafică trebuie să rezulte:

- tipul ochiului

- evoluţia firului sau a firelor în cuprinsul raportului

- desenul şi raportul desenului

- anumite indicaţii de ordin tehnologic cum sunt cele care se referă la construcţia maşinii de tricotat (nr. fonturilor şi poziţia acelor)

Principalele metode de reprezentare grafică a tricoturilor sunt:

- reprezentarea structurală (analitică) prin care se realizează transpunerea fidelă în desen a evoluţiei firelor în structura tricotului

- reprezentarea secţiunii rândurilor de ochiuri prin care se sugerează , folosind simboluri specifice, evoluţia firelor pe ace în rânduri succesive de ochiuri

- reprezentarea prin semne convenţionale prin care se prezintă, folosind simboluri pentru fiecare tip de ochi şi evoluţie, raportul legăturii sau desenului din structura tricotului.

Principalele tipuri de ochiuri din structura tricoturilor din bătătură

| TIP DE OCHI | CARACTERISTICI | REPREZENTARE STRUCTURALĂ |
| --- | --- | --- |
| OCHI NORMAL | Este alcătuit din cele mai simple elemente de structură, realizate dintr-un fir sau mai multe fre care evoluează în paralel |  |
| OCHI VANISAT | Este un ochi normal alcătuit din două fire cu poziţie strict determinată: fitul de fond. F, ce apare pe spatele tricotului şi firul de vanisare, V, ce apare pe faţa tricotului |  |
| OCHI PLUŞ | Este format di două fire alimentate în paralel cu poziţii strict determinate, firul de fond, F şi firul de pluş P, care formează bucle de platină mari, numite bucle de pluş |  |
| OCHI REŢINUT | Are buclele de ac dispuse în rândul ulterior celui în care a fost format iar în spatele lor se distinge un segment de flotare. |  |
| OCHI DUBLU | Este format dintr-un ochi reţinut care are, pe langă bucla de ac, una sau mai multe bucle netransformate în ochiuri. |  |
| OCHIURI TRANSFERATE | Sunt ochiuri care, după realizarea lor, sunt trecute pe ochiurile vecine la stânga sau la dreapta. Şirul se continuă cu o buclă de început |  |
| OCHIURI ÎNCRUCIŞATE | Sunt ochiuri ale căror axe de simetrie nu se dispun vertical ci sunt înclinate , poziţie determinată de punctele de legare realizată cu elementele vecine distincte. |  |

## FIŞĂ DE DOCUMENTARE NR .4

Competenţa 24.19.1. Reprezintă grafic tricoturi din bătătură

CARACTERIZAREA  ŞI REPREZENTAREA GRAFICĂ A TRICOTURILOR DIN BĂTĂTURĂ

- TRICOTURI CU LEGĂTURI DE BAZĂ

Sunt formate numai din ochiuri normale la care evoluţia firului delimitează un raport indivizibil.

În această grupă sunt incluse tricoturile cu legătură:

  - Glat

  - Patent

  - Lincs

- Tricotul cu legătură glat

Caracteristici de structură

-este format din ochiuri normale toate având aspect de faţă pe o parte şi de spate pe cealaltă.

-evoluţia firului în fiecare rând este identică

-pe faţa tricotului flancurile ochiurilor sunt continui şi acoperă buclele de ac ale ovhiurilor din rândul precedent

-pe spatele tricotului buclele de ac şi de platină apar în prim plan, buclele de ac acoperă flancurile ochiurilor din rândul precedent

Reprezentarea grafică a tricotului glat , prin cele trei metode, este reprezentată în figura de mai jos.

Tricot glat cu aspect de faţă

Reprezentare structurală                Reprezentarea secţiunii                   Reprezentarea prin

rândului de ochiuri                      semne convenţionale

Tricot glat cu aspect de spate

Reprezentare structurală                Reprezentarea secţiunii                   Reprezentarea prin

rândului de ochiuri                      semne convenţionale

- Tricotul cu legătură patent

Caracteristici de structură

-este format din ochiuri normale de tricot simplu cu aspect de faţă şi spate pe ambele părţi ale tricotului

-se caracterizează prin alternanţa şirurilor de ochiuri pe faţă cu şirurile de ochiuri pe spate.

-succesiunea şirurilor de ochiuri cu aspect de faţă şi spate determină raportul legăturii patent (1:1, 2:2, 2:1, 3:2 etc)

Reprezentarea grafică a tricotului patent , prin cele trei metode, este reprezentată în figura de mai jos

Tricot patent 1:1

Reprezentare structurală          Reprezentarea secţiunii              Reprezentarea prin

rândului de ochiuri                  semne convenţionale

Tricot patent 2:2

Reprezentare structurală          Reprezentarea secţiunii                Reprezentarea prin

rândului de ochiuri                  semne convenţionale

- Tricotul cu legătură lincs

Caracteristici de structură

-este format din ochiuri normale de tricot simplu cu aspect de faţă şi spate pe ambele părţi ale tricotului

-se caracterizează printr-o alternanţă de rânduri de ochiuri normale cu aspect faţă şi spate, într-un anumit raport

Reprezentare structurală          Reprezentarea secţiunii                Reprezentarea prin

rândului de ochiuri                  semne convenţionale

Imagini reale ale tricoturilor cu legături de bază sunt prezentate în figurile următoare

Tricotul cu legătură glat

Aspect faţă                                                                         Aspect spate

Tricotul cu legătură patent

Patent 1:1                                                                                     Patent 2:2

Tricotul cu legătură lincs

Lincs 1:1                                                                         Lincs cu desene lincs

## FIŞĂ DE DOCUMENTARE NR .4

Competenţa 24.19.1. Reprezintă grafic tricoturi din bătătură

II. TRICOTURI CU LEGĂTURI DERIVATE

În această grupă sunt incluse tricoturile cu legătură:

  - Glat derivat

  - Patent derivat

Caracteristici de structură

- rezultă din combinarea a două sau mai multe legături glat, astfel încât, între şirurile de ochiuri ale unei legături să se distingă şirurile de ochuri ale celeilalte legături constituiente

- evoluţia firelor caracteristică unei legături glat nu se schimbă, ci doar modul de dispunere al acestor legături

-un rând complet al legăturii derivate se realizează într-un nr de etape egal cu numărul legăturilor constituiente, ceea ce are drept consecinţă deplasarea pe verticală a şirurilor de ochiuri cu B/2, B/3, 2B/3

Tricotul cu legătură glat  derivat

Glat derivat 1:1

Reprezentare structurală                   Reprezentarea secţiunii rândului de ochiuri

Caracteristici de structură

- rezultă din combinarea a două sau mai multe legături patent, astfel încât între şi în spatele şirurilor de ochiuri ale unei legături să se dispună şirurile de ochiuri ale celeilalte sau celorlalte legături constituiente.

- pentru formarea unui rând complet al legăturii derivate , într-o primă etapă formează ochiuri o legătură patent, apoi, în completarea rândului, cealaltă legătură patent, rezultând o deplasare pe verticală a şirurilor de ochiuri cu jumătate din înălţimea ochiurilor, B/2

  - Tricotul cu legătură patent derivat (interloc)

Tricot interloc de raport 1:1

## FIŞĂ DE DOCUMENTARE NR .5

III.  TRICOTURI CU DESENE DE CULOARE

Sunt tricoturi cu cu legături de bază sau derivate în structura cărora apar numai ochiuri normale din fire de culori diferite.

Efectele de culoare care se pot obţine sunt:

- tricoturi cu dungi transversale

- tricoturi cu dungi longitudinale

- tricoturi melanj

- tricoturi vanisate

- Tricoturi cu dungi transversale de culoare

Reprezentare structurală

Se obţin în cazul legăturilor de bază sau derivate prin utilizarea firelor de culori diferite, alimentate succesiv.

Raportul desenului se caracterizează prin

- înălţimea raportului desenului „h”, determinată de nr. de culori utilizate, de nr de rânduri de ochiuri produs din firele de culori diferite şi de înălţimea ochiurilor (B)

- lăţimea raportului desenului, „b” , determinată de nr de şiruri de ochiuri din raportul legăturii şi de pasul ochiurilor (A)

- Tricoturi cu dungi transversale de culoare

- culoare

Glat derivat                                                            Interloc

Se realizează prin alimentarea succesivă a firelor de culori diferite şi se pot obţine numai în structurile derivate (glat derivat şi patent derivat)

Raportul desenului se caracterizează prin

- lăţimea raportului desenului „b”, determinată de nr. legăturilor constituente pasul ochiurilor (A)

- înălţimea raportului desenului, „h” , determinată de raportul pe verticală al legăturii derivate  şi  înălţimea ochiurilor (B)

- Tricoturi cu dungi longitudinale de culoare

- culoare

Tricot vanisat

Se obţin prin alimentarea simultană a firelor de culori diferite.

- în cazul tricoturilor melanj firele nu-şi păstrează poziţia , firele de culori diferite  apărând întâmplător pe faţa tricotului

- tricoturile vanisate se obţin din două fire de culori, naturi sau fineţi diferite în care se păstrează poziţia acestora : firul de vanisare „V” apare pe faţa tricotului iar firul de fond „F” pe spatele tricotului

c. Tricoturi melanj şi vanisate

Tricot melanj

## FIŞĂ DE DOCUMENTARE NR 6

Sunt obţinute din legături de bază sau derivate având în structură şi alte tipuri de ochiuri în afara celor normale sau fire suplimentare de căptuşeală, pluş, bătătură, urzeală.

Alte tipuri de ochiuri pot fi:

- ochiuri reţinute

- ochiuri duble

- ochiuri transferate

- ochiuri încrucişate etc

IV.  TRICOTURI CU DESENE DE LEGĂTURĂ

Tricot glat cu ochiuri reţinute

-se caracterizează prin aceea că în cuprinsul lor se întâlnesc ochiuri ale căror bucle de ac nu se dispun la nivelul rândului în care s-au format ci în rânduri ulterioare.

-flancurile ochiurilor reţunute sunt mai mari decât ale ochiurilor normale, iar în spatele ochiurilor reţinute firul se dispune sub formă de flotare

-nr de flotări dispuse în spatele ochiului reţinut arată indicele de reţinere al ochiului, i

Tricot cu

ochi reţinut

de indice 2

Aspect faţă                                                     Aspect spate

Tricot glat cu ochiuri duble

-se caracterizează prin aceea că în cuprinsul lor se identifică ochiuri reţinute peste a căror buclă de ac evoluează una sau mai multe bucle netransformate în ochiuri.

-numărul de bucle netransformate în ochiuri reprezintă indicele ochiului dublu, i

Tricot cu

ochiuri duble

i = 1

Tricot glat cu ochiuri duble

Aspect faţă                                                                Aspect spate

-se caracterizează prin existenţa în cuprinsul lor a unor orificii care sunt dispuse conform unui desen.

-se bazează pe transferul buclelor de ac ale unor ochiuri din poziţia lor normală, într-o poziţie alăturată, efectul rezultat fiind obţinerea unor orificii

Tricot glat cu ochi ajur

Tricot glat cu ochiuri încrucişate

-se caracterizează prin intersectarea flancurilor unor ochiuri situate alăturat

-se realizează prin schimbarea poziţiei ochiurilor care urmează să se încrucişeze, prin transfer

-cele mai răspândite efecte de acest tip poartă numele de „torsade”

Variante de torsade

-sunt realizate din orice combinaţie posibilă între desene de culoare şi desene de legătură

-în această vategorie sunt de remarcat tricoturile jacard

## FIŞĂ DE DOCUMENTARE NR.  7

Competenţa  24.19.3.    Stabileşte parametrii de structură ai tricoturilor

PARAMETRII DE STRUCTURĂ AI TRICOTURILOR

Orice structură tricotată este caracterizată de o serie de parametri a căror valoare determină proprietăţile fizico-mecanice şi igienico-fiziologice ale acestora.

Principalii parametri de structură ai tricoturilor sunt:

- pasul ochiurilor

- înălţimea ochiurilor

- desimea pe orizontală şi verticală

- lungimea firului dintr-un ochi

- masa tricotului

1. Pasul ochiului   -  A (mm) – reprezintă distanţa

dintre axele a două şiruri vecine de pe aceeaşi parte

a tricotului, determinată pe direcţia rândului de ochiuri.

2. Înălţimea ochiului – B (mm) – reprezintă distanţa

dintre centrele a două bucle de ac succesive măsurată pe

direcţia şirului de ochiuri.

3. Desimea pe orizontală - Do  (şiruri/50 mm) – reprezintă numărul de şiruri de ochiuri cuprinse în 50 mm, determinat pe direcţia rânsului de ochiuri.

Acest parametru se poate calcula, în funcţie de pasul ochiului, cu relaţia:

Do=   (şiruri/50 mm)

4. Desimea pe verticală – Dv  (rânduri/50 mm) – reprezintă numărul de rânduri de ochiuri cuprinse în 50 mm, determinat pe direcţia şirului de ochiuri.

Acest parametru se poate calcula, în funcţie de înălţimea ochiului, cu relaţia:

Dv=   (rânduri/50 mm)

5. Lungimea firului dintr-un ochi -  l (mm) -  reprezintă suma lungimilor elementelor constituente ale ochiurlor. Conform notaţiilor din figura de mai sus, pentru tricotul cu structura glat, lungimea firului dintr-un ochi este:

l = l 1-2 + l 2-3 +  l 3-4 + l 4-5   (mm)

6. Masa tricotului – M (g) -  se calculează pentru o anumită suprafaţă de tricot (ex. 1 m2 ) , plecând de la relaţia :

M (g) = L (km) x T tex    , unde

- L reprezintă lungimea totală de fir din tricotul cu o suprafaţă de 1 m2

- T tex    reprezintă densitatea de lungime a firului

Lungimea L de fir se poate calcula în funcţie de numărul total de ochiuri (No) din tricot şi lungimea firului dintr-un ochi (l) , astfel:

L = No x l x 10-6   (km)

Numărul total  de ochiuri  din tricotul cu o lăţime lt de un metru şi o lungine Lt de un metru se poate calcule ţinând cont de pasul şi înălţimea ochiului

No = 400x Do x Dv

M = o,4 x Do x Dv x l x T tex  x 10-3   (g/m3)   - pentru tricotul cu structură glat

## FIŞĂ DE DOCUMENTARE NR.  8

Competenţa 24.19.3.          Stabileşte parametrii de structură ai tricoturilor

Criteriul de performanţă: c) alegerea parametrilor de structură ai tricoturilor în funcţie

de  proprietăţile tricoturilor

Lungimea tricoturilor

-este determinată de utilaj, materie primă, structură şi destinaţia tricoturilor

Lăţimea tricoturilor

-este determinată de dimensiunile fonturilor maşinilor de tricotat, de forma tricotului, materia primă, structura tricotului, procesul de finisare

PROPRIETĂŢI

FIZICE

Grosimea tricoturilor

-depinde de natura, fineţea materiei prime şi structura tricoturilor

Stabilitatea dimensională

-este influenţată de natura materiei prime, structura tricotului, parametrii procesului de fabricaţie

Permeabilitatea la aer

-depinde de structura tricotului, natura şi structura materiei prime

Permeabilitatea la vapori sau apă

-depinde de natura materiei prime, parametrii de structură ai  tricotului, finisare, croială

Capacitatea de izolare termică

-este influenţată de conductibilitatea termică a materialului, porozitatea tricotului, condiţiile atmosferice exterioare

PROPRIETĂŢI

IGIENICO

FUNCŢIONALE

PROPRIETĂŢI

FIZICO -MECANICE

Rezistenţa la diferite solicitări : tracţiune pe diferite direcţii, la frecare, la plesnire, la strapungere

-determină valoarea de întrebuinţare a articolelor din tricot

Alungirea la întindere unidirecţională sau bidirecţională

-depinde de structura tricotului, natura şi fineţea firelor , parametrii de structură ai tricotului

-este mai mare la tricoturile din bătătură decât la cele din urzeală

Elasticitatea tricoturilor

-depinde de structura tricoturilor

-tricoturile din bătătură sunt mai elastice decât cele din urzeală

Extensibilitatea tricoturilor

-depinde de caracteristicile firului, de structura şi desimea tricotului

Rularea tricoturilor la margine

-este o caracteristică negativă şi depinde de structura tricotului

-se datorează tendinţei de îndreptare a firului din ochiuri

Fenomenul pilling

-este o proprietate negativă a tricoturilor, în strânsă legătură cu forţa de frecare

-este detrminat de coeficientul de frecare, flexibilitatea fibrelor, structura tricotului, capacitatea de încărcare cu electricitate statică

## FIŞĂ DE DOCUMENTARE NR.  9

Competenţa 24.19.2. Reprezintă grafic tricoturi din urzeală

TRICOTURI DIN URZEALĂ : definiţei, clasificare

Aceste particularităţi conferă tricotului din urzeală o capacitate de deşirare redusă şi o elasticitate mai mare în direcţia şirurilor de ochiuri, comparativ cu tricoturile din bătătură

Tricotul din urzeală prezintă elemente care îl deosebesc de tricotul din bătătură:

- Un rând de ochuri se obţine prin buclarea simuntană a unuia sau mai multor sisteme de fire de urzeală, alimentate la maşinile de tricotat

- Direcţia de evoluţie a firelor este cea longitudinală (a şirurilor de ochiuri)

- Corpurile ochiurilor sunt unite prin segmente de legătură

- Toate firele care aparţin unui acelaşi sistem au evoluţii identice

Clasificarea tricoturilor din urzeală

## FIŞĂ DE DOCUMENTARE NR.  10

Competenţa 24.19.2. Reprezintă grafic tricoturi din urzeală :

Metode de reprezentare grafică a tricoturilor ; principalele tipuri de ochiuri din structura tricoturilor din urzeală

Metode de reprezentare grafică a tricoturilor din urzeală

ÎNTOCMIREA SCHEMEI NUMERICE

-constă în precizarea prin cifre a intervalelor între care se deplasează paseta pentru realizarea depunerii pe ace

-se numerotează intervalele dintre ace astfel:

-de la stânga pentru maşinile rapide (din unitate în unitate)

-de la dreapta la maşinile raşel (din 2 în 2 unităţi – nr pare)

REPREZENTAREA GRAFICĂ A EVOLUŢIEI FIRULUI

-are la bază mişcările pasetei pentru realizarea ochiurilor

-pune în evidenţă evoluţia firului şi tipul ochiului

-raportul năvădirii:

- I – plin

- x sau •  - gol

REPREZENTAREA STRUCTURALĂ

-corpurile ochiurilor au o dispunere verticală

-flancurile şi segmentele de legătură se dispun sub forma unor segmente de dreaptă, iar buclele de ac, semicercuri

Principalele tipuri de ochiuri din structura tricoturilor din bătătură

2-3 –       buclă de ac

1-2, 4-3 – flancuri

1,-1 –segment de legătură de intrare

4-5 – segment de legătură de ieşire

2-3 –       buclă de ac

1-2, 4-3 – flancuri

1,-1 –segment de legătură de intrare

4-5 – segment de legătură de ieşire

OCHI NORMAL

a)segmentele de intrare-ieşire se întretaie

-segmentele de legătură de intrare-ieşire sunt de aceeaşi parte a axei ochiului

b)-segmentele de legătură de intrare-ieşire sunt de o parte şi de alta a axei ochiului

a)Cu segmente

de legătură

OCHI ÎNCHIS

unilaterale

b)Cu segmente

de legătură

bilaterale

a)segmentul de legătură de intrare nu se întretaie cu segmentul de legătură de ieşire

--segmentele de legătură de intrare-ieşire sunt de aceeaşi parte a axei ochiului

b)- segmentele de legătură de intrare-ieşire sunt de o parte şi de alta a axei ochiului

OCHI DESCHIS

a)Cu segmente

de legătură

unilaterale

b)Cu segmente

de legătură

bilaterale

## FIŞĂ DE DOCUMENTARE NR.  11

Competenţa 24.19.2. Reprezintă grafic tricoturi din urzeală

TRICOTURI DIN URZEALĂ CU LEGĂTURI DE BAZĂ

1. LEGĂTURA LĂNŢIŞOR

Se caracterizează prin evoluţia firuluiîn unul şi acelaşi şir de ochiuri.

Legarea ochiurilor de face numai pe verticală.

Legătura lănţişor poate fi:

-cu ochiuri deschise

-cu ochiuri închise

-combinaţii de ochiuri deschise şi închise

Această legătură nu se poate constitui ca tricot datorită absenţei punctelor de legare între şirurile de ochiuri.

Ea devine importantă în combinaţie cu altă legătură.

Legătură lănţişor cu ochiuri deschise

a-reprezentare structurală                                                                                          e-aspectul legăturii

b-mişcările pasetei

c-schema grafică

d-schema numerică

Legătură lănţişor cu ochiuri închise

2. LEGĂTURA TRICOT

Se caracterizează prin evoluţia firului în două şiruri vecne (alăturate).

Înălţimea raportului legăturii tricot este de 2 rânduri, iar lăţimea de 2 şiruri de ochiuri.

Caracteristic legăturii tricot este faptul că rândurile de ochiuri se înclină alternativ, într-un sens şi în celălalt (opus orientării segmentului de legătură de ieşire).

Legătura tricot are o stabilitate redusă.

Legătura tricot poate fi:

-cu ochiuri deschise

-cu ochiuri închise

Legătură tricot cu ochiuri deschise

a)reprezentare structurală

b)reprezentarea structurală reală

c)schema grafică şi schema numerică

d)aspectul tricotului

Legătură tricot cu ochiuri închise

a)reprezentare structurală

b)reprezentarea structurală reală

c)schema grafică şi schema numerică

d)aspectul tricotului

2. LEGĂTURA ATLAZ

Se caracterizează prin evoluţia firului în mai mult de două şiruri vecine (alăturate).

Legătura atlaz de raport minim se caracterizează printr-o evoluţie a firului în trei şiruri vecine.

Legătura atlaz poate fi:

-atlaz simplu – pe înălţimea raportului de evoluţie se identifică 2 rânduri cu ochiuri „de întoarcere”

-atlaz compus – când se realizează mai mult de 2 rânduri cu ochiuri „de întoarcere”, în cuprinsul raportului

Legătură atlaz simplu de 3 şiruri şi 4 rânduri

a)reprezentare structurală

b) reprezentarea structurală reală

c)schema grafică şi schema numerică

Legătură atlaz simplu

cu ochiuri deschise

a)reprezentare structurală

b)schema de depunere

Legătură atlaz compus

a)reprezentare structurală

b) schema grafică şi  numerică

Dragi elevi,

Acest material conţine sarcini de lucru  ce constau în:

- căutarea de informaţii folosind diferite surse (manuale, cărţi şi reviste  de specialitate, pliante, Internet);

- rezolvarea de exerciţii şi desfăşurarea unor activităţi teoretice şi practice;

Reţineţi! Conţinutul portofoliului va sta la baza evaluării competenţelor voastre profesionale. Străduiţi-vă să fie cât mai complet!

întocmirea unui portofoliu conţinând toate exerciţiile rezolvate şi activităţile desfăşurate.

MATERIALE CE POT FI INTRODUSE ÎNTR-UN  PORTOFOLIU

-Teste, lucrări scrise corectate

-Glosar de termeni

Referate, eseuri

-Schiţe, planşe, creaţii proprii

-Rapoarte despre proiecte de grup

-Activităţi independente

de învăţare

-Autoevaluări şi evaluări

în pereche

-Versiuni schiţate

revizuite sau finale ale unor  lucrări

-Liste de verificare complete ale profesorului

FOARTE IMPORTANT!

- Citiţi cu atenţie toate cerinţele înainte de a  începe să le rezolvaţi!

- Dacă observaţi vreo problemă la una din cerinţe, aduceţi acest lucru în atenţia profesorului înainte de a începe proba.

- Înainte de a începe lucrul, asiguraţi-vă că dispuneţi de toate materialele şi ustensilele necesare pentru rezolvarea sarcinilor de lucru.

- Dacă nu aţi înţeles sau dacă nu ştiţi cum să rezolvaţi sarcina de lucru, solicitaţi sprijinul profesorului care vă va îndruma şi ajuta la rezolvarea ei.

- Profesorul va ţine evidenţa exerciţiilor şi problemelor pe care le-aţi rezolvat şi a activităţilor pe care le-aţi desfăşurat şi va evalua progresul realizat.

LUCREAZĂ  INDIVIDUAL

Activitatea nr. 1

Competenţa 24.19.1 Reprezintă grafic tricoturile din bătătură

FIŞĂ DE LUCRU

Analizează cu atenţie imaginile de mai jos reprezentând principalele tipuri de ochiuri din structura tricoturilor din bătătură.

Sarcini de lucru

-identifică şi precizează denumirea  ochiurilor de tricot  reprezentate structural în tabelul de mai jos

-precizează care sunt principalele caracteristici specifice fiecărui tip de ochi de tricot de bătătură

| REPREZENTARE STRUCTURALĂ | TIP DE OCHI | CARACTERISTICI |
| --- | --- | --- |

Timp de lucru 35 minute.

După expirarea timpului de lucru discutaţi în perechi soluţiile găsite şi apoi confruntaţi soluţiile găsite cu cele prezentate de profesor pe folie.

Corectaţi cu roşu eventualele greşeli şi ataşaţi fişa portofoliului vostru.

LUCREAZĂ  INDIVIDUAL

Activitatea nr. 2

FIŞĂ DE LUCRU

Analizează cu atenţie imaginile de mai jos.

Sarcini de lucru

-identifică şi precizează denumirea  tricoturilor reprezentate structural în tabelul de mai jos

-reprezintă, prin celelalte două metode grafice cunoscute, tricoturile identificate

| Reprezentare structurală | Denumire structură de tricot | Reprezentarea secţiunii rândurilor de ochiuri | Reprezentarea prin semne convenţionale |
| --- | --- | --- | --- |

Timp de lucru 30 minute.

După expirarea timpului de lucru, confruntaţi soluţiile găsite cu cele prezentate de profesor pe folie. Ataşaţi fişa portofoliului vostru.

LUCRAŢI ÎN ECHIPĂ

Activitatea nr. 3

FIŞĂ DE LUCRU

Competenţa 24.19.1 Reprezintă grafic tricoturile din bătătură

d)realizarea reprezentării grafice pentru o mostră dată

Competenţe derivate

Identificarea  tricoturilor cu legături de bază.

Pentru această activitate, va trebui să va grupaţi în echipe de câte patru elevi şi să analizaţi cu atenţie , utilizând lupa textilă,  mostrele de tricot puse la dispoziţie de profesor.

Sarcini de lucru

35 minute

- identificaţi structura de tricot corespunzătoare fiecărei mostre puse la dispoziţie de profesor – 10     min

- precizaţi denumirea fiecărei structuri de tricot identificată anterior – 5 min

- reprezentaţi grafic, prin cele trei metode cunoscute,  două rânduri şi patru şiruri corespunzătoare structurilor de tricot identificate – 20 min

Completaţi tabelul de mai jos cu rezultatele obţinute în urma rezolvării sarcinilor de lucru.

| Nr mostrei | Structura mostrei | Reprezentare grafică |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |

.

După expirarea timpului de lucru, confruntaţi soluţiile găsite de celelalte grupe.

Ataşaţi fişa portofoliului vostru.

LUCREAZĂ  INDIVIDUAL

Activitatea nr. 4

ARITMOGRAF

Careul de mai jos este sarcina voastră din fişa de lucru. Pentru rezolvare folosiţi-vă de cunoştinţele dobândite despre metodele de reprezentare grafică a tricoturilor şi tipurile de ochiuri specifice tricoturilor din bătătură  .

Prin completarea careului, veţi descoperi pe verticala A-B denumirea produsului textil obţinut prin buclarea firelor şi transformarea lor în ochiuri.

1

2

3

4

5

6

Orizontal

- metodă de reprezentare grafică a tricoturilor, prin care se realizează transpunerea fidelă în desen a evoluţiei firelor în structura tricotului

- tip de ochi caracterizat prin dispunerea buclelor de ac în rândurile ulterioare celor în care a fost format , în faţa lui fiind dispus segmentul de flotare

- tip de ochi format din două fire cu poziţie strict determinată, unul ce apare pe spatele tricotului si al doilea pe faţa tricotului

- tip de ochi al cărui axă de simetrie nu se dispune vertical , ci este înclinată, poziţie determinată de punctele de legare realizate cu elemente vecine distincte

- ochi alcătuit din cele mai simple elemente de structură

- ochi care, după realizare , este trecut pe ochiuri vecine, la stânga sau la dreapta (şirul se continuă cu o buclă de început)

Timp de lucru 15 minute.

Pentru verificare, confruntaţi răspunsurile cu cele ale colegului de bancă, şi cu cele prezentate de profesor pe folie.

LUCRAŢI ÎN ECHIPĂ

Activitatea nr. 5

FIŞĂ DE LUCRU

Observaţi cu atenţie imaginile de mai jos,  reprezentând diverse mostre din tricot, de diferite structuri.

Profesorul va distribui fişele de lucru şi plicuri în interiorul cărora se găsesc etichete autocolante pe care sunt înscrise denumirile de structuri de tricot studiate.

Grupaţi câte doi, completaţi fişa de lucru , fixând etichetele autocolante pe care le consideraţi potrivite pentru fiecare structură de tricot identificată în imagini.

1.

1.                                                                                                2.

- 4.

- 6.

Timp de lucru 20 minute.

După expirarea timpului de lucru, confruntaţi soluţiile găsite cu cele prezentate de profesor pe folie.

Sarcină facultativă:Consultând reviste şi site-uri de specialitate („Dialog textil”, www.protti.it, www.shimaseiki.co  ) identificaţi şase structuri de tricot studiate şi completaţi o fişă de lucru asemanatoare cu cea distribuită de profesor.

PĂSTRAŢI FIŞA DE LUCRU PENTRU A O ATAŞA LA PORTOFOLIUL VOSTRU!

LUCREAZĂ  INDIVIDUAL

Activitatea nr. 6

FIŞĂ DE LUCRU

Fie tricoturile a căror reprezentare prin semne convenţionale este redată mai jos.

Sarcini de lucru

1.Identificaţi şi denumiţi legătura de bază a fiecărui tricotului reprezentat

2 Reprezentaţi  fiecare tricot prin celelalte metode grafice studiate

3. Precizaţi caracteristicile structurale ale tricoturilor identificate

A                              B

Timp de lucru 40 minute.

După expirarea timpului de lucru, confruntaţi soluţiile găsite cu cele prezentate de profesor pe folie.

PĂSTRAŢI FIŞA DE LUCRU PENTRU A O ATAŞA LA PORTOFOLIUL VOSTRU!

Activitatea nr. 7

TEMĂ PENTRU ACASĂ

Utilizând cunoştinţele dobândite , reviste şi site-uri de specialitate (www.teritex.com, www.shimaseiki.co.jp etc) , realizaţi un catalog care să conţină diverse mostre de tricot din bătătură şi imagini cu produse realizate din acestea.  Precizaţi denumirea structurilor de tricot prezentate în catalogul vostru.

Fiecare elev va  prezenta , în faţa colegilor ,catalogul realizat.

Timp de lucru : 1 săptămână

Notare:

- 10 – 15 mostre de tricot / imagini cu produse – nota 8

- 15-20 mostre de tricot / imagini cu produse – nota 9

- 20-25 mostre de tricot / imagini cu produse – nota 10

LUCREAZĂ  INDIVIDUAL

Activitatea nr. 8

FIŞĂ DE LUCRU

Analizează cu atenţie imaginile de mai jos reprezentând diverse produse realizate din tricot.

Sarcină de lucru

Destinaţie:

Structură:

-precizează, pentru fiecare produs reprezentat, categoria de tricot din care face parte, ţinând cont de destinaţie şi de structura tricotului.

Destinaţie:

Structură:

Destinaţie:

Structură:

Destinaţie:

Structură:

Destinaţie:

Structură:

Destinaţie:

Structură:

Destinaţie:

Structură

Destinaţie:

Structură

Destinaţie:

Structură

Activitatea nr. 9

LUCRAŢI ÎN ECHIPĂ

LUCRARE DE LABORATOR

-determinarea practică a parametrilor de structură ai tricoturilor-

Pentru lucrarea de laborator se grupează elevii câte doi.  Profesorul va distribui fiecărei grupe fişele de lucru, lupe textile şi 2 mostre dreptunghiulare de tricot din bătătură, cu structuri diferite,  cu dimensiunile de 20 – 30 cm.

Sarcini de lucru:

-determinaţi structurile celor 2 mostre,  parametrii de structură enumeraţi mai jos  şi completaţi în tablel valorile obţinute

-comparaţi rezultatele obţinute în urma determinărilor realizate pe cele 2 mostre de tricot  şi formulaţi concluzii şi prezentaţi-le şi celorlalţi elevi.

Structură mostră 1________________  Structură mostră 2________________

| Nr crt | Parametrul de structură | Etape de lucru | Relaţii de determinare | Valoarea obţinută |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Lungimea firului dintr-un ochi, l | -se deşiră 20 de ochiuri din mostrele de tricot -folosind rigla, măsuraţi cât mai exact, lungimea firului în stare întinsă | ----- | Mostra 1: l = (mm) Mostra 2: l = (mm) |
| 2 | Masa specifică a mostrelor de tricot (g/m2) | a.se măsoară suprafaţa probei b.se cântăreşte proba la balanţa analitică c.se calculează masa cu relaţia mp = m/S (g/m2) | Mostra 1: a. L= (m) l= (m) b. m= (g) Mostra 2 a. L= (m) l= (m) b. m= (g) | Mostra 1: S = ( m2 ) c. mp = (g/m2) Mostra 2: S = ( m2 ) c. mp = (g/m2) |
| 3. | Masa pe metru liniar ml (g/m) | mp – masa specifică L – lungimea probei exprimată în metri | ml= mp x L (g/m) | Mostra 1 ml= (g/m) Mostra 2 ml= (g/m) |
| 4. | Desimea pe orizontală , Do | -se determină direct, cu ochiul liber sau lupa textilă | (Nr de şiruri de ochiuri/5 cm) | Mostra 1 Do = Mostra 2 Do = |
| 5. | Desimea pe verticală, DV | -se determină direct, cu ochiul liber sau lupa textilă | (Nr de rânduri de ochiuri/5 cm) | Mostra 1 DV = Mostra 2 DV = |

Timp de lucru 2 ore. PĂSTRAŢI FIŞA DE LUCRU PENTRU A O ATAŞA LA PORTOFOLIUL VOSTRU!

Activitatea nr. 10

JOC DE ROL

Pentru aceast activitate trebuie să jucaţi un rol în cadrul unei situaţii imaginare.

Acest procedeu vă ajută să vă descurcaţi într-o situaţie dată, să aflaţi opiniile

celorlalţi.

Elevii vor lucra în echipe de câte 5 pentru realizarea sarcinilor de lucru. În cadrul fiecărei echipe se vor desemna 2 elevi care vor participa la jocul de rol.

Acesta este rolul pentru persoana 1:

Imaginaţi-vă că participaţi, în calitate de reprezentanţi ai unei firme care produce articole de îmbrăcăminte din tricot, la un târg expoziţional, alături de alţi furnizori. Pentru a vă comercializa produsele trebuie să aveţi cunoştinţe de specialitate corespunzătoare domeniului vostru de pregătire precum şi cunoştinţe legate de promovarea eficientă a produselor voastre.

Pentru aceasta:

- Realizaţi un catalog de prezentare a produselor realizate de firma pe care o reprezentaţi. Catalogul va conţine între 10 şi 15 produse. Vă puteţi ajuta de  cataloagele de modele realizate în cadrul activităţii nr. 6

- Realizaţi o prezentare a 3 produse ,  în care veţi preciza aspecte referitoare la materia primă folosită, structuri de tricot, caracteristici şi proprietăţi specifice produselor prezentate.

- Realizaţi un afiş publicitar/reclamă  pentru promovarea produselor firmei

Acesta este rolul pentru persoana 2

Imaginaţi-vă că participaţi la acelaşi târg expoziţional, în calitate de  patron al unui magazin care comercializează produse din tricot . Doriţi să cumpăraţi mai multe produse din tricot şi de aceea, puneţi înterbări reprezentanţilor firmelor producătoare pentru a avea cât mai multe informaţii.

ATENŢIE ! Pentru a realiza sarcinile de lucru anterioare jocului de rol,  aveţi timp

de  lucru 2 săptămâni.

Apoi ,în cadrul fiecărei echipe se vor desemna 2 elevi care vor participa la jocul de rol . Jocul se va desfăşura între 2 elevi de la echipe diferite (un elev de la o echipă va juca rolul reprezentantului firmei, al doilea elev, de la altă echipă, va juca rolul patronului de magazin), dând posibilitatea tuturor echipelor sa-şi prezinte cataloagele realizate, afişele publicitare, respectiv produsele.

Se va realiza o expoziţie cu cataloagele şi afişele realizate de fiecare grupă.

Acest exerciţiu îi pune pe elevi în situaţia de a corela informaţii din mai multe lecţii, le

stimulează creativitatea, aplicaţia fiind adecvată tuturor stilurilor de învăţare.

Elevii pot prezenta catalogul de produse / produsele / reclama publicitară  şi pe calculator, eventual în programul Powerpoint

Colegii de clasă trebuie să observe jocul de rol.

Aceştia vor completa o fişă de observaţie pusă la dispoziţie de către profesor.

| Criterii de observare | Calificative/aprecieri Observaţii / comentarii |
| --- | --- |
| Sarcina voastră este de a observa jocul de rol, precum şi modul în care celelalte echipe şi-au realizat sarcinile de lucru. Deasemenea veţi oferi feed-back celor doi elevi. Trebuie să acordaţi atenţie: -nivelului de informaţii de specialitate: - slab - satisfăcător - bun - foarte bun -adecvarea la rol -utilizarea limbajului pozitiv / negativ -prezentarea produselor a fost clară, atractivă, completă -reclama grafică (catalog/afiş publicitar/ reclamă) a fost realizată ţinând cont de o serie de criterii cum ar fi: - informaţiile de specialitate să fie de un nivel ridicat -scrisul sa fie in propozitii simple -sa se foloseasca fonturi colorate, -sa alterneze literele mari, de tipar, pentru ceea ce trebuie evidentiat, cu cele mici, pentru cuvintele uzuale sau sa alterneze scrisul cursiv cu cele de tipar, etc. -textul poate fi insotit de un desen sugestiv, menit sa atraga mai bine atentia Ce a mers bine şi ce a avut succes? Ce ar putea fi îmbunătăţit |  |

ATENŢIE !

Aceasta este o metodă prin care cel care învaţă exersează situaţii de contact direct, asemănătoare celor din lumea reală.

Metoda este utilă în special pentru dezvoltarea abilităţilor legate de relaţiile interpersonale

LUCRAŢI ÎN ECHIPĂ

Activitatea nr. 11

FIŞĂ DE APRECIERE A CALITĂŢII PRODUSELOR

Grupaţi câte doi, analizaţi cu atenţie produsul de îmbrăcăminte din tricot pus la dispoziţie de profesor şi completaţi următoarea Fişă de apreciere a calităţii produsului.

Denumirea produsului:

Fabrica producatoare:

Aspectul produsului:

Culoarea:

Structură :

La verificarea calităţii se  urmăresc defectele de la fire, de la tricotare şi de la confecţionare:

Eticheta cuprinde urmatoarele elemente de identificare si informare:

Materia prima:

Articol, numar:

Marimea:

Stampila:                        .

Instructiuni de spalare a produselor :

Concluzie:

Timp de lucru 30 minute.

După expirarea timpului de lucru, confruntaţi soluţiile găsite cu cele prezentate de profesor pe folie.

Sarcină facultativă: Analizaţi şi alte produse din tricot şi completaţi o fişă de apreciere a calităţii produselor asemanatoare cu cea distribuită de profesor.

PĂSTRAŢI FIŞA DE LUCRU PENTRU A O ATAŞA LA PORTOFOLIUL VOSTRU!

TEST DE AUTOEVALUARE

15 p

1.Completaţi spaţiile libere din enunţul de mai jos cu informaţiile corespunzătoare:

Tricotul din bătătură se obţine prin tricotare pe direcţie ....................... din unul sau mai multe fire şi sunt constituite din ochiuri formate prin buclare ................. a unui fir sau mai multor fire alimentate în....................

2.Precizaţi care sunt părţile componente ale unui ochi normal de tricot de bătătură

6 p

15 p

3.În coloana A sunt precizate structurile de tricot incluse în grupa tricoturilor cu legături de bază iar în coloana B sunt precizate caracteristicile de structură ale acestora. Realizaţi asocierea corectă dintre elementele coloanei A şi cele ale coloanei B

| COLOANA A | COLOANA B |
| --- | --- |
| 1. Tricot cu legătură glat | a. este format din ochiuri normale toate având aspect de faţă pe o parte şi de spate pe cealaltă. |
| 2. Tricot cu legătură patent | b. sunt formate dintr-o alternanţă de rânduri de ochiuri normale cu aspect faţă şi spate într-un anumit raport |
| 3. Triot cu legătură lincs | c. sunt formate dintr-o alternanţă de şiruri de ochiuri normale cu aspect faţă şi spate într-un anumit raport |

20 p

4. Apreciaţi cu adevărat (A) sau fals (F) enunţurile de mai jos.

a. Tricoturile cu legături derivate sunt rezultate prin combinarea a două sau mai multor legături de bază de tipuri diferite.

b. Tricoturile cu ochiuri duble se caracterizează prin aceea că, în cuprinsul lor, se identifică ochiuri reţinute peste a căror bucle de ac evoluează una sau multe bucle netransformate în ochiuri.

c. Tricoturile ajur se caracterizează prin intersectarea flancurilor unor ochiuri situate alăturat.

d. Prin reprezentarea structurală a unui tricot se sugerează, folosind simboluri specifice evoluţia firului pe ace în rânuri succesive de ochiuri.

30 p

5. Realizaţi o scurtă prezentare a  tricotului cu structură lincs, precizând caracteristicile de structură, domeniile de utilizare şi tipurile de maşini de tricotat pe care se produce acesta.

4 p

6.Precizaţi denumirea structurii de tricot şi categoria de produse din care fac parte produsele din imaginea de mai jos:

a.                              b.

Se acordă 10 puncte din oficiu. Timp de lucru 45 minute. Exerciţiul va fi realizat individual. După rezolvarea testului vă veţi verifica răspunsurile comparându-le cu cele prezentate de profesor pe folia de retroproiector .

LUCREAZĂ  INDIVIDUAL

Activitatea nr. 12

FIŞĂ DE LUCRU

În imaginile de mai jos sunt reprezentate tipurile de ochiuri de tricot din urzeală.

Sarcini de lucru:

-identificaţi fiecare tip de ochi reprezentat şi precizaţi denumirea acestuia în casetele din mijocul fişei de lucru

-notaţi, în casetele din dreapta fişei de lucru, principalele caracteristici ale tipurilor de ochiuri identificate

Tip de ochi                                            Caracteristici

2-3 –       buclă de ac

1-2, 4-3 – flancuri

1,-1 –segment de legătură de intrare

4-5 – segment de legătură de ieşire

a)

b)

a)

b)

Timp de lucru 20 minute.

După expirarea timpului de lucru, confruntaţi soluţiile găsite cu cele ale colegului de bancă.

PĂSTRAŢI FIŞA DE LUCRU PENTRU A O ATAŞA LA PORTOFOLIUL VOSTRU!

Activitatea nr. 13

LUCREAZĂ  INDIVIDUAL

Competenţa 24.19.2. Reprezintă grafic tricoturi din urzeală

FIŞĂ DE LUCRU

În imaginile de mai jos sunt reprezentate diferite structuri de tricot din urzeală.

Sarcini de lucru:

-identificaţi fiecare tip de structură reprezentat şi precizaţi denumirea acesteia

-realizaţi reprezentarea structurală a fiecărui tip de tricot identificat şi întocmiţi schema grafică şi numerică corespunzătoare.

1.                                                                                            3.

2.

| Fig. nr | Denumire tricot din urzeală | Reprezentări grafice |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |

Timp de lucru 40 minute.

După expirarea timpului de lucru, confruntaţi soluţiile găsite cu cele ale colegului de bancă.

Activitatea nr. 14

Întocmiţi un eseu cu tema „Tricotajele în trend”

Planul tematic:

- prezentarea tendinţelor vestimentare actuale , pentru produsele de îmbrăcăminte din tricot : linii, materiale, colorit, accesorii

- prezentarea avantajelor produselor realizate din tricot, comparativ cu cele realizate din ţesături

Elemente de structură:

- colaje de ilustrate privind liniile de croială ale produselor din tricot, structuri utilizate

- interviuri luate unor producători de articole vestimentare din tricot

- impresii în urma vizionării unor parade de modă

Surse de informare:

- reviste de modă

- posturi TV specializate (ex. Faishon TV.)

- Internet

Important! Referatul va fi întocmit individual şi va fi prezentat colegilor de clasă  la un termen stabilit de către  profesor.

Prezentarea referatului se poate face tehnoredactat la calculator

SOLUŢIE

Activitatea nr. 1

| EPREZENTARE STRUCTURALĂ | TIP DE OCHI | CARACTERISTICI |
| --- | --- | --- |
|  | OCHI NORMAL | Este alcătuit din cele mai simple elemente de structură, realizate dintr-un fir sau mai multe fre care evoluează în paralel |
|  | OCHI VANISAT | Este un ochi normal alcătuit din două fire cu poziţie strict determinată: fitul de fond. F, ce apare pe spatele tricotului şi firul de vanisare, V, ce apare pe faţa tricotului |
|  | OCHI PLUŞ | Este format di două fire alimentate în paralel cu poziţii strict determinate, firul de fond, F şi firul de pluş P, care formează bucle de platină mari, numite bucle de pluş |
|  | OCHI REŢINUT | Are buclele de ac dispuse în rândul ulterior celui în care a fost format iar în spatele lor se distinge un segment de flotare. |
|  | OCHI DUBLU | Este format dintr-un ochi reţinut care are, pe langă bucla de ac, una sau mai multe bucle netransformate în ochiuri. |
|  | OCHIURI TRANSFERATE | Sunt ochiuri care, după realizarea lor, sunt trecute pe ochiurile vecine la stânga sau la dreapta. Şirul se continuă cu o buclă de început |
|  | OCHIURI ÎNCRUCIŞATE | Sunt ochiuri ale căror axe de simetrie nu se dispun vertical ci sunt înclinate , poziţie determinată de punctele de legare realizată cu elementele vecine distincte. |

SUGESTII

Aplicaţia poate fi rezolvată şi oral. Profesorul va prezenta imaginile pe o folie de retroproiector. Pentru fiecare imagine în parte va fi numit un elev care să dea răspunsul. Colegii de clasă vor fi atenţi la răspunsurile date, vor corecta eventualele greşeli şi vor aduce completări.

SOLUŢIE

Activitatea nr. 2

| Reprezentare structurală | Denumire structură de tricot | Reprezentarea secţiunii rândurilor de ochiuri | Reprezentarea prin semne convenţionale |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Tricot glat cu aspect de faţă |  |  |
|  | Tricot cu structură patent 2:1 |  |  |
|  | Tricot cu structură lincs 1:1 |  |  |
|  | Tricot glat cu aspect de spate |  |  |

Activitatea nr. 3

SUGESTII

La sfârşitul exerciţiului elevii îşi vor compara răspunsurile între ei şi apoi se vor verifica urmărind rezolvarea prezentată de profesor pe folia de retroproiector. Modelul de fişă de lucru se poate aplica pentru o varietate de structuri de tricot . Elevii pot completa o astfel de fişă de lucru şi acasă, analizând structuri cunoscute de tricot corespunzătoare produselor de îmbrăcăminte din garderoba personală.

Activitatea nr. 4

SOLUŢIE

REZOLVAREA ARITMOGRAFULUI

SUGESTII

Această aplicaţie poate fi rezolvată  în clasă  sau poate fi dată elevilor ca temă de casă. Informaţiile furnizate elevilor pot fi diferenţiate în funcţie de nivelul acestora.

Aplicaţia poate fi adaptată stilurilor de învăţare diferite  ale elevilor. Dacă stilul de învăţare al elevului este vizual, pot fi introduse imagini sugestive . Elevilor cu stil auditiv li se va cere să citească cu voce tare definiţiile şi să dea  răspunsul oral, iar elevilor cu stil practic li se va da posibilitatea de a scrie la calculator răspunsurile.

SOLUŢIE

Activitatea nr. 5

1.  Tricot cu structură patent 2:2                                      2.  Tricot cu desene de legătură

(Grupa tricoturilor cu legături de bază)                            (ochiuri încrucişate/transferate)

3.   Tricot cu desene de legătură                                         4. Tricot cu desene de legătură

(ochiuri ajur)                                                           (ochiuri încrucişate/torsade)

5. Tricot cu structură glat (aspect spate)                     6.  Tricot cu structură lincs 1:1

(Grupa tricoturilor cu legături de bază)                   (Grupa tricoturilor cu legături de bază)

SOLUŢIE

Activitatea nr. 6

A

1.   Tricot glat cu ochiuri duble de indice 2 (aspect faţă)

- Tricourile cu ochiuri duble se caracterizează prin aceea că,  în cuprinsul lor, se identifică ochiuri reţinute peste a căror bucle de ac evoluează una sau mai multe bucle netransformate în ochiuri. Numărul de bucle netransformate în ochi reprezintă indicele ochiului dublu, i.

2.

Reprezentarea prin semne convenţionale        Reprezentarea prin secţiunea rândului

de ochiuri

B

1.Tricot patent 1:1 cu ochiuri reţinute de indice 1 (i = 1), cu distribuţie uniformă

2.

Reprezentarea prin semne convenţionale        Reprezentarea prin secţiunea rândului

de ochiuri

3.  Tricoturile cu ochiuri reţinute se caracterizează prin aceea că în cuprinsul lor se întâlnesc ochiuri ale căror bucle de ac nu se dispun la nivelul rândului în care s-au format ci în rânduri ulterioare.

-flancurile ochiurilor reţunute sunt mai mari decât ale ochiurilor normale, iar în spatele ochiurilor reţinute firul se dispune sub formă de flotare

-nr de flotări dispuse în spatele ochiului reţinut arată indicele de reţinere al ochiului, i

Activitatea nr. 7

SUGESTII

În funcţie de stilul de învăţare şi de capacităţile intelectuale ale elevilor, profesorul poate folosi şi alte strategii. Pot fi realizate colaje cu imagini ale unor produse din tricot , se por realiza prezentări în power-point sau cataloagele de modele pot fi însoţite de referate cu teme diferite, în funcţie de nivelul şi interesele elevului. Ex. de teme: „Tricotajele în trend”

Activitatea nr. 9

LUCRARE DE LABORATOR

-determinarea practică a parametrilor de structură ai tricoturilor-

SUGESTII

Profesorul va distribui mostre  de tricot de bătătură de structuri diferite, şi dacă este posibil, mostrele care au aceeaşi structură vor fi realzate din fire de diferite tipuri, în acest mod, elevii pot face comparaţii, corelaţii între materia primă-structură de tricot-parametri de structură-destinaţia tricotului şi pot formula concluzii referitoare la rezultatele obţinute.

Activitatea nr. 10

JOC DE ROL

SUGESTII

Jocul de rol urmat de dezbatere este o metodă de învăţare care valorifică experienţa proprie a elevilor, dezvoltă competenţele de comunicare şi relaţionare şi vizează formarea unei atitudini active.

Se pot organiza vizite la târguri expoziţionale specifice produselor tricotate  (Iaşi, Suceava) ,ceea ce oferă elevilor ocazia de a vedea, cerceta şi obţine numeroase informaţii despre producerea şi comercializarea produselor din tricot.

Deasemenea elevii trebuie conştientizaţi de faptul că, fără a minimaliza în vreun fel rolul hotarâtor, determinant pe care şi-l pastreaza calitatea  mărfii în procesul decizional de cumpărare, reclama şi publicitatea răspund cerinţei obligatorii de informare a cumpărătorilor asupra bunurilor ce le stau la dispozitie pentru satisfacerea unor nevoi existente sau potentiale.Prin publicitate şi reclamă se realizeaza legătura dintre produs şi consumator, ele avand rolul unui sistem de comunicaţie la nivelul pieţei.

Activitatea nr. 14

SUGESTII

Aceste activităţi urmăresc, în principal,  dezvoltarea  competenţelor “Susţine prezentări pe teme profesionale” şi  “Elaborează documente pe teme profesionale”, din cadrul unităţii de competenţă pentru abilităţi cheie “Comunicare”.

Pentru astfel de activităţi,  temele  vor fi stabilite de profesor astfel încât să dea posibilitatea elevilor să le abordeze în ritmuri şi la niveluri diferite, în funcţie de abilităţi, interese, capacităţi intelectuale

Activitatea nr. 8

SOLUŢIE

Destinaţie: tricot pt îmbrăcăminte

Structură: desene de culoare

Destinaţie:tricot pentru articole medicale

Structură: interloc

Destinaţie: tricot pt îmbrăcăminte

Structură:desene de legătură -ajur

Destinaţie: tricot pt. articole medicale/sportive

Structură:patent 1:1

Destinaţie: tricot pt îmbrăcăminte

Structură: desene de culoare

Destinaţie: tricot pt îmbrăcăminte

Structură: patent 1:1

Structură : tricot cu desene de culoare-melanj

Destinaţie: tricot pt îmbrăcăminte

Structură : desene combinate -jacard

Destinaţie: tricot pt. articole medicale

Bandaj elastic

SUGESTII

Această aplicaţie poate fi rezolvată  în clasă  sau poate fi dată elevilor ca temă de casă.  Aplicaţia poate fi rezolvată şi oral. Profesorul va prezenta imaginile pe o folie de retroproiector. Pentru fiecare imagine în parte va fi numit un elev care să dea răspunsul. Colegii de clasă vor fi atenţi la răspunsurile date, vor corecta eventualele greşeli şi vor aduce completări. Elevii pot completa fişa şi cu alte imagni reprezentând produse din tricot.

SOLUŢIE

Activitatea nr. 11

FIŞĂ DE APRECIERE A CALITĂŢII PRODUSELOR

- EXEMPLU -

Denumirea produsului:    pulover femei

Fabrica producatoare:  SC. IACOM. SA Iasi

Aspectul produsului:     Estetic, la pipaire este moale, placut.

Culoarea:                         maro

Structura:                       tricot cu desene de legătură (ochiuri ajur)

La verificarea calităţii se  urmăresc defectele de la fire, de la tricotare şi de la confecţionare:

Cusaturile sunt bine executate, nu am constatat pasi sariti,

manecile sunt bine cusute, bine fixate, simetrice, din punct de vedere al lungimii si latimii,  gulerul bine cusut si bine fixat. Produsul este o confectie din tricot, fara fire trase,  scamosate, fara gauri, culoarea este uniforma pe toata suprafata .

Eticheta cuprinde urmatoarele elemente de identificare si informare:			     			    - denumirea produsului, denumirea fabricii producatoare.

Materia prima:             B.B.C.(=bumbac) 55 %;

P.N.A= fir sintetic 45 %

Articol, numar:               25662

Marimea:                        34

Stampila:                        C.T.C.

Instructiuni de spalare a produselor din fire sintetice:

- se recomanda detergenti destinati firelor sintetice

- se stoarce prin presare

- se usuca pe suprafata plana, departe de sursa de caldura

- nu se calca

Concluzie:                     din punct de vedere al aspectului, al structurii, al marimii, si

a    elementelor de   	marcare produsul corespunde, deci

poate  fi comercializat

SUGESTII

Pentru a veni în ajutorul elevilor pentru completarea fişei de calitate se poate distribui acestora o Fişă  de documentare cuprinzând informaţii sintetizate referitoare la factorii care influenţează calitatea tricoturilor.

EXEPMPLU DE FIŞĂ DE DOCUMENTARE

Caracteristicile de calitate sunt acele propietati ale marfurilor cu ajutorul carora se evalueaza la un moment dat gradul de satisfacere a nevoilor clientilor.

Caracteristicile calitatii sunt cele mai importante propietati, selectionate dupa contributia lor la stabilirea gradului de utilitate a produsului; Sunt propietati remarcabile ale unui bun, care definesc suficient bunul respectiv.

Factorii principali care influenteaza diversificarea sortimentului si imbunatatirea calitatii tricoturilor sunt:

- materia prima,

- structura tricoturilor,

- procesul tehnologic,

- utilajele folosite pentru tricotaje, etc.

A. Verificarea culorii si aspectului:                - desenul

- coloritul

- modelul

- contextura

- desimea tricotului

- desimea cusaturilor

B. Identificarea defectelor. Se analizeaza:

- defectele admise si defectele neadmise

Defectele admise- corelate cu clasa de calitate nu depasesc anumite limite (numar, marime) si anume:

- Ingrosari din cauza:     - neuformitatii firului

- introducerii unui fir in plus

- Subtieri, din cauza:      - neuniformitatii firului

- ruperii unui fir

- lipsei unui fir

- Ochiuri scapate:           - nerepasate

- repasate

- Dungi longitudinale sau transversale:

- din procesul de tricotare (zebrari si striatiuni)

- din cauza firelor uleiate sau murdare

- Lipsa scamosatului in interior, la produsele din tricot scamosat

- Pete de orice natura

- Defecte de imprimare: - deplasare de sablon

- imprimare cu intensitate diferita

- stropituri si pigmentari

- pete de colorant

- imprimare cu aspect moarat

- contur intrerupt sau lipsa partial

- portiuni neimprimate longitudinale (cute)

- Defecte de contextura

- Defecte de simetrie pe acelasi produs sau pe bucatile care alcatuiesc o pereche:

- diferenta de lungime sau latime la: - maneci,

umeri,pantaloni, mansete, clape, buzunare, etc

- asezare asimetrica a buzunarelor

- nuante diferite (de culoare) intre partile componente ale

produsului

- Defectele neadminse:  - ochiuri scapate, nerepasate, găuri, pete de tuş ulei etc

- cusaturi de masina cu scapari nerepasate

- lipsa partiala sau totala a festonului de la butoniere

TEST DE AUTOEVALUARE

- REZOLVARE -

1. Tricotul din bătătură se obţine prin tricotare pe direcţie transversală, din unul sau mai multe fire şi sunt constituite din ochiuri formate prin buclare succesivă a unui fir sau mai multor fire alimentate în paralel.

2. Părţile componente ale unui ochi normal de tricot de bătătură:

1-2, 5-6 – semibucle de platină

3-4        -  buclă de ac

2-3, 4-5 -  flancuri

3.  1 – a

2 – c

3 -  b

4. a. –  F

b. –  A

c .-   F

d. -   F

5. Tricotul cu structură lincs

Caracteristici de structură:

-este format din ochiuri normale de tricot simplu cu aspect de faţă şi spate pe ambele părţi ale tricotului

-se caracterizează printr-o alternanţă de rânduri de ochiuri normale cu aspect faţă şi spate, într-un anumit raport

-datorită caracteristicilor prezentate de legătura lincs , flancurile ochiurilor cu aspect de faţă se vor înclina într-un sens , iar flancurile ochiurilor cu aspect spate  se vor înclina în sens contrar ; rândurile de ochiuri pe faţă  sunt  mai puţin vizibile, fiind acoperite de rândurile de ochiuri pe spate, de unde şi denumirea de „tricot cu aspect de spate pe ambele părţi”.

Domenii de utilizare:

-confecţionarea articolelor de îmbrăcăminte exterioară, ciorapi, mănuşietc

Tricotul lincs se produce pe maşini rectilinii şi circulare cu două fonturi, dotate cu ace cu limbă cu două capete ce lucrează succesiv într-o fontură şi în cealaltă fontură.

6. a – tricot pentru produse de îmbrăcăminte – grupa tricoturilor cu desene de culoare – dungi transversale

b -  tricot pentru produse de îmbrăcăminte – grupa tricoturilor cu desene de legătură – ochiuri încrucişate - torsade

SOLUŢIE

Activitatea nr. 12

FIŞĂ DE LUCRU

2-3 –       buclă de ac

1-2, 4-3 – flancuri

1,-1 –segment de legătură de intrare

4-5 – segment de legătură de ieşire

OCHI NORMAL

a)Cu segmente

de legătură

a)segmentele de intrare-ieşire se întretaie

-segmentele de legătură de intrare-ieşire sunt de aceeaşi parte a axei ochiului

b)-segmentele de legătură de intrare-ieşire sunt de o parte şi de alta a axei ochiului

OCHI ÎNCHIS

unilaterale

b)Cu segmente

de legătură

bilaterale

a)segmentul de legătură de intrare nu se întretaie cu segmentul de legătură de ieşire

--segmentele de legătură de intrare-ieşire sunt de aceeaşi parte a axei ochiului

b)- segmentele de legătură de intrare-ieşire sunt de o parte şi de alta a axei ochiului

OCHI DESCHIS

a)Cu segmente

de legătură

unilaterale

b)Cu segmente

de legătură

bilaterale

Activitatea nr. 13

SOLUŢIE

FIŞĂ DE LUCRU

| Fig. nr | Denumire tricot din urzeală | Reprezentări grafice |
| --- | --- | --- |
| 1. | Legătura atlaz simplu de 3 şiruri şi 4 rânduri |  |
| 2. | Legătura tricot cu ochiuri închise |  |
| 3. | Legătura lănţişor cu ochiuri închise |  |

- Ursache, M. (2006), Inginerie Generală în Textile-Pielărie – Partea a II-a – Ingineria Tricoturilor şi a Confecţiilor, Editura Performantica, Iaşi

- Comandar, C. (2003), Structura şi Proiectarea Tricoturilor din Urzeală, Editura Performantica, Iaşi

- Hagiu, E. (1992), Structura şi Proiectarea Tricoturilor, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti

- Ţiglea Lupaşcu, R. (2006), Procese de obţinere a tricoturilor simple, Editura Oscar Print, Bucureşti

- Moisescu, E. (2007), Asigurarea Calităţii, Editura Performantica, Iaşi

- Ianc, G. (2006), Auxiliar Curricular pentru Ciclul Superior al liceului, Modulul :Costume şi Stiluri Vestimentare

- Horeangă, M. (2005) , Auxiliar Curricular, Modulul: Procese de Obţinere a Tricoturilor Simple

- Ilieşiu, F. (2005), Auxiliar Curricular, Modulul :Tehnologii de Confecţionare a Produselor din Ţesături şi Tricoturi

***** Revista “Dialog Textil”

*****Revista Burda (2007)

***** Standard de Pregătire profesională, calificarea: Tehnician în industria textilă, Nivel 3, Bucureşti, 2005

***** Curriculum, clasa a XIII-a, liceu tehnologic, calificarea: Tehnician în industria textilă , Bucureşti, 2005

Internet: www.shimaseiki.co,  www.protti.it , www.teritex.com