MINISTERUL EDUCAŢIEI CERCETĂRII ŞI TINERETULUI

# Proiectul Phare TVET RO 2005/017-553.04.01.02.04.01.03

MEdCT–CNDIPT / UIP

MODULUL: Tehnologii de confecţionare a produselor vestimentare

Clasa: a XII - a

Domeniul : TEXTILE-PIELĂRIE

Nivelul: 3

Acest material a fost elaborat prin finanțare Phare în proiectul de Dezvoltare instituțională a sistemului de învățământ profesional și tehnic

Noiembrie 2008

Autor:

Prof. Gr.I. Drd. Ing. Mariana-Silvia Ţuca

Colegiul Tehnic ”MIHAI BĂCESCU” Fălticeni-Suceava

Consultanţă:

Ing. Paula POSEA – expert curriculum CNDIPT-MEdC

|  | Pag. |
| --- | --- |
| 1. Introducere | 4 |
| Unităţi de competenţă şi competenţe | 6 |
| Obiective | 7 |
| Fişa de înregistrare a progresului elevului | 8 |
| Glosar de termeni | 10 |
| 2. Materiale de referinţă pentru profesor | 11 |
| Fişe de documentare | 11 |
| Prezentare PowerPoint “Tehnologia de confecţionare a produselor de îmbrăcăminte” | 21 |
| Îndrumări privind modalităţile de evaluare | 29 |
| Metoda proiect | 30 |
| 3. Materiale de referinţă pentru elevi | 36 |
| Activităţi propuse elevilor pentru rezolvare | 38 |
| 4. Soluţii de rezolvare a activităţilor; Sugestii metodologice | 53 |
| Bibliografie | 59 |

Auxiliarul curricular pentru  modulul Tehnologii de confecţionare a produselor vestimentare este destinat elevilor clasei a XII-a, liceu tehnologic, calificarea Tehnician designer vestimentar, nivelul 3 de calificare, precum şi profesorilor implicaţi în pregătirea acestora. Modulul  se studiază în cadrul  orelor de „Cultură de specialitate”-aria curriculară Tehnologii, pe parcursul a 15 săptămâni de şcoală, într-un număr de 135 de ore ( 45 ore teorie şi 90 ore instruire practică). În cadrul modulului au fost agregate competenţele dintr-o unitate de competenţă pentru abilităţi cheie - “Comunicare” - cu cele dintr-o unitate tehnică  specializată - “Tehnologii de confecţionare a produselor vestimentare”.

Procesul de predare-învăţare trebuie să aibă un caracter activ, interactiv şi centrat pe elev, cu pondere sporită pe activităţile de învăţare şi nu pe cele de predare, pe activităţile practice şi mai puţin pe cele teoretice. În acest sens, cadrul didactic trebuie să aibă în vedere:

a) Diferenţierea sarcinilor şi a timpului alocat, prin:

- Gradarea sarcinilor de la uşor la dificil, utilizând în acest sens fişe de lucru;

- Fixarea unor sarcini deschise, pe care elevii să le abordeze în ritmuri şi la niveluri diferite;

- Fixarea de sarcini diferite pentru grupuri sau indivizi diferiţi, în funcţie de abilităţi;

- Prezentarea temelor în mai multe moduri (raport, discuţie sau grafic).

b) Diferenţierea cunoştinţelor elevilor, prin:

- Abordarea tuturor stilurilor de învăţare (auditiv, vizual, practic sau prin contact direct);

- Formarea de perechi de elevi cu aptitudini diferite care se pot ajuta reciproc;

- Utilizarea verificării de către un coleg, verificării prin îndrumător, grupurilor de lucru.

c) Diferenţierea răspunsurilor, prin:

- Utilizarea autoevaluării şi solicitarea elevilor de a-şi impune obiective;

Plecând de la principiul incluziunii, care asigură accesul în şcoală a tuturor elevilor şi asigură orice susţinere necesară, ca fiind un drept, acceptând faptul că fiecare elev este diferit, se va avea în vedere utilizarea de metode specifice pentru dezvoltarea competenţelor pentru acei elevi care prezintă deficienţe integrabile, adaptându-le la specificul condiţiilor de învăţare şi comportament (utilizarea de programe individualizate, pregătirea de fişe pentru elevii care au ritm lent de învăţare, utilizarea instrumentelor ajutătoare de învăţare, aducerea de laude chiar şi pentru cele mai mici progrese şi stabilirea împreună a paşilor următori).

În elaborarea strategiei didactice, profesorul va trebui să ţină seama de următoarele principii ale educaţiei:

- Elevii învaţă cel mai bine atunci când consideră că învăţarea răspunde nevoilor lor;

- Elevii învaţă când fac ceva şi când sunt implicaţi activ în procesul de învăţare;

- Elevii au stiluri proprii de învăţare. Ei învaţă în moduri diferite, cu viteze diferite şi din experienţe diferite;

- Participanţii contribuie cu cunoştinţe semnificative şi importante la procesul de învăţare;

- Elevii învaţă mai bine atunci când li se acordă timp pentru a ordona informaţiile noi şi a le asocia cu cunoştinţele vechi;

- Procesul de predare-învăţare trebuie să aibă un caracter activ şi centrat pe elev.

Exerciţiile propuse conţin şi elemente pentru evaluarea competenţelor:

  - Utilizează limbajul specific de specialitate;

  - Colaborează cu membrii echipei pentru îndeplinirea sarcinilor.

Metodele de evaluare utilizate beneficiază de o serie de instrumente elaborate în corelare cu criteriile de performanţă, condiţiile de aplicabilitate ale acestora şi cu probele de evaluare prevăzute în Standardul de Pregătire Profesională.

Rezultatele evaluărilor şi alte elemente relevante se vor introduce în portofoliul personal de pregătire al elevului.

Auxiliarul curricular a fost elaborat pe baza acestor unităţi de competenţă, ţinând cont de conţinuturile tematice din programa şcolară.

Auxiliarul  nu acoperă în întregime cerinţele din Standardele de pregătire profesională, fiind doar un material  orientativ, ce are drept scop prezentarea orientărilor conform strategiei din TVET, a învăţării centrate pe elev şi a corelării competenţelor din SPP şi curriculum cu activităţile desfăşurate de către elevi.

Obţinerea certificatului de calificare - nivel 3 presupune validarea integrală a competenţelor,  conform probelor de evaluare  din SPP.

Prezentul material reprezintă un ghid util, atât pentru cadrele didactice, cât şi pentru elevi, cuprinzând:

- competenţe vizate şi obiective urmărite pe parcursul derulării modulului;

- fişă de descriere a activităţilor, fişă de înregistrare a progresului elevului;

- glosar de termeni;

- materiale de referinţă pentru profesor: folii, fişe conspect, sugestii privind modalităţile de evaluare şi alte materiale utile;

- materiale de referinţă pentru elevi: activităţi frontale, în grup, individuale teste de evaluare / autoevaluare, fişe de lucru, sugestii cu privire la conţinutul portofoliului elevului;

- soluţii şi sugestii metodologice.

Activităţile propuse în acest material se adresează elevilor cu capacităţi de învăţare diferite şi au în vedere diferite stiluri de învăţare ale acestora. În  desfăşurarea activităţilor, profesorul va respecta principiile educaţiei centrate pe elev. Vor fi utilizate metode didactice interactive, bazate pe cunoaşterea directă a realităţii: problematizarea, studiul de caz, simularea, jocul de rol, descoperirea, discuţii-dezbateri, prezentări multimedia şi electronice, lecţii vizită, realizarea de proiecte şi referate.

UNITATEA DE COMPETENŢĂ:

15.20: Tehnologii de confecţionare a produselor vestimentare

Competenţa 15.20.1: Prelucrează repere ale produselor vestimentare

Competenţa 15.20.2: Asamblează repere ale produselor vestimentare

Competenţa15.20.3: Finisează produse vestimentare

Competenţa15.20.4: Calcă final produse vestimentare

OBIECTIVE URMĂRITE:

După parcurgerea acestui modul, elevii vor fi capabili să:

- identifice detaliile produselor de îmbrăcăminte;

- identifice tipurile de cusături în funcţie de numărul firelor de aţă folosit;

- realizeze corespondenţa  dintre materialele auxiliare şi semifabricate;

- analizeze un produs vestimentar;

- selecteze maşinile şi utilajele corespunzătoare procesului de confecţionare;

- recunoască maşinile după aspect şi cusătura realizată;

- controleze starea de funcţionare a maşinilor de cusut;

- execute cusături pentru confecţionarea şi finisarea produselor din ţesături şi tricoturi cu utilajele studiate;

- utilizeze cusături specifice operaţiilor procesului tehnologic de confecţionare;

- execute operaţii demonstrative de coasere şi de călcare;

- explice rolul organelor de lucru în formarea cusăturii;

- definească operaţiile procesului tehnologic de confecţionare;

- ordoneze etapele procesului tehnologic de confecţionare;

- respecte procesul tehnologic de confecţionare a diferitelor  tipuri de produse;

- verifice corespondenţa dintre fişa tehnică a produsului şi modul de execuţie a fiecărui tip de operaţie pe flux;

- regleze parametrii maşinilor şi utilajelor de confecţionare a produselor vestimentare;

- definească etapele şi operaţiile procesului tehnologic de finisare;

- ordoneze etapele procesului tehnologic de finisare în funcţie de materia primă;

- execute operaţii de finisare a produselor de lenjerie, de îmbrăcăminte subţire, de îmbrăcăminte groasă;

- utilizeze corespunzător operaţiile tratamentului umidotermic;

- regleze parametrii tratamentului umidotermic;

- verifice operaţiile efectuate;

- aplice normele de protecţie a mediului;

- utilizeze norme de calitate în activitatea curentă;

- verifice existenţa şi integritatea mijloacelor de protecţie la locul de muncă;

- identifice factorii de risc;

- respecte graficul de curăţire a utilajelor;

- citească şi să utilizeze documente simple;

- îşi asume rolurile care-i revin în echipă;

- colaboreze cu membrii echipei pentru îndeplinirea sarcinilor;

- coreleze propriile sarcini cu ale echipei;

- elaboreze o prezentare pe un subiect dat.

FIŞA  PENTRU ÎNREGISTRAREA PROGRESULUI ELEVULUI

Această fişă este un instrument de înregistrare a progresului realizat de elevi. Pentru fiecare elev se pot realiza mai multe fişe pe durata derulării modulului, ceea ce permite evaluarea riguroasă a evoluţiei acestuia, furnizând în acelaşi timp informaţii relevante pentru analiză.

Fişa  conţine următoarele rubrici:

Competenţe care trebuie dobândite

Aici se vor specifica competenţele prevăzute în Standardele de pregătire profesională, care trebuie dezvoltate şi evaluate la modulul „Tehnologii de confecţionare a produselor vestimentare”.

Activităţi efectuate şi comentarii

Aici ar trebui să se poată înregistra tipurile de activităţi efectuate de elev, materialele utilizate şi orice alte comentarii suplimentare care ar putea fi relevante pentru planificarea activităţii  sau feed-back.

Aplicare în cadrul unităţii de competenţă

Aceasta ar trebui să permită profesorului să evalueze măsura în care elevul şi-a însuşit competenţele tehnice generale, tehnice specializate şi competenţele pentru abilităţi cheie, raportate la cerinţele pentru întreaga clasă. Profesorul poate indica gradul de îndeplinire a cerinţelor prin bifarea uneia din cele trei coloane.

Priorităţi pentru dezvoltare

Partea inferioară a fişei este concepută pentru a privi înainte şi a identifica activităţile pe care elevul trebuie să le efectueze în perioada următoare ca parte a modulelor  viitoare; astfel elevii vor fi pregătiţi pentru ceea ce va urma.

Competenţe care urmează să  fie dobândite

În această căsuţă  profesorii înscriu competenţele care nu au fost dobândite de elev pentru a putea fi reluate sau identifică altele, care trebuie aplicate în cadrul unităţii de competenţă avute în vedere şi pot face obiectul următoarei fişe de progres şcolar.

Resurse necesare

Aici vor fi înscrise orice fel de resurse  speciale solicitate, care ar putea reprezenta o sursă de informare suplimentară pentru un elev ce nu a dobândit competenţele cerute (informaţii de pe internet, manuale de specialitate, fişe de lucru, casete video, audio etc)

## FIŞA PENTRU ÎNREGISTRAREA PROGRESULUI ELEVULUI

##### Modulul (unitatea de competenţă): _____________________________________________________

##### Numele elevului: _____________________________________________________

Numele profesorului: ______________________________________

| Competenţe care trebuie dobândite | Data | Activităţi efectuate şi comentarii | Data | Aplicare în cadrul unităţii de competenţă | ## Evaluare |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | #### Bine | Satisfăcător | #### Refacere |
| Comentarii: |  |  | Priorităţi de dezvoltare: |  |  |  |  |
| Competenţe care urmează să fie dobândite: |  |  | Resurse necesare: |  |  |  |  |

- Această listă de termeni va fi folositoare elevului la absolvirea modulului.

- Elevii vor  găsi şi alţi termeni care nu sunt incluşi şi-i vor adăuga la sfârşitul listei.

- Glosarul va fi ataşat portofoliului personal al elevului.

| chimono | model prevăzut fără răscroitură la mânecă, aceasta face corp comun cu spatele şi faţa produsului |
| --- | --- |
| raglan | croială a îmbrăcamintei, la care răscroitura mânecii porneşte de la conturul răscroielii gâtului la zona subraţului |
| detaliu(reper) | parte componentă a produsului de îmbrăcăminte |
| furnitură, garnitură | materiale care completează, întregesc şi ornamentează produsul confecţionat (vatelină, elastic, nasturi, fermoar, dantelă, suitaş, perniţă pentru umeri, etc) |
| întăritură | materiale auxiliare ce contribuie la menţinerea formei produsului confecţionat, imprimă rezistenţă şi stabilitate la şifonare |
| moleschin | ţesătură din fire de bumbac şi fire obţinute pe cale chimică folosită la confecţionarea pungilor pentru buzunare |
| rejansă | bandă utilizată pentru întărirea produselor de îmbrăcăminte cu sprijin în talie |
| vatelină | material pentru dublarea produselor de îmbrăcăminte |
| suitaş | garnitură din şnur împletit simplu sau dublu de bumbac sau mătase |
| inserţie | întăritură pentru gulere, manşete, buzunare, piepţi, tivuri |
| şliţ | deschizătură utilizată pentru ajustarea produsului pe corp, cu rol în asigurarea îmbrăcării şi dezbrăcării |
| laist | refilet lat montat în deschizătura buzunarului, se confecţionează din ţesătură de bază şi alte materiale (piele, catifea) şi este dublat prin lipire cu inserţie |
| refileţi | repere folosite pentru bordarea deschizăturii buzunarului, confecţionate din material de bază |
| fald | plierea materialului pentru a modifica suprafaţa iniţială a unui element de produs |
| cută | garnitură formată prin plierea materialului ce compune detaliul |
| cant | linia de terminaţie a piepţilor pe mijloc |
| cazură | linia de îmbinare dintre guler şi rever |
| corsaj | partea superioară a rochiei tăiată în talie (lungime corsaj=lungime talie) |
| pavă | reper suplimentar, aplicat la mâneca chimono pentru asigurarea lejerităţii la mişcare ( denumit şi “altiţă “) |
| paspoal | panglică sau şiret care se aplică ca garnitură de-a lungul unei cusături |
| cusături termochimice | îmbinarea materialelor textile cu ajutorul unui adeziv sau datorită termoplasticităţii materialelor |
| sudare | variantă a cusăturii termochimice bazată pe termoplasticitatea materialului |
| parametru | mărime proprie unui obiect/fenomen, care intervine în caracterizarea anumitor proprietăţi ale acestuia |
| adezivi | substanţe macromoleculare sub formă de praf, paste, soluţii, care permit încleierea a două suprafeţe din acelaşi material sau din materiale diferite |

MATERIALE DE REFERINŢĂ PENTRU PROFESOR

Competenţa 15.20.1: Prelucrează repere ale produselor vestimentare

FIŞĂ DE DOCUMENTARE NR.1

CLASIFICAREA ÎMBRĂCĂMINTEI

Îmbrăcămintea este un mijloc de creaţie artistică, cu funcţie de apărare a corpului, de reglare a funcţiilor fiziologice şi de înfrumuseţare a lui.

- în funcţie de vârsta purtătorului:

  - îmbrăcăminte pentru copii:

- vârstă preşcolară;

- vârstă şcolară.

- îmbrăcăminte pentru adolescenţi şi adolescente;

- îmbrăcăminte pentru adulţi:

- femei;

- bărbaţi.

b)  în funcţie de materia primă folosită:

- îmbrăcăminte din ţesături;

- îmbrăcăminte din tricoturi;

- îmbrăcăminte din blănuri naturale şi imitaţii de blană;

- îmbrăcăminte din piele şi înlocuitori;

- îmbrăcăminte din textile neţesute.

c) în funcţie de sex:

- îmbrăcăminte pentru bărbaţi;

- îmbrăcăminte pentru femei.

d) în funcţie de anotimpul în care se poartă:

- îmbrăcăminte subţire pentru vară;

- îmbrăcăminte semigroasă pentru primăvară-toamnă;

- îmbrăcăminte groasă pentru iarnă.

e) în funcţie de punctele de sprijin pe corpul omenesc:

- îmbrăcăminte cu sprijin pe umeri (sacou, pardesiu, palton, rochie, etc.);

- îmbrăcăminte cu sprijin în talie (fustă, pantalon, fustă pantalon, etc.)

f) în funcţie de destinaţie :

- lenjerie de corp ;

- îmbrăcăminte exterioară:

- clasică;

- fantezi;

- pentru sport;

- de protecţie;

- de ocazii;

- pentru uniforme.

FIŞĂ DE DOCUMENTARE NR.2

DEFINIREA PRODUSELOR DE ÎMBRĂCĂMINTE

Îmbrăcămintea reprezintă totalitatea obiectelor care îmbracă corpul omenesc. Este formată dintr-un număr diferit de detalii, create din structuri plane, asamblate prin diferite procedee.

Numărul, forma şi dimensiunile detaliilor, depind de o serie de factori, dintre care cei mai importanţi sunt:

- forma corpului omenesc;

- proprietăţile materialului;

- tehnologia de execuţie a produsului;

- destinaţia şi tipul produsului (cerinţe estetice, moda).

Îmbrăcămintea se creează din detalii simetrice:

  - detalii principale, care sunt părţi componente ale îmbrăcămintei care nu pot lipsi din structura unui produs;

  - detalii secundare, care sunt părţi componente care pot lipsi din structura unui produs.

MATERII PRIME ŞI MATERIALE PENTRU CONFECŢII

Materialele textile reprezintă o grupă de materiale obţinute prin procedee textile, care prezintă anumite proprietăţi comune fizico-chimice, structurale şi de compoziţie şi care au calitatea de a putea fi prelucrate în bunuri de larg consum.

După rolul şi locul materialelor în produsul finit, materialele utilizate la confecţionarea îmbrăcămintei sunt:

- materiale de bază ( ţesături, tricoturi, blănuri, textile neţesute);

- materiale secundare (căptuşeli, întărituri);

- materiale auxiliare ( aţa de cusut, furnituri, garnituri, auxiliare pentru încheiat).

Materialele textile de bază folosite la confecţionarea îmbrăcămintei constituie faţa produsului, deci scheletul exterior şi baza existenţei acestuia. Materialele de bază redau principalele funcţii ale produselor de îmbrăcăminte.

Materialele secundare depind de materialele de bază şi se situează în al doilea plan din punct de vedere al importanţei şi funcţiilor în produs.

Materialele auxiliare se folosesc la confecţionarea produselor de îmbrăcăminte alături de materialul de bază şi materialele secundare. Reprezintă elemente de completare a produsului finit.

FIŞĂ DE DOCUMENTARE NR.3

FOLIE RETROPROIECTOR

Produsele de îmbrăcăminte, înfrumuseţează corpul şi îl protejeajă împotriva intemperiilor naturale. Ele se compun din detalii principale şi detalii secundare. Forma detaliilor este determinată de natura produselor, de modul de sprijin a acestora pe corpul omenesc.

Produse cu sprijin pe talie

Detalii: faţă, spate,cordon, betelie, buzunare

Produse cu sprijin pe umeri

Detalii: faţă, spate, mâneci, guler, buzunare, cordoane

PRODUSE                                                                                        DE ÎMBRĂCĂMINTE

Sprijin pe linia umerilor                                   Sprijin pe linia taliei

FIŞĂ DE DOCUMENTARE NR.4

CONFECŢIONAREA BUZUNARULUI APLICAT CU CLAPĂ

Buzunarele sunt detalii secundare, ce se aplică la diferite produse de îmbrăcăminte. În practică se utilizează diferite tipuri de buzunare, precum:

- Buzunare interioare (cu refileţi, cu refileţi şi clapă , cu laist)

- Buzunare aplicate

- Buzunare în căptuşeală

- Buzunare pentru pantaloni (lateral, în faţă, la spate)

Fazele de confecţionare a buzunarului aplicat, în modelul propus sunt:

Buzunar cu colţ central, aplicat cu două cusături vizibile, cu terminaţia superioară dublu îndoită, cu clapă cu colţ central, dublu tighelită, fixată cu trei linii de coasere.

| Nr. crt. | Descrierea fazei | Reprezentarea prelucrării | Utilaj |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Asamblează faţa cu dosul de clapă |  | Maşina de cusut şi corectat |
| 2. | Întoarce şi calcă clapa |  | Masa cu fier de călcat |
| 3. | Execută dublu tighel pe trei laturi ale clapei |  | Maşina de cusut cu 2 ace şi cu limitator pentru realizarea cusăturilor simple |
| 4. | Dă semne pentru buzunarul aplicat şi pentru clapă, pe reperul faţă |  | Masa de lucru |
| 5. | Preformează deschiderea buzunarului aplicat |  | Masa cu fier de călcat |
| 6. | Execută dublu tighel la deschiderea buzunarului aplicat |  | Maşina de cusut cu 2 ace şi limitator pentru realizarea cusăturilor simple |
| 7. | Aplică buzunarul pe reperul faţă |  | Maşina de cusut cu 2 ace şi picioruş modificat pentru realizarea cusăturilor simple |
| 8. | Aplică clapa cu prima cusătură pe reperul faţă |  | Maşina de cusut pentru realizarea cusăturilor simple |
| 9. | Fixează clapa la partea superioară cu dublu tighel |  | Maşina de cusut cu 2 ace şi limitator pentru realizarea cusăturilor simple |

Competenţa 15.20.2: Asamblează repere ale produselor vestimentare

FIŞA DE DOCUMENTARE NR.5

CUSĂTURI MECANICE

DEFINIŢIE. CARACTERISTICI. CLASIFICARE

Cusătura mecanică reprezintă procesul de îmbinare a două sau mai multe detalii textile

Caracteristici: Sunt realizate de maşini de cusut care funcţionează cu turaţii ridicate şi execută viteze ridicate de coasere

- Rezistenţă mecanică superioară, proporţională cu creşterea numărului de împunsături şi rezistenţa aţei de cusut;

- Aspect plăcut, datorat uniformităţii paşilor de cusătură şi presiunea uniformă a staturilor de material în timpul coaserii;

- Desimea împunsăturilor este variabilă şi poate fi reglată în funcţie de cerinţele tehnologice;

- Se pot executa cu precizie;

- Se pot executa cu unul sau mai multe fire de aţă în funcţie de destinaţia şi aspectul produsului sau elasticitatea şi rezistenţa în timpul purtării;

- Pot fi utilizate la operaţiile procesului tehnologic : operaţii de prelucrare, asamblare, finisare.

Clasificarea cusăturilor mecanice

a.  Forma punctului de coasere

Cusături tighel –se realizează cu două fire de aţă, are  acelaşi aspect pe ambele feţe ale materialului

Cusături in lanţ –se realizează cu unul sau mai multe fire cu aspect de tighel pe faţă şi lănţişor pe dosul materialului

Cusături feston- cusături de surfilare, butoniere festonate, cheiţe, broderii

Cusături ascunse- se realizează cu unul sau două fire invizibile pe faţa produsului

Cusături de montat nasturi şi accesorii – se realizează cu un fir de aţă vizibilă pe interior

b. Numărul punctelor de coasere simultană

- Cusături simple cu un singur punct de coasere, la care se folosesc maşini cu un ac

- Cusături cu două sau mai multe puncte de coasere

c. Scopul din procesul de confecţionare

- Cusături de încheiere şi montare

- Cusături  de fixare şi aplatizare a detaliilor

- Cusături de surfilare şi încheiere şi surfilare

- Cusături de acoperire şi format tivuri

- Cusături de încheiat ochi cu ochi

FIŞĂ DE DOCUMENTARE NR.6

FOLIE RETROPROIECTOR

Maşini de bază utilizate în industria confecţiilor textile

FIŞA DE DOCUMENTARE NR.7

CUSĂTURI TERMOCHIMICE

DEFINIŢIE. SCOP. CLASIFICARE.

Cusătura termochimică reprezintă procesul de îmbinare a materialelor textile sub influenţa parametrilor termochimici. Reprezintă o formă de asamblare neconvenional.

Scop :  -mbuntirea calităţii produselor;

-simplificarea operaţiilor şi posibilităţi de introducere a automatizării;

-creşterea productivităţii muncii;

-realizarea unei bune legături pe întreaga suprafaţă de contact a pieselor.

Clasificare :

- asamblări prin termolipire:

- cu adeziv repartizat discontinuu pe suprafaţa materialului suport (n puncte);

- cu adeziv repartizat în strat continuu pe suprafaţa materialului suport (peliculă);

- cu fibre termoadezive încorporate în materialul suport.

- asamblri prin sudare (n cureni de nalt frecven, cu ultrasunete):

- prin puncte;

- prin linie continuă.

Caracteristicile îmbinărilor prin termolipire :

a, a’ -substraturi, sau suporturi;

b -peliculă cu aderenţă pe ambele substraturi

Ansamblul a-b-a’ se comportă ca un monobloc cu proprietăţi mecanice unice.

Avantaje, faţă de asamblarea clasică :

- repartizarea unei legături pe întreaga suprafaţă de contact a pieselor;

- repartizarea uniformă a liniilor de foră care se transmit îmbinării în timpul utilizării produselor;

- simplificarea tehnologiilor, creşterea productivităţii muncii, posibilităţi de mecanizare şi automatizare a unor operaţii;

- posibilitţi de utilizare a unor materiale mai ieftine în confecţionarea unor produse de calitate;

- asamblarea prin termolipire asigură îmbrăcămintei o mai mare rezistenţă faţă de acţiunea factorilor exteriori, contribuind totodată la un aspect plăcut, atrăgător;

- o mai bună stabilitate a formei şi dimensiunilor detaliului respectiv.

Exemple :

| Nr. crt. | Denumirea reperului termolipit | Schiţa reperului după termolipire |
| --- | --- | --- |
| 1. | Bizet - termolipirea inserţiei pe reper |  |
| 2. | Guler, ştei, laist, clapa buzunarului - termolipire repere |  |

FIŞĂ DE DOCUMENTARE NR.8

FOLIE RETROPROIECTOR

## MAŞINI ŞI UTILAJE FOLOSITE LA CONFECŢIONARE

Maşini de cusut în zigzag

Maşina uberdec

Maşini simple

de cusut

Maşina triploc

Maşini de cusut în lanţ

Maşina cu doua ace

MAŞINI PENTRU COASERE ŞI ASAMBLARE

## Maşini şi utilaje folosite la realizarea produselor vestimentare

Maşini şi utilaje de călcat:

- Maşini de călcat

- Prese de călcat

- Mese de călcat

Maşini şi utilaje pentru asamblări neconvenţionale

- Agregate pentru lipire

- Agregate pentru sudare

MAŞINI DE CUSUT PENTRU FINISAREA PRODUSELOR

Maşini de cusut ascuns

Maşini de cusut nasturi

Maşini de cusut cheiţe

Maşini de                       butoniere

FIŞĂ DE DOCUMENTARE NR.9

FOLIE RETROPROIECTOR

TEHNOLOGIA DE CONFECŢIONARE

A PRODUSELOR DE ÎMBRĂCĂMINTE

Cuprinde în structura sa, etape de lucru şi operaţii de execuţie prin care se realizează transformarea semifabricatelor în produse finite. Desfăşurarea acestui proces, are loc în succesiunea logică, în care fiecărui loc de muncă îi revine realizarea unei părţi din întregul proces. Procesul muncii este divizat pe operaţii şi lucrări, stabilite în funcţie de tehnologia de lucru adoptată şi de componentele produsului de confecţionat. Fiecare produs de îmbrăcăminte  este alcătuit din detalii (repere). În funcţie de importanţa lor în cadrul produsului, acestea pot fi:

# DETALII                            PRINCIPALE

# Nu pot lipsi din structura produsului

- Pentru îmbrăcămintea cu susţinere pe umeri sunt: spatele, piepţii , gulerul şi mânecile;

- Pentru îmbrăcămintea cu susţinere în talie sunt: spatele feţele şi betelia.

# DETALII SECUNDARE

Pot lipsi din structura produsului

## Ele pot fi: buzunare, găici, refileţi, manşete, clape, epoleţi, bizeţi etc.

Structura procesului tehnologic de de confecţionare a unui produs cuprinde următoarele etape şi operaţii de execuţie:

Prelucrarea reperelor

Asamblarea reperelor

Finisarea produsului

Procesul tehnologic de confecţionare

operaţii de pregătire

însemnarea marginilor

rihtuirea detaliilor,

operaţii de coasere

de îmbinare,

de fixare

de ornamentare

operaţii de tratare

umidotermică

netezire, descălcare, fixare

aburire, modelare

Competenţa 15.20.3: Finisează produse vestimentare

FIŞĂ DE DOCUMENTARE NR. 10

Tehnologia de confecţionare a produselor de îmbrăcăminte( prezentare PowerPoint)

CONFECŢIONAREA PRODUSELOR

Definiţie: succesiunea, într-o anumită ordine, raţională, a operaţiilor de transformare a semifabricatelor în produse finite.

Prelucrarea reperelor: operaţia în care fiecare reper principal se confecţionează separat şi se asamblează cu reperele secundare ce-i aparţin.

Scop: obţinerea reperelor principale confecţionate ale produsului

Mijloace: maşini de cusut, maşini de călcat, prese pentru termolipit.

Asamblarea reperelor: operaţia prin care reperele principale se unesc prin coasere sau lipire în vederea constituirii produsului confecţionat.

Scop: obţinerea produselor textile finite

Mijloace:maşini de cusut, maşini şi prese de călcat.

Finisarea produselor

Definiţie: ansamblul de operaţii aplicate produselor pentru definitivarea formei, aspectului şi calităţii dorite (curăţirea de aţe, scame, pete, călcarea finală, coaserea nasturilor, capselor, etichetarea).

Scop: de a conferi produselor forma adecvată, de a ridica valoarea estetică şi comercială a acestora.

Mijloace: maşini manuale de călcat electrice sau cu abur, prese de călcat, maşini de cusut nasturi, dispozitive de aplicat etichete de carton.

Etichetele dau informaţii referitoare la: firma producătoare, denumirea produsului, mărimea, denumirea materialului, condiţii de întreţinere, etc.

|  |  |  | o o |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Controlul tehnic de calitate

Definiţie: operaţia de verificare a aspectului şi dimensiunilor produselor finite.

Scop: conformitatea lor cu produsul etalon şi normele interne de confecţionare.

Mijloace: produsul etalon, norme interne, centimetrul de croitorie, manechin.

Ambalarea produselor

Definiţie: operaţia de sortare pe mărimi, culori, împachetare şi aşezare a produselor în pungi, cutii, lăzi sau pe umeraşe în containere etc.

Scop: păstrarea calităţilor în timpul depozitării sau transportului (pentru evitarea deprecierii lor) şi creşterea valorii produselor prin asigurarea unei prezentări estetice.

Lotizarea produselor

Definiţie: este operaţia de formare a loturilor comerciale, care vor fi expediate către beneficiari.

Loturile se formează în funcţie de clauzele convenite în contracte, la solicitarea beneficiarilor sau ţinând seama de condiţiile impuse de normele interne (pe mărimi, desene, culori sau asortate).

Scop: respectarea clauzelor convenite cu beneficiarii.

Depozitarea produselor finite

Definiţie: aşezarea produselor finite în spaţii special amenajate.

Scop: conservarea produselor până la expedierea lor, fără a li se diminua calitatea.

Mijloace: cărucioare, palete, ştendere mobile, stelaje rulante, transportoare mecanizate, roboţi.

Competenţa 15.20.4: Calcă final produse vestimentare

FIŞĂ DE DOCUMENTARE NR. 11

TRATAMENTUL UMIDOTERMIC

OPERAŢIILE TRATAMENTULUI UMIDOTERMIC

- Netezirea – operaţie de călcare, pentru uniformizarea suprafeţei şi eliminarea denivelărilor determinate prin şifonare.

- Descălcarea cusăturilor – fixarea prin călcare a rezervelor cusute mecanic.

- Presarea şi subţierea – operaţie de presare, aplicată îmbrăcămintei îmbinate prin cusături, care se dublează, formând margini îngroşate; Exemplu: presarea gulerului, reverelor, buzunarelor, marginilor produselor, mânecilor.

- Modelarea – produsele şi detaliile se modelează prin călcare; Exemplu: gulere, piepţi, umeri.

- Aburirea – umezirea prin călcare a detaliilor şi produselor confecţionate. Se aplică  în faza finală, în scopul definitivării formei şi aspectului final al produsului.  Se asigură un  tuşeu plăcut, eliminarea tensiunilor şi luciul, apărut la operaţiile de călcare.

PARAMETRII TRATAMENTULUI  UMIDOTERMIC

Umiditatea W-cantitatea de apă necesară materialelor în procesul umidotermic: W=W1+W2+W3

-umiditatea chimică W1

-umiditatea relativă W2

-umiditatea tehnologică W3

Temperatura T, de prelucrare a materialelor textile :

-lâna→150-220ºC

-bumbac→110-150ºC

-mătase→90-120ºC

-in, cânepă→115-150ºC

-fire sintetice→40-120ºC

Presiunea p-forţa de presare pe suprafaţa materialului

Timpul t-durata de expunere a materialului textil în tratamentul umidotermic :

Netezire → t=5-20 s

Modelare→ t=10-25 s

Aburire→ t=5-10 s

Presare→t=20-30 s

Definiţie : procesul de prelucrare a confecţiilor textile, în condiţii de temperatură, umiditate şi timp. Se realizează pe tot parcursul procesului de confecţionare. Reprezintă 10-30% din totalul timpului destinat confecţionării unui produs, funcţie de complexitate şi materia primă.

## Scopul operaţiei :

dobândirea valorii de întrebuinţare a confecţiilor textile.

UTILAJE PENTRU TRATAMENTE UMIDOTERMICE

- Utilaje pentru călcat manual: mese pentru călcat, forme de călcat, maşini de călcat,

- Utilaje moderne: prese de călcat

FIŞĂ DE DOCUMENTARE NR. 12

CONFECŢIONAREA PRODUSULUI: CĂMAŞĂ PENTRU BĂRBAŢI

Fig.1.a.Aspect faţă

# Fig.1.b.Aspect spate

Pentru modelul de cămaşă prezentat, gama de confecţionare, succesiunea fazelor de prelucrare este prezentată în tabelul următor:

| Nr. crt. | #### Descrierea fazei tehnologice | Vedere frontală | Utilaj, dispozitiv mobilier |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ##### Formează pachete de 25 bucăţi şi alimentează locurile de muncă | - | Masa de lucru |
| 2. | Asamblează faţa cu dosul de pelerină |  | Maşina de cusut simplă |
| 3. | Taie colţurile, întoarce şi calcă pelerina |  | Masa cu fier de călcat, foarfece, dispoz.cui |
| 4. | Realizează dublu tighel pe pelerină |  | Maşina de cusut cu 2 ace si limitator |
| 5. | Coase faţa şteiului la partea inferioară |  | Maşina de cusut simplă cu limitator |
| 6. | Asamblează şteiul cu pelerina |  | Maşina de cusut simplă |
| 7. | Întoarce şi calcă gulerul |  | Masa cu fier de călcat |
| 8. | Realizează tighel de fixare pe ştei |  | Maşina de cusut simplă cu picioruş modificat |
| 9. | Fixează cu tighel faţa de manşetă la partea inferioară |  | Maşina de cusut simplă cu limitator |
| 10. | Asamblează faţa cu dosul de manşetă |  | Maşina de cusut simplă |
| 11. | ##### Întoarce şi calcă manşeta |  | Masa cu fier de călcat |
| 12. | Realizează dublu tighel pe manşetă |  | Maşina de cusut cu 2 ace şi cu limitator |
| 13. | Asamblează faţa cu dosul de clapă |  | Maşina de cusut simplă |
| 14. | Taie colţurile, întoarce şi calcă clapa |  | Masa cu fier de călcat, foarfece, dispozitiv cui |
| 15. | Realizează dublu tighel pe clapă |  | Maşina de cusut cu 2 ace şi limitator |
| 16. | Dă semne pentru buzunarul aplicat şi pentru clapă pe reperul faţă |  | Masa de lucru |
| 17. | Finalizează cu dublu tighel deschiderea buzunarului aplicat |  | Maşina de cusut cu 2 ace şi limitator |
| 18. | Aplică buzunarul pe reperul faţă |  | Maşina de cusut cu 2 ace si picioruş modificat |
| 19. | Aplică clapa pe reperul faţă |  | Maşina de cusut simplă |
| 20. | Fixează clapa la partea superioară cu dublu tighel |  | Maşina de cusut cu 2 ace |
| 21. | Aplica eticheta pe dosul de platcă, la mijloc |  | Maşina de cusut simplă |
| 22. | Aplică platca la spate |  | Maşina de cusut simplă |
| 23. | Întoarce şi calcă platca |  | Masa cu fier de călcat |
| 24. | Realizează dublu tighel de fixare pe platcă |  | Maşina de cusut cu 2 ace şi picioruş modificat |
| 25. | Asamblează platca feţei cu reperele feţei |  | Maşina de cusut cu 2 ace |
| 26. | Preformează fenta stângă |  | Masa cu fier de călcat |
| 27. | Aplică fenta la faţa stangă |  | Maşina de cusut simplă |
| 28. | Întoarce şi calcă fenta de la faţa stângă |  | Masa cu fier de călcat |
| 29. | Fixează fenta de la faţa stângă |  | Maşina de cusut simplă |
| 30. | Realizează tighel pe fenta de la faţa stângă la 0,1 cm |  | Maşina de cusut simplă cu limitator |
| 31. | Preformează fenta dreaptă |  | Masa cu fier de călcat |
| 32. | Aplică fenta la faţa dreaptă |  | Maşina de cusut simplă |
| 33. | Întoarce şi calcă fenta de la faţa dreaptă |  | Masa cu fier de călcat |
| 34. | Fixează fenta de la faţa dreaptă |  | Maşina de cusut simplă cu picioruş modificat |
| 35. | Realizează tighel pe fenta de la faţa dreaptă la 0,1 cm |  | Maşina de cusut simplă cu limitator |
| 36. | Aplica bentiţa la şliţul de la mânecă |  | Maşina de cusut simplă |
| 37. | Aplică bentiţa sub formă de pentagon la şliţul de la mânecă |  | Maşina de cusut simplă |
| 38. | Aplică gulerul in răscroiala gulerului |  | Maşina de cusut simplă |
| 39. | Fixează baza gulerului cu un tighel |  | Maşina de cusut simplă |
| 40. | Aplică mânecile la corpul produsului |  | Maşina de cusut şi surfilat |
| 41. | Intoarce si calcă răscroiala manecii |  | Masa cu fier de călcat |
| 42. | Realizează dublu tighel pe răscroiala mânecii pe reperul faţă |  | Maşina de cusut cu 2 ace şi picioruş modificat |
| 43. | Asamblează faţa cu spatele pe linia laterală, închizând şi mâneca |  | Maşina de cusut şi surfilat |
| 44. | Întoarce şi calcă cusătura realizată anterior |  | Masa cu fier de călcat |
| 45. | Realizează dublu tighel pe linia laterală şi pe mânecă |  | Maşina de cusut cu 2 ace şi picioruş modificat |
| 46. | Aplică manşeta la mânecă |  | Maşina de cusut simplă |
| 47. | Fixează baza manşetei cu un tighel |  | Maşina de cusut simplă cu picioruş modificat |
| 48. | Coase tivul |  | Maşina de cusut simplă cu dispozitiv “fluture” |
| 49. | Coase 6 butoniere drepte pe fentă, o butonieră dreaptă orizontală pe ştei, manşete şi clape |  | Maşina de cusut butoniere drepte |
| 50. | Coase 6 nasturi pe fentă, un nasture pe ştei, câte un nasture pe fiecare manşetă şi pe buzunare |  | Maşina de cusut nasturi |

###### ÎNDRUMĂRI PRIVIND MODALITĂŢILE DE EVALUARE

Portofoliul este un instrument modern de evaluare, care oferă profesorului posibilitatea de a emite o judecată de valoare, bazată pe un ansamblu  de rezultate; elevii devin parte a sistemului de evaluare şi pot să-şi urmărească pas cu pas propriul progres.

Portofoliul elevului ar putea fi prezentat sub forma unui dosar în care se vor adăuga diferite materiale; pe prima pagină, elevul îşi va trece numele, disciplina, anul şcolar, şcoala, clasa, numele profesorului.

Modul de prezentare trebuie să fie flexibil. Portofoliul poate cuprinde: schiţe, creaţii proprii, lucrări scrise, teste, referate, eseuri, planşe, ş.a. Este important ca portofoliul unui elev să conţină fişe de autoevaluare, aprecieri de tip eseu, scrise de profesor. Dosarul mai poate cuprinde reflecţii personale ale elevului, de exemplu:

Am lucrat cel mai uşor când _________________________________

Rezultatul muncii în echipă mă satisface / nu mă satisface pentru

că  _____________________________________________________

Produsele alese pentru portofoliul meu mă reprezintă !?

Referatul este un instrument de evaluare care permite  o apreciere nuanţată a învăţării şi identificarea unor elemente de performanţă individuală a elevului.

Ca instrument de evaluare, referatul  prezintă următoarele caracteristici:

- are un pronunţat caracter formativ şi creativ

- are un profund caracter integrator

- permite abordarea unor domenii noi, ce reprezintă extinderi ale conţinutului, în măsura în care tematica propusă este interesantă, justificată didactic

- se pot realiza conexiuni cu alte obiecte de învăţământ

- are un caracter sumativ, angrenând cunoştinţe, priceperi, abilităţi şi atitudini diverse, acumulate pe parcursul  unei perioade mai îndelungate de învăţare

- pot fi exersase în mod organizat activităţi de cercetare bibliografică independentă, care sunt utile în formarea ulterioară şi în educaţia permanentă

METODA PROIECT

Proiectul poate fi  utilizat atât ca metodă de evaluare, cât  şi ca strategie de învăţare.

PROIECTUL ca instrument de evaluare

Proiectul este un  instrument de evaluare complex, recomandat pentru evaluarea sumativă. În timpul realizării proiectului sunt evaluate următoarele capacităţi/ competenţe:

alegerea  metodele de lucru

măsurarea şi compararea  rezultatelor

utilizarea  corespunzătoare a bibliografiei, materialelor şi a echipamentelor

corectitudinea şi acurateţea  tehnică

organizarea ideilor şi materialelor într-un raport

calitatea prezentării

Titlul/subiectul este ales de către profesor, elevi sau împreună, profesor-elevi. Este important ca elevii:

să aibă un anumit  interes pentru subiectul respectiv;

să  cunoască dinainte unde îşi vor găsi resursele materiale;

să fie nerăbdători pentru a crea un produs de care să fie mândri;

să spere că părinţii vor fi înţelegători şi interesaţi de subiect.

Proiectul poate fi individual sau de grup. Pe perioada de realizare a proiectului, elevul are consultări permanente cu profesorul. Proiectul se încheie în clasă, prin prezentarea în faţa colegilor a unui raport asupra rezultatelor obţinute  şi a produsului realizat, dacă este cazul.

PROIECTUL  ca strategie de învăţare

Rolul profesorului  în învăţarea prin metoda proiect

Profesorul încetează să mai fie un transmiţător de cunoştinţe, devenind un facilitator, un sfătuitor (consilier) al învăţării. Profesorul provoacă, organizează şi stimulează situaţiile de învăţare. Elevii sunt conduşi către autoînvăţare şi sunt motivaţi să  planifice independent şi colectiv, să implementeze şi să evalueze procesul de învăţare.

Schimbările în rolul profesorului:

să pregătească meticulos procesul de învăţare;

să răspundă  întrebărilor elevilor pe tot parcursul derulării proiectului;

să încurajeze elevii  să înveţe ei înşişi şi să formuleze corect întrebări;

să încurajeze elevii  să-şi  autoevalueze munca;

să acorde  o atenţie specială cooperării, organizării sarcinilor şi metodologiilor de lucru în echipă, fiind într-o comunicare  permanentă cu elevii.

Obiectivele proiectului/ sarcinile trebuie definite în acord cu experienţa elevilor şi urmărind participarea tuturor membrilor grupului.

1. INFORMAREA

- Elevii îşi colectează informaţia necesară planificării şi realizării sarcinilor, folosind surse disponibile de informaţii: manuale, cărţi de specialitate, publicaţii, site-uri Internet etc.

2. PLANIFICAREA

- Elevii îşi pregătesc planul de acţiune pe care îl vor utiliza în îndeplinirea sarcinilor, se planifică resursele ce vor fi utilizate.

- Împărţirea sarcinilor  între membrii grupului trebuie clar definită.

- Toţi membrii grupului trebuie să participe activ  şi să colaboreze la execuţia proiectului.

- Se pot constitui  grupuri de lucruri pentru fiecare parte componentă a proiectului.

3. DECIZIA

- Elevii decid în  grup asupra alternativelor sau strategiilor de rezolvare a problemelor

- Rolul profesorului este  să comenteze, să discute şi dacă este necesar  să modifice strategiile de rezolvare a problemelor propuse de elevi

4. IMPLEMENTAREA

- Elevii îşi desfăşoară activităţile creative independent şi responsabil; fiecare membru al proiectului trebuie să îndeplinească sarcinile în acord  cu  planul de acţiune şi cu diviziunea muncii.

- Profesorul va ghida elevii şi le va corecta greşelile.

5. CONTROLUL

- Elevii îşi controlează ei înşişi rezultatele muncii; se vor folosi chestionare teste.

- Profesorul îşi asumă rolul de persoană-suport şi de sfătuitor

6. EVALUAREA

- Elevii şi profesorii evaluează în comun procesul şi rezultatele obţinute.

- Rolul profesorului este de a-i conduce pe elevi la feed-back, de a-i face să înţeleagă greşelile făcute, eficienţa muncii şi experienţa câştigată.

Paşii care conduc la planificarea proiectului ca strategie de învăţare sunt:

Metoda proiect este  propusă în acest auxiliar pentru rezolvarea  APLICAŢIEI nr. 6.

Planificarea proiectului

| Etapa | Obiectivul etapei | Acţiuni derivate din obiectiv | Metoda de lucru | Responsabilităţi | # Timp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Informarea | Colectarea informaţiilor necesare planificării şi realizării sarcinilor | Elevii se vor documenta cu privire la produsul „pantalon pentru femei, stilurile contemporane, cerinţele consumatorilor | excursie de studiu -turul judeţului şi vizită la S.C.„Moda Miss” Suceava | colectiv | 2 săpt. |
|  |  |  | - interviu cu designeri locali - internet - cercetare bibliografică - sondaj de opinie | individual |  |
| 2. Planificarea | Selectarea soluţiei de abordat in cadrul proiectului | analiza soluţiilor posibile şi enunţarea temei: indicarea categoriei de vârstă, tipului colecţiei, variante propuse | - dezbatere - brainstorming - conexiuni interdisciplinare | în colectiv, sub coordonarea profesorului | 1 săpt. |
|  | Identificarea resurselor necesare | stabilirea grupelor de lucru, alegerea modelului de către fiecare grupă, stabilirea numărului de piese din colecţie, elaborarea planului de acţiune; se vor stabili sarcini şi termene; se planifică resursele ce vor fi utilizate | - diagrama Gantt pentru fiecare grup - elaborarea fişei de responsabilităţi individuale în cadrul grupului | pe grupe, sub coordonarea liderului şi a responsabilului de proiect |  |
| 3. Decizia |  | elevii decid în cadrul grupului asupra: coloritului colecţiei, materialelor pe care le vor folosi, croiului, accesoriilor | - discuţii în cadrul grupului | pe grupe, sub coordonarea liderului şi a responsabilului de proiect |  |

| Etapa | Obiectivul etapei | Acţiuni derivate din obiectiv | Metoda de lucru | Cine | # Timp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 4.Implementarea | Elaborarea proiectului | - efectuarea sarcinilor delimitate pentru fiecare grup: - activităţi practice individuale: realizarea de schiţe; realizarea practică a unui produs de către fiecare elev - tehnoredactare sub-proiecte | - acţiuni concrete presupuse de sarcinile delimitate | pe grupe şi individual | 5 săpt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - asamblarea sub-proiectelor într-o formă unitară | - acţiuni concrete presupuse de sarcinile delimitate | liderul de grup şi responsabilul de proiect |  |
| 5. Controlul şi evaluarea | verificarea şi evaluarea proiectului | analiza proiectului rezultat şi validarea sa | - autoevaluare - inter-evaluare | profesorul coordonator şi responsabilul de proiect | 1 săpt. |
|  |  | susţinerea şi argumentarea proiectului | - expunerea | responsabilul de proiect lideri de grup |  |
|  | diseminarea rezultatelor | expoziţie tematică paradă de modă | - esenţializarea - sistematizarea - prezentarea cu mijloace media | responsabilul de proiect lideri de grup | 1 săpt. |
|  | asigurarea feed-back-ului | evaluarea activităţilor derulate recomandări pentru activităţile viitoare | - liste de verificare - concluzii - prezentarea rezultatelor | responsabilul de proiect lideri de grup |  |

FIŞA DE MONITORIZARE / EVALUARE PROIECT

| Nr. crt. | Enunţ/criteriu | DA | NU | Obs./comentarii |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Au fost avute în vedere ideile indicate |  |  |  |
| 2. | Au fost accesate toate căile de documentare indicate în plan |  |  |  |
| 3. | Sunt realizate toate fişele de documentare stabilite în planul de activităţi |  |  |  |
| 4. | S-au identificat toate soluţiile posibile de abordare a temei |  |  |  |
| 5. | S-a realizat analiza soluţiilor identificate prin evidenţierea avantajelor / dezavantajelor |  |  |  |
| 6. | S-a argumentat corect varianta aleasă |  |  |  |
| 7. | Au fost selectate grupele de lucru pe subiecte |  |  |  |
| 8. | Au fost numiţi responsabilul de proiect şi liderul de grup |  |  |  |
| 9. | Au fost alocate responsabilităţile în cadrul proiectului |  |  |  |
| 10. | S-a realizat planificarea activităţilor pe grupe de lucru |  |  |  |
| 11. | S-au întocmit diagramele Gantt corespunzătoare |  |  |  |
| 12. | S-au respectat planurile stabilite |  |  |  |
| 13. | S-au asamblat sub-proiectele în proiectul final |  |  |  |
| 14. | S-a analizat şi validat proiectul final |  |  |  |
| 15. | S-a realizat prezentarea şi argumentarea proiectului |  |  |  |
| 16. | S-a elaborat o comunicare / articol la revista şcolară ori s-a participat la vreo expoziţie pentru diseminarea rezultatelor proiectului |  |  |  |
| 17. | S-au primit sugestii şi recomandări pentru îmbunătăţirea activităţilor similare în viitor |  |  |  |

| FIŞĂ DE APRECIERE A CALITĂŢII PROIECTULUI |  |  |
| --- | --- | --- |
| Criteriul | Da/Nu | Observaţii |
| 1. Proiectul are validitate în raport cu: tema, scopul, obiectivele, metodologia abordată |  |  |
| 2. Proiectul demonstrează completitudinea şi acoperire satisfăcătoare în raport cu tema aleasă |  |  |
| 3. Elaborarea şi redactarea părţii scrise a proiectului au fost făcute într-un mod consistent şi concomitent, conform planificării. |  |  |
| 4. Opţiunea elevului pentru utilizarea anumitor resurse este bine justificată şi argumentată în contexul proiectului |  |  |
| 5. Redactarea părţii scrise a proiectului demonstrează o bună consistenţă internă |  |  |
| 6. Redactarea părţii scrise a proiectului demonstrează o bună logică şi argumentare a ideilor. |  |  |
| 7. Proiectul reprezintă, în sine, o soluţie practică, cu elemente de originalitate în găsirea soluţiilor. |  |  |
| 8. Proiectul are aplicabilitate şi în afara şcolii. |  |  |
| 9. Realizarea proiectului a necesitat activarea unui număr semnificativ de unităţi de competenţe, conform standardelor de pregătire profesională. |  |  |

MATERIALE DE REFERINŢĂ PENTRU ELEVI

Dragi elevi,

Acest material conţine sarcini de lucru  ce constau în:

- căutarea de informaţii folosind diferite surse (manuale, cărţi şi reviste  de specialitate, pliante, Internet);

- rezolvarea de exerciţii şi desfăşurarea unor activităţi teoretice şi practice;

Reţineţi! Conţinutul portofoliului va sta la baza evaluării competenţelor voastre profesionale. Străduiţi-vă să fie cât mai complet!

întocmirea unui portofoliu conţinând toate exerciţiile rezolvate şi activităţile desfăşurate.

????? CE MATERIALE POT FI INTRODUSE ÎNTR-UN  PORTOFOLIU ?????

Versiuni schiţate, revizuite şi finale ale unor lucrări

Teste, lucrări scrise corectate

Rapoarte despre proiecte de grup, cu comentariile privind contribuţia personală

Autoevaluări şi evaluări în pereche

Listele de verificare complete ale profesorului

Activităţi independente de învăţare

Glosar de termeni

Recenzii ale unor expoziţii de lucrări personale

Schiţe, planşe, creaţii proprii

Referate, eseuri

FOARTE IMPORTANT!

- Citiţi cu atenţie toate cerinţele înainte de a  începe să le rezolvaţi!

- Dacă observaţi vreo problemă la una din cerinţe, aduceţi acest lucru în atenţia profesorului înainte de a începe proba.

- Înainte de a începe lucrul, asiguraţi-vă că dispuneţi de toate materialele şi ustensilele necesare pentru rezolvarea sarcinilor de lucru.

- Dacă nu aţi înţeles sau dacă nu ştiţi cum să rezolvaţi sarcina de lucru, solicitaţi sprijinul profesorului care vă va îndruma şi ajuta la rezolvarea ei.

- Profesorul va ţine evidenţa exerciţiilor şi problemelor pe care le-aţi rezolvat şi a activităţilor pe care le-aţi desfăşurat şi va evalua progresul realizat.

Competenţa 15.20.1: Prelucrează repere ale produselor vestimentare

ACTIVITATEA NR.1                                             LUCRAŢI   INDIVIDUAL

FIŞĂ DE LUCRU

Careul de mai jos este sarcina voastră din fişa de lucru. Pentru rezolvare folosiţi-vă de cunoştinţele dobândite despre reperele produselor de îmbrăcăminte.

Prin completarea careului, veţi descoperi pe verticala A-B „un mod de a croi produsele textile”

A

| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

B

- reper aplicat la terminaţia superioară a unui sacou

- piesă decorativă cu care se termină mâneca sau pantalonul

- element de prindere (fixare) a curelei la pantalon (fustă)

- reper care acoperă deschiderea unui buzunar aplicat

- detaliu principal care îmbracă spatele conformaţiei

- reper aplicat sau atasat care serveşte ca ornament sau pentru păstrarea obiectelor mărunte

Timp de lucru 30 minute.

Pentru verificare, confruntaţi răspunsurile cu cele ale colegului de bancă, şi cu cele prezentate de profesor pe folie.

Sarcină facultativă:

Alegeţi şi voi o temă din cele studiate şi alcătuiţi un careu ca cel prezentat în fişa de lucru.

Careul cel mai reuşit va fi prezentat în faţa clasei !

ACTIVITATEA NR.2                                                  LUCRAŢI  ÎN ECHIPĂ

FIŞĂ DE LUCRU(IP)

Activitatea se desfăşoară în atelierul şcoală. Pentru acest exerciţiu profesorul va împărţi colectivul de elevi al clasei în grupuri de câte cinci.

# Fiecare grup va fi repartizat la o maşină simplă şi va avea acces la masa cu fier de călcat şi la celelalte utilaje existente în atelier.

# Sarcinile care vă revin sunt următoarele:

# ELEV 1

# – urmăreşte îndeplinirea cerinţelor de lucru, coordonează, intervine şi completează fişa de evaluare a grupului

# ELEV 2

# – pregăteşte utilajele pentru lucru: înfilează aţa corespunzătoare materialului, reglează parametrii de coasere, execută o cusătură de probă

# ELEV 3

# – întocmeşte un proces tehnologic de confecţionare a unui buzunar simplu aplicat, cu clapă de întărire

# ELEV 4

# – întocmeşte fişa tehnologică a reperului ce va fi prelucrat

# ELEV 5

# - execută reperul „buzunar simplu aplicat, cu clapă de întărire”, conform procesului tehnologic

# FIŞĂ DE EVALUARE

| # Nr. crt. | # Sarcini de rezolvat | # Execuţie |  |
| --- | --- | --- | --- |
| # ELEV 2 |  |  |  |
| # 1. | # Pregătirea utilajelor pentru lucru | # corect | # incorect |
| # ELEV 3 |  |  |  |
| # 2. | # Întocmirea procesului tehnologic | # corect | # incorect |
| # ELEV 4 |  |  |  |
| # 3. | # Întocmirea fişei tehnologice | # corect | # incorect |
| # ELEV 5 |  |  |  |
|  | # Executarea buzunarului | # corect | # incorect |
| # Observaţiile elevului 1 ……………………………………………………………………………………………………………… # ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |  |  |  |
| # Observaţiile profesorului ……………………………………………………………………………………………………… # ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |  |  |  |

# Timp de lucru: 100 minute

# Schimbaţi rolurile între voi în grupă şi repetaţi exerciţiul, realizând un alt tip de buzunar.

Competenţa 15.20.2: Asamblează repere ale produselor vestimentare

ACTIVITATEA NR.3                                                 LUCRAŢI  ÎN ECHIPĂ

FIŞĂ DE LUCRU (IP)

Activitatea se desfăşoară în atelierul de instruire practică. Pentru acest exerciţiu, colectivul clasei se împarte în 6 grupe. Fiecare grupă îşi va desemna un lider, care va prezenta în faţa colegilor rezultatele obţinute.

Câte două grupe vor fi repartizate la acelaşi tip de maşină (simplă, triploc, Uberdec) şi vor rezolva cerinţele din fişa de lucru. Fiecare membru al echipei va realiza pe aceeaşi mostră o cusătură de 10 cm, care va fi notată corespunzător cu numărul membrului din echipă.

- Maşina simplă de cusut :

  - Identificaţi organele de lucru

  - Studiaţi şi precizaţi mişcarea fiecărui organ; poziţia pe care o ocupă

  - Realizaţi o cusătură de 10 cm, întărind capetele

  - Analizaţi calitatea cusăturii

  - Reprezentaţi cusătura

  - Reprezentaţi organele de lucru

B.    Maşina de cusut triploc :

- Identificaţi organele de lucru

- Studiaţi şi precizaţi mişcarea fiecărui organ; poziţia pe care o ocupă

- Realizaţi o cusătură de 10 cm, întărind capetele

- Analizaţi calitatea cusăturii

- Reprezentaţi cusătura

- Reprezentaţi organele de lucru

    - Maşina de cusut Uberdec :

  - Identificaţi organele de lucru

  - Studiaţi şi precizaţi mişcarea fiecărui organ; poziţia pe care o ocupă

  - Realizaţi o cusătură de 10 cm, întărind capetele

  - Analizaţi calitatea cusăturii

  - Reprezentaţi cusătura

  - Reprezentaţi organele de lucru

Dacă întâmpinaţi greutăţi în înţelegerea sau rezolvarea sarcinii de lucru, consultaţi-vă cu maistrul instructor !

Rezultatele se vor prezenta colegilor şi se vor compara cu cele ale echipei care a lucrat pe aceeaşi maşină de cusut.

Timp de lucru 100 minute.

Sarcină facultativă:

Schimbaţi repartiţia la maşini şi repetaţi exerciţiul !

Competenţa 15.20.2: Asamblează repere ale produselor vestimentare

# ACTIVITATEA NR.4                                           LUCRAŢI  INDIVIDUAL

FIŞĂ DE LUCRU (STUDIU DE CAZ)

# În imaginea alăturată este prezentată o ţinută vestimentară.

# În tabelul de mai jos, ordonaţi logic fazele enumerate  mai jos, conform unui proces tehnologic de confecţionare.

# Precizaţi utilajul folosit pentru fiecare fază.

Păstraţi fişa de lucru în portofoliu. Este dovada activităţii voastre !

1.Aplică manşeta la mânecă; 2.Asamblează produsul pe linia umerilor; 3.Coase tivul; 4.Surfilează detaliile; 5.Prelucrează reperele: guler, manşete, fentă, buzunare; 6.Asamblează faţa cu spatele pe linia laterală, închizând şi mânecile; 7.Coase 4 nasturi pe fentă, un nasture pe guler şi câte un nasture pe fiecare manşetă; 8.Aplică mânecile la corpul produsului; 9.Aplică buzunarele pe reperele faţă, conform semnelor; 10.Aplică întăritura pe repere: guler, manşete, fentă; 11.Întoarce şi calcă cusăturile laterale ale produsului; 12. Coase 4 butoniere drepte pe fentă, o butonieră dreaptă orizontală pe guler şi manşete; 13. Întoarce şi calcă răscroitura mânecii; 14.Aplică bentiţa la şliţul de la mâneci; 15.Aplică gulerul în răscroitura gulerului; 16.Preformează detaliile: guler, manşete, fentă, buzunare; 17.Întoarce şi calcă linia umerilor.

| # Nr. crt. | # Operaţii de asamblare | # Utilajul |
| --- | --- | --- |
| # 1. # 2. # . # . # . |  |  |

Timp de lucru 30 minute.

Pentru verificare, confruntaţi răspunsurile cu cele prezentate de profesor pe folie.

Dacă întâmpinaţi greutăţi în înţelegerea sau rezolvarea sarcinii de lucru, consultaţi-vă cu profesorul vostru !

- Profesorul va analiza ordonarea pe care aţi propus-o şi va corecta unde este cazul !

Veţi compara propriile răspunsuri cu un proces tehnologic corect prezentat de către profesor pe folia de retroproiector.

Sarcină facultativă:

Alegeţi şi voi un produs din cele studiate şi alcătuiţi un proces tehnologic ca cel prezentat în fişa de lucru.

Realizaţi la orele de instruire practică produse după procesele tehnologice întocmite de voi şi comparaţi produsele lucrate.

Competenţa 15.20.3: Finisează produse vestimentare

# ACTIVITATEA NR.5                                                  LUCRAŢI  ÎN ECHIPĂ

FIŞĂ DE LUCRU (STUDIU DE CAZ)

S.C. DANYTEX S.R.L. este o firmă ce are ca obiect de activitate confecţionarea produselor de îmbrăcăminte din ţesături ( pantaloni bărbaţi şi adolescenţi). Prin studiul pieţei se cere producţie de îmbrăcăminte din tricot şi lenjerie de corp (maieuri, chiloţi, pijamale).

Pentru rezolvarea acestui exerciţiu, colectivul clasei se împarte în grupe. Fiecare grupă îşi va desemna un lider care va prezenta în faţa clasei rezultatele obţinute.

Timp de lucru: 30 minute

SarcinI de lucru:

1.Clasa va fi împărţită în grupe de 5 elevi

2.Fiecare grupă primeşte o fişă de lucru

3.Analizaţi situaţia prezentată şi purtaţi discuţii în cadrul grupului despre ceea ce trebuie schimbat pe fluxul tehnologic

4.Enumeraţi utilajele de care are nevoie firma pentru a confecţiona produse din tricot

5.Pentru rezolvare elevii vor folosi cunoştinţele dobândite anterior

6.În cadrul aceleaşi grupe, elevii se vor consulta între ei pentru rezolvarea sarcinii primite

7.Vor desemna un reprezentat care va nota rezultatele obţinute

8.După rezolvare, expuneţi fişele pe o foaie de flipchart şi comparaţi soluţiile găsite sub îndrumarea profesorului

9.Corectaţi eventualele greşeli

Acest exerciţiu va da posibilitatea profesorului să cunoască nivelul de pregătire al elevilor şi să revină cu precizări acolo unde este nevoie.

Lucrând pe grupe, elevii vor fi într-o situaţie mai puţin tensionată decât în situaţia în care se lucrează individual.

Recomandare:

Acest exerciţiu este o aplicaţie practică, care se bazează pe metoda proiectului, investigaţie, joc de rol şi se poate face la o lecţie de recapitulare.

Elevii pot lucra în echipă, proiectele fiind susţinute în faţa clasei; cel mai bun şi interesant proiect ar putea fi premiat.

Acest exerciţiu îi pune pe elevi în situaţia de a corela informaţii din mai multe lecţii, le stimulează creativitatea, aplicaţia fiind adecvată tuturor stilurilor de învăţare.

# ACTIVITATEA NR.6                                                  LUCRAŢI  ÎN ECHIPĂ

FIŞĂ DE LUCRU (STUDIU DE CAZ)

Întocmiţi un miniproiect cu tema „Realizarea unui pantalon pentru adolescenţi într-o fabrică de confecţii” şi prezentaţi-l în faţa clasei.

Colectivul clasei se împarte în grupe (după criterii stabilite de profesor). În fiecare grupă se va desemna un lider ( care va prezenta lucrarea ).

Rezolvarea acestei sarcini are următorul scenariu:

- Profesorul vostru va pregăti bilete pe care sunt scrise diferite modele de pantaloni pentru adolescenţi

- Veţi extrage câte un bilet care constituie sarcina voastră de lucru pentru o lună

- În urma discuţiilor cu profesorul vostru privind tema, acesta vă va înmâna fişa de lucru şi bibliografia de care aveţi nevoie

- Folosind notiţele din clasă, cărţi de specialitate, internetul şi orice alte mijloace de informare doriţi, alcătuiţi miniproiectul după cerinţele înscrise pe bilet

La termenul stabilit,  prezentaţi-l în faţa colegilor.

Sarcină facultativă:

Propuneţi 5 variante de modele de pantaloni pentru adolescente, folosind diferite combinaţii de repere sau tipuri diferite de materiale.

ACTIVITATEA NR.7                                          LUCRAŢI  INDIVIDUAL

FIŞĂ DE LUCRU

Analizaţi produsele de îmbrăcăminte din imaginile următoare. Scrieţi detaliile componente şi realizaţi desene după model, pentru fiecare detaliu şi pentru produs.

| Produs de îmbrăcăminte | Detalii ale produsului | Schiţa produsului |
| --- | --- | --- |

TIMP DE LUCRU 30 minute

Se acordă pentru fiecare produs câte 3 puncte şi din oficiu 1 punct.

- Păstraţi fişa de lucru în portofoliul dumneavoastră

Competenţa 15.20.2: Asamblează repere ale produselor vestimentare

# ACTIVITATEA NR.8                                             LUCRAŢI  INDIVIDUAL

TEST DE EVALUARE

I. Încercuiţi literele corespunzătoare răspunsului corect :                            0,5 px3=1,5 puncte

1.Un guler confecţionat pentru un palton se realizează din :

a.material de bază, aţă de cusut

b.material de bază, căptuşeală

c.material de bază, întăritură (inserţie), aţă de cusut

d.căptuşeală, aţă de cusut, întăritură (inserţie)

2.Maşina Uberdec realizează o cusătură :

a.de încheiat-surfilat

b.de acoperire

c.tighel

d.ascunsă

3.Fusta clasică are ca detalii principale :

a.faţă, betelie, buzunare, spate

b.spate, faţă, cordon

c.spate, faţă, şliţuri

d.spate, faţă, buzunare

II. Stabiliţi valoarea de adevăr prin încercuire pentru următoarele afirmaţii :

0,5 px4=2 puncte

4.   A    F   Aţa de cusut este un material auxiliar folosit la confecţionarea produselor de îmbrăcăminte.

5.   A     F   Cusăturile mecanice au aspect plăcut datorită culorilor firelor de aţă.

6.   A     F   Prelucrarea reperelor se face în cadrul etapei de croire a materialelor.

7.   A     F   Maşina de cusut triploc realizează o cusătură elastică.

III. Asociaţi pentru maşinile de cusut din coloana A, tipurile de cusături din coloana B:

0,5 px4=2 puncte

| A. Maşini de cusut | B. Tipuri de cusături |
| --- | --- |
| 1.Maşina Triploc 2.Maşina simplă de cusut 3.Maşina Uberdec 4.Maşina de cusut ascuns | a.Cusătură de acoperire b.Cusătură ascunsă c.Cusătură de surfilare d.Cusătura tighel simplu |

IV. Completaţi spaţiile libere din următoarele afirmaţii :                                 0,5 px4=2 puncte

8. Prelucrarea detaliilor este etapa în care ………(1)……… se prelucrează……(2)…… şi se asamblează cu………(3)…….. ce-i aparţin.

9. Utilajele folosite la confecţionare sunt : prese de termolipit, maşini de călcat, maşini de ………(4)………pentru cusături rigide, elastice, speciale.

V. Enumeraţi 3 repere secundare utilizate la confecţionarea îmbrăcămintei.

0,5 px3=1,5 puncte

Din oficiu 1 punct. Timp de lucru 30 minute.

După rezolvarea testului vă veţi verifica răspunsurile folosind cartea sau caietul.

Veţi compara propriile răspunsuri cu răspunsurile corecte prezentate de către profesor pe folia de retroproiector.

Ataşaţi testul portofoliului vostru !

# ACTIVITATEA NR. 9                                           LUCRAŢI  ÎN ECHIPĂ

ACTIVITATE PRACTICĂ

Colectivul clasei se împarte în 5 grupe (după criterii stabilite de profesor ). În fiecare grupă se va desemna: un lider (raportor) şi un secretar (va nota rezultatele obţinute în tabelul de mai jos ).

Profesorul distribuie fiecărei grupe, câte un produs de îmbrăcăminte: fustă pentru femei, cămaşă pentru bărbaţi,  bluză de pijama, pantaloni de pijama, pantaloni pentru femei, numerotate  de la 1 la 5.

Sarcini de lucru:

1. Recunoaşteţi cele cinci produse prezentate.

2. Identificaţi detaliile fiecărui produs.

3. Notaţi în coloanele 2 şi 3 din tabelul de mai jos, detaliile produsului după rolul pe care-l îndeplinesc la produs.

4. Completaţi în coloana a patra alte detalii care ar putea contribui la realizarea aceluiaşi produs.

| Produsul | Detalii principale | Detalii secundare | Alte detalii |
| --- | --- | --- | --- |

În final, fiecare grupă va prezenta rezultatele activităţii lor, profesorul dirijând discuţiile între grupe şi evaluând cu note activitatea elevilor.

TIMP DE LUCRU: 30 minute

Această activitate este adecvată tuturor stilurilor de învăţare. Aplicaţia poate fi un exerciţiu de recapitulare, prin care elevii îşi consolidează cunoştinţele asmilate în cadrul altor lecţii.

Fiecare elev din grupă poate primi o sarcină precisă

# ACTIVITATEA NR. 10                                            LUCRAŢI  ÎN ECHIPĂ

FIŞĂ DE LUCRU

Analizând produsele primite de fiecare grupă la activitatea practică anterior prezentată, completaţi rubricile libere din tabelul de mai jos, care corespund fiecărui produs primit.

|  | Fustă pentru femei | Cămaşă pentru bărbaţi | Bluză de pijama | Pantalon de pijama | Pantalon pentru femei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipul produsului (după criteriile de clasificare) |  |  |  |  |  |
| Cusături executate pe reper |  |  |  |  |  |
| Utilaje folosite |  |  |  |  |  |

În final, fiecare grupă va prezenta rezultatele activităţii lor, profesorul dirijând discuţiile

între grupe şi evaluând cu note activitatea elevilor.

Timp de lucru: 30 min

Această activitate este adecvată tuturor stilurilor de învăţare. Aplicaţia poate fi un exerciţiu de recapitulare, prin care elevii îşi consolidează cunoştinţele asmilate în cadrul altor lecţii.

Fiecare elev din grupă poate primi o sarcină precisă

# ACTIVITATEA NR. 11                                           LUCRAŢI  ÎN ECHIPĂ

FIŞĂ DE LUCRU

METODA CUBULUI

Îmbrăcămintea este un mijloc de creaţie artistică, cu funcţie de apărare a corpului, de reglare a funcţiilor fiziologice şi de înfrumuseţare a lui.

Activitatea este una de recapitulare a cunoştinţelor despre Clasificarea îmbrăcămintei. Fiecare temă va fi realizată în 30 minute. Se va lucra in echipă de câte 5 elevi.

Aceste materiale vor fi analizate de toate echipele, ca în final să se poată compara rezultatele. Activitatea se va desfăşura sub forma unui concurs între echipe. Profesorul va fi moderatorul activităţii.

TEMA: Clasificarea îmbrăcămintei

Etapele metodei sunt următoarele:

| 1 |
| --- |
| 2 |
| 3 | 4 | 5 |
| 6 |

- se formează 6 grupe de elevi

-se alege un lider care să controleze derularea acţiunii

-se împart activităţile pe cele 6 grupe

- fiecare grupă primeşte o foaie de hârtie de formă pătrată, ce va constitui în final o „faţă” a cubului

- pe fiecare foaie de hârtie primită va fi scris un anumit criteriu de clasificare a îmbrăcămintei şi cel puţin trei exemple de produse din acea categorie şi anume:

Faţa 1-în funcţie de vârsta purtătorului;

Faţa 2 –în funcţie de materia primă folosită;

Faţa 3-în funcţie de sex;

Faţa 4-în funcţie de anotimpul în care se poartă;

Faţa 5-în funcţie de punctele de sprijin pe corpul omenesc;

Faţa 6-în funcţie de destinaţie.

Timp de lucru: 30 min

Lucrarea în formă finală va fi afişată pe tablă sub forma unui cub desfăşurat.

Profesorul care este şi moderatorul activ, după analiză, va desemna câştigătorii cu observaţii de rigoare, precizând şi modul în care s-au achitat de sarcini şi liderii grupului.

# ACTIVITATEA NR.12                                        LUCRAŢI  INDIVIDUAL

TEST DE EVALUARE

I.Încercuiţi litera corespunzătoare răspunsului corect din următoarele enunţuri:

1. Îmbinarea prin lipire (termocolarea) se utilizează pentru:

a.brodarea produselor;

b.aplicarea întăriturilor;

c.introducerea elasticului;

d.asamblarea căptuşelii.

2. Din totalul timpului destinat confecţionării unui produs, tratamentul umidotermic reprezintă:

a.între 10 şi 30%;

b.între 40 şi 50%;

c.2%;

d.60%.

II. Completaţi spaţiul liber din următoarele propoziţii cu termenul corect:

1. Cusătura termochimică reprezintă procesul de îmbinare a materialelor textile sub influenţa ............................ termochimici.

2. Finisarea constă n totalitatea operaţiilor de ..................., de eliminare a şifonării şi a cutelor materialului textil, de preformare a anumitor repere, de ....................... a produsului finit.

3. La îmbinările termochimice se utilizează materiale textile, ………… şi materiale ajutătoare.

III. Stabiliţi valoarea de adevăr din afirmaţiile următoare prin încercuirea literei A (adevărat) sau F (fals).

A     F    1. Termolipirea îmbunătăţeşte calitatea produselor textile.

A     F    2. Temperatura nu este un parametru de lucru al termolipirii.

A     F    3. Procesul de termolipire necesită un număr foarte mare de operaţii.

Total – 9 puncte (se va acorda câte un punct pentru fiecare răspuns corect)

Din oficiu - 1 punct.

Timp de lucru 30 minute.

După completarea testului, colegii de bancă vor schimba lucrările între ei şi vor corecta, conform punctajului, lucrarea colegului, stabilind nota. Se va argumenta acordarea punctajului.

Sarcinile de lucru le veţi rezolva individual. Ele pot constitui o probă de evaluare pe care o ataşaţi la portofoliul vostru !

Verificaţi-vă răspunsurile , consultând pachetul de soluţii!

# ACTIVITATEA NR.13                                        LUCRAŢI  INDIVIDUAL

FIŞĂ DE LUCRU

I.Citiţi cuvintele de mai jos. Ele reprezintă detalii care contribuie la confecţionarea produselor de îmbrăcăminte.

spate, buzunare interioare, bride, buzunare aplicate, manşete pentru mâneci, piepţi(feţe), mâneci, cordoane, găici, agăţători, gulere simple pentru lenjerie, revere cu întăritură lipită, gulere cu întăritură, mâneci pentru îmbrăcăminte subţire, şliţ pentru pantalon, faţă, manşete pentru pantaloni, platcă, decolteu, buzunare în căpuşeală, betelii, epoleţi, mâneci pentru îmbrăcăminte exterioară

Grupaţi detaliile enumerate, în funcţie de importanţa lor şi scrieţi-le în tabelul de mai jos. Pentru fiecare categorie enumeraţi principalele tipuri, după formă şi detalii.

| Detalii principale | Produse de la care provin | Detalii secundare | Produse de la care provin |
| --- | --- | --- | --- |
| Spate: clasic, chi- mono şi raglan … … | Bluză, sacou, rochie … … | Buzunare interioare: buzunar cu refileţi, buzunar cu leist, buzunar cu refileţi şi clapă … | Sacou, vestă, pardesiu … … |

Timp de lucru: 30 minute

Evaluarea: pentru fiecare detaliu grupat şi clasificat corect, se va acorda câte un punct.

Nota maximă: pentru 9 detalii scrise corect.

Din oficiu: se acordă 1 punct.

După completarea fişei, colegii de bancă vor schimba lucrările între ei şi vor corecta, conform punctajului, lucrarea colegului, stabilind nota. Se va argumenta acordarea punctajului.

Sarcinile de lucru le veţi rezolva individual. Ele pot constitui o probă de evaluare pe care o ataşaţi la portofoliul vostru !

Verificaţi-vă răspunsurile , consultând pachetul de soluţii!

Sarcină facultativă:

Alegeţi un produs din cele numite de voi în tabel, executaţi schiţa şi alcătuiţi un proces tehnologic de confecţionare.

Realizaţi la orele de instruire practică produsul după procesul tehnologic întocmit de voi şi prezentaţi-l colegilor.

# ACTIVITATEA NR.14                                        LUCRAŢI  INDIVIDUAL

TEST DE EVALUARE

1.Încercuiţi operaţia care nu se relizează în cadrul fazei de finisare a produselor confecţionate:                                                                                                             0,5 puncte

a)coaserea nasturilor

b)curaţirea de aţe, scame, pete

c)sortarea produselor finite pe mărimi

d)călcarea finală

e)etichetarea

2.Indicaţi semnificaţia simbolurilor utilizate pe eticheta de întreţinere a unui produs:

|  |  |  | o o |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

.......................           ..................      .......................        ..........................        ....................

0,5x5=2,5 puncte

3.Mijloacele utilizate pentru controlul tehnic de calitate sunt:                                    0,5 puncte

a)prese de călcat

b)cutii

c)produsul etalon

d)dispozitive de aplicat etichete

e)maşini manuale de călcat

4.Scopul operaţiei de ambalare este păstrarea................în timpul depozitării sau transportului şi ...................valorii produselor prin asigurarea unei prezentări estetice.

1x2=2 puncte

5.Enumeraţi informaţiile ce trebuie să le cuprindă eticheta unui produs:

........................, ...................., .................., ........................., ..........................

0,5x5=2,5 puncte

6.Scopul operaţiei de finisare a produselor confecţionate este de a conferi produselor................... adecvată, de a ridica valoarea estetică şi comercială a acestora.

1 punct

Instrucţiuni:

- Citeşte cu atenţie toate cerinţele instrumentului de evaluare

- Dacă ai neclarităţi comunică celui care  evaluează.

Total – 9 puncte

Din oficiu - 1 punct.

Timp de lucru 30 minute

După completarea testului, colegii de bancă vor schimba lucrările între ei şi vor corecta, conform punctajului, lucrarea colegului, stabilind nota. Se va argumenta acordarea punctajului.

Sarcinile de lucru le veţi rezolva individual. Ele pot constitui o probă de evaluare pe care o ataşaţi la portofoliul vostru !

Verificaţi-vă răspunsurile , consultând pachetul de soluţii!

# ACTIVITATEA NR.15                                        LUCRAŢI  ÎN PERECHI

FIŞĂ DE LUCRU

Priviţi imaginile de mai jos.

1. Denumiţi produsele

2. Identificaţi detaliile pentru fiecare model în parte

3.Realizaţi procesul tehnologic de confecţionare pentru modelele prezentate şi subliniaţi asemănările

Timp de lucru: 40 minute

Sugestii:

- Lucraţi în perechi. Unul dintre voi scrie procesul tehnologic pentru produsul nr.1, iar celălalt scrie pentru modelul nr.2.

- Completaţi împreună operaţiile comune (asemănările) celor două produse.

- Vă grupaţi cu o altă pereche şi comparaţi procesele tehnologice obţinute!

- Comparaţi rezultatele voastre cu cele prezentate de profesor şi cu o altă culoare,

faceţi completări sau tăiaţi ce nu corespunde.

Vă apreciaţi singuri munca realizată prin unul din calificativele: foarte slab, slab, suficient. bine, foarte bine.

SOLUŢII. REZOLVAREA EXERCIŢIILOR

SOLUŢIE ACTIVITATEA NR.1

Fişă de lucru

Rezolvarea careului:

Verticala A-B „ RAGLAN ”

A

| 1 |  |  | G | U | L | E | R |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |  |  |  |  |  | M | A | N | Ş | E | T | Ă |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  | G | A | I | C | Ă |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  | C | L | A | P | Ă |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  | S | P | A | T | E |  |  |  |  |
| 6 |  |  | B | U | Z | U | N | A | R |  |  |  |  |

B

SOLUŢIE ACTIVITATEA NR.2

Fişă de lucru (IP)

# Sugestii metodologice

# Prin această activitate demonstrativă elevii vor dobândi şi consolida abilităţile de pregătire pentru lucru la maşinile de cusut simplă şi triploc şi la masa cu fier de călcat, de reglare a parametrilor de coasere şi de finisare.

# Elevii cu stil de învăţare vizual se vor simţi în largul lor şi vor avea încredere în această strategie.

# Elevii cu stil de învăţare auditiv vor fi încurajaţi să pună întrebări şi să discute despre această activitate.

# Elevii cu stil de învăţare practic vor fi cât mai mult posibil implicaţi în realizarea buzunarului.

# FIŞA TEHNICĂ A REPERULUI

# Denumirea reperului: buzunar simplu aplicat cu clapă de întărire

# Domeniul de utilizare: halat de protecţie, cămaşă, bluză etc

# Cusături utilizate: cusătura tighel simplu

Materiale folosite:-material de bază : ţesătură tip bumbac

-material auxiliar : aţă de cusut

Utilaje folosite: maşina simplă de cusut, maşina manuală de călcat

Unelte folosite : foarfece, centimetrul de croitorie

Operaţii de prelucrare:

-pregătirea pentru confecţionare a buzunarului

-asamblarea clapei de întărire la partea inferioară a buzunarului (la 0,5 cm)

-preformarea buzunarului prin călcare (rezerva de coasere de 0,5 cm) şi descălcarea rezervei obţinute la îmbinare

-marcarea poziţiei buzunarului cu un şablon

-montarea buzunarului la detaliul principal (la 0,1 cm), tighelirea clapei de întărire

-finisarea buzunarului (curaţire de aţe, călcare)

-controlul tehnic de calitate a buzunarului

SOLUŢIE ACTIVITATEA NR.3

Fişă de lucru (IP)

# Sugestii metodologice

# Prin această activitate demonstrativă elevii vor dobândi şi consolida abilităţile de pregătire pentru lucru la maşinile de cusut simplă, triploc şi Uberdec.

# Elevii cu stil de învăţare vizual se vor simţi în largul lor şi vor avea încredere în această strategie.

# Elevii cu stil de învăţare auditiv vor fi încurajaţi să pună întrebări şi să discute despre această activitate.

# Elevii cu stil de învăţare practic vor fi cât mai mult posibil implicaţi în realizarea cusăturilor.

SOLUŢIE ACTIVITATEA NR.4

Fişă de lucru (IP)

Ordinea logică enumerată prin operaţiile de mai jos, reprezintă procesul tehnologic de confecţionare a produsului: cămaşă pentru bărbaţi, în modelul prezentat în fişă

| # Nr. crt. | # Operaţii de asamblare | # Utilajul |
| --- | --- | --- |
| # 1. # 2. # 3. # 4. # 5. # 6. # 7. # 8. # 9. # 10. # 11. # 12. # 13. # 14. # 15. # 16. # 17. | Surfilează detaliile; Aplică întăritura pe repere: guler, manşete, fentă; Preformează detaliile: guler, manşete, fentă, buzunare; Prelucrează reperele: guler, manşete, fentă, buzunare; Aplică buzunarele pe reperele faţă, conform semnelor; Aplică bentiţa la şliţul de la mâneci; Aplică gulerul în răscroitura gulerului; Asamblează produsul pe linia umerilor; Întoarce şi calcă linia umerilor; Aplică mânecile la corpul produsului; Întoarce şi calcă răscroitura mânecii; Asamblează faţa cu spatele pe linia laterală, închizând şi mânecile; Întoarce şi calcă cusăturile laterale ale produsului; Aplică manşeta la mânecă; Coase tivul; Coase 4 butoniere drepte pe fentă, o butonieră dreaptă orizontală pe guler şi manşete; Coase 4 nasturi pe fentă, un nasture pe guler şi câte un nasture pe fiecare manşetă. | # Maşina triploc # Masa cu fier de călcat # Masa cu fier de călcat # Maşina simplă de cusut # Maşina de cusut cu două ace şi picioruş modificat # Maşina simplă de cusut # Maşina simplă de cusut # Maşina simplă de cusut # Masa cu fier de călcat # Maşina simplă de cusut # Masa cu fier de călcat # Maşina simplă de cusut # Masa cu fier de călcat # Maşina simplă de cusut # Maşina simplă de cusut # Maşina de cusut butoniere drepte # Maşina de aplicat nasturi |

SOLUŢIE ACTIVITATEA NR.6

Fişă de lucru

Planul proiectului se va face după nivelul clasei şi al elevilor, cuprinzând etape de: realizarea schiţei, descrierea produsului, alegerea materialelor, procesul tehnologic de confecţionare a produsului, fişa tehnică a produsului.

SOLUŢIE ACTIVITATEA NR.7

Fişă de lucru

- Bluză pentru femei, produs cu sprijin pe linia umerilor, format din următoarele detalii: spate, piepţi, guler, cordon (bride), repere pentru răscroiala braţelor;

- Bluză (tricou) pentru femei, produs cu sprijin pe linia umerilor, format din următoarele detalii: spate, faţă, buzunar, repere pentru deschiderea de la faţă (fentă);

- Hanorac pentru femei (adolescente), produs cu sprijin pe linia umerilor, format din următoarele detalii: spate, faţă, mâneci, glugă, betelie, repere pentru fentă şi glugă (bentiţă).

SOLUŢIE ACTIVITATEA NR.8

Test de evaluare

- 1-c; 2-b; 3-b

- 4-A; 5-F; 6-F; 7-A

- 1-c; 2-d; 3-a; 4-b

- 8- (1) detaliile principale; (2) separat; (3) detaliile secundare

9- (4) cusut

V.        buzunare, găici, cordoane, bride, manşete

SOLUŢIE ACTIVITATEA NR.9

Activitate practică

| Produsul | Detalii principale | Detalii secundare | Alte detalii |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Fustă femei | Spate, faţă, betelie | Buzunare, găici | Clape, bride, cordon |
| 2.Cămaşă bărbaţi | Spate, piepţi, mâneci, guler | Buzunare, manşete | Clape, bride, epoleţi |
| 3.Bluză de pijama | Spate, piepţi, mâneci | Buzunare, manşete | Repere pentru finisarea decolteului |
| 4.Pantaloni pijama | Spate, feţe | Şliţ, buzunare | Cordon, manşete |
| 5.Pantaloni femei | Spate, feţe, betelie | Buzunare, găici | Cordon, bride, clape |

SOLUŢIE ACTIVITATEA NR.10

Fişă de lucru

|  | Fustă pentru femei | Cămaşă pentru bărbaţi | Bluză de pijama | Pantaloni de pijama | Pantaloni pentru femei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipul produsului (după criteriile de clasificare) | -pentru femei -sprijin pe linia taliei -din ţesătură -îmbrăcăm. exterioară | -pt. bărbaţi -sprijin pe linia umerilor -din ţesătură -îmbrăcăm. exterioară | -pt. bărbaţi -sprijin pe linia umerilor -din ţesătură -lenjerie de corp | -pt. bărbaţi -sprijin pe linia taliei -din ţesătură -lenjerie de corp | -pentru femei -sprijin pe linia taliei -din ţesătură -îmbrăcăm. exterioară |
| Cusături executate pe reper | -tighel -de surfilare -tiv -butoniere -pentru aplicat nasturi | -tighel -de surfilare -butoniere -pentru aplicat nasturi | -tighel -de surfilare -butoniere -pentru aplicat nasturi | -tighel -de surfilare -butoniere -pentru aplicat nasturi | -tighel -de surfilare -tiv -butoniere -pentru aplicat nasturi |
| Utilaje folosite | -maşina simplă -maşina triploc -maşina de cusut ascuns -maşina de cusut butoniere -maşina de cusut nasturi | -maşina simplă -maşina triploc -maşina de cusut butoniere -maşina de cusut nasturi | -maşina simplă -maşina triploc -maşina de cusut butoniere -maşina de cusut nasturi | -maşina simplă -maşina triploc -maşina de cusut butoniere -maşina de cusut nasturi | -maşina simplă -maşina triploc -maşina de cusut ascuns -maşina de cusut butoniere -maşina de cusut nasturi |

SOLUŢIE ACTIVITATEA NR.11

Fişă de lucru

| 1 |
| --- |
| 2 |
| 3 | 4 | 5 |
| 6 |

Pe fiecare foaie de hârtie primită va fi scris: clasificarea după un anumit criteriu şi cel puţin trei exemple de produse din acea categorie, astfel:

Faţa 1- în funcţie de vârsta purtătorului:

  - îmbrăcăminte pentru copii:

- vârstă preşcolară;

- vârstă şcolară.

- îmbrăcăminte pentru adolescenţi şi adolescente;

- îmbrăcăminte pentru adulţi:

- femei;

- bărbaţi.

Exemple: fustă pentru femei, pantalon pentru băieţi, pulover pentru bărbaţi, etc.

Faţa 2- în funcţie de materia primă folosită:

- îmbrăcăminte din ţesături;

- îmbrăcăminte din tricoturi;

- îmbrăcăminte din blănuri naturale şi imitaţii de blană;

- îmbrăcăminte din piele şi înlocuitori;

- îmbrăcăminte din textile neţesute.

Exemple: fular pentru copii, palton, cămaşă pentru bărbaţi, etc.

Faţa 3- în funcţie de sex:

- îmbrăcăminte pentru bărbaţi;

- îmbrăcăminte pentru femei.

Exemple: Sacou, pantalon pentru bărbaţi, vestă, bluză pentru femei, palton pentru femei, etc.

Faţa 4- în funcţie de anotimpul în care se poartă:

- îmbrăcăminte subţire pentru vară;

- îmbrăcăminte semigroasă pentru primăvară-toamnă;

- îmbrăcăminte groasă pentru iarnă.

Exemple: pardesiu, palton, mănuşi, costum de baie, etc.

Faţa 5- în funcţie de punctele de sprijin pe corpul omenesc:

- îmbrăcăminte cu sprijin pe umeri (sacou, pardesiu, palton, rochie, etc.);

- îmbrăcăminte cu sprijin în talie (fustă, pantalon, fustă pantalon, etc.)

Exemple : fustă, pantalon, bluză, rochie, etc.

Faţa 6- în funcţie de destinaţie :

- lenjerie de corp ;

- îmbrăcăminte exterioară:

- clasică;

- fantezi;

- pentru sport;

- de protecţie;

- de ocazii;

- pentru uniforme.

Exemple: pijama, salopetă de protecţie, uniformă pentru militari, hanorac, etc.

SOLUŢIE ACTIVITATEA NR.12

Test de evaluare

- 1-b, 2-a

- 1- parametrilor

2- netezire; modelare

3- adezivi

III.        1- A; 2- F; 3- F

SOLUŢIE ACTIVITATEA NR.14

Test de evaluare

1-c

2-spălare, albire, curăţire, călcare, interzis

3-c

4-calităţilor, creşterea

5- firma producătoare, denumirea produsului, mărimea, denumirea materialului, condiţii de întreţinere

6- forma

BIBLIOGRAFIE

- Ciontea Gh.,  „Utilajul şi tehnologia meseriei”, vol. I şi II, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1992

- Curelaru, M.,  Brătoi,  E.,  „Dicţionar de termeni de specialitate din industria textilă-pielărie”

- Mitu S., Mitu M., “ Bazele tehnologiei confecţiilor textile “, Vol. I, II; Editura Performantica, Iaşi, 2005

- Mitu S., Pintilie E., Mitu M., “Bazele tehnologiei confecţiilor textile”, Îndrumar de lucrări practice, Editura Performantica, Iaşi, 2003

- Neagu, G., “Utilaje şi tehnologii de profil”, Editura Preuniversitaria, Bucureşti, 2000

- Ţiglea Lupaşcu, R., “Pregătire de bază în industria uşoară” - instruire teoretică, Editura Oscar Print Bucureşti, 2000

- Ţiglea Lupaşcu, R., “Pregătire de bază în industria uşoară” - instruire practică, Editura Oscar Print Bucureşti, 2000

- Standard de Pregătire Prefesională, domeniul Textile-pielărie, calificarea Tehnician designer vestimentar, Nivel 3, Bucureşti, 2005

- Curriculum, clasa a XII-a, liceu tehnologic, calificarea: Tehnician designer vestimenatar, Bucureşti, 2005

- Ilieşiu, F., “Auxiliar curricular pentru ciclul superior al liceului”, domeniul: Textile-pielărie, Calificarea: Tehnician în industria textilă, Modulul: Tehnologii de confecţionare, Bucureşti, 2006

- Auxiliare curriculare, clasa a IX-a, a X-a, a XI-a, domeniul: Textile-pielărie

- Reviste de specialitate

- Pliante cu diferite utilaje din domeniul textil

- Internet

cia

n d

Te

hni